Bộ dụng cụ phẫu thuật kết hợp xương cẳng tay

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
|  | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | (Dung sai về kích thước, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-…’ hoặc thông số có ghi sai số cụ thể) |  | * |
|  | Cán dao mổ, số 4, dài 130mm | 01 cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 300ml | 02 cái | * |
|  | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm | 01 cái | * |
|  | Kẹp gắp bông băng kiểu Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, dài 250mm | 02 cái | * |
|  | Kẹp săng kiểu Backhaus hoặc tương đương, dài 130mm | 06 cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo hoặc tương đương, loại TC, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 140mm | 01 cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC, cong, mũi tù/tù, dài 180mm | 01 cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích, dài 180mm | 02 cái | * |
|  | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 180mm | 02 cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích mô kiểu Allis hoặc tương đương, ngàm có răng 4x5, dài 150mm | 02 cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, loại TC, thẳng, có răng, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 200mm | 01 cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar hoặc Crile-Wood (Baby) hoặc tương đương, loại TC, thẳng, có răng, dùng cho chỉ tới 1/0, dài 200mm | 02 cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, loại lớn, hai đầu, dài 150mm, bộ 2 cái | 01 Bộ | * |
|  | Banh vết thương, hai đầu, dài 220mm, bộ 2 cái, | 01 Bộ | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Pean hoặc Rochester-Pean hoặc tương đương, cong, dài 140mm | 02 cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Pean hoặc Rochester-Pean hoặc tương đương cong, dài 160mm | 02 cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Pean hoặc tương đương, cong, dài 180mm | 02 cái | * |
|  | Nạo xương kiểu Schede hoặc tương đương, mũi ≤ 5.0mm, dài 180mm | 01 cái | * |
|  | Dụng cụ róc xương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, thẳng, đầu nhọn, dài 140mm, đầu rộng 12.0 mm (±≤ 2.0mm). | 01 cái | * |
|  | Kẹp tái định vị, cong, có vít khóa, dài 180mm | 02 cái | * |
|  | Kẹp giữ xương, cong về bên, khớp vít linh động, có khóa vít, dài 190mm, ngàm rộng 3.0mm (±≤ 1.0mm) và 7mm (±≤ 1.0mm). | 02 cái | * |
|  | Kềm kẹp xương có khoá ren ốc hãm trung tâm, kích thước ≤ 11.0mm, dài 250mm | 02 cái | * |
|  | Kẹp giữ xương kiểu Kern hoặc Kern- Lane hoặc tương đương, có khóa cài, dài 150mm | 02 cái | * |
|  | Kìm gặm xương kiểu Zaufal hoặc Luer hoặc tương đương, ngàm cong, khớp đôi, dài 180 mm | 01 cái | * |
|  | Kìm cắt xương kiểu Liston hoặc tương đương, ngàm nghiêng, hoạt động đôi, dài 250mm | 01 cái | * |
|  | Đục xương kiểu Stille hoặc tương đương, lưỡi vát hai bên, thẳng, dài 200mm, đầu rộng 15mm | 01 cái | * |
|  | Đục xương kiểu Stille hoặc tương đương, lưỡi vát hai bên, thẳng, đầu rộng 12mm (±≤ 2.0mm), dài 200mm. | 01 cái | * |
|  | Đục xương kiểu Stille hoặc tương đương, lưỡi lòng máng, thẳng, đầu rộng 12mm (±≤ 2.0mm), dài 200mm. | 01 cái | * |
|  | Dụng cụ nạo róc xương kiểu Collin hoặc Farabeuf-Collin hoặc tương đương, cong nhẹ, đầu nhọn, đầu rộng 10mm, dài 150mm. | 01 cái | * |
|  | Búa kiểu Cottle hoặc tương đương, đường kính 30mm, nặng 330g, dài 180mm, | 01 cái | * |
|  | Kìm giữ chỉ thép, cán vàng, ngàm có khía , dài 180mm | 01 cái | * |
|  | Cây luồn chỉ kiểu Deschamps hoặc tương đương, cho người thuận tay phải, cong trái, cong dốc, đầu tù, dài 250mm | 01 cái | * |
|  | Cây luồn chỉ kiểu Deschamps hoặc tương đương, cho người thuận tay trái, cong phải, cong dốc, đầu tù, dài 250mm | 01 cái | * |
|  | Dụng cụ nậy xương kiểu Hohmann hoặc tương đương, cong, cỡ 5mm (±≤ 1.0mm), dài 150mm. | 01 cái | * |
|  | Dụng cụ nậy xương kiểu Hohmann hoặc tương đương, cong, cỡ 10mm, dài 220mm. | 01 cái | * |
|  | Dụng cụ nậy xương kiểu Willger hoặc tương đương, cong, rộng 5mm (±≤ 1.0mm), dài 160mm. | 01 cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, chất liệu hợp kim nhôm, dập nguyên tấm (không sử dụng mối hàn) – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước tổng thể (dài x rộng x cao): 600 x 300 x 150mm. | 01 cái | * |
|  | Nắp hộp sử dụng bộ lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 1/1. Nắp làm bằng hợp kim nhôm – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 37). | 01 cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ bằng thép không gỉ hoặc tương đương, cỡ chuẩn 1/1, có chân, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 37). | 01 cái | * |
|  | Tấm lót bằng silicon hoặc tương đương (chống va đập dụng cụ phẫu thuật), cỡ chuẩn 1/1, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 37). | 01 cái | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |