Bộ dụng cụ phẫu thuật xương chậu

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
|  | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương chậu | : 03 Bộ | * |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | (Dung sai về kích thước khoảng, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-…’ hoặc thông số có ghi sai số cụ thể) |  | * |
|  | Cán dao mổ, số 4, dài 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Cán dao mổ, số 4L, dài 210mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp bông băng kiểu Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, dài 240mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp săng kiểu Backhaus hoặc tương đương, dài 110mm | : 08 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo Supercut hoặc tương đương, thẳng, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, dài 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo Supercut hoặc tương đương, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, dài 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, cong, mũi tù/tù, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Nelson-Metzenbaum hoặc Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 220mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích Gorney hoặc Kaye hoặc tương đương, cong, mũi tù/tù, dài 190mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích, thẳng, ngàm có khía, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp mô kiểu Waugh hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Halsted (Mosquito) hoặc tương đương, cong, ngàm có răng (1x2), dài 120mm | : 06 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Crile hoặc tương đương, cong, dài 160mm | : 06 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Adson hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài 180mm | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Rochester-Pean hoặc Pean hoặc tương đương, cong, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Rochester-Pean hoặc Pean hoặc tương đương, cong, dài 220mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, hai đầu, dài 150mm, bộ 2 cái, | : 01 Bộ | * |
|  | Banh vết thương kiểu Farabeuf hoặc US-Army hoặc PARKER-LANGENBECK hoặc tương đương, hai đầu, dài 220 mm, bộ 2 cái . | : 01 Bộ | * |
|  | Banh vết thương kiểu Kocher hoặc tương đương, một đầu, kích thước khoảng 60 x 25mm, dài 220mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.5mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.5mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar hoặc tương đương, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 170mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ nậy xương, cong, rộng 25mm, dài 250mm. | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ nậy xương kiểu Verbrugge-Mueller hoặc Hohmann hoặc tương đương, cong, rộng 45mm, dài 240mm. | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ nậy xương kiểu Hohmann hoặc tương đương, cong, dài 250mm, rộng 25mm (Khác loại số thứ tự 27) | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ tùn xương, đầu trơn, đường kính đầu 9mm (±≤ 1.0mm), dài 150mm. | : 01 Cái | * |
|  | Banh xương kiểu Volkmann hoặc tương đương, 1 răng nhọn, dài 220mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ róc xương kiểu Lambotte hoặc tương đương, cong, đầu nhọn, dài 210mm, đầu rộng 15mm | : 01 Cái | * |
|  | Đục xương kiểu Stille hoặc tương đương, thẳng, lưỡi vát 1 bên, dài 200mm, lưỡi rộng 25mm | : 01 Cái | * |
|  | Đục xương kiểu Stille hoặc tương đương, thẳng, lưỡi vát 1 bên, dài 200mm, lưỡi rộng 15mm | : 01 Cái | * |
|  | Đục xương kiểu Hibbs hoặc tương đương, lưỡi vát hai bên, cong, dài 240mm, đầu rộng 20mm | : 01 Cái | * |
|  | Búa kiểu Bergmann hoặc tương đương, dài 240mm, đường kính đầu 45mm, nặng ≤ 660g, | : 01 Cái | * |
|  | Kìm gặm xương kiểu Luer-Stille hoặc tương đương, ngàm nghiêng, dài 240mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kìm cắt chỉ thép, hàm nghiêng, cán vàng, dài 240mm. | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ róc xương kiểu Lambotte hoặc tương đương, cong, đầu nhọn, đầu rộng 20mm, dài 220mm. | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ róc xương kiểu Caspar hoặc tương đương, cong nhẹ, đầu nhọn (hoặc sắc), đầu rộng 6.50mm (±≤ 0.5mm), dài 180mm. | : 01 Cái | * |
|  | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Doyen hoặc tương đương, lưỡi rộng 90x60mm, dài 250mm. | : 01 Cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, chất liệu hợp kim nhôm, dập nguyên tấm (không sử dụng mối hàn) – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước tổng thể (dài x rộng): khoảng 600 x 300 mm, cao ≥ 150mm. | : 01 Cái | * |
|  | Nắp hộp sử dụng bộ lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 1/1. Nắp làm bằng hợp kim nhôm – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 44). | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ bằng thép không gỉ hoặc tương đương, cỡ chuẩn 1/1, có chân, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 44). | : 01 Cái | * |
|  | Tấm lót bằng silicon hoặc tương đương (chống va đập dụng cụ phẫu thuật), cỡ chuẩn 1/1, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 44). | : 01 Cái | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |