Bộ dụng cụ vi phẫu

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration). |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
|  | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Bộ dụng cụ vi phẫu | : 01 Bộ | * |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | (Dung sai về kích thước, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-…’ hoặc thông số có ghi sai số cụ thể) |  | * |
|  | Cán dao mổ, số 3, dài 120mm | :01 Cái | * |
|  | Kéo vi phẫu kiểu Yasargil hoặc tương đương, cán hình lưỡi lê, 1 ngàm có khía, mũi nhọn/nhọn, cán có lỗ, dài 200mm | :02 Cái | * |
|  | Kéo vi phẫu kiểu Yasargil hoặc tương đương, cán hình lưỡi lê, 1 ngàm có khía, mũi nhọn/nhọn, cán có lỗ, dài 220mm | :02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim vi phẫu kiểu, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, có khóa cài, cán kiểu nhíp, màu vàng, dài 200 mm, | :01 Cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu, thẳng, mũi bằng, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, dài 180mm | :02 Cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu, cán hình lưỡi lê, chiều dài hoạt động ≥ 100mm, ngàm rộng 1.0mm(±≤0.5mm), dài 230mm, | :01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích mô, cán hình lưỡi lê, chiều dài hoạt động ≥100mm, mũi nhọn/nhọn, đường kính ngàm 3mm(±≤1.0mm), dài 230mm. | :01 Cái | * |
|  | Ống hút, cỡ trung bình, đường kính 2mm (±≤ 0.5mm) (hoặc 6Fr (±≤1Fr)), chiều dài hoạt động ≥100mm, dài 180mm, | :01 Cái | * |
|  | Ống hút, cỡ trung bình, đường kính 2.70mm (±≤ 0.5mm) (8Fr (±≤1Fr)), dài 180mm, chiều dài hoạt động ≥100mm | :01 Cái | * |
|  | Ống hút, cỡ trung bình, đường kính 4mm (±≤ 0.5mm) (hoặc 12FR (±≤ 1Fr), dài 180mm, chiều dài hoạt động ≥110mm | :01 Cái | * |
|  | Ống hút, cỡ lớn, đường kính 2mm (±≤ 0.5mm) (hoặc 6Fr (±≤1Fr)), dài 230mm, chiều dài hoạt động ≥150mm | :01 Cái | * |
|  | Kẹp lưỡng cực, thẳng, cách điện, mũi rộng 0.7mm(±≤0.2mm), dài 190mm | :02 Cái | * |
|  | Kẹp lưỡng cực kiểu MALIS hoặc tương đương, mũi rộng 0.50mm (±≤0.2mm), dài 220mm | :01 Cái | * |
|  | Kẹp lưỡng cực kiểu ADSON hoặc tương đương, thẳng, cách điện, mũi rộng 1mm(±≤0.2mm), dài 120 mm. | :01 Cái | * |
|  | Vén não, hai đầu, dẹt, dài 200mm, rộng 12mm | :01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide) cán vàng, cong, mũi tù/tù, dài 200mm | :01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De Bakey hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cán vàng, thẳng, bước răng ≤0.50mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 160mm | :01 Cái | * |
|  | Tay cầm dụng cụ phẫu tích thần kinh cột sống, tay cầm tròn, dạng mô-đun, dài 100mm | :02 Cái | * |
|  | Dụng cụ thăm phẫu tích vi phẫu, thẳng, mũi thăm tròn, dài 200mm. | :01 Cái | * |
|  | Dụng cụ thăm phẫu tích vi phẫu, gập góc , mũi thăm tròn, dài 200mm. | :01 Cái | * |
|  | Dụng cụ thăm phẫu tích vi phẫu, gập góc 90°(gập góc vuông), mũi thăm tròn, dài 200mm. | :01 Cái | * |
|  | Móc phẫu tích vi phẫu, đầu gập góc, mũi tù, dài 200mm. | :01 Cái | * |
|  | Móc phẫu tích vi phẫu, đầu gập góc 90° (gập góc vuông), mũi tù, dài 200mm. | :01 Cái | * |
|  | Thìa nạo phẫu tích vi phẫu, gập góc, dài 210mm | :01 Cái | * |
|  | Thìa nạo phẫu tích vi phẫu, gập góc 45°, dài 210mm. | :01 Cái | * |
|  | Thìa nạo phẫu tích vi phẫu, cổ dài, dài 200mm. | :01 Cái | * |
|  | Dụng cụ phẫu tích vi phẫu, cong, tay cầm có thể tháo dời, rộng 1mm(±≤0.5mm), dài 200mm. | :01 Cái | * |
|  | Dụng cụ phẫu tích vi phẫu, cong (hoặc chếch), rộng 2mm (±≤ 0.5 mm), dài 200mm. | :01 Cái | * |
|  | Dụng cụ phẫu tích vi phẫu, cong (hoặc chếch), rộng 3mm (±≤0.5mm), dài 200mm. | :01 Cái | * |
|  | Dụng cụ nạo phẫu tích vi phẫu, thẳng, đường kính đầu 4mm (±≤0.5mm), dài ≥170mm. | :01 Cái | * |
|  | Dụng cụ nạo phẫu tích vi phẫu, gập góc, đường kính đầu 4mm (±≤0.5mm), dài ≥170mm. | :01 Cái | * |
|  | Dụng cụ nạo phẫu tích vi phẫu, gập góc 90° (gập góc vuông) , đường kính đầu 4mm(±≤0.5mm), , dài ≥170mm. | :01 Cái | * |
|  | Dụng cụ róc xương, phẫu tích vi phẫu, đường kính đầu 2mm (±≤0.5mm), dài ≥ 200mm. | :01 Cái | * |
|  | Dụng cụ róc xương, phẫu tích vi phẫu, đường kính đầu 3mm (±≤0.5mm), dài ≥ 200mm. | :01 Cái | * |
|  | Dao phẫu tích vi phẫu, gập góc, đường kính đầu 1.5mm (±≤0.5mm), dài 200mm. | :01 Cái | * |
|  | Dao phẫu tích vi phẫu, gập góc, đường kính đầu 3mm(±≤0.5mm), dài 200mm. | :01 Cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, chất liệu hợp kim nhôm, dập nguyên tấm (không sử dụng mối hàn) – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, loại chuẩn, cỡ 3/4, kích thước tổng thể (dài x rộng x cao): 450 x 300 x 150mm. | :01 Cái | * |
|  | Nắp hộp sử dụng bộ lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 3/4. Nắp làm bằng hợp kim nhôm – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 37). | :01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ bằng thép không gỉ hoặc tương đương, loại chuẩn 3/4, có chân, cao 50mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 37). | : 02 Cái | * |
|  | Tấm lót bằng silicon hoặc tương đương (chống va đập dụng cụ phẫu thuật), cỡ chuẩn 3/4, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 37). | : 02 Cái | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  | * |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |