Dụng cụ phẫu thuật sọ mặt

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) hoặc tương đương |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
| II | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Dụng cụ phẫu thuật sọ mặt | : 01 Bộ | * |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | (Dung sai về kích thước , các thông số kỹ thuật ± ≤10% %, trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-…’ hoặc thông số có ghi sai số cụ thể) |  | * |
|  | Cán dao mổ, số 4, dài 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Cán dao mổ, số 7, dài 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp bông băng kiểu Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, dài 250mm | : 02 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), lưỡi vát, mũi tù/tù, cán vàng, , dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum (Baby) hoặc Metzenbaum- Fino hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 150mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 150mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), loại TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, mũi tù/tù, cán vàng, dài 120mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 120mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, mũi nhọn/nhọn, cán vàng, dài 120mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide) hoặc tương đương, cong, mũi nhọn/nhọn, cán vàng, dài 120mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo cắt chỉ thép kiểu Beebe hoặc tương đương, thẳng, dài 110mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp mô, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích Adson hoặc tương đương, dài 120mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp mô kiểu Adson (Micro) hoặc tương đương, ngàm có răng (1x2), dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp mô kiểu Adson hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp ruột kiểu Allis (Baby) hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng (4x5), dài 130mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Hastled-Mosquito hoặc tương đương, cong, dài 130mm | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Kelly hoặc tương đương, cong, dài 150mm | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Rochester-Carmalt hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp cầm máu kiểu Pean hoặc Rochester-Pean hoặc tương đương, thẳng, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Ống hút kiểu Adson hoặc tương đương, đường kính 4mm (±≤ 0.5mm), dài 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Ống hút kiểu Frazier hoặc tương đương, chiều dài hoạt động ≥ 100mm, đường kính 3mm (±≤ 0.5mm)(hoặc 9Fr (Charr) ±≤ 1.0 Fr (Charr)) | : 01 Cái | * |
|  | Ống hút kiểu Frazier hoặc tương đương, loại trung bình, cong, chiều dài hoạt động ≥ 110mm, đường kính 3.30mm (±≤ 0.5mm) (hoặc 10 (Charr) ±≤ 1.0 Fr (Charr)) | : 01 Cái | * |
|  | Ống hút, đầu hình giọt nước (hoặc có lỗ bịt trên thân ống), đường kính 2.50mm (±≤ 0.5mm) (hoặc 7FR (Charr) ±≤ 1.0 Fr (Charr)), chiều dài hoạt động ≥ 100mm | : 01 Cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, hai đầu, dài 150mm, bộ 2 cái | : 01 Bộ | * |
|  | Banh vết thương kiểu Crile hoặc tương đương, hai đầu, dài 110mm, kích thước 10 x 4mm, 20 x 6mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Sauerbruch hoặc tương đương, dài 220mm, kích thước ngàm 45 x 15mm | : 01 Cái | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Sauerbruch hoặc tương đương, dài 220mm, kích thước ngàm 55 x 22mm | : 01 Cái | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Kocher-Langenbeck hoặc Langenbeck hoặc tương đương, dài 210mm, kích thước ngàm ≤35x 15mm | : 02 Cái | * |
|  | Móc da kiểu Joseph hoặc tương đương, 1 răng nhọn, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Móc da kiểu Joseph hoặc tương đương, 2 răng nhọn, đầu rộng 10mm, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Móc da kiểu Joseph hoặc tương đương, 2 răng nhọn, đầu rộng 3mm (±≤ 1mm), dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Móc da kiểu Gillies hoặc tương đương, loại nhỏ, 1 răng, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Móc da kiểu Gillies hoặc tương đương, loại lớn, 1 răng, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Cây đè lưỡi kiểu Tobold hoặc tương đương, dài 150mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 150mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài ≥ 150mm (khác cỡ số thứ tự 38) | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De Bakey hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, chuôi vàng, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 150mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Ryder hoặc Ryder-Vascular hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, chuôi vàng, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Crile-Wood (Baby) hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Crile-Wood hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 185mm | : 02 Cái | * |
|  | Dụng cụ bẩy xương kiểu Freer hoặc tương đương, thẳng, hai đầu, nhọn/tù, dài 180mm, chiều rộng hai đầu 4.50mm (±≤0.5mm) | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ róc xương kiểu Adson hoặc tương đương, cong, dài ≥ 150mm, đầu rộng 7mm (±≤1.0mm) | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ róc xương Adson hoặc tương đương, thẳng, dài ≥ 150mm, đầu rộng 7mm (±≤1.0mm) | : 01 Cái | * |
|  | Kìm cắt xương kiểu Liston hoặc tương đương, thẳng, dài 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Kìm cắt xương kiểu Ruskin-Liston hoặc tương đương, thẳng, hoạt động đôi, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ gặm xương kiểu Lempert hoặc tương đương, thẳng, dài 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ gặm xương kiểu Friedmann hoặc Boehler hoặc tương đương, thẳng, dài 150mm, ngàm rộng 1.50mm (±≤ 0.5mm) | : 01 Cái | * |
|  | Đục lòng máng kiểu Partsch hoặc tương đương, lưỡi rộng 3mm, dài 180mm. | : 01 Cái | * |
|  | Đục lòng máng kiểu Partsch hoặc tương đương, lưỡi rộng 4mm, dài 180mm. | : 01 Cái | * |
|  | Đục lòng máng kiểu Partsch hoặc tương đương, lưỡi rộng 6mm, dài 180mm. | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ đục xương kiểu Cottle hoặc tương đương, lưỡi vát hai bên, có thước đánh dấu độ sâu, dài 180mm, đầu rộng 10mm | : 01 Cái | * |
|  | Đục xương kiểu Lexer-Mini hoặc tương đương, thẳng, lưỡi vát 2 bên, lưỡi rộng 4mm, dài 180mm. | : 01 Cái | * |
|  | Đục xương thẳng, lưỡi vát 2 bên, lưỡi rộng 4mm, dài 160mm. | : 01 Cái | * |
|  | Búa kiểu Hajek hoặc tương đương, đường kính đầu ≤ 30mm, trọng lượng đầu búa ≤ 200g, dài 220mm. | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ bẩy xương mũi kiểu Cottle hoặc tương đương, cong, hai đầu, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ róc xương kiểu Molt hoặc tương đương, hai đầu, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ róc xương kiểu Syme hoặc Freer-Yasargil hoặc tương đương, cong, hai đầu, nhọn/nhọn, lưỡi rộng 4mm(±≤ 1.0mm), dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Nạo xương kiểu Schede hoặc tương đương, cỡ mũi 3.5mm (hoặc số 00), dài ≥ 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Nạo xương kiểu Schede hoặc tương đương, cỡ mũi 5.5mm (hoặc số 1), dài ≥ 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Đè tổ chức kiểu Tuffier hoặc Haberer tương đương, dài 200mm, 2 lưỡi rộng 18mm và 25mm | : 01 Cái | * |
|  | Đè tổ chức hoặc vén não Aechen dài 200mm, 2 lưỡi rộng 13mm | : 01 Cái | * |
|  | Đè tổ chức hoặc vén não Aechen dài 200mm, 2 lưỡi rộng 10mm | : 01 Cái | * |
|  | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, chất liệu hợp kim nhôm, dập nguyên tấm (không sử dụng mối hàn) – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước tổng thể (dài x rộng x cao): 600 x 300 x 180mm. | : 01 Cái | * |
|  | Nắp hộp sử dụng bộ lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 1/1. Nắp làm bằng hợp kim nhôm – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 67). | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ bằng thép không gỉ hoặc tương đương, cỡ chuẩn 1/1, có chân, cao 70mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 67). | : 02 Cái | * |
|  | Tấm lót bằng silicon hoặc tương đương (chống va đập dụng cụ phẫu thuật), cỡ chuẩn 1/1, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 67). | : 02 Cái | * |
| III | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |