Dụng cụ phẫu thuật đầu mặt cổ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | Năm sản xuất: 2025 trở đi |  |  |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
|  | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Dụng cụ phẫu thuật đầu mặt cổ | : 02 Bộ | * |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | (Dung sai về kích thước khoảng khoảng, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-… hoặc thông số có ghi sai số cụ thể) |  | * |
|  | Cán dao mổ, số 4, dài 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Cán dao mổ, số 7, dài 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp săng kiểu Backhaus hoặc tương đương, dài 90mm | : 08 Cái | * |
|  | Kẹp gắp bông băng kiểu Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, dài 240mm | : 02 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, cán vàng, dài 170mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo (Supercut) hoặc tương đương, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù (tròn), dài 150mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc Metzenbaum (Baby) hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 150mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài ≥ 140mm (khác loại số thứ tự 7) | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Goldman-Fox hoặc tương đương, cong, mũi nhọn/nhọn, dài 130mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Reynolds hoặc tương đương, cong, dài 150mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo cắt chỉ, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide) hoặc tương đương, cán vàng, dài 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp mô, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích kiểu Adson hoặc tương đương, dài 120mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp mô kiểu Adson (Micro) hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp mô kiểu Adson hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 150mm (khác loại số thứ tự 14) | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mô kiểu De Bakey hoặc tương đương, không chấn thương, thẳng, ngàm có răng, ngàm rộng 2mm (±≤ 0.5 mm), dài 150mm. | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp mô kiểu Gerald hoặc kiểu Semken hoặc tương đương, thẳng, có răng ≥ 1x2, dài từ 150mm-180 mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mô kiểu De Bakey hoặc tương đương, không chấn thương, thẳng, ngàm có răng, ngàm rộng 2mm (±≤ 0.5 mm),, dài ≥150mm (Khác loại số thứ tự 16) | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp kiểu Allis hoặc tương đương, không chấn thương, thẳng, ngàm có răng, dài 160mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Hastled-Mosquito hoặc tương đương, thẳng, dài 120mm | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Crile hoặc tương đương, thẳng, dài 150mm | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Crile hoặc tương đương, cong, dài 150mm | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp cầm máu (hoặc kẹp động mạch) kiểu Kocher-Ochsner hoặc tương đương, thẳng, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp cầm máu kiểu Jacobson hoặc tương đương, cong, ngàm có khía, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh mạch máu vết thương kiểu Cushing hoặc tương đương, dài ≥ 150mm, kích thước lưỡi 18mm (±≤ 2.0mm). | : 01 Cái | * |
|  | Banh vết thương, cong, 4 răng, nhọn, dài 160mm | : 02 Cái | * |
|  | Móc da kiểu Gillies hoặc tương đương, có ≥1 răng nhọn, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Que thăm, thẳng, hai đầu, mũi tròn, đường kính mũi 2mm (±≤1.0mm), dài 150mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 150mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài ≥ 150mm (khác cỡ loại số thứ tự 29) | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De Bakey hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, cán vàng, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 150mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Ryder hoặc Ryder-Vascular hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, chuôi vàng, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 170mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Crile-Wood (Baby) hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Crile-Wood hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Dụng cụ bẩy xương kiểu Freer hoặc tương đương, hai đầu, nhọn/tù, chiều rộng hai đầu 4mm, 4.50mm(±≤1.0mm), dài 190mm. | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ róc xương kiểu Adson hoặc tương đương, cong, đầu nhọn, đầu rộng 7mm (±≤ 1mm), dài 170mm. | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ róc xương kiểu Adson hoặc tương đương, thẳng, đầu nhọn, đầu rộng 7mm (±≤ 1mm), dài 170mm. | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ (kìm) xoắn chỉ thép kiểu Berry hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, ngàm có răng, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kìm gặm xương kiểu Beyer hoặc tương đương, cong (ngàm nghiêng), hoạt động đôi, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Thìa nạo xương kiểu Bruns hoặc tương đương, số 00 (hoặc đầu rộng 4mm (±≤ 1mm)), dài 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Thìa nạo xương kiểu Bruns hoặc tương đương, số 1 (hoặc đầu rộng 6mm (±≤ 1mm)), dài 160mm. | : 01 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 160ml | : 01 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 300ml | : 01 Cái | * |
|  | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Đè tổ chức kiểu Tuffier hoặc Haberer hoặc tương đương, 2 lưỡi rộng 18mm/25mm , dài 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Đè tổ chức hoặc vén não, thon, 2 lưỡi rộng 13mm (±≤ 1mm), dài 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Đè tổ chức hoặc vén não, thon, 2 lưỡi rộng 10mm (±≤ 1mm), dài 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, chất liệu hợp kim nhôm, dập nguyên tấm (không sử dụng mối hàn) – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, loại chuẩn, cỡ 3/4, kích thước tổng thể (dài x rộng x cao): 450 x 300 x 150mm. | : 01 Cái | * |
|  | Nắp hộp sử dụng bộ lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 3/4. Nắp làm bằng hợp kim nhôm – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 48). | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ bằng thép không gỉ hoặc tương đương, loại chuẩn 3/4, có chân, cao 70mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 48). | : 01 Cái | * |
|  | Tấm lót bằng silicon hoặc tương đương (chống va đập dụng cụ phẫu thuật), cỡ chuẩn 3/4, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 48). | : 01 Cái | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  | * |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  |  |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  |  |