Bộ curette

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản(*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | - Mới 100% |  | * |
|  | - Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | - Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
| II | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Bộ Curette | : 04 Bộ | * |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | (Dung sai về kích thước, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-… hoặc thông số có ghi sai số cụ thể) |  | * |
|  | Curette cột sống cổ lối trước dạng bayonet loại thẳng, đầu quay lên, dài 240mm, size 0, 00, 000, 0000 | : 01 Bộ | * |
|  | Curette cột sống cổ lối trước dạng bayonet loại thẳng, đầu quay xuống, dài 240mm, size 0, 00, 000, 0000 | : 01 Bộ | * |
|  | Curette cột sống cổ lối trước dạng bayonet loại cong, đầu quay lên, dài 240mm, size 0, 00, 000, 0000 | : 01 Bộ | * |
|  | Curette cột sống cổ lối trước dạng bayonet loại cong, đầu quay xuống, dài 240mm, size 0, 00, 000, 0000 | : 01 Bộ | * |
|  | Curette cột sống lưng dạng bayonet loại cong, đầu quay lên, dài 240mm, size 1 | : 01 Cái | * |
|  | Curette cột sống lưng dạng bayonet loại cong, đầu quay xuống, dài 240mm, size 1 | : 01 Cái | * |
|  | Curette cột sống lưng dạng bayonet loại thẳng, đầu quay lên, dài 240mm, size 1 | : 01 Cái | * |
|  | Curette cột sống lưng dạng bayonet loại thẳng, đầu quay xuống, dài 240mm, size 1 | : 01 Cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, kích thước ngoài 470 x 270 x 135mm, làm từ hợp kim nhôm hoặc tương đương | : 01 Cái | * |
|  | Nắp hộp sử dụng màng lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn . Cỡ 3/4, màu bạc. Nắp làm từ hợp kim nhôm hoặc tương đương (kích cỡ phù hợp với đáy hộp đựng – số thứ tự 9) | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 3/4, có chân, kích thước 400 x 250 x 75 mm (kích cỡ phù hợp với đáy hộp đựng – số thứ tự 9) | : 01 Cái | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | - Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | - Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | - Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | - Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |