Dao lấy da kèm dụng cụ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | * |
|  | - Chất lượng: |  |
|  | + Mới 100% | * |
|  | + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001. | * |
|  | - Nguồn điện sạc: 220VAC/50Hz | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 300C | * |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70 % | * |
|  | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | Dao lấy da kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Cái | * |
|  | Tối thiểu bao gồm: |  |
|  | Dao lấy da | * |
|  | Bao gồm: |  |
|  | - Thân dao: 01 cái | * |
|  | - Pin kèm bộ sạc: 01 bộ | * |
|  | - Hộp đựng khử trùng: 01 bộ | * |
|  | - Lưỡi dao: ≥10 cái | * |
|  | Hệ thống đục mắt lỗ (hoặc dao khía da mắt lưới) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, | * |
|  | Bao gồm: |  |
|  | - Thân dao (bao gồm tay quay): 01 Cái | * |
|  | - Hộp đựng khử trùng: 01 bộ | * |
|  | - Bộ thớt đỡ da tỷ lệ khía 1:1.5: 10 Cái | * |
|  | - Bộ thớt đỡ da tỷ lệ khía 1:3: 10 Cái | * |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng của hãng sản xuất và tiếng Việt: 01 bộ | * |
|  | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
|  | Dao lấy da |  |
|  | Thân dao được làm bằng thép không gỉ và/hoặc anode hóa nhôm hoặc Titan hoặc tương đương trở lên (vật liệu hợp kim không gỉ, cứng, chịu được nhiệt độ cao....) | * |
|  | Chiều rộng lát cắt (miếng cắt) tối đa ≥ 75 mm điều chỉnh được hoặc có kẹp độ rộng dao | * |
|  | Lưỡi dao được làm bằng thép không gỉ | * |
|  | Tốc độ cắt: ≥ 6.500 (vòng/phút hoặc nhát/phút) | * |
|  | Hệ thống đục mắt lỗ (hoặc Dao khía da mắt lưới) |  |
|  | Thớt đỡ dao được làm bằng chất liệu polypropylene y tế hoặc tương đương hoặc tốt hơn | * |
|  | Dụng cụ cán da quay tay (hoặc dao) làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc nhôm anode hóa hoặc tương đương | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2; | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. | * |
|  | - Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | * |