Bộ dụng cụ phẫu thuật tủy, lưng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
|  | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | (Dung sai về kích thước, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-… hoặc thông số có ghi sai số cụ thể) |  | * |
|  | Cán dao mổ, số 4, dài 140mm | 01 cái | * |
|  | Cán dao mổ, số 7, dài 160mm | 01 cái | * |
|  | Kẹp săng kiểu Backhaus hoặc tương đương, dài 110mm | 08 cái | * |
|  | Kẹp gắp bông băng kiểu Foerster-Ballenger, thẳng, dài 250mm | 02 cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 150ml | 01 cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 330ml | 01 cái | * |
|  | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm | 01 cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 200mm | 01 cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Lexer hoặc tương đương, loại TC, bản hẹp, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm | 01 cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng Tungsten Carbide), lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 180mm, thẳng | 01 cái | * |
|  | Nhíp mô, thẳng, cỡ trung bình, ngàm có răng (1x2), dài 200mm | 02 cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Hastled-Mosquito hoặc tương đương, cong, dài 120mm | 04 cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Pean hoặc ROCHESTER-PEAN hoặc tương đương, thẳng, dài 180mm | 04 cái | * |
|  | Cây nạo xương, số 00, thẳng, tay cầm chất liệu Peek hoặc tương đương, dài 220mm, | 01 cái | * |
|  | Dụng cụ bẩy xương kiểu Freer hoặc tương đương, cong, hai đầu, nhọn/tù, dài 180mm | 01 cái | * |
|  | Dung cụ phẫu tích tim mạch kiểu Davis hoặc tương đương, cong nhẹ, hai đầu tù, cán tròn, rộng 4mm (±≤1.0mm), dài 250mm. | 01 cái | * |
|  | Kìm gặm xương trợ lực, gập góc bên, dài 240 mm | 01 cái | * |
|  | Kìm gặm xương kiểu Leksell-Stille hoặc Stille hoặc tương đương, thẳng, hoạt động đôi, dài 240mm | 01 cái | * |
|  | Dụng cụ gặm đĩa đệm kiểu Caspar hoặc tương đương, thẳng, ngàm rộng 2mm, dài 180mm. | 01 cái | * |
|  | Dụng cụ gặm đĩa đệm kiểu Caspar hoặc tương đương, thẳng, ngàm rộng 3mm, dài 180mm. | 01 cái | * |
|  | Dụng cụ gặm đĩa đệm kiểu Caspar hoặc tương đương, thẳng, ngàm rộng 4mm, dài 180mm. | 01 cái | * |
|  | Dụng cụ gặm đĩa đệm kiểu Caspar hoặc tương đương, ngàm cong lên 140°, ngàm rộng 2mm, dài 180mm. | 01 cái | * |
|  | Dụng cụ gặm đĩa đệm kiểu Caspar hoặc tương đương, ngàm cong xuống 140°, ngàm rộng 2mm (±≤1.0mm), dài 180mm. | 01 cái | * |
|  | Dụng cụ gặm cột sống kiểu Kerrison hoặc tương đương, ngàm hướng lên, góc mũi ngoài 120° (±≤ 10°) (hoặc góc cắn (cắt) 40° (±≤ 10°)), ngàm rộng 2mm, dài 200mm. | 01 cái | * |
|  | Dụng cụ gặm cột sống kiểu Kerrison hoặc tương đương, ngàm hướng lên, góc mũi ngoài 120° (±≤ 10°) (hoặc góc cắn (cắt) 40° (±≤ 10°)), ngàm rộng 3mm, dài 200mm. | 01 cái | * |
|  | Dụng cụ gặm cột sống kiểu Kerrison hoặc tương đương, ngàm hướng lên, góc mũi ngoài 120° (±≤ 10°) (hoặc góc cắn (cắt) 40° (±≤ 10°)), ngàm rộng 4mm, dài 200mm. | 01 cái | * |
|  | Dụng cụ gặm cột sống kiểu Kerrison hoặc tương đương, ngàm hướng lên, góc mũi ngoài 120° (±≤ 10°) (hoặc góc cắn (cắt) 40° (±≤ 10°)), ngàm rộng 5mm, dài 200mm. | 01 cái | * |
|  | Dụng cụ gặm cột sống kiểu Kerrison hoặc tương đương, ngàm hướng lên, góc mũi ngoài 120° (±≤ 10°) (hoặc góc cắn (cắt) 40° (±≤ 10°)), dài 230mm, ngàm rộng 3mm. | 01 cái | * |
|  | Dụng cụ gặm cột sống kiểu Kerrison hoặc tương đương, ngàm hướng (cắt) xuống, góc mũi ngoài 120° (±≤ 10°) (hoặc góc cắn (cắt) 40° (±≤ 10°)), dài 200mm, ngàm rộng 2mm. | 01 cái | * |
|  | Dụng cụ gặm cột sống kiểu Kerrison hoặc tương đương, ngàm hướng (cắt) xuống, góc mũi ngoài 120° (±≤ 10°) (hoặc góc cắn (cắt) 40° (±≤ 10°)), dài 200mm, ngàm rộng 3mm. | 01 cái | * |
|  | Dụng cụ gặm cột sống kiểu Kerrison hoặc tương đương, ngàm hướng (cắt) xuống, góc mũi ngoài 120° (±≤ 10°) (hoặc góc cắn (cắt) 40° (±≤ 10°)), dài 200mm, ngàm rộng 4mm. | 01 cái | * |
|  | Đục xương kiểu Lambotte hoặc tương đương, thẳng, lưỡi vát 2 bên, lưỡi rộng 5mm (±≤1.0mm), dài 220mm. | 01 cái | * |
|  | Đục xương kiểu Lambotte hoặc tương đương, thẳng, lưỡi vát 2 bên, lưỡi rộng 10mm, dài 220mm. | 01 cái | * |
|  | Búa kiểu bergmann hoặc tương đương, đường kính đầu 30mm, trọng lượng đầu búa ≤ 350g, dài 230mm | 01 cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Rochester-Carmalt hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài 160mm | 01 cái | * |
|  | Banh tự giữ kiểu Cone hoặc tương đương, có khớp, 3 x 4 răng, nhọn, có khóa cài, dài 250mm | 01 cái | * |
|  | Banh tổ chức, cán khuyết, kích thước lưỡi ≤ 70 x 20mm, dài 200mm. | 01 cái | * |
|  | Vén mạch máu và rễ dây thần kinh kiểu Cushing hoặc tương đương, gập góc 90°, mũi tù, dài 200mm, sâu ≥ 3mm | 01 cái | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Volkmann hoặc tương đương, ≥4 răng nhọn, kích thước ngàm 9.0 x 20mm, dài 220mm, | 02 cái | * |
|  | Banh vết mổ kiểu De bakey hoặc tương đương, ≥ 1 răng nhọn, dài 150mm, | 02 cái | * |
|  | Móc da kiểu Gillies hoặc tương đương, 1 răng nhọn, dài 180mm | 01 cái | * |
|  | Banh vén rễ thần kinh kiểu Love hoặc tương đương, thẳng, đầu tù, ngàm rộng ≥ 5mm, dài 220mm. | 01 cái | * |
|  | Banh vén rễ thần kinh kiểu Caspar hoặc tương đương, hình lưỡi lê, đầu tù, dài 240mm, ngàm rộng 8 mm (±≤ 1mm) | 01 cái | * |
|  | Ống hút kiểu Fergusson, trục Luer hoặc tương đương, dài 250mm, chiều dài ≥ hoạt động 150mm, đường kính 2mm (±≤0.5mm) ( hoặc 6FR±≤1FR) dùng cho ống hút có đường kính 6-9mm | 01 cái | * |
|  | Ống hút kiểu Fergusson, hoặc tương đương, dài 250mm, chiều dài hoạt động ≥150mm, đường kính 3mm (±≤0.33mm), (hoặc 9FR (± ≤1 FR)) dùng cho ống hút có đường kính 6-9mm | 01 cái | * |
|  | Ống hút kiểu Fergusson hoặc tương đương, dài 250mm, chiều dài hoạt động ≥150mm, đường kính 4mm (±≤0.5mm), (hoặc 12FR (± ≤1 FR)) dùng cho ống hút có đường kính 6-9mm | 01 cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Crile-Wood hoặc tương đương, loại TC, thẳng, có răng, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 200mm | 01 cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, loại TC, thẳng, có răng, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 200mm | 01 cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar hoặc tương đương, ( chỉ số 1), thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 170mm | 02 cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Kelly hoặc tương đương, cong, dài 140mm | 04 cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Kelly hoặc tương đương, cong, dài ≥ 160mm | 01 cái | * |
|  | Dụng cụ nạo róc xương kiểu Cobb hoặc tương đương, cong, đầu nhọn, dài 280mm | 01 cái | * |
|  | Tùn xương kiểu Caspar hoặc tương đương, dài 210mm, đường kính ≤15mm | 01 cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, chất liệu hợp kim nhôm, dập nguyên tấm (không sử dụng mối hàn) – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước tổng thể (dài x rộng x cao): 600 x 300 x 180mm. | 01 cái | * |
|  | Nắp hộp sử dụng bộ lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 1/1. Nắp làm bằng hợp kim nhôm – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 54). | 01 cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ bằng thép không gỉ hoặc tương đương, cỡ chuẩn 1/1, có chân, cao 70mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 54). | 02 cái | * |
|  | Tấm lót bằng silicon hoặc tương đương (chống va đập dụng cụ phẫu thuật), cỡ chuẩn 1/1, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 54). | 02 cái | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |