Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration). |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
| II | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay | 6 Bộ | * |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | (Dung sai về kích thước, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-… hoặc thông số có ghi sai số cụ thể) |  | * |
|  | Cán dao mổ, số 3, dài 120mm | : 01 Cái | * |
|  | Cán dao mổ, số 4, dài 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 300ml | : 02 Cái | * |
|  | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp bông băng kiểu Foerster-Ballenger hoặc tương đương thẳng, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo hoặc tương đương cong, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương cong, mũi tù/tù, cán vàng, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), dài 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Kilner hoặc tương đương, cong, mũi tù/tù, dài 150mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích, TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi nhọn/nhọn, cán vàng, loại dài 120mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Reynolds hoặc tương đương, cong, dài 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo cắt chỉ, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, , dài 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 160mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích, dài 160mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp (kẹp) mô kiểu Adson hoặc tương đương, ngàm có răng 1x2, dài 120mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp (kẹp) phẫu tích Micro-Adson hoặc Mini-Adson hoặc tương đương, dài 120mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp kiểu De Bakey hoặc tương đương thẳng, không chấn thương, ngàm có răng, ngàm rộng 2mm (±≤0.5mm), dài 160mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp ruột kiểu Judd-Allis hoặc tương đương, ngàm có răng (3x4), dài 150mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích (hoặc mạch máu) kiểu Hastled-Mosquito hoặc tương đương, cong, dài 120mm | : 06 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch (hoặc kẹp mạch máu) kiểu Kelly hoặc tương đương, cong, dài 140mm | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Mixter (Baby) hoặc tương đương, cong, dài 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Móc da kiểu Kleinert-Kutz hoặc tương đương, có 1 răng, loại 1 (đầu móc nhỏ), nhọn, dài ≥130mm | : 01 Cái | * |
|  | Móc da kiểu Kleinert-Kutz hoặc tương đương, có 1 răng, loại 2 (đầu móc to), nhọn, dài ≥130mm | : 01 Cái | * |
|  | Banh tự giữ kiểu Weitlaner hoặc tương đương, răng nhọn 3x4, dài 130mm | : 01 Cái | * |
|  | Banh tự giữ kiểu Weitlaner hoặc tương đương, răng tù, 3x4, dài 130mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương thẳng, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ tới 3/0 , dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Ryder hoặc Ryder-Vascular hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ tới 6/0,dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De Bakey hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 170mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ nậy xương, cong, hai đầu (một đầu to, một đầu nhỏ), dài 160mm. | : 02 Cái | * |
|  | Bẩy xương, cong, đầu tù, nhỏ, rộng 15mm, dài 175mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ bẩy xương (hoặc róc tách) kiểu Freer hoặc tương đương thẳng, hai đầu, nhọn/tù, dài 180mm. | : 01 Cái | * |
|  | Róc màng xương (hoặc nậy xương) kiểu Adson hoặc tương đương đầu cong, sắc, rộng 5mm (±≤ 2mm), dài 165mm | : 01 Cái | * |
|  | Nạo xương kiểu Schede hoặc tương đương, mũi 2.5mm (±≤ 0.5mm), dài ≥170mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp giữ xương, đầu cong, có khóa vít, dài 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp giữ xương kiểu Verbrugge hoặc tương đương, cong về bên, dài 180mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp tái định vị, cong, dài ≥ 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ xoắn chỉ thép kiểu Berry hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, có răng, dài 180mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kìm cắt chỉ thép kiểu Reill hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cán vàng, dài 180mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kìm cắt xương kiểu Ruskin-Liston hoặc tương đương, ngàm nghiêng, hoạt động đôi, dài 180mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kìm gặm xương kiểu Luer hoặc Stille-Luer hoặc tương đương, dài ≥180mm. | : 01 Cái | * |
|  | Đục xương, thẳng, lưỡi vát, lưỡi rộng 3mm, dài ≥140mm. | : 01 Cái | * |
|  | Đục xương, thẳng, lưỡi lõm lòng( hoặc lòng máng), lưỡi rộng 3mm(±≤ 1.0mm), dài ≥150mm, | : 01 Cái | * |
|  | Búa, tay cầm thép, đường kính đầu ≤30mm, nặng 160g, dài 180mm. | : 01 Cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, chất liệu hợp kim nhôm, dập nguyên tấm (không sử dụng mối hàn) – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, loại chuẩn, cỡ 3/4, kích thước tổng thể (dài x rộng x cao): 450 x 300 x 150mm. | : 01 Cái | * |
|  | Nắp hộp sử dụng bộ lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 3/4. Nắp làm bằng hợp kim nhôm – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 43). | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ bằng thép không gỉ hoặc tương đương, loại chuẩn 3/4, có chân, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 43). | : 01 Cái | * |
|  | Tấm lót bằng silicon hoặc tương đương (chống va đập dụng cụ phẫu thuật), cỡ chuẩn 3/4, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 43). | : 01 Cái | * |
| III | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |