Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt cụt

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
|  | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt cụt | : 05 Bộ | * |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | (Dung sai về kích thước, các thông số kỹ thuật ± ≤ 10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-… hoặc thông số có ghi sai số cụ thể) |  | * |
|  | Nắp hộp sử dụng bộ lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 1/1, làm từ hợp kim nhôm hoặc tương đương | : 01 Cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước trong 550 x 260x 130mm; làm từ hợp kim nhôm hoặc tương đương | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 250 x 75 mm | : 01 Cái | * |
|  | Lưới silicone có lỗ thoát khí, cỡ chuẩn 1/1, làm khô ráo và chống va đập dụng cụ phẫu thuật, | : 01 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích ≥ 300ml | : 02 Cái | * |
|  | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp bông băng kiểu Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, dài 240mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp săng kiểu Backhaus hoặc tương đương, dài 130mm | : 06 Cái | * |
|  | Cán dao mổ, số 4, dài 130mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương,loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 220mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp mô (nhíp phẫu tích), ngàm có khía, không răng, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích mô kiểu Allis hoặc tương đương, ngàm có răng ≥4x5, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Kelly hoặc tương đương, cong, dài 140mm | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Rochester-Pean hoặc tương đương cong, dài 180mm | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Rochester-Pean hoặc tương đương, cong, dài 220mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤0.50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc De Bakey hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ 1/0, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Crile-Wood hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤0.50mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Banh vết thương , hai đầu, bộ 2 cái, dài 220mm | : 01 Bộ | * |
|  | Banh vết thương kiểu Kocher hoặc Kocher-Langenbeck hoặc tương đương, kích thước 60 x 25mm, dài 230mm | : 01 Cái | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Langenbeck hoặc tương đương, dài 210mm, kích thước ngàm 40 x 10mm | : 02 Cái | * |
|  | Kìm gặm xương kiểu Luer-Stille hoặc Luer, ngàm nghiêng (hoặc cong), dài 240mm | : 01 Cái | * |
|  | Kìm cắt xương kiểu Liston hoặc tương đương, ngàm nghiêng hoặc gập góc, dài 240mm | : 01 Cái | * |
|  | Kìm gặm xương kiểu Luer hoặc Luer-Stille hoặc tương đương, ngàm cong, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ giũa xương kiểu Fomon hoặc tương đương, hai đầu có khía chéo, chiều rộng hai đầu ≥ 6.50 mm/ 7.50 mm, dài 210mm. | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ giũa xương, dài 220mm, chiều rộng đầu ≥ 18mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ dũa xương kiểu Putti hoặc tương đương, hai đầu, có răng mịn, dài 270mm, chiều rộng hai đầu cỡ ≥ 18mm | : 01 Cái | * |
|  | Đĩa vén cơ kiểu Percy hoặc tương đương | : 01 Cái | * |
|  | Cán kéo dây cưa có móc Gigli hoặc tương đương | : 02 Cái | * |
|  | Dây cưa kiểu Gigli hoặc tương đương, dài 500mm | : 05 Cái | * |
|  | Dao cắt cơ, dài ≥ 220 mm | : 01 Cái | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |