Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình chung

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG: |  |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |  |
|  | + Mới 100% |  |  | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration). |  |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  |  | * |
|  | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | ĐVT | SL |  |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình chung | Bộ | 9 | * |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |  |
|  | (Dung sai về kích thước, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-…’ hoặc thông số có ghi sai số cụ thể) |  |  | * |
|  | Cán dao mổ, số 4, dài 140mm | Cái | 1 | * |
|  | Cán dao mổ, số 3, dài 120mm | Cái | 1 | * |
|  | Kẹp xăng kiểu Backhaus hoặc tương đương dài 130mm | Cái | 10 | * |
|  | Kẹp bông băng gạc Foerster-Ballenger hoặc Gross-Maier hoặc tương đương, dài 260mm | Cái | 1 | * |
|  | Kẹp gắp, thẳng, ngàm hình oval (hoặc quả tim), có răng, dài 240mm | Cái | 1 | * |
|  | Kẹp gắp tam giác dài 200mm | Cái | 1 | * |
|  | Kẹp động mạch, cong, đầu tù, dài 160mm | Cái | 4 | * |
|  | Kẹp động mạch, cong, đầu tù, dài 180mm | Cái | 4 | * |
|  | Kẹp động mạch (hoặc mạch máu), cong, đầu tù, dài 200mm | Cái | 4 | * |
|  | Kéo phẫu thuật, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, mũi nhọn/tù, dài 150mm | Cái | 2 | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo hoặc tương đương, thẳng, mũi tù/tù, dài 170mm | Cái | 2 | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo-Stille hoặc tương đương, thẳng, mũi tù/tù, dài 150mm | Cái | 1 | * |
|  | Kéo phẫu tích, cong, mũi tù/tù, dài 140mm | Cái | 1 | * |
|  | Kéo phẫu tích, cong, mũi tù/tù, dài 200mm | Cái | 2 | * |
|  | Kéo phẫu tích, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm | Cái | 1 | * |
|  | Kéo phẫu tích, cong, mũi tù/tù, dài 220mm | Cái | 1 | * |
|  | Nhíp phẫu tích không chấn thương, thẳng, cán vàng, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), dài 180mm | Cái | 1 | * |
|  | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 180mm | Cái | 2 | * |
|  | Nhíp mô, ngàm không răng dài 180mm | Cái | 2 | * |
|  | Kẹp không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, ngàm rộng 1.50mm (±≤ 0.5mm), dài 200mm | Cái | 1 | * |
|  | Kẹp phẫu tích mô kiểu Allis hoặc tương đương, ngàm có răng 4x5, dài 150mm | Cái | 2 | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, thẳng, dùng cho chỉ tới 2/0-1/0, dài 200mm | Cái | 2 | * |
|  | Kẹp mang kim Hegar-Mayo hoặc tương đương, thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 180mm | Cái | 1 | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Crile-Wood (Baby) hoặc Crile-Wood hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 160mm | Cái | 1 | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar hoặc Hegar-Mayo tương đương, thẳng, dùng được cho chỉ tới 3/0, dài 180mm | Cái | 1 | * |
|  | Banh vết thương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, hai đầu, dài 150mm. | Bộ | 1 | * |
|  | Banh vết thương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, dài 120mm | Bộ | 1 | * |
|  | Banh vết thương kiểu Senn-Miller (Baby) hoặc Senn-Miller hoặc tương đương, đầu nhọn/tù, 1 đầu có 3 răng nhọn, hai đầu, kích thước ≤ 22 x 8mm, dài 150mm, | Cái | 2 | * |
|  | Banh vết thương kiểu US-Army hoặc Parker-Langenbeck hoặc tương đương, hai đầu, dài 220mm | Bộ | 1 | * |
|  | Banh vết thương (hoặc tổ chức) hoặc Langenbeck hoặc Kocher-Langenbeck hoặc tương đương, kích thước khoảng 40x10mm, dài 200mm, | Cái | 2 | * |
|  | Banh vết thương dài 230, kích thước khoảng 60 x 25mm | Cái | 2 | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Kocher hoặc tương đương, có ≥ 4 răng tù, dài 220mm | Cái | 2 | * |
|  | Banh xương kiểu Volkmann hoặc tương đương, có ≥1 răng nhọn, dài 220mm | Cái | 2 | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Kocher hoặc tương đương, có ≥ 4 răng nhọn, dài 220mm | Cái | 2 | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Kocher hoặc tương đương, có ≥ 5 răng nhọn, dài 220mm | Cái | 2 | * |
|  | Banh tự giữ kiểu Weitlaner hoặc tương đương, răng nhọn 3x4, dài 160mm | Cái | 2 | * |
|  | Banh tự giữ kiểu Adson (Baby) hoặc Adson hoặc tương đương, răng nhọn 3x4, dài 150mm | Cái | 1 | * |
|  | Banh tự giữ, 4x5 răng, dài 210mm | Cái | 1 | * |
|  | Dụng cụ bẩy xương kiểu Freer hoặc tương đương, cong, hai đầu, nhọn/tù, dài 180mm | Cái | 1 | * |
|  | Dụng cụ nậy xương kiểu Wagner hoặc Krenkel hoặc tương đương, cong, mũi ngắn, dài 225mm | Cái | 2 | * |
|  | Dụng cụ nậy xương, cong, dài 220mm | Cái | 2 | * |
|  | Dụng cụ nậy xương, cong, rộng ≤6mm, dài 160mm, | Cái | 2 | * |
|  | Dụng cụ nậy xương, cong, dài 240mm | Cái | 2 | * |
|  | Dụng cụ nậy xương kiểu Williger hoặc tương đương, dài 170mm, ngàm rộng 6mm (±≤ 1.0mm). | Cái | 2 | * |
|  | Kẹp giữ xương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, dài 240mm; | Cái | 2 | * |
|  | Kẹp giữ xương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, dài 260mm (Kích thước khác loại số thứ tự 45) | Cái | 2 | * |
|  | Kìm kẹp xương, có khoá ren ốc hãm (hoặc chốt hãm), dài 240mm | Cái | 2 | * |
|  | Kìm kẹp xương, có khoá ren ốc hãm (hoặc chốt hãm), dài 250mm (Kích cỡ khác loại số thứ tự 47) | Cái | 2 | * |
|  | Kẹp giữ xương kiểu Lane hoặc Kern - Lane hoặc tương đương , có khoá cài, dài 330mm | Cái | 2 | * |
|  | Kẹp giữ xương kiểu Lane hoặc Kern - Lane hoặc tương đương , có khoá cài, dài 240mm | Cái | 2 | * |
|  | Kẹp giữ xương kiểu Kern hoặc Kern-Mini hoặc tương đương , có khoá cài, dài 160 mm | Cái | 2 | * |
|  | Kẹp tái định vị, cong, có vít khoá, dài 220mm | Cái | 2 | * |
|  | Kẹp giữ xương bánh chè, mũi 2x2 răng, có khoá ren ốc hãm | Cái | 2 | * |
|  | Dụng cụ dùi, mũi hình lưỡi giáo, dài 180mm | Cái | 1 | * |
|  | Kìm cắt xương, cong, dài 170mm | Cái | 2 | * |
|  | Dụng cụ róc xương kiểu FARABEUF- COLLIN hoặc tương đương, dài 160mm, đầu rộng 12mm | Cái | 1 | * |
|  | Nạo xương kiểu Adson hoặc tương đương, đầu tù hoặc tròn, đầu rộng 8mm (±≤ 1.0mm), dài 170mm. | Cái | 1 | * |
|  | Dụng cụ róc xương kiểu Adson hoặc tương đương, cong, đầu nhọn, đầu rộng ≤ 7mm; dài 170mm. | Cái | 1 | * |
|  | Dụng cụ róc xương kiểu Adson hoặc tương đương, thẳng, đầu nhọn hoặc vát, đầu rộng 8mm (±≤ 1.0mm), dài 170mm. | Cái | 1 | * |
|  | Dung cụ phẫu tích thần kinh kiểu Penfield hoặc tương đương, cong, dài 200mm | Cái | 1 | * |
|  | Kìm gặm xương kiểu Luer-Stille hoặc tương đương, ngàm cong hoặc nghiêng, dài 250mm | Cái | 1 | * |
|  | Kìm gặm xương, ngàm cong, dài 180 mm | Cái | 2 | * |
|  | Kìm cắt xương kiểu Liston hoặc Stille-Liston hoặc tương đương, dài 250mm | Cái | 1 | * |
|  | Kìm gặm xương kiểu Luer hoặc tương đương, đầu cong, dài 150mm | Cái | 2 | * |
|  | Kìm gặm xương, kiểu HARTMAN hoặc BANE- HARTMAN hoặc tương đương, đầu cong, dài 170mm | Cái | 2 | * |
|  | Kìm cắt chỉ thép dài 230mm | Cái | 2 | * |
|  | Kìm vặn chỉ thép dài 170mm | Cái | 2 | * |
|  | Dũa mài xương, dài 220mm | Cái | 1 | * |
|  | Đục xương kiểu Lexer-Mini hoặc tương đương, thẳng, lưỡi vát 2 bên, lưỡi rộng 10mm, dài 180mm. | Cái | 1 | * |
|  | Đục xương kiểu Hibbs hoặc tương đương, lưỡi vát hai bên, thẳng, đầu rộng 5mm (±≤ 1.0mm), dài 250mm, | Cái | 1 | * |
|  | Đục xương kiểu Hibbs hoặc tương đương, lưỡi vát hai bên, thẳng, đầu rộng 12mm (±≤ 1.0mm), dài 240mm. | Cái | 1 | * |
|  | Đục xương kiểu Hibbs hoặc tương đương, lưỡi vát hai bên, thẳng, dài 250mm, đầu rộng 20mm | Cái | 1 | * |
|  | Đục xương kiểu Hibbs, lưỡi vát hai bên, thẳng, dài 250mm, đầu rộng 25mm | Cái | 1 | * |
|  | Đục lòng máng kiểu Alexander hoặc tương đương, dài 170mm, lưỡi rộng 10mm | Cái | 1 | * |
|  | Búa, dài 250mm, đầu cỡ 45mm (±≤ 5mm), nặng 950g | Cái | 1 | * |
|  | Búa kiểu COTTLE hoặc tương đương dài 180mm, đường kính đầu 30mm | cái | 1 | * |
|  | Dụng cụ tùn xương, kích thước đầu 9.0 mm (±≤ 1.0mm), dài 160mm. | Cái | 1 | * |
|  | Nạo xương kiểu Volkmann hoặc tương đương, mũi cỡ 5.5mm (±≤ 0.5mm), dài 180mm | Cái | 1 | * |
|  | Nạo xương kiểu Volkmann hoặc tương đương, mũi cỡ 7.0mm (±≤ 0.5mm), dài 180mm | Cái | 1 | * |
|  | Nạo xương kiểu Volkmann hoặc tương đương, mũi cỡ 9.0mm (±≤ 1mm), dài 180mm | Cái | 1 | * |
|  | Kìm cắt chỉ thép (kìm cộng lực), dài 500mm. | Cái | 1 | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, chất liệu hợp kim nhôm, dập nguyên tấm (không sử dụng mối hàn) – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước tổng thể (dài x rộng x cao): 600 x 300 x 180mm. | Cái | 1 | * |
|  | Nắp hộp có bộ lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 1/1, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 82). | Cái | 1 | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ bằng thép không gỉ hoặc tương đương, cỡ chuẩn 1/1, có chân, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 82). | Cái | 2 | * |
|  | Tấm lót bằng silicon hoặc tương đương (chống va đập dụng cụ phẫu thuật), cỡ chuẩn 1/1, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 82). | Cái | 2 | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  |  | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  |  | * |