|  | Máy phân tích tinh dịch đồ tự động |  |
| --- | --- | --- |
| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi | * |
|  | - Xuất xứ máy chính: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | * |
|  | - Chất lượng: |  |
|  | + Mới 100% | * |
|  | + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa ≥ 30oC | * |
|  | + Độ ẩm tối đa ≥ 70% | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | Máy phân tích tinh dịch đồ tự động kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái | * |
|  | Cấu hình tối thiểu như sau: |  |
|  | - Thân máy chính: 01 Cái | * |
|  | - Hệ thống kính hiển vi kèm camera kỹ thuật số: 01 bộ. | * |
|  | - Bộ phận làm ấm mẫu: 01 bộ. | * |
|  | - Bộ máy tính (bao gồm bàn phím và chuột quang): 01 bộ | * |
|  | - Màn hình ≥ 21 inch: 01 Cái | * |
|  | - Bộ phần mềm phân tích tính di động, nồng độ và động học tinh trùng hoặc tương đương (có bản quyền) : 01 bộ. | * |
|  | - Bộ phần mềm phân tích hình thái tinh trùng hoặc tương đương (có bản quyền): 01 bộ. | * |
|  | - Bộ phần mềm phân tích tỷ lệ sống của tinh trùng hoặc tương đương (có bản quyền): 01 bộ | * |
|  | - Bộ phần mềm phân tích phân mảnh tinh trùng hoặc tương đương (có bản quyền): 01 bộ | * |
|  | - Các phụ kiện để lắp đặt thiết bị (dây điện nguồn, slide, lam kính): 01 bộ | * |
|  | - Hóa chất chạy thử: 01 bộ | * |
|  | - Máy in phun màu: 01 chiếc | * |
|  | - Hướng dẫn sử dụng của hãng sản xuất và bản dịch tiếng Việt: 01 bộ | * |
|  | III. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
|  | Tính năng chung |  |
|  | - Là hệ thống phân tích tinh trùng | * |
|  | - Tự động nội kiểm | * |
|  | - Máy có đề xuất phân tích tiếp theo nên thực hiện và thông báo nếu biến thể phân tích quá cao | * |
|  | - Báo cáo: Tùy chỉnh được báo cáo | * |
|  | - Có khả năng lưu giữ kết quả phân tích. | * |
|  | - Có thể phân tích đồng thời ≥ 2 slide cùng một lúc. | * |
|  | Đặc tính kỹ thuật |  |
|  | Hệ thống máy tính. |  |
|  | - Hệ điều hành Windows 11 có bản quyền | * |
|  | - CPU: chip Intel Core i5 trở lên | * |
|  | - RAM: ≥ 8 GB | * |
|  | - Ổ cứng: ≥ 256 GB | * |
|  | - Có Card đồ họa | * |
|  | - Màn hình: Màn hình cảm ứng, kích thước (đường chéo) ≥ 21 inch | * |
|  | Camera |  |
|  | - Độ phân giải: ≥ 780 x 580 điểm ảnh | * |
|  | - Loại cảm biến: CMOS hoặc CCD, kích thước: ≥ 1/3 inch | * |
|  | - Tốc độ khung hình: ≥ 60 khung hình/giây | * |
|  | - Loại ảnh chụp: Đen trắng hoặc ảnh màu | * |
|  | Hệ thống kính hiển vi |  |
|  | - Có tối thiểu các vật kính sau: 10x; 20x và 40x. | * |
|  | Các phần mềm chính |  |
|  | Phần mềm tính di động, nồng độ tinh trùng và động học tinh trùng |  |
|  | Tính năng chính: |  |
|  | - Tự động phát hiện tinh trùng. | * |
|  | - Phân tích mẫu dưới pha tương phản hoặc tương đương. | * |
|  | - Đồng thời đếm/phân tích tính di động của tinh trùng. | * |
|  | - Có công cụ cho chuyên khoa Nam học. | * |
|  | - Thông số động học: |  |
|  | + Vận tốc đường cong (VCL); | * |
|  | + Vận tốc đường thẳng (VSL); | * |
|  | + Vận tốc đường trung bình (VAP); | * |
|  | + Biên độ dao động đầu tinh trùng (ALH); | * |
|  | + Tuyến tính (LIN); | * |
|  | + Độ lắc (WOB) | * |
|  | + Độ thẳng (STR) | * |
|  | + Tần số chéo nhịp (BCF) | * |
|  | Kết quả: |  |
|  | - Mẫu: Nồng độ (triệu/ml hoặc B/ml) | * |
|  | - Tổng số tinh trùng đã phân tích, tỷ lệ phần trăm trong mẫu, nồng độ (triệu/ml hoặc B/ml) và thể tích mẫu. | * |
|  | - Vận tốc: Có | * |
|  | - Phân loại tinh trùng: Tiến tới, Di động, Không di động | * |
|  | - ALH và BCF | * |
|  | Phần mềm phân tích hình thái tinh trùng |  |
|  | Tính năng chính: |  |
|  | - Tự động phát hiện và phân tích tinh trùng. | * |
|  | - Đánh giá kích thước của acrosome, đầu, thân, đuôi và sự hiện diện của không bào. | * |
|  | - Có thể phân loại tinh trùng: Bình thường hoặc bất thường theo tiêu chuẩn đã được thiết lập của W.H.O | * |
|  | Kết quả: |  |
|  | - Có tối thiểu các thông số cơ bản: Tổng số phân tích; tỷ lệ tinh trùng bình thường và bất thường. | * |
|  | - Tỷ lệ phần trăm tinh trùng bình thường; với bất thường đầu, thân, đuôi | * |
|  | - Tỷ lệ phần trăm tinh trùng được đếm chỉ có một bất thường ở đầu, thân hoặc đuôi. | * |
|  | - Tỷ lệ phần trăm tinh trùng được đếm có nhiều khuyết tật | * |
|  | - Các giá trị hình thái học: | * |
|  | - Trung bình và độ lệch của các giá trị hình thái: Chiều dài đầu, chiều rộng, diện tích, chu vi, elip, độ đồng đều; Acrosome. | * |
|  | Phần mềm phân tích tỷ lệ phần trăm tinh trùng sống và chết của tinh trùng | * |
|  | Tính năng chính: |  |
|  | - Phân tích được thực hiện trong trường sáng, với mẫu được nhuộm màu và có thể được thực hiện dưới kính hiển vi huỳnh quang | * |
|  | - Tinh trùng được tự động phát hiện và phân loại | * |
|  | - Phân tích huỳnh quang cho phép phân biệt giữa tinh trùng sống và tinh trùng chết | * |
|  | Kết quả: |  |
|  | Số lượng và tỷ lệ phần trăm của tinh trùng sống và chết. | * |
|  | Phần mềm phân tích phân mảnh DNA | * |
|  | Tính năng chính: |  |
|  | Tự động phát hiện và phân loại tinh trùng thành tinh trùng phân mảnh hoặc không phân mảnh | * |
|  | Kết quả: |  |
|  | Có tối thiểu các kết quả cơ bản sau: Số lượng và tỷ lệ tinh trùng phân mảnh – không phân mảnh. | * |
|  | Có tối thiểu các thông số nâng cao sau: Số lượng và tỷ lệ tinh trùng có quầng sáng lớn, bình thường, nhỏ, suy giảm và không có. | * |
|  | IV. YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. | * |
|  | - Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |  |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2; | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. | * |
|  | - Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | * |