Xe ô tô cứu thương

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | - Mới 100% |  | * |
|  | - Thiết bị y tế đi kèm xe: Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | - Thiết bị y tế đi kèm xe: Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng của thiết bị y tế đi kèm xe: Ắc quy/pin, sạc được bằng nguồn 220V/AC, 50 Hz hoặc 12V/DC |  | * |
|  | - Môi trường hoạt động của thiết bị y tế đi kèm xe: |  |  |
|  | - Nhiệt độ tối đa ≥ 30oC |  | * |
|  | - Độ ẩm tối đa ≥ 70% |  | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng |  |
|  | - Xe ô tô cứu thương kèm đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn | : 03 Cái | * |
|  | Cấu hình mỗi cái bao gồm: |  |  |
|  | - Xe ô tô cứu thương và phụ kiện xe, bao gồm: |  |  |
|  | - Thân xe ô tô | : 01 Cái | * |
|  | - Bình điện (Ắc quy) | : 01 Bộ | * |
|  | - Bộ dây sạc | : 01 Bộ | * |
|  | - Bộ phụ kiện tiểu chuẩn khác của hãng sản xuất (nếu có) | : 01 Bộ | * |
|  | - Điều hòa nhiệt độ hai chiều khoang lái và điều hòa nhiệt độ hai chiều (hoặc điều hòa nhiệt độ một chiều kèm hệ thống sưởi ấm) cho khoang bệnh nhân | : 01 bộ | * |
|  | - Cửa sổ khoang lái điều khiển điện | : 01 bộ | * |
|  | - Túi khí bảo vệ người lái | : 01 bộ | * |
|  | - Khoá cửa trung tâm | : 01 bộ | * |
|  | - Điều khiển từ xa | : 01 bộ | * |
|  | - Đèn pha chiếu sáng phía trước | : 01 bộ | * |
|  | - Đèn hậu cảnh báo phía sau | : 01 bộ | * |
|  | - Đồng hồ hiển thị tốc độ | : 01 bộ | * |
|  | - Đồng hồ báo nhiệt độ máy | : 01 bộ | * |
|  | - Đồng hồ báo mức nhiên liệu | : 01 bộ | * |
|  | - Dây đai an toàn cho các ghế trong khoang lái | : 03 bộ | * |
|  | - Gương chiếu hậu bên ngoài | : 02 chiếc | * |
|  | - Gương chiếu hậu bên trong | : 01 chiếc | * |
|  | - Bộ dụng cụ tiêu chuẩn kèm theo xe (gồm tối thiểu kích và tuýp mở lốp, tay kích) | : 01 bộ | * |
|  | - Bánh xe dự phòng | : 01 bộ | * |
|  | - Bình chữa cháy | : 01 bình | * |
|  | - Búa thoát hiểm | : 01 cái | * |
|  | Khoang bệnh nhân: |  |  |
|  | - Đèn LED phát tín hiệu ưu tiên màu đỏ | : 01 bộ | * |
|  | - Đèn chiếu sáng khoang bệnh nhân | : 01 bộ | * |
|  | - Còi hú phát tín hiệu ưu tiên | : 01 bộ | * |
|  | - Amply và microphone | : 01 bộ | * |
|  | - Bộ chuyển đổi nguồn điện 12V/DC sang 220V/AC | : 01 bộ | * |
|  | - Hệ thống cung cấp khí oxy âm tường | : 01 bộ | * |
|  | - Bình oxy ≥ 10 lít | : 02 bình | * |
|  | - Đồng hồ đo áp suất | : 02 bộ | * |
|  | - Bộ đấu nối cung cấp oxy | : 03 bộ | * |
|  | - Lưu lượng kế và bình làm ẩm oxy | : 01 bộ | * |
|  | - Móc treo truyền dịch | : 01 bộ | * |
|  | - Gá treo bơm tiêm điện/máy truyền dịch | : 01 bộ | * |
|  | - Tủ y tế nhiều ngăn | : 01 bộ | * |
|  | - Vách ngăn giữa khoang lái và khoang bệnh nhân có cửa sổ trượt chống nhiễm khuẩn chéo | : 01 bộ | * |
|  | - Cửa kính ở cửa bên | : 01 bộ | * |
|  | - Băng ghế ngồi cho nhân viên y tế | : 01 bộ | * |
|  | - Ký hiệu và logo chữ thập đỏ | : 01 bộ | * |
|  | - Thùng đựng rác y tế | : 01 chiếc | * |
|  | - Sàn xe bằng vật liệu chống trơn trượt, chống thấm dịch, dễ vệ sinh | : 01 bộ | * |
|  | - Cáng chính có bánh xe và có khóa an toàn, chân bung ra và gập lại được khi lên xuống xe | : 01 cái | * |
|  | - Cáng phụ gập được | : 01 cái | * |
|  | - Thiết bị giám sát hành trình kèm đầu ghi | : 01 bộ | * |
|  | - Thiết bị y tế đi kèm: |  |  |
|  | - Máy sốc tim, cấu hình tối thiểu gồm: |  |  |
|  | - Máy chính | : 01 Cái | * |
|  | - Cáp nối điện tim (loại 3 điện cực) | : 01 bộ | * |
|  | - Gel tiếp xúc | : 01 tuýp | * |
|  | - Ắc quy tự nạp | : 01 chiếc | * |
|  | - Cáp nối điện cực tạo nhịp ngoài cơ thể | : 01 chiếc | * |
|  | - Điện cực cho tạo nhịp ngoài cơ thể | : 01 đôi | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt | : 01 Bộ | * |
|  | - Máy hỗ trợ thở, cấu hình tối thiểu gồm: |  |  |
|  | - Máy chính kèm pin | : 01 Cái | * |
|  | - Bộ dây thở kèm van | : 01 Bộ | * |
|  | - Mặt nạ thở | : 01 Cái | * |
|  | - Phổi giả kiểm tra máy | : 01 Cái | * |
|  | - Dây nguồn | : 01 Cái | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt | : 01 Bộ | * |
|  | - Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số, cấu hình tối thiểu gồm: | : 01 Cái | * |
|  | - Máy chính kèm pin | : 01 Cái | * |
|  | - Cáp điện tim (ECG) | : 01 Cái | * |
|  | - Cảm biến đo SpO2 đầu ngón tay dùng nhiều lần và cáp | : 01 bộ | * |
|  | - Bộ đo huyết áp không xâm nhập (NIBP) | : 01 bộ | * |
|  | - Cảm biến nhiệt độ da (TEMP) | : 01 bộ | * |
|  | - Dây nguồn | : 01 Cái | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt | : 01 Bộ | * |
|  | - Bơm tiêm điện, cấu hình tối thiểu gồm: |  |  |
|  | - Máy chính kèm pin | : 01 Cái | * |
|  | - Dây nguồn | : 01 Cái | * |
|  | - Kẹp cọc truyền | : 01 cái | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt | : 01 Bộ | * |
|  | - Máy truyền dịch, cấu hình tối thiểu gồm: |  |  |
|  | - Máy chính kèm pin | : 01 Cái | * |
|  | - Dây nguồn | : 01 Cái | * |
|  | - Kẹp cọc truyền | : 01 Cái | * |
|  | - Bộ cảm biến đếm giọt | : 01 Bộ | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt | : 01 Bộ | * |
|  | - Máy hút dịch, cấu hình tối thiểu gồm: |  |  |
|  | - Máy chính kèm pin | : 01 Cái | * |
|  | - Bình đựng dịch ≥ 1 lít | : 01 Cái | * |
|  | - Ống hút dịch bằng nhựa PVC hoặc tương đương (kích thước ≥ 8 x13 mm) | : 01 Cái | * |
|  | - Bộ lọc khuẩn | : 01 Bộ | * |
|  | - Cáp sạc AC/DC | : 01 Bộ | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt | : 01 Bộ | * |
|  | - Vali cấp cứu, cấu hình tối thiểu gồm: |  |  |
|  | - Vali 2 mặt ≥ 360 x 475 x 165 mm | : 01 Cái | * |
|  | - Bình oxy ≥ 2 lít bằng thép nguyên khối | : 01 Cái | * |
|  | - Bộ điều chỉnh lưu lượng, từ 0 đến ≥ 15 lít/Phút | : 01 Bộ | * |
|  | - Bộ hồi sức sử dụng bằng tay cùng túi cung cấp O2 và mặt nạ dành cho người lớn và trẻ em | : 01 Bộ | * |
|  | - Bơm hút dịch dung tích bình chứa dịch ≥ 250 ml | : 01 Cái | * |
|  | - Bộ 2 mặt nạ thở O2 cho người lớn và trẻ em, chăn, kéo, che miệng và giữ lưỡi | : 01 Bộ | * |
|  | - Bộ ống Guedell số 1, 3, 5 | : 01 Bộ | * |
|  | - Bộ túi nylon, bao gồm tối thiểu kích cỡ: ≥ 300 x 270 x 50mm; ≥ 300 x 140 x 50mm; ≥ 150 x 160 x 70mm | : 01 Bộ | * |
|  | - Sổ bảo hành xe | : 01 Bộ | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng xe bằng tiếng Anh + tiếng Việt | : 01 Bộ | * |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |  |
| 1 | Xe ô tô cứu thương: |  |  |
|  | - Dung tích động cơ: ≥ 1990 cc |  | * |
|  | - Công suất cực đại: ≥ 110kW |  | * |
|  | - Momen xoắn: ≥ 240Nm |  | * |
|  | - Kích thước tổng thể: ≥ 5300 x 1.800 x 2400 mm |  | * |
|  | - Chiều dài cơ sở: ≥ 3100 mm |  | * |
|  | - Nhiên liệu sử dụng: xăng |  | * |
|  | - Hộp số: Số sàn 05 số tiến, 01 số lùi |  | * |
|  | - Hệ thống phanh trước/sau: Phanh đĩa/Tang trống hoặc tương đương |  | * |
|  | - Hệ thống an toàn: + Có hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) + Có hệ thống cân bằng điện tử (VSC) + Có hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) |  | * |
|  | - Hệ thống tay lái: Tay lái thuận có trợ lực |  | * |
|  | - Màu xe: Màu trắng |  | * |
|  | - Số chỗ ngồi kể cả người lái: ≥ 07 ngồi và ≥ 01 nằm |  | * |
| 2 | Thiết bị giám sát hành trình kèm đầu ghi: |  |  |
|  | - Loại thiết bị: Tuân thủ theo Nghị định 151/2024/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 |  | * |
|  | - Có thẻ nhớ ≥ 64G, có ≥ 02 mắt cam |  | * |
|  | - Có ≥ 01 sim 4G gói cơ bản truyền hình ảnh |  | * |
|  | - Có bộ anten gồm tối thiểu: 01 anten GPS, 01 anten GSM, 01 anten wifi |  | * |
|  | - Có bộ đầu đọc thẻ RFID tích hợp bảng led trạng thái thiết bị |  | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Cung cấp 01 bản Catalogue (ảnh màu) thông số kỹ thuật xe |  | * |
|  | - Nộp chi phí đăng ký lưu hành bao gồm: - Lệ phí trước bạ - Lệ phí đăng ký biển số xe - Lệ phí cấp giấy phép đèn còi ưu tiên - Lệ phí đăng kiểm lưu hành - Lắp biển số - Bảo hiểm trách nhiệm dân sự |  | * |
|  | - Thiết bị giám sát hành trình kèm đầu ghi: Miễn phí định vị và camera ≥ 01 năm đầu |  | * |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |  |  |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Các thiết bị y tế kèm theo xe: Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: - Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa - Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2; - Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) - Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | - Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |