1. Bàn bó bột kèm khung kéo nắn

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz |  | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa ≥ 30oC |  | * |
|  | + Độ ẩm tối đa ≥ 70% |  | * |
|  | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng |  |
|  | Bàn bó bột kèm khung kéo nắn kèm đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn | : 02 Cái | * |
|  | Cấu hình mỗi cái bao gồm: |  |  |
|  | - Thân bàn kèm phụ kiện tiêu chuẩn | : 01 Cái | * |
|  | - Khung màn chắn gây mê | : 01 Cái | * |
|  | - Tấm đỡ chân | : 01 Tấm | * |
|  | - Bảng điều khiển | : 01 Bộ | * |
|  | - Đai giữ bệnh nhân | : 01 Bộ | * |
|  | - Khung kéo nắn | : 01 Bộ | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng của hãng sản xuất và dịch tiếng Việt | : 01 Bộ | * |
|  | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN |  |  |
|  | Tính năng chung: |  |  |
|  | - Điều khiển nâng hạ độ cao và dốc ngược/xuôi bằng điện thủy lực |  | * |
|  | - Nâng/hạ phần lưng và chân bằng tay có trợ lực hoặc bằng điện |  | * |
|  | - Mặt bàn được chia thành ≥ 04 phần (04 tấm) |  | * |
|  | - Tấm đỡ chân : |  |  |
|  | + Kiểu 1 tấm liền (không tách rời thành 2 tấm riêng) |  | * |
|  | + Đỡ chân điều khiển nghiêng bằng tay có trợ lực, có thể tháo ra |  | * |
|  | - Bàn di chuyển bằng bánh xe, có chốt khóa cố định bàn |  | * |
|  | - Cấu trúc khung bàn bằng thép không gỉ hoặc tương đương |  | * |
|  | - Có thanh ray bên hông bàn, cho phép gắn các phụ kiện |  | * |
|  | - Mặt bàn không cản tia X-quang, cho phép chụp X-quang C-arm (không bắt buộc bao gồm thanh nối ngang ở phần đỡ lưng và khung mặt bàn) |  | * |
|  | - Đệm dày ≥ 40mm, vỏ đệm làm bằng chất liệu da tổng hợp hoặc tương đương, chống tĩnh điện |  | * |
|  | - Khung treo màn gây mê kèm kẹp giữ bằng thép không gỉ, có thể điều chỉnh chiều cao, kích thước: ≥ 580 x 690 mm |  | * |
|  | - Bàn có Ắc quy, Ắc quy của bàn có thể sạc |  | * |
|  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | - Kích thước bàn (Dài x Rộng): ≥ 1900x500mm |  |  |
|  | + Nâng hạ chiều cao: Từ ≤ 750 đến ≥ 950 mm |  | * |
|  | + Dốc ngược/xuôi (Trendelenburg/ Rev. Trend): ± ≥ 20o |  | * |
|  | Nâng hạ phần lưng: Từ ≤ -200 đến ≥ 650 |  | * |
|  | Nâng hạ phần chân: Từ ≤ - 900 đến ≥ 150 |  | * |
|  | - Nghiên trái/phải: ≥ 200/200 |  | * |
|  | - Tải trọng: tối đa ≥ 200kg |  | * |
|  | Khung kéo nắn |  |  |
|  | - Góc quay tay đầu tiên: Tối đa ≥ 130º |  | * |
|  | - Trượt theo chiều dọc : Tối đa ≥ 290 mm |  | * |
|  | - Góc xoay ngang : Tối đa ≥ 220º |  | * |
|  | - Trượt tối đa của bộ kéo giày : ≥ 180mm |  | * |
|  | - Lực kéo tối đa: ≥ 400N |  | * |
|  | Các tiêu chuẩn an toàn : |  |  |
|  | - Tiêu chuẩn kháng nước: IPX4 trở lên |  | * |
|  | - Đạt các tiêu chuẩn về an toàn điện |  | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  |  |
|  | - Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2; |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | - Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |