Tủ bảo quản máu và chế phẩm máu (≥ 700 lít)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | - Mới 100% |  | * |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | - Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz |  | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | - Nhiệt độ tối đa ≥ 30oC |  | * |
|  | - Độ ẩm tối đa ≥ 70% |  | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng |  |
|  | Tủ bảo quản máu và chế phẩm máu (≥ 700 lít) kèm đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn | 07 cái | * |
|  | Cấu hình mỗi cái bao gồm: |  |  |
|  | - Thân tủ chính | : 01 Máy | * |
|  | - Khay chứa mẫu | : 05 Cái | * |
|  | - Bộ ghi nhiệt độ | : 01 Bộ | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt | : 01 Bộ | * |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN |  |  |
|  | - Tủ sử dụng làm lạnh dùng cho bảo quản máu |  | * |
|  | - Có bánh xe để di chuyển |  | * |
|  | - Nhiệt độ bảo quản: 40C (±≤ 10C) |  | * |
|  | - Dung tích: ≥ 700 lít |  | * |
|  | - Sử dụng bộ điều khiển |  | * |
|  | - Màn hình hiển thị màu ≥ 4 inch, hiển thị các thông số của tủ |  | * |
|  | - Pin dự phòng cho hiển thị nhiệt độ và các thông số trong vòng ≥ 36 giờ |  | * |
|  | - Cửa tủ làm bằng chất liệu kính cho phép quan sát mẫu bên trong |  | * |
|  | - Tủ được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương |  | * |
|  | - Có tường bảo vệ cách điện dầy ≥ 60mm |  | * |
|  | - Tường có bảo vệ cách nhiệt |  | * |
|  | - Cửa có khoá an toàn |  | * |
|  | - Có cổng kết nối UBS cho phép tải dữ liệu và nâng cấp phần mềm |  | * |
|  | - Có chức năng sử dụng mật khẩu khi tắt bật tủ |  | * |
|  | - Tủ được làm lạnh nhờ hệ thống R455a hoặc R290 hoặc tương đương trở lên |  | * |
|  | - Công nghệ làm lạnh theo công nghệ cưỡng bức khí |  | * |
|  | - Tủ có chức năng rã đông tự động |  | * |
|  | - Bộ nhớ dữ liệu dạng logger. |  | * |
|  | - Thiết kế ≥ 4 bánh xe, ≥ 02 bánh có khoá |  | * |
|  | - Sức chứa tối đa: ≥ 300 túi (máu) |  | * |
|  | - Chế độ cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh tối thiểu: |  |  |
|  | - Cảnh báo nhiệt độ quá ngưỡng |  | * |
|  | - Cảnh báo nguồn điện lỗi. |  | * |
|  | - Cảnh báo cửa mở. |  | * |
|  | - Cảnh báo đầu dò lỗi. |  | * |
|  | - Cho phép nâng cấp: - Hệ thống cảnh báo từ xa |  | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |  |  |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: - Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa - Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2; - Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) - Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | - Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |