Tủ lạnh bảo quản thuốc (≥ 500 lít)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | - Mới 100% |  | * |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz |  | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | - Nhiệt độ tối đa ≥ 30oC |  | * |
|  | - Độ ẩm tối đa ≥ 70% |  | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng |  |
|  | - Tủ lạnh bảo quản thuốc (≥ 500 lít) kèm đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn | : 01 Cái | * |
|  | Cấu hình bao gồm: |  |  |
|  | - Thân tủ chính | : 01 Máy | * |
|  | - Kệ chứa | : 04 Cái | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt | : 01 Bộ | * |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN |  |  |
|  | - Loại tủ: Tủ 1 cánh |  | * |
|  | - Số cửa: ≥ 1 cửa kính, có sưởi kính |  | * |
|  | - Dải nhiệt độ: từ ≤ 20C đến ≥ 80C |  | * |
|  | - Dung tích: ≥ 500 lít |  | * |
|  | - Số lượng kệ chứa: ≥ 04 cái |  | * |
|  | - Số ngăn: ≥ 5 |  | * |
|  | - Có màn hình hiển thị nhiệt độ |  | * |
|  | - Tủ được làm lạnh nhờ hệ thống R134a hoặc tương đương |  | * |
|  | - Công nghệ làm lạnh trực tiếp |  | * |
|  | - Thiết kế có bánh xe, có khoá bánh |  | * |
|  | - Có đèn chiếu sáng |  | * |
|  | - Chất liệu dàn lạnh: Đồng hoặc tương đương |  | * |
|  | - Chất liệu cửa tủ: Thép sơn chống rỉ sét |  | * |
|  | - Chất liệu lòng tủ: coil nhôm sơn tĩnh điện |  | * |
|  | - Chất liệu thân tủ: Thép sơn chống rỉ sét |  | * |
|  | - Có lỗ thoát nước |  | * |
|  | - Cửa tủ có khóa |  | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |  |  |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: - Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa - Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2; - Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) - Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |