Cân trẻ em

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng |  |
|  | - Cân trẻ em kèm đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn | : 03 Cái | * |
|  | Cấu hình mỗi cái bao gồm: |  |  |
|  | - Cân nặng dạng máng | : 01 Cái | * |
|  | - Thước đo | : 01 Cái | * |
|  | - Bộ phụ kiện lắp đặt kèm theo | : 01 Cái | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo quản thiết bị của hãng sản xuất và bản dịch tiếng Việt | : 01 Bộ | * |
|  | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |  |
|  | - Cân nặng dạng máng (khay) cho trẻ em và trẻ sơ sinh |  | * |
|  | - Khay đo có thành bên cao, an toàn |  | * |
|  | - Cân và đo chiều dài em bé trong cùng 1 lần |  | * |
|  | - Mức đo tối đa: ≥ 20kg |  | * |
|  | - Độ chính xác: ± ≤ 10 g (hoặc ± ≤ 0,5% tùy khoảng cân) |  | * |
|  | - Tính năng tối thiểu : Trừ bì (Zero), Tự động giữ kết quả đo (Hold), đổi đơn vị kg/lbs (UNIT) |  | * |
|  | - Kích cỡ khay: ≥ 550 x 270 mm |  | * |
|  | - Thước đo: |  | * |
|  | + Dải đo: từ ≤ 350 đến ≥ 800 mm |  | * |
|  | + Bậc đo: ≤ 1mm |  | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |  |  |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2; |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |