# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

- Địa chỉ: Số 2 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.

- Tên gói thầu: Cung cấp xe ô tô cho Agribank Chi nhánh Sở giao dịch

- Nguồn vốn: Đầu tư mua sắm tài sản cố định của Agribank.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Địa điểm thực hiện: Số 2 và số 4 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

-  Hàng hóa chào thầu phải có tên hãng sản xuất, xuất xứ, ký mã hiệu (nếu có) rõ ràng.

- Toàn bộ hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng.

- Hàng hóa chào thầu phải có Catalogue/ tài liệu kĩ thuật đính kèm của Nhà sản xuất (kèm bản dịch Tiếng Việt).

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

- THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỐI THIỂU XE 7 CHỖ 2 CẦU

| STT | Nội dung | Thông số kỹ thuật tối thiểu |
| --- | --- | --- |
|  | Kích thước và trọng lượng, màu sắc |  |
|  | Kích thước tổng thể (mm) | ≥4700 x 1839 x 1674 |
|  | Chiều dài cơ sở (mm) | ≥2700 |
|  | Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | ≥5.8 |
|  | Khoảng sáng gầm xe (mm) | ≥200 |
|  | Dung tích bình nhiên liệu (lít) | ≥75 |
|  | Màu sắc: | 2 xe màu đen và 2 xe màu trắng ngọc trai |
|  | Động cơ |  |
|  | Loại động cơ | ≥ 2TR-FE (2.7L) hoặc tương đương |
|  | Dung tích xy lanh (cc) | ≥2500 |
|  | Công suất cực đại (hp/rpm) | ≥120 / 5000 |
|  | Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | ≥240/4000 |
|  | Loại nhiên liệu | Xăng |
|  | Hệ thống nhiên liệu | Phung xăng điện tử |
|  | Tiêu chuẩn khí xả | ≥EURO 4 trở lên |
|  | Hệ thống truyền động |  |
|  | Hộp số | Số tự động 6 cấp |
|  | Hệ thống truyền động | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử |
|  | Các chế độ lái | Có |
|  | Khung gầm |  |
|  | Hệ thống treo (trước/sau) | Độc lập /Phụ thuộc |
|  | Hệ thống lái | Thủy lực điện biến thiên theo tốc độ |
|  | Hệ thống phanh | Phanh đĩa |
|  | Mâm và lốp xe | Mâm đúc/ ≥265/60R18 |
|  | Ngoại Thất |  |
|  | Hệ thống đèn trước | LED |
|  | Hệ thống đèn sau | LED |
|  | Đèn báo phanh trên cao | LED |
|  | Đèn sương mù | LED |
|  | Gương chiếu hậu chỉnh điện và gập điện | Có |
|  | Chức năng sấy kinh sau | Có |
|  | Gạt mưa trước sau | Có |
|  | Nội thất |  |
|  | Tay lái | Bọc da, điều khiển đa chức năng |
|  | Cụm đồng hồ | Có |
|  | Chất liệu bọc ghế | Bọc da |
|  | Điều chỉnh ghế người lái | Điều chỉnh điện |
|  | Điều chỉnh ghế hành khách phía trước | Điều chỉnh điện |
|  | Ghế sau | Trượt/ngả chỉnh cơ |
|  | Hệ thống âm thanh | ≥ 11 loa |
|  | Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng |
|  | Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
|  | Cốp điều khiển điện | Có |
|  | An toàn chủ động |  |
|  | Chống bó cứng phanh | Có |
|  | Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
|  | Phân phối lực phanh điện tử | Có |
|  | Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
|  | Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
|  | Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có |
|  | Camera lùi, 360 độ | Có |
|  | Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Có |
|  | Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có |
|  | An toàn bị động |  |
|  | Số lượng túi khí | ≥6 |
|  | Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 7 vị trí |

PHỤ KIỆN THEO XE, CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH, BẢO DƯỠNG:

| Thời gian và điều kiện bảo hành | Tuân theo quy định về bảo hành của hãng, thời gian bảo hành cho xe là 60 tháng hoặc 150.000km (tùy theo điều kiện nào đến trước), được thực hiện tại tất cả các Đại lý và Trạm dịch vụ ủy quyền của hãng trên toàn quốc, được ghi cụ thể trong Phiếu bảo hành kèm theo xe. |
| --- | --- |
| Phụ tùng kèm theo | Phụ tùng kèm theo theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong danh mục hàng hóa chỉ nhằm minh họa các thông số, tính năng kỹ thuật của hàng hóa.Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: ____ [ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].