## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm hàng hóa Đợt 2 năm 2025 của ngành Vật Hải quân.

- Tên gói thầu: Gói thầu MS -15

- Nội dung gói thầu: Mua sắm vật kỹ thuật cho tàu

- Địa điểm thực hiện: Tại Hải Phòng

- Thời gian thực hiện: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức LCNT : Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

- Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý IV năm 2024.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1 Yêu cầu chung

- Hàng hóa cung cấp mới, chưa qua sử dụng, sản xuất không trước năm 2023, được sản xuất, đóng gói, bảo quản tiêu chuẩn nhà sản suất.

- Nhà thầu cam kết thu hồi hàng hóa bị lỗi do nhà sản suất hoặc bị lỗi do quá trình vận chuyển đến địa điểm lắp đặt hoặc trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo về chất lượng.

1.2.2 Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Nhà thầu phải chào hàng hoá có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng tương đương hoặc vượt trội hơn so với hàng hoá có thông số kỹ thuật theo bảng sau:

| STT | Danh mục hàng hoá | Thông số kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công tắc chuyển mạch, kín nước | - Vật liệu: Bằng hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Kích thước: 119 x 109 x 87 (mm kg ±5) - Trọng lượng: 0,70 ~ 0,75 (kg ±5%) - Cấp độ bảo vệ: IP67 - Cầu đấu dây: 3 cực ( 2 pole + 1 E) - Điện áp: 220-250V a.c - Cường độ dòng điện: 16A |
| 2 | Bộ đầu nối cáp điện, kín nước | - Loại 2 chân (1 dẹt + 2 tròn) - Đường cáp vào Ф14 (max) - Ổ nối kt: 79 x 82 x 116,5mm (max.) - Phích nối kt: 120 x 61mm (max.) - Nguồn điện sử dụng: 220V - Dòng điện: 16A - Vật liệu: Đồng |
| 3 | Bóng LED đui xoáy | - Kích thước: ~75 x 45 (mm) - Đui đèn: Đui xoáy E27 - Công suất/ Quang thông: 6W/ 800lm - Chỉ số thể hiện màu: ≥ 80 - Nhiệt độ màu: Ánh sáng trắng (4000k) - Tuổi thọ bóng: ≥12.000 giờ - Điện áp: 220V |
| 4 | Bóng tuýp LED | - Kích thước/ đui đèn: 0,6m T8/ G13 - Công suất/ Quang thông: 9W/ 1000lm - Chỉ số thể hiện màu: ≥ 80 - Màu ánh sáng: Ánh sáng trắng (4000k) - Tuổi thọ bóng: ≥12.000 giờ - Điện áp: 220V - Kiểu đấu: Dùng điện trực tiếp, đấu điện 2 đầu bóng đèn |
| 5 | Bóng tín hiệu | - Đui đèn: Đui gài - Công suất: 1,5W - Quang thông: ~5,5lm - Tuổi thọ bóng: ≥1.000 giờ - Điện áp: 27V DC |

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác, ký hiệu, chất lượng, số lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật theo các yêu cầu của E-HSMT và đề xuất, cam kết trong E-HSDT.

- Toàn bộ hàng hoá sẽ được kiểm tra, nghiệm thu, giám định theo các tiêu chuẩn kỹ thuật trong chương V của E-HSMT và quy định của Bộ Quốc phòng.

- Trường hợp phát hiện ra bất cứ sự hư hỏng, không đúng chủng loại, không đảm bảo chất lượng, không đúng quy cách, không đúng nhà sản xuất, không đúng xuất xứ, không đúng năm sản xuất, hai Bên phải tiến hành lập biên bản. Nhà thầu phải đưa ra phương án thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các khiếm khuyết này và phải chịu mọi chi phí cho việc cung cấp hàng hóa thay thế, các sai sót phát sinh (nếu có).

- Sau khi kiểm tra hàng hóa đáp ứng yêu cầu quy định của hợp đồng, hai Bên tiến hành nghiệm thu bàn giao hàng hóa đưa vào sử dụng. Việc nghiệm thu bàn giao phải được lập thành văn bản có xác nhận của đại diện hai Bên trong đó thể hiện các hàng hóa đáp ứng được theo yêu cầu của Hợp đồng.