CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp tay vịn inox thang bộ số 1 từ lầu 2 đến lầu 14 và thang bộ số 2 từ hầm 2 đến lầu 3;

- Ðịa điểm thực hiện: Bệnh viện Ðại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

| Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tay vịn inox | - Ống inox 304 sọc nhuyễn, đường kính ≥ 42 mm, dày ≥ 1,5 mm; - Pát đỡ inox 304 kích thước 60x60 mm, khoảng cách ≤ 1000 mm; - Chất lượng inox phải đạt tối thiểu các thông số như sau: + Hàm lượng Crom (Cr): ≥ 18%; + Hàm lượng Niken (Ni): ≥ 8%; + Độ cứng: ≥ 87 HRB. - Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt; - Các vị trí kết thúc của tay vịn phải được neo vào tường và có nắp chụp; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm. |

2.2. Yêu cầu về bảo hành

- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu.

- Địa điểm áp dụng bảo hành: tại vị trí lắp đặt hàng hóa.

3. Các yêu cầu khác

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau;

- Hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;

- Nhà thầu thực hiện theo chỉ dẫn của Chủ đầu tư, có tham khảo theo bản vẽ đính kèm và thực tế khảo sát trước khi thực hiện lắp đặt;

- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng hàng hóa theo các quy định của pháp luật;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển ra khỏi Bệnh viện và mang đổ bỏ rác thải đúng nơi quy định;

- Nhà thầu phải tuân thủ theo các quy định, quy trình của Chủ đầu tư;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

Mục 2. Bản vẽ

HSMT này gồm có 10 bản vẽ như sau:

| Stt | Bản vẽ số | Tên bản vẽ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01 | Mặt bằng thang số 1 (lầu 2 – lầu 3) |
| 2 | 02 | Mặt bằng thang số 1 (lầu 4 – lầu 5) |
| 3 | 03 | Mặt bằng thang số 1 (lầu 6 – lầu 13) |
| 4 | 04 | Mặt bằng thang số 1 (lầu 14) |
| 5 | 05 | Mặt bằng thang số 2 (hầm 2 – lầu 1) |
| 6 | 06 | Mặt bằng thang số 2 (lầu 2 – lầu 3) Mặt cắt điển hình chi tiết lan can |
| 7 | 07 | Mặt cắt thang số 2 (hầm 2 – lầu 2) |
| 8 | 08 | Mặt cắt thang số 1 (lầu 8 – lầu 14) |
| 9 | 09 | Mặt cắt thang số 1 (lầu 2 – lầu 8) |
| 10 | 10 | Chi tiết 1 và mặt cắt điển hình |

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

1. Kiểm tra hàng hóa

- Thời gian: tại thời điểm giao hàng và trong thời gian nghiệm thu sử dụng hàng hóa;

- Địa điểm: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Cách thức và chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm:

+ Kiểm tra tình trạng bên ngoài - trước khi lắp đặt:

- Thùng hàng/kiện hàng nguyên vẹn, phụ kiện đầy đủ;

- Tem/nhãn hàng hóa bình thường – không rách;

- Hàng hóa sạch sẽ - nguyên vẹn, không bị hư hỏng vật lý, không móp méo.

+ Kiểm tra sau khi lắp đặt: hàng hóa lắp đặt theo đúng quy cách và yêu cầu của bản vẽ đính kèm.

- Sau khi nhận hàng, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hóa nếu các khiếm khuyết đó không thể phát hiện bằng biện pháp thông thường hoặc những khiếm khuyết mà nhà thầu đã biết nhưng không thông báo cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp Chủ đầu tư phát hiện hàng hóa chưa đúng như thỏa thuận, Chủ đầu tư sẽ lập biên bản và báo cho Nhà thầu để tiến hành kiểm tra và có biện pháp giải quyết.

2. Vận hành thử hàng hóa

- Đối với hàng hóa cần lắp ráp sẽ được sử dụng thử tối đa trong 7 ngày làm việc. Mọi chi phí sử dụng thử hàng hóa do Nhà thầu chi trả;

- Nếu hàng hóa không đạt qua yêu cầu sử dụng thử thì Chủ đầu tư sẽ lập biên bản, từ chối nhận hàng và báo cho Nhà thầu để tiến hành kiểm tra và có biện pháp giải quyết. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mà Nhà thầu không có ý kiến thì xem như đã chấp nhận những nội dung theo biên bản đã thông báo. Theo đó, ngoài việc thực hiện thay thế, Nhà thầu còn phải bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư (nếu có).