## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 02.MS.2025: Cung cấp xe Ô tô 16 chỗ.

- Chủ đầu tư: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Bến Cát.

- Quy mô dự án:

| Stt | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe Ô tô 16 chổ | Chiếc | 01 |

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ theo dương lịch).

- Giá hợp đồng bao gồm toàn bộ các chi phí (giá bán hàng hóa và các dịch vụ đăng ký xe) để bàn giao cho Bên mua sử dụng hợp pháp.

- Tiến độ cung cấp:

| Stt | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Địa điểm cung cấp | Yêu cầu về tiến độ cung cấp của chủ đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe Ô tô 16 chổ | Chiếc | 01 | Địa chỉ: Số 23, Đường số 1, Khu Công Nghiệp VISIP II, P. Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh | - Ngày giao hàng sớm nhất: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; - Ngày giao hàng muộn nhất: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

# 2. Mô tả:

- Xe ô tô 16 chỗ được thiết kế chuyên chở được nhiều người, cơ động trong mọi địa hình và tiết kiệm nhiên liệu. Phương tiện có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau, đảm bảo tính đồng bộ và an toàn tuyệt đối.

- Phương tiện có đầy đủ giấy tờ chứng minh xuất xứ hàng hóa và catalogue ghi rõ tiêu chuẩn, đặc tính, công dụng, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh thì phải dịch sang tiếng Việt.

- Nhà thầu phải cam kết cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan theo qui định cùng với hàng hóa để bên mời thầu đăng ký và kiểm định an toàn kỹ thuật trước khi đưa phương tiện vào sử dụng tham gia giao thông.

3. Thông số kỹ thuật cơ bản (đính kèm)

| Thông số kỹ thuật xe 16 chỗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Nội dung thông số | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn đánh giá | Ghi chú |
| 1 | Thông tin chung |  |  |  |
| 1.1 | Loại phương tiện | Ô tô khách | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 1.2 | Năm sản xuất | Năm 2025 trở về sau | Đáp ứng như yêu |  |
| 1.3 | Công thức bánh xe | 4x2R | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 1.4 | Số chỗ ngồi | ≥16 | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 1.5 | Bình nhiên liệu (Lít) | ≥75 | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 1.6 | Màu sắc ngoại thất | Trắng | Đáp ứng như yêu cầu |  |
| 1.7 | Thời gian bảo hành | 03 năm hoặc 100.000km | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 2 | Kích thước |  |  |  |
| 2.1 | Kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao (mm) | ≤ 6.195 x 2.038 x 2.760 | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 2.2 | Chiều dài cơ sở (mm) | ≥ 3.670 | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 2.3 | Vết bánh xe trước/sau (mm) | ≥ 1.712/1.718 | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 2.4 | Số trục | 02 | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 2.5 | Khoảng sáng gầm (mm) | ≥ 180 | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 2.6 | Góc thoát trước/sau (độ) | ≥ 19,3/17,4 | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 3 | Thông số về khối lượng |  |  |  |
| 3.1 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg) Phân bố: - Cầu trước - Cầu sau | ≤ 4.000 ≤ 1.695 ≤ 2.305 | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 3.2 | Khối lượng bản thân (kg) Phân bố: - Cầu trước - Cầu sau | ≤ 2.735 ≤ 1.345 ≤ 1.390 | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 3.3 | Số người cho phép chở kể cả người lái (kg) | ≥ 16 | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 4 | Thông số về tính năng chuyển động |  |  |  |
| 4.1 | Tốc độ cực đại của xe (km/h) | ≥ 147 | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 4.2 | Độ dốc lớn nhất xe vượt được (%) | ≥ 46,41 | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 4.3 | Thời gian tăng tốc của xe (khi đầy tải) từ lúc khởi hành đến khi đi hết quãng đường 200m (s) | ≤ 16,94 | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 4.4 | Quãng đường phanh của xe (khi không tải) ở tốc độ 30 km/h (m) | ≤ 6,70 | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 4.5 | Góc ổn định tĩnh ngang của ô tô không tải (độ) | ≥ 42,03 | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 4.6 | Bán kính quay vòng nhỏ nhất theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | ≤ 6,3 | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 5 | Động cơ |  |  |  |
| 5.1 | Kiểu loại động cơ | D4CB | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 5.2 | Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh, bố trí thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, tăng áp | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 5.3 | Dung tích xi lanh (cm3) | ≤ 2.497 | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 5.4 | Tỉ số nén | ≥ 15,8:1 | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 5.5 | Đường kính xi lanh x Hành trình piston (mm) | ≤ 91 x 96 | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 5.6 | Công suất lớn nhất (kW)/ tốc độ quay (vòng/phút) | ≥ 125/3600 | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 5.7 | Mô men xoắn lớn nhất (N.m)/tốc độ quay (vòng/ phút) | ≥ 422/1500-2500 | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 5.8 | Phương thức cung cấp nhiên liệu | Phun dầu điện tử | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 5.9 | Vị trí bố trí động cơ trên khung xe | Bố trí phía trước | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 5.10 | Tiêu chuẩn khí thải | Đáp ứng mức khí thải Euro V | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 6 | Li hợp | 01 đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 7 | Hộp số |  |  |  |
| 7.1 | Nhãn hiệu, số loại, kiểu loại, kiểu dẫn động | T45S6, Cơ khí 6 số tiến + 1 lùi, dẫn động cơ khí | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 7.2 | Số cấp tỉ số truyền, tỉ số truyền ở từng tay số | i1 = 5,080; i2 = 2,586; i3 = 1,486; i4 = 1,000; i5 = 0,784; i6 = 0,679; iR = 4,095 | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 8 | Trục các đăng truyền động - Loại: Không đồng tốc - Đường kính ngoài x đường kính trong trục 1 (mm) - Đường kính ngoài x đường kính trong trục 2 (mm) | 76,2×2,6 101,6×1,6 | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 9 | Cầu xe |  |  |  |
| 9.1 | Cầu trước: - Tải trọng cho phép cầu trước (kg) | Dẫn hướng, bị động 1.850 kg | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 9.2 | Cầu sau: - Ký hiệu cầu sau - Kiểu tiết diện ngang cầu sau - Tải trọng cho phép cầu sau (kg) - Tỉ số truyền của cầu sau | Chủ động 50010-59033 Kiểu ống 2430 kg i = 3,917 | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 10 | Vành bánh, lốp xe trên từng trục: - Số lượng lốp (trục 1/trục 2/dự phòng) - Cỡ lốp trước (trục 1)/Cỡ lốp sau (trục 2) - Cỡ vành, số lượng, loại vành - Cấp tốc độ của lốp: lốp trước/ lốp sau - Chỉ số khả năng chịu tải của lốp (kg) | 02/02/01 235/65 R16C 16X6.5J, 05, vành hợp kim nhôm R 1320kg | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 11 | Mô tả hệ thống treo trước/sau: - Hệ thống treo trước (trục 1): Độc lập, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng - Hệ thống treo sau (trục 2): Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng | Có | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 12 | Mô tả hệ thống phanh: - Phanh chính: Dẫn động thuỷ lực 2 dòng, trợ lực chân không, cơ cấu phanh kiểu đĩa, có trang bị ABS - Phanh đỗ xe (phanh tay): Cơ cấu phanh kiểu má phanh tang trống, dẫn động cơ khí tác động lên các bánh xe trục sau. | Có | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 13 | Mô tả hệ thống lái: - Cơ cấu lái kiểu trục bánh răng – than răng, dẫn động cơ khí có trợ lực thuỷ lực. - Tỉ số truyền của cơ cấu lái: 25,5 - Vô lăng gật gù | Có | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 14 | Hệ thống điện: - Ắc quy - Máy phát điện - Động cơ khởi động | 12V -110Ah 13,5V-180A 12V-2,2 kW | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 15 | Khung xe và thân vỏ: - Loại thân vỏ - Vật liệu thân vỏ - Loại khung xe - Kích thước tiết diện dầm dọc khung xe (mm): - Vật liệu khung xe | Chịu lực SGACC Dầm dọc hai bên kiểu chữ U liên với nhau bởi các dầm ngang U120x70x1,4 SGAFC590; SGARC440 | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 16 | Hệ thống điều hoà: - Điều hòa 2 chiều - Công suất: 1,2 kW - Quạt hút gió - 02 giàn lạnh | Có | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 17 | Hệ thống đèn chiếu sáng: - Đèn chiếu sáng phía trước Dạng Projecter kết hợp đèn chiếu sáng ban ngày dạng LED - Đèn chiếu sáng phía sau: bóng sợi đốt | Có | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 18 | Còi xe: Loại sử dụng nguồn điện một chiều 01 cái | Có | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 19 | An toàn: - Túi khí đôi phía trước - Đèn cảnh báo mòn má phanh | Có | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| Tiện ích khác |  |  |  |  |
| 1 | Ghế bọc da, có dây đai an toàn cho từng ghế | Có | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 2 | Ghế lái có thể điều chỉnh vị trí | Có | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 3 | Cửa sổ chỉnh điện | Có | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 4 | Điều hòa chỉnh tay | Có | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 5 | Cản trước tích hợp bậc đỡ chân | Có | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 6 | Gương chiếu hậu ngoài có sấy, tích hợp đèn báo rẽ dạng LED | Có | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 7 | Bệ bước lên xuống khoang hành khách chỉnh điện | Có | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 8 | Radio AM/FM, kết nối USB, AUX | Có | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 9 | Hệ thống loa âm thanh | Có | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 10 | Cửa trượt hông | Có | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |
| 11 | Trang bị Bánh xe dự phòng, Bình chữa cháy, Bộ đồ nghề tiêu chuẩn (kích, tay kích, tuýp tháo lốp), Sách hướng dẫn sử dụng | Có | Đáp ứng như yêu cầu hoặc tốt hơn. |  |

4. Thử nghiệm và bảo hành:

- Xe phải có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) (đối với thiết bị nhập khẩu).

- Sản phẩm phải có giấy chứng nhận đạt chất lượng của nhà sản xuất.

- Bảo hành 36 tháng hoặc 100.000 km tùy điều kiện nào tới trước.

5. Phụ tùng kèm theo:

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản.

- Các phụ tùng khác kèm theo xe theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.