BẢNG 02 – YÊU CẦU VỀ VẬT LIỆU

| TT | Hạng mục | Vật liệu | Quy cách/màu sắc | Thương hiệu - model | Chứng chỉ | Đề xuất kỹ thuật của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I | SÀN |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Không gian sảnh thang máy các tầng, không gian sảnh giao thông tầng 1 | # Đá Marble tự nhiên | # - KT: 1200x1200mm, dày 16-18mm, độ cứng mohs 4-6 - Màu sắc trắng xám vân mây theo bản vẽ thiết kế (tương đương AThenaGrey – Thổ Nhĩ Kỳ/ Đá Trắng Ý vân khói/…) | # Đá tự nhiên nhập khẩu hoặc tương đương |  |  |
| # 2 | # Không gian làm việc trưởng phòng, Không gian phòng họp | # Thảm lát sàn | # - KT: 25x100cm, dày 9mm - Sợi thảm nylon - Màu xám lông chuột theo bản vẽ thiết kế hoặc tương đương (tương đương Feltech - Limestone SS02) | # Feltech hoặc tương đương |  |  |
| # 3 | # Len chân tường | # Gỗ sồi tự nhiên | # - KT: 120x3000mm, dày 14mm - PU màu trắng bóng mờ theo bản vẽ thiết kế - Chống ẩm, chống cong vênh, chống mối mọt | # Gỗ sồi tự nhiên hoặc tương đương |  |  |
| # II | # TƯỜNG |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đá ốp sảnh thang máy các tầng, không gian sảnh giao thông tầng 1 | Đá Marble tự nhiên | - KT: 1000x3000mm, dày 16-18mm, độ cứng mohs 4-6 - Màu sắc kem nhạt vân gỗ thẳng đứng theo bản vẽ thiết kế hoặc tương đương (tương đương Vân gỗ Hoàng Gia/Vân Gỗ Cát – Thổ Nhĩ Kỳ…) | Đá tự nhiên nhập khẩu hoặc tương đương |  |  |
| 2 | Vách gỗ ốp tường không gian sảnh hành lang, vách ốp tường ngăn chia các khu vực làm việc | Vách gỗ | - KT: 1220x2900mm, dày 12mm - Phôi ván plywood - Mã LK4612A - Fouilly OAK theo bản vẽ thiết kế hoặc tương đương | An Cường hoặc tương đương | Bản sao CQ hoặc chứng chỉ xuất xưởng |  |
| 3 | Giấy dán tường trang trí | Giấy dán tường | - KT: 1.06m×15.6m (diện tích hữu dụng 14m²/cuộn) - Màu sắc trắng kem vân hạt cát theo bản vẽ thiết kế hoặc tương đương - Mã A88429-1 Natural paint theo bản vẽ thiết kế hoặc tương đương | Natural Hàn Quốc hoặc tương đương |  |  |
| 4 | Vách inox mạ đồng décor ốp sảnh thang máy | Inox 304 | - KT: 1220x2850-4000, dày 3mm - Cắt CNC theo bản vẽ thiết kế - Màu sắc mạ màu đồng xước theo bản vẽ thiết kế hoặc tương đương | Inox 304 hoặc tương đương |  |  |
| 5 | Vách Lam gỗ tự nhiên trang trí ngăn chia không gian phó phòng | Vách gỗ | - KT thanh: 125x3000mm, dày 25mm - Đã xử lý chống ẩm, chống cong vênh, chống mối mọt | Gỗ sồi tự nhiên hoặc tương đương |  |  |
| 6 | Vách thạch cao cách ngăn chia các không gian | Tấm thạch cao | - KT tấm thạch cao: 1220x2440mm, dày 9mm (tương đương Tấm Thạch Cao VĨNH TƯỜNG -Gyproc) | Vĩnh Tường hoặc tương đương |  |  |
| 7 | Bông khoáng cách âm | Bông khoáng cách âm tại vị trí vách thạch cao 2 mặt cần cách âm | - Quy cách theo kiện (6 tấm/kiện) - KT: 600 x 1200mm, dày 50mm, tỷ trọng 40kg/m3 - Màu sắc: màu vàng | Bông khoáng Rockwool Thái Lan hoặc tương đương |  |  |
| 8 | Khung Xương Thạch Cao | Khung xương | - Chất liệu: Thép mạ hợp nhôm- kẽm (Al-Zn) - Độ dày thanh 0,38mm, chiều dài thanh 4m (tương đương Khung ALPHA Vĩnh Tường) | Vĩnh Tường hoặc tương đương |  |  |
| 9 | Vách kính Cường lực ngăn chia | Kính Cường lực | - KT: 10-12mm x 2.85-3.3m (tùy theo vị trí trong bản vẽ thiết kế) - Màu sắc: kính trong | Kính Miền Nam hoặc tương đương |  |  |
| 10 | Sơn nước nội thất | Sơn nội thất | - Thùng 15 lít - Màu sơn trắng mờ (Mã: 7236 JAZZ WHITE Jotun) theo bản vẽ thiết kế hoặc tương đương | Jotun hoặc tương đương |  |  |
| III | TRẦN |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trần khu vực không gian sảnh hành lang, không gian phòng họp | Tấm thạch cao | - KT tấm thạch cao: 1220x2440mm, dày 6mm | Vĩnh Tường hoặc tương đương |  |  |
| 2 | Khung Xương Thạch Cao | Khung xương | - Chất liệu: Thép mạ hợp nhôm- kẽm (Al-Zn) - Độ dày thanh 0,38mm, chiều dài thanh 4m (tương đương Khung ALPHA Vĩnh Tường) | Vĩnh Tường hoặc tương đương |  |  |
| 3 | Trần khu vực decor điểm nhấn | Ván gỗ ốp trần | - KT tấm: 1220x2440mm, dày 12mm - Mã MFC - MS 620 WN - Vertical Oak, theo bản vẽ thiết kế hoặc tương đương | An Cường hoặc tương đương |  |  |
| IV | CỬA ĐI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cửa đi | Cửa 1 cánh | - Kích thước bộ cửa: 1100x2800mm - Khung bao + Gỗ sồi tự nhiên (KT:50x110mm) + Sơn PU bóng mờ theo bản vẽ thiết kế - Cánh cửa: + KT: 970x2740mm, dày 45mm + Khung cánh cửa gỗ sồi tự nhiên + Pano mặt ngoài cánh: ván laminate, Mã ván LK4612A- Fouilly OAK An Cường theo bản vẽ thiết kế hoặc tương đương + Tay nắm: Gỗ sồi tự nhiên + Bản lề: Hafele 927.03.029 + Khóa chốt: Hafele 911.62.184 |  | Bản sao CO/CQ của Phụ kiện Hafele |  |
| 2 | Cửa đi | Cửa 2 cánh | - Kích thước bộ cửa: 1600x2800mm - Khung bao + Gỗ sồi tự nhiên (KT:50x110mm) + Sơn PU bóng mờ theo bản vẽ thiết kế - Cánh cửa: + KT 1 cánh cửa: 750x2740mm, dày 45mm + Khung cánh cửa gỗ sồi tự nhiên + Pano mặt ngoài cánh: ván laminate, Mã ván LK4612A- Fouilly OAK An Cường theo bản vẽ thiết kế hoặc tương đương + Tay nắm: Gỗ sồi tự nhiên + Bản lề: Hafele 927.03.029 + Khóa chốt: Hafele 911.62.184 |  | Bản sao CO/CQ của Phụ kiện Hafele |  |
| 3 | Khoá Cửa | Khoá cơ | - Ruột khóa 1 đầu chìa, 1 đầu vặn 71mm Hafele 916.08.683 - Thân Khóa Chốt Chết Hafele 911.22.881 | Hafele | Bản sao CO/CQ |  |
| 4 | Tay đẩy hơi cùi chỏ | Tay đẩy hơi cùi chỏ lắp âm | Tay đẩy hơi cùi chỏ lắp âm 100Kg Hafele 931.84.469 | Hafele | Bản sao CO/CQ |  |
| 5 | Chặn cửa | Chặn cửa nam châm | Chặn cửa nam châm Hafele 938.23.004 | Hafele | Bản sao CO/CQ |  |
| V | NỘI THẤT - DÍNH TƯỜNG |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hệ tủ hồ sơ cố định âm tường | Ván gỗ, phụ kiện | - KT: Cao chạm trần (2.85m), Rộng theo bản vẽ thiết kế - Vật liệu: Ván LK4612A- Fouilly OAK An Cường theo bản vẽ thiết kế hoặc tương đương - Phụ kiện: + Bộ khóa Tủ DIY Hafele 482.01.110 + Bản lề trùm ngoài Metalla SM 110° Giảm Chấn Hafele 315.06.750 |  | Bản sao CO/CQ cho Phụ kiện Hafele |  |
| VII | THIẾT BỊ ĐIỆN NGUỒN - CHIẾU SÁNG - ĐIỆN TRANG TRÍ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ổ cắm đôi | Ổ cắm đôi 3 chấu | 13A 250V Schneider KBT413S_WE | Schneider | Bản sao CO/CQ |  |
| 2 | Công tắc đôi 2 chiều | Công tắc đôi 2 chiều | 16AX Schneider KB32_WE_G19 | Schneider | Bản sao CO/CQ |  |
| 3 | Công tắc ba 1 chiều | Công tắc ba 1 chiều | 16AX Schneider KB33_1_WE_G19 | Schneider | Bản sao CO/CQ |  |
| 4 | Ổ cắm âm sàn | Ổ cắm âm sàn 6 thiết bị | Ổ cắm âm sàn 6 thiết bị DUMF3200LT-1 (bao gồm: 2 cổng mạng, 2 vị trí ổ cắm nguồn, 2 vị trí HDMI) Panasonic | Panasonic | Bản sao CO/CQ |  |
| 5 | Đèn Led chiếu sáng âm trần | Đèn Led chiếu sáng âm trần | Đèn led Downlight DN2G Panasonic NNV70041WE1A (ánh sáng trắng 6000K) | Panasonic | Bản sao CO/CQ |  |
| 6 | Aptomat | Aptomat 32A | SCHNEIDER A9F94232 2P, 32A, 20kA chống rò | Schneider | Bản sao CO/CQ |  |
| 7 | Cáp điện 1.5 | Cáp điện 1.5 | Dây cáp điện 1 lõi Cadivi CV-1.5 mm2 (Xanh, Đỏ, Vàng) | Cadivi | Bản sao test report |  |
| 8 | Cáp điện 2.5 | Cáp điện 2.5 | Dây cáp điện 1 lõi Cadivi CV-2.5 mm2 (Xanh, Đỏ, Vàng) | Cadivi | Bản sao test report |  |
| 9 | Ống luồn cáp điện | Ống luồn cáp điện | Ống luồn dây điện nhựa PVC D20 SINO SP9020 | Sino |  |  |
| 10 | Đèn Led hắt khe trần | Đèn Led hắt khe trần | Philips BN068C - 14W L1200 (ánh sáng trung tính 4000k) | Philips |  |  |

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)