# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

Tên gói thầu: Mua 03 xe nâng hàng 5 tấn

Tên dự toán mua sắm: Mua 03 xe nâng hàng 5 tấn

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng

Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng

Thời gian thực hiện: Tối đa 30 ngày.

Địa điểm giao hàng: 1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Tp Hồ Chí Minh

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

Nhà thầu phải cam kết đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chung cụ thể như sau:

Toàn bộ hàng hoá phải được bảo tối thiểu 12 tháng hoặc 2.000 giờ (tùy theo điều kiện nào tới trước).

Hàng hóa cung cấp cho gói thầu phải đảm bảo chất lượng mới 100%, sản xuất từ năm  2025 trở đi, có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp, được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm đầy đủ vật tư, phụ tùng kèm theo (tùy theo yêu cầu và tiêu chuẩn cho phép của nhà sản xuất).

Đóng gói, vận chuyển: Hàng hóa phải được bảo vệ một cách thích hợp chống các hư hỏng có thể xảy ra khi vận chuyển.

Cam kết cung cấp đầy đủ các tài liệu sau:

- Tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng.

- Giấy chứng nhận ATKT và bảo vệ môi trường và các giấy tờ kèm theo để đăng ký xe.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe nâng hàng 5 tấn | THÔNG SỐ CHUNG |  |
|  |  | Dòng xe nâng | Xe nâng dầu Diesel |
|  |  | Vận hành | Ngồi lái |
|  |  | Công suất nâng | 5000 kg |
|  |  | Tâm tải | 500 mm |
|  |  | Chất lượng xe mới 100% | Sản xuất từ 2025 trở đi |
|  |  | KHUNG NÂNG |  |
|  |  | Số tầng nâng | 03 tầng |
|  |  | Chiều cao nâng tối đa | 4500 mm |
|  |  | Độ cao trụ nâng khi hạ thấp nhất | 2285 mm |
|  |  | Độ cao trụ nâng khi nâng cao nhất | 5760 mm |
|  |  | Độ nghiêng ngã trụ nâng (trước/sau) | 6°/6° |
|  |  | Kích thước càng nâng (Dài x Rộng x Dày) | 1220 x 150 x 60 mm |
|  |  | Hệ thống Dịch giá (Side Shifter) | Có trang bị |
|  |  | ĐỘNG CƠ |  |
|  |  | Thương hiệu | Mitsubishi |
|  |  | Xuất xứ động cơ | Nhật |
|  |  | Model | S6S |
|  |  | Tiêu chuẩn khí thải | Tier 3/Stage IIIA |
|  |  | Công suất cực đại | 52kW @ 2.300 rpm |
|  |  | Số xy lanh/ dung tích | 6/4996 cm3 |
|  |  | Mô-men xoắn cực đại | 250Nm @ 1.600 rpm |
|  |  | Hộp số | Tự động (2 số tiến 1 số lùi) |
|  |  | CÁC THÔNG SỐ KHÁC |  |
|  |  | Chiều cao khung cabin | 2250 mm |
|  |  | Bánh xe | 4 bánh đặc |
|  |  | Tốc độ di chuyển tới (có tải / không tải) | Shift 2 (Cấp 2): 25/27 km/h Shift 1 (Cấp 1): 17/18 km/h |
|  |  | Tốc độ di chuyển lùi | Shift 1 (Cấp 1): 19/20 km/h |
|  |  | Lực kéo tối đa (có tải / không tải) | 30.000/20.000 N |
|  |  | Khả năng leo dốc (có tải/ không tải) | 20/25% |
|  |  | Tính năng an toàn tiêu chuẩn theo xe |  |
|  |  | Màn hình hiển thị | Màn hình LCD 3.5 inch |
|  |  | Thiết kế công thái học | Bàn đạp điều khiển bố trí hợp lí, tạo thêm không gian để chân giúp giảm mệt mỏi cho người vận hành và nâng cao sự thoải mái trong suốt ca làm việc |
|  |  | Khoang động cơ | Khoang động cơ rộng giúp việc bảo trì sửa chữa thuận tiện |
|  |  | Ghế ngồi & vô lăng | Ghế ngồi full Supensions (điều chỉnh theo trọng lượng thợ lái, tựa lưng, cảm biến thợ lái) Hjee thống tự động khóa: nâng hạ và di chuyển khí thợ lái rời khỏi xe. (OPS) Vô lăng đường kính 300mm, dễ thao tác. Vô lăng được bố trí hợp lý, có thể điều chỉnh góc 8°, phù hợp nhiều đối tượng vận hành khác nhau. |

Lưu ý: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu của hàng hóa. Nhà thầu có thể chào hàng hóa thương hiệu, mã hiệu (nếu có) khác có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn đáp ứng được yêu cầu E-HSMT.

1.3. Các yêu cầu khác

Có giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra kiểu dáng, nhãn mác, hình thức hàng hóa.

- Kiểm tra thông số so với các yêu cầu của E-HSMT và bàn giao, nghiệm thu hoàn thành.

Các bước nghiệm thu phải được thể hiện bằng biên bản, có xác nhận đầy đủ của các thành phần liên quan phù hợp với  tính chất công việc. Bên bán chịu trách nhiệm sửa chữa, bằng kinh phí của mình, các hạng mục hoặc các công việc do mình thực hiện chưa đạt yêu cầu.

Việc nghiệm thu chỉ được thực hiện khi bên bán đã hoàn thành bàn giao đúng yêu cầu, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và các tiêu chuẩn theo qui định.