TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

ỐNG NỐI CHỊU LỰC CĂNG CHO DÂY ĐỒNG

/DÂY NHÔM LÕI THÉP

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại ống nối | Theo yêu cầu tại Phần I – Phần đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Loại đai ép cho ống nối | Loại lục giác | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Tiết diện của dây dẫn đấu nối [mm2 ] | Nêu cụ thể (Phù hợp với vật liệu, tiết diện của loại dây đấu nối) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Đường kính của dây dẫn đấu nối [mm] | Nêu cụ thể (Theo thông số kỹ thuật của chủng loại dây đấu nối) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Đường kính trong của ống nối [mm] | Nêu cụ thể (Phù hợp với đường kính ngoài của loại dây đấu nối) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 11 | Lực kéo đứt tối thiểu của dây dẫn đấu nối (N) | Nêu cụ thể (theo thông số kỹ thuật chủng loại dây dẫn đấu nối với tiết diện tương ứng) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Lực kéo cơ học yêu cầu | Lực kéo đứt của ống nối sau khi ép không nhỏ hơn 90% lực kéo đứt của dây dẫn đấu nối. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Điện trở của ống nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Ghi nhãn | Mỗi ống nối phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: - Tên nhà sản xuất, - Mã hiệu của sản phẩm; - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn đấu nối, loại đai ép,... - Các vị trí ép phải được khắc chìm. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Kèm theo HSDT | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 16.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 1 – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 2 – Đặc tính kỹ thuật (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 3 – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |