Chương V. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu:

a) Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: Áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành

b) Quy mô xây dựng:

Tuyến đường Hồng Hà (đoạn từ ngã 5 bênh viện đi Cầu A):

+ Lát đá xẻ tự nhiên kích thước (60 x 30 x 3)cm, trên lớp vữa xi măng M75 dày 2cm, lớp móng bằng bê tông M150 dày 10cm. Thay mới viên bó vỉa bằng đá xẻ tự nhiên kích thước (1 x 0,26 x 0,18)m và loại (0,5 x 0,26 x 0,18)m.

+ Dọc theo đường bố trí các hố thu nước mặt đường cách nhau trung bình 25m/hố bằng bê tông cốt thép M250 thành dày 8cm, đậy ghi thu nước bằng gang kích thước (400 x 800)mm chịu tải trọng 25T.

+ Rãnh thoát nước dọc tận dụng, thay thế những tấm bản đã xuống cấp, làm mới đoạn rãnh hư hỏng xuống cấp. Rãnh làm mới có khẩu độ thoát nước L=60, thành và đáy rãnh bằng bê tông xi măng M200 dày 15cm đổ trực tiếp, tấm bản đậy rãnh bằng bê tông cốt thép M250 đổ lắp ghép. Rãnh tam giác thay mới bằng bê tông xi măng M200 dầy 5cm, cứ 1m tiến hành cắt khe.

+ Trên vỉa hè cứ trung bình 10m xây 01 hố trồng cây bằng gạch vữa xi măng M75 có kích thước hố (120 x 120)cm.

2. Thời hạn hoàn thành: ≤ 210 ngày

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

| Stt | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Thi công các hạng mục công việc của gói thầu | Ngày khởi công công trình | ≤ 210 ngày kể từ ngày bắt đầu |

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

| Stt | Tên tiêu chuẩn | Mã hiệu |
| --- | --- | --- |
| I | Quy định chung |  |
| 1 | Nghị định quản lý dự án đầu tư xây dựng | Nghị định số 175/2024/NÐ-CP ngày 30/12/2024 |
| 2 | Nghị định quản lý chất lượng công trình xây dựng | Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 |
| II | Tiêu chuẩn vật liệu, thí nghiệm, thi công, nghiệm thu áp dụng |  |
|  | Các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành và các quy trình, quy phạm kỹ thuật liên quan khác |  |

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình bao gồm các hoạt động quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng; giám sát thi công xây dựng công trình và nghiệm thu công trình xây dựng của chủ đầu tư; giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình.

Trong dự án này, nhà thầu thi công xây dựng được gọi là Nhà thầu, nhà thầu giám sát thi công được gọi là Tư vấn giám sát và nhà thầu thiết kế xây dựng công trình được gọi là Tư vấn thiết kế.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị:

* Chất lượng phải phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

* Chất lượng và chủng loại phải tuân theo các quy định ghi trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

3.1. Yêu cầu về vật liệu:

a. Xi măng:

- Việc vận chuyển và bảo quản phải tuân theo tiêu chuẩn hiện hành và phải đảm bảo các yêu cầu ghi trong hồ sơ thiết kế.

- Tại mọi thời điểm, nhà thầu phải xuất trình các văn bản xác nhận nhà sản xuất về xi măng, đảm bảo các tiêu chuẩn yêu cầu trong thời gian sử dụng.

- Xi măng phải được giữ tại hiện trường trong điều kiện không làm thay đổi chất lượng, phải được bảo quản phòng chống ẩm và thoáng khí trên một sàn cách mặt đất khoảng 30cm và phải có mái che phòng chống mưa, nắng, không được được sử dụng xi măng vón cục, ẩm ướt.

b. Cát:

- Cát phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn hiện hành. Cát phải được cung cấp đầy đủ trong suốt thời gian thi công công trình; bãi chứa cát phải khô ráo, tránh để bị mưa trôi và lẫn tạp chất.

c. Đá:

- Đá dùng phải đảm bảo chất lượng theo qui định của tiêu chuẩn hiện hành. Kích thước hạt phải phù hợp từng loại bê tông trong thiết kế, sạch, không lẫn tạp chất bẩn.

d. Nước:

- Nước để dùng trộn và bảo dưỡng bê tông phải đảm bảo yêu cầu của tiêu chuẩn hiện hành.

- Không dùng nước thải từ hệ thống sinh hoạt, nhà máy, nước hồ ao chứa nhiều bùn, nước lẫn dầu mỡ, muối, a xít…

e. Phụ gia:

- Nếu Nhà thầu có kiến nghị dùng các loại phụ gia khác, trước khi đưa vào sử dụng phải được sự đồng ý của Kỹ sư tư vấn giám sát và Chủ đầu tư. Việc sử dụng chất phụ gia không được gây ảnh hưởng đến tiến độ tiến độ thi công, không làm ăn mòn thép; phụ gia sử dụng phải có chứng chỉ kỹ thuật được cơ quan quản lý nhà nước công nhận và việc sử dụng phải tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

f. Gạch xây:

- Không được dính đất bẩn, cường độ theo chỉ dẫn của hồ sơ thiết kế.

- Gạch xây phải đúng kích thước, cường độ, phẳng mặt theo yêu cầu của HSTK.

g. Cốt thép:

- Cốt thép dùng trong kết cấu bê tông cốt thép phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

- Cốt thép trước khi gia công phải thoả mãn các yêu cầu sau: Bề mặt sạch, không dính bùn đất, dầu mỡ, sơn dính bám vào, không vảy sắt, không rỉ.

- Cốt thép cần phải được giữ dưới mái che và xếp thành đống phân biệt theo số liệu, đường kính, chiều dài và ghi mã hiệu để tiện cho việc sử dụng.

h. Các vật tư thiết bị khác đảm bảo chất lượng theo đúng hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn hiện hành.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

Tổ chức thi công nên theo trình tự như sau:

- Tổ chức dọn dẹp mặt bằng thi công;

- Thi công các hạng mục công trinh;

- Hoàn thiện, bàn giao và đưa vào sử dụng;

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có):

Trong phạm vi công trường, bình cứu hoả phải được trang bị. Bình cứu hoả dạng khí hay dạng bột được cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực PCCC phê duyệt cho phép sử dụng. Nhà thầu mua đủ để lắp đặt ở những vị trí dễ gây cháy nổ và trong khu vực văn phòng và công trường.

Ngay sau khi hoàn thành thi công gói thầu nhà thầu phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thầm quyền về phòng chống cháy nổ, an toàn môi trường, an toàn khai thác theo quy định. Văn bản này là một trong những căn cứ nghiệm thu hoàn thành gói thầu để đạt được Chứng chỉ chứng nhận sự hoàn thành gói thầu.

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

6.1. Nội dung công việc:

Ngoài các yêu cầu có liên quan đã chỉ ra trong hồ sơ mời thầu, mục này chỉ ra các yêu cầu bổ sung cho công tác kiểm soát và bảo vệ môi trường.

6.2. Các yêu cầu chung:

Nhà thầu cần tuân thủ mọi điều khoản và các qui định, qui tắc đề ra trong Luật bảo vệ môi trường và các qui định, qui tắc đề ra về bảo vệ môi sinh, môi trường cho người lao động và môi trường xung quanh trong các văn bản hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cũng như của địa phương sở tại.

Trong thời gian thi công Nhà thầu phải giữ cho công trình không bị đọng rác thải, mảnh vỡ, vật phế thải do các hoạt động thi công công trình gây ra. Khi hoàn thành công trình, mọi vật liệu thừa và bỏ đi như rác thải, dụng cụ, thiết bị và máy móc phải được dọn đi, mọi bề mặt nhìn thấy được phải được dọn sạch và công trình phải ở tình trạng sẵn sàng tiếp quản với sự chấp thuận của TVGS.

6.3. Thực hiện luật và các qui định bảo vệ môi trường:

Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện đầy đủ Luật bảo vệ môi trường cũng như các Qui định của các cơ quan có thẩm quyền khác.

Ngoài việc thực hiện đầy đủ Luật môi trường còn phải thực hiện đầy đủ các qui định bảo vệ môi trường tại khu vực xây dựng, cụ thể cần bảo đảm các yêu cầu tối thiểu về:

+ Tiếng ồn

+ Sự rung động

+ Ô nhiễm môi trường và nguồn nước

+ Chất thải rắn

+ Chất thải lỏng

+ Điều kiện sống (nguồn nước và thoát nước)

+ Bảo vệ dân dụng công cộng

Nhà thầu phải thường xuyên dọn dẹp để đảm bảo cho hiện trường thi công, các kết cấu, các văn phòng làm việc và khu nhà ở tạm thời không bị đọng các vật liệu phế thải, rác và các mảnh vụn do các hoạt động thi công ở hiện trường gây ra và giữ gìn cho hiện trường luôn được sạch sẽ và ngăn nắp.

Nhà thầu phải đảm bảo cho các hệ thống thoát nước không bị các mảnh vụn và vật liệu rời lấp kín và luôn ở trạng thái làm việc.

Khi được yêu cầu cần tưới nước cho các vật liệu khô, bụi bẩn và rác thải để ngăn không có cát bụi bị thổi bay.

Nhà thầu phải đảm bảo có đầy đủ các biển báo công trường, biển cảnh báo nguy hiểm, biển báo an toàn lao động ....

Nhà thầu không được đổ vật liệu phế thải, mảnh vụn và rác thải vào các khu vực không đúng qui định và phải làm theo đúng các luật lệ và qui định của nhà nước cũng như của địa phương.

Nhà thầu không được chôn rác và vật liệu phế thải tại địa điểm xây dựng khi chưa được TVGS sát đồng ý.

Nhà thầu không được đổ các chất thải dễ bay hơi như cồn khoáng sản, dầu xe hoặc dầu ăn vào rãnh vệ sinh hoặc rãnh thoát nước mưa, không được đổ chất thải xuống suối hoặc dòng chảy.

Tại thời điểm công trình được hoàn thành, công trường phải được dọn sạch sẽ và sẵn sàng cho việc sử dụng của Chủ đầu tư.

8. Yêu cầu về an toàn lao động:

8.1. Nội dung công việc:

Mục này đề ra các quy định và chỉ dẫn thêm cho công tác an toàn của Nhà thầu. Các yêu cầu và các chỉ dẫn chủ yếu đã nêu trong hồ sơ mời thầu.

Nhà thầu có trách nhiệm đề ra và thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn cho người, thiết bị và công trình kể từ khi bắt đầu thi công gói thầu cho đến khi kết thúc.

Nhà thầu sẽ chị mọi trách nhiệm về sự an toàn cho người và thiết bị trên công trường. Tại các khu vực máy móc hoạt động hoặc nơi có dấu hiệu nguy hiểm đối với người phải được rào chắn và khoanh vùng theo ý kiến của TVGS và Nhà thầu phải điều người bảo vệ đầy đủ để đảm bảo an toàn cho mọi người và mọi lúc.

Mọi công việc phải được tiến hành sao cho hạn chế tối đa nguy hiểm cho người và phương tiện làm việc trên công trường.

8.2. Báo cáo an toàn:

Việc thực hiện công tác an toàn được báo cáo hàng tháng và là một phần trong báo cáo công tác tháng.

Khi xảy ra tai nạn đặc biệt là tai nạn chết người trong khi thi công, trước hết Nhà thầu gửi thông báo bằng miệng cho Chủ đầu tư biết ngay, sau đó lập báo cáo bằng văn bản gửi TVGS và Chủ đầu tư để phối hợp giải quyết đồng thời gửi cho các cơ quan chức năng có liên quan để xem xét giải quyết theo qui định hiện hành.

8.3. Kiểm tra, giám sát cũng như thiết bị, dụng cụ an toàn:

Thuộc trách nhiệm của Nhà thầu theo các qui định và qui tắc hiện hành. Nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui tắc và qui định đã nêu.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Biện pháp huy động nhân lực phục vụ thi công của nhà thầu phải đáp ứng theo tiến độ do nhà thầu lập và đáp ứng theo thời gian hoàn thành của gói thầu này.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

Biện pháp thi công phải đáp ứng được yêu cầu chất lượng, tiến độ thi công của dụ án, đảm bảo thi công an toàn được thể hiện trong thuyết minh và các bản vẽ.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

11.1. Nội dung công việc:

Nhà thầu phải hình thành và duy trì cũng như bảo đảm hoạt động có hiệu quả của tổ chức và hệ thống quản lý, kiểm soát chất lượng của mình. Hệ thống quản lý và kiểm soát chất lượng cần phải quán xuyến toàn bộ sự vận hành xây dựng và được coi là một mắt xích quan trọng đối với các kế hoạch xây dựng của Nhà thầu.

Công tác quản lý và kiểm soát chất lượng của Nhà thầu được thực hiện về trách nhiệm, quyền hạn và hoạt động theo các yêu cầu đã chỉ rõ trong các điều khoản có liên quan của Điều kiện chung của hợp đồng.

11.2. Thông báo về sự thay đổi nhân sự chủ chốt:

Nếu có sự thay đổi nhân sự chủ chốt của Nhà thầu, Nhà thầu phải gửi thông báo cho TVGS trước 7 ngày. Sự thay đổi về cán bộ phải được TVGS chấp thuận.

11.3 Thí nghiệm đánh giá chất lượng và các phòng thí nghiệm sử dụng:

Nhà thầu thực hiện các thí nghiệm vật tư, vật liệu để đảm bảo chất lượng theo đúng các yêu cầu kỹ thuật đề ra. Kết quả thí nghiệm đánh giá chất lượng vật tư, vật liệu và sản phẩm xây dựng kể cả đạt hay không đạt yêu cầu đều phải được lưu và ghi rõ trong báo cáo (trong biên bản) thí nghiệm: Đối với thí nghiệm đánh giá chất lượng của vật liệu, vật tư từ nguồn cung cấp phải được thí nghiệm tại phòng thí nghiệm hợp chuẩn.

12. Yêu cầu khác:

12.1. Công tác triển khai trước khi thi công:

Nhà thầu phải đảm bảo hoàn tất các thủ tục pháp lý đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.

12.2. Nhà xưởng và trang thiết bị:

Nhà thầu phải tiến hành thi công hoàn thành toàn bộ công trình từ khi chuẩn bị thi công xây lắp công trình đến khi hoàn thành nghiệm thu và bàn giao.

Chịu trách nhiệm về việc cung cấp vật tư thiết bị, vật liệu theo yêu cầu kỹ thuật.

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về kho bãi và lán trại của mình nơi thi công.

Chịu trách nhiệm về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, thiên tai, phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công.

12.3. Vận chuyển và bốc dỡ:

Nhà thầu phải tập kết vật liệu đúng nơi quy định, không cản trở dân dụng, không làm ảnh hưởng đến công trình lân cận (nếu có phải có biện pháp phục hồi hoặc đền bù)

12.4. Công tác dọn mặt bằng:

Công việc này bao gồm việc phát quang, dọn dẹp và di chuyển các cây cỏ, mảnh vụn và đất trong phạm vi hồ sơ thiết kế quy định và theo yêu cầu của kỹ sư tư vấn được vận chuyển ra khỏi ra khỏi phạm vi công trình, đổ đi đúng nơi qui định và đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực.

Nhà thầu phải có trách nhiệm gìn giữ mọi vật được chỉ định giữ lại.

Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực.

Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu 03 ngày.

12.5. Khảo sát hiện trường thi công:

Nhà thầu cần khảo sát hiện trường trước khi thi công. Tất cả các công việc này được ghi chép lại trong sổ ghi chép tiêu chuẩn.

Cần xác định số liệu đo đạc nhằm tính chênh lệnh sau khi hoàn công.

12.6. Trao đổi công việc:

Mọi ý kiến đề nghị, yêu cầu của Nhà thầu đối với Chủ đầu tư đều được thực hiện bằng các văn bản và được lưu trữ trong hồ sơ.

Các quyết định, chỉ thị của Chủ đầu tư hoặc người được uỷ quyền giải quyết các yêu cầu của Nhà thầu cũng được thể hiện bằng các văn bản.

Chỉ có Chủ đầu tư hoặc người đại diện được uỷ quyền (bằng văn bản) mới có quyền đưa ra các chỉ thị, quy định cho Nhà thầu.

12.7. An toàn trong quá trình thi công:

Nhà thầu phải có các biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công .

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Pháp luật cùng các phí tổn về việc để xảy ra tai nạn trên công trường.

Tại những vị trí nguy hiểm Nhà thầu phải có các biển báo, cắm cờ, rào chắn, ban đêm có đèn báo hiệu.

12.8. Các mốc thi công:

Sau khi nhận bàn giao mặt bằng thi công, Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo quản các mốc toạ độ và cao độ dùng cho thi công đồng thời xây dựng các mốc phụ để có thể khôi phục lại các mốc có thể bị thất lạc hoặc hư hỏng trong quá trình thi công.

12.9. Tổ chức thi công: Thực hiện đúng theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

* Những điều chưa đề cập cụ thể trong các nội dung kỹ thuật trình bày trên đều phải được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình quy phạm hiện hành.

V. Các bản vẽ: Chi tiết có bản vẽ mời thầu kèm theo.