## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

Tên dự toán: mua sắm vật tư y tế, hóa chất thông thường quý 4 năm 2025 và năm 2026 phục vụ hoạt động chuyên môn cho Bệnh viện Phổi Quảng Ninh.

- Tên gói thầu: mua sắm vật tư y tế, hóa chất thông thường quý 4 năm 2025 và năm 2026 phục vụ hoạt động chuyên môn cho Bệnh viện Phổi Quảng Ninh.

- Nguồn vốn: Nguồn thu của đơn vị.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm thực hiện: Số 1, Ngõ 32, Đường Trần Phú, Phường Cao Xanh, Tỉnh Quảng Ninh.

- Địa điểm giao hàng: Số 1, Ngõ 32, Đường Trần Phú, Phường Cao Xanh, Tỉnh Quảng Ninh

2. Yêu cầu về kỹ thuật

# 2. 1. Yêu cầu chung

-  Hàng hoá phải được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam;

- Xuất xứ, mã hiệu, tên thương mại, phân loại A, B, C, D (theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế) của hàng hoá: yêu cầu Nhà thầu phải chào rõ ràng, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu của HSMT;

- Tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá: Phải tuân thủ theo các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ (Yêu cầu cụ thể nêu tại "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật").

- Hạn sử dụng: Theo qui định về hạn sử dụng tại mục E-CDNT 15.7;

- Nhãn hàng hoá: Theo đúng qui định của pháp luật về ghi nhãn hàng hoá;

- Nhà thầu phải chào toàn bộ các mặt hàng thuộc phạm vi cung cấp của các phần (lô) thuộc gói thầu.

- Đóng gói, bảo quản hàng hoá: Đóng gói và bảo quản hàng hoá theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất, ngoài ra việc đóng gói phải phù hợp với từng loại phương tiện vận chuyển để chuyển hàng hoá nhằm phòng ngừa mọi hư hỏng trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ và các tác động khác của môi trường.

- Nhà thầu phải điền đầy đủ thông tin vào bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu (Mẫu đính kèm).

- Trường hợp cần thiết chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp bản dịch tài liệu của hàng hóa từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với yêu cầu của E-HSMT, được dịch từ văn phòng dịch thuật hoặc tương đương hợp pháp.

Lưu ý: Theo quy định tại Điều 30 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc làm rõ hồ sơ dự thầu.

2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Hàng hóa dự thầu phải đáp ứng các yêu cầu trong bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật như sau:

- Hàng hóa dự thầu được đánh giá là đáp ứng Tiêu chuẩn về kỹ thuật khi có thông số, đặc tính kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn yêu cầu kỹ thuật trong Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật (Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu, catalogue…do nhà sản xuất phát hành để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa, dịch vụ liên quan).

- Hàng hóa dự thầu phải đạt các tiêu chuẩn chất lượng tương đương hoặc cao hơn yêu cầu tại Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật kèm tài liệu chứng minh, giải trình.

- Và đáp ứng các yêu cầu còn lại khác trong bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật.

BẢNG CHI TIẾT YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

| STT | Danh mục hàng hóa | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phim chụp X quang (35 x 43) cm | Thành phần, đặc tính kỹ thuật: Phim chụp X quang có kích thước (35x43) cm, tương thích với máy in phim Fujifilm (model: DryPix Plus và Drypix 7000), công nghệ ECO-Dry thân thiện môi trường. Cấu tạo gồm tối thiểu 03 lớp vỏ bảo vệ. Mật độ in tối đa 3.3. Yêu cầu chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | 100 tờ/hộp | Tờ | 400 |  |
| 2 | Phim chụp X quang (25 x 30) cm | Thành phần, đặc tính kỹ thuật: Phim chụp X quang có kích thước (25x30) cm, công nghệ ECO-Dry thân thiện môi trường. Cấu tạo gồm tối thiểu 03 lớp vỏ bảo vệ. Đặc tính kỹ thuật: Mật độ in tối đa 3.3. Yêu cầu chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | 150 tờ/hộp | Tờ | 600 |  |
| 3 | Bông y tế thấm nước | Thành phần: 100% bông xơ thiên nhiên. Đặc tính kỹ thuật: Màu trắng, không độc tố và không gây dị ứng; chất tan trong nước ≤ 0.5%; độ acid/kiềm trung tính. Yêu cầu chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | 1kg/gói | Kg | 100 |  |
| 4 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh | Thành phần: Chlorhexidine Digluconate 0.5% (v/v); Ethanol 80% (v/v); Isopropanol 7.2% (v/v); chất phụ gia dưỡng da. Đặc tính kỹ thuật: Diệt ≥ 99,99% 6 chủng vi sinh vật trong vòng 30 giây và 03 phút tiếp xúc; phù hợp cho vệ sinh tay thường quy và ngoại khoa. Yêu cầu chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Chai 500ml | Chai | 1.600 |  |
| 5 | Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế | Thành phần: Enzyme Protease subtilisin 5,0% (w/w); chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty alcohol alkoxylate 8,0% (w/w); chất bảo quản 0,035% (w/w); chất chống ăn mòn; dung môi. Đặc tính kỹ thuật: Làm sạch dụng cụ y tế; hiệu quả trên chất bẩn hữu cơ; pH 7–8 (ở 20 °C). Yêu cầu chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Chai 1 lít | Chai | 21 |  |
| 6 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao | Thành phần: Glutaraldehyde 2,55% (w/w); Đặc tính kỹ thuật: Hiệu quả khử khuẩn sau ≥10 phút ngâm; nồng độ tối thiểu có tác dụng 1,5% (w/w); dùng tối đa 30 ngày sau khi pha/đổ ra sử dụng. Yêu cầu chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Can 5 lít | Can | 60 |  |
| 7 | Viên nén khử khuẩn | Thành phần: Natri Troclosene (NaDCC). Đặc tính kỹ thuật: Viên nén tan trong nước tạo dung dịch khử khuẩn bề mặt/dụng cụ. Yêu cầu chất lượng: ISO 9001 hoặc tương đương. | 100 viên/hộp | Viên | 3.000 |  |
| 8 | Cồn 70 độ | Thành phần: - Ethanol: 68% – 72%. Đặc tính kỹ thuật: - Dạng lỏng, trong suốt. Yêu cầu chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Chai 500ml | Chai | 1.000 |  |
| 9 | Cồn 96 độ | Thành phần: - Ethanol ≥ 96%. Đặc tính kỹ thuật: - Dạng lỏng, trong suốt. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương | 30 lít/can | Lít | 300 |  |
| 10 | Cồn tuyệt đối | Thành phần: - Ethanol 99,8% Đặc tính kỹ thuật: - Dạng lỏng, trong suốt. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương | 1 lít/chai | Lít | 20 |  |
| 11 | Hoá chất xử lý nước thải | Thành phần: - Available Chlorine ≥ 90%. Đặc tính kỹ thuật: - pH dung dịch 1%: 2,7 – 3,3 - Độ ẩm ≤ 0,5%. | 50kg/thùng | Kg | 150 |  |
| 12 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ (Zavel) | Thành phần: - Hàm lượng Natri Hypochlorite (NaClO): ≥8,3%. Đặc tính kỹ thuật: - Có tính oxy hóa mạnh, khử khuẩn và tẩy rửa hiệu quả. | 20 lít/can | Lít | 2.500 |  |
| 13 | Băng cuộn y tế 10cm x 5m | Thành phần: - 100% cotton. - Không có tinh bột hoặc Dextrin. - Không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đặc tính kỹ thuật: - Dệt cotton, thấm hút cao. - Kích thước: 10cm x 5m. - Độ trắng ≥ 80%. - pH trung tính. - Chất tan trong nước < 0.5%. Yêu cầu chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | 10 cuộn/gói | Cuộn | 170 |  |
| 14 | Băng dính 5cm x 5m | Thành phần: - Chất liệu: vải Taffeta trắng, sợi cellulose; keo oxide kẽm không dung môi. Đặc tính kỹ thuật: - Lực dính 1,8–5,5 (N/cm) - Độ dính cao, dung nạp tốt cho da, có thể xé bằng tay. - Có kiểm tra vi sinh. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương | 1 cuộn/hộp | Cuộn | 1.000 |  |
| 15 | Gạc vô khuẩn 30cm x 40cm x 8 lớp | Thành phần: - Dệt từ sợi 100% cotton, độ thấm hút cao. - Không có tinh bột hoặc Dextrin. - Không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đặc tính kỹ thuật: - Chất tan trong nước: < 0.5%. - Độ pH: trung tính. - Độ trắng ≥ 80%. - Muối kim loại: không vượt hàm lượng cho phép. - Hàm lượng chất béo ≤ 0,5%. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương | 5 miếng/gói | Miếng | 800 |  |
| 16 | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp | Thành phần: - Dệt từ sợi 100% cotton, độ thấm hút cao. - Không có tinh bột hoặc Dextrin. - Không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đặc tính kỹ thuật: - Chất tan trong nước: < 0.5%. - Độ pH: trung tính. - Độ trắng ≥ 80%. - Muối kim loại: không vượt hàm lượng cho phép. - Hàm lượng chất béo ≤ 0,5%. - Kích thước 10cm x 10cm x 8 lớp, vô trùng. - Tiệt trùng bằng khí EO GAS Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương | 10 miếng/gói | Miếng | 20.000 |  |
| 17 | Gạc củ ấu sản khoa | Thành phần: - Dệt từ sợi 100% cotton, độ thấm hút cao. - Không có tinh bột hoặc Dextrin. - Không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đặc tính kỹ thuật: - Chất tan trong nước: < 0.5%. - Độ pH: trung tính. - Độ trắng ≥ 80%. - Muối kim loại: không vượt hàm lượng cho phép. - Hàm lượng chất béo ≤ 0,5%. - Kích thước 5cm x 5cm x 6 lớp vô trùng Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương | 10 miếng/gói | Miếng | 1.500 |  |
| 18 | Bơm tiêm nhựa 1ml | Thành phần: - Nhựa y tế nguyên sinh. Đặc tính kỹ thuật: - Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, khoảng chết ≤0,03 ml. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. - Không chứa DEHP, không độc, không gây sốt, không buốt. - Cỡ kim: 26G x 1/2'', 25G x 1'', 25G x 5/8''. - Vô trùng, tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Yêu cầu chất lượng: - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | 100 cái/hộp | Cái | 8.000 |  |
| 19 | Bơm tiêm nhựa 5ml | Thành phần: - Nhựa y tế nguyên sinh. Đặc tính kỹ thuật: - Đầu côn hoặc đầu xoắn. - Dung tích 5ml, Vạch chia độ tổng cộng 6ml, rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. - Không chứa DEHP, không độc, không buốt, không gây sốt. - Cỡ kim: 23G x 1'', 25G x 1'', 25G x 5/8''. - Vô trùng, tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Yêu cầu chất lượng: - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | 100 cái/hộp | Cái | 120.000 |  |
| 20 | Bơm tiêm nhựa 10ml | Thành phần: - Nhựa y tế nguyên sinh. - Đầu côn hoặc đầu xoắn. - Dung tích 10ml, Vạch chia độ tổng cộng 12ml, rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. - Không chứa DEHP, không độc, không buốt, không gây sốt. - Cỡ kim: 23G x 1'', 25G x 1'', 25G x 5/8''. Đặc tính kỹ thuật: - Vô trùng, tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Yêu cầu chất lượng: - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | 100 cái/hộp | Cái | 170.000 |  |
| 21 | Bơm tiêm nhựa 20ml | Thành phần: - Nhựa y tế nguyên sinh. - Xy lanh đầu côn lệch tâm. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. - Không chứa DEHP. - Cỡ kim: 23G x 1''. Đặc tính kỹ thuật: - Vô trùng, tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Yêu cầu chất lượng: - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | 50 cái/hộp | Cái | 4.000 |  |
| 22 | Bơm tiêm nhựa 50ml | Thành phần: - Nhựa y tế nguyên sinh. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. - Dung tích 50ml, Vạch chia độ tổng cộng 60ml. - Không độc, không buốt, không gây sốt, không DEHP. Đặc tính kỹ thuật: - Vô trùng, tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Yêu cầu chất lượng: - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | 25 cái/hộp | Cái | 2.000 |  |
| 23 | Bơm cho ăn 50ml | Thành phần: - Nhựa y tế nguyên sinh. - Pitton và xy lanh làm bằng nhựa PP. - Dung tích 50ml, Vạch chia độ tổng cộng 60ml. - Gioăng làm bằng chất liệu cao su. - Không độc. Đặc tính kỹ thuật: - Vô trùng, tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Yêu cầu chất lượng: - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | 25 cái/hộp | Cái | 250 |  |
| 24 | Bơm tiêm điện 100ml | Thành phần: - Xy lanh 100ml, tương thích với máy bơm tiêm cản quang Nemoto A-25/A-60 CT. - Dây nối áp lực cao 150cm. Đặc tính kỹ thuật: - Áp lực giới hạn: 350 psi. - Đóng gói khay nhựa với màng đậy. Yêu cầu chất lượng: - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | 50 cái/thùng | Cái | 200 |  |
| 25 | Kim cánh bướm các số | Kim 2 Cánh Bướm G23, G25 kim làm bằng chất liệu crom và niken tráng silicol, sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO bao bì có miếng giấy thoát khí 2x2 cm, dây nối có đường kính trong 1.13mm đường kính ngoài 2.62 mm dây nối cường lực không thay đổi tính chất vật lý và hóa học khi nhiệt độ môi trường thay đổi - ISO 13485 hoặc tương đương | 1 cái/túi | Cái | 10.000 |  |
| 26 | Kim lấy thuốc các số | Thành phần: - Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. - Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, có nắp chụp bảo vệ. - Thân kim nhẵn, tròn đều, đủ độ cứng cơ khí, không tạp chất bên trong, phủ Silicone. - Đốc kim có màu phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế. Đặc tính kỹ thuật: -Kích thước: 18Gx1½ - 26Gx1/2 Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 100 cái/hộp | Cái | 180.000 |  |
| 27 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số | Thành phần: - Đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo, gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau. - Kim luồn có cánh, có cửa hoặc không cửa bơm. - Đầu kim 3 mặt vát. - Catheter nhựa FEP-Teflon, có 4 đường cản quang ngầm. Đặc tính kỹ thuật: - Các cỡ Kim: Kim 18G, Kim 20, Kim 22G, Kim 24G. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 50 cái/hộp | Cái | 17.000 |  |
| 28 | Kim chọc dò tuỷ sống các số | Thành phần: - Mũi kim dạng Quincke point cải tiến, giảm thiểu tổn thương. - Hub trong suốt, thiết kế đặc biệt giúp nhận biết dịch não tủy thoát ra ngay lập tức. - Tay cầm nhiều rãnh gân chống trượt. - Thành kim mỏng hơn 30% so với thông thường. - Chiều dài kim: 90 mm; các số: 18G đến 29G. Đặc tính kỹ thuật: - Kim mỏng, giảm thời gian thực hiện thủ thuật, hạn chế biến chứng cho bệnh nhân. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương; CE hoặc tương đương; Xuất xứ G7 | 25 cái/hộp | Cái | 60 |  |
| 29 | Kim chọc dò (Kim luồn tĩnh mạch các số) | Thành phần: - Kim có chất liệu ethylene tetrafluoroethylene (ETFE), giảm sức cản khi thâm nhập. - Đầu catheter thuôn mượt, ôm sát thân kim, giảm đau và lực cản khi xuyên da. - Các cỡ: 14G - 24G, màu sắc khác nhau theo cỡ. - Kích thước cụ thể: 14G, 18G, 20G, 22G, 24G. Đặc tính kỹ thuật: - Catheter mượt, giảm sức cản, dễ luồn, giảm đau. - Màu sắc khác nhau giúp phân biệt cỡ kim. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương; CE hoặc tương đương. | 50 cái/ hộp | Cái | 400 |  |
| 30 | Kim Trocar catheter | Thành phần: - Chất liệu PVC không chứa DEHP. - Đầu catheter co nối giúp dễ dàng kết nối với chai dẫn lưu. - Một đầu có đánh số từ 5, 10, 15, 20 cm để xác định độ xâu khi chọc. - Các số FG: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Đặc tính kỹ thuật: Yêu cầu chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | 1 cái/túi | Cái | 220 |  |
| 31 | Dây truyền dịch | Thành phần: - Chất liệu PVC, làm bằng DEHT an toàn. - Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock. - Bầu đếm giọt 2 ngăn cứng – mềm. - Màng lọc dịch 15 µm. - Chiều dài dây 180 cm, đường kính trong 3 mm, đường kính ngoài 4.1 mm. Đặc tính kỹ thuật: - Chịu áp lực tối đa 2 bar. Yêu cầu chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | 100 bộ/thùng | Bộ | 3.500 |  |
| 32 | Dây truyền máu | Thành phần: - Dây truyền làm bằng nhựa dẻo không độc, mềm dẻo, đàn hồi tốt. - Bầu nhỏ giọt trong suốt. - Lưới lọc lỗ mắt 175–210 µm. - Chiều dài dây 160 cm. - Kim 18G, thành mỏng, phủ silicone đốc kim trong suốt. Đặc tính kỹ thuật: - Lưới lọc ngăn cản các huyết khối đã được hình thành vào trong tĩnh mạch Yêu cầu chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | 50 cái/hộp | Cái | 80 |  |
| 33 | Găng khám bệnh các cỡ | Thành phần: - Găng có bột chống dính. - Dùng trong y tế, bề mặt đầu ngón tay nhám. Đặc tính kỹ thuật: - Độ dày đơn lớp: 0,08 mm. - Kích thước: XS 70±10 mm; S 80±10 mm; M 95±10 mm; L 111±10 mm; XL ≥111 mm. - Chiều dài tối thiểu ≥220 mm Yêu cầu chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | 50 đôi/hộp | Đôi | 70.000 |  |
| 34 | Găng tay phẫu thuật các cỡ | Thành phần: - Cao su thiên nhiên. Đặc tính kỹ thuật: - Dày trung bình 0,15–0,20 mm. - Chiều dài trung bình 260-282 mm. - Chiều rộng lòng bàn tay: Size 6½: 83±5 mm; Size 7: 89±5 mm; Size 7½: 95±5 mm. - Lượng bột: max 80±20 mg/đôi Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 50 đôi/ hộp | Đôi | 5.000 |  |
| 35 | Dây nối bơm tiêm điện | Thành phần: - Chất liệu PVC, không chứa Latex. - Không chứa DEHP thay thế bằng DEHT an toàn. - Chiều dài: 75 cm - Đường kính trong 0,9 mm, đường kính ngoài 1,9 mm. Đặc tính kỹ thuật: - Tốc độ 0,9 ml/phút ở áp lực 2 bar, 40 độ. - Đầu nối Luer Lock. - Tiệt trùng EO Yêu cầu chất lượng: - Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | 1 cái/túi | Cái | 1.200 |  |
| 36 | Khoá 3 chạc không dây | Thành phần: - không chứa DEHP thay bằng DEHT an toàn. Đặc tính kỹ thuật: - Điều chỉnh dễ dàng khi xoay 45°, không trượt trong quá trình sử dụng. - Kết nối nhanh với kim luồn tĩnh mạch ngoại biên, trung tâm, hoặc hệ thống truyền tĩnh mạch. - Chịu áp lực tối đa 4 bar. - Thời gian sử dụng tối đa 96h. Yêu cầu chất lượng: - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | 1 cái/túi | Cái | 200 |  |
| 37 | Khoá 3 chạc có dây | Thành phần: - Khóa ba chạc kèm dây nối dài 25 cm. - Dây nối làm bằng nhựa nguyên sinh trong suốt, mềm dẻo. Đặc tính kỹ thuật: - Khóa ba chạc cho phép xoay 360°. - Có mũi tên trên thân khóa để chỉ hướng dòng chảy. - Đầu khóa Luer đáp ứng yêu cầu độ côn 6% theo tiêu chuẩn quốc tế. - Chịu áp suất thủy tĩnh tối đa 60 PSI. Yêu cầu chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | 500 cái/thùng | Cái | 40 |  |
| 38 | Canuyn (cannula) các số | Thành phần: - Sản xuất từ Polyethylene cao cấp, không độc hại, không gây dị ứng. - Bề mặt nhẵn, mịn. Đặc tính kỹ thuật: - Ống cong 30°, có chế độ hãm miệng. - Đảm bảo duy trì đường thở thông thoáng trong quá trình gây mê. - Tiệt trùng bằng khí EO Yêu cầu chất lượng: - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | 1 cái/túi | Cái | 100 |  |
| 39 | Sonde foley 2 đường các số | Thành phần: - Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên, phủ Silicon. - Không chứa DEHP. Đặc tính kỹ thuật: - 2 nhánh, van mềm, có các cỡ số từ 12 Fr đến 26 Fr. - Bóng dung tích 5 – 30 ml/cc. Yêu cầu chất lượng: - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | 1 cái/túi | Cái | 100 |  |
| 40 | Sonde dạ dày các số | Thành phần: - Nguyên liệu: Nhựa PVC hoặc tương đương. Đặc tính kỹ thuật: - Kích thước: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr. Yêu cầu chất lượng: - Đạt ISO 13485 hoặc tương đương. | 10 cái/túi | Cái | 100 |  |
| 41 | Sonde hút dịch các số | Thành phần: - Nguyên liệu: Nhựa PVC hoặc tương đương. - Phân biệt kích cỡ bằng màu sắc. Đặc tính kỹ thuật (theo size): - Size 12Fr - Size 14Fr - Size 16Fr - Size 18Fr Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 1 cái/túi | Cái | 700 |  |
| 42 | Dây thở oxy 2 đường trẻ em | Thành phần: - Nguyên liệu: PVC y tế nguyên sinh, không chứa DEHP. - Gồm: 01 ống dây chính, 02 ống dây phụ, 01 phễu (cổng kết nối), 02 nhánh. Đặc tính kỹ thuật: - Ống dây chính: màu xanh, mềm dẻo, chống vặn xoắn, bề mặt nhẵn bóng; thành trong có rãnh chống tắc nghẽn khí. - Ống dây phụ: màu xanh, mềm dẻo, nhẵn bóng; thành trong có rãnh chống tắc nghẽn khí. - Phễu: màu xanh, mềm dẻo, kết nối nhanh chóng và an toàn. - Kích thước: dây chính dài 1.530 mm; dây phụ dài 670 mm; tổng chiều dài 2.200 mm. Size: trẻ em Yêu cầu chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | 1 cái/túi | Cái | 230 |  |
| 43 | Dây thở oxy 2 đường các cỡ người lớn | Thành phần: - Nguyên liệu: PVC y tế nguyên sinh, không chứa DEHP. - Gồm: 01 ống dây chính, 02 ống dây phụ, 01 phễu (cổng kết nối), 02 nhánh. Đặc tính kỹ thuật: - Ống dây chính: màu xanh, mềm dẻo, chống vặn xoắn, bề mặt nhẵn bóng; thành trong có rãnh chống tắc nghẽn khí. - Ống dây phụ: màu xanh, mềm dẻo, nhẵn bóng; thành trong có rãnh chống tắc nghẽn khí. - Phễu: màu xanh, mềm dẻo, kết nối nhanh chóng và an toàn. - Kích thước: dây chính dài 1.530 mm; dây phụ dài 670 mm; tổng chiều dài 2.200 mm. Size: người lớn Yêu cầu chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | 1 cái/túi | Cái | 7.500 |  |
| 44 | Ống đặt nội khí quản có bóng các số | Thành phần: - làm bằng nhựa PVC y tế. - Có vạch cản quang xác định vị trí. Đặc tính kỹ thuật: - Đầu ống nhẵn, mềm. - Bóng thể tích lớn, áp lực thấp. - Có bộ nối tiêu chuẩn 15mm màu xanh, dày chắc, tháo lắp được. - Thân ống trong đầu tù, có đường cản quang màu xanh dọc thân. - Có đủ các cỡ từ 2.0 đến 8.5 mm Yêu cầu chất lượng: - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | 1 cái/túi | Cái | 100 |  |
| 45 | Sond hậu môn các số | Thành phần: - Làm bằng nhựa PVC. - Không độc hại, không gây kích ứng. Đặc tính kỹ thuật: - Chiều dài 40 cm. - Có đủ các size: 22, 24, 26, 28, 30. - Tiệt trùng bằng khí EO Yêu cầu chất lượng: - Đạt ISO 13485 hoặc tương đương. | túi 1 cái | cái | 50 |  |
| 46 | Dây dẫn áp lực (Tiêm thuốc cản quang) | Thành phần – Vật liệu: - Dây nối áp lực cao dùng cho máy bơm tiêm cản quang 1 nòng. Luer xoay. Đặc tính kỹ thuật: - Chiều dài: 150 cm. - Chịu áp lực tối đa: 350 psi. - Không chứa DEHP. - Tiệt trùng bằng khí EO. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương; CE hoặc tương đương. | 250 cái/thùng | Cái | 200 |  |
| 47 | Khẩu trang y tế | Thành phần: - Dây đeo bằng sợi polyester và spandex, độ giãn thun thoải mái, gắn chắc chắn 4 góc. - 03 lớp vải màu sắc đồng đều, không loang bẩn. - 01 thanh nẹp mũi bằng nhựa nguyên chất hoặc kẽm bọc nhựa. Đặc tính kỹ thuật: - Hiệu suất lọc khuẩn (BFE) ≥ 98%. - Hiệu suất lọc bụi, hạt (PFE) ≥ 98%. Yêu cầu chất lượng: - Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; CE hoặc tương đương. | 50 cái/gói/hộp | Cái | 70.000 |  |
| 48 | Khẩu trang N95 | Thành phần: - Vải SMS kháng khuẩn, vải không dệt, màng lọc kháng khuẩn. - Dây đeo bằng sợi polyester và spandex. - Thanh nẹp mũi: kẽm bọc nhựa, có tác dụng kẹp kín khẩu trang lên sống mũi. - Màu sắc: trắng. Đặc tính kỹ thuật: - Thiết kế: có các nếp gấp hình chữ V nhằm ôm kín khuôn mặt khi đeo. - Tiêu chuẩn hô hấp: Đạt tiêu chuẩn NIOSH N95. - Hiệu suất lọc vi khuẩn (BFE): ≥ 99,99%. - Độ vô khuẩn: đạt tiêu chuẩn EN 14683:2019. Yêu cầu chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | Túi 01 cái, hộp 30 cái | Cái | 10.000 |  |
| 49 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 2/0, dài 75 cm loại 1 | Thành phần: Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polyamide số 2/0, sợi chỉ dài ≥ 75cm. kim thân tam giác, độ cong kim 3/8 vòng tròn, dài ≥ 24mm. Yêu cầu chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | 12 sợi/hộp | Sợi | 400 |  |
| 50 | Lưỡi dao mổ sử dụng một lần các số | Thành phần: - Lưỡi dao mổ sử dụng một lần. - Chất liệu: thép carbon, không gỉ. Đặc tính kỹ thuật: - Các cỡ: số 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22. - Đóng gói vô trùng, sử dụng 1 lần. Yêu cầu chất lượng: - Đạt ISO 13485 hoặc tương đương; CE hoặc tương đương. | 100 cái/hộp | Cái | 300 |  |
| 51 | Điện cực tim người lớn | Đặc tính kỹ thuật: - Làm từ vật liệu PE-foam hoặc tương đương, độ bám dính an toàn. - Tương thích hầu hết với các loại cáp kết nối. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 50 cái/túi | Cái | 300 |  |
| 52 | Mask thở oxy người lớn | Thành phần: - Mặt nạ thở oxy kèm dây dẫn. - Làm từ nhựa PVC y tế, không mùi, mềm, không chứa DEHP. - Có màu trắng hoặc xanh, thành phần polyvinyl chloride. Đặc tính kỹ thuật: - Ống oxy dài 2.1 m. - Thiết kế lumen hình sao, giảm nguy cơ ngắt luồng khí khi dây xoắn. - Kích cỡ: người lớn. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | Túi 01 cái | Cái | 500 |  |
| 53 | Gel siêu âm | Thành phần: - Trong suốt, không màu hoặc màu xanh, không gây kích ứng da, không độc hại. Đặc tính kỹ thuật: - Không gây ăn mòn, không gây hại thiết bị. - Tương thích đầu dò siêu âm. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 5 lít/can | Lít | 25 |  |
| 54 | Giấy điện tim 6 cần | Thành phần: - Giấy chuyên dụng dùng cho máy điện tim 6 cần. Đặc tính kỹ thuật: - Kích thước: 110mm x 140mm. - Số tờ: ≥143 sheets/tập. - Dạng tập có dòng kẻ, in rõ ràng, dễ đọc kết quả. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 1 tập/túi | Tập | 500 |  |
| 55 | Ống chống đông Heparin | Thành phần: - Ống nhựa PP, kích thước (12 × 75) mm. - Nắp nhựa màu đen. - Hóa chất chống đông: Lithium Heparin. Đặc tính kỹ thuật: - Dung tích: 2 mL. Yêu cầu chất lượng: - Sản xuất theo ISO 13485 hoặc tương đương. | 100 ống/khay | Ống | 45.000 |  |
| 56 | Ống chống đông EDTA K2 | Thành phần: - Kích thước ống: (12 × 75) mm hoặc (13 × 75) mm. - Nắp nhựa màu xanh dương. - Hóa chất chống đông từ 6 – 8 giờ. - Dung tích: 2 mL. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 100 cái/khay | Cái | 41.000 |  |
| 57 | Ống ngậm miệng đo chức năng hô hấp | Thành phần – Vật liệu: - Làm bằng giấy, hình trụ, kích thước Ø24mmx75mm. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 100 ống/hộp | Ống | 1.500 |  |
| 58 | Phin lọc máy thở | Thành phần: - Chất liệu nhựa tổng hợp y tế. Đặc tính kỹ thuật: - Đường kính trong đầu cắm máy: 45.5 mm. - Đường kính ngoài đầu cắm máy: 48 mm. - Đường kính ngoài đầu cắm bệnh nhân: 29.5 mm. - Hiệu quả lọc khuẩn: 99.99% - Trở kháng: 12 Pa tại 30 L/phút. Yêu cầu chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | 1 cái/ 1túi/ 100 cái/thùng | Cái | 12.000 |  |
| 59 | Mũ phẫu thuật | Thành phần: - Làm từ vải không dệt Polypropylene cao cấp dạng xếp, không thấm nước. - Thun mềm, 2 sợi chắc chắn, ôm khít vòng đầu. - Màu xanh đồng đều, không loang bẩn, không dính tạp chất. - Không gây kích ứng da. Đặc tính kỹ thuật: - Trọng lượng: 2.9 – 3.8 g/cái. - Độ co giãn tốt. Yêu cầu chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | 1 cái/ gói; 100 cái/túi | Cái | 12.000 |  |
| 60 | Ống tráng Natricitrat | Thành phần – Vật liệu: - Kích thước: (12 × 75) mm. - Chất liệu: Nhựa PP y tế hoặc tương đương - Nắp nhựa màu xanh lá. - Hóa chất: Trisodium Citrate 3.8%. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 100 ống/khay | Cái | 4.500 |  |
| 61 | Đầu côn vàng | Thành phần: - Chất liệu: nhựa PP. Đặc tính kỹ thuật: - Thiết kế phù hợp với các loại pipet trên thị trường, ôm khít đầu pipet. Yêu cầu chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | 1000 cái/túi | Cái | 1.000 |  |
| 62 | Băng keo thử nhiệt hấp ướt | Thành phần: - Giấy y tế, keo Acrylic, chỉ báo hơi nước. Đặc tính kỹ thuật: - Kích thước: ≥(18 mm × 55 m) - Chỉ thị màu từ vàng sang đen khi hấp ướt. - Nhiệt độ khử trùng: 121°C hoặc 134°C. - Sức mạnh lột ≥ 4 N/25 mm. - Cường độ chịu kéo ≥ 50 N/25 mm. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 1 Cuộn/túi | Cuộn | 50 |  |
| 63 | Túi đựng nước tiểu | Thành phần: - Làm bằng vật liệu nhựa hoặc tương đương - Túi nước tiểu dung tích ≥2000ml. Dây dài ≥90cm, van đáy chữ T, có van chống trào ngược, có lỗ và dây treo túi, bảng ghi thông tin bệnh nhân. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 1 cái/ túi; 200 cái/thùng | Túi | 100 |  |
| 64 | Đè lưỡi gỗ | Thành phần: - Gỗ tự nhiên, không cong vênh. Đặc tính kỹ thuật: - Kích thước (150 × 20 × 2) mm. Yêu cầu chất lượng: - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (EO). | 100 cái/hộp | Cái | 1.200 |  |
| 65 | Dây Garo | Thành phần – Vật liệu: - Thun, chất liệu cao su co giãn tốt. - Băng gai dính 2 đầu. Đặc tính kỹ thuật: - Lực kéo đứt ≥ 100 N. - Độ dãn dài tương đối ≥ 75%. - Khả năng bám dính của băng gai ≥ 5 N. - Độ bền miếng dán ≥ 100 lần. - Mật độ đường may ≥ 3 mũi/cm. - Kích thước: 2,5 cm ± 0.5 cm × 30 cm ± 2 cm. Yêu cầu chất lượng: - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Túi 10 cái | Cái | 350 |  |
| 66 | Pipet nhựa vô trùng | Thành phần – Vật liệu: - Nhựa nguyên sinh - Dung tích ≥3ml Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 100 cái/ túi; 500 cái/thùng | Cái | 10.000 |  |
| 67 | Que thử đường huyết | Thành phần: - Đầu thử đường huyết đóng gói riêng biệt, có màng phim bảo quản. Đặc tính kỹ thuật: - Tương thích máy Medisafe. Yêu cầu chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | 30 que/hộp | Que | 500 |  |
| 68 | Ống đo tốc độ máu lắng | Thành phần: - Thân ống làm bằng thủy tinh, nắp cao su màu đen. - Hóa chất: 0.32 ml Natri Citrate 3.2%. Đặc tính kỹ thuật: - Kích thước (8 × 120) mm, thể tích mẫu 1,28 mL. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | Gói 100 ống | Gói | 15 |  |
| 69 | Mask thở oxy trẻ em | Thành phần: - Mặt nạ thở oxy kèm dây dẫn. - Làm từ nhựa PVC y tế, không mùi, mềm, không chứa DEHP. - Có màu trắng hoặc xanh, thành phần polyvinyl chloride. Đặc tính kỹ thuật: - Ống oxy dài 2.1 m. - Thiết kế lumen hình sao, giảm nguy cơ ngắt luồng khí khi dây xoắn. - Kích cỡ: trẻ em (nhi) Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 1 cái/túi | Cái | 90 |  |
| 70 | Đầu côn xanh | Thành phần: - Chất liệu: nhựa PP Đặc tính kỹ thuật: - Thiết kế phù hợp các loại pipet, ôm khít đầu pipet. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 500 cái/túi | Cái | 1.000 |  |
| 71 | Nước cất | Thành phần: - Nước cất 2 lần, trong suốt, không màu, không mùi. Đặc tính kỹ thuật: - Dùng trong phòng thí nghiệm, pha chế thuốc,thuốc uống, biệt dược, rửa dụng cụ y tế, rửa vết thương. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | Can 30 lít | Lít | 3.000 |  |
| 72 | Gel bôi trơn | Thành phần: - Trong suốt, không màu, không mùi. - Thành phần chính: Nước cất, Hydroxy ethyl cellulose, Glycerin, Sodium benzoat… Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | Tuýp/hộp | tuýp | 55 |  |
| 73 | Tuýp nhựa trắng có nắp (ống nghiệm) | Thành phần: - Ống nghiệm có dung tích 5 mL có nắp, kích thước 12×75 mm. - Sử dụng nhựa trung tính, không phản ứng với hóa chất bên trong. Đặc tính kỹ thuật: - Thành ống trong, chịu được các hóa chất thông thường. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 500 cái/túi | Cái | 2.000 |  |
| 74 | Ống fancol 15ml (ống ly tâm) | Thành phần: - Ống làm từ nhựa PP, HDPE. Đặc tính kỹ thuật: - Chịu lực ly tâm 6.000 vòng/phút. - Thể tích 15 mL. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 100 cái/túi | Cái | 1.500 |  |
| 75 | Ống fancol 50ml (ống ly tâm) | Thành phần: - Ống làm từ nhựa PP, HDPE. Đặc tính kỹ thuật: - Chịu lực ly tâm 6.000 vòng/phút. - Thể tích 50 mL. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 50 cái/túi | Cái | 20.000 |  |
| 76 | Cốc đựng bệnh phẩm | Thành phần: - Cốc có thân lọ hình trụ làm từ nhựa PS (Polystyrene) hoặc PP (Polypropylene; có nắp đậy. - Có thìa bên trong cho lọ đựng phân. Đặc tính kỹ thuật: - Thân lọ và nắp kín khít, đảm bảo an toàn mẫu khi vận chuyển. - Thể tích ≥ 50ml Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 100 cái/Túi | Cái | 35.000 |  |
| 77 | Hộp lồng vô khuẩn | Thành phần: - Hộp lồng làm từ nhựa PS tinh khiết, trong suốt. Đặc tính kỹ thuật: - Kích thước: đường kính 90 mm. - Dùng trong nuôi cấy tế bào. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương | 10 cái/túi | Cái | 3.500 |  |
| 78 | Que cấy vi sinh. | Thành phần: - Que cấy làm từ nhựa HIPS chánh phẩm. - Đầu que cấy 1 µL. Đặc tính kỹ thuật: - Thể tích đầu que cố định 1 µL, phù hợp nuôi cấy vi sinh. - Tiệt trùng bằng tia gamma. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 2 cái/túi | Cái | 1.000 |  |
| 79 | Lam kính mài 1 cạnh | Thành phần: - Chất liệu kính Soda vôi. - Kích thước: (25,4 × 76,2) mm; độ dày: 1,0mm – 1,2 mm. Đặc tính kỹ thuật: - Mài mờ một đầu, bề mặt phẳng, không mốc. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | Hộp 72 cái | Cái | 50.400 |  |
| 80 | Lamen | Thành phần: - Chất liệu thủy tinh borosilicate kháng hóa chất lớp thủy phân đầu tiên, trong suốt. - Tiêu bản hình vuông, kích thước (22 × 22) mm. Đặc tính kỹ thuật: - Độ dày: 0.13mm – 0.16 mm. - Có thể quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 100 cái/hộp | Cái | 1.000 |  |
| 81 | Dây máy thở dùng 1 lần | Thành phần – Vật liệu: - Chất liệu: PVC không độc hại hoặc vật liệu tương thích sinh học. - Bao gồm: • 1 đoạn dây dài 160 cm (±5%) gồm 02 bẫy nước. • 1 đoạn dây dài 60 cm (±5%) nối bình làm ẩm. • 1 cút chữ Y, 2 cút thẳng. Đặc tính kỹ thuật: - Dây và các phụ kiện đạt chuẩn tránh rò rỉ, tương thích với máy thở. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 1 bộ/túi | Chiếc | 200 |  |
| 82 | Cloramin B | Thành phần – Vật liệu: - Dạng bột mịn màu trắng, hàm lượng Active chlorine 25-29%, hàm lượng NaOH tối đa 0,8% Đặc tính kỹ thuật: - Dạng bột tinh thể, tan trong nước, hiệu quả diệt khuẩn cao. | 25kg/thùng | Kg | 625 |  |
| 83 | Mask oxy có túi | Thành phần: - Nhựa PVC y tế nguyên sinh hoặc tương đương Đặc tính kỹ thuật: - Có túi oxy đi kèm, bề mặt nhãn mịn, không gây dị ứng, không gây tổn thương da. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 1 cái/túi | Cái | 30 |  |
| 84 | Kim lấy mẫu thử đường huyết mao mạch | Đặc tính kỹ thuật: - Đầu kim hình ống rỗng, cắt vát, không gây đau cho người dùng. Yêu cầu chất lượng: - Sản phẩm tiệt trùng, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | 30 cái/hộp | Cái | 200 |  |
| 85 | Ambu thổi ngạt các cỡ | Thành phần: - Nhựa PVC. Đặc tính kỹ thuật: - Sơ sinh: Thể tích khí bơm/lần: 150 mL; bóng Ambu 340/250 mL; kích thước 225 × 85 mm; trọng lượng 350 g; van giới hạn áp suất 40 cmH2O; van bệnh nhân 7 mL; thể tích lưu trữ 1600/600 mL. - Trẻ em: Thể tích khí bơm/lần: 350 mL; bóng Ambu 680 mL; kích thước 262 × 105 mm; trọng lượng 410 g; van giới hạn áp suất 40 cmH2O; van bệnh nhân 7 mL; thể tích lưu trữ 1600 mL. - Người lớn: Thể tích khí bơm/lần: 800 mL; bóng Ambu 1630 mL; kích thước 325 × 132 mm; trọng lượng 600 g; van giới hạn áp suất 60 cmH2O; van bệnh nhân 7 mL; thể tích lưu trữ 2000 mL. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 1 bộ/hộp 20 cái/thùng | Bộ | 10 |  |
| 86 | Huyết áp người lớn (không bao gồm ống nghe) | Thành phần: - Quả bóp bằng cao su. - Van xả khí mạ crom. - Mặt đồng hồ làm bằng kính chịu lực cao cấp. Đặc tính kỹ thuật: - Vạch chia 20–30 mmHg. - Độ chính xác: Huyết áp ±3 mmHg hoặc ±2%, nhịp tim ±5% - Giới hạn đo: Huyết áp 0–280 mmHg, nhịp tim 40–180 nhịp/phút. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 1 bộ/hộp | Bộ | 20 |  |
| 87 | Tinh dầu xả | Thành phần – Vật liệu: - Chất lỏng, màu vàng, mùi đặc trưng của dầu sả. - Tinh khiết, giữ mùi tự nhiên của sả. - Thành phần hoá học chính: citral 60-80% | Chai 500ml | Chai | 200 |  |
| 88 | Mặt nạ ( Mastk) khí dung các loại, các cỡ | Thành phần: - Chất liệu nhựa PVC (mặt nạ và ống thở oxy), Polyvinyl chloride (buồng phun khí dung) không độc hại, không mùi. - Dây đeo co giãn, chiều dài dây nối 2 hoặc 2.1 m. - Không chứa DEHP. - Gồm các cỡ: nhi, người lớn. Đặc tính kỹ thuật: - Che phủ kín mặt, khít với mũi và miệng. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 1 cái/túi | Cái | 4.000 |  |
| 89 | Giấy điện tim 12 cần | Thành phần: - Giấy dùng cho máy điện tim 12 cần. Kích thước: 210 × 280 mm, ≥200 tờ/tập. Đặc tính kỹ thuật: - Dòng kẻ rõ ràng, đảm bảo đọc được tín hiệu điện tim. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 1 tập/túi | Tập | 10 |  |
| 90 | Dây truyền dịch có kim cánh bướm | Thành phần: - Dây dẫn dài 1500 mm, nhựa PVC tráng silicone, đàn hồi cao. - Cổng tiêm thuốc chữ Y; bầu đếm giọt ≥ 8.5 mL. - Kim cánh bướm các cỡ, đầu nối kim có Luer lock. - Màng lọc dịch 15 µm. Đặc tính kỹ thuật: - Đường kính ngoài 14.2 – 14.5 mm, dài 45 mm, thành ống dày 0.9 mm. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 1 bộ/túi | Bộ | 16.000 |  |
| 91 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 4/0, dài 75 cm loại 1 | Thành phần: - Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide số 4/0, dài ≥75 cm; Kim tam giác 3/8C dài ≥19 mm, Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 12 sợi/hộp | Sợi | 24 |  |
| 92 | Sonde hút đờm kín | Thành phần: - Van điều khiển hút đóng/mở khóa. - Lớp vỏ TPU bảo vệ ống thông mềm, không DEHP. - Loại khóa tự động sử dụng 72h. - Đầu nối ống nội khí quản/ống mở khí quản: 14FR màu xanh lá, dùng cho người lớn. - Chiều dài 600 mm, đường kính ngoài 4.7 mm. Đặc tính kỹ thuật: - Hút đờm kín, an toàn, dễ thao tác. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 1 cái/túi | Cái | 130 |  |
| 93 | Catheter 3 nòng | Thành phần : - Catheter 3 nòng 7F x 20 cm (18Ga,18Ga,16Ga), polyurethane có cản quang, đầu mềm. - Dây nối dài, kẹp dây, cánh tiêm. - Dây dẫn đường kim loại/Nitinol mềm dẻo, đầu chữ J, 0.035” x 60 cm. - Kẹp catheter, kim dẫn đường sắc bén 18G x 6.5 cm (Introducer Needle). - Bơm tiêm 5 mL, 3 kẹp, 1 nong bằng nhựa 8F x 10 cm (Vessel dilator). - 03 nắp bảo vệ, 01 kim tiêm, dao mổ số 11. Đặc tính kỹ thuật: Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | Túi 01 bộ | Bộ | 40 |  |
| 94 | Kim sinh thiết xuyên thành các số | Thành phần : - Kim gồm 3 bộ phận: 01 kim dẫn đường, 01 kim sinh thiết, 01 khóa an toàn. - Tay cầm bằng nhựa; thân kim thép không gỉ, có đánh dấu chiều sâu. - Kênh hút dịch tùy chọn. - Hai nấc chức năng lấy mẫu: 11 mm và 22 mm. - Đường kính kim: 14/16/18/20G; chiều dài kim: 90/130/160/220 mm. Đặc tính kỹ thuật: - Luồn kim chính xác, lấy mẫu an toàn. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 1 cái/túi | Cái | 3 |  |
| 95 | Que chỉ thị hóa học dùng cho máy tiệt trùng hơi nước | Thành phần : - Giấy y tế, chỉ báo hóa học nền nước. Đặc tính kỹ thuật: - Chuyển màu từ vàng sang đen khi khử trùng bằng hơi nước. - Nhiệt độ khử trùng: 121°C hoặc 134°C. - Kích thước: 15 mm x 100 mm. | 200 cái / hộp/ túi | Túi | 2 |  |
| 96 | Lọc khuẩn | Đặc tính kỹ thuật: - Trọng lượng nhẹ - Thể tích sử dụng: ≥ (250 – 1500) ml. - Hiệu quả lọc 99,9%. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 1 cái/túi | cái | 100 |  |
| 97 | (Phin) Lọc vi khuẩn và virus không DEHP, có 3 chức năng có tích hợp cổng đo C02 cho người lớn | Thành phần : - Vỏ: Nhựa PP y tế, không Latex, không DEHP. - Filter: Giấy kèm màng lọc. - Tích hợp cổng đo CO₂. Đặc tính kỹ thuật: - Tidal volume: 150–1500 ml. - Độ ẩm thất thoát: 34.1 mg H₂O/lít khí. - Trở kháng: 1,05 cm H₂O @ 30 L/phút. - Hiệu quả lọc vi khuẩn: 99,99%. - Hiệu quả lọc virus: 99,99%. - Khối lượng: 25 g. Yêu cầu chất lượng: - ISO 13485 hoặc tương đương. | 1 cái/ túi | cái | 100 |  |
| 98 | Giấy in nhiệt máy đo chức năng hô hấp | Thành phần: Giấy trắng mịn, dạng cuộn. Đặc tính kỹ thuật: Kích thước 11 cm phù hợp với các máy đo chức năng hô hấp. | Túi 5 cuộn | Cuộn | 130 |  |
| 99 | Đầu nối nội khí quản - máy thở ( sâu máy thở) | Thành phần: Nhựa y tế, Đặc tính kỹ thuật: Đầu nối 15F-22M phù hợp với các loại máy thở. Chiều dài 15 cm Yêu cầu chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | 01 cái/túi | Chiếc | 130 |  |
| 100 | Giấy in siêu âm | Thành phần : Giấy cuộn 5 lớp. Đặc tính kỹ thuật: Kích thước 110 mm x 20 m, độ dày 74 µm, mật độ quang nền (O.D) tối đa 0,08, mật độ cao (Dmax) 2,1, độ sáng ≥ 90%, trọng lượng cơ bản 68,4 g/m². Độ phân giải và khả năng in tốt. Tương thích với máy in siêu âm Sony | 10 cuộn/hộp | Cuộn | 30 |  |
| 101 | Dây dẫn áp lực 2 nòng (Tiêm thuốc cản quang) | Thành phần : Dây nối chữ Y 2 nòng, tương thích với máy bơm tiêm cản quang 2 nòng, không chứa DEHP. Đặc tính kỹ thuật: Chiều dài 150 cm, áp lực tối đa 350 psi. Yêu cầu chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | túi/ 1 cái | Chiếc | 10 |  |
| 102 | Bơm tiêm điện 200ml | Thành phần : Xi lanh 200 mL dùng cho máy bơm cản quang. Đặc tính kỹ thuật: Bộ gồm 02 xi lanh 200 mL, 01 dây nối áp lực cao chữ T dài 150 cm với 2 đầu lấy thuốc. Áp lực giới hạn 350 psi. Yêu cầu chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | hộp 1 cái; 20 bộ/ thùng | Cái | 10 |  |
| 103 | Nến đúc tinh khiết | Thành phần – Vật liệu: Hợp chất Parafin tinh khiết và polymer nhựa, không chứa Dimethyl sulfoxide. Đặc tính kỹ thuật: nhiệt độ tan chảy 52°C – 62°C. Yêu cầu chất lượng: ISO 13485:2016. | 1 kg/ túi | Túi | 10 |  |

Lưu ý:

+ Đạt chứng nhận FDA (Food and Drug Administration) được hiểu là sản phẩm được Cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ cấp hoặc chấp nhận được phép lưu hành tại Hoa Kỳ.

+ Đạt chứng nhận CE là có chứng nhận EC Certificate hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 93/42/EEC hoặc chứng nhận EU Quality Management System certificate (MDR) của hàng hóa hoặc loại hàng hóa dự thầu còn hiệu lực.

+ G7 gồm các nước: Canada , Pháp , Đức , Ý , Nhật Bản , Vương quốc Anh, Hoa Kỳ.

+ Châu Âu gồm các nước: Áo, Ba Lan, Bỉ, Bồ Đào Nha, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ireland, Latvia, Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Phần Lan, Pháp, România, Síp, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Ý.

- Tài liệu kỹ thuật để chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được chấp nhận trong phần này: hồ sơ, ảnh chụp, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng của hàng hóa do nhà sản xuất phát hành.

- Nếu tài liệu kỹ thuật hàng hóa dự thầu do nhà sản xuất phát hành là tiếng Anh thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt. Nhà thầu phải đảm bảo tính trung thực và chịu trách nhiệm về nội dung giữa bản dịch và bản chính. Trong trường hợp bên mời thầu nghi ngờ có sự khai khác giữa bản dịch và bản chính thì bên mời thầu sẽ đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị dự thầu dựa vào bản chính.

- Nếu tài liệu kỹ thuật hàng hóa dự thầu do nhà sản xuất phát hành không phải là tiếng Anh thì bản dịch tiếng Việt kèm theo phải là bản dịch đã được chứng thực hoặc công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền.

- Trong trường hợp bên mời thầu cần làm rõ thêm thông tin về thông số kỹ thuật của hàng hóa thì bên mời thầu sẽ thực hiện việc truy xuất thông tin về hàng hóa đó theo thứ tự ưu tiên: (1) trên trang web của Bộ Y tế (https://imda.moh.gov.vn/), (2) trang web chính thức của nhà sản xuất hàng hóa (nếu không có thông tin trên trang web của Bộ Y tế). Khi có sự sai khác về thông số kỹ thuật giữa tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT với một trong hai nguồn thông tin trên thì Bên mời thầu sẽ yêu cầu nhà thầu giải thích sự sai khác đó.

- Bất kì danh từ riêng, kí hiệu riêng, thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật" chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, thông số, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Nhà thầu có thể lựa chọn hàng hóa dự thầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, chất liệu, tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu tại "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật" (kèm theo tài liệu chứng minh).

2.3. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu phải cam kết các nội dung sau:

+ Giao thành nhiều đợt theo yêu cầu của chủ đầu tư.

+ Thực hiện việc cung ứng hàng hoá đảm bảo chất lượng trong vòng ≤ 05 ngày kể từ khi nhận được đơn đặt hàng.

+ Đáp ứng cung ứng hàng đột xuất trong vòng ≤ 48 giờ.

+ Trong vòng ≤ 03 ngày kể từ khi nhận được thông báo của người sử dụng về những lô hàng không đảm bảo chất lượng, nhà thầu phải thu hồi và thay thế bằng hàng hóa khác đáp ứng đúng chất lượng theo yêu cầu.

+ Hàng hóa mới 100%, còn tối thiểu 2/3 hạn sử dụng của hàng hóa theo quy định của nhà sản xuất khi bàn giao nghiệm thu.

+ Đáp ứng phạm vi cung cấp, tiến độ cung cấp, địa điểm cung cấp theo yêu cầu của E-HSMT.

+ Chịu trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn sử dụng và xử lý các sự cố thông thường cho cán bộ vận hành đến thành thạo (trong trường hợp chủ đầu tư yêu cầu).

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thông tin của hàng hóa vào "Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu" và "Bảng kê khai đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu" dưới đây:

## BẢNG KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

Gói thầu: .........................................

| STT | Tên hàng hóa | Tên Thương mại, ký mã hiệu | Hãng /Nước chủ sở hữu (nếu có) | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Phân loại TTBYT (A,B,C,D) | Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá chào thầu (vnđ) | Thành tiền (vnđ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

| Ghi chú: Cột 7 và 8 là những thông tin kê khai cho hàng hóa là trang thiết bị y tế. Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu đính kèm trong E-HSDT để chứng minh các thông tin nhà thầu đã kê khai. | ....................., ngày.........tháng..........năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

# BẢNG KÊ KHAI CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

Gói thầu: ............................................

| STT | Tên hàng hóa | Tên Thương mại, ký mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất | Đơn vị tính | Cấu hình, thông số kỹ thuật trong E-HSMT | Cấu hình, thông số kỹ thuật hàng hóa đáp ứng | Vị trí thông chứng minh thông số kỹ thuật (tài liệu nào, mục nào, trang nào) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

| (Lưu ý: - Đối với danh mục gồm nhiều chi tiết hợp thành nhà thầu phải chào cụ thể các thông tin ký mã hiệu của từng chi tiết và tài liệu chứng minh nằm ở mục, trang nào. - Tại cột 7: nêu rõ tại tài liệu nào, mục nào, trang nào) | ....................., ngày.........tháng..........năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |