## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

˗ Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Mỏ Vàng.

- Dự toán mua sắm: Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, hỗ trợ chuyển đổi nghề thuộc Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn xã Mô Vàng năm 2025.

- Tên gói thầu: Mua sắm hàng hoá.

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày.

˗ Địa điểm thực hiện: xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc hợp pháp theo Luật định.

- Cung cấp tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng của hàng hóa khi có yêu cầu của Bên mời thầu.

- Cử cán bộ hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn để thực hiện dự án trong suốt quá trình thực hiện gói thầu.

- Nhà thầu phải cam kết các yêu cầu về đóng gói, vận chuyển và lắp đặt: Đóng gói, vận chuyển và lắp đặt tất cả các hàng hóa đến từng hộ dân, phải theo đúng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng và của nhà sản xuất.

- Chịu hoàn toàn chi phí thuê đơn vị có chức năng kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa trước khi bàn giao nếu có yêu cầu của đơn vị thụ hưởng.

- Thu hồi, đổi trả hàng hoá trong trường hợp hàng hoá đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, không sử dụng được hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của chủ đầu tư;

- Nhà thầu phải cam kết giá chào thầu của nhà thầu đã bao gồm các loại chi phí liên quan như: Tập huấn chuyển giao việc quản lý, công nghệ; chi phí vận chuyển, bảo hành, bảo trì..., thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Nhà thầu phải cam kết bảo hành các sự cố đột xuất: Khi nhận được thông tin hàng hóa có sự cố, nhà thầu sẽ có mặt trong thời gian 24 giờ với đầy đủ hàng hóa thay thế. Toàn bộ các chi phí cho việc bảo hành hàng hóa trong gói thầu (trường hợp lỗi kỹ thuật hoặc lỗi do nhà sản xuất) do nhà thầu chịu.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

| STT | Danh mục hàng hoá | Thông số kỹ thuật tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bồn nước Inox đứng 1000L | Hạng mục Thông số Cấu tạo thân bồn inox 430 Đầu chụp bồn inox 430 Độ dày thân bồn 0.4 mm Đường kính bồn 940 mm Chiều cao bồn 1430 mm Đường nước vào Bắt ren 27 Đường nước ra Bắt ren 49 Đường nước xả đáy Bắt ren 27 Đường thông hơi Bắt ren 27 Bồn inox có khả năng chịu ảnh hưởng thời tiết vượt trội, duy trì độ bóng và độ sáng cao ngay cả khi đặt ngoài trời trong điều kiện khắc nghiệt (nắng gắt, mưa axit, hơi muối, độ ẩm cao). Bề mặt sản phẩm không bị thay đổi màu sắc, không xỉn màu, giữ nguyên trạng thái trong suốt vòng đời sử dụng. Bề mặt inox được kiểm chứng thông qua thử nghiệm gia tốc thời tiết 288 giờ theo tiêu chuẩn ASTM G154-23, đảm bảo: - Độ bóng bề mặt không suy giảm vượt mức cho phép, - Không xuất hiện rạn nứt, phai màu, ăn mòn, - Không có các dấu hiệu lão hóa bất thường. Sản phẩm được sản xuất và quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015, có giấy chứng nhận hợp lệ do tổ chức đánh giá độc lập cấp. Chân bồn inox được thiết kế chắc chắn, bền vững, không xuất hiện vết gỉ đỏ khi thử nghiệm theo tiêu chuẩn ăn mòn sương muối ISO 9227:2017. Kết quả thử nghiệm phải được kiểm nghiệm và xác nhận tại phòng thí nghiệm VILAS đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 hoặc tương đương, đảm bảo độ tin cậy của phép thử. |
| 2 | Bồn nước Inox đứng 1500L | Thông số bồn 1500L Thân bồn bằng vật liệu inox 430 hoặc tương đương Đầu chụp bằng vật liệu inox 430 hoặc tương đương Đường kính thân bồn: 1160 mm Chiều cao thân bồn: 1470 mm Chiều cao chân bồn: 350 mm Chiều rộng cả chân: 1220 mm Đường nước vào, đường xả đáy: phi 27 mm. Bồn inox có khả năng chịu ảnh hưởng thời tiết vượt trội, duy trì độ bóng và độ sáng cao ngay cả khi đặt ngoài trời trong điều kiện khắc nghiệt (nắng gắt, mưa axit, hơi muối, độ ẩm cao). Bề mặt sản phẩm không bị thay đổi màu sắc, không xỉn màu, giữ nguyên trạng thái trong suốt vòng đời sử dụng. Bề mặt inox được kiểm chứng thông qua thử nghiệm gia tốc thời tiết 288 giờ theo tiêu chuẩn ASTM G154-23, đảm bảo: - Độ bóng bề mặt không suy giảm vượt mức cho phép, - Không xuất hiện rạn nứt, phai màu, ăn mòn, - Không có các dấu hiệu lão hóa bất thường. Sản phẩm được sản xuất và quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015, có giấy chứng nhận hợp lệ do tổ chức đánh giá độc lập cấp. Chân bồn inox được thiết kế chắc chắn, bền vững, không xuất hiện vết gỉ đỏ khi thử nghiệm theo tiêu chuẩn ăn mòn sương muối ISO 9227:2017. Kết quả thử nghiệm phải được kiểm nghiệm và xác nhận tại phòng thí nghiệm VILAS đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 hoặc tương đương, đảm bảo độ tin cậy của phép thử. |
| 3 | Bồn nước Inox đứng 2000L | Thông số bồn 2000L Thân bồn bằng vật liệu inox 430 hoặc tương đương Đầu chụp bằng vật liệu inox 430 hoặc tương đương Đường kính thân bồn: 1360 mm Chiều cao thân bồn: 1470 mm Chiều cao chân bồn: 350 mm Đường nước vào, đường xả đáy: phi 27 mm Bồn inox có khả năng chịu ảnh hưởng thời tiết vượt trội, duy trì độ bóng và độ sáng cao ngay cả khi đặt ngoài trời trong điều kiện khắc nghiệt (nắng gắt, mưa axit, hơi muối, độ ẩm cao). Bề mặt sản phẩm không bị thay đổi màu sắc, không xỉn màu, giữ nguyên trạng thái trong suốt vòng đời sử dụng. Bề mặt inox được kiểm chứng thông qua thử nghiệm gia tốc thời tiết 288 giờ theo tiêu chuẩn ASTM G154-23, đảm bảo: - Độ bóng bề mặt không suy giảm vượt mức cho phép, - Không xuất hiện rạn nứt, phai màu, ăn mòn, - Không có các dấu hiệu lão hóa bất thường. Sản phẩm được sản xuất và quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015, có giấy chứng nhận hợp lệ do tổ chức đánh giá độc lập cấp. Chân bồn inox được thiết kế chắc chắn, bền vững, không xuất hiện vết gỉ đỏ khi thử nghiệm theo tiêu chuẩn ăn mòn sương muối ISO 9227:2017. Kết quả thử nghiệm phải được kiểm nghiệm và xác nhận tại phòng thí nghiệm VILAS đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 hoặc tương đương, đảm bảo độ tin cậy của phép thử. |
| 4 | Máy cày mini | Máy xới đất và phụ kiện lồng xới Công suất động cơ 7HP Hệ thống đánh lửa Bằng điện Hộp số sắt, 2 tiến 1 lùi Hệ thống truyền động Dây curoa + xích Độ sâu của bộ phay 15-30cm Độ rộng của bộ phay 80-100cm Tốc độ tiến 66 vòng/phút Tốc độ lùi 130 vòng/phút Trọng lượng toàn bộ máy 72 / 80 kg |
| 5 | Máy cắt cỏ | Bảo hành 12 Tháng Kiểu máy 4 thì, 1 xilanh,cam treo Dung tích xi lanh 25 cc Đường kính x hành trình piston 35.0 x 26.0 mm Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE J607a 0.81 kW (1.1 HP) / 7000 v/p Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE J1349 (*2) 0.72 kW (1.0 mã lực) / 7000 v/p Tỉ số nén 8.0 : 1 Kiểu đánh lửa Transito từ tính ( IC ) Loại bugi CMR4H (NGK) Góc đánh lửa 30 ± 2° BTDC Bộ chế hòa khí Kiểu màng chắn Lọc gió Lọc khô Kiểu bôi trơn Bơm phun sương Kiểu khởi động Bằng tay Dung tích bình nhiên liệu 0.53 lít Dung tích nhớt (máy cắt cỏ) 0.08 lít Đường kính lưỡi cắt 305 mm Vòng quay lưỡi cắt 5250 v/p (Khi động ở 7000 v/p) |
| 6 | Máy cắt cỏ và bình phun | Công suất 1.65 KW Dung tích 43.5cc Đường kính piston 41mm Dung tích bình chứa 1000ml Trọng lượng 3.1Kg(cần) Trọng lượng máy 7Kg Bảo hành 12 tháng Bình xịt điện phun thuốc trừ sâu Bảo Hành: 12 Dung tích bình nước : 20L Nguồn Ắc - quy : 12V/12AH Lưu lượng : 7.5L / phút Áp suất hoạt động : 0.15 - 0.69MPa, 100PSI Thời gian hoạt động sau khi sạc đầy : 3 - 6 giờ Trọng lượng : 6.8 Kg |
| 7 | Máy tuốt lúa 1m8 | Công suất động cơ: 3 – 3.5 kW (tương đương 5 – 6.5 HP) Điện áp: 220V hoặc 380V (tùy phiên bản) Tốc độ vòng quay: 1.400 – 1.500 vòng/phút Năng suất tuốt: 500 – 700 kg/giờ Tỷ lệ vỡ hạt: < 1% Tỷ lệ sót hạt: < 0.2% Kích thước phễu nạp: Loại lớn, dễ đưa bó lúa dài Cơ chế đưa lúa: Dùng trục xoắn + bàn kẹp tuốt Cơ chế tách rơm: Quạt gió ly tâm, thổi sạch rơm rạ Cơ chế sàng hạt: Sàng rung 2 tầng, lọc sạch tạp chất Kích thước – Trọng lượng Khối lượng máy: 75 – 95 kg (tùy phiên bản có bánh xe hoặc khung thép) Kích thước tổng thể: khoảng 1100 × 900 × 800 mm |
| 8 | Máy tuốt lúa 1m4 | Động cơ: Thường sử dụng động cơ diesel có công suất tối thiểu 28HP Chiều rộng cắt: 1.4m. Tốc độ vòng/ phút: 900-1000 Hệ thống đập: Răng cào và răng đập chắc chắn, giúp đưa lúa vào hệ thống đập nhanh và sạch hơn. Tính năng: Máy cho ra sản phẩm nhanh, hiệu quả cao, máy chạy êm ít hỏng hóc Máy tuốt lúa gồm máy và động cơ |
| 9 | Máy tuốt lúa mini 1m | Công suất: 20-25 phút/ sào Tốc độ vòng/ phút: 900-1000 Công suất động cơ: GX200 - 6.5Hp Kích thước ( DxRxC): 100 x 75 x 100 cm Trọng lượng : 65kg Tỷ lệ lúa sạch: 99% Tính năng: Máy cho ra sản phẩm nhanh, hiệu quả cao, máy chạy êm ít hỏng hóc Máy tuốt lúa gồm máy và động cơ |

Bất cứ thương hiệu, nhãn hiệu, mã hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu về kỹ thuật đều mang tính minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo hàng hóa có tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật, mỹ thuật, kiểu dáng, chức năng sử dụng “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu ở trên. Trường hợp nhà thầu đề xuất hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn phải cung cấp tài liệu chứng minh đi kèm bảng so sánh thông số kỹ thuật.

Mục 2. Bản vẽ: Không có.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Chủ đầu tư/chủ đầu tư hoặc đại diện Chủ đầu tư thực hiện việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hoá trong các trường hợp sau đây:

- Khi cần chứng minh, khẳng định tính phù hợp của hàng hóa với các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa trong hợp đồng.

- Địa điểm: Tại nơi hàng hoá được bàn giao.