
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND phường Chí Linh.

- Tên gói thầu: Mua sắm máy móc thiết bị hội trường lớn
- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố 
- Thời gian thực hiện: 180 ngày.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

* Nhà thầu tổ chức lắp đặt máy móc, thiết bị, vận hành chạy thử, đào tạo, chuyển giao công nghệ.

* Trong bảng tóm tắt thông số kỹ thuật, thông số kỹ thuật của hàng hoá, tiêu chuẩn sản xuất, Nhà sản xuất được đưa ra dưới đây. Được hiểu rằng Nhà thầu có thể sử dụng bất kỳ sản phẩm, nhãn hiệu của bất cứ Nhà sản xuất nào, không bắt buộc Nhà thầu phải chọn đúng theo Nhà sản xuất trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây nhưng Nhà thầu phải chứng minh được rằng các đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng và chất lượng tương đương (bằng hoặc cao hơn) với yêu cầu chi tiết kỹ thuật đã nêu trong hồ sơ và đảm bảo phù hợp với Quy phạm, Tiêu chuẩn Nhà nước quy định hiện hành. 

* Nhà thầu khi chọn đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng và chất lượng tương đương (bằng hoặc cao hơn) với yêu cầu chi tiết kỹ thuật đã nêu đề nghị nhà thầu phải có trách nhiệm:

+ Chứng minh được tính năng kỹ thuật, tính năng sử dụng và chất lượng tương đương (bằng hoặc cao hơn).

+ Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc kiểm tra, kiểm định tính năng kỹ thuật, tính năng sử dụng và chất lượng mà nhà thầu đưa ra khác với yêu cầu chi tiết kỹ thuật nêu trong hồ sơ chào hàng cạnh tranh thông qua một đơn vị có chức năng.

Bất kỳ nhãn hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây để minh họa các tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, nhãn hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương bằng hoặc tốt hơn " so với các yêu cầu.
Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
	III
	Mua sắm máy móc thiết bị hội trường lớn
	
	

	A
	Màn hình LED:
	
	

	1
	Module màn hình LED P2 trong nhà GKGD:

· Khoảng cách điểm ảnh 2.5mm

· Mật độ điểm ảnh 160000dots/m2

· Cấu hình Pixel
1R1G1B

· LED Type SMD1515

· Kích thước module W320*H160mm

· Trọng lượng module
431g

· Độ phân giải module
W128*H64 dots

· Số lượng module/m2
19.53 tấm/m2

· Khoảng cách xem lý tưởng
≥ 2.5m

· Độ sáng: ≥500cd/m2

· Góc nhìn: H≥160°, V≥140°

· Chế độ quét: 1/32 Scan

· Giao diện: UB75-16P

· Điện áp đầu vào: 5V

· Công suất tiêu thụ tối đa : 22W/tấm

· Công suất tiêu thụ tối thiểu: 11W/tấm

· Độ xử lý tín hiệu: 65536

· Tỉ lệ khung hình video: 60 khung hình/s

· Tốc độ làm tươi (Refresh rate)
3840Hz 

· Độ sáng phù hợp: ≥97%

· Màu
281 tỉ màu

· MTBF
≥10000 giờ

· Tuổi thọ
≥100000 giờ

· Tiêu chuẩn chất lượng
ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, ISO 13485: 2003; ISO 45001: 2015

· Tham số hệ thống điều khiển

· Nhiệt độ màu: Có thể điều chỉnh bằng phần mềm

· Mức độ sáng: 256 cấp độ, điều chỉnh tự động hoặc bằng tay

· Cách kiểm soát: Máy tính, thời gian thực, ngoại tuyến, không dây, internet,...

· Khoảng cách giao tiếp
Cat5 UTP 100 - 130m. Hoặc bằng cáp quang
	Tấm
	270

	2
	Nguồn 5V60A CL-300N: 

· Điện áp vào: 220V/50Hz 

· Điện áp ra: 5V

· Công Suất : 60A- 300W

· Kích thước : 190x82x30mm

· Tỷ lệ điều chỉnh tuyến tính: ≤0,5%

· Bảo vệ quá tải đầu ra: 110%-140% cắt đầu ra, sau khi đầu vào được khởi động lại

· Độ bền điện môi: I / P-O / P: 3KVAC, I / P-FG: 1.5KVAC, O / P-FG: 0.5KVAC, 1min

· Nhiệt độ làm việc: -30°C ~ +60°C

· Nhiệt độ bảo quản: -40°C ~ +100°C, 20 ~ 95% RH không ngưng tụ

· Tiêu chuẩn an toàn: GB4943, UL60950-1, EN60950-1 Tiêu chuẩn EMC: GB9254, EN55022


	Cái
	68

	3
	Card thu BX - V75:

· Kích thước tối thiểu
32x32

· Kích thước điều khiển
256 x 384

· Điều khiển tối đa 98.000 Pixels

· Scan
32 Scan

· Số lượng kết nối Mạng LAN đơn ≤1024

· Mức xám
≤65536

· Tốc độ làm mới
Hỗ trợ 5000Hz, sẽ thay đổi theo chiều rộng điều khiển

· Màn hình Mọi loại màn hình LED full màu

· Chip Tất cả các chip LED chính

· Giao diện 12 cổng T75, 24 dữ liệu RGB

· Điều chỉnh độ sáng: 256 cấp độ

· Nguồn điện vào 4.5V~5.5V; Vui lòng đảm bảo chất lượng nguồn điện

· Công suất tiêu thụ: ≤5W

· Nhiệt độ: -40℃～80℃

Kích thước 143.6mmx91.7mm
	Cái
	45

	4
	Bộ xử lý hình ảnh BX OVP K6P:

· Phạm vi điều khiển tối đa 3,93 triệu pixels, chiều rộng≤8000 pixels, chiều cao≤3840 pixels;

· Giao diện đầu vào: DP1.2*1,HDMI2.0*1,DVI*1,EXT*1,VGA*1, hỗ trợ 2 kênh 4Kx2K@60Hz；
· Cổng RS232 trên bo mạch, có thể kết nối thiết bị điều khiển trung tâm;

· Màn hình LCD 2.0", hỗ trợ giao diện menu đa ngôn ngữ (tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Việt);

· Vỏ 1U, trọng lượng 3,8kg
	Cái
	1

	5
	Bộ cáp mạng lan dài + các cáp nối
	Bộ
	03

	6
	Khung sắt hộp 25x50 hồi dày 20cm đố cách nhau 30cm gắn tấm Modul + bưng sau lưng ALumax và 4 hồi:

 5m x3m phủ bì khung
	M2
	15

	7
	Giá sắt đỡ lắp biển gia cố vào tường 4 góc = 4 cái
	Cái
	04

	B
	Hệ thống âm thanh
	
	

	   1
	· Loa JBL PRX312MD                                           

· Công suất: 250W - 1000W                                    

· Kích thước: 567 x 381 x 323 mm ( Đặt phía trên sân khấu hướng                    xuống hội trường)
	Cái
	4

	   2
	· Dây loa 2*2,5m
	Mét
	300

	   3
	· Ống gen D20 đi dây loa
	Mét
	200

	   4
	· Chân loa chuyên nghiệp STAND3
	Cái
	04

	   5
	· Jack lết nối công suất, mixer
	Bộ
	01

	6
	· Jac Neutrick
	Cái
	18


Các yêu cầu khác

Hàng hóa dự thầu phải mới 100% và có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Hàng hóa phải có catalogue, tài liệu kỹ thuật để chứng minh tính đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật, tính năng sử dụng.
Nhà thầu tham dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hóa theo quy định tại E-HSMT.

Nếu hàng hóa nhập khẩu nhà thầu phải có cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) trước khi giao hàng.

Phải cung cấp kèm theo các tài liệu có liên quan như: Tài liệu bảo hành, hướng dẫn sử dụng, và các giấy tờ khác có liên quan đến hàng hóa khi giao hàng.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Theo quy định hiện hành.
