Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Thông tin chung về dự án, gói thầu:

1.1. Tên công trình/dự án: Đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh.

1.2. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp II.

1.3. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh.

1.4. Địa điểm xây dựng: Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

1.5. Quy mô đầu tư và giải pháp thiết kế.

1.5.1. Nhà bảo tàng:

- Giải pháp kiến trúc: Nhà 04 tầng có diện tích xây dựng 3.580 m2, giao thông theo chiều đứng nhà được bố trí 05 cầu thang, 03 buồng thang máy; giao thông theo chiều ngang nhà được bố trí các lối hành lang kết hợp với không gian mở. Nhà có tổng chiều cao là 21,45m tính từ mặt sân hoàn thiện đến đỉnh mái. Trong đó tầng 1 cao 3,3m, tầng 2,3 cao 4,5m, tầng 4 cao 6m mái cao 2,7m, nền cao 0,45m. Mặt bằng các tầng nhà được bố trí như sau:

- Tầng 1 được bố trí các phòng hoạt động theo chức năng, bao gồm: Kho trung chuyển; Kho hiện vật kim loại; Kho hiện vật đá; Kho hiện vật mây tre da; Kho hiện vật đồ dệt, vải; Kho hiện vật gốm, sứ; Kho hiện vật phim ảnh và hiện vật giấy; Kho lưu trữ hồ sơ tư liệu hiện vật; Phòng quản lý; Phòng làm việc chuyên viên; Phòng tiếp nhận và xử lý hiện vật; Phòng tiếp nhận và xử lý hiện vật; Phòng bảo vệ nhà xe; Nhà để xe; Sân phục chế; Khu vệ sinh (nam, nữ); Khu kỹ thuật; Trạm biến áp; Giao thông phụ trợ.

- Tầng 2 được bố trí các phòng hoạt động theo chức năng, bao gồm: Sảnh đón tiếp; hiên trưng bày hiện vật; tổ chức hoạt động (ngoài nhà); Sảnh phụ (ngoài nhà); Không gian sảnh chính, trưng bày chuyên đề; Lễ tân - quầy thông tin; Phòng nghỉ nhân viên thuyết minh; Phòng làm việc; Phòng hội thảo khoa học; Hội trường; Phòng chuẩn bị hội trường lớn; Phòng phục hồi và phục chế hiện vật; Phòng thư viện chuyên ngành; Kho hiện vật quý - kho cơ sở mở; Kho; Khu vệ sinh (nam, nữ); Khu kĩ thuật; Giao thông phụ trợ.

- Tầng 3 được bố trí các phòng hoạt động theo chức năng, bao gồm: Khu trưng bày chủ đề 1; Khu trưng bày chủ đề 2 và 3; Khu trưng bày chủ đề 4; Phòng Giám đốc; Phòng Phó Giám đốc 1; Phòng Phó Giám đốc 2; Phòng hành chính quản trị; Phòng kế toán; Phòng quản lý và phát huy di tích; Phòng bảo tồn di tích; Phòng trưng bày - tuyên truyền; Phòng nghiên cứu - sưu tầm; Phòng CCTV; Phòng nghỉ nhân viên thuyết minh; Phòng hội thảo khoa học; Kho; Khu vệ sinh (nam, nữ); Khu kĩ thuật; Giao thông phụ trợ.

- Tầng 4 được bố trí các phòng hoạt động theo chức năng, bao gồm: Khu trưng bày chủ đề 5 và 6; Khu trưng bày chủ đề Thành tựu đổi mới & Thời kì hiện đại; Phòng trải nghiệm đa chức năng; Phòng nghỉ nhân viên thuyết minh; Kho; Khu vệ sinh (nam, nữ); Khu kỹ thuật; Giao thông phụ trợ;

- Tầng kỹ thuật (tầng mái) bao gồm: Sân tầng mái, giao thông phụ trợ...

- Phần hoàn thiện:

+ Nền phòng kho, kỹ thuật các tầng láng Epoxy chống trơn trượt, nền phòng làm việc, trưng bày các tầng lát gạch Granite; nền khu vệ sinh lát gạch Granite chống trơn, tường vệ sinh ốp gạch Ceramic.

+ Tường ngoài nhà ốp gạch trang trí, tường trong nhà sơn màu 3 nước kết hợp bả matit; 02 vách bê tông giữa nhà bề mặt ốp gỗ nội thất, sơn hoàn thiện PU; bậc cầu thang, bậc cấp lát đá Granite tự nhiên; mặt tường ngoài cầu thang máy ốp đá tự nhiên; trần lăn sơn màu 3 nước, trần nhôm và trần thạch cao tùy theo công năng.

+ Cửa MDF hoàn thiện laminate, cửa thép chống cháy, vách kính chống cháy, vách kính cường lực và vách kính khung nhôm/khung chìm.

- Giải pháp kết cấu:

- Phần móng: Móng cọc bê tông ứng lực trước PHC D500-class A kết hợp đài móng, dầm móng bê tông cốt thép; chiều dài cọc đại trà dự kiến 35,27m; cọc được hạ bằng phương pháp ép trước kết hợp khoan dẫn tạo lỗ (chiều dài khoan dẫn dự kiến 14,5m kể từ cốt đất san nền). Tường móng xây gạch đặc mác 100, VXM mác 75 kết hợp giằng móng BTCT. Nền tầng 1 đổ bê tông mác 200; Bê tông đài móng, dầm móng, vách có cấp độ bền B35 (mác 450), lót móng dùng bê tông cấp độ bền B12,5 (mác 150) các cấu kiện còn lại cấp độ bền B20 (mác 250); cốt thép < Ø10 dùng CB240-T, Ø ≥ 10 dùng CB500-V.

- Phần thân: Nhà kết cấu khung cột, dầm, sàn kết hợp vách bê tông cốt thép chịu lực đổ toàn khối. Tường bao xây gạch đặc mác 100, VXM mác 75, tường trong nhà xây gạch không nung mác 100, VXM mác 75. Sàn mái đổ bê tông cốt thép, chống thấm bằng quét Sika kết hợp màng bitum chống thấm theo tiêu chuẩn, lớp trên chống nóng bằng các tấm bê tông kết hợp các gối kê gạch đỡ tấm bê tông cách nhiệt, thông gió; phần mái thông tầng tại vị trí 02 vách giữa nhà, mái có kết cấu vì kèo thép kết hợp dầm thép, mái lợp tấm hợp kim nhôm tạo sóng kết hợp kính cường lực lấy sáng. Bê tông khung cột, dầm, sàn, vách cấp độ bền B35 (mác 450), các cấu kiện khác cấp độ bền B20 (mác 250); cốt thép < Ø10 dùng CB240-T, Ø≥10 dùng CB500-V.

- Giải pháp kỹ thuật khác:

+ Hệ thống chống sét dùng kim thu sét tia tiền đạo, kết hợp dây đồng dẫn sét và cọc tiếp địa mạ kẽm.

+ Điện chiếu sáng, thông gió trong nhà: Nguồn điện lấy từ trạm biến áp xây dựng mới cho công trình, dây điện trong nhà dùng dây lõi đồng nhiều sợi, cách điện được luồn trong ống nhựa chống cháy đi theo hộp kỹ thuật, đi ngầm tường hoặc trên trần. Chiếu sáng bằng ánh sáng tự nhiên kết hợp với đèn chiếu sáng nhân tạo. Thông gió tự nhiên kết hợp với hệ thống kỹ thuật thông gió, điều hòa, quạt.

+ Cấp, thoát nước: Nước lấy từ bể nước ngầm bơm lên bể Inox trên mái nhờ hệ thống bơm tự động. Ống cấp nước, thoát nước bằng ống nhựa chịu áp lực. Nước thải xám sinh hoạt được xử lí cục bộ qua bể tự hoại chảy vào bể xử lý nước thải; nước mưa từ mái được thu vào ống nhựa uPVC, sau đó cùng thoát ra hệ thống thoát nước chung khu vực.

+ Chống mối cho công trình: Sử dụng phương án chống mối nhiều ngăn, lớp từ lớp nền tầng 1, các vị trí mạch ngừng bê tông. Sử dụng dung dịch với định mức 5 lít/m2 kết hợp lưới thép chuyên dụng; phía ngoài nhà sử dụng hào phòng chống mối và các trạm kiểm soát mối xung quanh công trình.

1.5.2. Các hạng mục phụ trợ:

a) Nhà bảo vệ + cafe di sản + cửa hàng lưu niệm, ấn phẩm, dịch vụ văn hóa Mặt bằng khu vực có diện tích xây dựng S= 315 m2, được bố trí như sau:

- Giải pháp kiến trúc:

+ Nhà bảo vệ: Nhà một tầng, cao 3m kể từ cốt sân đến điểm cao nhất (nền cao 0,15m). Mặt bằng nhà được bố trí phòng trực bảo vệ.

+ Nhà cafe di sản + cửa hàng lưu niệm, ấn phẩm, dịch vụ văn hóa: Nhà một tầng cao 5,4m kể từ cốt sân đến điểm cao nhất (nền cao 0,15m). Mặt bằng nhà được bố trí khu vực sảnh vào, quầy pha chế, khu vực cà phê trong nhà, khu vệ sinh nam và nữ, kho, cửa hàng bán đồ lưu niệm và phòng trực bảo vệ; tường xây gạch không nung mác 100, VXM mác 75, tường mặt ngoài ốp gạch trang trí, tường mặt trong sơn bả hoàn thiện; nền nhà lát gạch Granite; sàn mái phía trên đắp đất và trồng cỏ gừng kết hợp bố trí các bậc ngồi lát đá Granite, chống thấm theo các lớp chuyên dụng; hệ thống cửa đi MDF, vách kính khung nhôm.

+ Phần trồng cỏ trên sàn mái: Khu vực này được bố trí để trồng cỏ gừng tạo cảnh quan. Cấu tạo các lớp bao gồm: Lớp cỏ gừng; lớp lưới neo giữ đất; lớp đất màu trồng cây theo tiêu chuẩn; các lớp chống thấm mái chuyên dụng.

- Giải pháp kết cấu: Nhà kết cấu khung cột, dầm, sàn, móng băng sườn BTCT; tường phần đổ đất trồng cây bằng BTCT; tường phần còn lại xây gạch đặc không nung mác 100#, VXM mác 75. Bê tông dùng cho các cấu kiện cấp độ bền B20 (mác 250); cốt thép Ø ≤ 10 dùng CB240-T; Ø > 10 dùng CB400-V.

b) Sân Cafe ngoài trời

Diện tích 230 m2. Sân được bố trí chổ để hoạt động dịch vụ Cafe. Nền đổ bê tông đá 2x4 mác 200, dày 100, lát đá Granite.

c) Nhà bảo vệ, quầy bán vé

Mặt bằng khu vực có diện tích xây dựng S= 10 m2, được bố trí như sau:

- Giải pháp kiến trúc:

+ Nhà bảo vệ: Nhà một tầng, diện tích xây dựng 10 m2, nhà cao 3,45m tính từ cốt sân hoàn thiện (nền cao 0,15m). Mặt bằng nhà được bố trí vị trí trực bảo vệ kết hợp quầy bán vé và 01 khu vệ sinh khép kín. Tường xây gạch không nung mác 100, VXM mác 75, tường mặt ngoài ốp gạch trang trí, tường mặt trong sơn hoàn thiện; nền nhà lát gạch Granite; sàn mái phía trên đắp đất và trồng cỏ gừng, chống thấm theo các lớp chuyên dụng; hệ thống cửa đi MDF, cửa sổ kết hợp vách kính an toàn.

+ Phần trồng cỏ trên sàn mái: Khu vực này được bố trí để trồng cỏ gừng tạo cảnh quan. Cấu tạo các lớp bao gồm: Lớp cỏ gừng; lớp lưới neo giữ đất; lớp đất màu trồng cây theo tiêu chuẩn; các lớp chống thấm mái chuyên dụng.

- Giải pháp kết cấu: Nhà kết cấu khung cột, dầm, sàn, móng băng sườn BTCT; tường phần đổ đất trồng cây bằng BTCT; tường phần còn lại xây gạch đặc không nung mác 100, VXM mác 75. Bê tông dùng cho các cấu kiện cấp độ bền B20 (mác 250); cốt thép Ø ≤ 10 dùng CB240-T; Ø > 10 dùng CB400-V.

d) Cổng, tường rào

- Cổng (03 cổng): Cánh cổng bằng khung sắt xếp Inox, cao 1,4 m kể từ cốt sân. Tường cổng xây gạch không nung mác 100, VXM mác 75, mặt hoàn thiện ốp gạch trang trí.

- Hàng rào bao quanh (gồm 02 loại):

+ Loại 1 (450 m): Tường xây gạch không nung, dày 110 (02 lớp), cao 0,45 m so với mặt đất tự nhiên, phía trong đổ đất màu kết hợp trồng cây Chuỗi Ngọc.

+ Loại 2 (115m): Tường xây gạch không nung, VXM mác 75, cao 2,1m. Kết cấu móng xây gạch đặc không nung mác 100, VXM mác 75 kết hợp giằng móng BTCT; dọc theo chiều dài tường rào 3m được gia cố thêm 01 trụ bê tông kích thước 0,22x0,22x2,1m. Bê tông dùng cho các cấu kiện cấp độ bền B20 (mác 250); cốt thép Ø ≤ 10 dùng CB240-T; Ø > 10 dùng CB400-V. Tường rào hoàn thiện trát, sơn màu 3 nước.

e) Hệ thống PCCC và hệ thống điện phục vụ PCCC: Được thiết kế đảm bảo quy định hiện hành, đã được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Hà Tĩnh thẩm định.

- Hệ thống báo cháy tự động: Thiết kế hệ thống báo cháy cho Nhà bảo tàng; trung tâm báo cháy địa chỉ 04 loop đặt tại phòng bảo vệ, số lượng địa chỉ trên mỗi loop là 250 địa chỉ, các đầu báo cháy khói địa chỉ, đầu báo cháy nhiệt địa chỉ, tổ hợp nút ấn, chuông, đèn báo cháy. Bên cạnh đó, dự án có thiết kế 01 hệ thống báo cháy thông thường loại 02 kênh để thực hiện điều khiển kích hoạt hệ thống chữa cháy tự động bằng khí.

- Hệ thống chữa cháy bằng nước: Thiết kế hệ thống chữa cháy tự động sprinkler, họng nước chữa cháy vách tường cho Nhà bảo tàng. Thiết kế hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà gồm 03 trụ cấp nước chữa cháy loại 03 cửa, 01 trụ tiếp nước chữa cháy loại 04 cửa và mạng lưới đường ống cấp nước mạch cụt; sử dụng 02 máy bơm chữa cháy động cơ điện có cùng thông số kỹ thuật (01 máy bơm chính và 01 máy bơm dự phòng), lưu lượng Q ≥ 76 l/s, cột áp H ≥ 60 m.c.n; 01 máy bơm bù áp lưu lượng Q ≥ 1 l/s, cột áp H ≥ 70 m.c.n và 01 bình tích áp 300 lít; 06 Bể nước ngầm nối thông với nhau có tổng trữ lượng nước chữa cháy 474m3. Bên cạnh đó, dự án sử dụng trụ nước chữa cháy hạ tầng đô thị (cách dự án 100m, lưu lượng tối thiểu 5 l/s) để phục vụ chữa cháy ngoài nhà.

- Hệ thống chữa cháy tự động bằng khí: Thiết kế hệ thống chữa cháy bằng khí N2 tại Phòng máy phát điện tầng 1 thuộc Nhà bảo tàng.

- Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn: Thiết kế đèn chiếu sáng sự cố, đèn và sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn trên lối và đường thoát nạn.

- Trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ban đầu: Thiết kế bình khí chữa cháy tự động kích hoạt tại Phòng máy biến áp và Phòng hạ thế; bìnhchữa cháy xách tay tại tất cả các hạng mục công trình; phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ tại Nhà bảo vệ.

- Hệ thống điện phục vụ PCCC: Thiết kế Máy biến áp cấp điện cho Dự án có công suất 1000kVA, nguồn cấp điện từ máy phát điện có công suất 400kVA. Nguồn điện phục vụ PCCC được sử dụng từ nguồn ưu tiên.

1.5.3. Hạ tầng kỹ thuật công trình:

a) Bãi đỗ xe ngoài trời:

Mặt bằng được bố trí 02 bãi đậu xe với diện tích S=495m2. Trong đó bãi đậu xe dành cho ô tô có chiều rộng mỗi làn xe rộng 2,5m; bãi đậu xe dành cho xe máy được bố mỗi khu vực rộng 4m, cách nhau 2m. Nền đổ bê tông đá mác 200, trên lát đá Granite tự nhiên. Mặt bãi đỗ xe kẻ sơn nhiệt dẻo màu trắng.

b) Sân phục vụ các môn thể thao:

Diện tích sân S=430 m2. Nền sân đổ bê tông đá mác 200.

c) Sảnh - hiên trưng bày, tổ chức các hoạt động văn hóa:

Diện tích sân S=1.575 m2. Phần sảnh - hiên trưng bày, tổ chức các hoạt động văn hóa của bảo tàng bao gồm phần bậc thềm và sân dẫn lên sảnh chính tầng 2. Chức năng của không gian này là phần tiền sảnh đón tiếp các đoàn khách đông tập trung trước khi vào tham quan hoặc sang bên khu vực bản đồ lưu niệm, tổ chức sự kiện văn hóa…Bậc cấp kết cấu BTCT đổ tại chổ. Bê tông dùng cho các cấu kiện cấp độ bền B20 (mác 250); cốt thép Ø ≤ 10 dùng CB240-T; Ø > 10 dùng CB400-V. Mặt bậc sử dụng đá khối granite, gờ tường xây gạch, ốp đá Granite. Sảnh bố trí lan can thép lập là sơn tĩnh điện hoàn thiện đen bóng mờ.

d) Sân tổ chức sự kiện:

Diện tích sân S=870 m2. Sân được thiết kế mặt bằng hình Elip, xung quanh được đắp đất dạng đồi, điểm cao nhất của đồi 2m; phần trong sân được hạ thấp cốt -0.45, xung quanh chân đồi được bố trí hệ thống mương thoát nước, nền đổ bê tông đá mác 200, dày 100, trên lát đá Granite.

đ) Sân đường nội bộ: Diện tích S= 5.894 m2. Sân lát đá đá granite tự nhiên.

e) Cây xanh cảnh quan:

Không gian cây xanh được thiết kế chạy xung quanh khu đất tạo hành lang cách ly mềm cho không gian của bảo tàng và du khách. Mặt bằng được bố trí trồng các loại cây xanh, cây cảnh theo thiết kế quy định.

f) Cây xanh kết hợp trưng bày ngoài trời:

Mặt bằng được bố trí các khu vực đồi cỏ bao lấy nhà bảo tàng tạo sự liên tục từ không gian cảnh quan lên đến công trình kiến trúc. Đồi cỏ được thiết kế tạo thành triền dốc lên sảnh tầng 2 nhà bảo tàng, kết hợp với chức năng trưng bày các hiện vật ngoài trời, đảm bảo công năng về chức năng trưng bày cũng như là giải pháp mềm chống chọi với điều kiện tự nhiên tại địa phương. Các khu vực đắp đất đồi cao 3,3m đến 3,95m so với cốt sân hoàn thiện (-0.45m), các mặt xung quanh được trồng cỏ lá gừng; bao quanh dưới chân đồi được bố trí hệ thống mương thoát nước; giao thông được bố trí các bậc cấp lên xuống.

g) San nền khu đất: Hạng mục san nền thuộc dự án được chia thành 2 giai đoạn; cụ thể:

- Giai đoạn 1 (đã được phê duyệt thiết kế BVTC-DT tại Quyết định số 38/QĐ-BGTĐT ngày 22/8/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh).

- Giai đoạn 2: San nền khu vực cây xanh san nền đến cốt hoàn thiện cao độ từ 3,1 đến 3,4m độ dốc đảm bảo thoát nước. Khu vực đồi cỏ đắp san nền từng lớp, cao độ hoàn thiện đồi đảm bảo phù hợp theo kiến trúc cảnh quan. Khu vực san nền đến đáy kết cấu sân. Đắp từng lớp đến cao độ trung bình +6.95 đáy lớp cấu tạo.

h) Cấp nước tổng thể: Nước sạch cấp từ mạng cấp hiện trạng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh vào bể chứa.

- Nước cấp cho công trình Khối nhà Bảo tàng từ bể chứa bơm lên bể mái nhờ bơm tự động, từ bể mái cấp đến các thiết bị. Két nước đặt trên mái là phân phối và điều hoà nước xuống các khu vệ sinh và các điểm có nhu cầu dùng nước ở tất cả các tầng trong toà nhà.

- Nước tưới cây, rửa đường tập trung sử dụng vòi tưới cầm tay, bố trí các hố ga tưới bao gồm vòi và đầu vòi phun tay theo bán kính phục vụ L=20m. Các hố tưới cây được cấp nước từ đường ống cấp mạng ngoài vào công trình.

- Đường kính ống cấp từ mạng chung đảm bảo cấp nước sinh hoạt và nước cứu hỏa.

- Đường ống chính đấu nối cấp nước từ nguồn vào công trình sử dụng ống HDPE, các tuyến nhánh bố trí ống HDPE Ø25 và Ø32. Đường ống được đi ngầm dưới đất sâu 0,3 đến 0,6m. Ống cấp nước trong nhà dùng ống PPR - PN10 đến PN16.

i) Thoát nước tổng thể: Hiện trạng tại khu vực xây dựng công trình đã có hệ thống mương thoát dọc hè đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và đường Xuân Diệu.

- Thoát nước mưa: Nước mưa một phần tự thấm, một phần chảy theo độ dốc san nền được thu vào hệ thống mương thoát kết hợp các hố ga thăm, hố thu bố trí xung quanh khu đất rồi thoát vào hệ thống thoát nước hiện trạng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và đường Xuân Diệu. Mương thoát nước có độ dốc 0.5%.

- Thoát nước thải: Nước thải xám từ nhà được xử lý cục bộ qua bể tự hoại, sau đó thoát vào hệ thống thoát chung cùng với nước thoát sàn về trạm xử lý. Các tuyến ống thoát nước thải sử dụng ống nhựa u.PVC - class 3, đường có kính ống D200 kết hợp hố ga thoát nước thải, hệ thống được bố trí dưới mặt đất với độ dốc đảm bảo thoát nước và khoảng cách tối thiểu từ đỉnh ống tới mặt hè là 0,5m. Các hố ga được bố trí cách nhau 20m đến 30m/hố ga.

- Kết cấu mương thoát nước, hố ga, hố thăm, nắp mương có cấu tạo bê tông mác 200, lót móng bê tông mác 100; trát tường trong ngoài bằng vữa xi măng mác 100 dày 15.

- Trạm xử lý nước thải bố trí dưới sân vườn. Các bể trong dây chuyền xử lý được đặt chìm dưới đất phần nhà trạm bơm, điều khiển nổi đặt trên 1 phần diện tích bể, hệ thống xử lý nước thải có nhiệm vụ xử lý toàn bộ lượng nước thải đảm bảo quy chuẩn sau đó thoát ra hệ thống thoát nước thải chung của thành phố bằng đường ống nhựa u.PVC - class 3, đường kính ống D200.

k) Cấp điện ngoài nhà:

- Xây dựng mới 193m đường dây cáp ngầm trung áp, cấp điện áp 22kV cấp điện phục vụ dự án (dự kiến đấu nối từ tủ RMU 24kV xây mới tại vị trí thay thế cột 18/4 Nhánh rẽ Nguyễn Du - Thạch Hạ 1). Xây dựng mới 01 trạm biến áp công suất 1.000kVA-22/0,4kV. Trạm biến áp là kiểu trạm khô đặt trong nhà.

- Nguồn điện hạ thế cấp cho các phụ tải của công trình được lấy từ trạm biến áp 1.000kVA-22/0,4kV. sử dụng cáp ngầm 0.4kV CXV/DSTA luồn trong ống nhựa gân xoắn HDPE đi ngầm trong đất.

- Lưới phân phối và cung cấp điện

+ Tủ phân phối điện chính được bố trí trong phòng trạm điện cấp cho các hạng mục bên ngoài và các tủ điện trong nhà tại phòng kỹ thuật điện tổng tại tầng 1 để phân phối điện cho các tủ điện tầng và các thiết bị khác trong công trình. Bao gồm phụ tải không ưu tiên (phụ tải điều hòa thông gió), phụ tải ưu tiên (các phụ tải còn lại). Mỗi tầng bố trí các tủ điện để phân phối cho từng loại phụ tải.

+ Cấp điện từ tủ điện tổng đến các tủ tầng sử dụng cáp điện lõi đồng cách điện XLPE, vỏ PVC đi theo thang/máng cáp.

+ Cấp điện cho các phụ tải PCCC sử dụng cáp chống cháy, thời gian chịu cháy tối thiểu 120 phút.

+ Dây dẫn điện đi trong phòng dùng dây lõi đồng loại mềm nhiều sợi, cách điện PVC (Cu.PVC) và được luồn trong ống nhựa cứng chống cháy đi theo hộp kỹ thuật, đi ngầm tường, trần hoặc đi trên trần giả. Những vị trí nối dây, rẽ nhánh cho dây phải dùng hộp nối dây, hộp rẽ nhánh dây.

l) Điện chiếu sáng ngoài nhà:

- Đối với hệ thống chiếu sáng đường nội bộ, chiếu sang khuôn viên cảnh quan trong khu đất sẽ sử dụng các cột đèn chiếu sáng đô thị, bóng đèn led 100w và các cột đèn chùm 4 cấu bóng đèn led 20w cao 5m. Khoảng các trung bình giữa các cột đèn đường khoảng 30-35m. Cột đèn được làm bằng thép cán nóng theo tiêu chuẩn, móng bằng bê tông mác 200.

- Các cột đèn được cấp điện và điều khiển từ tủ điện chiếu sang thông qua các tuyến cáp hạ thế CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC luồn ống nhựa HDPE đi ngầm.

m) Bể chứa nước sinh hoạt và PCCC (06 bể)

+ Bể 01 (số lượng 01 bể): Bể kích thước 8,85m x 6,52m, cao 3,05m, bể đặt ngầm dưới mặt sân. Kết cấu bể bằng BTCT đổ tại chổ, đáy bể đặt trên nền đất tự nhiên, dưới được gia cố cọc tre; trát trong và ngoài bể VXM mác 100 dày 20 đến 30, chống thấm bằng quét dung dịch Sika 02 lớp kết hợp đánh màu bằng xi măng nguyên chất. Bê tông dùng cho các cấu kiện cấp độ bền B25 (mác 350); cốt thép Ø ≤ 10 dùng CB240-T; Ø > 10 dùng CB400-V.

+ Bể 02 (số lượng 02 bể): Bể kích thước 6,85m x 4m, cao 3,05m, bể đặt ngầm dưới mặt sân. Kết cấu bể bằng BTCT đổ tại chổ, đáy bể đặt trên nền đất tự nhiên, dưới được gia cố cọc tre; trát trong và ngoài bể VXM mác 100 dày 20 đến 30, chống thấm bằng quét dung dịch Sika 02 lớp kết hợp đánh màu bằng xi măng nguyên chất. Bê tông dùng cho các cấu kiện cấp độ bền B25 (mác 350); cốt thép Ø ≤ 10 dùng CB240-T; Ø > 10 dùng CB400-V.

+ Bể 03 (số lượng 03 bể): Bể kích thước 10,4m x 4m, cao 3,05m, bể đặt ngầm dưới mặt sân. Kết cấu bể bằng BTCT đổ tại chổ, đáy bể đặt trên nền đất tự nhiên, dưới được gia cố cọc tre; trát trong và ngoài bể VXM mác 100 dày 20 đến 30, chống thấm bằng quét dung dịch Sika 02 lớp kết hợp đánh màu bằng xi măng nguyên chất. Bê tông dùng cho các cấu kiện cấp độ bền B25 (mác 350); cốt thép Ø ≤ 10 dùng CB240-T; Ø > 10 dùng CB400-V.

n) Bể xử lý nước thải: Bể có kích thước 10,4m x 3,44m, cao 2,8m, đặt ngầm dưới sân, bể được chia thành 06 ngăn để xử lý nước thải đảm bảo theo tiêu chuẩn. Bể kết cấu bằng BTCT đổ tại chổ, đáy bể đặt trên nền đất tự nhiên, dưới được gia cố cọc tre; trát trong và ngoài bể VXM mác 100 dày 20 đến 30, chống thấm bằng quét dung dịch Sika 02 lớp kết hợp đánh màu bằng xi măng nguyên chất. Bê tông dùng cho các cấu kiện đá 1x2, cấp độ bền B25 (mác 350); cốt thép Ø ≤ 10 dùng CB240-T; Ø > 10 dùng CB400-V. Trên bể được xây dựng 01 nhà điều hành xử lý rác thải kích thước 2,62m x 2,94m, cao 3,17m tính từ cốt nắp bể. Nhà kết cấu khung cột, dầm, sàn BTCT cấp độ bền B22,5 (mác 300); cốt thép Ø ≤ 10 dùng CB240-T; Ø > 10 dùng CB400-V. Tường nhà xây gạch không nung, sơn màu hoàn thiện 3 nước.

p) Bể tự hoại (03 bể): Bể có kích thước 4,22m x 2,22m, cao 2,15m. Kết cấu đáy bể, nắp đan bể bằng BTCT cấp độ bền B15 (mác 200); cốt thép Ø ≤ 10 dùng CB240-T; Ø > 10 dùng CB400V. Tường bể xây gạch không nung mác 100#, VXM mác 75, tường trát hoàn thiện, trát trong và ngoài bể VXM mác 100 dày 15 đến 20, quét màu bằng xi măng nguyên chất.

1.5.4. Hệ thống điện nhẹ:

- Hệ thống mạng, thoại và WIFI: Bố trí các nút mạng, thoại tại các phòng cơ bản như sảnh đón tiếp, khu văn phòng, phòng trực, khu trưng bày, kho lưu trữ...Toàn bộ thiết bị điện nhẹ được đặt trong tủ kỹ thuật điện nhẹ, trung tâm của hệ thống được đặt tại phòng quản lý tầng 1 của bảo tàng.

- Hệ thống âm thanh thông báo: Bố trí loa âm trần tại khu vực hành lang, khu vực trưng bày và các phòng chức năng. Để đảm bảo việc phát thông báo hướng dẫn thoại nạn thoát hiểm và các bản nhạc nền khi cần. Bố trí loa gắn tường tại khu vực thang bộ, khu vực đỗ xe. Thiết bị trung tâm của hệ thống âm thanh được đặt trong tủ kỹ thuật điện nhẹ đặt tại phòng quản lý tầng 1 của bảo tàng.

- Hệ thống camera giám sát an ninh: Các camera được bố trí bên ngoài của tòa nhà, các khu vực hành lang, khu vực kho lưu trữ, khu vực trung bày và trong các thang máy để đảm bảo an ninh cũng như giám sát toàn bộ hoạt động trong bảo tàng. Tín hiệu camera được truyền về đầu ghi hình đặt trong tủ kỹ thuật của hệ thống điện nhẹ và hiển thị lên màn hình quan sát. Hình ảnh camera được quan sát trực tiếp hoặc xem lại khi cần để tra cứu, tìm kiếm sự kiện đã xảy ra. Thiết bị ghi hình và màn hình của hệ thống camera được đặt trong tủ kỹ thuật điện nhẹ đặt tại phòng quản lý tầng 1 của bảo tàng.

10.5. Hệ thống tăng áp hút khói công trình:

- Hệ thống tăng áp sảnh thang máy, buồng thang: Sử dụng cấp khí vào buồng thang bộ qua hệ thống ống gió, miệng gió kèm van, không khí cấp vào buồng thang đảm bảo cột áp 20-50A. Hệ thống chỉ hoạt động khi có cháy xảy ra và lấy tín hiệu PCCC đến. Các quạt tăng áp cầu thang, buồng thang bộ được bố trí tại tầng mái công trình.

- Hệ thống gió hút khói hành lang di chuyển: Sử dụng hút khói ở khu vực hành lang khi có cháy xảy ra, tính toán TCVN 5687-2024 với 1 tầng đồng thời cháy. Hệ thống chỉ hoạt động khi có cháy xảy ra và lấy tín hiệu PCCC đến. Các quạt hút khói bố trí tại tầng 2, tầng 3 của công trình.

- Nguồn điện: Các thiết bị điện được cấp từ 2 nguồn độc lập, 1 nguồn điện lưới, 1 nguồn ưu tiên. Sử dụng cáp chống cháy cấp nguồn cho các hệ thống quạt, thang máy.

1.5.6. Xây dựng không gian trưng bày: Xây lắp vách, kệ, bục trưng bày, tường cong ốp gỗ nhóm 2, trần nhôm caro cell, phục dựng, mô phỏng hiện vật bằng công nghệ... phục vụ trong nhà; xây dựng bục, kệ... phục dựng văn hóa, ngoài trời.

1.5.7. Trang thiết bị: Đầu tư thiết bị điện nhẹ, điều hòa, PCCC, thang máy, máy phát điện

+ trạm biến áp, thiết bị nội thất

+ văn phòng; lắp đặt thiết bị phục vụ trưng bày: nghe nhìn, phương tiện trưng bày, chiếu sáng, thông tin, giám sát, quản lý toàn nhà.

1.5.8. Các nội dung, chi tiết khác: Theo hồ sơ thiết kế đã được Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh thẩm định

1.6. Các hạng mục công trình khác: Theo hồ sơ thiết kế đã thẩm định.

2. Thời gian hoàn thành: Tối đa 360 ngày

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: tối đa 360 ngày

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

- Yêu cầu về chủng loại ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất.

| STT | Tên vật tư thiết bị | Đơn vị | Thông số kỹ thuật | Ký mã hiệu (nếu có) | Nhãn hiệu | Xuất xứ | Hãng sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | THIẾT BỊ (PHẦN XDCB) |  |  |  |  |  |  |
| I | Thang máy |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thang máy chở khách | cái | Tải trọng 1600kg, 4 điểm dừng, tốc độ 1,5m/s, có phòng máy |  |  |  |  |
| 2 | Thang máy chở khách (hàng) | cái | Tải trọng 1350kg, 4 điểm dừng, tốc độ 1,5m/s, có phòng máy |  |  |  |  |
| 3 | Thang PCCC | cái | Tải trọng 1600kg, 4 điểm dừng, tốc độ 1,5m/s, có phòng máy |  |  |  |  |
| II | Trạm biến áp |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy biến áp khô 22/0.4 kV 1000 kVA | bộ | Máy biến áp khô 1000kVA 3 pha 22/0.4kV lõi Đồng. Phụ kiện: Quạt làm mát + Bộ điều khiển nhiệt độ. Vỏ máy biến áp khô |  |  |  |  |
| 2 | Tủ RMU 24 kV 3 ngăn trọn bộ | bộ | Tủ RMU 24 kV 3 ngăn trọn bộ |  |  |  |  |
| 3 | Tủ hạ thế tổng 1600A trọn bộ | bộ | Tủ hạ thế tổng 1600A trọn bộ |  |  |  |  |
| 4 | Tủ tụ bù khô 7x50 kVAR trọn bộ | bộ | Tủ tụ bù khô 7x50 kVAR trọn bộ |  |  |  |  |
| 5 | Cáp ngầm 22 kV chống thấm dọc: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12,7/22(24)kV 3x70 mm² | m | Cáp ngầm 22 kV chống thấm dọc: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12,7/22(24)kV 3x70 mm² |  |  |  |  |
| 6 | Cáp ngầm 22 kV chống thấm dọc: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12,7/22(24)kV 1x70 mm² | m | Cáp ngầm 22 kV chống thấm dọc: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12,7/22(24)kV 1x70 mm² |  |  |  |  |
| 7 | Cáp ngầm 0,6/1 kV: Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV 1x240 mm² | m | Cáp ngầm 0,6/1 kV: Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV 1x240 mm² |  |  |  |  |
| 8 | Thang cáp 200x100 tôn sơn tĩnh điện dày 2mm | m | Thang cáp 200x100 tôn sơn tĩnh điện dày 2mm |  |  |  |  |
| 9 | Thang cáp 400x100 tôn sơn tĩnh điện dày 2mm | m | Thang cáp 400x100 tôn sơn tĩnh điện dày 2mm |  |  |  |  |
| 10 | Đầu cáp M240 | cái | Đầu cáp M240 |  |  |  |  |
| 11 | Đầu cáp ngầm 24kV T-Plug 24-70 | cái | Đầu cáp ngầm 24kV T-Plug 24-70 |  |  |  |  |
| 12 | Đầu cáp ngầm 24kV T-Plug 24-3x70 | bộ | Đầu cáp ngầm 24kV T-Plug 24-3x70 |  |  |  |  |
| 13 | Dây tiếp địa CV 1x200mm2 | m | Dây tiếp địa CV 1x200mm2 |  |  |  |  |
| III | Máy phát điện |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy phát điện có vỏ chống ồn công suất 380V 400kVA liên tục | bộ | - Công suất 380V 400kVA liên tục - Động cơ Diesel - Đầu phát đồng bộ, không chổi than - Bảng điều khiển kỹ thuật số |  |  |  |  |
| IV | Hệ thống Thoại, mạng dữ liệu |  |  |  |  |  |  |
|  | HỆ THỐNG MẠNG CNTT |  |  |  |  |  |  |
|  | THÀNH PHẦN THIẾT BỊ TRUNG TÂM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị Firewall 'Internet Gateway - 24x1GbE, 6x10G SFP+, 4x5G SFP+, | Bộ | Internet Gateway - 24x1GbE, 6x10G SFP+, 4x5G SFP+, |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị Switch Core '24 x 10/100/1000BASE-T, 8 x 1G/10G SFP+ portss,1 x expansion slot, 2 built-in fixed fans, 2 power module slots | Bộ | 24 x 10/100/1000BASE-T, 8 x 1G/10G SFP+ portss,1 x expansion slot, 2 built-in fixed fans, 2 power module slots |  |  |  |  |
| 3 | Wireless Controller 6 cổng 1000BASE-T, 2 cổng 1000BASE-T/1000BASE-X combo, 1 cổng Console Port, 1 cổng USB ports | Bộ | Wireless Controller 6 cổng 1000BASE-T, 2 cổng 1000BASE-T/1000BASE-X combo, 1 cổng Console Port, 1 cổng USB ports |  |  |  |  |
| 4 | Server cài đặt ứng dụng mạng Wifi | Bộ | - Bộ vi xử lý: 1 x CPU 12Core - Ram: 16GB - HDD: 2 x 960GB SAS SATA |  |  |  |  |
| 5 | Thiết bị tổng đài IP | Bộ | Tổng đài hợp nhất họp video hội nghị và thoại - Số máy lẻ SIP: >=2000 số - Số cuộc gọi đồng thời: >=300 |  |  |  |  |
| 6 | Switch Access 24port + 24 x10/100/1000BASE-Tports + 4 x 1GE/10GE SFP+ports | Bộ | Switch Access 24port + 24 x10/100/1000BASE-Tports + 4 x 1GE/10GE SFP+ports |  |  |  |  |
| 7 | Switch Access POE 24 cổng + 24 x10/100/1000BASE-Tports supportingPoE/PoE+ + 4 x 1GE/10GE SFP+ports | Bộ | Switch Access POE 24 cổng + 24 x10/100/1000BASE-Tports supportingPoE/PoE+ + 4 x 1GE/10GE SFP+ports |  |  |  |  |
| 8 | Patch Pannel CAT6 24 port | Bộ | Patch Pannel CAT6 24 port |  |  |  |  |
| 9 | Bộ phối quang bắt rack 24FO, đầy đủ phụ kiện | Bộ | Bộ phối quang bắt rack 24FO, đầy đủ phụ kiện |  |  |  |  |
| 10 | Tủ rack 27U, sâu 1000mm | Bộ | Tủ rack 27U, sâu 1000mm |  |  |  |  |
| 11 | Ổ cắm PDU bắt rack loại 6 ổ cắm chân cắm đa năng | Bộ | Ổ cắm PDU bắt rack loại 6 ổ cắm chân cắm đa năng |  |  |  |  |
| 12 | UPS 3KVA | Bộ | UPS 3KVA |  |  |  |  |
| 13 | Patch Pannel CAT6 24 port | Bộ | Patch Pannel CAT6 24 port |  |  |  |  |
|  | THIẾT BỊ NHÁNH |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Switch Access 24port + 24 x10/100/1000BASE-Tports + 4 x 1GE/10GE SFP+ports | Bộ | Switch Access 24port + 24 x10/100/1000BASE-Tports + 4 x 1GE/10GE SFP+ports |  |  |  |  |
| 2 | Switch Access POE 24 cổng + 24 x10/100/1000BASE-Tports supportingPoE/PoE+ + 4 x 1GE/10GE SFP+ports | Bộ | Switch Access POE 24 cổng + 24 x10/100/1000BASE-Tports supportingPoE/PoE+ + 4 x 1GE/10GE SFP+ports |  |  |  |  |
| 3 | Patch Pannel CAT6 24 port | Bộ | Patch Pannel CAT6 24 port |  |  |  |  |
| 4 | Bộ phối quang trung tâm 4FO, Singlemode | Bộ | Bộ phối quang trung tâm 4FO, Singlemode |  |  |  |  |
| 5 | Tủ rack 15U, sâu 600mm | Bộ | Tủ rack 15U, sâu 600mm |  |  |  |  |
| 6 | Tủ rack 27U, sâu 600mm | Bộ | Tủ rack 27U, sâu 600mm |  |  |  |  |
| 7 | Ổ cắm PDU | Bộ | Ổ cắm PDU |  |  |  |  |
|  | HẠ TẦNG KẾT NỐI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị Access Point Wi-Fi 6 (802.11ax) | Cái | Thiết bị Access Point Wi-Fi 6 (802.11ax) |  |  |  |  |
| 2 | Ổ mạng đơn CAT 6 | Bộ | Ổ mạng đơn CAT 6 |  |  |  |  |
| 3 | Ổ mạng đôi CAT 6 | Bộ | Ổ mạng đôi CAT 6 |  |  |  |  |
| 4 | Cáp quang 4FO, Singlemode | Mét | Cáp quang 4FO, Singlemode |  |  |  |  |
| 5 | Module quang 1Gbps, Singlemode | Cái | Module quang 1Gbps, Singlemode |  |  |  |  |
| 6 | Cáp mạng CAT6, UTP | Mét | Cáp mạng CAT6, UTP |  |  |  |  |
| 7 | Dây nhảy mạng CAT 6, dài 2 mét | Chiếc | Dây nhảy mạng CAT 6, dài 2 mét |  |  |  |  |
| 8 | Ống cứng D20 | Mét | Ống cứng D20 |  |  |  |  |
| 9 | Máng cáp sơn tĩnh điện 200x75mm dày 1.0 | Mét | Máng cáp sơn tĩnh điện 200x75mm dày 1.0 |  |  |  |  |
| 10 | Cút L máng cáp sơn tĩnh điện 200x75mm dày 1.0 | Cái | Cút L máng cáp sơn tĩnh điện 200x75mm dày 1.0 |  |  |  |  |
| 11 | Cút T máng cáp sơn tĩnh điện 200x75mm dày 1.0 | Cái | Cút T máng cáp sơn tĩnh điện 200x75mm dày 1.0 |  |  |  |  |
| 12 | Co lên máng cáp sơn tĩnh điện 200x75mm dày 1.0 | Cái | Co lên máng cáp sơn tĩnh điện 200x75mm dày 1.0 |  |  |  |  |
| 13 | Co xuống máng cáp sơn tĩnh điện 200x75mm dày 1.0 | Cái | Co xuống máng cáp sơn tĩnh điện 200x75mm dày 1.0 |  |  |  |  |
| 14 | Thang cáp sơn tĩnh điện 200x75mm dày 1.0 | Mét | Thang cáp sơn tĩnh điện 200x75mm dày 1.0 |  |  |  |  |
| B | HỆ THỐNG CCTV |  |  |  |  |  |  |
| I | THÀNH PHẦN THIẾT BỊ TRUNG TÂM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Camera Dome Camera- H.265 Basic-Series,Dual-light Turret/Dome, IR 20M(1 LED Array),2.8mm lens, 2M with PoE | Cái | Camera Dome Camera- H.265 Basic-Series,Dual-light Turret/Dome, IR 20M(1 LED Array),2.8mm lens, 2M with PoE |  |  |  |  |
| 2 | Camera Bullet Camera- H.265 S-Sight Series, Bullet, IR 40M(2 LED Array),2.8-12mm lens, 2M with PoE | Cái | Camera Bullet Camera- H.265 S-Sight Series, Bullet, IR 40M(2 LED Array),2.8-12mm lens, 2M with PoE |  |  |  |  |
| 3 | Đầu ghi hình 128 kênh | Cái | Đầu ghi hình 128 kênh |  |  |  |  |
| 4 | Ổ cứng 10TB | Cái | Ổ cứng 10TB |  |  |  |  |
| 5 | Thiết bị Switch Core '24 x 10/100/1000BASE-T, 8 x 1G/10G SFP+ portss,1 x expansion slot, 2 built-in fixed fans, 2 power module slots | Bộ | Thiết bị Switch Core '24 x 10/100/1000BASE-T, 8 x 1G/10G SFP+ portss,1 x expansion slot, 2 built-in fixed fans, 2 power module slots |  |  |  |  |
| 6 | Màn hình giám sát | Cái | - Kích thước: 55 inch - Độ phân dải: 4K - Hỗ trợ cổng kết nối: HDMI, USB |  |  |  |  |
| 7 | Dây kết nối HDMI, 10m | Sợi | Dây kết nối HDMI, 10m |  |  |  |  |
| 8 | Tủ rack 15U, sâu 600mm | Tủ | Tủ rack 15U, sâu 600mm |  |  |  |  |
| 9 | Ổ cắm PDU bắt rack loại 6 ổ cắm chân cắm đa năng | Bộ | Ổ cắm PDU bắt rack loại 6 ổ cắm chân cắm đa năng |  |  |  |  |
| 10 | UPS 1KVA | Bộ | UPS 1KVA |  |  |  |  |
| 11 | Patch Pannel CAT6 24 port | Bộ | Patch Pannel CAT6 24 port |  |  |  |  |
| II | THIẾT BỊ NHÁNH |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Switch Access POE 24 cổng + 24 x10/100/1000BASE-Tports supportingPoE/PoE+ + 4 x 1GE/10GE SFP+ports | Bộ | Switch Access POE 24 cổng + 24 x10/100/1000BASE-Tports supportingPoE/PoE+ + 4 x 1GE/10GE SFP+ports |  |  |  |  |
| 2 | Patch Pannel CAT6 24 port | Bộ | Patch Pannel CAT6 24 port |  |  |  |  |
| 3 | Bộ phối quang trung tâm 4FO, Singlemode | Bộ | Bộ phối quang trung tâm 4FO, Singlemode |  |  |  |  |
| III | HẠ TẦNG KẾT NỐI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cáp quang 4FO, Singlemode | Mét | Cáp quang 4FO, Singlemode |  |  |  |  |
| 2 | Module quang 1Gbps, Singlemode | Cái | Module quang 1Gbps, Singlemode |  |  |  |  |
| 3 | Cáp mạng CAT6, UTP | Mét | Cáp mạng CAT6, UTP |  |  |  |  |
| 4 | Dây nhảy mạng CAT 6, dài 2 mét | Sợi | Dây nhảy mạng CAT 6, dài 2 mét |  |  |  |  |
| C | HỆ THỐNG ATTB |  |  |  |  |  |  |
| I | Tủ trung tâm PA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bộ điều khiển trung tâm | Bộ | Bộ điều khiển trung tâm |  |  |  |  |
| 2 | Bộ phát thông báo khẩn, di tản | Bộ | Bộ phát thông báo khẩn, di tản |  |  |  |  |
| 3 | Bộ phát nhạc nền | Bộ | Bộ phát nhạc nền |  |  |  |  |
| 4 | Bộ chia tín hiệu ngõ ra | Bộ | Bộ chia tín hiệu ngõ ra |  |  |  |  |
| 5 | Bàn gọi 10 vùng | Bộ | Bàn gọi 10 vùng |  |  |  |  |
| 6 | Bộ mở rộng 10 vùng | Bộ | Bộ mở rộng 10 vùng |  |  |  |  |
| 7 | Âm ly 1600W | Bộ | Âm ly 1600W |  |  |  |  |
| 8 | Tủ rack 27U, sâu 600mm | Bộ | Tủ rack 27U, sâu 600mm |  |  |  |  |
| 9 | UPS 3KVA | Bộ | UPS 3KVA |  |  |  |  |
| 10 | Loa âm trần 6W | Cái | Loa âm trần 6W |  |  |  |  |
| 11 | Loa hộp treo tường 6W | Cái | Loa hộp treo tường 6W |  |  |  |  |
| 12 | Loa nén treo tường 20W | Cái | Loa nén treo tường 20W |  |  |  |  |
| II | Hạ tầng kết nối |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dây tín hiệu âm thanh 16 AWG. | Mét | 16 AWG. |  |  |  |  |
| 2 | Cáp mạng CAT6, UTP | Mét | Cáp mạng CAT6, UTP |  |  |  |  |
| D | Hệ thống Access Control |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy tính trạm vận hành hệ thống | Bộ | - CPU: 33 MB cache, 20 cores, 28 threads - RAM: 16 GB - HDD: 2 TB, 7200 RPM, 3.5-inch, SATA - SSD: 256 GB, M.2 2230, Gen 4 PCIe NVMe |  |  |  |  |
| 2 | Bộ điều khiển 1 cửa | Bộ | - Network interface: TCP/IP - Lock control: 1 - Exit button: 1 - Door contact input: 1 - Power supply: 100 ~ 240 VAC |  |  |  |  |
| 3 | Nguồn điện | Bộ | Đầu vào: 220V AC, 50Hz Đầu ra: 12V DC, 4A Bao gồm Pin 12V 7Ah |  |  |  |  |
| 4 | Đọc thẻ | Cái | Tần số thẻ 13.56 MHz Loại thẻ Đọc Desfire, Số thẻ Felica, Thẻ Mifare 1 Thời gian đọc thẻ < 1s |  |  |  |  |
| 5 | Nút bấm mở cửa | Cái | Chất liệu: Inox SU304/ nhựa ABS Tiếp điểm NO/NC/COM Điện áp đầu vào 12VDC |  |  |  |  |
| 6 | Nút bấm mở cửa khẩn cấp | Cái | Kích thước: 86Lx86Wx50H (mm) Vật liệu: Vật liệu chống cháy, dễ dàng cài đặt |  |  |  |  |
| 7 | Khoá điện từ đơn | Cái | Lực giữ: 280kg(600Lbs) Nguồn điện: 12VDC Bao gồm bộ gá khoá |  |  |  |  |
| 8 | Cáp mạng CAT6 F/UTP | Mét | Cáp mạng CAT6 F/UTP |  |  |  |  |
| E | THIẾT BỊ PHÒNG HỘI TRƯỜNG |  |  |  |  |  |  |
| I | HỆ THỐNG ÂM THANH |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Loa treo tường | Cái | Loa treo tường có khả năng chịu được thời tiết Công suất: 80W/100V Đáp ứng tần số (+/- 3 dB): 70 - 17.000 Hz Vùng phủ sóng danh nghĩa (H x V): 125 ° x 125 ° SPL tối đa @ 1m: 108 dB Dải tần số (-10 dB): 59 - 20.000 Hz Độ nhạy (SPL / 1W @ 1 m): 88 dB Trở kháng danh nghĩa: 8Ohms (đường vòng biến áp) Cân nặng: 6,4 kg |  |  |  |  |
| 2 | Amply | Bộ | Số kênh: 2 (+2 đầu ra mức dòng) Công suất đầu ra: Chế độ kênh đơn Dòng phân tán: 2, 4, 6, 8, 16 Ohms, 70-100V, 200-300W Tổng công suất định mức thương mại: 600W Điện áp đầu ra tối đa / Dòng điện: Đỉnh 142 V / Đỉnh 15,6 A Đáp ứng tần số: 20 Hz - 20 kHz (± 0,5 dB) Tỷ lệ S / N: lớn hơn 105 dB (20 Hz - 20 kHz, A trọng số) Tách xuyên âm: -60 dB @ 1kHz Trở kháng đầu vào: 10 kiloohms đến mặt đất / 20 kiloohms cân bằng Kích thước (L x H x W): 275 mm x 40 mm x 210 mm (10,8 inch x 1,6 inch x 8,3 inch) Trọng lượng: 2,6kg |  |  |  |  |
| 3 | Bộ điều khiển hệ thống âm thanh | bộ | Bộ điều khiển hệ thống âm thanh |  |  |  |  |
| 4 | Bộ thu phát tín hiệu micro | Bộ | Bộ thu phát tín hiệu micro Kênh Đầu Vào: 4 kênh Mono (Mic/Line); 2 kênh Mono/Stereo (Mic/Line); 2 kênh Stereo (Line) Giảm âm: -15 dB; Nguồn Phantom: +48V Đầu Ra: 2 đầu ra chính (Main Out); 4 đầu ra phụ (Sub); 4 đầu ra Aux; 1 đầu ra ghi âm (Rec Out); 1 đầu tai nghe (Phones) Hiệu Ứng: 256 hiệu ứng DSP; điều khiển bằng Foot Switch Audio interface USB PC/Player-Recorder; Bluetooth |  |  |  |  |
| 5 | Micro cổ ngỗng không dây | Cái | Micro cổ ngỗng không dây Micro không dây UHF Tần số: 640–690Hz Cần micro dài: 42cm Có thể chọn: 2 × 100 kênh Khoảng cách làm việc: 80–100 mét Màn hình LCD, điều khiển âm lượng riêng lẻ Máy thu kim loại + micro nhựa 2 cổng XLR đầu ra cân bằng Sử dụng pin AAA 1.5V trong 8 giờ 1 cổng 1/4 inch hỗn hợp đầu ra Độ nhạy đầu vào thực tế: 6dBuV Thời gian 10dBuV, S/N > 80dB Tần số ổn định: ±0.005% (–10°C ~ +50°C) |  |  |  |  |
| 6 | Mic không dây cầm tay 2 tay mic | Cái | Mic không dây cầm tay 2 tay mic Hệ thống micro không dây Diversity 2 kênh chuyên nghiệp Băng tần: UHF true Diversity (610–640 MHz) Băng thông: 25 kHz Dải tần số đáp ứng: 20 Hz – 20 kHz Độ ổn định tần số: ±0,0005%; Độ nhạy: 12 dBu (S/N 80 dB) Tỷ lệ S/N: >105 dB (A); Độ méo hài tổng (THD): <0,5% Dải động: >100 dB; Ngõ ra âm thanh: -10 dBV Loại capsule: Dynamic; Hướng thu: Cardioid Công suất phát: 30 mW Nhiễu phát xạ phụ: -60 dB Thời gian sử dụng liên tục: 8 giờ Nguồn cấp: Bộ thu: 12–18V DC / 1000 mA, nguồn ngoài (kèm theo) Bộ phát: 2 pin AA 1,5V Kích thước: Bộ thu: 483 x 44 x 195 mm Micro cầm tay: 55,6 x 255 mm |  |  |  |  |
| 7 | Dây tín hiệu âm thanh 16 AWG. | Mét | Dây tín hiệu âm thanh 16 AWG. |  |  |  |  |
| II | HỆ THỐNG MÀN HÌNH LED |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Màn hình LED | Tấm | Kích thước (ngang 4.48 m x Cao 2.56 m = 11.4688m2, tỷ lệ khung hình: 16:9) - Khoảng cách điểm ảnh: 3.0769 mm - Số lượng điểm ảnh: 105.625 dots/sqm - Cấu tạo điểm ảnh: SMD 3in1 - Chủng loại Led: SMD2020 - Kích thước Module: 160 * 320 mm - Số lượng điểm ảnh của module: 52 x 104 - Chuẩn quét: 1/26s scan constant current - Kết nối cable: HUB75 - Tỉ lệ điểm lỗi: ＜ 0.0001 (Tiêu chuẩn chung: ≤ 0.0003) - Các chức năng bảo vệ : Quá nhiệt/ quá tải/giảm điện/ rò rỉ điện, chống sét, … - Độ sáng: ≥ 500 CD/m2 - Góc nhìn ngang, dọc: ≥140 ° - Khoảng cách nhìn tốt: Từ 3 đến 100m - Mức sáng điều khiển (Gray scale):14-16 bit - Màu hiển thị:4398 tỷ - Tần số làm tươi: ≥ 3840Hz - Nguồn điện: AC 220V/50HZ - Điện áp cung cấp cho modul: 4A-5V - Công suất trung bình: 138 W/m2 - Công suất lớn nhất: 413 W/m2 - Lớp bảo vệ: IP20 |  |  |  |  |
| 2 | Bộ nguồn 5V 60A | Bộ | Bộ nguồn 5V 60A |  |  |  |  |
| 3 | Card thu | Bộ | + Điện áp hoạt động: 3.8 – 5.5v DC + Quản lý điểm ảnh : 1024* 128 ( tối đa 192) pixel. |  |  |  |  |
| 4 | Bộ xử lý hình ảnh | Bộ | Bộ xử lý hình ảnh |  |  |  |  |
| 5 | Bộ điều khiển và ổn định dòng điện cho hệ thống màn hình LED 15kW | Bộ | Bộ điều khiển và ổn định dòng điện cho hệ thống màn hình LED 15kW |  |  |  |  |
| 6 | Tủ Rack 15U | Bộ | Tủ Rack 15U |  |  |  |  |
| 7 | Cáp HDMI 15m | Sợi | Cáp HDMI 15m |  |  |  |  |
| 8 | Khung | Bộ | Khung chế tạo bằng thép hộp mạ kẽm 20x40x1.1m,, aptomat, dây điện, dây mạng, dây cáp bẹ trong phạm vi màn hình, không bao gồm vách gỗ nội thất ngoài vụ vực màn hình |  |  |  |  |
| III | PCCC |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy bơm chữa cháy động cơ điện | cái | Máy bơm chữa cháy động cơ điện Q>=76l/s , H>=60m.c.n, bơm ly tâm trục ngang đầu liền 1 tầng cánh |  |  |  |  |
| 2 | Máy bơm bù áp | cái | Máy bơm bù áp Q=1l/s, h>=70m.c.n bơm ly tâm trục đứng đầu liền đa tầng cánh. |  |  |  |  |
| 3 | Arlam Valve D125 | cái | Arlam Valve D125 |  |  |  |  |
| 4 | Bệ bơm (mỗi bơm 1 bệ) | bệ | Bệ bơm (mỗi bơm 1 bệ) |  |  |  |  |
| 5 | Bích rỗng D125 | cái | Bích rỗng D125 |  |  |  |  |
| 6 | Bích rỗng D150 | cái | Bích rỗng D150 |  |  |  |  |
| 7 | Bích rỗng D200 | cái | Bích rỗng D200 |  |  |  |  |
| 8 | Bích rỗng D40 | cái | Bích rỗng D40 |  |  |  |  |
| 9 | Bích rỗng D50 | cái | Bích rỗng D50 |  |  |  |  |
| 10 | Bình chữa cháy ABC-8kg | bình | Bình chữa cháy ABC-8kg |  |  |  |  |
| 11 | Bình khí FM200 loại treo tường 15L, 25 bar, khối lượng nạp khí 11kg | bình | Bình khí FM200 loại treo tường 15L, 25 bar, khối lượng nạp khí 11kg |  |  |  |  |
| 12 | Bình khí FM200 loại treo tường 15L, 25 bar, khối lượng nạp khí 15kg | bình | Bình khí FM200 loại treo tường 15L, 25 bar, khối lượng nạp khí 15kg |  |  |  |  |
| 13 | Bình N2 loại 84L/300 bar | bình | Bình N2 loại 84L/300 bar |  |  |  |  |
| 14 | Bình tích áp 300L | bể | Bình tích áp 300L |  |  |  |  |
| 15 | Búa tạ 5kg | cái | Búa tạ 5kg |  |  |  |  |
| 16 | Côn thu hàn D200/bơm | cái | Côn thu hàn D200/bơm |  |  |  |  |
| 17 | Côn thu ren D25/15 | cái | Côn thu ren D25/15 |  |  |  |  |
| 18 | Côn thu ren D25/20 | cái | Côn thu ren D25/20 |  |  |  |  |
| 19 | Côn thu ren D32/15 | cái | Côn thu ren D32/15 |  |  |  |  |
| 20 | Côn thu ren D32/20 | cái | Côn thu ren D32/20 |  |  |  |  |
| 21 | Côn thu ren D32/25 | cái | Côn thu ren D32/25 |  |  |  |  |
| 22 | Côn thu ren D40/D25 | cái | Côn thu ren D40/D25 |  |  |  |  |
| 23 | Côn thu ren D50/32 | cái | Côn thu ren D50/32 |  |  |  |  |
| 24 | Côn thu ren D50/bơm | cái | Côn thu ren D50/bơm |  |  |  |  |
| 25 | Công tắc áp lực | cái | Công tắc áp lực |  |  |  |  |
| 26 | Công tắc dòng chảy D125 | cái | Công tắc dòng chảy D125 |  |  |  |  |
| 27 | Cuộn vòi D50- L=20m + Khớp nối | cuộn | Cuộn vòi D50- L=20m + Khớp nối |  |  |  |  |
| 28 | Cuộn vòi D65- L=20m + Khớp nối | cuộn | Cuộn vòi D65- L=20m + Khớp nối |  |  |  |  |
| 29 | Cút hàn D125 | cái | Cút hàn D125 |  |  |  |  |
| 30 | Cút hàn D150 | cái | Cút hàn D150 |  |  |  |  |
| 31 | Cút hàn D200 | cái | Cút hàn D200 |  |  |  |  |
| 32 | Cút hàn D40 | cái | Cút hàn D40 |  |  |  |  |
| 33 | Cút hàn D50 | cái | Cút hàn D50 |  |  |  |  |
| 34 | Cút ren D25 | cái | Cút ren D25 |  |  |  |  |
| 35 | Cút ren D32 | cái | Cút ren D32 |  |  |  |  |
| 36 | Cút ren D40 | cái | Cút ren D40 |  |  |  |  |
| 37 | Dây cáp điện chống cháy điều khiển bơm bù 4x4mm2 | m | Dây cáp điện chống cháy điều khiển bơm bù 4x4mm2 |  |  |  |  |
| 38 | Dây cáp điện chống cháy điều khiển bơm chữa cháy 3x50+1x35 mm2 | m | Dây cáp điện chống cháy điều khiển bơm chữa cháy 3x50+1x35 mm2 |  |  |  |  |
| 39 | Dây cáp điện chống cháy từ tủ điều khiểm bơm kết nối với báo cháy 2x1,5mm2 | m | Dây cáp điện chống cháy từ tủ điều khiểm bơm kết nối với báo cháy 2x1,5mm2 |  |  |  |  |
| 40 | Dây cấp nguồn chống cháy 2x1,5mm2 | m | Dây cấp nguồn chống cháy 2x1,5mm2 |  |  |  |  |
| 41 | Dây dẫn cấp nguồn 2 ruột chống cháy 2x1,5mm2 | m | Dây dẫn cấp nguồn 2 ruột chống cháy 2x1,5mm2 |  |  |  |  |
| 42 | Dây tín hiệu 2 ruột chống cháy, chống nhiễu 2x1,5mm2 | m | Dây tín hiệu 2 ruột chống cháy, chống nhiễu 2x1,5mm2 |  |  |  |  |
| 43 | Đai giữ bình (2 bộ/ 1 bình) | bộ | Đai giữ bình (2 bộ/ 1 bình) |  |  |  |  |
| 44 | Đầu báo cháy khói thường | bộ | Đầu báo cháy khói thường |  |  |  |  |
| 45 | Đầu báo cháy nhiệt thường | bộ | Đầu báo cháy nhiệt thường |  |  |  |  |
| 46 | Đầu báo khói địa chỉ | bộ | Đầu báo khói địa chỉ |  |  |  |  |
| 47 | Đầu báo khói trên trần giả | bộ | Đầu báo khói trên trần giả |  |  |  |  |
| 48 | Đầu báo nhiệt địa chỉ | bộ | Đầu báo nhiệt địa chỉ |  |  |  |  |
| 49 | Đầu phun Sprinkler K= 5,6US, D20, 68 độ quay lên | bộ | Đầu phun Sprinkler K= 5,6US, D20, 68 độ quay lên |  |  |  |  |
| 50 | Đầu phun Sprinkler K= 5,6US, D20, 68 độ quay xuống | bộ | Đầu phun Sprinkler K= 5,6US, D20, 68 độ quay xuống |  |  |  |  |
| 51 | Đầu phun Sprinkler K= 8,0US, D20, 68 độ quay lên | bộ | Đầu phun Sprinkler K= 8,0US, D20, 68 độ quay lên |  |  |  |  |
| 52 | Đầu phun xả khí loại D25 | bộ | Đầu phun xả khí loại D25 |  |  |  |  |
| 53 | Đèn cảnh báo xả khí, cấm vào | bộ | Đèn cảnh báo xả khí, cấm vào |  |  |  |  |
| 54 | Đèn cảnh báo xả khí, di tản khẩn cấp | bộ | Đèn cảnh báo xả khí, di tản khẩn cấp |  |  |  |  |
| 55 | Điện trở cuối kênh | cái | Điện trở cuối kênh |  |  |  |  |
| 56 | Đồng hồ áp lực D15 | cái | Đồng hồ áp lực D15 |  |  |  |  |
| 57 | Đồng hồ áp lực hệ thống SNS-100 | cái | Đồng hồ áp lực hệ thống SNS-100 |  |  |  |  |
| 58 | Đồng hồ đo lưu lượng D150 | cái | Đồng hồ đo lưu lượng D150 |  |  |  |  |
| 59 | hộp chia ngả D20 | cái | hộp chia ngả D20 |  |  |  |  |
| 60 | Hộp chữa cháy vách tường kt 1300x900x200mm | cái | Hộp chữa cháy vách tường kt 1300x900x200mm |  |  |  |  |
| 61 | Hộp đựng bình chữa cháy KT 550x500x200mm | cái | Hộp đựng bình chữa cháy KT 550x500x200mm |  |  |  |  |
| 62 | Hộp đựng dụng cụ phá dỡ 1200x1000x250mm | cái | Hộp đựng dụng cụ phá dỡ 1200x1000x250mm |  |  |  |  |
| 63 | hộp đựng module | cái | hộp đựng module |  |  |  |  |
| 64 | Hộp kỹ thuật kết nối tầng | cái | Hộp kỹ thuật kết nối tầng |  |  |  |  |
| 65 | Kép ren D25 | cái | Kép ren D25 |  |  |  |  |
| 66 | Kìm cọng lực dài 60cm | cái | Kìm cọng lực dài 60cm |  |  |  |  |
| 67 | Khớp nối chống rung D200 | cái | Khớp nối chống rung D200 |  |  |  |  |
| 68 | Khớp nối chống rung D50 | cái | Khớp nối chống rung D50 |  |  |  |  |
| 69 | Lăng phun D13 | cái | Lăng phun D13 |  |  |  |  |
| 70 | Lăng phun D19 | cái | Lăng phun D19 |  |  |  |  |
| 71 | Măng sông thép tráng kẽm D≤25mm | cái | Măng sông thép tráng kẽm D≤25mm |  |  |  |  |
| 72 | Măng sông thép tráng kẽm D32mm | cái | Măng sông thép tráng kẽm D32mm |  |  |  |  |
| 73 | Măng sông thép tráng kẽm D40mm | cái | Măng sông thép tráng kẽm D40mm |  |  |  |  |
| 74 | Măng sông thép tráng kẽm D50mm | cái | Măng sông thép tráng kẽm D50mm |  |  |  |  |
| 75 | Mặt nạ phòng độc | cái | Mặt nạ phòng độc |  |  |  |  |
| 76 | Nắp che kép đầu phun D15 | cái | Nắp che kép đầu phun D15 |  |  |  |  |
| 77 | Nội quy, tiêu lệnh | bộ | Nội quy, tiêu lệnh |  |  |  |  |
| 78 | Nút ấn báo cháy địa chỉ | bộ | Nút ấn báo cháy địa chỉ |  |  |  |  |
| 79 | Nút bịt đường kích hoạt | cái | Nút bịt đường kích hoạt |  |  |  |  |
| 80 | Ống đồng kết nối công tắc áp lực | bộ | Ống đồng kết nối công tắc áp lực |  |  |  |  |
| 81 | Ống đồng kết nối giữ các bình | bộ | Ống đồng kết nối giữ các bình |  |  |  |  |
| 82 | ống ghen mềm D20 | m | ống ghen mềm D20 |  |  |  |  |
| 83 | Ống góp 05 bình khí N2 | bộ | Ống góp 05 bình khí N2 |  |  |  |  |
| 84 | Ống mềm xả khí kèm van 1 chiều | cái | Ống mềm xả khí kèm van 1 chiều |  |  |  |  |
| 85 | Ống nối mềm đầu phun Sprinkler D15, L=1m | bộ | Ống nối mềm đầu phun Sprinkler D15, L=1m |  |  |  |  |
| 86 | Ống thép mạ kẽm D125 | m | Ống thép mạ kẽm D125 |  |  |  |  |
| 87 | Ống thép mạ kẽm D150 | m | Ống thép mạ kẽm D150 |  |  |  |  |
| 88 | Ống thép mạ kẽm D200 | m | Ống thép mạ kẽm D200 |  |  |  |  |
| 89 | Ống thép mạ kẽm D25 | m | Ống thép mạ kẽm D25 |  |  |  |  |
| 90 | Ống thép mạ kẽm D32 | m | Ống thép mạ kẽm D32 |  |  |  |  |
| 91 | Ống thép mạ kẽm D40 | m | Ống thép mạ kẽm D40 |  |  |  |  |
| 92 | Ống thép mạ kẽm D50 | m | Ống thép mạ kẽm D50 |  |  |  |  |
| 93 | Quang treo D25 | cái | Quang treo D25 |  |  |  |  |
| 94 | Quang treo D32 | cái | Quang treo D32 |  |  |  |  |
| 95 | Quang treo D50 | cái | Quang treo D50 |  |  |  |  |
| 96 | Quần áo bảo hộ chống cháy | bộ | Quần áo bảo hộ chống cháy |  |  |  |  |
| 97 | Rìu cứu nạn 2kg, dài 90cm | cái | Rìu cứu nạn 2kg, dài 90cm |  |  |  |  |
| 98 | Rọ hút D200 | cái | Rọ hút D200 |  |  |  |  |
| 99 | Rọ hút D50 | cái | Rọ hút D50 |  |  |  |  |
| 100 | Tee kết nối kích hoạt đầu bình | bộ | Tee kết nối kích hoạt đầu bình |  |  |  |  |
| 101 | Tê đều hàn D125 | cái | Tê đều hàn D125 |  |  |  |  |
| 102 | Tê đều hàn D150 | cái | Tê đều hàn D150 |  |  |  |  |
| 103 | Tê đều hàn D200 | cái | Tê đều hàn D200 |  |  |  |  |
| 104 | Tê đều ren D25 | cái | Tê đều ren D25 |  |  |  |  |
| 105 | Tê đều ren D32 | cái | Tê đều ren D32 |  |  |  |  |
| 106 | Tê ren đều D40 | cái | Tê ren đều D40 |  |  |  |  |
| 107 | Tê thu hàn D200/125 | cái | Tê thu hàn D200/125 |  |  |  |  |
| 108 | Tê thu hàn D200/150 | cái | Tê thu hàn D200/150 |  |  |  |  |
| 109 | Ti 10 | m | Ti 10 |  |  |  |  |
| 110 | Tủ điều khiển bơm chữa cháy(1 tủ điều khiển bơm chữa cháy 1 + bơm bù, 1 tủ điều khiển bơm chữa cháy 2) | bộ | Tủ điều khiển bơm chữa cháy(1 tủ điều khiển bơm chữa cháy 1 + bơm bù, 1 tủ điều khiển bơm chữa cháy 2) |  |  |  |  |
| 111 | Tủ đựng hộp phương tiện chữa cháy ngoài nhà 700x200x800mm | cái | Tủ đựng hộp phương tiện chữa cháy ngoài nhà 700x200x800mm |  |  |  |  |
| 112 | Tủ kích hoạt 5.1L (Bao gồm bình kích hoạt van điện tử, công tắc áp lực khí xả) | cái | Tủ kích hoạt 5.1L (Bao gồm bình kích hoạt van điện tử, công tắc áp lực khí xả) |  |  |  |  |
| 113 | Tủ nguồn phụ | cái | Tủ nguồn phụ |  |  |  |  |
| 114 | Tủ trung tâm điều khiển xả khí | tủ | Tủ trung tâm điều khiển xả khí |  |  |  |  |
| 115 | Trụ chữa cháy 3 cửa ngoài nhà | cái | Trụ chữa cháy 3 cửa ngoài nhà |  |  |  |  |
| 116 | Trụ tiếp nước chữa cháy 4 cửa | cái | Trụ tiếp nước chữa cháy 4 cửa |  |  |  |  |
| 117 | Ubolt | cái | Ubolt |  |  |  |  |
| 118 | Vải trắng | kg | Vải trắng |  |  |  |  |
| 119 | Van 1 chiều d<100mm | cái | Van 1 chiều d<100mm |  |  |  |  |
| 120 | Van 1 chiều D125 | cái | Van 1 chiều D125 |  |  |  |  |
| 121 | Van 1 chiều D125mm | cái | Van 1 chiều D125mm |  |  |  |  |
| 122 | Van 1 chiều D150mm | cái | Van 1 chiều D150mm |  |  |  |  |
| 123 | Van 1 chiều D200 | cái | Van 1 chiều D200 |  |  |  |  |
| 124 | Van 1 chiều D200mm | cái | Van 1 chiều D200mm |  |  |  |  |
| 125 | Van 1 chiều D50 | cái | Van 1 chiều D50 |  |  |  |  |
| 126 | Van an toàn D150 | cái | Van an toàn D150 |  |  |  |  |
| 127 | Van bảo vệ thân vỏ | cái | Van bảo vệ thân vỏ |  |  |  |  |
| 128 | Van bướm tín hiệu điện D125 | cái | Van bướm tín hiệu điện D125 |  |  |  |  |
| 129 | Van bướm tín hiệu điện D40 | cái | Van bướm tín hiệu điện D40 |  |  |  |  |
| 130 | Van cổng kèm công tắc giám sát D150 | cái | Van cổng kèm công tắc giám sát D150 |  |  |  |  |
| 131 | Van cổng kèm công tắc giám sát D200 | cái | Van cổng kèm công tắc giám sát D200 |  |  |  |  |
| 132 | Van cổng kèm công tắc giám sát D50 | cái | Van cổng kèm công tắc giám sát D50 |  |  |  |  |
| 133 | Van góc D50 | cái | Van góc D50 |  |  |  |  |
| 134 | Van góc D65 | cái | Van góc D65 |  |  |  |  |
| 135 | Van khóa D125 | cái | Van khóa D125 |  |  |  |  |
| 136 | Van khóa D25 | cái | Van khóa D25 |  |  |  |  |
| 137 | Van tay gạt D15 | cái | Van tay gạt D15 |  |  |  |  |
| 138 | Van xả khí an toàn | cái | Van xả khí an toàn |  |  |  |  |
| 139 | Van xả khí D25 | cái | Van xả khí D25 |  |  |  |  |
| 140 | Van xả khí D40 | cái | Van xả khí D40 |  |  |  |  |
| 141 | Xè beng dài 1m | cái | Xè beng dài 1m |  |  |  |  |
| 142 | Y lọc D200 | cái | Y lọc D200 |  |  |  |  |
| 143 | Y lọc D50 | cái | Y lọc D50 |  |  |  |  |
| IV | Điều hòa không khí |  |  |  |  |  |  |
|  | Điều hòa trung tâm VRF |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 22HP | bộ | Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 22HP - Công suất lạnh: ≥ 63.0 kW - Nguồn điện: 3Phase/380-415V/50Hz - Điện năng tiêu thụ làm lạnh/sưởi (ở 100% tải): ≤ 14.25/15.51 kW - Độ ồn lớn nhất: ≤ 63.0 dB(A) - Giới hạn nhiệt độ hoạt động của dàn nóng: ≥ 52℃ |  |  |  |  |
| 2 | Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 30HP | bộ | Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 30HP - Công suất lạnh: ≥ 81.5 kW - Nguồn điện: 3Ph/380-415V/50Hz - Điện năng tiêu thụ làm lạnh/sưởi (ở 100% tải): ≤ 21.39/22.20kW - Độ ồn lớn nhất: ≤ 65.5 dB(A) - Giới hạn nhiệt độ hoạt động của dàn nóng: ≥ 52℃ |  |  |  |  |
| 3 | Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 38HP | bộ | Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 38HP - Công suất lạnh: ≥ 103.0 kW - Nguồn điện: 3Ph/380-415V/50Hz - Điện năng tiêu thụ làm lạnh/sưởi (ở 100% tải): ≤ 31.30/30.56 kW - Độ ồn lớn nhất: ≤ 67.5 dB(A) - Giới hạn nhiệt độ hoạt động của dàn nóng: ≥ 52℃ |  |  |  |  |
| 4 | Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 42HP | bộ | Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 42HP - Công suất lạnh: ≥ 115.0 kW - Nguồn điện: 3Ph/380-415V/50Hz - Điện năng tiêu thụ làm lạnh/sưởi (ở 100% tải): ≤ 29.26/31.50 kW - Độ ồn lớn nhất: ≤ 66.5 dB(A) - Giới hạn nhiệt độ hoạt động của dàn nóng: ≥ 52℃ |  |  |  |  |
| 5 | Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 46HP | bộ | Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 46HP - Công suất lạnh: ≥ 130.0 kW - Nguồn điện: 3Ph/380-415V/50Hz - Điện năng tiêu thụ làm lạnh/sưởi (ở 100% tải): ≤ 34.12/35.51 kW - Độ ồn lớn nhất: ≤ 67.5 dB(A) - Giới hạn nhiệt độ hoạt động của dàn nóng: ≥ 52℃ |  |  |  |  |
| 6 | Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 52HP | bộ | Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 52HP - Công suất lạnh: ≥ 141.0 kW - Nguồn điện: 3Ph/380-415V/50Hz - Điện năng tiêu thụ làm lạnh/sưởi (ở 100% tải): ≤ 41.83/42.98 kW - Độ ồn lớn nhất: ≤ 68 dB(A) - Giới hạn nhiệt độ hoạt động của dàn nóng: ≥ 52℃ |  |  |  |  |
| 7 | Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 58HP | bộ | Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 58HP - Công suất lạnh: ≥ 158.0 kW - Nguồn điện: 3Ph/380-415V/50Hz - Điện năng tiêu thụ làm lạnh/sưởi (ở 100% tải): ≤ 48.17/52.49 kW - Độ ồn lớn nhất: ≤ 69.5 dB(A) - Giới hạn nhiệt độ hoạt động của dàn nóng: ≥ 52℃ |  |  |  |  |
| 8 | Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 60HP | bộ | Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 60HP - Công suất lạnh: ≥ 165.0 kW - Nguồn điện: 3Ph/380-415V/50Hz - Điện năng tiêu thụ làm lạnh/sưởi (ở 100% tải): ≤ 50.45/56.12 kW - Độ ồn lớn nhất: ≤ 70 dB(A) - Giới hạn nhiệt độ hoạt động của dàn nóng: ≥ 52℃ |  |  |  |  |
| 9 | Dàn lạnh loại âm trần nối ống gió áp suất tĩnh cao, môi chất lạnh R410A; Công suất lạnh: ≥ 28.0 kW | bộ | Dàn lạnh loại âm trần nối ống gió áp suất tĩnh cao, môi chất lạnh R410A - Công suất lạnh: ≥ 28.0 kW - Nguồn điện: 1Ph/220-240V/50Hz - Điện năng tiêu thụ làm lạnh (ở 100% tải): ≤ 0.82 kW - Độ ồn lớn nhất: ≤ 46 dB(A) |  |  |  |  |
| 10 | Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A; Công suất lạnh: ≥ 3.6 kW | bộ | Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A - Công suất lạnh: ≥ 3.6 kW - Nguồn điện: 1Ph/220-240V/50Hz - Điện năng tiêu thụ làm lạnh (ở 100% tải): ≤ 0.03 kW - Độ ồn lớn nhất: ≤ 31 dB(A) |  |  |  |  |
| 11 | Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A; Công suất lạnh: ≥ 4.5 kW | bộ | Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A - Công suất lạnh: ≥ 4.5 kW - Nguồn điện: 1Ph/220-240V/50Hz - Điện năng tiêu thụ làm lạnh (ở 100% tải): ≤ 0.03 kW - Độ ồn lớn nhất: ≤ 31 dB(A) |  |  |  |  |
| 12 | Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A; Công suất lạnh: ≥ 5.6 kW | bộ | Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A - Công suất lạnh: ≥ 5.6 kW - Nguồn điện: 1Ph/220-240V/50Hz - Điện năng tiêu thụ làm lạnh (ở 100% tải): ≤ 0.03 kW - Độ ồn lớn nhất: ≤ 31 dB(A) |  |  |  |  |
| 13 | Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A; Công suất lạnh: ≥ 7.1 kW | bộ | Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A - Công suất lạnh: ≥ 7.1 kW - Nguồn điện: 1Ph/220-240V/50Hz - Điện năng tiêu thụ làm lạnh (ở 100% tải): ≤ 0.03 kW - Độ ồn lớn nhất: ≤ 32 dB(A) |  |  |  |  |
| 14 | Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A; Công suất lạnh: ≥ 9.0 kW | bộ | Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A - Công suất lạnh: ≥ 9.0 kW - Nguồn điện: 1Ph/220-240V/50Hz - Điện năng tiêu thụ làm lạnh (ở 100% tải): ≤ 0.05 kW - Độ ồn lớn nhất: ≤ 37 dB(A) |  |  |  |  |
| 15 | Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A; Công suất lạnh: ≥ 11.2 kW | bộ | Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A - Công suất lạnh: ≥ 11.2 kW - Nguồn điện: 1Ph/220-240V/50Hz - Điện năng tiêu thụ làm lạnh (ở 100% tải): ≤ 0.07 kW - Độ ồn lớn nhất: ≤ 41 dB(A) |  |  |  |  |
| 16 | Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A; Công suất lạnh: ≥ 14.0 Kw | bộ | Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A - Công suất lạnh: ≥ 14.0 kW - Nguồn điện: 1Ph/220-240V/50Hz - Điện năng tiêu thụ làm lạnh (ở 100% tải): ≤ 0.11 kW - Độ ồn lớn nhất: ≤ 45 dB(A) |  |  |  |  |
| 17 | Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A; Công suất lạnh: ≥ 16.0 kW | bộ | Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A - Công suất lạnh: ≥ 16.0 kW - Nguồn điện: 1Ph/220-240V/50Hz - Điện năng tiêu thụ làm lạnh (ở 100% tải): ≤ 0.11 kW - Độ ồn lớn nhất: ≤ 45 dB(A) |  |  |  |  |
| 18 | Remote dây | bộ | Remote dây |  |  |  |  |
| 19 | Bộ chia gas dàn lạnh | bộ | Bộ chia gas dàn lạnh |  |  |  |  |
| 20 | Bộ điều khiển trung tâm kết nối 400 dàn lạnh | bộ | Bộ điều khiển trung tâm kết nối 400 dàn lạnh |  |  |  |  |
| 21 | Bộ kết nối mở rộng cho ITM | bộ | Bộ kết nối mở rộng cho ITM |  |  |  |  |
|  | Quạt cấp gió tươi và hút mùi vệ sinh |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Quạt cấp gió tươi hướng trục LL: 2800 m3/h | cái | Quạt cấp gió tươi hướng trục LL: 2800 m3/h, CA: 250 Pa |  |  |  |  |
| 2 | Quạt cấp gió tươi hướng trục LL: 2750 m3/h | cái | Quạt cấp gió tươi hướng trục LL: 2750 m3/h, CA: 250 Pa |  |  |  |  |
| 3 | Quạt cấp gió tươi hướng trục LL: 2850 m3/h | cái | Quạt cấp gió tươi hướng trục LL: 2850 m3/h, CA: 250 Pa |  |  |  |  |
| 4 | Quạt cấp gió tươi hướng trục LL: 1975 m3/h | cái | Quạt cấp gió tươi hướng trục LL: 1975 m3/h, CA: 250 Pa |  |  |  |  |
| 5 | Quạt cấp gió tươi hướng trục LL: 5400 m3/h | cái | Quạt cấp gió tươi hướng trục LL: 5400 m3/h, CA: 250 Pa |  |  |  |  |
| 6 | Quạt cấp gió tươi hướng trục LL: 4025 m3/h | cái | Quạt cấp gió tươi hướng trục LL: 4025 m3/h, CA: 250 Pa |  |  |  |  |
| 7 | Quạt cấp gió tươi hướng trục LL: 3525 m3/h | cái | Quạt cấp gió tươi hướng trục LL: 3525 m3/h, CA: 250 Pa |  |  |  |  |
| 8 | Quạt cấp gió tươi hướng trục LL: 2750 m3/h | cái | Quạt cấp gió tươi hướng trục LL: 2750 m3/h, CA: 250 Pa |  |  |  |  |
| 9 | Quạt cấp gió tươi hướng trục LL: 2975 m3/h | cái | Quạt cấp gió tươi hướng trục LL: 2975 m3/h, CA: 250 Pa |  |  |  |  |
| 10 | Quạt hút thải hướng trục LL: 1040 m3/h | cái | Quạt hút thải hướng trục LL: 1040 m3/h, CA: 150 Pa |  |  |  |  |
| 11 | Quạt hút thải hướng trục LL: 1400 m3/h | cái | Quạt hút thải hướng trục LL: 1400 m3/h, CA: 150 Pa |  |  |  |  |
| 12 | Quạt hút thải hướng trục LL: 1750 m3/h | cái | Quạt hút thải hướng trục LL: 1750 m3/h, CA: 150 Pa |  |  |  |  |
| 13 | Quạt hút thải hướng trục LL: 2030 m3/h | cái | Quạt hút thải hướng trục LL: 2030 m3/h, CA: 150 Pa |  |  |  |  |
| 14 | Quạt hút thải hướng trục LL: 2135 m3/h | cái | Quạt hút thải hướng trục LL: 2135 m3/h, CA: 150 Pa |  |  |  |  |
| 15 | Quạt hút thải hướng trục LL: 3050 m3/h | cái | Quạt hút thải hướng trục LL: 3050 m3/h, CA: 150 Pa |  |  |  |  |
| 16 | Quạt hút thải hướng trục LL: 2900 m3/h | cái | Quạt hút thải hướng trục LL: 2900 m3/h, CA: 150 Pa |  |  |  |  |
| 17 | Aptomat MCB - 1P - 10A/6KA | cái | Aptomat MCB - 1P - 10A/6KA |  |  |  |  |
| 18 | Aptomat MCCB - 3P - 16A/10KA | cái | Aptomat MCCB - 3P - 16A/10KA |  |  |  |  |
| 19 | Aptomat MCCB - 3P - 16A/6KA | cái | Aptomat MCCB - 3P - 16A/6KA |  |  |  |  |
| 20 | Aptomat MCCB - 3P - 25A/6KA | cái | Aptomat MCCB - 3P - 25A/6KA |  |  |  |  |
| 21 | Aptomat MCCB - 3P - 32A/10KA | cái | Aptomat MCCB - 3P - 32A/10KA |  |  |  |  |
| 22 | Aptomat MCCB - 3P - 40A/10KA | cái | Aptomat MCCB - 3P - 40A/10KA |  |  |  |  |
| 23 | Aptomat MCCB - 3P - 50A/10KA | cái | Aptomat MCCB - 3P - 50A/10KA |  |  |  |  |
| 24 | Aptomat MCCB - 3P - 630A/50KA | cái | Aptomat MCCB - 3P - 630A/50KA |  |  |  |  |
| 25 | Bảo ôn ống nước cách nhiệt bằng xốp cho ống nước D27 dày 13mm | m | Bảo ôn ống nước cách nhiệt bằng xốp cho ống nước D27 dày 13mm |  |  |  |  |
| 26 | Bảo ôn ống nước cách nhiệt bằng xốp cho ống nước D34 dày 13mm | m | Bảo ôn ống nước cách nhiệt bằng xốp cho ống nước D34 dày 13mm |  |  |  |  |
| 27 | Bảo ôn ống nước cách nhiệt bằng xốp cho ống nước D42 dày 13mm | m | Bảo ôn ống nước cách nhiệt bằng xốp cho ống nước D42 dày 13mm |  |  |  |  |
| 28 | Bạt mềm trước và sau Quạt cấp | cái | Bạt mềm trước và sau Quạt cấp |  |  |  |  |
| 29 | Bạt mềm trước và sau Quạt cấp gió tươi | cái | Bạt mềm trước và sau Quạt cấp gió tươi |  |  |  |  |
| 30 | Biến dòng đo lường | cái | Biến dòng đo lường |  |  |  |  |
| 31 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC 4x10mm2 | m | Cáp điện Cu/XLPE/PVC 4x10mm2 |  |  |  |  |
| 32 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC 4x4mm2 | m | Cáp điện Cu/XLPE/PVC 4x4mm2 |  |  |  |  |
| 33 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC 4x6mm2 | m | Cáp điện Cu/XLPE/PVC 4x6mm2 |  |  |  |  |
| 34 | Côn thu 100x100/D100 | cái | Côn thu 100x100/D100 |  |  |  |  |
| 35 | Côn thu 150x100/D150 | cái | Côn thu 150x100/D150 |  |  |  |  |
| 36 | Côn thu 150x150/D150 | cái | Côn thu 150x150/D150 |  |  |  |  |
| 37 | Côn thu 200x200/150x150 | cái | Côn thu 200x200/150x150 |  |  |  |  |
| 38 | Côn thu 200x200/200x150 | cái | Côn thu 200x200/200x150 |  |  |  |  |
| 39 | Côn thu 200x200/D200 | cái | Côn thu 200x200/D200 |  |  |  |  |
| 40 | Côn thu 250x200/200x150 | cái | Côn thu 250x200/200x150 |  |  |  |  |
| 41 | Côn thu 250x200/200x200 | cái | Côn thu 250x200/200x200 |  |  |  |  |
| 42 | Côn thu 250x200/D250 | cái | Côn thu 250x200/D250 |  |  |  |  |
| 43 | Côn thu 250x250/200x200 | cái | Côn thu 250x250/200x200 |  |  |  |  |
| 44 | Côn thu 250x250/250x200 | cái | Côn thu 250x250/250x200 |  |  |  |  |
| 45 | Côn thu 300x200/250x200 | cái | Côn thu 300x200/250x200 |  |  |  |  |
| 46 | Côn thu 300x250/200x200 | cái | Côn thu 300x250/200x200 |  |  |  |  |
| 47 | Côn thu 300x250/250x250 | cái | Côn thu 300x250/250x250 |  |  |  |  |
| 48 | Côn thu 300x250/300x200 | cái | Côn thu 300x250/300x200 |  |  |  |  |
| 49 | Côn thu 300x300/300x250 | cái | Côn thu 300x300/300x250 |  |  |  |  |
| 50 | Côn thu 350x200/250x200 | cái | Côn thu 350x200/250x200 |  |  |  |  |
| 51 | Côn thu 350x200/300x250 | cái | Côn thu 350x200/300x250 |  |  |  |  |
| 52 | Côn thu 350x250/250x200 | cái | Côn thu 350x250/250x200 |  |  |  |  |
| 53 | Côn thu 350x250/250x250 | cái | Côn thu 350x250/250x250 |  |  |  |  |
| 54 | Côn thu 350x250/300x250 | cái | Côn thu 350x250/300x250 |  |  |  |  |
| 55 | Côn thu 350x250/D300 | cái | Côn thu 350x250/D300 |  |  |  |  |
| 56 | Côn thu 350x300/300x250 | cái | Côn thu 350x300/300x250 |  |  |  |  |
| 57 | Côn thu 350x300/300x300 | cái | Côn thu 350x300/300x300 |  |  |  |  |
| 58 | Côn thu 350x350/300x300 | cái | Côn thu 350x350/300x300 |  |  |  |  |
| 59 | Côn thu 350x350/350x300 | cái | Côn thu 350x350/350x300 |  |  |  |  |
| 60 | Côn thu 400x250/350x250 | cái | Côn thu 400x250/350x250 |  |  |  |  |
| 61 | Côn thu 400x300/300x300 | cái | Côn thu 400x300/300x300 |  |  |  |  |
| 62 | Côn thu 400x300/350x250 | cái | Côn thu 400x300/350x250 |  |  |  |  |
| 63 | Côn thu 400x300/350x300 | cái | Côn thu 400x300/350x300 |  |  |  |  |
| 64 | Côn thu 400x350/350x350 | cái | Côn thu 400x350/350x350 |  |  |  |  |
| 65 | Côn thu 450x250/350x250 | cái | Côn thu 450x250/350x250 |  |  |  |  |
| 66 | Côn thu 450x250/400x250 | cái | Côn thu 450x250/400x250 |  |  |  |  |
| 67 | Côn thu 450x250/D300 | cái | Côn thu 450x250/D300 |  |  |  |  |
| 68 | Côn thu 450x250/D350 | cái | Côn thu 450x250/D350 |  |  |  |  |
| 69 | Côn thu 450x300/350x200 | cái | Côn thu 450x300/350x200 |  |  |  |  |
| 70 | Côn thu 450x300/400x300 | cái | Côn thu 450x300/400x300 |  |  |  |  |
| 71 | Côn thu 450x350/350x300 | cái | Côn thu 450x350/350x300 |  |  |  |  |
| 72 | Côn thu 450x350/400x350 | cái | Côn thu 450x350/400x350 |  |  |  |  |
| 73 | Côn thu 500x250/350x250 | cái | Côn thu 500x250/350x250 |  |  |  |  |
| 74 | Côn thu 500x300/400x300 | cái | Côn thu 500x300/400x300 |  |  |  |  |
| 75 | Côn thu 500x300/450x300 | cái | Côn thu 500x300/450x300 |  |  |  |  |
| 76 | Côn thu 500x300/500x250 | cái | Côn thu 500x300/500x250 |  |  |  |  |
| 77 | Côn thu 500x300/D400 | cái | Côn thu 500x300/D400 |  |  |  |  |
| 78 | Côn thu 500x300/D500 | cái | Côn thu 500x300/D500 |  |  |  |  |
| 79 | Côn thu 500x300/D550 | cái | Côn thu 500x300/D550 |  |  |  |  |
| 80 | Côn thu 500x350/350x350 | cái | Côn thu 500x350/350x350 |  |  |  |  |
| 81 | Côn thu 550x350/450x350 | cái | Côn thu 550x350/450x350 |  |  |  |  |
| 82 | Côn thu 600x300/450x300 | cái | Côn thu 600x300/450x300 |  |  |  |  |
| 83 | Côn thu 600x300/500x300 | cái | Côn thu 600x300/500x300 |  |  |  |  |
| 84 | Côn thu 600x350/550x350 | cái | Côn thu 600x350/550x350 |  |  |  |  |
| 85 | Côn thu 600x350/D550 | cái | Côn thu 600x350/D550 |  |  |  |  |
| 86 | Côn thu 650x350/350x350 | cái | Côn thu 650x350/350x350 |  |  |  |  |
| 87 | Côn thu 650x350/400x350 | cái | Côn thu 650x350/400x350 |  |  |  |  |
| 88 | Côn thu 650x350/500x350 | cái | Côn thu 650x350/500x350 |  |  |  |  |
| 89 | Côn thu 800x300/600x300 | cái | Côn thu 800x300/600x300 |  |  |  |  |
| 90 | Côn thu 800x300/D550 | cái | Côn thu 800x300/D550 |  |  |  |  |
| 91 | Côn thu đầu máy trước 28.0kW | cái | Côn thu đầu máy trước 28.0kW |  |  |  |  |
| 92 | Của gió 1 lớp nan thẳng 400x400 | cái | Của gió 1 lớp nan thẳng 400x400 |  |  |  |  |
| 93 | Cút 45 200x150 | cái | Cút 45 200x150 |  |  |  |  |
| 94 | Cút 45 250x200 | cái | Cút 45 250x200 |  |  |  |  |
| 95 | Cút 45 300x250 | cái | Cút 45 300x250 |  |  |  |  |
| 96 | Cút 90 100x100 | cái | Cút 90 100x100 |  |  |  |  |
| 97 | Cút 90 150x100 | cái | Cút 90 150x100 |  |  |  |  |
| 98 | Cút 90 150x150 | cái | Cút 90 150x150 |  |  |  |  |
| 99 | Cút 90 200x150 | cái | Cút 90 200x150 |  |  |  |  |
| 100 | Cút 90 200x200 | cái | Cút 90 200x200 |  |  |  |  |
| 101 | Cút 90 250x200 | cái | Cút 90 250x200 |  |  |  |  |
| 102 | Cút 90 250x250 | cái | Cút 90 250x250 |  |  |  |  |
| 103 | Cút 90 300x250 | cái | Cút 90 300x250 |  |  |  |  |
| 104 | Cút 90 300x300 | cái | Cút 90 300x300 |  |  |  |  |
| 105 | Cút 90 350x250 | cái | Cút 90 350x250 |  |  |  |  |
| 106 | Cút 90 350x350 bọc bảo ôn | cái | Cút 90 350x350 bọc bảo ôn |  |  |  |  |
| 107 | Cút 90 400x300 | cái | Cút 90 400x300 |  |  |  |  |
| 108 | Cút 90 400x350 | cái | Cút 90 400x350 |  |  |  |  |
| 109 | Cút 90 450x250 | cái | Cút 90 450x250 |  |  |  |  |
| 110 | Cút 90 450x350 | cái | Cút 90 450x350 |  |  |  |  |
| 111 | Cút 90 500x250 | cái | Cút 90 500x250 |  |  |  |  |
| 112 | Cút 90 500x300 | cái | Cút 90 500x300 |  |  |  |  |
| 113 | Cút 90 500x350 bọc bảo ôn | cái | Cút 90 500x350 bọc bảo ôn |  |  |  |  |
| 114 | Cút 90 600x350 | cái | Cút 90 600x350 |  |  |  |  |
| 115 | Cút 90 800x300 | cái | Cút 90 800x300 |  |  |  |  |
| 116 | Cửa gió 600x600 | cái | Cửa gió 600x600 |  |  |  |  |
| 117 | Cửa gió cấp 600x600 | cái | Cửa gió cấp 600x600 |  |  |  |  |
| 118 | Cửa gió cấp ngang 2200x350 | cái | Cửa gió cấp ngang 2200x350 |  |  |  |  |
| 119 | Cửa gió hồi 600x600 | cái | Cửa gió hồi 600x600 |  |  |  |  |
| 120 | Cửa gió hồi ngang 2200x350 | cái | Cửa gió hồi ngang 2200x350 |  |  |  |  |
| 121 | Chạc ba 150x150/100x100/100x100 | cái | Chạc ba 150x150/100x100/100x100 |  |  |  |  |
| 122 | Chạc ba 150x150/150x100/100x100 | cái | Chạc ba 150x150/150x100/100x100 |  |  |  |  |
| 123 | Chạc ba 150x150/150x100/150x100 | cái | Chạc ba 150x150/150x100/150x100 |  |  |  |  |
| 124 | Chạc ba 150x150/150x150/100x100 | cái | Chạc ba 150x150/150x150/100x100 |  |  |  |  |
| 125 | Chạc ba 200x150/150x150/150x100 | cái | Chạc ba 200x150/150x150/150x100 |  |  |  |  |
| 126 | Chạc ba 200x150/150x150/150x150 | cái | Chạc ba 200x150/150x150/150x150 |  |  |  |  |
| 127 | Chạc ba 200x200/150x150/150x150 | cái | Chạc ba 200x200/150x150/150x150 |  |  |  |  |
| 128 | Chạc ba 200x200/200x150/150x100 | cái | Chạc ba 200x200/200x150/150x100 |  |  |  |  |
| 129 | Chạc ba 200x200/200x150/150x150 | cái | Chạc ba 200x200/200x150/150x150 |  |  |  |  |
| 130 | Chạc ba 250x150/150x150/150x150 | cái | Chạc ba 250x150/150x150/150x150 |  |  |  |  |
| 131 | Chạc ba 250x200/150x150/150x150 | cái | Chạc ba 250x200/150x150/150x150 |  |  |  |  |
| 132 | Chạc ba 250x200/200x150/150x150 | cái | Chạc ba 250x200/200x150/150x150 |  |  |  |  |
| 133 | Chạc ba 250x200/200x200/150x150 | cái | Chạc ba 250x200/200x200/150x150 |  |  |  |  |
| 134 | Chạc ba 250x200/200x200/D200 | cái | Chạc ba 250x200/200x200/D200 |  |  |  |  |
| 135 | Chạc ba 250x250/200x200/150x150 | cái | Chạc ba 250x250/200x200/150x150 |  |  |  |  |
| 136 | Chạc ba 250x250/200x200/200x200 | cái | Chạc ba 250x250/200x200/200x200 |  |  |  |  |
| 137 | Chạc ba 250x250/250x200/150x150 | cái | Chạc ba 250x250/250x200/150x150 |  |  |  |  |
| 138 | Chạc ba 300x250/250x200/150x150 | cái | Chạc ba 300x250/250x200/150x150 |  |  |  |  |
| 139 | Chạc ba 300x250/250x200/250x200 | cái | Chạc ba 300x250/250x200/250x200 |  |  |  |  |
| 140 | Chạc ba 300x250/250x200/D200 | cái | Chạc ba 300x250/250x200/D200 |  |  |  |  |
| 141 | Chạc ba 300x300/200x200/200x200 | cái | Chạc ba 300x300/200x200/200x200 |  |  |  |  |
| 142 | Chạc ba 300x300/250x200/200x200 | cái | Chạc ba 300x300/250x200/200x200 |  |  |  |  |
| 143 | Chạc ba 400x350/400x300/250x200 | cái | Chạc ba 400x350/400x300/250x200 |  |  |  |  |
| 144 | Chạc ba 450x250/350x250/200x200 | cái | Chạc ba 450x250/350x250/200x200 |  |  |  |  |
| 145 | Chạc ba 450x300/300x300/250x250 | cái | Chạc ba 450x300/300x300/250x250 |  |  |  |  |
| 146 | Chạc ba 500x300/400x300/200x200 | cái | Chạc ba 500x300/400x300/200x200 |  |  |  |  |
| 147 | Chân rẽ 150x150/D150 | cái | Chân rẽ 150x150/D150 |  |  |  |  |
| 148 | Chân rẽ 200x150/D150 | cái | Chân rẽ 200x150/D150 |  |  |  |  |
| 149 | Chân rẽ 200x150/D200 | cái | Chân rẽ 200x150/D200 |  |  |  |  |
| 150 | Chân rẽ 200x200/D150 | cái | Chân rẽ 200x200/D150 |  |  |  |  |
| 151 | Chân rẽ 200x200/D200 | cái | Chân rẽ 200x200/D200 |  |  |  |  |
| 152 | Chân rẽ 250x100/150x100 | cái | Chân rẽ 250x100/150x100 |  |  |  |  |
| 153 | Chân rẽ 250x150/150x150 | cái | Chân rẽ 250x150/150x150 |  |  |  |  |
| 154 | Chân rẽ 250x200/D200 | cái | Chân rẽ 250x200/D200 |  |  |  |  |
| 155 | Chân rẽ 250x250/150x150 | cái | Chân rẽ 250x250/150x150 |  |  |  |  |
| 156 | Chân rẽ 250x250/D150 | cái | Chân rẽ 250x250/D150 |  |  |  |  |
| 157 | Chân rẽ 250x250/D250 | cái | Chân rẽ 250x250/D250 |  |  |  |  |
| 158 | Chân rẽ 300x150/200x150 | cái | Chân rẽ 300x150/200x150 |  |  |  |  |
| 159 | Chân rẽ 300x200/200x200 | cái | Chân rẽ 300x200/200x200 |  |  |  |  |
| 160 | Chân rẽ 300x200/D200 | cái | Chân rẽ 300x200/D200 |  |  |  |  |
| 161 | Chân rẽ 300x300/D300 | cái | Chân rẽ 300x300/D300 |  |  |  |  |
| 162 | Chân rẽ 350x150/250x150 | cái | Chân rẽ 350x150/250x150 |  |  |  |  |
| 163 | Chân rẽ 350x200/250x200 | cái | Chân rẽ 350x200/250x200 |  |  |  |  |
| 164 | Chân rẽ 350x250/D150 | cái | Chân rẽ 350x250/D150 |  |  |  |  |
| 165 | Chân rẽ 350x250/D200 | cái | Chân rẽ 350x250/D200 |  |  |  |  |
| 166 | Chân rẽ 350x300/D200 | cái | Chân rẽ 350x300/D200 |  |  |  |  |
| 167 | Chân rẽ 350x350/D300 | cái | Chân rẽ 350x350/D300 |  |  |  |  |
| 168 | Chân rẽ 350x350/D350 | cái | Chân rẽ 350x350/D350 |  |  |  |  |
| 169 | Chân rẽ 400x250/300x250 | cái | Chân rẽ 400x250/300x250 |  |  |  |  |
| 170 | Chân rẽ 400x300/D150 | cái | Chân rẽ 400x300/D150 |  |  |  |  |
| 171 | Chân rẽ 400x300/D200 | cái | Chân rẽ 400x300/D200 |  |  |  |  |
| 172 | Chân rẽ 400x350/D300 | cái | Chân rẽ 400x350/D300 |  |  |  |  |
| 173 | Chân rẽ 450x350/200x200 | cái | Chân rẽ 450x350/200x200 |  |  |  |  |
| 174 | Chân rẽ 450x350/D200 | cái | Chân rẽ 450x350/D200 |  |  |  |  |
| 175 | Chân rẽ 500x350/D350 | cái | Chân rẽ 500x350/D350 |  |  |  |  |
| 176 | Chân rẽ 650x350/350x350 | cái | Chân rẽ 650x350/350x350 |  |  |  |  |
| 177 | Chân rẽ 650x350/500x350 | cái | Chân rẽ 650x350/500x350 |  |  |  |  |
| 178 | Chân rẽ 650x350/D300 | cái | Chân rẽ 650x350/D300 |  |  |  |  |
| 179 | Chân rẽ 650x350/D350 | cái | Chân rẽ 650x350/D350 |  |  |  |  |
| 180 | Chuyển mạch Vôn kế | cái | Chuyển mạch Vôn kế |  |  |  |  |
| 181 | Dây điều khiển 2x0.75mm2 | m | Dây điều khiển 2x0.75mm2 |  |  |  |  |
| 182 | Dây tiếp địa Cu/PVC 4mm2 | m | Dây tiếp địa Cu/PVC 4mm2 |  |  |  |  |
| 183 | Dây tiếp địa Cu/PVC 6mm2 | m | Dây tiếp địa Cu/PVC 6mm2 |  |  |  |  |
| 184 | Dây tín hiệu chống nhiễu 2x1.5mm2 | m | Dây tín hiệu chống nhiễu 2x1.5mm2 |  |  |  |  |
| 185 | Đèn báo pha (đỏ, vàng, xanh) | cái | Đèn báo pha (đỏ, vàng, xanh) |  |  |  |  |
| 186 | Đồng hồ Ampe kế 800A | cái | Đồng hồ Ampe kế 800A |  |  |  |  |
| 187 | Đồng hồ Vôn kế 0-500V | cái | Đồng hồ Vôn kế 0-500V |  |  |  |  |
| 188 | Giá đỡ máng cáp điện | cái | Giá đỡ máng cáp điện |  |  |  |  |
| 189 | Giá đỡ Ống đồng | cái | Giá đỡ Ống đồng |  |  |  |  |
| 190 | Giá đỡ ống nước ngưng | cái | Giá đỡ ống nước ngưng |  |  |  |  |
| 191 | Giá đỡ ống gió | cái | Giá đỡ ống gió |  |  |  |  |
| 192 | Louver 1000x500 | cái | Louver 1000x500 |  |  |  |  |
| 193 | Louver 1200x500 | cái | Louver 1200x500 |  |  |  |  |
| 194 | Louver 800x500 | cái | Louver 800x500 |  |  |  |  |
| 195 | Máng cáp điện 200x100mm | m | Máng cáp điện 200x100mm |  |  |  |  |
| 196 | Máng cáp điện 300x100mm | m | Máng cáp điện 300x100mm |  |  |  |  |
| 197 | ống cách nhiệt xốp D12,7mm dày 19mm | m | ống cách nhiệt xốp D12,7mm dày 19mm |  |  |  |  |
| 198 | ống cách nhiệt xốp D15,9mm dày 19mm | m | ống cách nhiệt xốp D15,9mm dày 19mm |  |  |  |  |
| 199 | ống cách nhiệt xốp D19,1mm dày 19mm | m | ống cách nhiệt xốp D19,1mm dày 19mm |  |  |  |  |
| 200 | ống cách nhiệt xốp D22,2mm dày 19mm | m | ống cách nhiệt xốp D22,2mm dày 19mm |  |  |  |  |
| 201 | ống cách nhiệt xốp D28,6mm dày 19mm | m | ống cách nhiệt xốp D28,6mm dày 19mm |  |  |  |  |
| 202 | ống cách nhiệt xốp D34,9mm dày 19mm | m | ống cách nhiệt xốp D34,9mm dày 19mm |  |  |  |  |
| 203 | ống cách nhiệt xốp D41,3mm dày 19mm | m | ống cách nhiệt xốp D41,3mm dày 19mm |  |  |  |  |
| 204 | ống cách nhiệt xốp D6,4mm dày 19mm | m | ống cách nhiệt xốp D6,4mm dày 19mm |  |  |  |  |
| 205 | ống cách nhiệt xốp D9,5mm dày 19mm | m | ống cách nhiệt xốp D9,5mm dày 19mm |  |  |  |  |
| 206 | Ống đồng D12,7mm dày 0.8mm | m | Ống đồng D12,7mm dày 0.8mm |  |  |  |  |
| 207 | Ống đồng D15,9mm dày 0.8mm | m | Ống đồng D15,9mm dày 0.8mm |  |  |  |  |
| 208 | Ống đồng D19,1mm dày 1.0mm | m | Ống đồng D19,1mm dày 1.0mm |  |  |  |  |
| 209 | Ống đồng D22,2mm dày 1.0mm | m | Ống đồng D22,2mm dày 1.0mm |  |  |  |  |
| 210 | Ống đồng D28,6mm dày 1.0mm | m | Ống đồng D28,6mm dày 1.0mm |  |  |  |  |
| 211 | Ống đồng D34,9mm dày 1.0mm | m | Ống đồng D34,9mm dày 1.0mm |  |  |  |  |
| 212 | Ống đồng D41,3mm dày 1.0mm | m | Ống đồng D41,3mm dày 1.0mm |  |  |  |  |
| 213 | Ống đồng D6,4mm dày 0.8mm | m | Ống đồng D6,4mm dày 0.8mm |  |  |  |  |
| 214 | Ống đồng D9,5mm dày 0.8mm | m | Ống đồng D9,5mm dày 0.8mm |  |  |  |  |
| 215 | Ống gen D20 | m | Ống gen D20 |  |  |  |  |
| 216 | Ống gen D25 | m | Ống gen D25 |  |  |  |  |
| 217 | Ống gen mềm D20 | m | Ống gen mềm D20 |  |  |  |  |
| 218 | Ống gió mềm D100 | m | Ống gió mềm D100 |  |  |  |  |
| 219 | Ống gió mềm D150 | m | Ống gió mềm D150 |  |  |  |  |
| 220 | Ống gió mềm D200 | m | Ống gió mềm D200 |  |  |  |  |
| 221 | Ống gió mềm D250 | m | Ống gió mềm D250 |  |  |  |  |
| 222 | Ống gió mềm D300 | m | Ống gió mềm D300 |  |  |  |  |
| 223 | Ống gió mềm D350 | m | Ống gió mềm D350 |  |  |  |  |
| 224 | Ống gió thẳng 100x100 tôn 0.58mm | m | Ống gió thẳng 100x100 tôn 0.58mm |  |  |  |  |
| 225 | Ống gió thẳng 150x100 tôn 0.58mm | m | Ống gió thẳng 150x100 tôn 0.58mm |  |  |  |  |
| 226 | Ống gió thẳng 150x150 tôn 0.58mm | m | Ống gió thẳng 150x150 tôn 0.58mm |  |  |  |  |
| 227 | Ống gió thẳng 200x150 tôn 0.58mm | m | Ống gió thẳng 200x150 tôn 0.58mm |  |  |  |  |
| 228 | Ống gió thẳng 200x200 tôn 0.58mm | m | Ống gió thẳng 200x200 tôn 0.58mm |  |  |  |  |
| 229 | Ống gió thẳng 250x150 tôn 0.58mm | m | Ống gió thẳng 250x150 tôn 0.58mm |  |  |  |  |
| 230 | Ống gió thẳng 250x200 tôn 0.58mm | m | Ống gió thẳng 250x200 tôn 0.58mm |  |  |  |  |
| 231 | Ống gió thẳng 250x200 tôn 0.58mm | m | Ống gió thẳng 250x200 tôn 0.58mm |  |  |  |  |
| 232 | Ống gió thẳng 250x250 tôn 0.58mm | m | Ống gió thẳng 250x250 tôn 0.58mm |  |  |  |  |
| 233 | Ống gió thẳng 300x200 tôn 0.58mm | m | Ống gió thẳng 300x200 tôn 0.58mm |  |  |  |  |
| 234 | Ống gió thẳng 300x250 tôn 0.58mm | m | Ống gió thẳng 300x250 tôn 0.58mm |  |  |  |  |
| 235 | Ống gió thẳng 300x300 tôn 0.58mm | m | Ống gió thẳng 300x300 tôn 0.58mm |  |  |  |  |
| 236 | Ống gió thẳng 350x250 tôn 0.58mm | m | Ống gió thẳng 350x250 tôn 0.58mm |  |  |  |  |
| 237 | Ống gió thẳng 350x300 tôn 0.58mm | m | Ống gió thẳng 350x300 tôn 0.58mm |  |  |  |  |
| 238 | Ống gió thẳng 350x350 tôn 0.58mm | m | Ống gió thẳng 350x350 tôn 0.58mm |  |  |  |  |
| 239 | Ống gió thẳng 350x350 tôn 0.58mm | m | Ống gió thẳng 350x350 tôn 0.58mm |  |  |  |  |
| 240 | Ống gió thẳng 400x250 tôn 0.58mm | m | Ống gió thẳng 400x250 tôn 0.58mm |  |  |  |  |
| 241 | Ống gió thẳng 400x300 tôn 0.58mm | m | Ống gió thẳng 400x300 tôn 0.58mm |  |  |  |  |
| 242 | Ống gió thẳng 400x350 tôn 0.58mm | m | Ống gió thẳng 400x350 tôn 0.58mm |  |  |  |  |
| 243 | Ống gió thẳng 450x250 tôn 0.58mm | m | Ống gió thẳng 450x250 tôn 0.58mm |  |  |  |  |
| 244 | Ống gió thẳng 450x300 tôn 0.58mm | m | Ống gió thẳng 450x300 tôn 0.58mm |  |  |  |  |
| 245 | Ống gió thẳng 450x350 tôn 0.58mm | m | Ống gió thẳng 450x350 tôn 0.58mm |  |  |  |  |
| 246 | Ống gió thẳng 500x300 tôn 0.58mm | m | Ống gió thẳng 500x300 tôn 0.58mm |  |  |  |  |
| 247 | Ống gió thẳng 500x350 tôn 0.58mm | m | Ống gió thẳng 500x350 tôn 0.58mm |  |  |  |  |
| 248 | Ống gió thẳng 550x350 tôn 0.58mm | m | Ống gió thẳng 550x350 tôn 0.58mm |  |  |  |  |
| 249 | Ống gió thẳng 600x300 tôn 0.58mm | m | Ống gió thẳng 600x300 tôn 0.58mm |  |  |  |  |
| 250 | Ống gió thẳng 600x350 tôn 0.58mm | m | Ống gió thẳng 600x350 tôn 0.58mm |  |  |  |  |
| 251 | Ống gió thẳng 650x350 tôn 0.58mm | m | Ống gió thẳng 650x350 tôn 0.58mm |  |  |  |  |
| 252 | Ống gió thẳng 800x300 tôn 0.58mm | m | Ống gió thẳng 800x300 tôn 0.58mm |  |  |  |  |
| 253 | Ống gió thẳng D300 | m | Ống gió thẳng D300 |  |  |  |  |
| 254 | Ống gió thẳng D350 | m | Ống gió thẳng D350 |  |  |  |  |
| 255 | Ống nhựa class1 D27mm | m | Ống nhựa class1 D27mm |  |  |  |  |
| 256 | Ống nhựa class1 D34mm | m | Ống nhựa class1 D34mm |  |  |  |  |
| 257 | Ống nhựa class1 D42mm | m | Ống nhựa class1 D42mm |  |  |  |  |
| 258 | Trunking 500x200 | m | Trunking 500x200 |  |  |  |  |
| 259 | Trunking 800x300 | m | Trunking 800x300 |  |  |  |  |
| 260 | Van CAV D100 | cái | Van CAV D100 |  |  |  |  |
| 261 | Van CAV D150 | cái | Van CAV D150 |  |  |  |  |
| 262 | Van CAV D200 | cái | Van CAV D200 |  |  |  |  |
| 263 | Van CAV D250 | cái | Van CAV D250 |  |  |  |  |
| 264 | Vỏ tủ điện 1: | bộ | Vỏ tủ điện: + 2 lớp cánh + Sơn tĩnh điện màu ghi + Loại đặt trong nhà, treo tường 500x800x250mm |  |  |  |  |
| 265 | Vỏ tủ điện 2: | bộ | Vỏ tủ điện: + Loại đặt trong nhà, treo tường KT 800x1800x300mm |  |  |  |  |
| V | Phần điện |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ATS 4P 800A | cái | ATS 4P 800A |  |  |  |  |
| 2 | Biến dòng 500/5A | cái | Biến dòng 500/5A |  |  |  |  |
| 3 | Biến dòng 800/5A | cái | Biến dòng 800/5A |  |  |  |  |
| 4 | Bộ đếm sét | bộ |  |  |  |  |  |
| 5 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x10)mm2 | m | Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x10)mm2 |  |  |  |  |
| 6 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x120)mm2 | m | Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x120)mm2 |  |  |  |  |
| 7 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x185)mm2 | m | Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x185)mm2 |  |  |  |  |
| 8 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x2,5)mm2 | m | Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x2,5)mm2 |  |  |  |  |
| 9 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x4)mm2 | m | Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x4)mm2 |  |  |  |  |
| 10 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x6)mm2 | m | Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x6)mm2 |  |  |  |  |
| 11 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x95)mm2 | m | Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x95)mm2 |  |  |  |  |
| 12 | Cáp điện chống cháy Cu/XLPE/PVC(4x50)mm2 | m | Cáp điện chống cháy Cu/XLPE/PVC(4x50)mm2 |  |  |  |  |
| 13 | Cáp điện chống cháy Cu/XLPE/PVC(4x95)mm2 | m | Cáp điện chống cháy Cu/XLPE/PVC(4x95)mm2 |  |  |  |  |
| 14 | Cáp điện chống cháy Cu/XLPE/PVC/FR/PVC(4x240)mm2 | m | Cáp điện chống cháy Cu/XLPE/PVC/FR/PVC(4x240)mm2 |  |  |  |  |
| 15 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x240)mm2 | m | Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x240)mm2 |  |  |  |  |
| 16 | Cáp đồng bọc PVC dẫn sét M70 | m | Cáp đồng bọc PVC dẫn sét M70 |  |  |  |  |
| 17 | Cáp đồng trần M70 | m | Cáp đồng trần M70 |  |  |  |  |
| 18 | Cầu chì 1P 125A | cái | Cầu chì 1P 125A |  |  |  |  |
| 19 | Cầu chì 1P 2A | cái | Cầu chì 1P 2A |  |  |  |  |
| 20 | Cọc tiếp địa D16mm mạ đồng, L=2.4m | cái | D16mm mạ đồng, L=2.4m |  |  |  |  |
| 21 | Contactor 2P 10A | cái | Contactor 2P 10A |  |  |  |  |
| 22 | Contactor 3P 18a | cái | Contactor 3P 18a |  |  |  |  |
| 23 | Công tắc 1 phím lâp chìm (mặt + hạt + đế) | cái | Công tắc 1 phím lâp chìm (mặt + hạt + đế) |  |  |  |  |
| 24 | Công tắc 2 phím lâp chìm (mặt + hạt + đế) | cái | Công tắc 2 phím lâp chìm (mặt + hạt + đế) |  |  |  |  |
| 25 | Công tắc 3 phím lâp chìm (mặt + hạt + đế) | cái | Công tắc 3 phím lâp chìm (mặt + hạt + đế) |  |  |  |  |
| 26 | Công tắc 4 phím lâp chìm (mặt + hạt + đế) | cái | Công tắc 4 phím lâp chìm (mặt + hạt + đế) |  |  |  |  |
| 27 | Công tắc hai chiều 1 phím lâp chìm (mặt + hạt + đế) | cái | Công tắc hai chiều 1 phím lâp chìm (mặt + hạt + đế) |  |  |  |  |
| 28 | Công tắc hai chiều 2 phím lâp chìm (mặt + hạt + đế) | cái | Công tắc hai chiều 2 phím lâp chìm (mặt + hạt + đế) |  |  |  |  |
| 29 | Cuộn cắt cho MCCB 800A | cái | Cuộn cắt cho MCCB 800A |  |  |  |  |
| 30 | Chống sét lan truyền type 1, 3P+N, Imax = 65kA, 10/350us | cái | Chống sét lan truyền type 1, 3P+N, Imax = 65kA, 10/350us |  |  |  |  |
| 31 | Chống sét lan truyền type 2, 3P+N, Imax = 40kA | cái | Chống sét lan truyền type 2, 3P+N, Imax = 40kA |  |  |  |  |
| 32 | Dây điện Cu/PVC(1x4)mm2 | m | Dây điện Cu/PVC(1x4)mm2 |  |  |  |  |
| 33 | Dây điện Cu/PVC/PVC(4x10)mm2 | m | Dây điện Cu/PVC/PVC(4x10)mm2 |  |  |  |  |
| 34 | Dây điện Cu/PVC/PVC(4x6)mm2 | m | Dây điện Cu/PVC/PVC(4x6)mm2 |  |  |  |  |
| 35 | Dây nối đất xanh sọc vàng Cu/PVC(1x185)mm2 | m | Dây nối đất xanh sọc vàng Cu/PVC(1x185)mm2 |  |  |  |  |
| 36 | Dây nối đất xanh sọc vàng Cu/PVC(1x25)mm2 | m | Dây nối đất xanh sọc vàng Cu/PVC(1x25)mm2 |  |  |  |  |
| 37 | Dây nối đất xanh sọc vàng Cu/PVC(1x4)mm2 | m | Dây nối đất xanh sọc vàng Cu/PVC(1x4)mm2 |  |  |  |  |
| 38 | Dây nối đất xanh sọc vàng Cu/PVC(1x6)mm2 | m | Dây nối đất xanh sọc vàng Cu/PVC(1x6)mm2 |  |  |  |  |
| 39 | Dây nối đất xanh sọc vàng Cu/PVC(1x70)mm2 | m | Dây nối đất xanh sọc vàng Cu/PVC(1x70)mm2 |  |  |  |  |
| 40 | Đèn báo pha (Đỏ - Vàng - Xanh) | cái | Đèn báo pha (Đỏ - Vàng - Xanh) |  |  |  |  |
| 41 | Đèn âm trần D16mm/1W/4000k | cái | Đèn âm trần D16mm/1W/4000k |  |  |  |  |
| 42 | Đèn âm trần D26mm/4W/4000k | cái | Đèn âm trần D26mm/4W/4000k |  |  |  |  |
| 43 | Đèn gắn tường trang trí 10W/4000K | bộ | Đèn gắn tường trang trí 10W/4000K |  |  |  |  |
| 44 | Đèn led ốp trần D220mm/18W | bộ | Đèn led ốp trần D220mm/18W |  |  |  |  |
| 45 | Đèn led ốp trần vuông 220x220mm/18W, tích hợp cảm biến hiện diện | bộ | Đèn led ốp trần vuông 220x220mm/18W, tích hợp cảm biến hiện diện |  |  |  |  |
| 46 | Đèn led panel kích thước 1200x300mm/36W/4000K - Lắp âm trần | bộ | Đèn led panel kích thước 1200x300mm/36W/4000K - Lắp âm trần |  |  |  |  |
| 47 | Đèn led panel kích thước 1200x300mm/36W/4000K - Lắp nổi | bộ | Đèn led panel kích thước 1200x300mm/36W/4000K - Lắp nổi |  |  |  |  |
| 48 | Đèn led panel kích thước 600x600mm/36W/4000K - Lắp âm trần | bộ | Đèn led panel kích thước 600x600mm/36W/4000K - Lắp âm trần |  |  |  |  |
| 49 | Đèn spotlight led D75mm/18W/4000K/góc chiếu 15 độ - Lắp âm trần | bộ | Đèn spotlight led D75mm/18W/4000K/góc chiếu 15 độ - Lắp âm trần |  |  |  |  |
| 50 | Đèn spotlight led D75mm/18W/4000K/góc chiếu 24 độ - Lắp âm trần | bộ | Đèn spotlight led D75mm/18W/4000K/góc chiếu 24 độ - Lắp âm trần |  |  |  |  |
| 51 | Đèn spotlight led D75mm/12W/4000K/góc chiếu 55 độ | bộ | Đèn spotlight led D75mm/12W/4000K/góc chiếu 55 độ |  |  |  |  |
| 52 | Đèn spotlight ray led 20W/4000K/góc chiếu 24 độ - Lắp trên thanh ray | bộ | Đèn spotlight ray led 20W/4000K/góc chiếu 24 độ - Lắp trên thanh ray |  |  |  |  |
| 53 | Đồng hồ Ampe 500/5A | cái | Đồng hồ Ampe 500/5A |  |  |  |  |
| 54 | Đồng hồ Ampe 800/5A | cái | Đồng hồ Ampe 800/5A |  |  |  |  |
| 55 | Đồng hồ Volt kèm chuyển mạch | cái | Đồng hồ Volt kèm chuyển mạch |  |  |  |  |
| 56 | Hệ thống thanh cái 4P+N 1000A | bộ | Hệ thống thanh cái 4P+N 1000A |  |  |  |  |
| 57 | Hệ thống thanh cái 4P+N 200A | bộ | Hệ thống thanh cái 4P+N 200A |  |  |  |  |
| 58 | Hệ thống thanh cái 4P+N 250A | bộ | Hệ thống thanh cái 4P+N 250A |  |  |  |  |
| 59 | Hệ thống thanh cái 4P+N 400A | bộ | Hệ thống thanh cái 4P+N 400A |  |  |  |  |
| 60 | Hệ thống thanh cái 4P+N 500A | bộ | Hệ thống thanh cái 4P+N 500A |  |  |  |  |
| 61 | Hệ thống thanh cái 4P+N 630A | bộ | Hệ thống thanh cái 4P+N 630A |  |  |  |  |
| 62 | Hệ thống thanh cái 4P+N 800A | bộ | Hệ thống thanh cái 4P+N 800A |  |  |  |  |
| 63 | Hộp kiểm tra tiếp địa | hộp | Hộp kiểm tra tiếp địa |  |  |  |  |
| 64 | Kim thu sét tía tiên đạo E.S.E bán kính bảo vệ cấp I: 71m | cái | Kim thu sét tía tiên đạo E.S.E bán kính bảo vệ cấp I: 71m |  |  |  |  |
| 65 | Máng cáp điện tôn sơn tĩnh điện 300x50mm2, tôn dày 2.0mm | m | Máng cáp điện tôn sơn tĩnh điện 300x50mm2, tôn dày 2.0mm |  |  |  |  |
| 66 | MCB 1P 10A 10kA | cái | MCB 1P 10A 10kA |  |  |  |  |
| 67 | MCB 1P 10A 6kA | cái | MCB 1P 10A 6kA |  |  |  |  |
| 68 | MCB 1P 20A 10kA | cái | MCB 1P 20A 10kA |  |  |  |  |
| 69 | MCB 1P 20A 6kA | cái | MCB 1P 20A 6kA |  |  |  |  |
| 70 | MCB 1P 25A 6kA | cái | MCB 1P 25A 6kA |  |  |  |  |
| 71 | MCB 2P 25A 10kA | cái | MCB 2P 25A 10kA |  |  |  |  |
| 72 | MCB 2P 25A 6kA | cái | MCB 2P 25A 6kA |  |  |  |  |
| 73 | MCB 2P 32A 6kA | cái | MCB 2P 32A 6kA |  |  |  |  |
| 74 | MCB 2P 40A 10kA | cái | MCB 2P 40A 10kA |  |  |  |  |
| 75 | MCB 2P 40A 6kA | cái | MCB 2P 40A 6kA |  |  |  |  |
| 76 | MCB 2P 50A 10kA | cái | MCB 2P 50A 10kA |  |  |  |  |
| 77 | MCB 2P 50A 6kA | cái | MCB 2P 50A 6kA |  |  |  |  |
| 78 | MCB 3P 32A 10kA | cái | MCB 3P 32A 10kA |  |  |  |  |
| 79 | MCB 3P 32A 6kA | cái | MCB 3P 32A 6kA |  |  |  |  |
| 80 | MCB 3P 40A 10kA | cái | MCB 3P 40A 10kA |  |  |  |  |
| 81 | MCB 3P 40A 6kA | cái | MCB 3P 40A 6kA |  |  |  |  |
| 82 | MCB 3P 50A 10kA | cái | MCB 3P 50A 10kA |  |  |  |  |
| 83 | MCB 3P 50A 6kA | cái | MCB 3P 50A 6kA |  |  |  |  |
| 84 | MCCB 2P 25A 36kA | cái | MCCB 2P 25A 36kA |  |  |  |  |
| 85 | MCCB 3P 125A 36kA | cái | MCCB 3P 125A 36kA |  |  |  |  |
| 86 | MCCB 3P 200A 25kA | cái | MCCB 3P 200A 25kA |  |  |  |  |
| 87 | MCCB 3P 200A 36kA | cái | MCCB 3P 200A 36kA |  |  |  |  |
| 88 | MCCB 3P 250A 36kA | cái | MCCB 3P 250A 36kA |  |  |  |  |
| 89 | MCCB 3P 25A 36kA | cái | MCCB 3P 25A 36kA |  |  |  |  |
| 90 | MCCB 3P 32A 36kA | cái | MCCB 3P 32A 36kA |  |  |  |  |
| 91 | MCCB 3P 400A 36kA | cái | MCCB 3P 400A 36kA |  |  |  |  |
| 92 | MCCB 3P 40A 36kA | cái | MCCB 3P 40A 36kA |  |  |  |  |
| 93 | MCCB 3P 500A 50kA | cái | MCCB 3P 500A 50kA |  |  |  |  |
| 94 | MCCB 3P 50A 36kA | cái | MCCB 3P 50A 36kA |  |  |  |  |
| 95 | MCCB 3P 630A 50kA | cái | MCCB 3P 630A 50kA |  |  |  |  |
| 96 | MCCB 3P 800A 65kA | cái | MCCB 3P 800A 65kA |  |  |  |  |
| 97 | Ổ cắm đôi 3 cực (P+N+PE) - Lắp âm tường | cái | Ổ cắm đôi 3 cực (P+N+PE) - Lắp âm tường |  |  |  |  |
| 98 | Mối hàn hóa nhiệt (1 lọ thuốc hàn 115g/mối) | mối | Mối hàn hóa nhiệt (1 lọ thuốc hàn 115g/mối) |  |  |  |  |
| 99 | Ống luồn dây điện chống cháy D16 | m | Ống luồn dây điện chống cháy D16 |  |  |  |  |
| 100 | Ống luồn dây điện chống cháy D20 | m | Ống luồn dây điện chống cháy D20 |  |  |  |  |
| 101 | Ống luồn dây điện chống cháy D25 | m | Ống luồn dây điện chống cháy D25 |  |  |  |  |
| 102 | Ống luồn dây điện chống cháy D32 | m | Ống luồn dây điện chống cháy D32 |  |  |  |  |
| 103 | RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA | cái | RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA |  |  |  |  |
| 104 | RCBO 1P+N 25A 30mA 6kA | cái | RCBO 1P+N 25A 30mA 6kA |  |  |  |  |
| 105 | -Tiếp điểm phụ báo On/Off | cái | -Tiếp điểm phụ báo On/Off |  |  |  |  |
| 106 | -Tiếp điểm phụ báo Trip | cái | -Tiếp điểm phụ báo Trip |  |  |  |  |
| 107 | Thang cáp điện tôn sơn tĩnh điện 300x50mm2, tôn dày 2.0mm | m | Thang cáp điện tôn sơn tĩnh điện 300x50mm2, tôn dày 2.0mm |  |  |  |  |
| 108 | Thang cáp điện tôn sơn tĩnh điện 400x50mm2, tôn dày 2.0mm | m | Thang cáp điện tôn sơn tĩnh điện 400x50mm2, tôn dày 2.0mm |  |  |  |  |
| 109 | Thanh đồng tiếp địa EB-A-G1 | cái | Thanh đồng tiếp địa EB-A-G1 |  |  |  |  |
| 110 | Thanh ray nhôm đèn rọi - 3m | bộ | Thanh ray nhôm đèn rọi - 3m |  |  |  |  |
| 111 | Vỏ tủ âm tường loại 12 modun | cái | Vỏ tủ âm tường loại 12 modun |  |  |  |  |
| 112 | Vỏ tủ âm tường loại 16 modun | cái | Vỏ tủ âm tường loại 16 modun |  |  |  |  |
| 113 | Vỏ tủ âm tường loại 24 modun | cái | Vỏ tủ âm tường loại 24 modun |  |  |  |  |
| 114 | Vỏ tủ âm tường loại 28 modun | cái | Vỏ tủ âm tường loại 28 modun |  |  |  |  |
| 115 | Vỏ tủ âm tường loại 6 modun | cái | Vỏ tủ âm tường loại 6 modun |  |  |  |  |
| 116 | Vỏ tủ âm tường loại 8 modun | cái | Vỏ tủ âm tường loại 8 modun |  |  |  |  |
| 117 | Vỏ tủ trong nhà form 2b , 2 lớp cánh, tôn dày 2.0mm Kích thước: H1900xW600xD600mm | bộ | Vỏ tủ trong nhà form 2b , 2 lớp cánh, tôn dày 2.0mm Kích thước: H1900xW600xD600mm |  |  |  |  |
| 118 | Vỏ tủ trong nhà form 2b, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm Kích thước: H1900xW800xD600mm | bộ | Vỏ tủ trong nhà form 2b, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm Kích thước: H1900xW800xD600mm |  |  |  |  |
| 119 | Vỏ tủ trong nhà form 2b, 2 lớp cánh, tôn dày 2.0mm Kích thước: H1900xW800xD600mm | bộ | Vỏ tủ trong nhà form 2b, 2 lớp cánh, tôn dày 2.0mm Kích thước: H1900xW800xD600mm |  |  |  |  |
| 120 | Vỏ tủ trong nhà form 2b, 2 lớp cánh, tôn dày 2.0mm Kích thước: HH1900xW800xD600mm | bộ | Vỏ tủ trong nhà form 2b, 2 lớp cánh, tôn dày 2.0mm Kích thước: HH1900xW800xD600mm |  |  |  |  |
| 121 | Vỏ tủ trong nhà, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm Kích thước: H1000xW600xD250mm | bộ | Vỏ tủ trong nhà, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm Kích thước: H1000xW600xD250mm |  |  |  |  |
| 122 | Vỏ tủ trong nhà, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm Kích thước: H12200xW800xD250mm | bộ | Vỏ tủ trong nhà, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm Kích thước: H12200xW800xD250mm |  |  |  |  |
| 123 | Aptomat MCCB - 3P - 32A/10KA | cái | Aptomat MCCB - 3P - 32A/10KA |  |  |  |  |
|  | Phần điện ngoài nhà |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Kính mờ dày 10mm | m2 | Kính mờ dày 10mm |  |  |  |  |
| 126 | Sơn hiệu ứng bê tông | m2 | Sơn hiệu ứng bê tông |  |  |  |  |
| 127 | Bu lông móng M16x650 | cái | Bu lông móng M16x650 |  |  |  |  |
| 128 | Lưới báo hiệu cáp rộng 30cm | md | Lưới báo hiệu cáp rộng 30cm |  |  |  |  |
| 129 | Mốc sứ báo hiệu cáp | viên |  |  |  |  |  |
| 130 | Bảng điện | bảng |  |  |  |  |  |
| 131 | Cáp CXV 2x2.5mm2 | m | CXV 2x2.5mm2 |  |  |  |  |
| 132 | Cáp CXV 4x150mm2 | m | CXV 4x150mm2 |  |  |  |  |
| 133 | Cáp CXV 4x185mm2 | m | CXV 4x185mm2 |  |  |  |  |
| 134 | Cáp CXV 4x240mm2 | m | CXV 4x240mm2 |  |  |  |  |
| 135 | Cáp CXV/DSTA 2x4mm2 | m | CXV/DSTA 2x4mm2 |  |  |  |  |
| 136 | Cáp CXV/DSTA 4x10mm2 | m | CXV/DSTA 4x10mm2 |  |  |  |  |
| 137 | Cáp CXV/DSTA 4x35mm2 | m | CXV/DSTA 4x35mm2 |  |  |  |  |
| 138 | Cáp CXV/DSTA 4x4mm2 | m | CXV/DSTA 4x4mm2 |  |  |  |  |
| 139 | Cáp CXV/DSTA 4x6mm2 | m | CXV/DSTA 4x6mm2 |  |  |  |  |
| 140 | Cầu chì 2A | cái | 2A |  |  |  |  |
| 141 | Cọc chống sét 63x63x6, L2.5m mạ kẽm | cái | 63x63x6, L2.5m mạ kẽm |  |  |  |  |
| 142 | Cọc tiếp địa 63x63x6-2.5m mạ kẽm | cái | 63x63x6-2.5m mạ kẽm |  |  |  |  |
| 143 | Contactor 2P 16a | cái | Contactor 2P 16a |  |  |  |  |
| 144 | Contactor 3P 16a | cái | Contactor 3P 16a |  |  |  |  |
| 145 | Chuyển mạch 3 vị trí | cái | Chuyển mạch 3 vị trí |  |  |  |  |
| 146 | Dây đồng trần M10 | md | M10 |  |  |  |  |
| 147 | Dây tiếp địa E4mm2 | m | E4mm2 |  |  |  |  |
| 148 | Đèn báo pha (Đỏ, vàng, xanh) | bộ | Đèn báo pha (Đỏ, vàng, xanh) |  |  |  |  |
| 149 | Đèn chiếu sáng pha led 400w | bộ | Đèn chiếu sáng pha led 400w |  |  |  |  |
| 150 | Đèn led âm đất 39x0.06w, 2700K, IP65, 24VDC | bộ | Đèn led âm đất 39x0.06w, 2700K, IP65, 24VDC |  |  |  |  |
| 151 | Đèn led bậc công suất 15x0.2w, 2700K, IP65 24VDC | bộ | Đèn led bậc công suất 15x0.2w, 2700K, IP65 24VDC |  |  |  |  |
| 152 | Đèn nấm cao 704cm, 10w, 3000K IP65 | bộ | Đèn nấm cao 704cm, 10w, 3000K IP65 |  |  |  |  |
| 153 | Đèn led downlight 12W/220V | bộ | Đèn led downlight 12W/220V |  |  |  |  |
| 154 | Đèn led ốp trần D170mm/12W | bộ | Đèn led ốp trần D170mm/12W |  |  |  |  |
| 155 | Đèn ống bơ led 10W/220V đế nổi | bộ | Đèn ống bơ led 10W/220V đế nổi |  |  |  |  |
| 156 | MCB-2P-16a-6ka 250v | cái | 2P-16a-6ka 250v |  |  |  |  |
| 157 | MCB-3P-16a-6ka 500v | cái | 3P-16a-6ka 500v |  |  |  |  |
| 158 | MCCB-3P-100a-25ka 500v | cái | 3P-100a-25ka 500v |  |  |  |  |
| 159 | MCCB-3P-32a-25ka 500v | cái | 3P-32a-25ka 500v |  |  |  |  |
| 160 | Nút nhấn on/off kèm đèn báo 220v | cái | Nút nhấn on/off kèm đèn báo 220v |  |  |  |  |
| 161 | Time 24h | cái |  |  |  |  |  |
| 162 | Thang cáp 200x100 tôn sơn tĩnh điện dày 2mm | m | Thang cáp 200x100 tôn sơn tĩnh điện dày 2mm |  |  |  |  |
| 163 | Thang cáp 400x100 tôn sơn tĩnh điện dày 2mm | m | Thang cáp 400x100 tôn sơn tĩnh điện dày 2mm |  |  |  |  |
| 164 | Thang cáp 600x100 tôn sơn tĩnh điện dày 2mm | m | Thang cáp 600x100 tôn sơn tĩnh điện dày 2mm |  |  |  |  |
| 165 | Vỏ tủ điện sân khấu: Tủ điện ngoài trời tôn sơn tĩnh điện dày 2mm, KT 1200x800x350mm | bộ | Vỏ tôn sơn tĩnh điện dày 2mm, KT 1200x800x350mm |  |  |  |  |
| 166 | Vỏ tủ điện sân khấu: Tủ điện ngoài trời tôn sơn tĩnh điện dày 2mm, KT 600x400x250mm | bộ | Vỏ tôn sơn tĩnh điện dày 2mm, KT 600x400x250mm |  |  |  |  |
| 167 | Quạt hút gió gắn tường 300x300 | cái | KT 300x300 |  |  |  |  |
| VI | Phần nước |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Côn thu PPR D25x20 | cái | Côn thu PPR D25x20 |  |  |  |  |
| 2 | Côn thu PPR D32x25 | cái | Côn thu PPR D32x25 |  |  |  |  |
| 3 | Côn thu PPR D40x20 | cái | Côn thu PPR D40x20 |  |  |  |  |
| 4 | Côn thu PPR D40x32 | cái | Côn thu PPR D40x32 |  |  |  |  |
| 5 | Côn thu PPR D50x40 | cái | Côn thu PPR D50x40 |  |  |  |  |
| 6 | Côn thu PPR D63x40 | cái | Côn thu PPR D63x40 |  |  |  |  |
| 7 | Côn thu PPR D63x50 | cái | Côn thu PPR D63x50 |  |  |  |  |
| 8 | Côn thu PPR D75x63 | cái | Côn thu PPR D75x63 |  |  |  |  |
| 9 | Côn thu uPVC D110/60 | cái | Côn thu uPVC D110/60 |  |  |  |  |
| 10 | Côn thu uPVC D125/75 | cái | Côn thu uPVC D125/75 |  |  |  |  |
| 11 | Côn thu uPVC D90/42 | cái | Côn thu uPVC D90/42 |  |  |  |  |
| 12 | Côn thu uPVC D60/42 | cái | Côn thu uPVC D60/42 |  |  |  |  |
| 13 | Côn thu uPVC D60/48 | cái | Côn thu uPVC D60/48 |  |  |  |  |
| 14 | Côn thu uPVC D75/60 | cái | Côn thu uPVC D75/60 |  |  |  |  |
| 15 | Crepin DN50 | cái | Crepin DN50 |  |  |  |  |
| 16 | Cung cấp và lắp đặt máy sấy tay | cái | Cung cấp và lắp đặt máy sấy tay |  |  |  |  |
| 17 | Cút 90 PPR D20 | cái | Cút 90 PPR D20 |  |  |  |  |
| 18 | Cút 90 PPR D25 | cái | Cút 90 PPR D25 |  |  |  |  |
| 19 | Cút 90 PPR D32 | cái | Cút 90 PPR D32 |  |  |  |  |
| 20 | Cút 90 PPR D40 | cái | Cút 90 PPR D40 |  |  |  |  |
| 21 | Cút 90 PPR D50 | cái | Cút 90 PPR D50 |  |  |  |  |
| 22 | Cút 90 PPR D63 | cái | Cút 90 PPR D63 |  |  |  |  |
| 23 | Cút 90 PPR D75 | cái | Cút 90 PPR D75 |  |  |  |  |
| 24 | Cút ren trong PPR D20 | cái | Cút ren trong PPR D20 |  |  |  |  |
| 25 | Chậu rửa lavabo âm bàn | bộ | Chậu rửa lavabo âm bàn |  |  |  |  |
| 26 | Chậu tiểu nam | bộ | Chậu tiểu nam |  |  |  |  |
| 27 | Chậu xí bệt | bộ | Chậu xí bệt |  |  |  |  |
| 28 | Chậu rửa inox | bộ | Chậu rửa inox |  |  |  |  |
| 29 | Dây mềm cấp nước | cái | Dây mềm cấp nước |  |  |  |  |
| 30 | Gương soi | cái | Gương soi |  |  |  |  |
| 31 | Hộp đựng giấy vệ sinh | cái | Hộp đựng giấy vệ sinh |  |  |  |  |
| 32 | Kệ gương | cái | Kệ gương |  |  |  |  |
| 33 | Măng sông PPR D20 | cái | Măng sông PPR D20 |  |  |  |  |
| 34 | Măng sông PPR D25 | cái | Măng sông PPR D25 |  |  |  |  |
| 35 | Măng sông PPR D32 | cái | Măng sông PPR D32 |  |  |  |  |
| 36 | Măng sông PPR D40 | cái | Măng sông PPR D40 |  |  |  |  |
| 37 | Mối nối mềm D40mm | cái | Mối nối mềm D40mm |  |  |  |  |
| 38 | Mối nối mềm D50mm | cái | Mối nối mềm D50mm |  |  |  |  |
| 39 | Nút bịt uPVC D110 | cái | Nút bịt uPVC D110 |  |  |  |  |
| 40 | Nút bịt uPVC D125 | cái | Nút bịt uPVC D125 |  |  |  |  |
| 41 | Nút bịt uPVC D140 | cái | Nút bịt uPVC D140 |  |  |  |  |
| 42 | Nút bịt uPVC D90 | cái | Nút bịt uPVC D90 |  |  |  |  |
| 43 | Nhựa dán | kg | Nhựa dán |  |  |  |  |
| 44 | Rơ le mực nước | cái | Rơ le mực nước |  |  |  |  |
| 45 | Tê 45 uPVC D125/110 | cái | Tê 45 uPVC D125/110 |  |  |  |  |
| 46 | Tê 45 uPVC D125/90 | cái | Tê 45 uPVC D125/90 |  |  |  |  |
| 47 | Tê giảm PPR D25x20 | cái | Tê giảm PPR D25x20 |  |  |  |  |
| 48 | Tê giảm PPR D32x20 | cái | Tê giảm PPR D32x20 |  |  |  |  |
| 49 | Tê giảm PPR D32x25 | cái | Tê giảm PPR D32x25 |  |  |  |  |
| 50 | Tê giảm PPR D40x32 | cái | Tê giảm PPR D40x32 |  |  |  |  |
| 51 | Tê giảm PPR D63x32 | cái | Tê giảm PPR D63x32 |  |  |  |  |
| 52 | Tê giảm PPR D75x32 | cái | Tê giảm PPR D75x32 |  |  |  |  |
| 53 | Tê giảm PPR D75x40 | cái | Tê giảm PPR D75x40 |  |  |  |  |
| 54 | Tê PPR D20 | cái | Tê PPR D20 |  |  |  |  |
| 55 | Tê PPR D25 | cái | Tê PPR D25 |  |  |  |  |
| 56 | Tê PPR D32 | cái | Tê PPR D32 |  |  |  |  |
| 57 | Tê PPR D40 | cái | Tê PPR D40 |  |  |  |  |
| 58 | Tê PPR D50 | cái | Tê PPR D50 |  |  |  |  |
| 59 | Van 1 chiều DN40 | cái | Van 1 chiều DN40 |  |  |  |  |
| 60 | Van chặn nối mặt bích DN50 | cái | Van chặn nối mặt bích DN50 |  |  |  |  |
| 61 | Van chặn nối mặt bích DN80 | cái | Van chặn nối mặt bích DN80 |  |  |  |  |
| 62 | Van chặn nối ren DN15 | cái | Van chặn nối ren DN15 |  |  |  |  |
| 63 | Van chặn nối ren DN25 | cái | Van chặn nối ren DN25 |  |  |  |  |
| 64 | Van chặn nối ren DN32 | cái | Van chặn nối ren DN32 |  |  |  |  |
| 65 | Van chặn nối ren DN40 | cái | Van chặn nối ren DN40 |  |  |  |  |
| 66 | Van chặn nối ren DN50 | cái | Van chặn nối ren DN50 |  |  |  |  |
| 67 | Van phao cơ DN32 | cái | Van phao cơ DN32 |  |  |  |  |
| 68 | Van xả cảm ứng tiểu nam | cái | Van xả cảm ứng tiểu nam |  |  |  |  |
| 69 | Vòi rửa cho lavabo + Xi phông | bộ | Vòi rửa cho lavabo + Xi phông |  |  |  |  |
| 70 | Vòi rửa vệ sinh | cái | Vòi rửa vệ sinh |  |  |  |  |
| 71 | Y lọc DN50 | cái | Y lọc DN50 |  |  |  |  |
| 72 | Tấm đá bazal đục lỗ KT 400x500x50mm | tấm | Tấm đá bazal đục lỗ KT 400x500x50mm |  |  |  |  |
| 73 | Máy bơm nước cấp nước Q=10m3/h, H=35m3/h | cái | Máy bơm nước cấp nước Q=10m3/h, H=35m3/h |  |  |  |  |
|  | Phần cấp thoát nước ngoài nhà |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Khóa | cái | Khóa |  |  |  |  |
| 2 | Chụp thép không rỉ | kg | Chụp thép không rỉ |  |  |  |  |
| 3 | Bích rỗng D90 | cái | Bích rỗng D90 |  |  |  |  |
| 4 | Bích thép D90 | cái | Bích thép D90 |  |  |  |  |
| 5 | Bích thép rỗng D90 | cái | Bích thép rỗng D90 |  |  |  |  |
| 6 | Cút nối ren HDPE D25 | cái | Cút nối ren HDPE D25 |  |  |  |  |
| 7 | Cút nối ren HDPE D32 | cái | Cút nối ren HDPE D32 |  |  |  |  |
| 8 | Cút nối ren HDPE D90 | cái | Cút nối ren HDPE D90 |  |  |  |  |
| 9 | Cút PPR D25 | cái | Cút PPR D25 |  |  |  |  |
| 10 | Đầu nối bích HDPE D90 | bộ | Đầu nối bích HDPE D90 |  |  |  |  |
| 11 | Đồng hồ đo nước điện từ DN80 | cái | Đồng hồ đo nước điện từ DN80 |  |  |  |  |
| 12 | Đồng hồ nước D80 | cái | Đồng hồ nước D80 |  |  |  |  |
| 13 | Mối nối mềm D80 | cái | Mối nối mềm D80 |  |  |  |  |
| 14 | Nhựa dán | kg | Nhựa dán |  |  |  |  |
| 15 | Tê nối ren HDPE D25 | cái | Tê nối ren HDPE D25 |  |  |  |  |
| 16 | Tê nối ren HDPE D32 | cái | Tê nối ren HDPE D32 |  |  |  |  |
| 17 | Tê nối ren HDPE D32/25 | cái | Tê nối ren HDPE D32/25 |  |  |  |  |
| 18 | Thập nối ren HDPE D25 | cái | Thập nối ren HDPE D25 |  |  |  |  |
| 19 | Thập nối ren HDPE D90/32 | cái | Thập nối ren HDPE D90/32 |  |  |  |  |
| 20 | Van 1 chiều D80 | cái | Van 1 chiều D80 |  |  |  |  |
| 21 | Van chặn D80 | cái | Van chặn D80 |  |  |  |  |
| 22 | Van mặt bích D90 | cái | Van mặt bích D90 |  |  |  |  |
| 23 | Van phao D90 | cái | Van phao D90 |  |  |  |  |
| 24 | Vòi tưới cây D20 đầu chờ ren | cái | Vòi tưới cây D20 đầu chờ ren |  |  |  |  |
| X | Phần vật tư xây dựng |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mái nhôm Flatzip dày 0.7mm | m2 | Mái nhôm Flatzip dày 0.7mm: - Tấm mái Flatzip bằng hợp kim nhôm dày 0.7mm, nhôm series3, kích thước tấm: chiều cao 25mm, chiều rộng tấm 500mm, bề mặt sơn phủ PVDF2, màu cơ bản theo bảng màu của nhà cung cấp, không bao gồm các màu đặc biệt: vân gỗ, đá, anod...tấm thẳng không cong. - Lớp bông khoáng cách nhiệt dày 50mm, tỷ trọng 80kg/m3 - Lớp gia cường kháng nhiệt Tactfoil 999-BS, có 2 lớp màng nhôm, độ dày từ 180-220 micron - Lớp sàn deck mạ kẽm dày 0.75mm, sóng cao 50-52mm - Phụ kiện liên kết khác kèm theo: Clip inox, vít... Không bao gồm khung thép kết cấu, xà gồ, máng nước, flashing, hệ thống chống trượt ngã, hệ thống chống sét. mái kính, tấm ốp nhôm diềm mái |  |  |  |  |
| 2 | Cung cấp + lắp đặt mái kính Mái kính Skylight: | m2 | Cung cấp + lắp đặt mái kính Mái kính Skylight: Cung cấp lắp đặt mái kính skylight, sử dụng kính cường lực 17.52mm (8mm kính cường lực Sunergy màu clear + 1.52mm film PVB clear + 8mm kính cường lực màu clear), Tấm kính thằng, không cong. khổ kính <2438x3210mm. Hệ nhôm đỡ Europrofile xuất xứ trong nước, bề mặt sơn tĩnh điện bảo hành 10 năm, màu cơ bản theo nhà cung cấp (không bao gồm các màu đặc biệt: vân gỗ, đá, anod...) Phụ kiện: gioăng EPDM, keo thời tiết, vít liên kết... Không bao gồm khung thép kết cấu đỡ mái kính |  |  |  |  |
| 3 | Cung cấp + lắp đặt Máng thu nước mái | m2 | Cung cấp + lắp đặt Máng thu nước mái - Lớp inox 304, dày 1mm, bề mặt 2B, không sơn - Lớp bông khoáng cách nhiệt dày 25mm, tỷ trọng 50kg/m3 - Lớp gia cường kháng nhiệt Tactfoil 999-BS, có 2 lớp màng nhôm, độ dày từ 180-220 micron. - Lớp tôn phẳng mạ kẽm thường, dày 1mm Phụ kiện: vít liên kết... Không bao gồm: khung thép đỡ máng nước |  |  |  |  |
| 4 | Cung cấp + lắp đặt nhôm đỉnh mái | md | Cung cấp + lắp đặt nhôm đỉnh mái Flashing sử dụng hợp kim nhôm dày 0.7mm, series3, bề mặt sơn phủ PVDF2, màu cùng màu mái, girth ≤350mm. Bao gồm các phụ kiện liên kết tiêu chuẩn đi kèm. |  |  |  |  |
| 5 | Cung cấp + lắp đặt cửa cuốn chống cháy DC-01 | m2 | Cung cấp + lắp đặt cửa cuốn chống cháy DC-01 * Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa EI60 phút - Nan cửa bản rộng 440mm x dày 45mm, được bọc tấm thép phẳng 2 mặt dày 0.8mm; + Tiếp theo là 02 lớp MGS tỷ trọng 950kg/m3 dung sai +/- 10% dày 10.0mm + Một lớp bông gốm cách nhiệt ở giữa thể tích 128kg/m3. Nan cửa được sơn tĩnh điện hoàn thiện. + Tấm nan đáy được gắn gioăng cao su giảm chấn. + Hai đầu cửa cuốn được cấu tạo bởi tổ hợp bao gồm "Mặt bích thép độ dày 5.0mm, hệ thống chuyển động con lăn, nhông xích chuyển tải liên kết vào các thanh nan". - Ray dẫn hướng chữ U KT 170x135x1.4mm - Hộp che cửa cuốn: khung thép hộp mạ kẽm 40x40x1.2 mm, 40x20x1.2 mm. Thép tấm phẳng dày 1.0mm bọc bên ngoài được sơn tĩnh điện hoàn thiện. Vật liệu cách nhiệt bông gốm khối lượng thể tích 96kg/m3 - Trục cuốn thép: đồng bộ theo kích thước cửa |  |  |  |  |
| 6 | Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DKT-01) | m2 | Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DKT-01) Cửa thép chống cháy Thép làm cánh 0.8mm Thép làm khung 1.2mm Vật liệu bên trong: Magie Oxit - Cửa Sơn tĩnh điện hoàn thiện một màu (theo chỉ định CĐT) |  |  |  |  |
| 7 | Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DKT-02) | m2 | Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DKT-02) Thép làm cánh 0.8mm Thép làm khung 1.2mm Vật liệu bên trong: Magie Oxit - Cửa Sơn tĩnh điện hoàn thiện một màu (theo chỉ định CĐT) |  |  |  |  |
| 8 | Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DKT-03) | m2 | Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DKT-03) Thép làm cánh 0.8mm Thép làm khung 1.2mm Vật liệu bên trong: Magie Oxit - Cửa Sơn tĩnh điện hoàn thiện một màu (theo chỉ định CĐT) |  |  |  |  |
| 9 | Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DKT-04) | m2 | Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DKT-04) Thép làm cánh 0.8mm Thép làm khung 1.2mm Vật liệu bên trong: Magie Oxit - Cửa Sơn tĩnh điện hoàn thiện một màu (theo chỉ định CĐT) |  |  |  |  |
| 10 | Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DKT-05) | m2 | Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DKT-05) Thép làm cánh 0.8mm Thép làm khung 1.2mm Vật liệu bên trong: Magie Oxit - Cửa Sơn tĩnh điện hoàn thiện một màu (theo chỉ định CĐT) |  |  |  |  |
| 11 | Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DKT-07) | m2 | Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DKT-07) Thép làm cánh 0.8mm Thép làm khung 1.2mm Vật liệu bên trong: Magie Oxit - Cửa Sơn tĩnh điện hoàn thiện một màu (theo chỉ định CĐT) |  |  |  |  |
| 12 | Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DK-01; DK-02) | m2 | Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DK-01; DK-02) Thép làm cánh 1.0mm Thép làm khung 1.4mm Vật liệu bên trong: Magie Oxit - Cửa Sơn tĩnh điện hoàn thiện một màu (theo chỉ định CĐT) |  |  |  |  |
| 13 | Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DK-03) | m2 | Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DK-03) Thép làm cánh 0.8mm Thép làm khung 1.2mm Vật liệu bên trong: Magie Oxit - Cửa Sơn tĩnh điện hoàn thiện một màu (theo chỉ định CĐT) |  |  |  |  |
| 14 | Cung cấp + lắp đặt vách kính chống cháy EI60 (cửa DKT-06) | m2 | Cung cấp + lắp đặt vách kính chống cháy EI60 (cửa DKT-06) Thép làm cánh 1.0mm Thép làm khung 1.6mm Kính chống cháy dày 25mm - Cửa Sơn tĩnh điện hoàn thiện một màu (theo chỉ định CĐT) |  |  |  |  |
| 15 | Cung cấp + lắp đặt vách kính chống cháy EI60 (cửa DKT-08) | m2 | Cung cấp + lắp đặt vách kính chống cháy EI60 (cửa DKT-08) Thép làm cánh 1.0mm Thép làm khung 1.6mm Kính chống cháy dày 25mm - Cửa Sơn tĩnh điện hoàn thiện một màu (theo chỉ định CĐT) |  |  |  |  |
| 16 | Cung cấp + lắp đặt cửa gỗ MDF hoàn thiện laminate | m2 | Cung cấp + lắp đặt cửa gỗ MDF hoàn thiện laminate Cánh cửa dày 40mm + 2 lớp MDF chống ẩm dày 5mm phủ phim Laminate PVC + Xương gồ tăng cứng + Vật liệu bên trong Honey comb - Khung WPC rộng 120mm |  |  |  |  |
| 17 | Cung cấp + lắp đặt cửa gỗ MDF hoàn thiện laminate (cửa D-01) | m2 | Cung cấp + lắp đặt cửa gỗ MDF hoàn thiện laminate (cửa D-01) Cánh cửa dày 40mm + 2 lớp MDF chống ẩm dày 5mm phủ phim Laminate PVC + Xương gồ tăng cứng + Vật liệu bên trong Honey comb - Khung WPC rộng 120mm |  |  |  |  |
| 18 | Cung cấp + lắp đặt cửa gỗ MDF hoàn thiện laminate (cửa D-02) | m2 | Cung cấp + lắp đặt cửa gỗ MDF hoàn thiện laminate (cửa D-02) Cánh cửa dày 40mm + 2 lớp MDF chống ẩm dày 5mm phủ phim Laminate PVC + Xương gồ tăng cứng + Vật liệu bên trong Honey comb - Khung WPC rộng 120mm |  |  |  |  |
| 19 | Cung cấp + lắp đặt cửa gỗ MDF hoàn thiện laminate (cửa D-03) | m2 | Cung cấp + lắp đặt cửa gỗ MDF hoàn thiện laminate (cửa D-03) Cánh cửa dày 40mm + 2 lớp MDF chống ẩm dày 5mm phủ phim Laminate PVC + Xương gồ tăng cứng + Vật liệu bên trong Honey comb - Khung WPC rộng 120mm |  |  |  |  |
| 20 | Cung cấp + lắp đặt cửa gỗ MDF hoàn thiện laminate (cửa D-04) | m2 | Cung cấp + lắp đặt cửa gỗ MDF hoàn thiện laminate (cửa D-04) Cánh cửa dày 40mm + 2 lớp MDF chống ẩm dày 5mm phủ phim Laminate PVC + Xương gồ tăng cứng + Vật liệu bên trong Honey comb - Khung WPC rộng 120mm |  |  |  |  |
| 21 | Cung cấp + lắp đặt cửa gỗ MDF hoàn thiện laminate (cửa D-05) | m2 | Cung cấp + lắp đặt cửa gỗ MDF hoàn thiện laminate (cửa D-05) Vách dày 40mm + 2 lớp MDF chống ẩm dày 5mm phủ phim Laminate PVC + Xương gồ tăng cứng + Vật liệu bên trong Honey comb - Khung WPC rộng 120mm |  |  |  |  |
| 22 | Cung cấp + lắp đặt Vách cố định kết hợp 01 cửa đi mở quay 1 cánh (VK-01) | m2 | Cung cấp + lắp đặt Vách cố định kết hợp 01 cửa đi mở quay 1 cánh (VK-01) - Nhôm hệ Xingfa 55 SEAALUK-I sơn tĩnh điện màu ghi sơn BH 10 năm, độ dày 1,4-2mm - Kính dán an toàn 10,38mm trắng trong - Vít Inox, Gioăng EPDM, keo A500 Japsil màu ghi |  |  |  |  |
| 23 | Phụ kiện đồng bộ cho vách kính cố định gồm: 03 bản lề 4D, khóa đơn điểm | bộ | Phụ kiện đồng bộ cho vách kính cố định gồm: 03 bản lề 4D, khóa đơn điểm |  |  |  |  |
| 24 | Cung cấp + lắp đặt Vách cố định (VK-02-04;05B;06-09;12;13;16;17;23-28;32-44;48) | m2 | Cung cấp + lắp đặt Vách cố định (VK-02-04;05B;06-09;12;13;16;17;23-28;32-44;48) - Nhôm hệ mặt dựng lộ đố 52x112x2mm SEAALUK-I sơn tĩnh điện màu ghi sơn BH 10 năm - Kính cường lực 10mm trắng trong - Vít Inox, Gioăng EPDM, keo A500 Japsil màu ghi |  |  |  |  |
| 25 | Cung cấp + lắp đặt Vách cố định (VK-14; VK15): | m2 | Cung cấp + lắp đặt Vách cố định (VK-14; VK15): - Nhôm hệ mặt dựng giấu đố 65x150x2,5mm SEAALUK-I sơn tĩnh điện màu cơ bản (không bao gồm các màu đặc biệt), sơn BH 10 năm - Kính cường lực 10mm trắng trong - Vít Inox, Gioăng EPDM, keo A500 Japsil màu ghi |  |  |  |  |
| 26 | Cung cấp + lắp đặt Vách cố định (SW-01; SW-02;SW-03A; SW-03B): | m2 | Cung cấp + lắp đặt Vách cố định (SW-01; SW-02;SW-03A; SW-03B): - Nhôm hệ mặt dựng lộ đố 52x112x2mm SEAALUK-I sơn tĩnh điện màu cơ bản (không bao gồm các màu đặc biệt), sơn BH 10 năm - Kính cường lực 10mm trắng trong - Vít Inox, Gioăng EPDM, keo A500 Japsil màu ghi |  |  |  |  |
| 27 | Cung cấp, lắp đặt vách kính nghiêng: VK18A, VK18B, VK18C, VK19A, VK19B | m2 | Cung cấp, lắp đặt vách kính nghiêng: VK18A, VK18B, VK18C, VK19A, VK19B - Sử dụng kính dán 17.52mm (8mm kính cường lực LowE clear + 1.52mm film PVB clear + 8mm kính cường lực màu clear). Kính thẳng, khổ kính <2438x3210mm. Hệ nhôm đỡ Europrofile xuất xứ trong nước, bề mặt sơn tĩnh điện bảo hành 10 năm, màu cơ bản theo nhà cung cấp (không bao gồm các màu đặc biệt: vân gỗ, đá, anod...) - Bao gồm phụ kiện lắp đặt đồng bộ kèm theo: gioăng EPDM, keo thời tiết, vít, nở nhựa vít inox... Không bao gồm khung xương thép kết cấu đỡ vách kính, tấm che khoảng hở giữa vách kính và dầm bê tông. |  |  |  |  |
| 28 | Cung cấp, lắp đặt vách kính: VK20 | m2 | Cung cấp, lắp đặt vách kính: VK20 - Sử dụng kính dán 13.52mm (6mm kính cường lực LowE clear + 1.52mm film PVB clear + 6mm kính cường lực màu clear). Kính thẳng, khổ kính <2438x3210mm. Tấm kính hình thang. Hệ nhôm đỡ Europrofile xuất xứ trong nước, bề mặt sơn tĩnh điện bảo hành 10 năm, màu cơ bản theo nhà cung cấp (không bao gồm các màu đặc biệt: vân gỗ, đá, anod...) - Bao gồm phụ kiện lắp đặt đồng bộ kèm theo: gioăng EPDM, keo thời tiết, vít, nở nhựa vít inox... Không bao gồm khung xương thép kết cấu đỡ vách kính, tấm che khoảng hở giữa vách kính và dầm bê tông. |  |  |  |  |
| 29 | Cung cấp, lắp đặt vách kính: VK21, VK22 | m2 | Cung cấp, lắp đặt vách kính: VK21, VK22 - Sử dụng kính dán 13.52mm (6mm kính cường lực LowE clear + 1.52mm film PVB clear + 6mm kính cường lực màu clear). Kính thẳng, khổ kính <2438x3210mm. Hệ nhôm đỡ Europrofile xuất xứ trong nước, bề mặt sơn tĩnh điện bảo hành 10 năm, màu cơ bản theo nhà cung cấp (không bao gồm các màu đặc biệt: vân gỗ, đá, anod...) - Bao gồm phụ kiện lắp đặt đồng bộ kèm theo: gioăng EPDM, keo thời tiết, vít, nở nhựa vít inox... Không bao gồm khung xương thép kết cấu đỡ vách kính, tấm che khoảng hở giữa vách kính và dầm bê tông. |  |  |  |  |
| 30 | Phụ kiện đồng cho vách kính cố định | bộ | Phụ kiện đồng cho vách kính cố định bộ gồm: 02 bản lề sàn, bộ kẹp kính, khóa sàn, tay nắm Inox dài 800mm |  |  |  |  |
| 32 | Phụ kiện đồng cho vách kính cố định | bộ | Phụ kiện đồng cho vách kính cố định bộ gồm: 01 bản lề sàn, bộ kẹp kính, khóa sàn, tay nắm Inox dài 800mm |  |  |  |  |
| 33 | Phụ kiện đồng cho vách kính cố định | bộ | Phụ kiện đồng cho vách kính cố định bộ gồm: 02 bản lề A, 02 chống gió, 01 tay nắm đa điểm |  |  |  |  |
| 34 | Phụ kiện đồng cho vách kính cố định | bộ | Phụ kiện đồng cho vách kính cố định bộ gồm: 06 bản lề 4D, khóa đơn điểm, chốt cánh phụ, tay co thủy lực |  |  |  |  |
| 35 | Cung cấp + lắp đặt vách kính cường lực (VK-05A; VK10; VK11; VK29-31; VK45-47): | m2 | Cung cấp + lắp đặt vách kính cường lực (VK-05A; VK10; VK11; VK29-31; VK45-47): - Kính cường lực 10mm trắng trong - Xương kính cường lực 12mm trắng trong - Vít Inox, Keo Japsil A500 màu ghi - U inox 30x40x0,8mm âm tường |  |  |  |  |
| 36 | Cung cấp + lắp đặt vách kính cường lực (VK11): | m2 | Cung cấp + lắp đặt vách kính cường lực (VK11): - Kính cường lực 10mm trắng trong - Vít Inox, Keo Japsil A500 màu ghi - U inox 30x40x0,8mm âm tường |  |  |  |  |
| 37 | Phụ kiện đồng bộ cho vách kính cường lực | bộ | Phụ kiện đồng bộ cho vách kính cường lực gồm: 02 bản lề sàn, bộ kẹp kính, khóa sàn, tay nắm Inox dài 800mm |  |  |  |  |
| 38 | Cung cấp + lắp đặt kính viên trang trí | bộ | Cung cấp + lắp đặt kính viên trang trí Vách cố định: - Nhôm hệ sập 38 SEAALUK-I sơn tĩnh điện màu cơ bản (không bao gồm các màu đặc biệt), sơn BH 10 năm - Kính cường lực 10mm trắng trong - Vít Inox, Gioăng EPDM, keo A500 Japsil màu ghi |  |  |  |  |
| 39 | Tấm tole sàn deck dày 1,2mm | m2 | Tấm tole sàn deck dày 1,2mm |  |  |  |  |
| 40 | Thanh inox fi 30 dày 2mm | kg | Thanh inox fi 30 dày 2mm |  |  |  |  |
| 41 | Đầu chụp inox fi 70 | cái | Đầu chụp inox fi 70 |  |  |  |  |
| 42 | Cung cấp + lắp đặt trụ lan can kính | cái | Cung cấp + lắp đặt trụ lan can kính |  |  |  |  |
| 43 | Kẹp kính | cái | Kẹp kính |  |  |  |  |
| 44 | Cung cấp + lắp đặt kính lan can | m2 | Cung cấp + lắp đặt kính lan can |  |  |  |  |
| 45 | Tay vin thép hộp | m | Tay vin thép hộp |  |  |  |  |
| 46 | Nẹp inox U30x30 | m | Nẹp inox U30x30 |  |  |  |  |
| 47 | Nẹp U inox âm sàn | m | Nẹp U inox âm sàn 40x100 |  |  |  |  |
| 48 | Tấm nhôm che cốn thang dày 2mm | m2 | Tấm nhôm che cốn thang dày 2mm |  |  |  |  |
| 49 | Bê tông nhẹ tạo dốc | m3 | Bê tông nhẹ tạo dốc |  |  |  |  |
| 50 | Đá graníte đen Kim sa hạt trung dày 20mm | m2 | Đá graníte đen Kim sa hạt trung dày 20mm |  |  |  |  |
| 51 | Đá granite màu be dày 20mm | m2 | Đá granite màu be dày 20mm |  |  |  |  |
| 52 | Đá granite màu đen dày 20mm | m2 | Đá granite màu đen dày 20mm |  |  |  |  |
| 53 | Đá granite màu ghi sáng khò sần mặt dày 20mm | m2 | Đá granite màu ghi sáng khò sần mặt dày 20mm |  |  |  |  |
| 54 | Đá granite màu xám sẫm (vân mây) dày 20mm | m2 | Đá granite màu xám sẫm (vân mây) dày 20mm |  |  |  |  |
| 55 | Đá limestone moca cream dày 20mm | m2 | Đá limestone moca cream dày 20mm |  |  |  |  |
| 56 | Giấy Kraft | m2 | Giấy Kraft |  |  |  |  |
| 57 | Gạch ốp | m2 | Gạch ốp -Kích thước viên: 235 x 40 x13 mm - Bao gồm đầy đủ keo EGR, dụng cụ thi công theo quy định |  |  |  |  |
| 58 | Gỗ tự nhiên nhóm 2 | m3 | Gỗ tự nhiên nhóm 2, Lim-Lào |  |  |  |  |
| 59 | Gỗ tự nhiên nhóm 2 | m2 | Gỗ tự nhiên nhóm 2 dày 10mm + Sơn phủ PU 3 lớp màu vân gỗ, Lim-Lào |  |  |  |  |
| 60 | Cung cấp và lắp đặt tấm ốp nhôm nhựa | m2 | Cung cấp và lắp đặt tấm ốp nhôm nhựa dày 4mm, độ phủ nhôm trong và ngoài dày 0.5mm, nhôm series 3 , lõi nhựa PE không chống cháy, mã màu: ALB-0036, bề mặt phủ anode bảo hành màu 10 năm. Mặt trong sơn lót Primer. Tấm thẳng không cong. Khổ rộng tấm: 1200mm/1240mm Khung thép phụ: sử dụng hộp 30x30x1.4mm mạ kẽm thường (không nhúng nóng) Phụ kiện: ke nhôm, vít liên kết, rút nhôm, keo chống chịu thời tiết Không bao gồm khung xương khung thép kết cấu chịu lực, chi phí khoan khoét lỗ. |  |  |  |  |
| 61 | Thanh nẹp inox chữ U | m | Thanh nẹp inox chữ U |  |  |  |  |
| 62 | Thép hộp inox 40x40x2mm | kg | Thép hộp inox 40x40x2mm |  |  |  |  |
| 63 | Trần nhôm caro | m2 | Trần nhôm caro |  |  |  |  |
| 64 | Xốp EPS dày 25mm | m2 | Xốp EPS dày 25mm |  |  |  |  |
| 65 | Cung cấp + lắp đặt tấm nhôm úp đỉnh vách | m2 | Cung cấp + lắp đặt tấm nhôm úp đỉnh vách ( Tấm nhôm dày 2mm, bề mặt 2B; bông khoáng tỷ trọng 50kg/m3 dày 50mm; lớp gia cường kháng nhiệt, 2 lớp màng nhôm, tôn phẳng mạ kẽm dày 2mm tạo dốc) |  |  |  |  |
| 66 | Lam nhôm Z chớp kèm lưới inox 304 chắn côn trùng | m2 | Lam nhôm Z chớp kèm lưới inox 304 chắn côn trùng kích thước 1,2x0,47m |  |  |  |  |
| 67 | Sơn lót epoxi, sơn sắt thép | lít | Sơn lót epoxi, sơn sắt thép |  |  |  |  |
| 68 | Sơn phủ epoxi, sơn sắt thép | lít | Sơn phủ epoxi, sơn sắt thép |  |  |  |  |
| 69 | Sơn tĩnh điện | m2 | Sơn tĩnh điện |  |  |  |  |
| 70 | Phần HTKT |  | Phần HTKT |  |  |  |  |
| 71 | Bó vỉa đá | m | Bó vỉa đá 200x100 |  |  |  |  |
| 72 | Cây bàng Đài Loan | cây | Cây bàng Đài Loan- Chiều cao 4-5m, đường kính D10-15cm |  |  |  |  |
| 73 | Tấm sàn C-Deck | m2 | Tấm sàn C-Deck |  |  |  |  |
| 74 | Chống thấm sika | kg | Chống thấm sika stop seal 107 |  |  |  |  |
| 75 | Đá granite màu xám đen khò sần mặt | m2 | Đá granite màu xám đen khò sần mặt (KT 300x600x50) |  |  |  |  |
| 76 | Đá granite màu ghi sáng khò sần mặt | m2 | Đá granite màu ghi sáng khò sần mặt (KT 300x600x50) |  |  |  |  |
| 77 | Đá granite màu ghi sáng khò sần mặt | m2 | Đá granite màu ghi sáng khò sần mặt (KT 400x400x50) |  |  |  |  |
| 78 | Đá granite màu ghi sáng khò sần mặt | m2 | Đá granite màu ghi sáng khò sần mặt (KT 600x600x30) |  |  |  |  |
| 79 | Đá granite màu ghi sáng | m2 | Đá granite màu ghi sáng (KT 300x600x20) |  |  |  |  |
| 80 | Đá granite khối màu ghi sáng | m2 | Đá granite khối màu ghi sáng (KT 300x600x150) |  |  |  |  |
| 81 | Đá granite màu ghi sáng khò sần mặt dày 20mm | m2 | Đá granite màu ghi sáng khò sần mặt dày 20mm |  |  |  |  |
| 82 | Đá granite màu ghi sáng khò sần mặt dày30mm | m2 | Đá granite màu ghi sáng khò sần mặt dày30mm |  |  |  |  |
| 83 | Geocell | m2 | Geocell dày 10cm |  |  |  |  |
| 84 | Cung cấp cỏ lá gừng | m2 | Cung cấp cỏ lá gừng |  |  |  |  |
| 85 | Cung cấp đất màu trồng cỏ | m3 | Cung cấp đất màu trồng cỏ |  |  |  |  |
| 86 | Cung cấp, lắp dựng cọc chống sắt | bộ | Cung cấp, lắp dựng cọc chống sắt D42 |  |  |  |  |
| 87 | Đá granite | m2 | Đá granite khối 300x600x150 |  |  |  |  |
| 88 | Lan can kính cường lực | m2 | Lan can kính cường lực 15mm; Liên kết nẹp U âm sàn kích thước 90x40mm; Lan can cao 1200mm; Tay vịn hoàn thiện nẹp U inox kích thước 40x40mm dày 10mm; Khổ kính điển hình 900x1100mm cách nhau 10mm |  |  |  |  |
| 89 | Trụ đá khối granite | cái | Trụ đá khối granite hình tròn D600xh500mm |  |  |  |  |
| 90 | Cổng xếp inox c | bộ | Cổng xếp inox cao 1,4m, dài 13m (kèm mô tơ và phụ kiện đồng bộ) |  |  |  |  |
| 91 | Gạch ốp | m2 | Gạch ốp 400x100mm |  |  |  |  |
| 92 | Cung cấp, trồng cây chuỗi ngọc, | cây | Cung cấp, trồng cây chuỗi ngọc, cao trung bình 50cm |  |  |  |  |
| 93 | Lam nhôm Z chớp | m2 | Lam nhôm Z chớp kèm lưới inox 304 chắn côn trùng |  |  |  |  |
| 94 | Cửa đi 2 cánh, cửa thép tay khóa gạt | m2 | Cửa đi 2 cánh, cửa thép tay khóa gạt |  |  |  |  |
|  | Phần Tăng áp hút khói |  | Phần Tăng áp hút khói |  |  |  |  |
| 1 | Quạt hướng trục 36.900 m3/h, 900 Pa | cái | Quạt hướng trục 36.900 m3/h, 900 Pa |  |  |  |  |
| 2 | Quạt hướng trục 43.200 m3/h, 900 Pa | cái | Quạt hướng trục 43.200 m3/h, 900 Pa |  |  |  |  |
| 3 | Quạt hướng trục 35.000 m3/h, 600 Pa | cái | Quạt hướng trục 35.000 m3/h, 600 Pa |  |  |  |  |
| 4 | Quạt hướng trục 30.780 m3/h, 600 Pa | cái | Quạt hướng trục 30.780 m3/h, 600 Pa |  |  |  |  |
| 5 | Quạt hướng trục 29.500 m3/h, 900 Pa | cái | Quạt hướng trục 29.500 m3/h, 900 Pa |  |  |  |  |
| 6 | Quạt hướng trục 20.000 m3/h, 500 Pa | cái | Quạt hướng trục 20.000 m3/h, 500 Pa |  |  |  |  |
| 7 | Quạt hướng trục 19.350 m3/h, 900 Pa | cái | Quạt hướng trục 19.350 m3/h, 900 Pa |  |  |  |  |
| 8 | Quạt ly tâm đặt sàn 52.800 m3/h, 1000 Pa | cái | Quạt ly tâm đặt sàn 52.800 m3/h, 1000 Pa |  |  |  |  |
| 9 | Quạt ly tâm đặt sàn 48.000 m3/h, 1000 Pa | cái | Quạt ly tâm đặt sàn 48.000 m3/h, 1000 Pa |  |  |  |  |
| 10 | Quạt ly tâm đặt sàn 46.000 m3/h, 1000 Pa | cái | Quạt ly tâm đặt sàn 46.000 m3/h, 1000 Pa |  |  |  |  |
| 11 | Quạt hướng trục 34.200 m3/h, 900 Pa | cái | Quạt hướng trục 34.200 m3/h, 900 Pa |  |  |  |  |
| 12 | Quạt hướng trục 21.500 m3/h, 500 Pa | cái | Quạt hướng trục 21.500 m3/h, 500 Pa |  |  |  |  |
| 13 | Bạt mềm trước và sau quạt | bộ | Bạt mềm trước và sau quạt |  |  |  |  |
| 14 | Bạt mềm trước và sau quạt | bộ | Bạt mềm trước và sau quạt |  |  |  |  |
| 15 | Aptomat MCB - 1P - 16A/6KA | cái | Aptomat MCB - 1P - 16A/6KA |  |  |  |  |
| 16 | Aptomat MCCB - 3P - 25A/15KA | cái | Aptomat MCCB - 3P - 25A/15KA |  |  |  |  |
| 17 | Aptomat MCCB - 3P - 32A/15KA | cái | Aptomat MCCB - 3P - 32A/15KA |  |  |  |  |
| 18 | Aptomat MCCB - 3P - 40A/15KA | cái | Aptomat MCCB - 3P - 40A/15KA |  |  |  |  |
| 19 | Aptomat MCCB - 3P - 500A/36KA | cái | Aptomat MCCB - 3P - 500A/36KA |  |  |  |  |
| 20 | Aptomat MCCB - 3P - 50A/15KA | cái | Aptomat MCCB - 3P - 50A/15KA |  |  |  |  |
| 21 | Aptomat MCCB - 3P - 63A/15KA | cái | Aptomat MCCB - 3P - 63A/15KA |  |  |  |  |
| 22 | Aptomat MCCB - 3P - 80A/15KA | cái | Aptomat MCCB - 3P - 80A/15KA |  |  |  |  |
| 23 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC.FR 2x1.5mm2 | m | Cáp điện Cu/XLPE/PVC.FR 2x1.5mm2 |  |  |  |  |
| 24 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC.FR 4x10mm2 | m | Cáp điện Cu/XLPE/PVC.FR 4x10mm2 |  |  |  |  |
| 25 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC.FR 4x16mm2 | m | Cáp điện Cu/XLPE/PVC.FR 4x16mm2 |  |  |  |  |
| 26 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC.FR 4x25mm2 | m | Cáp điện Cu/XLPE/PVC.FR 4x25mm2 |  |  |  |  |
| 27 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC.FR 4x6mm2 | m | Cáp điện Cu/XLPE/PVC.FR 4x6mm2 |  |  |  |  |
| 28 | Cầu chì hạ thế 2A | cái | Cầu chì hạ thế 2A |  |  |  |  |
| 29 | Côn 1500x350/1400x300 tôn 1.0mm, EI45 | cái | Côn 1500x350/1400x300 tôn 1.0mm, EI45 |  |  |  |  |
| 30 | Côn thu 1000x300/800x250 tôn 0.75mm, EI30 | cái | Côn thu 1000x300/800x250 tôn 0.75mm, EI30 |  |  |  |  |
| 31 | Côn thu 1000x300/800x300 tôn 0.75mm, EI60 | cái | Côn thu 1000x300/800x300 tôn 0.75mm, EI60 |  |  |  |  |
| 32 | Côn thu 1200x250/900x250, L=500, EI45 | cái | Côn thu 1200x250/900x250, L=500, EI45 |  |  |  |  |
| 33 | Côn thu 1200x300/1000x250 tôn 1.0mm, EI45 | cái | Côn thu 1200x300/1000x250 tôn 1.0mm, EI45 |  |  |  |  |
| 34 | Côn thu 1200x350/1000x300 tôn 1.0mm, EI60 | cái | Côn thu 1200x350/1000x300 tôn 1.0mm, EI60 |  |  |  |  |
| 35 | Côn thu 1400x250/900x250 tôn 1.0mm, EI45 | cái | Côn thu 1400x250/900x250 tôn 1.0mm, EI45 |  |  |  |  |
| 36 | Côn thu 1400x250/900x250, L=500, EI45 | cái | Côn thu 1400x250/900x250, L=500, EI45 |  |  |  |  |
| 37 | Côn thu 1400x300/1000x250 tôn 1.0mm, EI45 | cái | Côn thu 1400x300/1000x250 tôn 1.0mm, EI45 |  |  |  |  |
| 38 | Côn thu 1500x250/1200x250, L=500, EI45 | cái | Côn thu 1500x250/1200x250, L=500, EI45 |  |  |  |  |
| 39 | Côn thu 1500x300/1400x250, L=500, EI45 | cái | Côn thu 1500x300/1400x250, L=500, EI45 |  |  |  |  |
| 40 | Côn thu 1500x350/1400x250 tôn 1.0mm, EI45 | cái | Côn thu 1500x350/1400x250 tôn 1.0mm, EI45 |  |  |  |  |
| 41 | Côn thu 1500x350/1400x300 tôn 1.0mm, EI45 | cái | Côn thu 1500x350/1400x300 tôn 1.0mm, EI45 |  |  |  |  |
| 42 | Côn thu 1500x350/1500x300 tôn 1.0mm, EI45 | cái | Côn thu 1500x350/1500x300 tôn 1.0mm, EI45 |  |  |  |  |
| 43 | Côn thu Dquạt/1000x300 tôn 1mm, EI30 | cái | Côn thu Dquạt/1000x300 tôn 1mm, EI30 |  |  |  |  |
| 44 | Côn thu Dquạt/1200x250 tôn 1mm, EI60 | cái | Côn thu Dquạt/1200x250 tôn 1mm, EI60 |  |  |  |  |
| 45 | Cút 90 1000x250 tôn 0.75mm,EI45 | cái | Cút 90 1000x250 tôn 0.75mm,EI45 |  |  |  |  |
| 46 | Cút 90 1000x300 tôn 0.75mm,EI30 | cái | Cút 90 1000x300 tôn 0.75mm,EI30 |  |  |  |  |
| 47 | Cút 90 1200x300 tôn 1.0mm,EI45 | cái | Cút 90 1200x300 tôn 1.0mm,EI45 |  |  |  |  |
| 48 | Cút 90 1200x350 tôn 1.0mm,EI60 | cái | Cút 90 1200x350 tôn 1.0mm,EI60 |  |  |  |  |
| 49 | Cút 90 1500x350 tôn 1.0mm,EI45 | cái | Cút 90 1500x350 tôn 1.0mm,EI45 |  |  |  |  |
| 50 | Cút 90 800x250 tôn 0.75mm,EI30 | cái | Cút 90 800x250 tôn 0.75mm,EI30 |  |  |  |  |
| 51 | Cút 90 độ 1000x350 tôn 0.75mm, EI45 | cái | Cút 90 độ 1000x350 tôn 0.75mm, EI45 |  |  |  |  |
| 52 | Cút 90 độ 800x300 tôn 0.75mm, EI45 | cái | Cút 90 độ 800x300 tôn 0.75mm, EI45 |  |  |  |  |
| 53 | Cút 90 độ 800x300 tôn 0.75mm, EI60 | cái | Cút 90 độ 800x300 tôn 0.75mm, EI60 |  |  |  |  |
| 54 | Cút 90 độ 900x250 tôn 0.75mm, EI45 | cái | Cút 90 độ 900x250 tôn 0.75mm, EI45 |  |  |  |  |
| 55 | Cửa gió SAG 1000x1000+OBD | cái | Cửa gió SAG 1000x1000+OBD |  |  |  |  |
| 56 | Cửa gió SAG 2500x600+OBD | cái | Cửa gió SAG 2500x600+OBD |  |  |  |  |
| 57 | Cửa gió SAG 800x400+OBD | cái | Cửa gió SAG 800x400+OBD |  |  |  |  |
| 58 | Cửa gió SAG 800x600+OBD | cái | Cửa gió SAG 800x600+OBD |  |  |  |  |
| 59 | Cửa gió SAG 900x600+OBD | cái | Cửa gió SAG 900x600+OBD |  |  |  |  |
| 60 | Cửa gió SAG 900x800+OBD | cái | Cửa gió SAG 900x800+OBD |  |  |  |  |
| 61 | Cửa gió SEG 550x350+OBD | cái | Cửa gió SEG 550x350+OBD |  |  |  |  |
| 62 | Cửa gió SEG 600x600+OBD | cái | Cửa gió SEG 600x600+OBD |  |  |  |  |
| 63 | Cửa gió SEG 700x350+OBD | cái | Cửa gió SEG 700x350+OBD |  |  |  |  |
| 64 | Cửa gió SEG 800x600+OBD | cái | Cửa gió SEG 800x600+OBD |  |  |  |  |
| 65 | Chân rẽ 1100x250/900x250, L=200 | cái | Chân rẽ 1100x250/900x250, L=200 |  |  |  |  |
| 66 | Chân rẽ 800x250/600x250, L=200, EI45 | cái | Chân rẽ 800x250/600x250, L=200, EI45 |  |  |  |  |
| 67 | Chân rẽ 800x300/600x300, L=200, EI60 | cái | Chân rẽ 800x300/600x300, L=200, EI60 |  |  |  |  |
| 68 | Chuyển mạch Volt 7 vị trí | cái | Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  |  |  |
| 69 | Dây tiếp địa Cu/PVC 1.5mm2 | m | Dây tiếp địa Cu/PVC 1.5mm2 |  |  |  |  |
| 70 | Dây tiếp địa Cu/PVC 1x10mm2 | m | Dây tiếp địa Cu/PVC 1x10mm2 |  |  |  |  |
| 71 | Dây tiếp địa Cu/PVC 1x16mm2 | m | Dây tiếp địa Cu/PVC 1x16mm2 |  |  |  |  |
| 72 | Dây tiếp địa Cu/PVC 1x6mm2 | m | Dây tiếp địa Cu/PVC 1x6mm2 |  |  |  |  |
| 73 | Dây tín hiệu chống nhiễu 2x1.5mm2 | m | Dây tín hiệu chống nhiễu 2x1.5mm2 |  |  |  |  |
| 74 | Đèn báo pha (đỏ, vàng, xanh) | cái | Đèn báo pha (đỏ, vàng, xanh) |  |  |  |  |
| 75 | Đồng hồ Volt 0 - 500V | cái | Đồng hồ Volt 0 - 500V |  |  |  |  |
| 76 | Giá đỡ ống gió | cái | Giá đỡ ống gió |  |  |  |  |
| 77 | Giá đỡ quạt | cái | Giá đỡ quạt |  |  |  |  |
| 78 | Giá treo bộ quạt | cái | Giá treo bộ quạt |  |  |  |  |
| 79 | Khởi động mềm 10,5kW | cái | Khởi động mềm 10,5kW |  |  |  |  |
| 80 | Khởi động mềm 12,5kW | cái | Khởi động mềm 12,5kW |  |  |  |  |
| 81 | Khởi động mềm 14,5kW | cái | Khởi động mềm 14,5kW |  |  |  |  |
| 82 | Khởi động mềm 18,5kW | cái | Khởi động mềm 18,5kW |  |  |  |  |
| 83 | Khởi động mềm 23,5kW | cái | Khởi động mềm 23,5kW |  |  |  |  |
| 84 | Khởi động mềm 25,5kW | cái | Khởi động mềm 25,5kW |  |  |  |  |
| 85 | Khởi động mềm 28,5kW | cái | Khởi động mềm 28,5kW |  |  |  |  |
| 86 | Khởi động mềm 5,5kW | cái | Khởi động mềm 5,5kW |  |  |  |  |
| 87 | Khởi động mềm 7,5kW | cái | Khởi động mềm 7,5kW |  |  |  |  |
| 88 | Louver EAL 1400x1000 | cái | Louver EAL 1400x1000 |  |  |  |  |
| 89 | Louver EAL 1600x1000 | cái | Louver EAL 1600x1000 |  |  |  |  |
| 90 | Louver EAL 1600x400 | cái | Louver EAL 1600x400 |  |  |  |  |
| 91 | Louver EAL 1700x500 | cái | Louver EAL 1700x500 |  |  |  |  |
| 92 | Louver SAG 1500x500 | cái | Louver SAG 1500x500 |  |  |  |  |
| 93 | Louver SAG 800x800 | cái | Louver SAG 800x800 |  |  |  |  |
| 94 | Louver SAG 900x700 | cái | Louver SAG 900x700 |  |  |  |  |
| 95 | Nút bấm có đèn báo | cái | Nút bấm có đèn báo |  |  |  |  |
| 96 | Ống gió thẳng 1000x250 tôn 0.75mm, EI45 | m | Ống gió thẳng 1000x250 tôn 0.75mm, EI45 |  |  |  |  |
| 97 | Ống gió thẳng 1000x300 tôn 0.75mm, EI30 | m | Ống gió thẳng 1000x300 tôn 0.75mm, EI30 |  |  |  |  |
| 98 | Ống gió thẳng 1000x300 tôn 0.75mm, EI60 | m | Ống gió thẳng 1000x300 tôn 0.75mm, EI60 |  |  |  |  |
| 99 | Ống gió thẳng 1000x350 tôn 0.75mm, EI45 | m | Ống gió thẳng 1000x350 tôn 0.75mm, EI45 |  |  |  |  |
| 100 | Ống gió thẳng 1000x500 tôn 0.75mm, EI60 | m | Ống gió thẳng 1000x500 tôn 0.75mm, EI60 |  |  |  |  |
| 101 | Ống gió thẳng 1200x250 tôn 0.75mm, EI45 | m | Ống gió thẳng 1200x250 tôn 0.75mm, EI45 |  |  |  |  |
| 102 | Ống gió thẳng 1200x300 tôn 1.0mm, EI45 | m | Ống gió thẳng 1200x300 tôn 1.0mm, EI45 |  |  |  |  |
| 103 | Ống gió thẳng 1200x350 tôn 0.75mm, EI60 | m | Ống gió thẳng 1200x350 tôn 0.75mm, EI60 |  |  |  |  |
| 104 | Ống gió thẳng 1200x350 tôn 1.0mm, EI60 | m | Ống gió thẳng 1200x350 tôn 1.0mm, EI60 |  |  |  |  |
| 105 | Ống gió thẳng 1200x500 tôn 1.0mm, EI60 | m | Ống gió thẳng 1200x500 tôn 1.0mm, EI60 |  |  |  |  |
| 106 | Ống gió thẳng 1400x250 tôn 0.75mm, EI45 | m | Ống gió thẳng 1400x250 tôn 0.75mm, EI45 |  |  |  |  |
| 107 | Ống gió thẳng 1400x250 tôn 1.0mm, EI45 | m | Ống gió thẳng 1400x250 tôn 1.0mm, EI45 |  |  |  |  |
| 108 | Ống gió thẳng 1400x300 tôn 1.0mm, EI45 | m | Ống gió thẳng 1400x300 tôn 1.0mm, EI45 |  |  |  |  |
| 109 | Ống gió thẳng 1400x500 tôn 1.0mm, EI60 | m | Ống gió thẳng 1400x500 tôn 1.0mm, EI60 |  |  |  |  |
| 110 | Ống gió thẳng 1500x250 tôn 0.75mm, EI45 | m | Ống gió thẳng 1500x250 tôn 0.75mm, EI45 |  |  |  |  |
| 111 | Ống gió thẳng 1500x300 tôn 0.75mm, EI45 | m | Ống gió thẳng 1500x300 tôn 0.75mm, EI45 |  |  |  |  |
| 112 | Ống gió thẳng 1500x300 tôn 1.0mm, EI45 | m | Ống gió thẳng 1500x300 tôn 1.0mm, EI45 |  |  |  |  |
| 113 | Ống gió thẳng 1500x350 tôn 1.0mm, EI45 | m | Ống gió thẳng 1500x350 tôn 1.0mm, EI45 |  |  |  |  |
| 114 | Ống gió thẳng 1500x500 tôn 0.75mm, EI60 | m | Ống gió thẳng 1500x500 tôn 0.75mm, EI60 |  |  |  |  |
| 115 | Ống gió thẳng 1500x500 tôn 1.0mm, EI60 | m | Ống gió thẳng 1500x500 tôn 1.0mm, EI60 |  |  |  |  |
| 116 | Ống gió thẳng 500x500 tôn 0.75mm | m | Ống gió thẳng 500x500 tôn 0.75mm |  |  |  |  |
| 117 | Ống gió thẳng 600x250 tôn 0.75mm, EI45 | m | Ống gió thẳng 600x250 tôn 0.75mm, EI45 |  |  |  |  |
| 118 | Ống gió thẳng 600x300 tôn 0.75mm, EI60 | m | Ống gió thẳng 600x300 tôn 0.75mm, EI60 |  |  |  |  |
| 119 | Ống gió thẳng 800x250 tôn 0.75mm, EI30 | m | Ống gió thẳng 800x250 tôn 0.75mm, EI30 |  |  |  |  |
| 120 | Ống gió thẳng 800x300 tôn 0.75mm, EI45 | m | Ống gió thẳng 800x300 tôn 0.75mm, EI45 |  |  |  |  |
| 121 | Ống gió thẳng 800x300 tôn 0.75mm, EI60 | m | Ống gió thẳng 800x300 tôn 0.75mm, EI60 |  |  |  |  |
| 122 | Ống gió thẳng 900x250 tôn 0.75mm, EI45 | m | Ống gió thẳng 900x250 tôn 0.75mm, EI45 |  |  |  |  |
| 123 | Ống luồn dây điện chống cháy D20 | m | Ống luồn dây điện chống cháy D20 |  |  |  |  |
| 124 | Ống luồn dây điện chống cháy D50 | m | Ống luồn dây điện chống cháy D50 |  |  |  |  |
| 125 | Tê 1500x500/1500x250/900x250 tôn 0.75mm, EI45 | cái | Tê 1500x500/1500x250/900x250 tôn 0.75mm, EI45 |  |  |  |  |
| 126 | Tủ điều khiển bằng tay | bộ | Tủ điều khiển bằng tay |  |  |  |  |
| 127 | Van MDF 1000x500, EI60 | cái | Van MDF 1000x500, EI60 |  |  |  |  |
| 128 | Van MDF 1500x500, EI60 | cái | Van MDF 1500x500, EI60 |  |  |  |  |
| 129 | Van MFD 1200x300, EI60 | cái | Van MFD 1200x300, EI60 |  |  |  |  |
| 130 | Van MFD 1500x350, EI60 | cái | Van MFD 1500x350, EI60 |  |  |  |  |
| 131 | Vỏ tủ điện | bộ | + 2 lớp cánh, tôn sơn tĩnh điện dày 1,5mm + Sơn tĩnh điện màu ghi + Loại đặt trong nhà, treo tường, kt: 1200x800x450mm |  |  |  |  |
| 132 | Z ống gió 1200x350 EI60 | cái | Z ống gió 1200x350 EI60 |  |  |  |  |
| F | Nội Thất đồ rời |  |  |  |  |  |  |
| I | Phòng làm việc |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bàn làm việc nhân viên | cái | - Khung thép ống oval, mặt bàn làm từ gỗ công nghiệp cao cấp, bề mặt bàn gỗ công nghiệp cao cấp chống xước, chống cháy, chống nước nhẹ. - Mặt bàn chữ nhật gỗ công nghiệp phủ Melamine dày 25mm KT 1000x600x750 |  |  |  |  |
| 2 | Ghế làm việc | cái | - Ghế lưới tựa lưng vải lưới - Đệm ngồi bọc vải mút êm ái - Ghế lưới xoay 360 độ, có bánh xe di chuyển. Ghế sử dụng bát 550 - Ghế có chức năng điều chỉnh độ cao KT 570x505x910 |  |  |  |  |
| 3 | Bàn trưởng phòng | cái | - Ghế lưới tựa lưng vải lưới - Đệm ngồi bọc vải mút êm ái - Ghế lưới xoay 360 độ, có bánh xe di chuyển. Ghế sử dụng bát 550 - Ghế có chức năng điều chỉnh độ cao KT 570x505x910 |  |  |  |  |
| 4 | Bàn họp | cái | - Khung thép, mặt bàn làm từ gỗ công nghiệp cao cấp, bề mặt bàn gỗ công nghiệp cao cấp chống xước, chống cháy, chống nước nhẹ. - Mặt bàn có 4 nắp hộp điện - Mặt bàn chữ nhật gỗ công nghiệp phủ Melamine dày 25mm KT 4800x1400x750 |  |  |  |  |
| 5 | Ghế họp | cái | - Ghế chân quỳ khung thép mạ/ sơn tĩnh điện, tựa bọc vải lưới, đệm mút bọc lưới xốp. KT 580x615x910 |  |  |  |  |
| II | Hội trường |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bàn hội trường | cái | - Yếm sát đất, có đợt. Bàn có vách treo - Bàn hội trường gỗ công nghiệp AT1250D không có vách ngăn ở giữa đợt. KT 1500x500x750 |  |  |  |  |
| 2 | Ghế hội trường | cái | - Mặt ghế: Được làm từ chất liệu laminate AICA dày 0.6 mm, bề mặt chống trầy xước, chống thấm nước và dễ dàng vệ sinh. Khung thép mạ kẽm sơn tĩnh điện chống ăn mòn màu nâu KT 580x615x910 |  |  |  |  |
| 3 | Bục phát biểu gỗ công nghiệp | cái | Bục phát biểu gỗ công nghiệp KT 800x600x1200 |  |  |  |  |
| III | Kệ lưu trữ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kệ lưu trữ 1 | cái | - Kệ thép V lỗ, mâm thép sơn tĩnh điện màu trắng - Tải trọng 80-150kg/tầng KT 3000x600x2400 |  |  |  |  |
| 2 | Kệ lưu trữ 2 | cái | - Kệ thép V lỗ, mâm thép sơn tĩnh điện màu trắng - Tải trọng 80-150kg/tầng KT 2600x600x2400 |  |  |  |  |
| 3 | Kệ lưu trữ 3 | cái | - Kệ thép V lỗ, mâm thép sơn tĩnh điện màu trắng - Tải trọng 80-150kg/tầng KT 2400x600x2400 |  |  |  |  |
| 4 | Kệ lưu trữ 4 | cái | - Kệ thép V lỗ, mâm thép sơn tĩnh điện màu trắng - Tải trọng 80-150kg/tầng KT 2200x600x2400 |  |  |  |  |
| 5 | Kệ lưu trữ 5 | cái | - Kệ thép V lỗ, mâm thép sơn tĩnh điện màu trắng - Tải trọng 80-150kg/tầng KT 3000x400x2400 |  |  |  |  |
| 6 | Kệ lưu trữ 6 | cái | - Kệ thép V lỗ, mâm thép sơn tĩnh điện màu trắng - Tải trọng 80-150kg/tầng KT 2600x400x2400 |  |  |  |  |
| 7 | Kệ lưu trữ 7 | cái | - Kệ thép V lỗ, mâm thép sơn tĩnh điện màu trắng - Tải trọng 80-150kg/tầng KT 2000x400x2400 |  |  |  |  |
| 8 | Kệ lưu trữ 8 | cái | - Kệ thép V lỗ sơn tĩnh điện màu trắng; - Mâm, vách kính trắng an toàn 10.36mm; - Bản lề để mở vách kính để dễ dàng tiếp cận khi thay đổi vật trưng bày hoặc vệ sinh - Hai khóa an toàn cao đạt tiêu chuẩn BS EN 12209:2003 KT 3000x800x2400 |  |  |  |  |
| 9 | Bàn tròn D2000 | cái | - Khung thép chịu lực với lớp nhôm nhám hoàn thiện sơn tĩnh Điện màu trắng |  |  |  |  |
| 10 | Tấm đá bazal đục lỗ | m2 | Tấm đá bazal đục lỗ, kích thước 500x600x50mm |  |  |  |  |
| 11 | Khung móng cột | cái | Khung móng cột M8x250 |  |  |  |  |
| 12 | Ống thép không gỉ | m | Ống thép không gỉ D350x3.96mm |  |  |  |  |
| 13 | Đèn chiếu góc công trình | cái | Đèn chiếu góc công trình, góc 45D, công suất 80W, 4000K, IP65 |  |  |  |  |
| 14 | Đèn chiếu gốc cây | cái | Đèn chiếu gốc cây, góc 30D, công suất 10W, 2700K, IP66 |  |  |  |  |
| 15 | Đèn led pha | cái | Đèn led pha D300mm, công suất 24x4,5W, góc chiếu 50D, 3000K, IP66 |  |  |  |  |
| 16 | Vỉ thoát nước plastic cell | m2 | Vỉ thoát nước plastic cell |  |  |  |  |
| 17 | Dung dịch Map Boxer 30EC (1,8%) | lit | Dung dịch Map Boxer 30EC (1,8%) |  |  |  |  |
| 18 | Lưới thép không gỉ Termimesh | m2 | Lưới thép không gỉ Termimesh |  |  |  |  |
| 19 | Hỗn hợp keo chống mối Termiparge Liquid và xi măng đặc biệt Termiparge Dry | kg | Hỗn hợp keo chống mối Termiparge Liquid và xi măng đặc biệt Termiparge Dry |  |  |  |  |
| 20 | Lưới thép phòng mối không gỉ đặc biệt Termimesh được tạo theo kích thước đường ống kỹ thuật | bộ | Lưới thép phòng mối không gỉ đặc biệt Termimesh được tạo theo kích thước đường ống kỹ thuật |  |  |  |  |
| 21 | Trạm IGS | bộ | Trạm IGS |  |  |  |  |

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Vật liệu, Vật tư phải mới 100% và sản phẩm phải được sử dụng rộng rãi trên thị trường Việt nam.

- Hàng hóa đảm bảo đúng quy cách, thông số kỹ thuật, mẫu mã được duyệt, chất lượng mới 100%, chính hãng. - Có cam kết cung cấp cho chủ đầu tư Chứng nhận CO, CQ đối với hàng hóa nhập khẩu, giấy chứng nhận xuất xưởng đối với các hàng hóa sản xuất trong nước nếu trúng thầu - Đối với thiết bị: Giá đã bao gồm thuế VAT và các loại chi phí khác theo quy định: bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng, bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đào tạo chuyển giao công nghệ. - Thiết bị bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

- Tất cả thông số kỹ thuật nêu trong E-HSMT dựa trên các tài liệu có tính pháp lý do Chủ đầu tư cung cấp và được Chủ đầu tư xét duyệt

- Nếu nhà thầu tự sản xuất sản phẩm hoặc liên danh, liên kết để sản xuất thì vật tư sản xuất phải đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, ngoài ra tất cả sản phẩm/chi tiết sản phẩm đều phải được sản xuất tại công xưởng có các thiết bị cần thiết để sản xuất sản phẩm.

- Đối với các chi tiết đặc biệt phải tiến hành chế tạo, lắp tại công trường sẽ phải được TVGS và CĐT chấp thuận.

- Đối với vật tư, thiết bị khi vận chuyển đến công trường phải được đóng gói nguyên đai, nguyên kiện theo đúng quy định của nhà sản xuất.

- Đối với một số loại Vật tư, vật liệu, thiết bị ghi trong hồ sơ mời thầu hoặc trong bản vẽ ghi rõ tên, chủng loại model, hãng, nước sản xuất thì được hiểu như sau: Vật tư, vật liệu, thiết bị chào thầu có thể là loại đã được ghi trong E-HSMT, bản vẽ hoặc là một loại khác có tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng kỹ thuật, mỹ thuật, kích thước tương đương với loại đó (không được sử dụng cụm từ “tương đương” khi dự thầu). Khi được yêu cầu, nhà thầu phải chứng minh được tính chất tương đương của chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị nhà thầu chào thầu so với chủng loại đã nêu trong E-HSMT hoặc bản vẽ. Nếu chủng loại Vật tư, vật liệu, thiết bị chào thầu được tổ chuyên gia đánh giá là không đạt tiêu chuẩn E-HSMT thì sẽ bị đánh giá về mức độ đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Trong trường hợp tại thời điểm thi công thị trường không có loại sản phẩm đã đề xuất và tính giá trong E-HSDT, Nhà thầu sẽ chỉ được thay đổi khi được Chủ đầu tư chấp thuận;

- Trường hợp Nhà thầu ghi không rõ hoặc bỏ sót thông tin dẫn đến việc không đủ cơ sở xác định được chủng loại, nhà sản xuất, mã hiệu sản phẩm,vật tư, thiết bị đã đề xuất hoặc dẫn đến việc các vật tư, thiết bị đưa vào lắp đặt không đồng bộ thì khi bị phát hiện ở bất kì giai đoạn nào, Nhà thầu sẽ phải thi công theo mọi sự chỉ định của Chủ đầu tư mà không được quyền yêu cầu thêm bất kỳ một khoản chi phí nào khác.

- Trường hợp có nội dung nào đó trong các tài liệu của E-HSMT do chủ đầu tư cung cấp có sự không thống nhất, Nhà thầu phải có thư đề nghị chủ đầu tư làm rõ theo quy định trước khi đề xuất trong E-HSDT; trường hợp nhà thầu không đề nghị làm rõ, trong quá trình đánh giá E-HSDT, Tổ chuyên gia chủ động đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu E-HSMT của nhà thầu theo Hồ sơ TKBVTC kèm theo E-HSMT.

- Ngoài các chỉ tiêu tham khảo được đề xuất trong hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải nghiên cứu hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kĩ thuật để đề xuất chủng loại vật tư phù hợp. Trong quá trình thi công các bên tham gia căn cứ vào đề xuất được nêu trong Hồ sơ dự thầu, hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kĩ thuật để thực hiện

- Đối với mỗi Vật tư, vật liệu, thiết bị: Nếu nhà thầu đề xuất nhiều chủng loại, nhãn hiệu, nguồn gốc, … tổ chuyên gia sẽ lựa chọn 01 chủng loại vật tư bất kỳ mà nhà thầu đề xuất để đánh giá hồ sơ dự thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm với thông tin đã đề xuất trong E-HSDTvề nội dung trên.

- Trong quá trình dự thầu, nhà thầu cần nghiên cứu kỹ bản vẽ để đề xuất khối lượng thừa thiếu nếu cần thiết. Nếu trong E-HSDTnhà thầu không đề xuất thì xem như nhà thầu đã thống nhất với E-HSMT. Các bên sẽ không tiến hành thương thảo lại nội dung này.

Đối với các tài liệu trong E-HSDT được lập bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt, nhà thầu phải nộp kèm bản dịch tiếng Việt do tổ chức đủ điều kiện thực hiện dịch thuật theo quy định của pháp luật thực hiện hoặc là bản dịch thuật được chứng thực bởi cơ quan công chứng (hay được gọi tắt là dịch thuật công chứng). Trường hợp thiếu bản dịch, Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu bổ sung (nếu cần thiết).

- Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

Nhà thầu phải nộp một Đề xuất kỹ thuật (đính kèm file lên Hệ thống) gồm mô tả cụ thể phương pháp thực hiện công việc, thiết bị, nhân sự, lịch biểu thực hiện và bất kỳ thông tin nào khác theo quy định tại Chương V và phải mô tả đủ chi tiết để chứng minh tính phù hợp của đề xuất đối với các yêu cầu công việc và thời hạn cần hoàn thành công việc. Tổ chức công trường và biện pháp tổ chức thi công (bao gồm sự đầy đủ các hạng mục công việc xây lắp chính, sự tuân thủ các quy chuẩn tiêu chuẩn áp dụng, kế hoạch tiến độ thi công…), các biện pháp đảm bảo chất lượng, kế hoạch huy động và kế hoạch thi công …được thể hiện bằng cách thức phù hợp và tuân thủ các yêu cầu quy định tại Chương V (Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật) mà không có sai lệch, hạn chế, hoặc thiếu sót đáng kể. Đề xuất kỹ thuật đề xuất được chấp thuận là rằng buộc pháp lý theo hợp đồng của nhà thầu với chủ đầu tư cho công trình về chất lượng - tiến độ - nghĩa vụ và trách nhiệm - giá dự thầu/giá hợp đồng thanh toán.

Nhà thầu thi công với sự hiểu biết kỹ thuật, kinh nghiệm thi công, nguồn lực hiện có… trình bày Đề xuất kỹ thuật cho gói thầu/công trình cần đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của công trình, Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm và không chỉ giới hạn ở những yêu cầu dưới đây:

3. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

4. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

- Nhà thầu phải tuyệt đối chấp hành luật phòng chống cháy nổ; cán bộ, công nhân thi công trong công trường phải được tập huấn về phòng chống cháy nổ trước khi tiến hành khởi công công trình.

- Tuyệt đối nghiêm cấm đưa các vật liệu dễ cháy, nổ vào công trường. Trừ vật liệu cần cho việc thi công.

- Nhà thầu phải có khẩu hiệu, bình chống cháy, tiêu lệnh, hướng dẫn sử dụng bình chống cháy, số điện thoại các cơ quan chức năng khi cần thiết (phải phổ biến cho cán bộ và công nhân được biết).

5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Trong quá trình thi công việc vận chuyển vật liệu sẽ gây tiếng ồn và bụi tới các công trình lân cận; yêu cầu nhà thầu có biện pháp giảm thiểu bằng cách phun nước mặt đường; dùng bạt che chắn thùng xe chở vật liệu, che chắn khu vực thi công.

6. Yêu cầu về an toàn lao động:

Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động gồm: An toàn trong thi công trên công trường, an toàn trong vận chuyển vật liệu; nhà thầu cần có biện pháp hợp lý, thiết bị bảo hộ lao động phải đầy đủ, phải có biện pháp và chương trình tập huấn, phổ biến kiến thức về an toàn lao động cho cán bộ, công nhân. Phải có nội quy và tổ chức bộ máy thực hiện nghiêm túc công tác này.

7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: Đảm bảo đủ nhân lực và thiết bị thi công theo bảng tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết cho từng hạng mục theo tuần, tháng, quý.

8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: Giải pháp, biện pháp tổ chức thi công gói thầu: Nêu rõ biện pháp, giải pháp, giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công tổng thể và chi tiết đến các hạng mục công trình kèm theo biểu đồ phân bổ nhân lực,máy móc thiết bị thi công tương ứng. Biểu đồ thi công có thể lập theo sơ đồ mạng sau đó tổng hợp thành sơ đồ ngang, trên đó có nghi rõ số lượng, công suất máy móc thiết bị chủ yếu, số ca máy làm việc, số lượng lao động bố trí. Các nội dung phải phù hợp với thời gian thi công.

9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: Phải có đầy đủ các thiết bị kiểm tra chất lượng tại hiện trường và bố trí cán bộ chuyên môn phụ trách công tác này. Bên cạnh đó nhà thầu phải hợp đồng với một đơn vị làm công tác kiểm tra chất lượng có đầy đủ tư cách pháp nhân theo quy định của Nhà nước (nếu nhà thầu có đủ điều kiện năng lực pháp lý thi không cần phải thuê đơn vị khác).

Đối với công tác giám sát kỹ thuật: Cán bộ phụ trách công tác này phải có trình độ chuyên môn phù hợp và có kinh nghiệm thi công đáp ứng yêu cầu thiết kế.

10. Yêu cầu khi lập giá dự thầu:

- Khối lượng mời thầu là toàn bộ khối lượng để hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình. Biểu khối lượng mời thầu chỉ biểu trưng bằng khối lượng chính. Các khối lượng chi tiết khác gắn liền với từng kết cấu sản phẩm chính tuy không nêu trong biểu khối lượng nhưng Nhà thầu phải tính toán và phân bổ trong đơn giá khối lượng chính theo tiên lượng mời thầu.

IV. Yêu cầu khác trong quá trình thi công, bảo hành công trình:

Ngoài các yêu cầu đã được UBND tỉnh, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh quy định tại Quyết định duyệt dự án/thiết kế BVTC, Nhà thầu còn phải chấp nhận thực hiện cho dù trong E-HSDT Nhà thầu có hoặc không đề xuất:

- Kiểm tra, kiểm soát vật tư, vật liệu chính sử dụng cho gói thầu: về nguồn cung cấp, nguồn gốc và chất lượng của vật tư, vật liệu đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của gói thầu được duyệt và theo đề xuất của Nhà thầu trong E-HSDT.

- Rà soát, cập nhật lại Biểu tiến độ thi công tại thời điểm ký hợp đồng và trong quá trình triển khai cho phù hợp thực tế, phù hợp với đề xuất trong E-HSDT của nhà thầu và đáp ứng tiến độ yêu cầu của dự án.

- Trường hợp thi công các hạng mục liên quan tới nhau nhưng do các thành viên liên danh cùng thực hiện nếu hạng mục không đảm bảo chất lượng thuộc trách nhiệm thành viên liên danh nào thì thành viên đó phải chịu trách nhiệm khắc phục những hạng mục không đảm bảo chất lượng đó. Đồng thời các thành viên liên danh cùng có trách nhiệm phối hợp để khắc phục nhằm đảm bảo chất lượng tổng thể công trình, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của gói thầu. Trong mọi trường hợp mà nhà thầu không thực hiện đúng theo hợp đồng mà bị tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng, chi phí bảo hành, thì việc tịch thu sẽ thực hiện đối với tất cả các thành viên liên danh.

- Nhà thầu phải chủ động giải quyết, xử lý kịp thời, có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên thứ ba bị ảnh hưởng do hoạt động thi công xây dựng của nhà thầu gây ra, bao gồm cả lu rung gây nứt nhà và không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu (trừ trường hợp bất khả kháng).

+ Trong thời gian bảo hành công trình, trường hợp công trình có sai sót, khiếm khuyết do lỗi của Nhà thầu gây ra trong quá trình thi công. Nếu sau 07 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về các lỗi này mà nhà thầu không tiến hành sửa chữa, khắc phục, Nhà thầu bị đánh giá là không hoàn thành Hợp đồng.

- Thực hiện nghiệm thu, thanh toán theo chỉ đạo của Chủ đầu tư để đảm bảo giải ngân nguồn vốn theo yêu cầu.

- Công nhân và cán bộ thi công tại công trường phải mặc trang phục có tên hoặc logo của Nhà thầu, có đầy đủ trang bị bảo hộ lao động đáp ứng các yêu cầu về an toàn lao động theo quy định (giầy, mũ, dây an toàn, găng tay…).

- Nhân sự chủ chốt (kể cả nhân sự đề xuất trong Ban điều hành), thiết bị chủ yếu nhà thầu đã kê khai trong E-HSDT phải đảm bảo sẵn sàng huy động sau khi hợp đồng được ký kết; nhân sự phụ trách ATLĐ, VSMT phải có chứng nhận huận luyện về an toàn lao động – Vệ sinh môi trường theo quy định).

- Thời gian bảo hành: 12 tháng. Thực hiện theo quy định hiện hành, trong đó gồm: quyền và trách nhiệm của các bên trong bảo hành công trình xây dựng; thời hạn bảo hành công trình xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ; thời hạn bảo hành tăng thêm đối với các vị trí có hư hỏng, khiếm khuyết về chất lượng (do lỗi của nhà thầu) trong thời gian bảo hành chính; biện pháp, hình thức bảo hành; giá trị bảo hành; việc lưu giữ, sử dụng, hoàn trả bảo lãnh bảo hành...).

- Bảo hiểm: Để giảm thiểu rủi ro không lường trước được cho Bên B, kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn bảo hành công trình, Bên B có trách nhiệm phải mua và duy trì bảo hiểm cho vật tư, máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự... đối với bên thứ ba cho rủi ro của Bên B. Bên B phải tự chủ động nghiên cứu điều kiện thực tế để có giải pháp thi công phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng đến công trình lân cận trong suốt quá trình thi công như thi công khoan cọc, lu rung, hoạt động của máy móc thiết bị,… gây ra chấn động, dịch chuyển kết cấu có thể dẫn đến nứt, sụt lún, hư hỏng nhà ở, công trình lân cận. Để đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình, trong trường hợp thi công qua các khu dân cư, các thiết bị thi công có gây chấn động như lu rung... làm ảnh hưởng đến các công trình liền kề thì Bên B phải có giải pháp thi công và tự huy động các thiết bị thi công thay thế khác có tính năng phù hợp. Trường hợp nếu có phát sinh hư hỏng, tổn thất phải bồi thường do các yếu tố và nguyên nhân trên, Bên B phải có trách nhiệm bồi thường cho bên bị thiệt hại (nếu có) bằng nguồn kinh phí của mình để đảm bảo tiến độ thi công liên tục và không bị gián đoạn, hoặc Bên B có giải pháp khắc phục trong quá trình thực hiện thi công dự án.

- Bên B đảm bảo rằng Bên A không phải chịu trách nhiệm mọi yêu cầu bồi thường từ bất kỳ một bên thứ ba nào cho tất cả mọi tai nạn hoặc rủi ro nào xảy ra trên công trường trong phạm vi thực hiện hợp đồng của bên B.

- Phòng thí nghiệm: Nhà thầu phải bố trí phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn. Trường hợp nhà thầu không có phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn thì phải thuê một đơn vị tư vấn chuyên ngành thí nghiệm đủ năng lực theo quy định. Trước khi thi công phải bố trí lực lượng và cơ sở thí nghiệm phù hợp với gói thầu tại hiện trường đủ thiết bị, nhân sự thí nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để phục vụ kiểm tra chất lượng thi công xây dựng. Các thiết bị thí nghiệm đủ điều kiện được sử dụng nhằm tránh sử dụng thiết bị quá thời hạn, thiết bị không được hiệu chỉnh theo quy định.

V. Các bản vẽ: Chi tiết có Hồ sơ thiết kế kèm theo hồ sơ mời thầu này.

Ghi chú: Tất cả bản vẽ liên quan đến vị trí đổ thải, cự ly vận chuyển vật liệu, sơ họa vị trí mỏ vật liệu (nếu có) Trong bản vẽ thiết kế đính kèm đều chỉ là tài liệu tham khảo; nhà thầu nên điều tra, khảo sát, trên cơ sở năng lực, kinh nghiệm để lập hồ sơ dự thầu cho phù hợp.