# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công sửa chữa sà lan QN-5619.

- Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa lớn sà lan QN-5619.

- Chủ đầu tư: Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.

- Nguồn vốn: Nguồn thu quản lý, khai thác các tài sản gói thầu số 04 và vốn dư gói thầu số 01 - Dự án đầu tư xây dựng cảng Cái Lân năm 2025.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 40 ngày.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.

- Các thông tin cơ bản của sà lan QN-5619:

+ L x B x D x d = 24,92 m x 7,6 m x 2,6 m x 1,2 m;

+ Máy phát điện: YANMAR 6CHL-HTN (100HP), công suất 64Kw x 01 máy;

+ Các trang thiết bị khác: Thiết bị hàng giang, cứu hỏa, cứu sinh... trang bị phù hợp theo yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

+ Vùng hoạt động: Vùng SI.

2. Mục tiêu công việc

2.1. Mục đích chung

- Nâng cao hiệu suất của thiết bị, đảm bảo hiệu suất gần với hiệu suất thiết kế;

- Sửa chữa, thay thế các hỏng hóc để đảm bảo thiết bị hoạt động tin cậy, ổn định;

- Đưa sà lan vào vận hành đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật;

- Giảm suất tiêu hao, đưa các thiết bị trong hệ thống vào làm việc ở trạng thái ổn định và an toàn.

2.2. Các hạng mục cần sửa chữa

- Các hạng mục cần sửa chữa được chi tiết tại Bảng khối lượng các hạng mục sửa chữa tại Mục 3.1, bao gồm:

Phần vỏ (A)

Phần máy (B)

Phần điện (C)

Phần chi phí khác (D)

Nhà thầu tham chiếu Bảng khối lượng các hạng mục sửa chữa để tính toán giá dự thầu cho gói thầu bảo đảm giá dự thầu đã bao gồm tất cả các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu: chi phí nhân công, máy móc, vật tư chính, vật tư phụ, thuế GTGT và các chi phí khác hợp lý (nếu có).

Tổng giá các hạng mục (A) + (B) + (C) + (D) = Giá dự thầu trong Đơn dự thầu.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu

3.1. Yêu cầu kỹ thuật chung

Dưới đây là những hạng mục công việc để phục vụ công tác sửa chữa phần vỏ, phần máy, phần điện và phần chi phí khác của gói thầu. Trong quá trình chuẩn bị E-HSDT, nhà thầu phải nghiên cứu hồ sơ để nghiên cứu và lên phương án và biện pháp thi công hợp lý, cụ thể và khoa học, tính toán huy động nhân sự và thiết bị thi công phù hợp để đảm bảo công tác sửa chữa đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ của E-HSMT.

Khối lượng vật tư của các hạng mục trong bảng là khối lượng dự kiến dựa trên khảo sát của chủ đầu tư, giúp cho nhà thầu có căn cứ tính toán giá chào phù hợp. Phần nghiệm thu, thanh quyết toán sẽ được tiến hành theo từng phần, căn cứ trên khối lượng thực tế mà nhà thầu thực hiện.

Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu hay ký mã hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, thông số kỹ thuật hoặc tính năng sử dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Nhà thầu có thể lựa chọn vật tư có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của E-HSMT.

BẢNG KHỐI LƯỢNG CÁC HẠNG MỤC SỬA CHỮA

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | PHẦN VỎ |  |  |
| I | Phần sắt hàn |  |  |
| 1 | Đo siêu âm chiều dày tôn vỏ | phương tiện | 1,00 |
| 2 | Thay tôn dưới mớn nước s = 6; dự kiến 60 m2 |  |  |
| - | Thay tôn dưới mớn nước s = 6; dự kiến 60 m2 Vật tư gồm: thép tấm 6 ly | tấn | 2,83 |
| - | Cắt bóc các tấm tôn ốp cũ phục vụ sửa chữa; dự kiến 12m2 | tấn | 0,57 |
| 3 | Cắt, thay con trạch đệm va hai mạn bằng ống thép f168x8 = 12.000 Vật tư gồm: Ống thép đúc f168x8 | kg | 377,86 |
| 4 | Thay cục bộ tôn boong mũi s = 6 Dự kiến 6,5m2 Vật tư gồm: Thép tấm 6 ly | tấn | 0,31 |
| 5 | Cắt, gia công thay mới bệ tời neo KT 600x700x500 bằng tôn 8 ly, lấy dấu khoan lỗ, căn chỉnh bắt bulong hoàn chỉnh |  |  |
| - | Cắt, gia công thay mới bệ tời neo KT 600x700x500 bằng tôn 8 ly Vật tư gồm: Thép tấm 8 ly | kg | 134,39 |
| - | Lấy dấu, căn chỉnh, khoan lỗ phục vụ lắp bulong bệ tời sau sửa chữa | bệ | 1,00 |
| - | Tháo cụm tời phục vụ sửa chữa; xong lắp lại hoàn chỉnh | bệ | 1,00 |
| 6 | Nắp hầm mũi KT 600x550: Tháo nắp khoang đưa về xưởng, làm nhẹ bản lề, chốt bản lề, thay gioăng, nẹp chặn gioăng, xong lắp lại hoàn chỉnh Vật tư gồm: Thép tấm 6 ly, Gioăng cao su xốp 25x30, Keo dog X | chiếc | 1,00 |
| 7 | Cắt, thay cục bộ vách hầm mũi KT 300x300 bằng tôn 6 ly Vật tư gồm: Thép tấm 6 ly | tấm | 1,00 |
| 8 | Lan can boong mũi |  |  |
| - | Cắt, thay cục bộ lan can bằng ống kẽm f42 = 2000+4000+12000 Vật tư gồm: Ống tráng kẽm f42x3,2 | mét | 18,00 |
| - | Cắt, thay cục bộ lan can bằng ống kẽm f21 = 2000+4000+12000 Vật tư gồm: Ống tráng kẽm f21x2,6 | mét | 18,00 |
| - | Cắt, thay chân mã KT 100x1000, 100x700 bằng tôn 10 ly Vật tư gồm: Thép tấm 10 ly | kg | 13,35 |
| 9 | Cắt, thay viền boong thượng KT 50x(4800+4500)x2 bằng tôn 6 ly Vật tư gồm: Thép tấm 6 ly | kg | 43,80 |
| 10 | Mã boong thượng: Cắt, thay chân mã KT 200x200x20 cái bằng tôn 6 ly Vật tư gồm: Thép tấm 6 ly | kg | 39,56 |
| 11 | Cắt, khoét lỗ thoát nước mặt boong, vệ sinh mài hoàn chỉnh | cái | 2,00 |
| 12 | Cắt, thay ống thoát nước mặt boong bằng ống kẽm f48 =300, gia công mặt bích KT f150xd8 hoàn chỉnh Vật tư gồm: Ống tráng kẽm f48x3,2: 0,3m; Thép tấm 8 ly: 1,41kg | cụm | 1,00 |
| 13 | Cắt, thay giá đèn hành trình bằng thép góc L50x50x5 = 100x4 Vật tư cho 02 giá gồm: Thép góc L50x50x5: 1,51kg | giá | 2,00 |
| 14 | Cắt, thay chân cột đèn pha f90 =150, bích KT f200xd8 lấy dấu khoan lỗ bắt bulong M12x40 Inox, mã KT 100x100 x 3cái x d8 hoàn chỉnh Vật tư cho 04 cụm gồm: Ống thép đúc f90x5: 6,3kg; Thép tấm 8 ly: 17,58kg; Bu lông Inox M12x40: 32 bộ. | cụm | 4,00 |
| 15 | Cửa ra vào cabin KT 1650x700: Tháo cửa đưa về xưởng, làm nhẹ bản lề, chốt bản lề, thay gioăng, nẹp chặn gioăng, xong lắp lại hoàn chỉnh Vật tư cho 05 chiếc gồm: Thép tấm 6 ly: 37,5kg; Gioăng cao su xốp 25x30: 28,2m; Keo dog X | chiếc | 5,00 |
| 16 | Thùng cát KT 700x850x200: Tháo nắp khoang đưa về xưởng, làm nhẹ bản lề, chốt bản lề, thay gioăng, nẹp chặn gioăng, xong lắp lại hoàn chỉnh Vật tư cho 05 chiếc gồm: Thép tấm 6 ly: 37,5kg; Gioăng cao su xốp 25x30: 18,6m; Keo dog X | chiếc | 5,00 |
| 17 | Cắt, thay đáy thùng cát mục hỏng han rỉ bằng tôn 6 ly |  |  |
| - | Cắt, thay đáy thùng cát mục hỏng han rỉ bằng tôn 6 ly Vật tư gồm: Thép tấm 6 ly | kg | 140,12 |
| - | Cắt, thay giá thùng đựng cát bằng thép góc L50x50x5=700x2+850x2+200x2 Vật tư gồm: Thép góc L50x50x5 | kg | 65,98 |
| 18 | Cửa xuống hầm KT f850: Tháo nắp khoang đưa về xưởng, làm nhẹ bản lề, chốt bản lề, thay gioăng, xong lắp lại hoàn chỉnh Vật tư cho 02 cái gồm: Thép tấm 6 ly: 15kg; Gioăng cao su xốp 25x30: 6,41m; Keo dog X | cái | 2,00 |
| 19 | Hộp cứu hoả KT 460x500x150: Gia công thay mới bằng tôn 6 ly, lắp bản lề, tay kéo, lẫy hãm hoàn chỉnh Vật tư gồm: Thép tấm 6 ly: 36,99kg; Bản lề cối f14; Tay kéo f14; Khóa lẫy Inox | hộp | 1,00 |
| 20 | Tháo, thay mới nắp tu đầm KT 800x600 đưa về xưởng chế tác, lấy dấu khoan lỗ thay mới các gudong, êcu và đệm kín, tay xách lắp ráp hoàn chỉnh Vật tư cho 07 cái gồm: Thép tấm 8 ly: 221,56kg; Thanh ren Inox M16: 7 thanh; Êcu Inox M16: 154 cái; Đệm cao su 5 ly: 4,03m2 | cái | 7,00 |
| 21 | Cắt, thay tôn boong chính KT 400x1200, 5000x1600, 13000x1400, 7000x1400, 5000x1200, chân vách trước cabin trước KT 250x7000 bằng tôn 6 ly Vật tư gồm: Thép tấm 6 ly | tấn | 2,29 |
| 22 | Lan can boong chính |  |  |
| - | Cắt, thay cục bộ lan can boong chính bằng ống kẽm f48=12000 Vật tư gồm: Ống tráng kẽm f48x3,2 | mét | 12,00 |
| - | Cắt, thay lập là KT 100x300x10 cái bằng tôn 10 ly Vật tư gồm: Thép tấm 10 ly: 24,73kg | cái | 10,00 |
| 23 | Mã boong chính: Cắt, thay chân mã KT 230x550x20 cái bằng tôn 6 ly Vật tư gồm: Thép tấm 6 ly | kg | 125,12 |
| 24 | Cắt, thay quây dầu mặt boong KT 1500x800x150x2 cái, 1200x500x150x2 cái bằng tôn 6 ly Vật tư gồm: Thép tấm 6 ly | kg | 89,02 |
| 25 | Tháo nhựa ốp vách phòng cabin KT 1300x2400 phục vụ sửa chữa xong; thay mới bằng nhựa tráng nhôm 3 ly Vật tư gồm: Nhựa tráng nhôm 3 ly | m2 | 3,12 |
| II | Phần vệ sinh, sơn |  |  |
| 1 | Rửa nước vỏ tàu trước khi sơn hoàn thiện | sà lan | 1,00 |
| 2 | Phần vỏ phần dưới mớn nước - Phun cát 100% diện tích vỏ phần dưới mớn nước - Sơn 100% diện tích vỏ phần dưới mớn nước 2 nước chống rỉ - Sơn 100% diện tích vỏ phần dưới mớn nước 1 nước trung gian - Sơn 100% diện tích vỏ phần dưới mớn nước 2 nước chống hà Vật tư gồm: Cát vàng hạt to, Sơn chống rỉ 2 TP International paint hoặc tương đương (ghi), Sơn chống rỉ 2 TP International paint hoặc tương đương (nâu đậm), Sơn trung gian 2TP International paint hoặc tương đương (ghi sáng), Sơn chống hà (2 nước) | m2 | 310,00 |
| 3 | Thanh quây và mạn khô (phần trên mớn nước) - Phun cát 100% diện tích thanh quây và mạn khô (phần trên mớn nước) - Sơn 100% diện tích thanh quây và mạn khô 2 nước chống rỉ - Sơn 100% diện tích thanh quây và mạn khô 2 nước phủ Vật tư gồm: Cát vàng hạt to, Sơn chống rỉ 2 TP International paint hoặc tương đương (ghi), Sơn chống rỉ 2 TP International paint hoặc tương đương (nâu đậm), Sơn phủ màu 2 TP International paint hoặc tương đương (đen), Sơn phủ màu 2 TP International paint hoặc tương đương (xanh lá) | m2 | 123,00 |
| 4 | Bề mặt boong chính - Gõ gỉ doa chải làm sạch toàn bộ bề mặt boong chính - Sơn 100% diện tích boong chính 2 nước chống rỉ - Sơn 100% diện tích boong chính 2 nước phủ Vật tư gồm: Sơn chống rỉ nước 1, sơn 2 TP International paint hoặc tương đương; Sơn chống rỉ nước 2, sơn 2 TP International paint hoặc tương đương; Sơn phủ màu (2 nước), sơn 2 TP International paint hoặc tương đương (xanh lá) | m2 | 208,00 |
| 5 | Cabin - Gõ gỉ doa chải làm sạch toàn bộ bề mặt cabin - Sơn 100% diện tích cabin 2 nước chống rỉ - Sơn 100% diện tích cabin 2 nước phủ Vật tư gồm: Sơn chống rỉ nước 1, sơn 2 TP International paint hoặc tương đương; Sơn chống rỉ nước 2, sơn 2 TP International paint hoặc tương đương; Sơn phủ màu (2 nước), sơn 2 TP International paint hoặc tương đương (màu trắng) | m2 | 80,00 |
| 6 | La canh buồng máy - Gõ gỉ doa chải làm sạch toàn bộ la canh buồng máy - Sơn 100% diện tích la canh 2 nước chống rỉ Vật tư gồm: Sơn chống rỉ nước 1, sơn 2 TP International paint hoặc tương đương; Sơn chống rỉ nước 2, sơn 2 TP International paint hoặc tương đương | m2 | 120,00 |
| 7 | Thùng chứa rác trên boong - Gõ gỉ doa chải làm sạch toàn bộ thùng chứa rác trên boong - Sơn 100% diện tích thùng chứa rác trên boong 2 nước chống rỉ - Sơn 100% diện tích thùng chứa rác trên boong 2 nước phủ Vật tư gồm: Sơn chống rỉ nước 1, sơn 2 TP International paint hoặc tương đương; Sơn chống rỉ nước 2, sơn 2 TP International paint hoặc tương đương; Sơn phủ màu (2 nước), sơn 2 TP International paint hoặc tương đương (xanh lá) | m2 | 19,20 |
| 8 | Các két thu hồi dầu nước, két thu hồi nước thải, hầm xích… - Vệ sinh, làm sạch bề mặt các két thu hồi dầu nước, két thu hồi nước thải, hầm xích… - Sơn 100% diện tích bề mặt các két thu hồi dầu nước, két thu hồi nước thải, hầm xích… 2 nước chống rỉ Vật tư gồm: Sơn chống rỉ nước 1, sơn 2 TP International paint hoặc tương đương; Sơn chống rỉ nước 2, sơn 2 TP International paint hoặc tương đương | m2 | 99,80 |
| 9 | Kẻ vẽ thước nước + số hiệu + vòng ĐK... | sà lan | 1,00 |
| 10 | Vệ sinh, thay gioăng cửa kính Vật tư gồm: Cao su kích thước 25x10: 26,4m; Keo Silicone A500 trắng; Đệm cao su 5 ly; Nước rửa kính | cái | 10,00 |
| 11 | Hệ thống neo (tời neo, xích neo) - Sửa chữa trên đà hệ thống tời neo - Tháo hạ xích neo phục vụ sửa chữa; xong kéo lên đưa vào thùng hoàn chỉnh - Phun cát xích neo và neo, nhúng hắc ín, bảo dưỡng tám xoay, đảo đầu xích - Tháo, thay mới má phanh tời mạn trái Vật tư gồm: Sơn hắc ín: 60 lít; Xăng A95: 20 lít; Phe ra đo d10-550x65: 02 tấm; Bu lông vít Inox M6x20; Bu lông vít Inox M6x30 | hệ | 1,00 |
| 12 | Thay lốp chống va Φ1100 - Đục lỗ thoát nước (03 lỗ/cái) Vật tư gồm: Lốp xe f1100 cũ; Xích đúc f16: 8m; Mani f16: 8 cái. | cái | 4,00 |
| 13 | Kẽm chống ăn mòn - Tháo các tấm kẽm cũ; thay kẽm mới hoàn chỉnh - Gia công các tấm kẽm theo kích thước, khoan lỗ hoàn chỉnh Vật tư gồm: Kẽm chống ăn mòn KT 110x145x35: 78kg; Đệm cao su 5 ly; Keo Silicone A500 trắng | tấm | 18,00 |
| 14 | Hệ thống lan can - Gõ gỉ doa chải làm sạch toàn bộ lan can - Sơn 100% diện tích lan can 2 nước chống rỉ - Sơn 100% diện tích lan can 2 nước phủ Vật tư gồm: Sơn chống rỉ nước 1 - sơn 2 TP International paint hoặc tương đương; Sơn chống rỉ nước 2 - sơn 2 TP International paint hoặc tương đương; Sơn phủ màu (2 nước) - sơn 2 TP International paint hoặc tương đương (màu trắng); Dung môi sơn các loại | phương tiện | 1,00 |
| 15 | Ký hiệu đóng mở các cửa, thông gió theo yêu cầu của đăng kiểm - Dán đề can đóng mở các cửa, thông gió theo yêu cầu của đăng kiểm Vật tư gồm: Đề can chữ và số | bộ | 6,00 |
| B | PHẦN MÁY |  |  |
| I | Động cơ Yanmar 6CHL-HTN (100HP), máy phát 64kW |  |  |
| 1 | Tháo rời và lắp lại các đường ống chính đi vào máy: đường nước biển, nước ngọt, nhiên liệu, dầu nhờn … Vật tư gồm: Dầu Diesel; Dầu nhờn; Mỡ bảo quản YC2; Chất tẩy rửa AT5400 hoặc tương đương | máy | 1,00 |
| 2 | Bảo trì hệ thống phân phối khí |  |  |
| - | Tháo, vệ sinh, kiểm tra, thay mới chi tiết hỏng và lắp lại bầu giảm âm Vật tư gồm: Bìa lanhkirit δ4 | cái | 1,00 |
| - | Tháo, vệ sinh, kiểm tra, thay mới chi tiết hỏng và lắp lại ống khí xả từ máy đến bầu giảm âm Vật tư gồm: Bìa lanhkirit δ3 | máy | 1,00 |
| - | Quấn bọc amiang cách nhiệt và 1 lớp tráng bạc bên ngoài Vật tư gồm: Sợi amiang trắng; Tấm vải amiang trắng; Vải amiang tráng bạc; Dây thép F1 | bầu | 1,00 |
| - | Bầu lọc gió: Vệ sinh bụi, ngâm dung dịch vệ sinh làm sạch lọc gió hút, sấy khô, lắp lại | máy | 1,00 |
| - | Tháo tách tuabin tăng áp khí xả, tháo rã, kiểm tra, đo thông số trục, bạc, kiểm tra bộ làm kín, thay các chi tiết mòn, hỏng, vệ sinh cánh, buồng, thay gioăng đệm. Lắp lại Vật tư gồm: Bìa lanhkirit δ3; Đệm cổ hút vào tăng áp; Đệm cổ xả ra tăng áp; Bulong M14 x 50 | cụm | 1,00 |
| - | Tháo, vệ sinh, kiểm tra, thay mới chi tiết hỏng và lắp lại mặt quy lát Vật tư gồm: Gioăng quy lat Yanmar 6CHL-HTN; Gioăng nắp ca bô Yanmar 6CHL-HTN; Bìa lanhkirit δ1 | xilanh | 4,00 |
| - | Tháo ống góp khí hút, ống góp khí xả, kiểm tra, chải vệ sinh làm sạch muội, thay thế chi tiết hỏng, thay thế đệm hỏng, thay bulong hỏng, lắp lại Vật tư gồm: Gioăng cổ hút Yanmar 6CHL-HTN; Gioăng cổ xả Yanmar 6CHL-HTN | xilanh | 6,00 |
| - | Tháo, vệ sinh, thay mới chi tiết hỏng xupap hút, xả Vật tư gồm: Phớt ghíp xupap Yanmar 6CHL-HTN | xupap | 12,00 |
| - | Tháo, vệ sinh, kiểm tra, thay mới chi tiết hỏng và lắp lại cơ cấu con đội, con cò | xilanh | 6,00 |
| - | Kiểm tra, điều chỉnh khe hở nhiệt xupap hút, xả | xupap | 12,00 |
| 3 | Bảo trì hệ thống nhiên liệu |  |  |
| - | Tháo, vệ sinh, kiểm tra, thay mới chi tiết hỏng và lắp lại các đường ống nhiên liệu Vật tư gồm: Đệm cao su cốt thép F8; Đệm cao su cốt thép F10; Đệm cao su cốt thép F12; Đệm cao su cốt thép F14 | hệ thống | 1,00 |
| - | Tháo, vệ sinh, kiểm tra, thay mới chi tiết hỏng và lắp lại bơm nhiên liệu | cái | 1,00 |
| - | Thay bầu lọc nhiên liệu Vật tư gồm: Bầu lọc dầu đốt Yanmar 6CHL-HTN | cái | 1,00 |
| - | Tháo, vệ sinh, kiểm tra, cân chỉnh, rà và lắp lại kim phun Vật tư gồm: Gioăng vòi phun Yanmar 6CHL-HTN; Đệm đồng đầu kim phun 6CHL-HTN; Kim phun Yanmar 6CHL-HTN | vòi phun | 6,00 |
| - | Bơm cao áp Tháo, vệ sinh, kiểm tra, cân chỉnh và lắp lại bơm cao áp | cái | 1,00 |
| 4 | Bảo trì hệ thống bôi trơn |  |  |
| - | Tháo, vệ sinh, kiểm tra, thay mới chi tiết hỏng và lắp lại các đường ống dầu nhờn Vật tư gồm: Đệm cao su cốt thép F8; Đệm cao su cốt thép F10; Đệm cao su cốt thép F12; Đệm cao su cốt thép F14 | hệ thống | 1,00 |
| - | Tháo, vệ sinh, kiểm tra, thay mới chi tiết hỏng và lắp lại bơm dầu nhờn | cái | 1,00 |
| - | Thay mới bầu lọc dầu nhờn Vật tư gồm: Bầu lọc tinh dầu nhờn Yanmar 6CHL-HTN; Bầu lọc thô dầu nhờn Yanmar 6CHL-HTN | cái | 1,00 |
| - | Tháo xả dầu nhờn cũ, vệ sinh cacte, thay dầu nhờn mới Vật tư gồm: Dầu nhờn | máy | 1,00 |
| - | Tháo, vệ sinh, kiểm tra, thay mới chi tiết hỏng và lắp lại sinh hàn dầu nhờn Vật tư gồm: Bìa lanhkirit δ3; Bulong M12 x 40; Gioăng sinh hàn dầu Yanmar 6CHL-HTN (F90 x d6) | cái | 1,00 |
| 5 | Bảo trì hệ thống làm mát |  |  |
| - | Tháo, vệ sinh, kiểm tra, thay mới chi tiết hỏng và lắp lại bơm nước ngọt Vật tư gồm: Phớt bơm nước ngọt Yanmar 4TN100E hoặc tương đương; Vòng bi 6203; Corie Ф 42-48; Gioăng bơm nước ngọt Yanmar 6CHL-HTN; Bulong M12 x 40 | cái | 1,00 |
| - | Tháo, vệ sinh, kiểm tra, thay mới chi tiết hỏng và lắp lại két nước và sinh hàn nước ngọt Vật tư gồm: Bìa lanhkirit δ3; Kẽm chống ăn mòn Yanmar 6CHL-HTN; Nước chống cặn; Gioăng sinh hàn nước ngọt Yanmar 6CHL-HTN; Bulong M12 x 40 | cái | 1,00 |
| - | Tháo rã, vệ sinh, sửa chữa bơm nước biển làm mát Vật tư gồm: Vòng bi 6204; Vòng bi 6303 (đỡ bánh đai lai bơm); Gioăng bơm nước biển máy Yanmar 6CHL-HTN; Phớt mặt chà bơm nước biển máy Yanmar 6CHL-HTN; Phớt cao su kín dầu bơm nước biển máy Yanmar 6CHL-HTN; Bulong M12 x 40; Phanh ngoài F20; Gioăng nồi phớt bơm nước biển máy Yanmar 6CHL-HTN (F66x d3); Phớt cao su nắp che ngoài bơm nước biển 20-35-7; Phớt cao su nắp che ngoài bơm nước biển 17-30-7; Phôi nhựa Capron F120x60; Dây đai 6400 | cái | 1,00 |
| - | Các đường ống công nghệ trên máy - Chải, sơn bảo quản ống - Thay các đoạn ống nối mềm trên máy, thay vòng kẹp, lắp kín hệ thống - Vật tư gồm: Đệm cao su 4 ly; Bulong M12 x 50; Gioăng cao su F27; Gioăng cao su F32; Gioăng cao su F40; Ống cao su mềm bằng silicone chịu nhiệt màu đỏ F48; Ống cao su mềm bằng silicone chịu nhiệt màu đỏ F42; Ống cao su mềm bằng silicone chịu nhiệt màu đỏ F34; Vòng kẹp Inox xiết bulong F45; Vòng kẹp Inox xiết bulong F40 | máy | 1,00 |
| 6 | Bảo trì cơ cấu chính của máy |  |  |
| - | Tháo, vệ sinh, kiểm tra, lập bảng số liệu, thay chi tiết hỏng và lắp lại cụm piston-sec măng-biên Vật tư gồm: Sec măng Yanmar 6CHL-HTN | cụm | 6,00 |
| - | Vệ sinh, kiểm tra, đo lập bảng số liệu sơ mi xilanh Vật tư gồm: Gioăng sơ mi Yanmar 6CHL-HTN | sơ mi | 6,00 |
| - | Tháo, vệ sinh, kiểm tra, đo lập bảng số liệu các chi tiết chính trên trục khuỷu Vật tư gồm: Bạc trục Yanmar 6CHL-HTN (dự kiến 07 bộ); Bạc biên Yanmar 6CHL-HTN (dự kiến 06 bộ); Phớt chặn dầu dọc trục Yanmar 6CHL-HTN; Phớt đầu bánh đà Yanmar 6CHL-HTN; Chốt chẻ bulong biên F3 x L40 | bộ | 13,00 |
| 7 | Nổ máy hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật Vật tư gồm: Dầu DO thử máy | máy | 1,00 |
| II | Các hệ thống khác |  |  |
| 1 | Bảo dưỡng hệ thống thông biển (van thông biển, bầu lọc) - Bảo dưỡng van thông biển - Bảo dưỡng bầu lọc - Hàn bịt, thử áp lực hộp van thông biển - Vệ sinh, dọn bùn đất, phun cát, sơn hộp van thông biển theo quy trình - Làm sạch ống 65A - Sơn 2 nước chống rỉ - Sơn 2 nước phủ Vật tư gồm: Sơn chống rỉ nước 1, sơn 2 TP Internaitonal paint hoặc tương đương; Sơn chống rỉ nước 2, sơn 2 TP Internaitonal paint hoặc tương đương; Sơn màu (2 nước), sơn 2 TP International paint hoặc tương đương | cụm | 2,00 |
| 2 | Bảo dưỡng hệ thống van, ống buồng máy - Bảo dưỡng hệ thống van nước biển D60: 13,00 cái - Bảo dưỡng hệ thống van nước biển D76: 3,00 cái - Bảo dưỡng hệ thống ống nước biển F60: 30,00 mét - Bảo dưỡng hệ thống ống nước biển F76: 15,00 mét - Bảo dưỡng hệ thống ống nước biển F42: 12,00 mét - Bảo dưỡng hệ thống ống nước biển F34: 12,00 mét - Thay mới van, ống (Dự kiến: Van D60 4,00 cái; Van D21 4,00 cái; Ống F60 12,00 mét; Ống F42 6,00 mét; Ống F34 6,00 mét) Vật tư gồm: Cút thép F60; Cút thép F42; Cút thép F34; Bích thép F60; Bích thép F42; Bích thép F34; Bìa lanhkirit δ3; Đệm cao su d4 | hệ thống | 1,00 |
| 3 | Bảo dưỡng hệ thống nước ngọt - Bảo dưỡng hệ thống nước ngọt: 1,00 hệ - Làm sạch ống 40A: 3,50 m2 - Sơn 2 nước chống rỉ: 3,50 m2 - Sơn 2 nước phủ: 3,50 m2 Vật tư gồm: Sơn chống rỉ nước 1, sơn 2 TP Internaitonal paint hoặc tương đương; Sơn chống rỉ nước 2, sơn 2 TP Internaitonal paint hoặc tương đương; Sơn màu (2 nước), sơn 2 TP Internaitonal paint hoặc tương đương | hệ thống | 1,00 |
| 4 | Bảo dưỡng hệ thống chữa cháy - Làm sạch ống 40A: 12,00 m2 - Sơn 2 nước chống rỉ: 12,00 m2 - Sơn 2 nước phủ: 12,00 m2 Vật tư gồm: Sơn chống rỉ nước 1, sơn 2 TP Internaitonal paint hoặc tương đương; Sơn chống rỉ nước 2, sơn 2 TP Internaitonal paint hoặc tương đương; Sơn màu (2 nước), sơn 2 TP Internaitonal paint hoặc tương đương | hệ thống | 1,00 |
| 5 | Bảo dưỡng hệ thống thông hơi - Bảo dưỡng hệ thống thông hơi: 1,00 hệ - Làm sạch ống 50A: 12,00 m2 - Sơn 2 nước chống rỉ: 12,00 m2 - Sơn 2 nước phủ: 12,00 m2 Vật tư gồm: Sơn chống rỉ nước 1, sơn 2 TP Internaitonal paint hoặc tương đương; Sơn chống rỉ nước 2, sơn 2 TP Internaitonal paint hoặc tương đương; Sơn màu (2 nước), sơn 2 TP Internaitonal paint hoặc tương đương | hệ thống | 1,00 |
| 6 | Vật tư bảo dưỡng bơm, van, ống (tối thiểu) - Sơn chống rỉ AD: 5 lít - Sơn ghi AD: 5 lít - Ống cao su đen D60: 1 mét - Vòng kẹp inox bắt bu lông F76: 12 bộ - Kẹp chữ U F76+2 êcu: 6 cái - Kẹp chữ U F60+2 êcu: 5 cái - Kẹp chữ U F42+2 êcu: 4 cái - Khớp nối nhanh bơm cứu hoả F60: 2 cái - Cao su non: 2 cuộn - Cát rà: 1 hộp - Túp mỡ F4: 5 mét - Túp mỡ F6: 5 mét - Đệm cao su 4 ly: 2 m2 - Đệm cao su 2 ly: 1 m2 - Bu lông M16x50: 100 bộ - Bu lông M14x50: 320 bộ - Bu lông M10x40: 200 bộ - Cây ren inox M16: 1 cây - Êcu inox M16: 16 cái - Cút thép góc D76: 5 cái - Cút thép góc D60: 8 cái - Cút thép góc D42: 6 cái - Bích thép F60: 12 cái - Ống cao su mềm F70: 1,5 mét - Ống cao su mềm F60: 1 mét - Ống cao su mềm F48: 1 mét - Ống cao su mềm F42: 1 mét - Vòng kẹp Inox f50-70: 15 cái - Vòng kẹp Inox bắt bulong F70: 20 cái - Vòng kẹp Inox bắt bulong F55: 10 cái | trọn gói | 1,0 |
| 7 | Cần cẩu 1,0T x 10m |  |  |
| - | Bảo dưỡng cần, mài gỉ, sơn lại - Vệ sinh, làm sạch - Sơn 2 nước chống rỉ - Sơn 2 nước phủ Vật tư gồm: Sơn chống rỉ (2 nước), sơn 2 TP International paint hoặc tương đương; Sơn màu (2 nước), sơn 2 TP International paint hoặc tương đương (màu vàng) | m2 | 20,00 |
| - | Thay ống dầu - Vật tư gồm: Ống cao su áp lực F27xL900 2 đầu co; Ống cao su áp lực F21xL2100 2 đầu co; Ống cao su áp lực F21xL1800 2 đầu co; Ống cao su áp lực F21xL1500 2 đầu co; Ống cao su áp lực F21xL900 2 đầu co; Đệm cao su cốt thép F20; Gioăng cao su chịu dầu F11x2ly | hệ | 1,00 |
| - | Sửa chữa cụm van ngăn kéo điều khiển cẩu - Vật tư gồm: Gioăng cao su chịu dầu F16xd2; Gioăng cao su chịu dầu F14xd2; Bu lông lục giác âm M6x22; Bu lông lục giác âm M6x26; Bu lông lục giác âm M6x40; Bu lông lục giác âm M6x90; Bu lông lục giác âm M10x40; Êcu M10 ren 1mm; Giấy ráp; Đồng hồ áp suất 300 bar | cụm | 2,00 |
| - | Sửa chữa, bảo dưỡng cụm động cơ và bơm thủy lực cẩu | cụm | 2,00 |
| - | Bảo quản cáp và tra mỡ toàn bộ khớp quay cẩu - Vật tư gồm: Mỡ L2: 8kg | cụm | 1,00 |
| - | Bổ sung dầu thủy lực HT - Vật tư gồm: Dầu thủy lực CS32: 20 lít | cẩu | 1,00 |
| - | Thay đồng hồ áp lực dầu - Vật tư gồm: đồng hồ áp lực dầu | cái | 1,00 |
| - | Bảo dưỡng cụm tay trang điều khiển | cụm | 1,00 |
| - | Khắc phục rò dầu kính thăm | cái | 1,00 |
| C | PHẦN ĐIỆN |  |  |
| 1 | Máy phát điện 3 pha 400V-64 kW: - Tháo tách các đầu dây, đánh dấu các đầu dây. Tháo rã toàn bộ máy phát, kiểm tra, vệ sinh, tẩm sấy nâng cao điện trở cách điện, thay mới các chi tiết không đảm bảo. Lắp lại hoàn chỉnh, cân chỉnh cùng động cơ lai, thử hoạt động bàn giao (Làm tại tàu) Vật tư gồm: Chất tẩy rửa AT3200 hoặc tương đương; Sơn cách điện Thife hoặc tương đương; Sơn chống rỉ AD; Sơn ghi AD; Vòng bi 6312; Băng dính cách điện | máy | 1,00 |
| 2 | Bảo dưỡng, sửa chữa các động cơ điện - Bảo dưỡng động cơ đề: 1 cái - Bảo dưỡng Diamo phát điện 24 V: 1 cái - Bảo dưỡng, tẩm sấy, đo cách điện bơm chữa cháy 5,5kW: 2 cái - Bảo dưỡng, tẩm sấy, đo cách điện bơm hút khô 2,2kW: 1 cái - Bảo dưỡng, tẩm sấy, đo cách điện bơm nước thải 1,1kW: 1 cái - Bảo dưỡng, tẩm sấy, đo cách điện bơm nước ngọt 0,25kW: 2 cái - Bảo dưỡng, tẩm sấy, đo cách điện quạt thông gió 0,25kW: 1 cái Vật tư gồm: Bulong M14 x 50; Gioăng cao su f170xd4; Phớt mặt chà f30xL40; Phớt ổ bi 25-43-8; Phớt ổ bi 35-45-8; Tết sợi 10 x 10; Vòng bi 6204; Vòng bi 6206; Vòng bi 6305; Vòng bi 6308; Vòng bi 6309; Vòng bi 6310 | trọn gói | 1,00 |
| 3 | Tủ điện chính + tủ phụ toàn tàu - Vệ sinh bảo dưỡng tủ điện chính + tủ phụ toàn tàu | cái | 15,00 |
| 4 | Hộp bảng điện, các đèn và thiết bị điện khác - Bảo dưỡng hộp điện điều khiển động cơ cẩu hàng: 1 cái - Thay bóng đèn pha luồng 220V-300W (sợi đốt): 2 cái - Thay ắc quy khởi động máy phụ: 2 cái Vật tư gồm: Bóng đèn sợi đốt 220V-300W đui E40; Ắc quy 12V - 200Ah Đồng Nai hoặc tương đương; Đầu bọp ắc quy đồng; Dung dịch điện đầu ắc quy; Aptomat 3P 30A; Rơ le nhiệt 380V - 30A; Contactor 3P 30A; Đèn báo nguồn 380V - f30; Băng dính cách điện; Dây thít nhựa; Que hàn 4 ly; Bulong M6x40 Inox; Bulong M6x30 Inox; Keo Silicone A500 trắng | trọn gói | 1,00 |
| D | PHẦN CHI PHÍ KHÁC |  |  |
| I | Triền đà - Đưa tàu lên và xuống triền, ụ hoặc đốc nổi - Ngày nằm đà hoặc ụ, đốc nổi - Ngày nằm cầu cảng | trọn gói | 1,00 |
| II | Đăng kiểm giám sát, cấp giấy chứng nhận phân cấp | trọn gói | 1,00 |
| TỔNG GIÁ DỰ THẦU = A+B+C+D |  |  |  |

Ghi chú: Trường hợp nhà thầu được mời đến đối chiếu tài liệu, nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư Bảng phân tích chi tiết về đơn giá (bao gồm đơn giá nhân công và vật tư) từ đó tính thành tiền cho các đầu mục công việc sửa chữa mà có đơn vị tính và khối lượng được liệt kê ở cột (3) và cột (4) trong bảng trên. Số liệu tổng cộng thành tiền tại Bảng phân tích chi tiết phải khớp giá dự thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia của nhà thầu. Bảng phân tích chi tiết là cơ sở để Chủ đầu tư nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng. Do vậy, nhà thầu phải đảm bảo các số liệu phân tích phải chính xác, thống nhất, không để xảy ra lỗi số học.

3.2. Yêu cầu về chất lượng dịch vụ

* Yêu cầu về nhân sự thực hiện

- Nhà thầu huy động đủ nhân sự có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu.

- Các nhân sự thực hiện của nhà thầu chịu sự giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư, cơ quan đăng kiểm trong suốt quá trình sữa chữa phương tiện.

* Yêu cầu về máy móc thiết bị

- Nhà thầu bố trí các thiết bị, dụng cụ đồ nghề chuyên dụng cần thiết để tổ chức triển khai sửa chữa sà lan đảm bảo an toàn, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế đảm bảo đúng tiến độ thực hiện.

- Nhà thầu phải đảm bảo tất cả máy móc, thiết bị sử dụng cho sửa chữa phương tiện đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Chủ đầu tư sẽ kiểm tra máy móc, thiết bị tại nơi cung cấp hoặc tại công trường vào bất kỳ thời điểm nào.

- Nhà thầu phải đảm bảo bố trí cán bộ và các điều kiện cần thiết cho việc kiểm tra máy móc, thiết bị.

* Yêu cầu về vật tư

Các vật tư nhà thầu cung cấp phải đáp ứng yêu cầu dưới đây:

- Vật tư mới 100%, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

- Vật tư phải tương thích với các bộ phận được lắp đặt và thay thế, đảm bảo sau khi sửa chữa thiết bị hoạt động ổn định.

- Các vật tư sơn, điện và các vật tư khác lắp đặt vào sà lan phải đảm bảo phù hợp với quy chuẩn hiện hành của Việt Nam.

3.3. Yêu cầu trong công tác thi công

* Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công

- Biện pháp đảm bảo chất lượng:

+ Bố trí nhân sự kiểm tra giám sát, theo dõi trong quá trình thi công (có sổ ghi tiến độ, nhật ký thi công sửa chữa).

+ Có dụng cụ, thiết bị, phương pháp kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng sau khi thi công.

+ Nhà thầu phải lập báo cáo tình trạng phương tiện, phương án thi công trước khi thi công.

+ Nhà thầu phải lập báo cáo kết quả đạt được của phương tiện sau khi thi công sửa chữa.

* Yêu cầu về vệ sinh môi trường

+ Trong quá trình thi công không được làm mất vệ sinh cho khu vực xung quanh.

+ Tất cả các phế liệu nhà thầu phải tập trung quản lý và chịu trách nhiệm vận chuyển đến nơi tập kết đúng theo quy định.

+ Trong quá trình thi công, vận chuyển vật phẩm, không làm bụi, bẩn ảnh hưởng đến thiết bị, con người và môi trường xung quanh; thực hiện đúng quy định của nhà nước về quản lý chất thải và phế liệu.

+ Nhà thầu phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường từ vận chuyển, bãi đổ.

* Yêu cầu về biện pháp an toàn thi công, phòng chống cháy nổ

+ Nhà thầu phải có đầy đủ các trang bị an toàn, có giải pháp phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công và cam kết tự chịu trách nhiệm an toàn lao động cho nhân sự, thiết bị và những người xung quanh.

+ Yêu cầu về nhân lực và dụng cụ, thiết bị phục vụ thi công: Nhà thầu phải bố trí đủ nhân lực có trình độ chuyên môn để thực hiện công việc đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ theo phương án đề ra.

* Yêu cầu về bảo hành:

+ Nhà thầu phải cam kết bảo hành theo các yêu cầu cơ bản trong E-HSMT.

+ Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành miễn phí toàn bộ các hạng mục sửa chữa kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa phương tiện vào sử dụng tối thiểu là 12 tháng (bao gồm cả thiết bị và dịch vụ sửa chữa). Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định trong biểu bảo hành của E-HSMT. Trong thời gian bảo hành có bất kỳ khiếm khuyết nào Nhà thầu phải sửa chữa lại, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng.

+ Trong trường hợp Nhà thầu không thực hiện trách nhiệm bảo hành, Chủ đầu tư buộc phải sửa chữa, xử lý thì Nhà thầu phải chịu chi phí sửa chữa đó, kể cả chi phí đó vượt giá trị bảo lãnh bảo hành.

* Yêu cầu về địa điểm thực hiện dịch vụ:

Địa điểm thực hiện công việc sửa chữa phương tiện của nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của cơ sở sửa chữa phương tiện thủy nội địa.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

- Chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu từng phần các hạng mục đã thi công xong, được xác nhận bằng Biên bản nghiệm thu từng phần.

- Chủ đầu tư nghiệm thu tổng hợp khi đã hoàn thành việc sửa chữa, được xác nhận bằng Biên bản nghiệm thu tổng hợp.

- Chạy thử từng phần và chạy thử tổng hợp: Phương tiện sau khi sửa chữa xong sẽ chạy thử từng phần để khẳng định sự làm việc tin cậy của từng bộ phận/ thiết bị riêng rẽ, sau đó tiến hành chạy thử tổng hợp để xác định các thông số kỹ thuật sau sửa chữa.

- Chủ đầu tư chỉ nghiệm thu đưa phương tiện vào sử dụng khi đảm bảo đúng yêu cầu của hồ sơ dự toán, có đầy đủ hồ sơ pháp lý để phương tiện hoạt động, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo chất lượng và đạt các tiêu chuẩn theo quy định.

- Sau khi hoàn thành sửa chữa, sà lan phải được đơn vị đăng kiểm chứng nhận phương tiện có trạng thái kỹ thuật thỏa mãn các yêu cầu của quy phạm, quy định hiện hành về đăng kiểm, cung cấp các tài liệu phục vụ đăng kiểm có liên quan cho Chủ đầu tư.