# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Yêu cầu kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

- Tên gói thầu: Mua sắm, sửa chữa hội trường.

- Dự toán: Mua sắm, sửa chữa hội trường.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng canh tranh qua mạng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Địa điểm thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

Hàng hóa là thiết bị mới 100%. Hàng hóa phải nguyên đai, nguyên kiện, đóng gói và nhãn mác theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Hàng hóa sản xuất tại chính hãng, thông số kỹ thuật đầy đủ.

Các thiết bị chào thầu cần kèm theo catalogue/bản vẽ bằng tiếng Việt, nếu là tiếng nước ngoài cần được dịch ra tiếng Việt.

Hàng hóa đảm bảo tính đồng bộ, chất lượng, mẫu mã… được làm bằng các chất liệu đảm bảo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế.

2.2) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

- Yêu cầu nhà thầu tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào đáp ứng các nội dung yêu cầu kỹ thuật dưới đây hoặc đáp ứng tốt hơn. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của bản HSMT. Nhà thầu phải cung cấp kèm theo E-HSDT các tài liệu, hồ sơ kỹ thuật của tất cả các sản phẩm hàng hóa  dự thầu do nhà thầu đề xuất và có bảng so sánh thông số kỹ thuật của hàng hoá do nhà thầu chào với thông số kỹ thuật yêu cầu tại Chương V. E-HSMT.

| Stt | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sản xuất, lắp dựng vách bằng ván gỗ, loại tiêu âm (Tương đương gỗ cốt lõi xanh dày 18mm bề mặt phủ Verneer tương đương hãng An Cường bao gồm cả phào chỉ, xốp tiêu âm các phụ kiện kèm theo) Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng | m2 | 12,8 |
| 2 | Bục sân khấu Sàn khu vực bục khánh tiết: - Khung thép hộp mạ kẽm đan định hình tạo độ chắc chắn. Loại: thép hộp mạ kẽm 40 x40mm, độ dày 1.1mm. - Mặt sàn bằng gỗ MDF dày 18mm,được xử lý sấy nhiệt 100% , bề mặt sơn phủ flim tạo độ mịn. Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng | m2 | 14,1 |
| 3 | Màn hình LED trong nhà: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng GB/T24001-2016/ISO 14001-2015. Bóng đồng đế đồng Kích thước màn hình LED RxC (mm): 2880 x 1600 Tần số làm tươi: 3840Hz Độ phân giải 172 * 86 = 14792Dots Kích thước (Chiều rộng * Chiều cao * Chiều sâu) 320,0 * 160,0 * 15mm Trọng lượng tịnh: 0,4kg±0,05kg Cấu trúc Led và IC trong cùng PCB Plastic Kit Polycarbonate Điện áp đầu vào (DC) 5 ± 0,1V Dòng điện tối đa 5A ± 0,3A Công suất tiêu thụ ≤25W Độ sáng ≥500cd / ㎡ Độ sáng đồng nhất >0,95 góc-ngang 160 ±10 độ Góc nhìn-Dọc 160 ±10 độ Khoảng cách quan sát tốt nhất 1,8-15 m Tỷ lệ điểm đen < 0,0003 Công suất tối đa Tiêu thụ ≤ 488W / ㎡ Công suất trung bình Mức tiêu thụ ≤200W / ㎡ Môi trường hoạt động IP trong nhà cấp IP31 Thang màu xám 16bit Màu hiển thị 4398 tỷ Tần số khung hình ≥60 khung hình / giây Tần số làm mới ≥3840 Hz Bảo hành: 12 tháng | m2 | 4,61 |
| 4 | Bộ xử lý hình ảnh Cổng vào hỗ trợ đầu vào tín hiệu 2 * HDMI, 1 * DVI, 1 * SDI, 2 * RS232 và hỗ trợ điều khiển độc lập từ 2 nguồn tín hiệu. 1* Lan, 1 khay sim 4G , tích hợp 1 * Ăng ten 4G,tích hợp 2 Ăng ten WIFI. 1* nút khôi phục cài đặt gốc ( reset ) mặt sau thiết bị Đầu vào âm thanh 1 kênh TRS 3.5mm và đầu vào âm thanh HDMI. (USB3.0*2 hỗ trợ trình chiếu video 4k , 600mb/s ), USB OTG*1 kết nối thiết bị ngoại vi Bộ nhớ trong 32Gb Cổng ra: Đầu ra mạng Gigabit 6 tích hợp Khả năng tải là 3.9 triệu pixel Đầu ra âm thanh 2 kênh TRS 3.5mm Được trang bị Wi-Fi, hỗ trợ di động APP hoạt động không dây Hỗ trợ điều khiển không dây IR Hỗ trợ trình chiếu không dây thiết bị di động Hỗ trợ cài đặt độ sáng, chức năng khóa phím. Đặt trước lưu và gọi kịch bản, hỗ trợ lưu 8 mẫu người dùng Màn hình ba cửa sổ, Hỗ trợ chức năng PIP và POP. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Bảo hành: 12 tháng | Cái | 1 |
| 5 | Card thu - phát tín hiệu Bảo hành: 12 tháng Dung lượng tải tối đa: 262.144 pixel (512*512) Dung lượng tải đề xuất: Chip thông thường 128*1024 pixel, chip PWM 256*1024 pixel Kết nối nhiều card: Card thu có thể được kết nối theo trình tự bất kỳ Mức xám: 256~65536 Khoảng cách giao tiếp: Cáp mạng Super Cat5, Cat6 trong phạm vi 80 mét Cổng: Nguồn DC 5V*2, cổng Ethernet Gbps*2, HUB75E*12 Điện áp đầu vào: 4.0V-5.5V Nguồn: 5V Sản phẩm sản xuất trên dây chuyền công nghệ được chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018. | Cái | 9 |
| 6 | Nguồn cấp Bảo hành: 12 tháng - Đặc tính điện đầu vào: Công suất đầu ra: 300W Điện áp đầu vào: 200Vac~240Vac Dải điện áp đầu vào: 176Vac~264Vac Dải tần số: 47Hz~63Hz Dòng điện đầu vào tối đa: 2.7A Dòng điện khởi động: ≤65A, @220Vac - Đặc tính điện đầu ra: Điện áp đầu ra: 5.0V Dòng điện định mức đầu ra: 60A Dòng điện cực đại: 61A Sản phẩm sản xuất trên dây chuyền công nghệ được chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015. | Cái | 15 |
| 7 | Khung kẽm gá và lắp đặt màn hình - Model/ Mã sản phẩm: 20x40 - Khung thép hộp mạ kẽm 20x40 mm - Kích thước khung: 3.4 x 1.800 (mm) - Xử lý chống rỉ - Bách lắp & phụ kiện lắp đặt- Lắp đặt đồng bộ. - Cài đặt chuyển giao phần mềm cập nhật thay đổi nội dung. - Tích hợp chức năng update Data và Remote control qua Lan/Wan/Internet. Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng | m2 | 4,7 |
| 8 | Rèm cửa (loại rèm cầu vồng, rèm gỗ) Lá rèm: Chống mối mọt, cong vênh Chịu nhiệt <40 độ C của ánh mặt trời Độ ẩm < 14% Xoay lật lá 180 độ kéo lên kéo xuống dễ dàng Bản lật lá gỗ: 3,5cm, 5cm Độ dày lá gỗ: 2,2mm bản 3,5cm 2,5mm bản 5cm Khổ ngang tối đa 2.4m Dây thanh bản to: 2,0 mm Dây sợi 1,8mm Bộ điều khiển làm bằng nhựa ABS Khóa hợp kim mạ đồng, lõi nhựa Bát sắt bằng bồn tôn sơn tĩnh điện Bảo hành: 12 tháng | m2 | 6,0 |
| 9 | Bộ âm thanh phòng họp: | Bộ | 1 |
| 9.1 | Bộ điều khiển trung tâm: Hộp đại biểu Tích hợp DSP hiệu suất cao Bộ xử lý cân bằng âm thanh, xử lý giảm tiếng ồn, cho âm thanh rõ ràng và trung thực. Thiết kế mạch chống nhiễu có thể ngăn chặn nhiễu từ điện thoại di động và các sản phẩm điện tử khác. Đầu micro được trang bị vòng đèn thoại hai màu, sáng đỏ liên tục khi thiết bị nói và sáng xanh lục liên tục khi thiết bị yêu cầu nói. Công tắc micro và màn hình cảm ứng sử dụng gương một chạm, không có tiếng gõ phím cơ học, tuổi thọ cao và chức năng chống nước. Công tắc cảm ứng nhạy, nếu chế độ chờ không đúng giờ, mẫu sẽ sáng màu xanh lá cây và mẫu sẽ sáng màu đỏ sau khi nhấn. Màn hình cảm ứng điện dung HD IPS 4 inch, nội dung hiển thị rõ ràng, có thể hiển thị hoạt động bỏ phiếu, chế độ bỏ phiếu, thông số thiết bị, ngày giờ, âm lượng nói, âm lượng giám sát, v.v., giúp bạn hiểu rõ mục đích sử dụng hiện tại. Micro có chức năng hẹn giờ phát biểu. Bộ micro có đầu ra tai nghe và nút điều chỉnh âm lượng, bạn có thể tự do lựa chọn chế độ đầu ra và điều chỉnh âm lượng. Sử dụng chế độ kết nối cầm tay và hỗ trợ hoán đổi nóng để dễ dàng. Lắp đặt và bảo trì Thiết bị phát biểu có thể được sử dụng cho trà, cà phê, giấy, bút, nhân viên phục vụ và các dịch vụ khác Điện áp làm việc: DC24V, Đầu vào, đầu ra: 8P hoặc CAT6 Đầu vào: Electret định hướng tim mạch, Độ nhạy: 46 dBV / Pa Đáp ứng tần số: 20Hz ~ 20KHz, Trở kháng đầu vào: 2 kΩ Khả năng định hướng 0 ° / 180: 0 ° / 180 °> 20 dB (1 kHz), Tiếng ồn tương đương: 20 dBA (SPL), Mức áp suất âm thanh tối đa của micrô: SPL 125 dB (THD <3%) Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu: S / N> 80dB, Kênh xuyên âm:> 80dB, Tổng méo hài T.H.D <0,05% Màn hình: IPS TFT, Tải tai nghe:> 10 Ω, Âm lượng tai nghe: 10 mW Giắc cắm tai nghe: 3,5 mm × 1 Kích thước bên ngoài: 101,7 * 148 * 56,5mm, Ống vuông: 227 * 35 * 31mm Bảo hành: 12 tháng | Cái | 1 |
| 9.2 | Micro chủ tọa Hộp chủ tịch Tích hợp DSP hiệu suất cao Bộ xử lý cân bằng âm thanh, xử lý giảm tiếng ồn, cho âm thanh rõ ràng và trung thực. Thiết kế mạch chống nhiễu có thể ngăn chặn nhiễu từ điện thoại di động và các sản phẩm điện tử khác. Đầu micro được trang bị vòng đèn thoại hai màu, sáng đỏ liên tục khi thiết bị nói và sáng xanh lục liên tục khi thiết bị yêu cầu nói. Công tắc micro và màn hình cảm ứng sử dụng gương một chạm, không có tiếng gõ phím cơ học, tuổi thọ cao và chức năng chống nước. Công tắc cảm ứng nhạy, nếu chế độ chờ không đúng giờ, mẫu sẽ sáng màu xanh lá cây và mẫu sẽ sáng màu đỏ sau khi nhấn. Màn hình cảm ứng điện dung HD IPS 4 inch, nội dung hiển thị rõ ràng, có thể hiển thị hoạt động bỏ phiếu, chế độ bỏ phiếu, thông số thiết bị, ngày giờ, âm lượng nói, âm lượng giám sát, v.v., giúp bạn hiểu rõ mục đích sử dụng hiện tại. Micro có chức năng hẹn giờ phát biểu. Bộ micro có đầu ra tai nghe và nút điều chỉnh âm lượng, bạn có thể tự do lựa chọn chế độ đầu ra và điều chỉnh âm lượng. Sử dụng chế độ kết nối cầm tay và hỗ trợ hoán đổi nóng để dễ dàng. Lắp đặt và bảo trì Thiết bị phát biểu có thể yêu cầu trà, cà phê, giấy, bút, nhân viên phục vụ và các dịch vụ khác. Thiết bị Chủ tọa có chức năng phê duyệt yêu cầu phát biểu của đại biểu; Thiết bị Chủ tọa không bị giới hạn số lượng người phát biểu; Thiết bị Chủ tọa có chức năng ưu tiên kiểm soát thứ tự cuộc họp; Vị trí kết nối của thiết bị Chủ tọa không bị giới hạn; Thiết bị Chủ tọa có thể khởi tạo các chức năng kiểm tra, bỏ phiếu, bỏ phiếu, bầu cử và các chức năng khác; Một hệ thống có thể hỗ trợ nhiều thiết bị Chủ tọa cùng lúc. Điện áp làm việc: DC24V, Đầu vào, đầu ra: 8P hoặc CAT6 Đầu vào: Electret định hướng tim mạch, Độ nhạy: 46 dBV / Pa Đáp ứng tần số: 20Hz ~ 20KHz, Trở kháng đầu vào: 2 kΩ Khả năng định hướng 0 ° / 180: 0 ° / 180 °> 20 dB (1 kHz) Tiếng ồn tương đương: 20 dBA (SPL) Mức áp suất âm thanh tối đa của micrô: SPL 125 dB (THD <3%) Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu: S / N> 80dB, Kênh xuyên âm:> 80dB Tổng méo hài T.H.D <0,05%, Màn hình: IPS TFT, Tải tai nghe:> 10 Ω Âm lượng tai nghe: 10 mW, Giắc cắm tai nghe: 3,5 mm × 1 Kích thước bên ngoài: 101,7 * 148 * 56,5mm, Ống vuông: 227 * 35 * 31mm Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng | Cái | 1 |
| 9.3 | Micro đại biểu: Hộp đại biểu Tích hợp DSP hiệu suất cao Bộ xử lý cân bằng âm thanh, xử lý giảm tiếng ồn, cho âm thanh rõ ràng và trung thực. Thiết kế mạch chống nhiễu có thể ngăn chặn nhiễu từ điện thoại di động và các sản phẩm điện tử khác. Đầu micro được trang bị vòng đèn thoại hai màu, sáng đỏ liên tục khi thiết bị nói và sáng xanh lục liên tục khi thiết bị yêu cầu nói. Công tắc micro và màn hình cảm ứng sử dụng gương một chạm, không có tiếng gõ phím cơ học, tuổi thọ cao và chức năng chống nước. Công tắc micro sử dụng nút bấm cảm ứng lên không có các khe như nút bấm cơ học và tuổi thọ của nút bấm cảm ứng nó cao hơn nút bấm cơ học, và khi có hơi nước trên màn nút bấm cảm ứng thì cũng không ảnh hưởng các mạch bên trong micro, nút cơ học nó sẽ có các khe lên khi có hơi nước trên micro nó sẽ thấm xuống các mạch bên trong micro và có thể làm hỏng mạch như điện thoại cảm ứng và điện thoại dùng nút bấm cơ học. Công tắc cảm ứng nhạy, nếu chế độ chờ không đúng giờ, mẫu sẽ sáng màu xanh lá cây và mẫu sẽ sáng màu đỏ sau khi nhấn. Màn hình cảm ứng điện dung HD IPS 4 inch, nội dung hiển thị rõ ràng, có thể hiển thị hoạt động bỏ phiếu, chế độ bỏ phiếu, thông số thiết bị, ngày giờ, âm lượng nói, âm lượng giám sát, v.v., giúp bạn hiểu rõ mục đích sử dụng hiện tại. Micro có chức năng hẹn giờ phát biểu. Bộ micro có đầu ra tai nghe và nút điều chỉnh âm lượng, bạn có thể tự do lựa chọn chế độ đầu ra và điều chỉnh âm lượng. Sử dụng chế độ kết nối cầm tay và hỗ trợ hoán đổi nóng để dễ dàng. Lắp đặt và bảo trì Thiết bị phát biểu có thể được sử dụng cho trà, cà phê, giấy, bút, nhân viên phục vụ và các dịch vụ khác Điện áp làm việc: DC24V, Đầu vào, đầu ra: 8P hoặc CAT6 Đầu vào: Electret định hướng tim mạch, Độ nhạy: 46 dBV / Pa Đáp ứng tần số: 20Hz ~ 20KHz, Trở kháng đầu vào: 2 kΩ Khả năng định hướng 0 ° / 180: 0 ° / 180 °> 20 dB (1 kHz), Tiếng ồn tương đương: 20 dBA (SPL), Mức áp suất âm thanh tối đa của micrô: SPL 125 dB (THD <3%) Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu: S / N> 80dB, Kênh xuyên âm:> 80dB, Tổng méo hài T.H.D <0,05% Màn hình: IPS TFT, Tải tai nghe:> 10 Ω, Âm lượng tai nghe: 10 mW Giắc cắm tai nghe: 3,5 mm × 1 Bảo hành: 12 tháng Kích thước bên ngoài: 101,7 * 148 * 56,5mm, Ống vuông: 227 * 35 * 31mm | Cái | 8 |
| 9.4 | Bộ phản hồi âm kỹ thuật số: Thông số kỹ thuật bộ chống rú tí Digitag Phương pháp xử lý: xử lý chip DSP kép Tốc độ lấy mẫu chuyên nghiệp: 48KHz Đáp ứng tần số: 125Hz ~ 15KHz (chế độ âm thanh) 20Hz ~ 15KHz (chế độ âm nhạc) Độ méo: <0,1%@1KHz Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu:> 90db Độ trễ tín hiệu: 7m / s (chế độ âm nhạc) 11m / s (chế độ âm thanh) Trở kháng đầu vào: 20KΩ Điện áp định mức: 220V ± 10% 50Hz Phạm vi nhiệt độ: -10 ～ 55 ℃ Kích thước: 480mm × 220mm × 44mm Trọng lượng: 3.8Kg Bảo hành: 12 tháng | Cái | 1 |
| 9.5 | Âm ly hội trường: Thông số kỹ thuật âm ly Công suất định mức: 240W; có cổng USB, FM, Bluthooth Chế độ đầu ra: điện trở không đổi 4-16Ω, điện áp không đổi 70v, 100v; Đầu ra dòng: 600Ω / 300mv (0db); Đầu vào: MIC1, 2 / 600Ω, 2.0MV (-54db), không cân bằng; AUX1, 2 / 10KΩ, 100MV (-10db), không cân bằng; Đáp ứng tần số: 100HZ ~ 16KHZ; Độ méo hài: <0,1% 1KHZ; Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu: MIC1, 2 66db, AUX1, 2 70db; Điều chỉnh âm sắc: Bass ± 10db ở 100HZ Treble: ± 10db ở 10KHZ; Bảo vệ: bảo vệ khởi động, bảo vệ quá áp, bảo vệ DC, bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá nhiệt; Tắt tiếng: MIC1, nhạc chuông, âm thanh báo thức; Điện áp: AC220V / 50HZ; Bảo hành: 12 tháng | Cái | 1 |
| 9.6 | Bàn trộn: Bàn trộn: 12 kênh, 4 stereo, 8 mic/line, 1 bus stereo, AUX, USB + 1FX Kênh: kênh 3 đoạn cân bằng; Quay lại: 2 bộ đầu ra phụ, 1 bộ trở lại; Đầu ra chính: Tích hợp hiệu ứng Echo 16DSP; Nguồn Phantom: thiết kế siêu mỏng; Tiếng ồn: -80dbu; Độ suy giảm nhiễu xuyên kênh: >-82dB; Đáp ứng tần số: 20HZ-20HZ+/-0.5dB; Tổng méo hài: <0.03%@1 khz; Mức đầu vào tối đa của micrô: +20dbu; Mức đầu vào âm thanh nổi tối đa: +20dbu; Đầu ra khác: +20dbu Bảo hành: 12 tháng | Cái | 1 |
| 9.7 | Micro cổ ngỗng để bục phát biểu: Micro cổ ngỗng để bục phát biểu: vỏ hợp kim và cấu trúc composite ABS! cần micro có chiều dài 480mm Độ nhạy của xe bán tải: -38db Nguồn cung cấp: Pin AA pin 3V hoặc 48V Chống nhiễu tín hiệu xung điện thoại Công tắc tắt tiếng: công tắc mềm cao su, Tham chiếu âm thanh micro nhận cách: 20 -50 cm | Cái | 1 |
| 9.8 | Loa cho phòng họp: Thông số kỹ thuật loa cho phòng họp Công suất định mức (100V) 30W Công suất định mức (70V) 3,75W-7,5W-15W-30W-8 ω Điện áp đầu vào 70V / 100V / 8 ω độ nhạy 92dB ± 3dB Đáp ứng tần số 125-14khz Bộ loa 5 "X1 1.5" X1 Kích thước tổng thể (LxWxH) 182x162x242mm Trọng lượng 2,50 Kg Chất liệu vỏ nhựa, mặt lưới sắt, khung chữ U bằng sắt Màu trắng (RAL 9016) hoặc đen (RAL 9017) Bảo hành: 12 tháng | Cái | 6 |
| 9.9 | Tủ đựng thiết bị chuyên dụng: 12U Tủ đựng thiết bị chuyên dụng, được làm băng khung nhôm, ke góc bằng inox, gỗ dán 9mm, có ngăn để bàn Mixer Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng | Cái | 1 |
| 9.10 | Cáp nối dài 5m: Bảo hành: 12 tháng | Sợi | 8 |
| 9.11 | Cáp nối dài 10m: Bảo hành: 12 tháng | Sợi | 2 |
| 9.12 | Dây tín hiệu loa: Thông số kỹ thuật của dây cáp loa ( 2 * 0,75mm ) Dây cáp loa chuyên dụng được làm bằng 99.99% là đồng, được bọc bằng 2 lớp vỏ bằng nhựa PVC cao cấp và có lớp dây dù chịu lực. Chất liệu bằng đồng nguyên chất sợi đồng sáng và mềm Lõi đốt không đen Tạo lên chất âm trong, mạnh mẽ và mịn màng Cuộn: 100m/cuộn Bảo hành: 12 tháng | M | 100 |

2.3. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu phải cam kết cung cấp Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật, trong đó thể hiện đầy đủ đặc tính, thông số kỹ thuật của tất cả hàng hoá (trường hợp cần thiết, Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp bản gốc tài liệu để chứng minh).

- Tất cả hàng hóa cung cấp phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật thì mới được coi là đáp ứng yêu cầu của E-HSMT và được xem xét đánh giá ở bước tiếp theo.

- Hàng hóa do nhà thầu cung cấp phải đáp ứng chính xác các tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chức năng theo nội dung của HSMT, không vi phạm bản quyền, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chính hãng, có đầy đủ tài liệu hướng dẫn đi kèm theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Hàng hóa chào thầu phải được bảo hành tối thiểu 12 tháng và theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Nhà thầu phải cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa vòng 02 năm kể từ ngày sử dụng.

- Nhà thầu phải có kế hoạch khắc phục sự cố, sửa chữa hàng hóa tối đa trong thời gian 12 giờ kể từ thời điểm Nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư và chịu mọi chi phí liên quan đến việc kiểm tra, khắc phục sự cố, sửa chữa khi không cử cán bộ kỹ thuật trong thời gian 12 giờ kể từ thời điểm Nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư trong thời gian hàng hóa còn bảo hành.

3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có

- Kiểm tra kiểu dáng, nhãn mác, hình thức hàng hóa.

- Kiểm tra thông số so với các yêu cầu của HSMT và bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Toàn bộ hàng hóa phải được thử nghiệm nếu có, kiểm tra để chứng tỏ rằng hàng hóa thoả mãn toàn bộ các yêu cầu của điều kiện kỹ thuật này. Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ các hàng hóa, dụng cụ cần thiết, lao động và các phí tổ chức thử nghiệm cần thiết khác để tiến hành thử nghiệm hàng hóa bằng chi phí của mình, kể cả chi phí thay thế mới các chi tiết bị hư hỏng hay buộc phải hư hỏng sau sử dụng, kể cả chi phí điện thử nghiệm. Các chi phí này cần đưa vào ngay đề xuất tài chính của nhà thầu khi chào hàng. Nếu trong E-HSDT không chỉ rõ chi phí này thì được hiểu là đã bao gồm trong giá các thiết bị có liên quan.

- Toàn bộ các thử nghiệm phải tiến hành với sự có mặt của đại diện bên mời thầu và bên chào thầu

- Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không đúng theo E-HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu, cũng như mọi chi phí sửa chữa cho tới khi hoàn chỉnh.