# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Ung Bướu

- Tên gói thầu: Bảo trì trọn gói cho hệ thống máy gia tốc đa mức năng lượng tại Bệnh viện Ung Bướu năm 2025

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng

2. Mục tiêu công việc: Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện gói thầu Bảo trì trọn gói cho hệ thống máy gia tốc đa mức năng lượng tại Bệnh viện Ung Bướu năm 2025 theo phạm vi cung cấp chi tiết tại Mẫu số 01A.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảo trì trọn gói cho hệ thống máy gia tốc đa mức năng lượng | - Thông tin máy: - Hệ thống máy gia tốc đa mức năng lượng (máy có MLC còn hoạt động) - Hãng: VARIAN - Chủng loại (Model): 2300CD - Nội dung bảo trì trọn gói bao gồm: - Bảo trì định kỳ cho hệ thống chuẩn trực 80 lá của máy gia tốc 04 tháng/lần. Tổng cộng 3 lần trong vòng 12 tháng). - Kiểm tra và bảo dưỡng máy gia tốc định kỳ 04 tháng/lần (Tổng cộng 3 lần trong vòng 12 tháng) theo quy trình tiêu chuẩn của hãng. - Đáp ứng tất cả các cuộc gọi kiểm tra máy và phát hiện lỗi máy hoặc khắc phục sự cố qua điện thoại (không giới hạn số lần) - Kiểm tra và khắc phục sự cố tại nơi đặt máy (không giới hạn số lần). - Thay thế tất cả các linh kiện chính hãng Varian hay OEM Varian khi xảy ra hư hỏng cần thay để khắc phục lỗi (chú thích thêm: OEM là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Original Equipment Manufacturer”). - Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống lập kế hoạch xạ ECLIPSE và quản lý bệnh nhân ARIA 02 lần/ năm. Yêu cầu thời gian dừng máy: Không quá 20 ngày (ngày làm việc theo giờ hành chính). Nếu quá 20 ngày, công ty phải có văn bản giải trình chi tiết gửi Bệnh viện. Kể từ ngày thứ 21 máy dừng hoạt động, mỗi 1 ngày dừng máy sẽ được gia hạn thêm 03 ngày bảo trì. | Dịch vụ | 01 | 12 tháng |

4.Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Sau khi ký hợp đồng, nhà thầu kiểm tra tình trạng thực tế máy và gửi văn bản cho bệnh viện kế hoạch sẽ thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kì cho máy. Trường hợp thời gian bảo trì, bảo dưỡng có thay đổi so với thực tế, nhà thầu gửi văn bản để thông báo đến chủ đầu tư bao gồm lý do và lịch thay đổi dự kiến.

Đối với thay thế linh kiện: Đơn vị thực hiện dịch vụ phải lập biên bản kỹ thuật có chữ ký 3 bên giữa đơn vị thực hiện, cán bộ Phòng VTTB, đơn vị sử dụng.

Đối với thực hiện bảo trì bảo dưỡng định kì, sau khi thực hiện, nhà thầu lập báo cáo kỹ thuật hoặc biên bản hoàn thành công việc bảo trì và biên bản xác nhận tình trạng của hệ thống máy sau bảo trì, bảo dưỡng, có chữ ký đại diện 3 bên.