Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

Nhằm thuê đơn vị thực hiện dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu năm 2026, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần đã lập Hồ sơ mời thầu - gói thầu “Cung cấp dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu năm 2026” để lựa chọn nhà thầu thực hiện công việc nêu trên.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 13 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó, thời gian nhà thầu thực hiện công việc là 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (dự kiến từ ngày 20/02/2026 đến hết ngày 20/02/2027), thời gian nghiệm thu hoàn thành công việc là 30 ngày kể từ ngày hoàn tất công việc thực hiện của mỗi đợt. Thời gian thanh toán là trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu.

Địa điểm thực hiện công việc: Tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục 2. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

Mục 2.1. Phạm vi công việc

| STT | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thường trực ứng phó sự cố tràn dầu và trang thiết bị ứng phó sự cố tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ | Tháng | 12 | Trọn gói |
| 2 | Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu quy mô lớn | Lần | 1 | Trọn gói |
| 3 | Diễn tập PCCC nhiều lực lượng (thực hiện kết hợp khi Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu quy mô lớn) | Lần | 1 | Dự kiến |
| 4 | Xử lý khi có sự cố xảy ra: Ứng phó sự cố cấp 1 dưới 20 tấn (dự kiến 02 giờ) | Lần | 1 | Dự kiến |
| 5 | Xử lý khi có sự cố xảy ra: Ứng phó sự cố cấp 2, 3 trên 20 tấn (dự kiến 08 giờ) | Lần | 1 | Dự kiến |

  - Khối lượng công việc tại Mục 3, 4, 5 chỉ là tạm tính, phạm vi công việc của gói thầu được thực hiện theo yêu cầu của Chủ đầu tư trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, khi nghiệm thu và thanh toán sẽ căn cứ theo khối lượng thực tế thực hiện.

  - Nhà thầu phải cam kết (nhà thầu scan và đính kèm theo E-HSDT):

+ Nhà thầu có phương tiện, trang thiết bị còn hạn kiểm định/ hạn sử dụng theo quy định và có phạm vi hoạt động, nhân lực phù hợp, có khả năng để thực hiện hoàn thành tất cả các nội dung công việc mà Chủ đầu tư yêu cầu.

+ Cam kết về việc nhân viên kỹ thuật thực hiện công việc đã được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (còn thời hạn hiệu lực) và giấy chứng nhận bơi lội theo quy định.

+Trong quá trình thực hiện công việc, nhà thầu có trách nhiệm tuân thủ các qui định, qui trình về an toàn, phòng cháy chữa cháy tại khu vực xếp dỡ hàng hoá của tàu, xà lan và phù hợp với quy định về bảo vệ môi trường của Nhà nước. Nhà thầu bảo đảm rằng thực hiện dịch vụ không gây ảnh hưởng đến nhân sự, trang thiết bị của Chủ đầu tư tại vùng xảy ra sự cố tràn dầu.

+ Bảo hiểm: Nhà thầu phải bố trí nhân lực có chuyên môn phù hợp, được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động, được mua bảo hiểm an toàn để thực hiện công việc yêu cầu. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm đối với vấn đề an toàn cho nhân sự và trang thiết bị, phương tiện của mình khi thực hiện công việc tại địa điểm của Chủ đầu tư.

2.2. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết

Dịch vụ mà nhà thầu cung cấp nêu trên phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

- Nội dung yêu cầu đối với công việc thường trực ứng phó sự cố tràn dầu:

- Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm thường trực tiếp nhận và xử lý thông tin sự cố tràn dầu 24/7;

- Sẵn sàng lực lượng và phương tiện, trang thiết bị để thường trực ứng phó sự cố tràn dầu (ƯPSCTD) khi nhận được thông báo có sự cố tràn dầu (SCTD) xảy ra tại địa điểm của Chủ đầu tư. Khi nhận được điện thoại hoặc Fax của Chủ đầu tư thông báo về việc xảy ra SCTD, nhà thầu huy động nhân sự, vật tư thiết bị chuyên dùng thực hiện ƯPSCTD trong thời gian sớm nhất có thể nhưng không quá 01 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của Chủ đầu tư.

- Nhà thầu sẽ bố trí các trang thiết bị vật tư chuyên dùng tại kho của Chủ đầu tư (chi tiết theo như danh mục vật tư tại điểm c) để đảm bảo cho hoạt động sẵn sàng ứng phó khẩn cấp bước đầu nếu xảy ra SCTD cấp cơ sở, nhà thầu sẽ lấy lại thiết bị vật tư khi kết thúc Hợp đồng.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn và diễn tập ƯPSCTD cho lực lượng tại chỗ của Chủ đầu tư 01 lần trong quá trình thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật và cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành.

- Nhà thầu phải xây dựng phương án phối hợp công việc thực hiện giữa hai Bên trong vòng 01 tháng sau khi ký hợp đồng.

- Lực lượng của nhà thầu là chính yếu và phối hợp cùng lực lượng tại chỗ của Chủ đầu tư để ứng phó khẩn cấp và xử lý triệt để SCTD.

- Công tác thường trực ƯPSCTD được thực hiện theo nội dung phương án phối hợp giữa hai Bên được ký kết sau khi ký hợp đồng.

- Bố trí nhân sự thường trực tại khu vực mà Chủ đầu tư yêu cầu ứng trực, thông suốt liên lạc 24/7 để tiếp nhận thông tin sự cố và sẵn sàng huy động nhân lực, thiết bị và phương tiện trong khu vực để ứng phó sự cố.

- Sẵn sàng các trang thiết bị trong khu vực để huy động khi được yêu cầu bổ sung ứng phó sự cố.

- Thay mặt Chủ đầu tư làm việc với cơ quan quản lý và các đơn vị truyền thông (nếu được yêu cầu) khi xảy ra sự cố.

- Yêu cầu đối với diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu quy mô lớn hoặc kết hợp diễn tập PCCC nhiều lực lượng:

- Nhà thầu lập phương án, kịch bản diễn tập ƯPSCTD quy mô lớn 01 năm/lần theo nội dung quy định trong kế hoạch ứng phó sự cố của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trình Công ty NĐPM phê duyệt.

- Nhà thầu tổ chức thực hiện diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu quy mô lớn, phối hợp với Chủ đầu tư mời các cơ quan có chức năng tham gia diễn tập (các cơ quan theo quản lý theo phân cấp/ngành của địa phương và các cơ quan có chức năng liên quan khác tham dự). Mọi chi phí liên quan để tổ chức diễn tập do nhà thầu chịu.

- Trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu quy mô lớn kết hợp diễn tập PCCC nhiều lực lượng, nhà thầu lập phương án, kịch bản diễn tập theo nội dung quy định trong kế hoạch ứng phó sự cố, PCCC nhiều lực lượng trình Công ty NĐPM phê duyệt. Nhà thầu tổ chức thực hiện diễn tập, phối hợp với Chủ đầu tư mời các cơ quan có chức năng tham gia diễn tập (các cơ quan theo quản lý theo phân cấp/ngành của địa phương và các cơ quan có chức năng liên quan khác tham dự). Mọi chi phí liên quan để tổ chức diễn tập do nhà thầu chịu.

- Yêu cầu về vật tư, thiết bị dự kiến thực hiện gói thầu:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà Chủ đầu tư quy định yêu cầu về trang thiết bị, vật tư chủ yếu dự kiến huy động và số lượng để thực hiện gói thầu như sau:

| Stt | Tên trang thiết bị, vật tư theo kế hoạch ƯPSCTD | Đvt | SL yêu cầu tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phao quây dầu tràn tự nổi bản tròn 750 Chiều cao tổng thể phao:750mm Phần nổi: 350mm là xốp nổi dạng bản tròn không thấm hóa chất. Phần chìm: 400mm Vỏ phao: PVC có tác dụng chống được ánh mặt trời, hóa chất Vật liệu bên trong phao: Polyethylene Xích giằng: Mạ kẽm không gỉ Chịu được độ cao sóng 1m Chịu được tốc độ gió 15m/s Chịu được tốc độ dòng chảy: 1,5knot Trọng lượng 1m: 3,25kg Chiều dài mỗi đoạn phao 20m Khớp nối phao: Nhôm hàng hải kiểu Universal/ASTM | Mét | 400 |
| 2 | Bồn chứa dầu cơ động triển khai trên bờ LT5. Sức chứa 5m3 Vật liệu: Bạt PVC chống dầu, khung inox có van xả đáy, dễ dàng tháo lắp, di chuyển, bảo quản | Cái | 02 |
| 3 | Bơm hút dầu tràn E5. Công suất 15m3/h Bơm ly tâm hút dầu, đầu hút, bộ điều khiển thủy lực, máy nổ, dây thủy lực, ống dẫn dầu lên bờ | Bộ | 01 |
| 4 | Vải lọc dầu 1.5mx5mm | Cuộn | 03 |
| 5 | Cuộn thấm dầu OR8050 80cmx50mx5mm | Cuộn | 05 |
| 6 | Tấm thấm dầu OPA5 Khổ: 40cm x 50cm x 4mm. Khả năng thấm hút: 1,5L/tấm. Đóng gói: 100 tấm/kiện | Kiện | 90 |
| 7 | Phao quây thấm dầu OS20060 Thích hợp để quây và thu gom dầu tràn qui mô vừa và nhỏ tại vùng nước nhỏ hoặc chảy chậm ao, hồ, sông,... , cô lập dầu tràn trên cạn, nhất là trên bề mặt nghiêng có nguy cơ dầu thoát xuống cống rãnh. Có 2 tác dụng: Cô lập dầu tràn, đồng thời thu gom dầu bằng cách thấm hút vào bên trong. Vật liệu: Polypropolen. Đường kính 20cm x dài 6m. Khả năng thấm hút: 152,5L/cái. Đóng gói: 1 cái/kiện. | Cái | 155 |
| 8 | Sơ bông thấm dầu CS2 Chất liệu: Polypropylen Đóng gói: 8kg/kiện. | Kiện | 35 |
| 9 | Chất thấm và phân hủy sinh học dầu Remediator Dùng cho ứng phó tại chỗ sự cố dầu tràn ngấm vào đất, cát hoặc mặt sàn, xử lý bùn cặn nhiễm dầu. Khả năng thấm hút: 20-40L/bao. Đóng gói: 10kg/bao | Bao | 40 |
| 10 | Bộ ứng phó khẩn cấp sự cố tràn dầu W240-O - 50 Tấm thấm dầu Khổ 38cm x 46cm x 4mm. - 2 Phao quây thấm dầu 7,6cm x dài 1,2m. - 1 Phao quây thấm dầu dầu 12,7cm x dài 3m - 8 Gối thấm dầu. - 1 Chiếc thùng chứa có bánh xe màu cam (240L). - 1 Bộ gầu xúc và chổi. - 2 Bộ bảo hộ chống nhiễm dầu - 10 Chiếc bao đựng chất thải. | Bộ | 06 |
| 11 | Túi đựng chất thải nguy hại PE 80cmx1,2m Vật liệu nhựa PE Kích thước: 80cmx1,2m. Có in logo chất thải. Trên túi có dây buộc dễ dàng sử dụng | Cái | 200 |
| 12 | Bảo hộ lao động chống nhiễm dầu Bộ chuyên dụng chống nhiễm dầu bao gồm: Găng tay, áo liền quần bằng vải chống dầu, mũ bảo hộ, khẩu trang, ủng cao su. | Bộ | 20 |

Nhà thầu cam kết bố trí các trang thiết bị vật tư chuyên dùng nêu trên tại kho của Chủ đầu tư trong thời gian thực hiện Hợp đồng để đảm bảo cho hoạt động sẵn sàng ứng phó khẩn cấp bước đầu nếu xảy ra sự cố tràn dầu cấp cơ sở, Nhà thầu sẽ lấy lại khi kết thúc Hợp đồng.

Mục 3. Thời gian và tiến độ thực hiện công việc:

Thời gian nhà thầu thực hiện công việc là 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (dự kiến từ ngày 20/02/2026 đến hết ngày 20/02/2027), thời gian nghiệm thu hoàn thành công việc là 30 ngày kể từ ngày hoàn tất công việc thực hiện của mỗi đợt, cụ thể như sau:

- Đối với Mục 1: Nhà thầu thường trực tiếp nhận và xử lý tình huống 24/07;

- Đối với Mục 2, 3: Nhà thầu thực hiện công việc trong vòng 10 ngày lịch kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu thực hiện công việc của Chủ đầu tư.

- Đối với Mục 4: Nhà thầu huy động nhân sự, vật tư thiết bị chuyên dùng trong thời gian sớm nhất có thể (nhưng không quá 01 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của Chủ đầu tư) và hoàn tất việc thực hiện ứng phó sự cố tràn dầu (ƯPSCTD) trong vòng không quá 02 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của Chủ đầu tư.

- Đối với Mục 5: Nhà thầu huy động nhân sự, vật tư thiết bị chuyên dùng trong thời gian sớm nhất có thể (nhưng không quá 01 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của Chủ đầu tư) và hoàn tất việc thực hiện ƯPSCTD trong vòng không quá 08 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của Chủ đầu tư.

Mục 4. Địa điểm thực hiện công việc:

Địa điểm: Tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục 5. Khảo sát thực tế:

Nhà thầu phải có Phương án kỹ thuật, Biện pháp tổ chức thực hiện công việc chi tiết, phù hợp với tiến độ/ thời gian đề xuất và có báo cáo, đánh giá rủi ro và đưa ra các biện pháp kiểm soát đảm bảo an toàn, môi trường trong quá trình thực hiện công việc.

Để lập các nội dung trên, nếu nhà thầu có nhu cầu khảo sát hiện trường, Chủ đầu tư đề nghị Quý nhà thầu gửi văn bản đăng ký tham gia khảo sát trước ngày đi khảo sát ít nhất 01 ngày làm việc.

Địa chỉ nhận văn bản đăng ký tham gia và tập trung đi khảo sát:

- Công ty Nhiệt Điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 0989604424/ 0254.6555064 hoặc địa chỉ email: hoamtt@phumytpc.genco3.vn (Ms Hoa).

- Thời gian đi khảo sát: từ 15 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 22/12/2025.

Chủ đầu tư sẽ cử cán bộ hướng dẫn các nhà thầu đi khảo sát, ngoài thời gian trên Chủ đầu tư không xem xét giải quyết.

Mục 6. Phương án kỹ thuật, biện pháp tổ chức thực hiện công việc, yêu cầu về đánh giá rủi ro và đưa ra các biện pháp kiểm soát

Nhà thầu phải cung cấp kèm theo E-HSDT: Phương án kỹ thuật, biện pháp tổ chức thực hiện công việc để đảm bảo công việc thực hiện đáp ứng tiến độ, yêu cầu kỹ thuật theo các quy định hiện hành và phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư.

Nhà thầu phải có báo cáo, đánh giá rủi ro và đưa ra các biện pháp kiểm soát đảm bảo an toàn, môi trường trong quá trình thực hiện công việc: Chống ô nhiễm môi trường, an toàn lao động, an toàn cho các công trình liền kề, phòng chống cháy, nổ, chữa cháy.

Mục 7. Yêu cầu về năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật:

Nhà thầu đính kèm bản scan chứng từ sau kèm theo E-HSDT:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật hoặc Quyết định thành lập đối với các tổ chức không có đăng ký kinh doanh, … hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Mục 8. Yêu cầu về việc nêu rõ thuế suất thuế GTGT của dịch vụ cung cấp:

Nhà thầu nêu rõ tỷ lệ thuế suất thuế GTGT áp dụng cho dịch vụ cung cấp của gói thầu này.