# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.

Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

Mục này nêu thông tin tóm tắt về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu như địa điểm thực hiện dự án/dự toán mua sắm, quy mô của dự án/dự toán mua sắm, yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu.

Tên dự toán: Cung cấp hệ thống kiểm soát xe thông minh của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng trung ương

Tên chủ đầu tư: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

- Địa điểm: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, địa chỉ số 34 đường Trung Văn, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội.

- Tên gói thầu: Cung cấp hệ thống kiểm soát xe thông minh

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Quy mô: Cung cấp 42 danh mục hàng hóa và 02 danh mục dịch vụ để lắp đặt 02 hệ thống kiểm soát xe thông minh tại 02 cổng của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng trung ương.

I. Phần mềm kiểm soát cho toàn hệ thống: 02 danh mục hàng hóa

1. Phần mềm server quản lí tập trung

2. Bộ phần mềm quản lý bãi xe

II. Thiết bị tại trung tâm (phòng server): 08 danh mục hàng hóa

3.   Máy vi tính sử dụng làm máy chủ

- Đầu đọc nạp thẻ

- Bộ chuyển mạch

- Thẻ từ

- Tủ bảo quản thiết bị tại trung tâm

- Cáp quang

- Hộp phối quang

- Mu-đun quang

III. Thiết bị tại cổng số (245 Lương Thế Vinh) (bao gồm 1 làn ô tô + 1 làn xe máy vào ra riêng biệt và thiết bị tại cổng số 34 Trung Văn (bao gồm 2 làn ô tô riêng biệt + 1 làn xe máy đi chung Gồm 34 danh mục hàng hóa chi tiết như sau:

| TT | Danh mục hàng hóa | Vị trí lắp đặt |
| --- | --- | --- |
| 11 | Máy vi tính | Lắp đặt tại 2 cổng |
| 12 | Camera chụp biển số | Lắp đặt tại 2 cổng |
| 13 | Camera chụp toàn cảnh | Lắp đặt tại 2 cổng |
| 14 | Đầu đọc thẻ | Lắp đặt tại 2 cổng |
| 15 | Bộ điều khiển đầu đọc thẻ | Lắp đặt tại 2 cổng |
| 16 | Barie | Cổng 34 Trung Văn lắp 2 bộ, Cổng 245 Lương Thế Vinh 1 bộ |
| 17 | Bộ dò vòng từ 1 kênh | Cổng 34 Trung Văn lắp 5 bộ, Cổng 245 Lương Thế Vinh 6 bộ |
| 18 | Bộ điều khiển tín hiệu tự động chụp biển số xe vé tháng | Lắp đặt tại 2 cổng |
| 19 | Bộ lưu điện | Lắp đặt tại 2 cổng |
| 20 | Bộ chuyển mạch | Lắp đặt tại 2 cổng |
| 21 | Máy in | Lắp đặt tại 2 cổng |
| 22 | Cột lắp Camera làn ô tô | Lắp đặt tại 2 cổng |
| 23 | Rào phân làn di động | Cổng 34 Trung Văn lắp 5 cái, cổng 245 Lương Thế Vinh 4 cái |
| 24 | Tủ điện nguồn hệ thống | Lắp đặt tại 2 cổng |
| 25 | Gờ giảm tốc | Lắp đặt tại 2 cổng |
| 26 | Dây vòng từ | Lắp đặt tại 2 cổng |
| 27 | Dây điện 2x4 | Lắp đặt tại 2 cổng |
| 28 | Dây điện 2x2,5 | Lắp đặt tại 2 cổng |
| 29 | Dây điện 2x0,75 | Lắp đặt tại 2 cổng |
| 30 | Dây tín hiệu camera - Cáp mạng Cat6 | Lắp đặt tại 2 cổng |
| 31 | Ống gen mềm | Lắp đặt tại 2 cổng và phòng máy trung tâm |
| 32 | Ống gen cứng | Lắp đặt tại 2 cổng |
| 33 | Phân làn cao su | Lắp đặt cổng 34 Trung Văn |
| 34 | Cột lắp Camera làn xe máy | Lắp đặt cổng 34 Trung Văn |
| 35 | Cột lắp Camera làn xe máy | Lắp đặt cổng 245 Lương Thế Vinh |
| 36 | Bộ cảm biến an toàn dùng cho barie | Lắp đặt cổng 245 Lương Thế Vinh |
| 37 | Bốt gác | Lắp đặt cổng 245 Lương Thế Vinh |
| 38 | Điều hòa 1 chiều Inverter | Lắp đặt cổng 245 Lương Thế Vinh |
| 39 | Đảo đặt bốt | Lắp đặt cổng 245 Lương Thế Vinh |
| 40 | Bảng Led | Lắp đặt cổng 245 Lương Thế Vinh |
| 41 | Cột lắp cảm biến an toàn | Lắp đặt cổng 245 Lương Thế Vinh |
| 42 | Vật tư phụ | Lắp đặt tại 2 cổng và phòng máy trung tâm |
| 43 | Nhân công | Lắp đặt tại 2 cổng và phòng máy trung tâm |
| 44 | Chi phí khác | Lắp đặt tại 2 cổng và phòng máy trung tâm |

Nhà thầu có nhu cầu khảo sát thực tế liên hệ: Ông Nguyễn Văn Hoài, số điện thoại: 0987364686 hoặc Ông Nguyễn Bá Bảo, số điện thoại: 09897209709.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

| TT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật Viện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phần mềm server quản lí tập trung | - Chạy hệ thống trên máy chủ hệ điều hành Window Server, Window 11 - Cho phép quản lý máy trạm - In sao kê dữ liệu với từng máy trạm - Xóa thẻ, thêm thẻ, cập nhật dữ liệu - Phần mềm AI phân tích biển số - Hỗ trợ tích hợp hóa đơn điện tử - Khôi phục dữ liệu tự động giữa các máy trong cùng hệ thống - Báo cáo, tổng hợp sự kiện - Quản lý 2 loại đối tượng: vé tháng và vé lượt |
| 2 | Bộ phần mềm quản lý bãi xe | - Giám sát thời gian xe vào ra - Chụp ảnh và nhận dạng biển số tự động - Tính phí theo từng loại xe, thời gian lưu trú trong bãi. Có thể tự thiết lập công thức tính phí ngay trong phần mềm - Cập nhật báo cáo doanh thu theo: Thời gian, ca làm việc, nhân viên - Tổng hợp doanh thu - In hóa đơn tính phí trông giữ xe - Hình thức thanh toán: Tiền mặt, chuyển khoản - Cảnh báo bằng âm thanh. Lưu vết sau mỗi lần đăng nhập hoặc điều khiển đóng mở barrier - Tích hợp web server cho phép xem báo cáo thông qua trình duyệt internet explorer hay trên các thiết bị di động - Chức năng tìm kiếm theo yêu cầu và nâng cao - Phân quyền truy cập theo nhiều mức, giao diện Tiếng Việt, vận hành đơn giản - Thống kê lưu lượng, doanh thu - Cấp phát, cập nhật, thu hồi thẻ vé tháng cố định - Phân cấp quản lý 3 mức: nhân viên bảo vệ, người quản trị hệ thống, kế toán/chăm sóc khách hàng - Phân nhóm quản lý khách hàng: Cán bộ nhân viên, khách thu phí, khách không thu phí - Nhận dạng chính xác trên 99.5% (đối với biển số rõ nét) cho ô tô và xe máy - Báo cáo theo biểu đồ: doanh thu, lượt ra vào... |
| 3 | Máy vi tính sử dụng làm máy chủ | - Bộ vi xử lý: ≥ Core i7 - Bộ nhớ RAM: ≥ 16GB DDR5 - Ổ cứng: ≥ 512GB SSD (sử dụng cài đặt hệ điều hành và phần mềm quản lý bãi xe) - Ổ cứng lưu trữ dữ liệu các bãi xe: ≥ 2TB HDD (Chuẩn giao tiếp SATA 3 (6Gb/s max), tốc độ quay 5400RPM, bộ đệm 64 MB Cache) - Card đồ họa: Intel UHD Graphics - Cổng kết nối mạng: ≥ 1000Mbps - Kết nối không dây: Wi-Fi + Bluetooth - Hệ điều hành: Windows 11 Home bản quyền Màn hình: - Kích thước màn hình: ≥ 21.5 Inch - Độ phân giải: ≥ 1920 pixel x1080 pixel - Thời gian đáp ứng: ≥ 5ms - Tần số quét: ≥ 100Hz - Độ sáng: ≥ 250cd/m2 - Chuột quang có dây: 01 cái - Bàn phím có dây: 01 cái |
| 4 | Đầu đọc nạp thẻ | - Bô xử lý: 32 bit, đọc thẻ tần số: 13.56 MHZ - Truyền thông: USB tới PC - Nguồn điện DC: Tương thích với hệ thống - Khoảng cách đọc thẻ: trong khoảng 3cm - 5cm - Có còi và đèn led chỉ thị - Kích thước: 105mm x 75mm x 20mm (±10%) (Dài x rộng x cao) - Khối lượng: ≥ 0,18kg - Có thể làm việc trong môi trường: + Nhiệt độ: tối thiểu 0°C tối đa ≥ 40°C + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| 5 | Bộ chuyển mạch | - Số cổng: 16 port, tốc độc 16*10/100/1000Mbps RJ45 Ports - Tích hợp 2 cổng quang SFP, tốc độ 1000Mbps - MAC Address Table: Support 8K MAC Address - Nguồn điện AC: 220 V (±10%) - Đèn báo: Mỗi cổng có 1 đèn báo nguồn - Có thể làm việc trong môi trường: + Nhiệt độ: tối thiểu 0°C tối đa ≥ 40°C + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% - Phụ kiện kèm theo để lắp vào tủ kỹ thuật |
| 6 | Thẻ từ | - Kích thước thẻ: 85,6mm x 54mm x 0,78mm (± 5%) (Dài x rộng x dày) - Loại thẻ Mifare, tần số: 13.56MHz - Chất liệu: PVC - Thẻ ghi / đọc dữ liệu - In màu 2 mặt |
| 7 | Tủ bảo quản thiết bị tại trung tâm | - Kích thước: ≥ (830mm x 550mm x 800mm) (Cao x rộng x sâu) - Chất liệu: Tủ làm bằng thép tấm CT3, dày khoảng từ 1mm -1,3mm, sơn tĩnh điện - Kết cấu khung hàn liền chịu lực, 02 cánh trước sau - Cửa lưới dạng lỗ tổ ong, có khóa - 04 bánh xe có hãm - 01 quạt gió - 01 ổ cắm 3 cổng - Bao gồm: 03 khay D800 phù hợp với kích thước tủ |
| 8 | Cáp quang | - Số sợi quang: 04 sợi, ống lỏng, dạng gel - Phù hợp với các bước sóng: 1.310nm, 1.550nm - Đường kính cáp: 5mm ±0,1mm - Đường kính vỏ: 6mm ±0,2mm - Chất liệu vỏ cáp: nhựa PE - Có 2 sợi thép chịu lực 2 bên cáp - Có thể sử dụng cáp để treo hoặc đi ngầm |
| 9 | Hộp phối quang | - Hộp phối quang ≥ 4 cổng - Chất liệu: nhựa ABS - Kích thước: ≥ (14 cm x 11 cm x 2 cm) (Dài x rộng x cao) |
| 10 | Mô-đun quang | - Sử dụng 1 lõi quang để truyền tín hiệu - Cổng quang kết nối: LC - Bước sóng quang: 1.550nm/1.310nm - Loại tín hiệu: Single-Mode - Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000 Mbps - Chuẩn giao tiếp: IEEE802.3, 100Base-FX, IEEE802.3u - Tương thích chuẩn: IEEE802.1 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3 100Base-FX |
| 11 | Máy vi tính | - Bộ vi xử lý: ≥ Core i5 - Bộ nhớ RAM: ≥ 16GB DDR5 - Ổ cứng: ≥ 512GB SSD (sử dụng cài đặt hệ điều hành và phần mềm quản lý bãi xe) - Ổng cứng lưu trữ dữ liệu các bãi xe: ≥ 2TB HDD (Chuẩn giao tiếp SATA 3 (6Gb/s max), tốc độ quay 5400RPM, bộ đệm 64 MB Cache) - Card đồ họa: Intel UHD Graphics - Cổng kết nối mạng: ≥ 1000Mbps - Kết nối không dây: Wi-Fi + Bluetooth - Hệ điều hành: Windows 11 Home bản quyền Màn hình: + Kích thước màn hình: ≥ 23.8Inch + Độ phân giải: ≥ 1920pixel x 1080 pixel + Thời gian đáp ứng: ≥ 5ms + Tần số quét: ≥ 100Hz + Độ sáng: ≥ 250cd/m2 - Chuột quang có dây: 01 cái - Bàn phím có dây: 01 cái I.01 máy |
| 12 | Camera chụp biển số | - Cảm biến hình ảnh: ≥ 1/2.9 inch - Độ phân giải: ≥ 2.0MP - Tốc độ khung hình: 30/25fps - Ống kính điều chỉnh tiêu cự: 6mm - 22mm - Hồng ngoại: IR LED: 4pcs White Light LED - Có thể quan sát biển số xe chạy với tốc độ Speed 0-150Km/h - Tích hợp khe cắm thẻ nhớ: SD Card - Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66 - Nguồn điện DC: Tương thích với hệ thống - Chức năng: quan sát biển số xe ô tô + xe máy |
| 13 | Camera chụp toàn cảnh | - Cảm biến hình ảnh: ≥ 1/2.8 inch - Độ phân giải: ≥ 5MP - Ống kính điều chỉnh tiêu cự: 2,8mm - 12mm - Hồng ngoại: IR LED 4pcs Array, nhìn xa ≥ 40m - Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66 - Nguồn điện DC: Tương thích với hệ thống - Chức năng: quan sát toàn cảnh xe ô tô + xe máy |
| 14 | Đầu đọc thẻ | - Đọc thẻ Mifare tần số: 13.56MHz - Cổng giao tiếp RS-485 & Wiegand - Nguồn điện DC: Tương thích với hệ thống - Bộ xử lý: 8 bit - Tiêu chuẩn tối thiểu: IP66 - Còi báo: có - Có 3 đèn led chỉ thị: Đỏ, Xanh lá cây, Xanh da trời - Khoảng cách đọc: 3cm - 6cm /Thời gian đọc: 0.1s - Kích thước: 96mm x 43mm x 17mm (± 10%) (Dài x rộng x sâu) - Có thể làm việc trong môi trường: + Nhiệt độ: tối thiểu ≤ 0°C tối đa ≥ 60°C + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% - Chức năng: Dùng cho làn xe máy + 02 cái dùng cho làn ô tô. |
| 15 | Bộ điều khiển đầu đọc thẻ | - Nguồn điện DC: Tương thích với hệ thống - Kết nối mạng: tốc độ 10/100Mbs - Số cửa có thể kiểm soát: 02 - Số đầu vào nút nhấn: 02 - Số cổng đầu vào wiegand: 04 - Hỗ trợ kết nối dữ liệu: 26 bit, 34 bit, 58 bit - Có thể làm việc trong môi trường: + Nhiệt độ: tối thiểu ≤ 0°C tối đa ≥ 60°C + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| 16 | Barrier | - Kích thước cần: dài 4,5m, dạng rút (Góc mở và đóng 90° ±2°) - Kích thước đầu cần: ≥ (85x40mm) - Chất liệu cần: hợp kim nhôm và gỗ - Loại cần: hình hộp, thẳng, có đèn LED báo hiệu trạng thái của thanh chắn, có cảm biến chống va đập - Thời gian đóng, mở: ≤ 6 giây (có thể điều chỉnh được) - Nguồn điện AC: 220V (±10%), 50/60Hz - Chất liệu vỏ thùng: Thép cán nguội - Động cơ có chu kỳ hoạt động: ≥ 5 triệu lần - Kích thước vỏ thùng: ≥ 350mm x 280mm x 1020 mm (Sâu x rộng x cao) - Có thể làm việc trong môi trường: + Nhiệt độ: tối thiểu 0°C tối đa ≥ 75°C + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% - Có nút ấn điều khiển đóng mở khi cần |
| 17 | Bộ dò vòng từ 1 kênh | - Nguồn điện AC: 220V (±10%) - Tần số bộ dò: 20KHz – 170KHz - Độ nhạy: 4 cấp độ - Thời gian phản ứng: ≤ 10ms - Số kênh: 01 kênh - Có thể làm việc trong môi trường: Nhiệt độ: tối thiểu ≤ 0°C tối đa ≥ 60°C - Chế độ đầu ra: rơ le điện từ - Độ nhạy tự cảm: trong khoảng100μH – 300μH |
| 18 | Bộ điều khiển tín hiệu tự động chụp biển số xe vé tháng | - Tích hợp 6 kênh đầu vào, 6 kênh đầu ra - Điện áp đầu vào DC: Tương thích với hệ thống - Tần số đầu vào tối đa: 3 kHz - Giao tiếp: 1 cổng mạng RJ45 - Giao thức hỗ trợ: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, SNMP, MQTT, ASCII - Có thể làm việc trong môi trường nhiệt độ: tối thiểu ≤ 0°C tối đa ≥ 60°C |
| 19 | Bộ lưu điện | - Công suất: ≥ 2000VA/1200w - Nguồn vào AC: 220 V (±10%) - Nguồn ra AC: 220 V (±10%) - Có thể làm việc trong môi trường: + Nhiệt độ: tối thiểu 0°C tối đa ≥ 40°C + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% - Kích thước: ≥ 380mm x 158mm x 198mm (Dài x rộng x cao) - Trọng lượng: ≥ 11,5kg |
| 20 | Bộ chuyển mạch | - Số cổng: 16 port, tốc độ 16*10/100/1000Mbps RJ45 Ports - Tích hợp 2 cổng quang SFP, tốc độ 1000Mbps - Tích hợp cấp nguồn PoE, tổng công suất PoE 260W - Đầu ra PoE điện áp DC: Tương thích với hệ thống - Địa chỉ Mac: 8K - Nguồn điện AC: 220 V (± 10%) 50/60Hz - Có thể làm việc trong môi trường: + Nhiệt độ: tối thiểu 0°C tối đa ≥ 40°C + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% - Thời gian hoạt động: ≥ 50.000 giờ - Phụ kiện kèm theo để lắp vào tủ kỹ thuật |
| 21 | Máy in | - Loại máy in: Máy in hóa đơn nhiệt - Phương pháp in: In cảm nhiệt - Tốc độ: 200mm/s (± 10 mm/s), loại giấy tương thích: K80 (80mm) - Cổng giao tiếp: USB/ RS232 - Điện áp đầu vào AC: 220V(± 10%) / 50 tới 60 Hz |
| 22 | Cột lắp Camera làn ô tô | - Chất liệu: Sắt hộp sơn chống gỉ, sơn 2 màu - Kích thước: rộng 9cm x sâu 9cm x cao 2m, chân đế mặt bích 15cm x 15cm - Chức năng: Lắp Camera chụp soi biển số toàn cảnh ô tô |
| 23 | Rào phân làn di động | - Chất liệu: Sắt sơn chống gỉ - Màu sắc: Sơn màu Đỏ và Vàng - Kích thước: Đường kính ống sắt phi 63mm, dài 2m, cao 1m - Có bánh xe để di chuyển khi cần |
| 24 | Tủ điện nguồn hệ thống | - Vỏ tủ hệ thống: ≥ (400mm x 600mm x 250mm) (Rộng x cao x sâu) - Bộ đổi nguồn: Tương thích với hệ thống - Atomat: 20A - Ổ cắm: 6 chấu |
| 25 | Gờ giảm tốc | - Kích thước: 100cm x 35cm x 5cm (±2cm) (Dài x rộng x cao) - Chất liệu: Cao su - Màu sắc: Đen và vàng |
| 26 | Dây vòng từ | - Dây vòng từ lõi đồng tiết diện 1,1mm - Vỏ bọc PVC |
| 27 | Dây điện 2x4 | - Kích thước: 2 x 4mm - Cấu trúc cáp: ruột dẫn bằng đồng, vỏ bọc bên ngoài nhựa PVC, lớp cách điện PVC hoặc XLPE |
| 28 | Dây điện 2x2,5 | - Kích thước: 2 x 2,5mm - Cấu trúc cáp: ruột dẫn bằng đồng, vỏ bọc bên ngoài nhựa PVC, lớp cách điện PVC hoặc XLPE |
| 29 | Dây điện 2x0,75 | - Kính thước: 2 x 0,75mm - Cấu trúc cáp: ruột dẫn bằng đồng, vỏ bọc bên ngoài nhựa PVC, lớp cách điện PVC hoặc XLPE |
| 30 | Dây tín hiệu camera – cap mạng Cat6 | - Cấu trúc cáp: 4 cặp dây xoắn đôi không bọc giáp (U/UTP) - Lõi dẫn: Đồng cứng, đường kính 23 AWG - Vỏ bọc ngoài: PVC - Điện áp hoạt động: tối đa 80V - Đường kính lõi dẫn: ≥ 1,029 mm - Đường kính vỏ cáp: ≥ 6,401 mm |
| 31 | Ống gen mềm | - Chất liệu: Nhựa PVC chống cháy - Đường kính ngoài: ≥ 20mm - Bề dày ống: ≥ 0,35mm |
| 32 | Ống gen cứng | - Chất liệu: Nhựa PVC chống cháy - Đường kính ngoài: ≥ 20 mm - Bề dày ống: ≥ 1,40 mm |
| 33 | Phân làn cao su | - Chất liệu: Cao su - Kích thước: ≥ (560mm x 150mm x 100mm) (Dài x rộng x cao) - Trong lượng: ≥ 2,6kg - Chức năng: Chặn phân làn ô tô |
| 34 | Cột lắp Camera làn xe máy (cao 2m) | - Chất liệu: Sắt hộp sơn chống gỉ - Màu sắc: sơn 2 màu vàng + đen - Kích thước: rộng 9cm x sâu 9cm x cao 2m, chân đế mặt bích 15cm x 15cm - Chức năng: Lắp Camera chụp biển số xe máy |
| 35 | Cột lắp Camera làn xe máy (cao 1,2m) | - Chất liệu: Sắt hộp sơn chống gỉ - Màu sắc: sơn 2 màu vàng + đen - Kích thước: rộng 9cm x sâu 9cm x cao 1,2m, chân đế mặt bích 15cm x 15cm - Chức năng: Lắp Camera chụp biển số xe máy |
| 36 | Bộ cảm biển an toàn dùng cho barrier | - Hỗ trợ phát hiện xe và người - Khoảng cách phát hiện: trong khoảng 1m - 6m - Tần số hoạt động: 79GHz - Điện áp hoạt động DC: Tương thích với hệ thống - Công suất đầu ra của bộ phát: 12.5dBm - Loại ăng-ten: 10dBi - Giao diện: Bluetooth, RS485, Relay - Có thể làm việc trong môi trường nhiệt độ: tối thiểu ≤ 0°C tối đa ≥ 60°C - Tiêu chuẩn bảo vệ tối thiểu: IP67 |
| 37 | Bốt Gác | - Chất liệu: Khung hộp inox SUS 201 - Kích thước khung hộp: 50mm x 50mm - Cửa inox, kính an toàn độ dày kính ≥ 6,38mm - Mặt trước kính trắng cong dầy ≥ 8 mm - Vách ngoài Inox SUS 201 xước, vách mặt trong và trần bốt bằng hợp kim nhôm nhựa alumium -Vách 2 bên trên cửa sổ có 1 bên lắp cục lạnh điều hoà, 1 bên là kính trắng - Mặt sàn bằng thép nhám chống trượt - 01 bóng đèn led ốp trần, công tắc, ổ cắm - 01 mặt bàn đặt máy tính, kích thước dài 0,9m x rộng 0,65m - 01 ngăn kéo để thẻ, để tiền - 01 gác xép để đồ dùng - 01 quạt thông gió cánh 150mm - Kích thước: Chiều dài 2,0m x chiều rộng 1,0m x chiều cao 2,4m |
| 38 | Điều hòa 1 chiều Inverter | - Mới 100%, Năm sản xuất 2025 trở về sau - Nguồn điện AC: 220V (±10%) 50Hz - Dàn nóng: 01 cái - Dàn lạnh: 01 cái - Điều khiển không dây: 01 cái - Kiểu máy: 1 chiều lạnh - Công suất: ≥ 9000 BTU - Công nghệ tiết kiệm điện Inverter |
| 39 | Đảo đặt bốt | - Kích thước: 4m x 1,2m x 35cm (Dài x rộng x cao) - Xây gạch xung quanh, đổ bê tông bên trong lòng. Sơn 2 màu vàng, đen. |
| 40 | Bảng LED | - Chất liệu khung: Thép sơn tĩnh điện - Môi trường hoạt động: Trong nhà/Ngoài trời - Kiểu dáng: Bắt sàn/Treo trần - Kích thước: 710mm x 390mm x 90mm (Rộng x cao x dày) - Mặc định hiển thị: "Hẹn Gặp Lại" - Khi có vé ngày quẹt thẻ, sẽ chuyển sang hiển thị biển số xe, số tiền cần thanh toán - Hiển thị thanh toán hai hàng - Khi có vé tháng quẹt thẻ, sẽ chuyển sang hiển thị: Vé tháng và biển số xe - Màu sắc led ma trận: Đỏ, Xanh lá, Xanh Dương, Vàng, Tím, Lục Lam, Trắng - Nguồn điện AC: 220V (± 10%) - Dòng điện tiêu thụ tối đa: 90 mA - Kết nối: cổng mạng - Số điểm ảnh: ≥ 32pixel x 64pixel |
| 41 | Cột lắp cảm biến an toàn | - Chất liệu: Sắt hộp sơn chống gỉ - Màu sắc: sơn 2 màu vàng + đen - Kích thước: rộng 6cm x sâu 6cm x cao 60cm, mặt bích bắt sàm 10cm x 10cm |
| 42 | Vật tư phụ | - Bảng điện - Băng keo, lạt thít, hạt mạng - Cút nối, hộp nối - Đinh vít, ốc, nở sắt |
| 43 | Nhân công | - Nhân công đi dây tín hiệu, đóng ống gen - Lắp đặt hiệu chỉnh phần cứng - Lắp đặt + cài đặt thiết bị trung tâm - Chi phí kéo dải cáp quang và hàn nối cáp quang từ các bãi xe về trung tâm |
| 44 | Chi phí | - Phí cài đặt phần mềm quản lý, cấu hình hệ thống máy chủ máy trạm - Đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ - Bảo hành hệ thống ≥ 12 tháng tại chân công trình sau khi bàn giao |

1.3. Các yêu cầu khác: Không áp dụng

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

Hàng hóa Nhà thầu cung cấp phải được Chủ đầu tư kiểm tra đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của Hợp đồng trước khi đưa vào lắp đặt.

Sau khi Nhà thầu hoàn thành cung cấp hàng hóa và thực hiện các dịch vụ liên quan, Chủ đầu tư sẽ tiến hành chạy thử, yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa và chất lượng công việc thực hiện sẽ được kiểm chứng trong quá trình chạy thử. Nếu không đạt được các yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa do lỗi của Nhà thầu hoặc của nhà sản xuất, thì Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bổ sung cho bất kỳ sự thiếu hụt hoặc thay thế cho các phần hư hỏng được phát hiện.

Hai bên tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng sau khi kết quả quá trình chạy thử đạt yêu cầu. Biên bản nghiệm thu bàn giao phải được lập thành văn bản có xác nhận của đại diện hai bên trong đó thể hiện chất lượng hàng hóa, chất lượng dịch vụ sửa chữa, lắp đặt, vật tư đáp ứng được theo yêu cầu của Hợp đồng.