## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học cho PV HMT – Gói số 10.

- Chủ đầu tư: Trung tâm Nhiệt đới Việt- Nga.

- Hình thức tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức tổ chức lựa chọn nhà  thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Nguồn vốn: Ngân sách Quốc phòng khác 2025.

- Địa điểm cung cấp, bàn giao đưa vào sử dụng: Phòng Phân tích Môi trường/Phân viện Hóa - Môi trường/Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, 63 Nguyễn Văn Huyên, Nghĩa Đô, Hà Nội

- Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lò nung ống | - Ống thạch anh dài 1200mm; - Nhiệt độ tối đa: 1200℃ (2192℉); - Bộ điều khiển nhiệt độ: Bộ điều khiển lập trình (SP 570); - Cảm biến: Kiểu K; - Sợi nhiệt : Kanthal A-1; - Bộ phận vỏ cách nhiệt : gốm chịu nhiệt và bông thủy tinh; - Đường kính ống áp dụng: 100mm; - Công suất gia nhiệt: 6000 W; - Chiều dài vùng gia nhiệt: 600 mm; - Bộ điều khiển nhiệt độ: Hiển thị số LCD, có chức năng báo tín hiệu khi hết thời gian cài đặt, có chức năng báo quá nhiệt độc lập, có chức năng hiển thị trạng thái gia nhiệt, trạng thái dò nhiệt độ, trạng thái hoạt động có hẹn giờ, panel khí gắn rời đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ vỏ lò, có thể cài đặt được chương trình nhiệt độ với tốc độ gia nhiệt, thời gian giữa nhiệt độ hoặc chế độ đặt nhiệt độ nhanh, Cho phép thực hiện lập trình 5 kiểu, mỗi kiểu có 9 bước, hiển thị các bước của chương trình nhiệt và thời gian còn lại, độ phân giải nhiệt độ : 1oC, độ phân giải thời gian: 1 phút có thể cài đặt và lưu trữ chương trình - Kích thước bên ngoài (R×S×C): 802×397×557 mm (31.57×15.63×21.93''). - Khối lượng: 68 Kg. - Nguồn điện: 220V 50/60Hz-26A. |
| 2 | Máy cất nước hai lần | - Công suất: 4 lít/h; - Điện tiêu thụ: 3 x 1.5Kw, 1x1.25Kw; - Chỉ tiêu của nước đầu ra: Độ pH 5.5-6.6, độ dẫn điện < 1.5 mS/cm, nhiệt độ < 35oC; - Điện trở suất: 0.66 megOhm-cm. - Van kiểm soát độ nước, sensor bảo vệ quá nhiệt; - Hệ thống bình đun, sinh hàn bằng thủy tinh Borosilicate; - Cầu chì: 2 x 13 amp. - Áp suất nước cung cấp tối thiểu: 5 psi. - Nguồn điện: 220V, 50Hz. - Kích thước trong: 400 x 590 x 340 mm; - Kích thước ngoài: 940 x 590 x 530 mm; - Trọng lượng: 20 kg. |

  - Các yêu cầu khác

Mục 1. Nhà thầu phải đảm bảo hàng hóa còn mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, đúng chủng loại; Hàng hóa phải được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây. Hàng hóa không bị vỡ nát, nứt, sứt mẻ.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ kèm theo

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra hàng: Hàng hoá bàn giao nguyên đai, nguyên kiện.

- Thử nghiệm có tác dụng: Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.