# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Tên dự toán: Mua thiết bị nghiệm vụ phục vụ công tác lực lượng CSGT

- Tên gói thầu: Mua thiết bị nghiệm vụ phục vụ công tác lực lượng CSGT

- Chủ đầu tư: Công an tỉnh Lào Cai

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp năm 2025

- Hình thức lựa chọn, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm giao nhận hàng hóa:  Công an tỉnh Lào Cai

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a. Yêu cầu chung

- Hàng hóa, thiết bị thuộc gói thầu phải mới 100%, sản xuất năm 2025 trở lại đây. Hàng hóa thuộc gói thầu đã bao gồm đầy đủ các vật tư, phụ kiện và dịch vụ kỹ thuật kèm theo để hoàn chỉnh theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Thời gian bảo hành cho toàn bộ gói thầu tối thiểu 12 tháng và/hoặc theo thời gian bảo hành của nhà sản xuất đối với các thiết bị/hàng hóa bảo hành ≥ 12 tháng, được tính kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Phương thức bảo hành: Khi có yêu cầu về bảo hành, Nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật (nhân sự có chuyên môn phù hợp) đến khắc phục sự cố không chậm quá 24 giờ kể từ khi được yêu cầu của Chủ đầu tư. Trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Toàn bộ kinh phí thuê này do nhà thầu chi trả.

| STT | THÔNG TIN HÀNG HÓA | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Camera nghiệp vụ - Cảm biến: Exmor R® CMOS 8.29 megapixel hoặc tương đương hoặc tốt hơn - Bộ xử lý hình ảnh: BIONZ X hoặc tương đương hoặc tốt hơn - Ống kính: ZEISS Vario-Sonnar® T*góc rộng 26,8mm hoặc tương đương hoặc tốt hơn - Zoom quang học: 20x, zoom số 250x - Màn hình: 3.0 inch - Quay phim: 4K Ultra HD (3840 x 2160) - Thẻ nhớ tương thích: SDHC/SDXC - Tích hợp: Wifi/NFC | Chiếc | 13 |
| 2 | Thiết bị bay điều khiển từ xa - Cảm biến CMOS 1/1.3-inch hoặc tương đương hoặc tốt hơn - Cánh quạt có bộ bảo vệ và dễ dàng gấp gọn - Cung cấp chế độ quay video 4K/60fps HDR - Độ cao cất cánh tối đa: 3000m - Thời gian bay tối đa: 31 phút - Sức cản tốc độ gió tối đa: 10,7 m/s | Bộ | 4 |
| 3 | Camera tuần tra mini gắn trên ngực áo, mũ Xuất xứ: Asean 1. Tính năng - Giao diện ngôn ngữ hoàn toàn bằng Tiếng Việt - Camera ghi hình chuyên dùng cho cảnh sát - Được thiết kế nhỏ gọn gắn trên cầu vai áo hoặc gắn trên xe ô tô - Ghi lại hình ảnh chất lượng full HD và âm thanh tiêu chuẩn - Có màn hình LCD để xem lại video/hình ảnh trực tiếp - Có đèn hồng ngoại hỗ trợ quay ban đêm - Ghi hình nhanh chóng chỉ với một nút bấm - Pin thời lượng cao 2. Thông số kỹ thuật - Độ phân giải camera: 32 Megapixel hoặc tương đương hoặc tốt hơn - Độ phân giải video: 1440P 30fps; 1080P 30fps & 60fps; 720P 30fps & 60fpsl 480P 30fps - Độ phân giải ảnh: lên đến 4608 x 3456 JPEG hoặc tương đương hoặc tốt hơn - Chuẩn nén hình ảnh: H.264/H.265 hoặc tương đương hoặc tốt hơn - Cảm biến hình ảnh: CMOS hoặc tương đương hoặc tốt hơn - Màn hình màu: 2.0 inch - Hỗ trợ xem lại video, âm thanh, hình ảnh - Lưu trữ: (Bộ nhớ): 32Gb hoặc tốt hơn - Định dang video: MP4 - Định dạng File ảnh: JPG - Định dạng âm thanh: MP3 - Ghi hình trước: Có - Ghi hình sau: Có - Cảm biến chuyển động: Có - Chống rung: Có - Ghi hình ban đêm: Khoảng cách 15 mét - Sử dụng hồng ngoại (IR): Tự động hoặc thủ công - Nguồn cung cấp: pin li-ion tích hợp trong 3200mAh - Thời lượng sử dụng Pin: Làm việc 12 giờ - Thời gian sạc 4 giờ - Chống thấm nước: IP67. - Kích thước (tham khảo): 84.5 x 56.3 x 27.3 mm - Trọng lượng: tối đa 145g 3. Các thiết bị kèm theo - Thiết bị camera - Bộ sạc pin - Dây kết nối - Móc đeo áo - Hộp kèm theo | Chiếc | 31 |
| 4 | Thiết bị kiểm tra ma túy bằng nước bọt Xuất xứ: G7 Mô tả: - Khả năng kiểm tra nhanh phát hiện đồng thời 9 chất trong 1 lần kiểm tra. - Mẫu kiểm tra: Kiểm tra được các chất ma túy trong dịch miệng. - Thiết bị di động, nhẹ, trực quan, cầm tay. - Chống xóa, thay đổi các kết quả đã ghi trên thiết bị. - Có vạch chỉ báo trên Kit test khi lấy mẫu đủ. - Màn hình cảm ứng 4 inch - Tích hợp camera sau đô phân giải: 5MP - Số lượng kết quả lưu trữ: 10.000 kết quả - Bút cảm ứng đi kèm - Máy in kết nối bằng Bluetooth - Nguồn cấp: Pin Lithium 3.7V/4000mAh - Gửi dữ liệu qua Bluetooth, NFC, USB - Tốc độ phát hiện: 10 giây/1 lần kiểm tra - Phát hiện 9 loại ma túy trong 1 lần kiểm tra bao gồm: AMP/ OPI/ MET/ KET/ COC/ MDMA/ THC/ BZO/ MTD - Kích thước (tham khảo): 195 x 92 x 59 mm - Khối lượng (tối đa): 405g Kit kiểm tra: - Phát hiện các loại ma túy sau + AMP: 50 ng/ml + BZO: 50 ng/ml + COC: 20 ng/ml + KET: 50 ng/ml + MDMA: 40 ng/ml + MET: 40 ng/ml + OPI: 25 ng/ml + THC: 50 ng/ml + MTD: 30 ng/ml | Bộ | 5 |

Ghi chú:

Nhà thầu cung cấp hàng hóa theo đúng thông số kỹ thuật quy định hoặc tốt hơn các thiết bị nêu trên (nếu chứng minh là tốt hơn, nhà thầu phải đính kèm bảng so sánh thông số của thiết bị chào).

Các nội dung nêu trong yêu cầu kỹ thuật, nếu có nêu tên, địa danh, xuất xứ, Model/serial/mã hiệu/nhãn hiệu sản phẩm thì nhà thầu được hiểu và có quyền hiểu đó là sản phẩm tương tự, tương đương. Tất cả các Model/serial/mã hiệu/nhãn hiệu sản phẩm trong bảng trên đây chỉ có tác dụng tham khảo. Các thông số kỹ thuật nêu trên không nhằm hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể chào hàng hoá có cấu hình, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng hoặc nội dung tương đương hoặc cao hơn. Nhà thầu cần cung cấp bảng phân tích, so sánh làm rõ tính tương đương hoặc cao hơn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc tuân thủ quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Catalogue, tài liệu hợp pháp (có thể kiểm tra đối chiếu trên hệ thống website của nhà sản xuất, website bán hàng của các sàn thương mại điện tử, đại lý có chỉ dẫn link chính xác hoặc xác nhận của nhà sản xuất/đại lý được ủy quyền/văn phòng đại diện) thể hiện thông số kỹ thuật của các hàng hóa để chứng minh thông số chào thầu của nhà thầu.

Đối với các yêu cầu về các hệ thống ISO của nhà sản xuất, nhà sản xuất có thể cung cấp các hệ thống quản lý tương đương mà đang áp dụng, công bố công khai trên website và/hoặc trên nhãn mác sản phẩm và/hoặc Quyết định áp dụng hệ thống quản lý kèm theo bộ quy trình tương đương hệ thống ISO.

3. Các yêu cầu khác:

Nhà thầu bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng là mới, chưa sử dụng, bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn chế tạo. Ngoài ra, Nhà thầu cũng phải bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng sẽ không có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa.