# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

- Dự toán: Mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác huấn luyện, chiến đấu của lực lượng Cảnh sát cơ động từ nguồn kinh phí bổ sung dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2025;

- Tên gói thầu: Gói thầu số 2 “Cung cấp xe ô tô dưới 50 chỗ chở quân”.

- Danh mục, số lượng:

| STT | Danh mục | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe ô tô chở quân nghiệp vụ (loại 29-30) chỗ | Chiếc | 12 |  |
| 2 | Xe ô tô chở quân nghiệp vụ loại 47 chỗ | Chiếc | 06 |  |

- Địa điểm thực hiện: Tại kho hoặc đơn vị sử dụng của bên mua;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 270 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |
| --- | --- | --- |
|  |  | Đạt |
| I | PHẠM VI CUNG CẤP |  |
| 1 | Danh mục, số lượng | Xe ô tô dưới 50 chỗ chở quân, gồm: 1. Xe ô tô chở quân nghiệp vụ (loại 29-30) chỗ: 12 chiếc 2. Xe ô tô chở quân nghiệp vụ loại 47 chỗ: 06 chiếc |
| 2 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng và catalog | Nhà thầu phải có cam kết tài liệu hướng dẫn và catalog |
| 3 | Tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa | - Nhà thầu phải có cam kết hàng hóa mới 100% được sản xuất từ 2026 trở về sau |
| II | Tính năng, thành phần của hàng hóa |  |
| 1 | Yêu cầu chung | Là loại xe ô tô dưới 50 chỗ phục vụ công tác vận chuyển quân, tác chiến trong huấn luyện, chiến đấu, ra quân làm nhiệm vụ |
| 2 | Thành phần | A. Xe ô tô chở quân nghiệp vụ (loại 29-30) chỗ, gồm có: 1. Xe ô tô (29-30) chỗ 2. Bộ Âm ly, đèn, còi ưu. B. Xe ô tô chở quân nghiệp vụ loại 47 chỗ, gồm có: 1. Xe 47 chỗ 2. Bộ âm ly, đèn còi ưu tiên 3. Camera giám sát hành trình |
| III | THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA |  |
| A | Xe ô tô chở quân nghiệp vụ (loại 29-30) chỗ |  |
| 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản của xe |  |
| 1.1 | Kích thước tổng thể |  |
| 1.1.1 | Chiều dài | 7.720 mm ± 100 mm |
| 1.1.2 | Chiều rộng | 2.090 mm ± 50 mm |
| 1.1.3 | Chiều cao | 2.840 mm ± 50 mm |
| 1.1.4 | Chiều dài cơ sở | 4.085 mm ± 50 mm |
| 1.1.5 | Khoảng sáng gầm xe | 155 mm ± 10 mm |
| 1.2 | Động cơ |  |
| 1.2.1 | Loại động cơ | D4GA, 4 xilanh thẳng hàng tăng áp, làm mát bằng nước |
| 1.2.2 | Dung tích xilanh | ≥ 3.933 cc |
| 1.2.3 | Công suất cực đại | ≥ 103 Kw/2.700 vòng/phút |
| 1.2.4 | Momen xoắn cực đại | ≥ 392 N.m /1.400 vòng/phút |
| 1.2.5 | Nhiên liệu tiêu thụ | Xăng, Diesel hoặc tương đương trở lên |
| 1.3 | Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 hoặc tương đương trở lên |
| 1.4 | Dung tích bình nhiên liệu | ≥ 95 lít |
| 1.5 | Khối lượng, trọng lượng |  |
| 1.5.1 | Trọng lượng không tải | 4.700 kg ± 100 kg |
| 1.5.2 | Tổng trọng lượng | 6.900 kg ± 100 kg |
| 1.6 | Khung gầm |  |
| 1.6.1 | Hệ thống treo trước và treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá với ống giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng |
| 1.6.2 | Hệ thống lái | Bên trái, có trợ lực |
| 1.6.3 | Hệ thống phanh |  |
| 1.6.3.1 | Phanh trước và phanh sau | Tang trống (hoặc phanh đĩa), thủy lực chân không |
| 1.6.3.2 | Phanh đỗ | Cơ khí tác động lên trục thứ cấp hộp số |
| 1.6.4 | Hệ thống truyền lực |  |
| 1.6.4.1 | Hộp số | Cơ khí 05 số tiến, 01 số lùi |
| 1.6.4.2 | Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không |
| 1.6.4.3 | Dẫn động | Một cầu chủ động (4x2) |
| 1.7 | Bánh xe | Số lượng: 07 chiếc (2 bánh trước + 4 bánh sau + 1 bánh dự phòng) |
| 1.7.1 | Bánh xe trước và sau | Số lượng: 06 chiếc (02 bánh trước + 04 bánh sau) - Chất liệu mâm bánh xe: bằng thép hoặc tương đương trở lên; - Cỡ lốp: 7.50R16; |
| 1.7.2 | Bánh xe dự phòng | 01 bánh, như bánh xe chính |
| 1.8 | Hệ thống đèn |  |
| 1.8.1 | Đèn pha phía trước | Có |
| 1.8.2 | Đèn sương mù | Có |
| 1.8.3 | Đèn phanh sau | Có |
| 1.8.4 | Đèn trần các ghế khoang hành khách | Có |
| 1.9 | Số chỗ ngồi | ≥ 29 chỗ |
| 1.10 | Hệ thống an toàn, nội thất, tiện ích |  |
| 1.10.1 | Khoang hành lý | Có |
| 1.10.2 | Điều hòa nhiệt độ | Có, Điều khiển bằng tay |
| 1.10.3 | Đầu phát âm thanh | Radio/Aux |
| 1.10.4 | Dây đai an toàn các ghế | Có |
| 1.10.5 | Cửa lên xuống bên hông | Có, Cửa mở xoay điều khiển bằng điện |
| 1.10.6 | Giá để hành lý trên cao | Có |
| 1.10.7 | Quạt thông gió khoang hành khách | Có |
| 1.10.8 | Hệ thống loa khoang hành khách | Có |
| 1.10.9 | Camera lùi | Có |
| 1.10.10 | Cảm biến lùi | Có |
| 1.10.11 | Bộ đồ nghề tiêu chuẩn | Có |
| 2 | Bộ Âm ly, đèn, còi ưu tiên (Bộ phát tín hiệu ưu tiên) |  |
| 2.1 | Loại đèn | - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): (1.200 mm x 340 mm x 128 mm) ± 10% - Trọng lượng: ≤ 14kg - LED: Xanh/đỏ/vàng/trắng (tùy chọn) - Điện áp: 12VDC |
| 2.2 | Âm thanh | Chế độ âm thanh: Yelp, Wail, Ari Horn, Hi-Lo… |
| 2.3 | Âm ly còi ủ, míc | Công suất ≥ 100W |
| 2.4 | Loa | 01 Loa, Công suất ≥ 100W Cường độ âm thanh ≥118dB |
| B | Xe ô tô chở quân nghiệp vụ loại 47 chỗ |  |
| 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản của xe |  |
| 1.1 | Kích thước tổng thể |  |
| 1.1.1 | Chiều dài | 12.030 mm ± 100 mm |
| 1.1.2 | Chiều rộng | 2.500 mm ± 50 mm |
| 1.1.3 | Chiều cao | 3.550 mm ± 50 mm |
| 1.1.4 | Chiều dài cơ sở | 6.120 mm ± 100 mm |
| 1.1.5 | Khoảng sáng gầm xe | 200 mm ± 20 mm |
| 1.2 | Động cơ |  |
| 1.2.1 | Loại động cơ | Động cơ Diesel D6CP, 4 kỳ, 6 xilanh, bố trí thẳng hàng tăng áp hoặc tương đương trở lên |
| 1.2.2 | Dung tích xilanh | ≥ 12.742 cc |
| 1.2.3 | Công suất cực đại | ≥ 324 Kw (440 Ps)/1.800 vòng/phút |
| 1.2.4 | Momen xoắn cực đại | ≥ 2.099 Nm /1.200 vòng/phút |
| 1.2.5 | Nhiên liệu tiêu thụ | Xăng, Diesel hoặc tương đương trở lên |
| 1.3 | Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 hoặc tương đương trở lên |
| 1.4 | Dung tích bình nhiên liệu | ≥ 420 lít |
| 1.5 | Số chỗ ngồi | 45+1+1 (47 chỗ) |
| 1.6 | Khối lượng, trọng lượng |  |
| 1.6.1 | Trọng lượng không tải | 12.560 kg ± 100 kg |
| 1.6.2 | Tổng trọng lượng | 16.000 kg ± 100 kg |
| 1.7 | Khung gầm |  |
| 1.7.1 | Hệ thống treo (treo trước và treo sau) | Hệ thống treo phụ thuộc, bầu hơi (hệ thống treo trước & treo sau), thanh cân bằng hoặc tương đương trở lên |
| 1.7.2 | Hệ thống lái | Vô lăng gật gù, có trợ lực thủy lực hoặc tương đương trở lên |
| 1.7.3 | Hệ thống phanh |  |
| - | Phanh trước và phanh sau | Tang trống khí nén (EBS+VDC), thủy hoặc tương đương trở lên |
| - | Phanh đỗ | Cơ khí, sử dụng khí nén, lò xo tích năng tác động lên bầu phanh của cơ cấu phanh cầu sau hoặc tương đương trở lên |
| 1.7.4 | Hệ thống truyền lực |  |
| - | Hộp số | Hộp số cơ khí 06 tiến và 01 số lùi |
| - | Dẫn động | Một cầu chủ động (4 x 2) |
| 1.8 | Bánh xe |  |
| 1.8.1 | Bánh xe trước và sau | Số lượng: 06 Chiếc (02 bánh trước + 04 bánh sau) - Mâm bánh xe Hợp kim nhôm hoặc tương đương trở lên - Cỡ lốp:12R22.5 |
| 1.8.2 | Bánh xe dự phòng | 01 (chiếc) như bánh xe chính |
| 1.9 | Kính chắn gió | Loại kính 01 tấm kính an toàn 02 lớp hoặc tương đương trở lên |
| 1.10 | Hệ thống đèn |  |
| 1.10.1 | Đèn phía trước | Có |
| 1.10.2 | Đèn sương mù | Có |
| 1.10.3 | Đèn trần các ghế (Đèn đọc sách) | Có |
| 1.10.4 | Đèn phanh sau | Có |
| 1.11 | Nội thất, an toàn, tiện ích |  |
| 1.11.1 | Khoang hành lý |  |
| 1.11.1 | Cửa lên xuống hành khách | Kiểu xoay, loại 1 cánh, đóng mở tự bằng khí nén |
| 1.11.2 | Giá để hành lý trên cao | Có |
| 1.11.3 | Kiểu ghế | 2+2 bọc da cao cấp |
| 1.11.4 | Dây đai an toàn các ghế | Có |
| 1.11.5 | Đầu phát âm thanh | Có, Radio/Aux Radio |
| 1.11.6 | Hệ thống loa khoang hành khách | Có |
| 1.11.7 | Hệ thống điều hòa | Có cửa gió đến từng ghế khách |
| 1.11.8 | Quạt thông gió khoang hành khách | Có |
| 1.11.9 | Rèm che nắng cho hai bên hàng ghế xe | Có |
| 1.11.10 | Camera và cảm biến lùi | Có |
| 1.11.11 | Tivi | Có |
| 1.11.12 | Màn hình | Có |
| 1.11.13 | Cảm biến lùi | Có |
| 1.11.14 | Tủ lạnh | 50 lít ± 10% |
| 1.11.15 | Gương chiếu hậu | Chỉnh điện |
| 1.11.16 | Bộ đồ nghề tiêu chuẩn | Có |
| 2 | Bộ Âm ly, đèn, còi ưu tiên (Bộ phát tín hiệu ưu tiên) |  |
| 2.1 | Loại đèn | - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): (1.200 mm x 340 mm x 128 mm) ± 10% - Trọng lượng: ≤ 14kg - LED: Xanh/đỏ/vàng/trắng (tùy chọn) - Điện áp: 12VDC |
| 2.2 | Âm thanh | Chế độ âm thanh: Yelp, Wail, Ari Horn, Hi-Lo… |
| 2.3 | Âm ly còi ủ, míc | Công suất ≥ 100W |
| 2.4 | Loa | 01 Loa, Công suất ≥ 100W Cường độ âm thanh ≥118dB |
| 3 | Camera giám sát hành trình | Bao gồm mắt camera trước, mắt camera sau (trong khoang hành khách) Độ phân giải camera trước Full HD 1080P hoặc tương đương trở lên Độ phân giải camera sau ≥ 720p Hỗ trợ lưu trữ ≥128Gb |

1.3. Các yêu cầu khác:

Hàng hóa chào thầu là hàng hóa mới 100% có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng có tên nhà sản xuất, nước sản xuất, model.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ