# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# I. Giới thiệu về gói thầu

# 1. Phạm vi công việc của gói thầu

1.1. Tên gói thầu: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gồm: Tuyến Lạch Hới - Đảo Nẹ, sông Càn, sông Yên, sông Hoàng, sông Mã, sông Chu, sông Bưởi, sông Chuối, sông Nhồi, sông Cầu Quan, sông Lục Giang, sông Cầu Chày, hồ sông Mực- vườn quốc gia Bến En, hồ Cửa Đạt, Lòng hồ thủy điện Trung Sơn (các năm 2026 - 2028).

1.2. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Thanh Hóa.

1.3. Quản lý dự án: Ban quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng

1.4. Nguồn vốn: Nguồn chi sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách tỉnh.

1.5. Phạm vi thực hiện: Trong phạm vi luồng và hành lang đường thủy nội địa các tuyến sông: Tuyến Lạch Hới - Đảo Nẹ, sông Càn, sông Yên, sông Hoàng, sông Mã, sông Chu, sông Bưởi, sông Chuối, sông Nhồi, sông Cầu Quan, sông Lục Giang, sông Cầu Chày, hồ sông Mực- vườn quốc gia Bến En, hồ Cửa Đạt, Lòng hồ thủy điện Trung Sơn (các năm 2026 - 2028)

1.6. Nội dung thực hiện

- Công tác quản lý thường xuyên: Trạm kiểm tra tuyến thường xuyên; công ty kiểm tra, nghiệm thu tuyến; cơ quan quản lý kiểm tra tuyến; kiểm tra theo dõi công trình giao thông và tham gia xử lý tai nạn; kiểm tra đột xuất sau bão lũ, đo dò sơ khảo bãi cạn; rà quét chướng ngại vật, kiểm tra đèn hiệu ban đêm.

- Công tác bảo trì: Thả phao, trục phao, điều chỉnh phao, chống bồi rùa phao sơn mầu phao, sơn bảo dưỡng phao, bão dưỡng xích và phụ kiện; sơn mầu báo hiệu, sơn bảo dưỡng báo hiệu; bảo dưỡng đèn tín hiệu; bổ sung phao tiêu, báo hiệu.

- Công tác đặc thù: Trực đảm bảo giao thông; đọc mực nước; đếm phương tiện vận tải; trực phòng chống bão lũ; quan hệ địa phương; phát quang cây quanh báo hiệu.

- Thực hiện đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến sông theo đúng quy định quản lý, bảo trì.

##### Và một số công việc khác.

2. Lưu ý về giá dự thầu của nhà thầu

Giá gói thầu được Sở Xây dựng Thanh Hóa phê duyệt đối với khối lượng thực hiện năm 2026 áp dụng mức thuế GTGT là 8%, Các khối lượng thực hiện năm 2027, năm 2028 áp dụng mức thuế GTGT là 10%. Trong quá trình đánh giá, lựa chọn nhà thầu, để cùng mặt bằng, Chủ đầu tư lưu ý các nhà thầu áp dụng thuế GTGT 8% đối với khối lượng thực hiện năm 2026, áp dụng thuế GTGT 10% đối với khối lượng thực hiện năm 2027, 2028. Khi thực hiện hợp đồng, các bên sẽ căn cứ thực tế, chế độ chính sách mới ban hành để điều chỉnh mức thuế GTGT theo quy định.

# 3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng.

II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Các giải pháp về kỹ thuật

1.1. Công tác quản lý chất lượng

* Đối với công tác quản lý:

- Kiểm tra tuyến: Phát hiện những thay đổi trên tuyến luồng. Khắc phục tại chỗ hoặc có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến luồng, đồng thời báo cáo cơ quan quản lý đường đường thuỷ nội địa khu vực.

- Trực đảm bảo giao thông và thông tin liên lạc: Trực trạm giải quyết các công việc có liên quan đến công tác của trạm, của tuyến luồng. Tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa. Tham gia lập biên bản tai nạn giao thông, vi phạm pháp luật về Giao thông đường thuỷ nội địa trên tuyến do mình quản lý. Bảo quản, giữ gìn trật tự, an toàn khu vực nhà trạm, các trang thiết bị của trạm trong thời gian trực. Lập sổ sách, thống kê, theo dõi những công việc nghiệp vụ của trạm, tổng hợp báo cáo đơn vị quản lý đường thuỷ nội địa theo quy định

- Đọc mực nước: Thực hiện đo, ghi chép, vẽ lại diễn biến mực nước theo thời gian tại trạm quản lý đường thuỷ nội địa tuân thủ theo quy định và Tiêu chuẩn về quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.

- Đếm lưu lượng vận tải: Thống kê lưu lượng vận tải (số lượng phương tiện, trọng tải hàng thông qua) qua mặt cắt trạm quản lý đường thuỷ nội địa. Việc đếm, ghi chép sổ sách phải tuân thủ theo quy định và Tiêu chuẩn về quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.

- Trực phòng chống bão lũ: Khi bão hoặc lũ có khả năng ảnh hưởng đến khu vực quản lý, trạm bố trí phương tiện và lao động trực theo quy chế phòng chống bão lũ, theo lệnh và công điện của đơn vị quản lý đường thuỷ nội địa khu vực

- Quan hệ với địa phương: Định kỳ trạm trưởng (hoặc đại diện trạm) làm việc với các xã, phường ven sông, các chủ công trình phối hợp bảo vệ báo hiệu, tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa, bảo vệ báo hiệu đường thuỷ nội địa, công trình trên sông cũng như những công việc khác có liên quan trên tuyến đường thủy nội địa quản lý

* Đối với công tác bảo dưỡng thường xuyên

- Bố trí báo hiệu trên tuyến: Theo phương án báo hiệu được duyệt và phù hợp với diễn biến luồng chạy tàu thực tế, đủ các tình huống trên tuyến, báo hiệu không bị che khuất, xâm phạm.

- Báo hiệu trên tuyến: Đảm bảo tầm nhìn, mầu sắc sáng rõ, đúng vị trí, lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Đèn báo hiệu: Đảm bảo tầm nhìn, duy trì ánh sáng ban đêm, đúng chế độ chớp theo tính chất báo hiệu.

- Rác thải, vật thể trôi trên luồng thành mảng lớn: Kết hợp kiểm tra tuyến phát hiện rác thải, khúc gỗ, bè rau, bèo… kết thành từng mảng, gây ảnh hưởng tới giao thông thủy nội địa xử lý trục vớt hoặc có báo cáo, đề xuất giải pháp với cơ quan quản lý đối với mảng lớn bao phủ luồng chạy tàu.

* Công tác bảo dưỡng hệ thống báo hiệu:

    - Thả phao: Đưa phao đến vị trí cần thả và thả phao đúng yêu cầu kỹ thuật.

    - Điều chỉnh phao: Trục rùa và di chuyển phao đến vị trí mới.

    - Chống bồi rùa: Định kỳ nhấc rùa bị bồi lấp đất lên mặt đáy sông.

    - Trục phao: Trục toàn bộ phao, xích, rùa và đưa về trạm hoặc vị trí tập kết.

    - Bảo dưỡng phao, xích:

+ Cạo sơn, gõ rỉ phao, đốt xích.

+ Sơn chống rỉ cả mặt trong và ngoài phao, sơn màu theo đúng quy định.

+ Nhuộm hắc ín xích nỉn.

    - Bảo dưỡng cột, biển báo hiệu, cột biển tuyên truyền luật: cạo sơn gõ rỉ toàn bộ cột, biển báo hiệu, cột biển tuyên truyền luật sơn chống rỉ và sơn màu theo đúng quy định.

    - Chỉnh cột báo hiệu: Khi cột bị nghiêng ngả chỉnh lại cho đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

    - Dịch chuyển cột báo hiệu: Khi luồng lạch thay đổi, báo hiệu không còn tác dụng thì nhổ cột di chuyển đến vị trí mới và dựng lại.

    - Thay thế, phao, cột, biển, hòm chứa ắc quy, rọ lồng đèn (theo thời gian sử dụng hoặc trong trường hợp đột xuất khác): Theo Định mức thời gian sử dụng, đơn vị bảo trì công trình đường thủy nội địa thay thế các báo hiệu và phụ kiện báo hiệu, hoặc đột xuất thay thế các báo hiệu và phụ kiện báo hiệu bị hư hỏng, mất mát do các yếu tố khách quan.

    - Kiểm tra vệ sinh đèn năng lượng mặt trời: kiểm tra vệ sinh tấm năng lượng mặt trời, thấu kính, mạch sạc ắc quy, mạch điều khiển và các phụ kiện khác đảm bảo đèn hoạt động bình thường.

    - Sửa chữa nhỏ thay thế các linh phụ kiện bị hỏng của đèn: Khi đèn không sáng hoặc chớp sai chế độ, tiến hành kiểm tra thay thế các linh phụ kiện hỏng của đèn

    - Phát quang cây cối: Phát quang cây cối che chắn tầm nhìn của báo hiệu.

1.2. Các yêu cầu về hệ thống bảng biểu, thông tin liên lạc tại nhà làm việc.

- Hệ thống bảng biểu theo quy định gồm:

+ Bảng sơ đồ tuyến quản lý

+ Bảng quy chuẩn báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam

+ Bảng nhiệm vụ trạm quản lý đường thủy nội địa

+ Bảng nội quy an toàn lao động

+ Bảng biểu đồ mực nước

+ Bảng biểu đồ vận tải

+ Bảng chương trình công tác, phân công công tác

- Hệ thống thông tin, liên lạc: Điện thoại, Internet

III. Yêu cầu về mặt tiến độ:

Tiến độ thực hiện là 36 tháng (từ tháng 01/ 2026 đến hết tháng 12/2028)

Ngoài yêu cầu thời hạn thực hiện theo hợp đồng nêu trên và yêu cầu thời hạn khắc phục các vi phạm trong từng tháng thực hiện, Chủ đầu tư sẽ có yêu cầu và nhà thầu phải đảm bảo tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công việc đối với các công tác khẩn cấp hoặc phát sinh khác trong quá trình thực hiện hợp đồng.

### IV. Yêu cầu về mặt kỹ thuật:

Nhà thầu tiến hành khảo sát, nghiên cứu thực địa (nếu cần thiết) và các quy định tại HSMT để đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy trình thi công, kiểm tra, nghiệm thu theo quy định hiện hành và quy định tại E-HSMT.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật này là một phần của Hợp đồng trong suốt quá trình thực hiện gói thầu.

Những công việc nghiệm thu mà trong Yêu cầu về mặt kỹ thuật chưa đề cập thì nhà thầu đề xuất để Chủ đầu tư thống nhất áp dụng cho dự án.

### 1. Các quy định nghiệm thu:

Tuần thủ Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11392:2017 “Bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa”.

- Hàng quý, nhà thầu khảo sát, lập dự toán khối lượng kinh phí thực hiện trình Chủ đầu tư phê duyệt làm cơ sở để tổ chức thực hiện, nghiệm thu thanh toán theo khối lượng thực hiện

- Thực hiện nghiệm thu tháng: Cuối mỗi tháng trong quý sau khi có kết quả nghiệm thu nội bộ các khối lượng thực hiện trong tháng, Nhà thầu tổng hợp gửi cho Chủ đầu tư 01 (một) ngày trước khi tổ chức nghiệm thu tháng giữa giám sát của Chủ đầu tư và Nhà thầu (thời gian tổ chức đi nghiệm thu tháng chậm nhất là ngày thứ 02 của tháng kế tiếp) có kết quả bằng biên bản làm cơ sở để giám sát A tổng hợp khối lượng hoàn thành báo cáo trước khi Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành quý.

- Thực hiện nghiệm thu quý: Cuối quý Chủ đầu tư có trách nhiệm thành lập đoàn kiểm tra, nghiệm thu hoàn thành công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quý cho Nhà thầu và xác nhận khối lượng cần thực hiện cho quý kế tiếp trên cơ sở các hạng mục công việc do Nhà thầu thống kê đề xuất; thời gian thực hiện từ ngày 25 của tháng cuối quý đến ngày 01 của tháng đầu quý kế tiếp.

- Chủ đầu tư chỉ tổ chức nghiệm thu quý cho Nhà thầu sau khi có đầy đủ các điều kiện sau:

+ Báo cáo, đánh giá các công việc thực hiện (có bảng thống kê khối lượng thực hiện quý sau khi tổng hợp khối lượng thực hiện các tháng trong quý kèm theo).

+ Các hồ sơ phục vụ kiểm tra nội nghiệp.

+ Các biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành từng tháng giữa giám sát A và đại diện Nhà thầu.

+ Bảng thống kê khối lượng các công việc đề xuất cần thực hiện cho quý kế tiếp.

- Nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các tài liệu để nghiệm thu và tạo điều kiện về phương tiện đi lại phục vụ công tác kiểm tra, giải quyết công việc và nghiệm thu.

2. Các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng thực hiện nghiệm thu công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên:

Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên theo chất lượng thực hiện phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng như sau:

| Hạng mục | Yêu cầu | Thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra tuyến | Kiểm tra thường xuyên trong công tác bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa được thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo Tiêu chuẩn bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa được ghi chép hoặc cập nhật hàng ngày lưu trữ tại đơn vị. | Kết quả số liệu kiểm tra, cập nhật đến thời điểm kiểm tra định kỳ tiến hành nghiệm thu. |
|  | Kiểm tra, phát hiện các hoạt động bất thường khác trên luồng và hành lang luồng (xây dựng công trình, đăng đáy cá, khai thác tài nguyên, nuôi trồng thủy sản...); | Ghi lại ảnh hưởng công trình; phương tiện, thiết bị phục vụ công trình đến phạm vi bảo vệ luồng; màu sắc, quy cách của báo hiệu phục vụ công trình theo quy định. |
|  | Khắc phục tại chỗ hoặc sau đó có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến luồng, đồng thời viết báo cáo phản ánh đến cấp quản lý; | Kiểm tra, kiểm soát, báo cáo ngay chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước trong thời gian 24h khi phát hiện có vật chướng ngại phát sinh, bãi cạn, lấn chiếm luồng, các hành vi, công trình trái phép, xây dựng đột xuất trên tuyến; |
| 2. Kiểm tra tuyến đột xuất | Cập nhật tình hình thiệt hại ngay trong quá trình thiên tai xảy ra và kiểm tra ngay sau khi thiên tai xảy ra trên tuyến trong thời gian 24h; Có phương án bảo đảm giao thông khi có sự cố, vật chướng ngại ảnh hưởng đến phạm vi bảo vệ luồng đường thủy nội địa hoặc phương án khắc phục điều chỉnh, bổ sung báo hiệu do thiên tai gây ra. Báo cáo chi tiết tình hình thiệt hại thiên tai theo quy định về công tác phòng, chống thiên tai, công trình giao thông, xử lý tai nạn trong lĩnh vực đường thủy nội địa | # Kiểm tra nắm bắt lại luồng tuyến, tình hình bảo đảm giao thông báo cáo nhanh tình hình thiệt hại; # Triển khai phương án bảo đảm giao thông (phương tiện điều tiết hoặc báo hiệu điều tiết hoặc kết hợp phương tiện và báo hiệu điều tiết) khi có sự cố, vật chướng ngại trong phạm vi bảo vệ luồng; # Triển khai ngay phương án điều chỉnh, lắp đặt báo hiệu tạm thay thế do thiệt hại thiên tai gây ra và lập sơ họa |
| 3. Trực đảm bảo giao thông và thông tin liên lạc | Trực, giải quyết các công việc có liên quan đến công tác của tuyến luồng; Tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa; Tham gia lập biên bản tai nạn giao thông, vi phạm pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa trên tuyến do đơn vị quản lý, bảo trì; | Ghi chép lại tình hình liên quan đến công việc của ca trực, báo cáo an toàn giao thông, bảo đảm an toàn trong phạm vi bảo vệ luồng tại khu vực quản lý; Báo cáo kịp thời, đầy đủ về tai nạn giao thông trên tuyến luồng theo quy định, và có hồ sơ lưu trữ tại đơn vị; |
| 4. Đọc mực nước | Thực hiện đo, ghi chép, vẽ biểu đồ mực nước theo thời gian tại vị trí đọc và theo biểu mẫu quy định Tiêu chuẩn bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa. | Ghi chép đầy đủ số liệu mực nước lưu trữ hồ sơ tại đơn vị Tổng hợp báo cáo hàng tuần, hàng tháng theo quy định. |
| 5. Đếm lưu lượng vận tải | Thường trực thống kê lưu lượng vận tải (số lượng phương tiện, trọng tải, lượng hàng thông qua). Việc đếm, ghi chép phải tuân thủ theo mẫu quy định quy định Tiêu chuẩn bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa. Vẽ biểu đồ lưu lượng vận tải; | Đếm, ghi chép phải được lưu trữ hồ sơ tại đơn vị Lập báo cáo hàng tháng, năm phương tiện vận tải. |
| 6. Trực phòng chống thiên tai | Tổ chức trực theo quy định Tiêu chuẩn bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa và công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa đối với bão, lũ, áp thấp nhiệt đới hoặc theo lệnh, công điện của Cơ quan quản lý đường thủy nội địa khu vực đối với tình huống đột xuất khác theo quy định. | Phân công ca trực bao gồm lực lượng, phương tiện 24/24h khi thiên tai xảy ra; Cập nhật số liệu diễn biến thiên tai, thiệt hại, thông tin, báo cáo ngay cơ quan quản lý trực tiếp khi có sự cố do thiên tai gây ra. |
| 7. Quan hệ với địa phương | Định kỳ hoặc đột xuất đơn vị thực hiện công tác quản lý bảo trì làm việc với các xã, phường ven sông, các chủ công trình phối hợp bảo vệ báo hiệu, tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa, bảo vệ báo hiệu đường thuỷ nội địa, công trình trên sông cũng như những công việc khác có liên quan trên tuyến đường thủy nội địa quản lý, bảo trì. | Phải có ghi chép và có biên bản hoặc xác nhận làm việc của chính quyền địa phương; Đưa ra phương án phối hợp nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, nâng cao công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại địa phương (nếu có xâm phạm). |
| 8.Thao tác báo hiệu | Phải đầy đủ theo phương án duyệt hoặc điều chỉnh vị trí (nếu có); bảo đảm tầm nhìn. Thao tác báo hiệu được thực hiện theo các yêu cầu Tiêu chuẩn bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa được ghi chép hoặc cập nhật khi bảo trì và lưu trữ tại đơn vị. Dịch chuyển biển, đèn báo hiệu khoang thông thuyền phải phù hợp với tình huống luồng, bảo đảm yêu cầu kích thước luồng được công bố. Trường hợp khoang thông thuyền không bảo đảm yêu cầu cấp kỹ thuật được công bố phải Báo cáo Chủ đầu tư để có phương án bố trí bổ sung báo hiệu hạn chế theo quy định. | Thực hiện ngay trong quá trình kiểm tra tuyến hoặc không quá 02 ngày khi phát hiện báo hiệu thay đổi vị trí hoặc nghiêng đổ hoặc không đúng tình huống luồng hoặc hỏng hoặc mất hoặc phải bổ sung mới. |
| 9. Bảo dưỡng và sơn màu báo hiệu | Bảo dưỡng và sơn màu báo hiệu được thực hiện theo các yêu cầu Tiêu chuẩn bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa. Đối với bảo dưỡng và sơn màu biển báo hiệu cầu, lồng đèn, hòm ắc quy thực hiện theo quy trình biển báo hiệu bờ. Không bị bẩn, dễ đọc, màu sắc sáng, rõ và bảo đảm được tầm nhìn báo hiệu, phải quan sát rõ ban đêm khi có ánh sáng chiếu. | Thực hiện ngay trong quá trình kiểm tra tuyến hoặc không quá 03 ngày khi phát hiện chất lượng báo hiệu không bảo đảm về màu sắc theo quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa. |
| 10. Đèn báo hiệu | Đèn báo hiệu (Báo hiệu ban đêm) được thực hiện theo các yêu cầu Tiêu chuẩn bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa. Đèn, tấm pin NLMT, kính bảo vệ phải sạch sẽ, đảm bảo tầm nhìn, duy trì ánh sáng ban đêm, đúng màu sắc, chế độ chớp đối với tính năng của báo hiệu. | Thực hiện ngay trong quá trình kiểm tra tuyến hoặc không quá 07 ngày phải bổ sung hoặc sửa chữa hoặc thay thế kể từ khi phát hiện đèn không sáng hoặc chế độ chớp sai quy định đối với tính năng báo hiệu; Đối với đèn báo hiệu đang trong thời hạn bảo hành, không quá 01 ngày phải báo cáo đến chủ đầu tư hoặc tư vấn giám sát (nếu có) để có phương án khắc phục kịp thời. |
| 11. Đo dò, sơ khảo bãi cạn | Đo dò sơ khảo bãi cạn có trong hồ sơ quản lý luồng hoặc mới xuất hiện thể hiện trên bản vẽ sơ họa; bố trí báo hiệu tạm (nếu cần) và báo cáo chủ đầu tư, cơ quan quản lý trực tiếp. Đo dò, sơ khảo bãi cạn được thực hiện theo các yêu cầu Tiêu chuẩn bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa. Kiến nghị các biện pháp xử lý (nạo vét hoặc điều tiết khống chế bảo đảm an toàn giao thông đường thủy); | # Được thực hiện kết hợp kiểm tra tuyến (thường xuyên hoặc đột xuất), không quá 02 ngày phải kiểm tra, đo vẽ, triển khai báo hiệu tạm (nếu cần) và báo cáo chủ đầu tư hoặc cơ quan quản lý trực tiếp. |
| 12. Chế độ báo cáo, thông báo về luồng tuyến. | Theo dõi, tổng hợp, cập nhật số liệu các công việc có liên quan đến công tác của tuyến luồng kịp thời. | # Báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình hình giao thông trên tuyến luồng khi chủ đầu tư, cơ quan quản lý trực tiếp yêu cầu và có hồ sơ lưu trữ tại đơn vị |

3. Yêu cầu về vật tư, máy móc, thiết bị, nhân lực:

- Vật tư: Nhà thầu chủ động trong việc dùng nguồn và chủng loại vật liệu để thực hiện các công việc liên quan trong quá trình thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên của gói thầu nhằm đạt những yêu cầu về chất lượng đã nêu trong HSMT và trong hợp đồng.

- Thiết bị thi công: Đảm bảo các máy móc, thiết bị đầy đủ, đúng chủng loại, hoạt động bình thường như hồ sơ dự thầu. Chủ đầu tư có quyền kiểm tra yêu cầu nhà thầu phải tuân thủ việc sử dụng máy móc, thiết bị phù hợp yêu cầu kỹ thuật thi công tùy theo công việc cụ thể.

- Nhân lực: Nhà thầu phải huy động nhân lực phục vụ thực hiện gói thầu đảm bảo yêu cầu trong HSDT và các trường hợp đột xuất, khẩn cấp.

4. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ các yêu cầu về phòng chống cháy nổ hiện hành của nhà nước.

5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Nhà thầu phải tuân thủ quy định về quản lý môi trường xây dựng. Cụ thể như sau:

- Phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Thực hiện các biện pháp bào chế, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện của nhà thầu. Trường hợp nhà thầu không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ hoạt động và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp về bảo vệ môi trường.

- Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường do lỗi của mình gây ra.

### 6. Yêu cầu về an toàn lao động, an toàn giao thông:

Nhà thầu phải thực hiện đúng các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông... cho từng nội dung công việc theo HSDT và các quy định hiện hành.

### 7. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thực hiện công tác quản lý, BDTX:

Nhà thầu phải tuân thủ các phương án, biện pháp tổ chức công tác quản lý, BDTXtổng thể và chi tiết các hạng mục hợp lý nhất trên cơ sở hồ sơ HSDT đã được chấp thuận và các bổ sung khác phù hợp điều kiện thực tế trong quá trình thực hiện.

### 8. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô, yêu cầu kỹ thuật của gói thầu, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận đối với việc quản lý chất lượng thực hiện.

- Tiếp nhận và quản lý tuyến luồng.

- Lập và phê duyệt và chịu trách nhiệm về biện pháp thực hiện trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và và an toàn giao thông trừ trường hợp trong hợp đồng có quy định khác.

- Kịp thời sử lý hoặc thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện bất kỳ vi phạm, sự cố nào ảnh hưởng đến an toàn các tài sản đường thuỷ nội địa.

- Sửa chữa sai sót, khiếm khuyết chất lượng đối với những công việc do mình thực hiện; chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư khắc phục hậu quả sự cố trong quá trình thực hiện công tác quản lý, BDTX của gói thầu; lập báo cáo sự cố và phối hợp với các bên liên quan trong quá trình giám định nguyên nhân sự cố.

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi chấm dứt hợp đồng trừ trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu khác.

III. Khối lượng thực hiện

Trong quá trình thực hiện, khối lượng mời thầu sẽ được điều chỉnh theo thực tế

GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2. Kế hoạch công tác;