# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Viện Các Khoa học Trái đất

- Địa chỉ: Số 68 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, thành phố Hà Nội.

- Tên gói thầu:  Mua sắm Bộ linh kiện phục vụ chế tạo thiết bị của hệ thống cảnh báo sét

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Địa điểm thực hiện: Viện Các Khoa học Trái đất.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 04 tháng

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

-  Hàng hóa chào thầu phải có tên hãng sản xuất, xuất xứ, ký mã hiệu (nếu có) rõ ràng.

- Toàn bộ hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng

- Hàng hóa chào thầu phải có Catalogue/ tài liệu kĩ thuật đính kèm của Nhà sản xuất (kèm bản dịch Tiếng Việt).

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| I | Linh kiện mô đun đo điện trường |  |
| I.1 | Bộ phận cảm biến và mạch in |  |
| 1 | Lá kim loại (công nghệ mạch in) | 1oz, 2 lớp |
| 2 | Động cơ | -Loại: động cơ bước - Dòng: 1.0A |
| I.2 | Khối xử lý tương tự |  |
| 1 | Mạch in | 1oz, 2 lớp |
| 2 | IC khuếch đại thuật toán | - Điện áp: 0 - 3.3V - Hệ số khuếch đại: 10 |
| 3 | Tụ điện 100nF | 100nF |
| 4 | Tụ điện 10nF | 10nF |
| 5 | Tụ điện 22nF | 22nF |
| 6 | Tụ điện 10uF | 10uF |
| 7 | Điện trở 10K Ohm | Điện trở: 10K Ohm |
| 8 | Điện trở 1K Ohm | Điện trở: 1K Ohm |
| 9 | Điện trở 2K Ohm | Điện trở: 2K Ohm |
| 10 | Điện trở 160 Ohm | Điện trở: 160 Ohm |
| I.3 | Khối xử lý tín hiệu số |  |
| 1 | Vi điều khiển | - Tốc độ xử lý: 168MHz - Bộ nhớ flash: 1MB - Bộ nhớ ram: 192kB - ADC: max 2.4MSPS - ADC 12Bit |
| 2 | Tụ điện 100nF | 100nF |
| 3 | Tụ điện 1uF | 1uF |
| 4 | Tụ điện 18pF | 18pF |
| 5 | Tụ điện 2.2uF | 2.2uF |
| 6 | Hạt FERRITE | 0603 |
| 7 | Điện trở 10K Ohm | Điện trở: 10K Ohm |
| 8 | Điện trở 1K Ohm | Điện trở: 1K Ohm |
| 9 | Điện trở 0 Ohm | Điện trở: 0 Ohm |
| 10 | IDE 10 | 2.54 mm, 5x2 |
| 11 | LED | Loại 0603 |
| 12 | Thạch anh 8 MHz | Tần số: 8 MHz |
| 13 | Nút nhấn | Cắm 4P |
| 14 | Jump 2.54 | 2.54 mm |
| I.4 | Khối đồng hồ GPS |  |
| 1 | Bộ thu tín hiệu định vị | - GPS L1C/A, SBAS L1C/A, QZSS L1C/A, QZSS L1 SAIF, GLONASS L1OF, BeiDou B1, Galileo E1B/C - Độ nhạy: -150dBm - 1PPS, phản hồi 4Hz |
| 2 | Pin CR1220 | Điện áp: 3V |
| 3 | Điện trở 1K Ohm | Điện trở: 1K Ohm |
| 4 | Tụ điện 100nF | 100nF |
| 5 | Điện trở 10 Ohm | Điện trở: 10 Ohm |
| 6 | LED | Loại 0603 |
| 7 | Đầu nối anten SMA | Loại cái thẳng cắm |
| 8 | Anten GPS | Anten GPS L1 |
| 9 | Cuộn cảm 120 nH | Cuộn cảm 120 nH |
| I.5 | Lưu trữ |  |
| 1 | Thẻ nhớ | - 8GB, FATS |
| 2 | Socket thẻ nhớ | Socket thẻ nhớ micro |
| 3 | Tụ điện 100nF | 100nF |
| 4 | Điện trở 10K Ohm | Điện trở: 10K Ohm |
| 5 | Hạt FERRITE | 0603 |
| 6 | Trở băng 10K Ohm | Điện trở: 10K Ohm |
| I.6 | Truyền dữ liệu 4G |  |
| 1 | Modulesim 4G | - Băng tần: LTE-TDD: B34/B38/ B39/B40/B41LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 - Tốc độ: LTE(Mbps): 10(DL)/5(UL) - Giao thức: TCP/IP/IPV4/IPV6/ MultiPDP/FTP/FTPS/ HTTP/ HTTPS/DNS |
| 2 | TVS Diode | - Điện áp ngược 5V - Dòng xung đỉnh 20A |
| 3 | Socket SIM | Socket SIM micro |
| 4 | Transistor NPN | Dán 3P 1A |
| 5 | Điện trở 47K Ohm | Điện trở: 47K Ohm |
| 6 | Điện trở 4.7K Ohm | Điện trở: 4.7K Ohm |
| 7 | Điện trở 10 Ohm | Điện trở: 10 Ohm |
| 8 | Tụ điện 100nF | 100nF |
| 9 | LED | Loại 0603 |
| 10 | Đầu nối anten SMA | Loại cái thẳng cắm |
| 11 | Anten 4G | Anten 4G |
| 12 | Hạt FERRITE | 0603 |
| I.7 | Nguồn |  |
| 1 | IC điều chỉnh điện áp nhiễu thấp | Điện áp đầu ra: 3.3V |
| 2 | IC điều chỉnh điện áp | Số chân: 3 |
| 3 | IC điều chỉnh điện áp | - Loại 3A LDO - Điện áp đầu vào: 3V-16V |
| 4 | Tụ điện 330uF nhôm | 330uF |
| 5 | Tụ điện 100uF nhôm | 100uF |
| 6 | Tụ điện 33uF nhôm | 33uF |
| 7 | Tụ điện 100nF | 100nF |
| 8 | Tụ điện 1uF | 1uF |
| 9 | Tụ điện 10nF | 10nF |
| 10 | Điện trở 100K Ohm | Điện trở: 100K Ohm |
| 11 | Điện trở 43K Ohm | Điện trở: 43K Ohm |
| 12 | Điện trở 10K Ohm | Điện trở: 10K Ohm |
| 13 | Diode schottky | - Dòng thuận: 3A |
| 14 | Cầu chì tự hồi phục | 1206 |
| 15 | LED | Loại 0603 |
| 16 | DC IN | DC IN 5.5 |
| 17 | Mạch in | 1oz, 2 lớp |
| 18 | AC - DC Adapter | - Điện áp: 12V - Dòng: 3A |
| II. | Mô đun định vị sét |  |
| II.1. | Linh kiện thiết bị đo sét VLF. |  |
| II.1.1 | Anten từ |  |
| 1 | Thanh sắt từ ROD10/200 | - Dải tần số: 3kHz - 300kHz |
| 2 | Dây điện từ tráng men | Kích thước 0.4 mm |
| II.1.2 | Anten điện |  |
| 1 | Bộ cáp và anten: - Dải tần số: 3kHz - 300kHz | - Dải tần số: 3kHz - 300kHz |
| II.1.3 | Khối xử lý tương tự |  |
| 1 | IC khuếch đại thuật toán | - Điện áp: 0 - 3.3V - Hệ số khuếch đại: 200 - Lọc thông dải: 3kHz - 300kHz |
| 2 | IC khuếch đại thuật toán | -Điện áp: 3v-32V |
| 3 | Tụ điện 100nF | 100nF |
| 4 | Tụ điện 10nF | 10nF |
| 5 | Tụ điện 22nF | 22nF |
| 6 | Tụ điện 10uF | 10uF |
| 7 | Điện trở 10K Ohm | Điện trở: 10K Ohm |
| 8 | Điện trở 1K Ohm | Điện trở: 1K Ohm |
| 9 | Điện trở 2K Ohm | Điện trở: 2K Ohm |
| 10 | Điện trở 160 Ohm | Điện trở: 160 Ohm |
| 11 | Điện trở 47K Ohm | Điện trở: 47K Ohm |
| 12 | Điện trở 10 Ohm | Điện trở: 10 Ohm |
| 13 | Điện trở 1M Ohm | Điện trở: 1M Ohm |
| 14 | Điện trở 0 Ohm | Điện trở: 0 Ohm |
| 15 | Đầu nối anten SMA | Loại cái thẳng cắm |
| 16 | Diode schottky | - Dòng thuận: 3A |
| 17 | Hạt FERRITE | 0603 |
| 18 | Vỏ lồng | Kích thước: 33.73 x 27.79 x 3 mm |
| 19 | Lồng | Kích thước: 33.12 x 27.18 x 5.99 mm |
| 20 | Mạch in | 1oz, 2 lớp |
| II.1.4 | Khối xử lý tín hiệu số |  |
| 1 | Vi điều khiển | - Tốc độ xử lý: 480MHz - Bộ nhớ flash: 128kB -Bộ nhớ ram: 1MB -ADC: max 3.6MSPS - ADC 16Bit |
| 2 | Tụ điện 100nF | 100nF |
| 3 | Tụ điện 1uF | 1uF |
| 4 | Tụ điện 18pF | 18pF |
| 5 | Tụ điện 2.2uF | 2.2uF |
| 6 | Hạt FERRITE | 0603 |
| 7 | Điện trở 10K Ohm | Điện trở: 10K Ohm |
| 8 | Điện trở 1K Ohm | Điện trở: 1K Ohm |
| 9 | Điện trở 0 Ohm | Điện trở: 0 Ohm |
| 10 | IDE 10 | 2.54, 5x2 |
| 11 | LED | Loại: 0603 |
| 12 | Thạch anh 25 MHz | Tần số 25 MHz |
| 13 | Nút nhấn | Cắm 4P |
| 14 | Jump 2.54 | 2.54 mm |
| II.1.5 | Khối đồng hồ GPS |  |
| 1 | Bộ thu tín hiệu định vị | - GPS L1C/A, SBAS L1C/A, QZSS L1C/A, QZSS L1 SAIF, GLONASS L1OF, BeiDou B1, Galileo E1B/C - Độ nhạy: -150dBm - 1PPS, phản hồi 4Hz |
| 2 | Pin CR1220 | Điện áp: 3V |
| 3 | Điện trở 1K Ohm | Điện trở: 1K Ohm |
| 4 | Tụ điện 100nF | 100nF |
| 5 | Điện trở 10 Ohm | Điện trở: 10 Ohm |
| 6 | LED | 0603 |
| 7 | Đầu nối anten SMA | Loại cái thẳng cắm |
| 8 | Anten GPS | Anten GPS L1 |
| 9 | Cuộn cảm 120 nH | Cuộn cảm 120 nH |
| II.1.6 | Lưu trữ |  |
| 1 | Thẻ nhớ | - 8GB, FATS |
| 2 | Socket thẻ nhớ | Socket thẻ nhớ micro |
| 3 | Tụ điện 100nF | 100nF |
| 4 | Điện trở 10K Ohm | Điện trở: 10K Ohm |
| 5 | Hạt FERRITE | 0603 |
| 6 | Trở băng 10K Ohm | Điện trở: 10K Ohm |
| II.1.7 | Truyền dữ liệu 4G |  |
| 1 | Modulesim 4G | - Băng tần: LTE-TDD: B34/ B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 - Tốc độ: LTE(Mbps): 10(DL)/5(UL) - Giao thức: TCP/IP/IPV4/IPV6/ MultiPDP/FTP/FTPS/ HTTP/HTTPS/DNS |
| 2 | TVS Diode | - Điện áp ngược 5V - Dòng xung đỉnh 20A |
| 3 | Socket SIM | Socket SIM micro |
| 4 | Transistor NPN | Dán 3P 1A |
| 5 | Điện trở 47K Ohm | Điện trở: 47K Ohm |
| 6 | Điện trở 4.7K Ohm | Điện trở: 4.7K Ohm |
| 7 | Điện trở 10 Ohm | Điện trở: 10 Ohm |
| 8 | Tụ điện 100nF | 100nF |
| 9 | LED | Loại 0603 |
| 10 | Đầu nối anten SMA | Loại cái thẳng cắm |
| 11 | Anten 4G | Anten 4G |
| 12 | Hạt FERRITE | 0603 |
| II.1.8 | Nguồn |  |
| 1 | IC điều chỉnh điện áp nhiễu thấp | Điện áp đầu ra: 3.3V |
| 2 | IC điều chỉnh điện áp | Số chân: 3 |
| 3 | IC điều chỉnh điện áp | - Loại 3A LDO - Điện áp đầu vào: 3V-16V |
| 4 | Tụ điện 330uF nhôm | 330uF |
| 5 | Tụ điện 100uF nhôm | 100uF |
| 6 | Tụ điện 33uF nhôm | 33uF |
| 7 | Tụ điện 100nF | 100nF |
| 8 | Tụ điện 1uF | 1uF |
| 9 | Tụ điện 10nF | 10nF |
| 10 | Điện trở 100K Ohm | Điện trở: 100K Ohm |
| 11 | Điện trở 43K Ohm | Điện trở: 43K Ohm |
| 12 | Điện trở 10K Ohm | Điện trở: 10K Ohm |
| 13 | Diode schottky | - Dòng thuận: 3A |
| 14 | Cầu chì tự hồi phục | 1206 |
| 15 | LED | Loại 0603 |
| 16 | DC IN | DC IN 5.5 |
| 17 | Mạch in | 1oz, 2 lớp |
| 18 | AC - DC Adapter | - Điện áp:12V - Dòng: 3A |
| II.2. | Linh kiện thiết bị đo sét HF |  |
| II.2.1 | Anten |  |
| 1 | Anten 10Khz To 30Mhz | -Dải đo: 10KHz - 30MHz |
| II.2.2 | Bộ chuyển đổi tượng tự sang số |  |
| 1 | Bộ chuyển đổi tương tự sang số | - Tốc độ lấy mẫu: max 250MHz - ADC 12 bit |
| II.2.3 | Bộ xử lý số |  |
| 1 | Bộ xử lý số FPGA | - Ram DDR3: 512MB - QSPI FLASH: 256Mbit - Logic Cells: 275K - Look-up-tables (LUTs): 171,900 - Flip-flops: 343,800 - Block RAM：17.6Mb |
| II.3 | Linh kiện thiết bị đo VHF |  |
| II.3.1 | Anten VHF 66MHz-132MHz |  |
| 1 | Anten 66MHz-132MHz | Dải tần số: 66MHz-132MHz |
| 2 | Dây đồng trục | Điện trở: 75 Ohm |
| II.3.2 | Bộ phận thu thập số liệu |  |
| 1 | Bộ hiện sóng số và phụ kiện | - ADC: 8 -16 bit - Tốc độ lấy mẫu tối đa: 1GS/s - Bộ nhớ tối đa: 512M mẫu |
| II.3.3 | Kit phát triển FPGA |  |
| 1 | Kit phát triển FPGA RFSoC | - ADC 12bit - Tốc độ lấy mẫu 4.096 GSPS - SDRAM: 16GB - Logic Cells: 930K - Look-up-tables (LUTs): 425,000 - Block RAM：38Mb |
| III | Linh kiện mô đun đo số liệu vệ tinh |  |
| III.1 | Anten |  |
| 1 | Anten GNSS đa băng tần L1/L2/L5 | Băng tần vệ tinh: L1/L2/L5 |
| III.2 | GNSS module |  |
| 1 | GNSS module | - Băng tần vệ tinh: L1/L2/L5 - Độ chính xác xung 1PPS: 5 ns |
| III.3 | Khối xử lý tín hiệu số |  |
| 1 | Vi điều khiển | - Tốc độ xử lý: 480MHz - Bộ nhớ flash: 128kB - Bộ nhớ ram: 1MB - ADC: max 3.6MSPS - ADC 16Bit |
| 2 | Tụ điện 100nF | 100nF |
| 3 | Tụ điện 1uF | 1uF |
| 4 | Tụ điện 18pF | 18pF |
| 5 | Tụ điện 2.2uF | 2.2uF |
| 6 | Hạt FERRITE | 0603 |
| 7 | Điện trở 10K Ohm | Điện trở: 10K Ohm |
| 8 | Điện trở 1K Ohm | Điện trở: 1K Ohm |
| 9 | Điện trở 0 Ohm | Điện trở: 0 Ohm |
| 10 | IDE 10 | 2.54 mm, 5x2 |
| 11 | LED | Loại 0603 |
| 12 | Thạch anh 25 MHz | Tần số 25 MHz |
| 13 | Nút nhấn | Cắm 4P |
| 14 | Jump 2.54 | 2.54 mm |
| III.4 | Lưu trữ |  |
| 1 | Thẻ nhớ | - 8GB, FATS |
| 2 | Socket thẻ nhớ | Socket thẻ nhớ micro |
| 3 | Tụ điện 100nF | 100nF |
| 4 | Điện trở 10K Ohm | Điện trở: 10K Ohm |
| 5 | Hạt FERRITE | 0603 |
| 6 | Trở băng 10K Ohm | Điện trở: 10K Ohm |
| III.5 | Truyền dữ liệu 4G |  |
| 1 | Modulesim 4G | - Băng tần: LTE-TDD: B34/B38/ B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 - Tốc độ: LTE(Mbps): 10(DL)/ 5(UL) - Giao thức: TCP/IP/IPV4/IPV6/ MultiPDP /FTP/ TPS/HTTP/ HTTPS/DNS |
| 2 | TVS Diode | - Điện áp ngược 5V - Dòng xung đỉnh 20A |
| 3 | Socket SIM | Socket SIM micro |
| 4 | Transistor NPN | Dán 3P 1A |
| 5 | Điện trở 47K Ohm | Điện trở: 47K Ohm |
| 6 | Điện trở 4.7K Ohm | Điện trở: 4.7K Ohm |
| 7 | Điện trở 10 Ohm | Điện trở: 10 Ohm |
| 8 | Tụ điện 100nF | 100nF |
| 9 | LED | 0603 |
| 10 | Đầu nối anten SMA | Loại cái thẳng cắm |
| 11 | Anten 4G | Anten 4G |
| 12 | Hạt FERRITE | 0603 |
| III.6 | Nguồn |  |
| 1 | IC điều chỉnh điện áp nhiễu thấp | Điện áp đầu ra: 3.3V |
| 2 | IC điều chỉnh điện áp | Số chân: 3 |
| 3 | IC điều chỉnh điện áp | - Loại 3A LDO - Điện áp đầu vào: 3V-16V |
| 4 | Tụ điện 330uF nhôm | 330uF |
| 5 | Tụ điện 100uF nhôm | 100uF |
| 6 | Tụ điện 33uF nhôm | 33uF |
| 7 | Tụ điện 100nF | 100nF |
| 8 | Tụ điện 1uF | 1uF |
| 9 | Tụ điện 10nF | 10nF |
| 10 | Điện trở 100K Ohm | Điện trở: 100K Ohm |
| 11 | Điện trở 43K Ohm | Điện trở: 43K Ohm |
| 12 | Điện trở 10K Ohm | Điện trở: 10K Ohm |
| 13 | Diode schottky | - Dòng thuận: 3A |
| 14 | Cầu chì tự hồi phục | Loại 1206 |
| 15 | LED | Loại 0603 |
| 16 | DC IN | DC IN 5.5 |
| 17 | Mạch in | 1oz, 2 lớp |
| 18 | AC - DC Adapter | - Điện áp: 12V - Dòng: 3A |
| IV | Linh kiện mô đun công nghệ khác |  |
| IV.1 | Linh kiện thiết bị đo sử dụng máy bay không người lái đo thông số khí tượng (4 bộ) |  |
| IV.1.1 | Máy bay không người lái |  |
| 1 | Máy bay không người lái và phụ kiện | - Kích thước: 525 mm × 480 mm × 640 mm - Cân nặng: 9.5kg - Tải nặng: 15.5kg - Trần bay: 2.5km hoặc 4.5km - Thời gian bay tối đa: 30 phút - Pin: 4500mAh |
| 2 | Phụ kiện kết nối lorawan: | - Tần số 429MHz - Kết nối RS232 - Anten dipol 400MHz |
| IV.1.2 | Cảm biến và mạch in |  |
| 1 | Mạch in | 1oz, 2 lớp |
| 2 | Cảm biến nhiệt, ẩm, áp | Dải đo: Nhiệt độ: -40-80 C Độ ẩm: 0-100% Áp suất: 300-110hPa |
| IV.1.3 | Khối xử lý tương tự |  |
| 1 | Mạch in | 1oz, 2 lớp |
| 2 | IC khuếch đại thuật toán | - Điện áp: 0 - 3.3V - Hệ số khuếch đại: 10 |
| 3 | Tụ điện 100nF | 100nF |
| 4 | Tụ điện 10nF | 10nF |
| 5 | Tụ điện 22nF | 22nF |
| 6 | Tụ điện 10uF | 10uF |
| 7 | Điện trở 10K Ohm | Điện trở: 10K Ohm |
| 8 | Điện trở 1K Ohm | Điện trở: 1K Ohm |
| 9 | Điện trở 2K Ohm | Điện trở: 2K Ohm |
| 10 | Điện trở 160 Ohm | Điện trở: 160 Ohm |
| IV.1.4 | Khối xử lý tín hiệu số |  |
| 1 | Vi điều khiển | - Tốc độ xử lý: 168MHz - Bộ nhớ flash: 1MB - Bộ nhớ ram: 192kB -ADC: max 2.4MSPS - ADC 12Bit |
| 2 | Tụ điện 100nF | 100nF |
| 3 | Tụ điện 1uF | 1uF |
| 4 | Tụ điện 18pF | 18pF |
| 5 | Tụ điện 2.2uF | 2.2uF |
| 6 | Hạt FERRITE | 0603 |
| 7 | Điện trở 10K Ohm | Điện trở: 10K Ohm |
| 8 | Điện trở 1K Ohm | Điện trở: 1K Ohm |
| 9 | Điện trở 0 Ohm | Điện trở: 0 Ohm |
| 10 | IDE 10 | 2.54 mm, 5x2 |
| 11 | LED | Loại 0603 |
| 12 | Thạch anh 8 MHz | Tần số 8 MHz |
| 13 | Nút nhấn | Cắm 4P |
| 14 | Jump 2.54 | 2.54 mm |
| IV.1.5 | Khối GPS |  |
| 1 | Bộ thu tín hiệu định vị | - GPS L1C/A, SBAS L1C/A, QZSS L1C/A, QZSS L1 SAIF, GLONASS L1OF, BeiDou B1, Galileo E1B/C - Độ nhạy: -150dBm - 1PPS, phản hồi 4Hz |
| 2 | Pin CR1220 | Điện áp: 3V |
| 3 | Điện trở 1K Ohm | Điện trở: 1K Ohm |
| 4 | Tụ điện 100nF | 100nF |
| 5 | Điện trở 10 Ohm | Điện trở: 10 Ohm |
| 6 | LED | Loại 0603 |
| 7 | Đầu nối anten SMA | Loại cái thẳng cắm |
| 8 | Anten GPS | Anten GPS L1 |
| 9 | Cuộn cảm 120 nH | Cuộn cảm 120 nH |
| IV.1.6 | Lưu trữ |  |
| 1 | Thẻ nhớ | - 8GB, FATS |
| 2 | Socket thẻ nhớ | Socket thẻ nhớ micro |
| 3 | Tụ điện 100nF | 100nF |
| 4 | Điện trở 10K Ohm | Điện trở: 10K Ohm |
| 5 | Hạt FERRITE | 0603 |
| 6 | Trở băng 10K Ohm | Điện trở: 10K Ohm |
| IV.2 | Linh kiện thiết bị quan trắc khí tượng bề mặt |  |
| IV.2.1 | Cảm biến gió siêu âm |  |
| 1 | Cảm biến gió siêu âm: | - Tốc độ gió: 0 - 40m/s - Hướng gió: 0 - 359 - Độ phân dải: 0.01m/s, 1 độ - Độ chính xác: 0.2m/s, 3 độ |
| IV.2.2 | Cảm biến mưa quang |  |
| 1 | Cảm biến mưa quang: | - Độ phân dải: 0.1mm - Độ chính xác: 5% - Tốc độ mưa tối đa: 24mm/ phút |
| IV.2.3 | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, áp suất |  |
| 1 | Cảm biến nhiệt, ẩm, áp | Dải đo: Nhiệt độ: -40-80 C Độ ẩm: 0-100% Áp suất: 300-110hPa |
| IV.2.4 | Cảm biến tổng xạ |  |
| 1 | Cảm biến tổng xạ | - Dải bước sóng: 0.3 - 3um - Dải đo: 0 - 2000W/m*m - Độ phân dải: 1W/m*m - Độ chính xác: 3% |
| IV.2.5 | Cảm biến ozone |  |
| 1 | Cảm biến ozone | - Dải đo: 0 - 10000 ppm - Độ phân dải: 0.01ppm - Độ chính xác: 6% |
| IV.2.6 | Quang trở |  |
| 1 | Quang trở | 25 ~ 250kOhms; 1076 ~ 21 lux |
| IV.2.7 | Cảm biến tiếng ồn |  |
| 1 | Cảm biến tiếng ồn | - Dải đo: 30dB - 120dB - Dải sóng âm: 20Hz - 12.5kHz - Độ phân dải: 0.1dB |
| IV.2.8 | Khối xử lý tín hiệu số |  |
| 1 | Vi điều khiển | - Tốc độ xử lý: 168MHz - Bộ nhớ flash: 1MB - Bộ nhớ ram: 192kB -ADC: max 2.4MSPS - ADC 12Bit |
| 2 | Tụ điện 100nF | 100nF |
| 3 | Tụ điện 1uF | 1uF |
| 4 | Tụ điện 18pF | 18pF |
| 5 | Tụ điện 2.2uF | 2.2uF |
| 6 | IC giao tiếp RS485 | Điện áp hoạt động: 3.3V |
| 7 | Điện trở 10K Ohm | Điện trở: 10K Ohm |
| 8 | Điện trở 1K Ohm | Điện trở: 1K Ohm |
| 9 | Điện trở 0 Ohm | Điện trở: 0 Ohm |
| 10 | IDE 10 | 2.54 mm, 5x2 |
| 11 | LED | Loại 0603 |
| 12 | Thạch anh 8 MHz | Tần số 8 MHz |
| 13 | Nút nhấn | Cắm 4P |
| 14 | Jump 2.54 | 2.54 mm |
| IV.2.9 | Khối GPS |  |
| 1 | Bộ thu tín hiệu định vị | - GPS L1C/A, SBAS L1C/A, QZSS L1C/A, QZSS L1 SAIF, GLONASS L1OF, BeiDou B1, Galileo E1B/C - Độ nhạy: -150dBm - 1PPS, phản hồi 4Hz |
| 2 | Pin CR1220 | Điện áp: 3V |
| 3 | Điện trở 1K Ohm | Điện trở 1K Ohm |
| 4 | Tụ điện 100nF | 100nF |
| 5 | Điện trở 10 Ohm | Điện trở 10 Ohm |
| 6 | LED | 0603 |
| 7 | Đầu nối anten SMA | Loại cái thẳng cắm |
| 8 | Anten GPS | Anten GPS L1 |
| 9 | Cuộn cảm 120 nH | Cuộn cảm 120 nH |
| IV.2.10 | Lưu trữ |  |
| 1 | Thẻ nhớ | - 8GB, FATS |
| 2 | Socket thẻ nhớ | Socket thẻ nhớ micro |
| 3 | Tụ điện 100nF | 100nF |
| 4 | Điện trở 10K Ohm | Điện trở: 10K Ohm |
| 5 | Hạt FERRITE | 0603 |
| 6 | Trở băng 10K Ohm | Điện trở: 10K Ohm |
| V | Máy tính |  |
| 1 | Máy tính laptop | + CPU: Intel® Core™ i7-11800H + RAM: 32GB + Ổ cứng: 1TB M.2 NVMe + VGA: nVidia Geforce RTX 3050 4GB GDDR6 + Màn hình: 17.0 inch UHD (3840x2400) 500-Nits, |
| VI | Camera tốc độ cao |  |
| 1 | Camera tốc độ cao | - G Type F- Mount adapter - C Mount plate - AC Power Supply - LAN Cable -12.5mm C-Mount Lens, 1” Sensor Format |
| VII | Thiết bị đo thử tín hiệu, hiệu chỉnh thiết bị |  |
| 1 | Máy hiện sóng cầm tay | 100MHz, 2Kênh, 500MS/s |
| 2 | Máy phân tích phổ | Dải tần: 9kHz-3.2GHz |
| 3 | Đồng hồ vạn năng | dataloger, ±0.25%, 1000V,10A,True RMS,IP65 |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong danh mục hàng hóa chỉ nhằm minh họa các thông số, tính năng kỹ thuật của hàng hóa. Yêu cầu thông số kỹ thuật là tối thiểu. Nhà thầu có thể chào các hàng hóa khác có thông số, tính năng tương đương hoặc tốt hơn.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: ____ [ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].