## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Cung cấp và lắp đặt máy tính cho phòng học máy Học viện Chính trị CAND

- Tên dự toán: Mua sắm máy tính cho phòng học máy Học viện Chính trị CAND

- Địa điểm thực hiện: Thôn Lương Châu - xã Sóc Sơn - TP. Hà Nội

- Chủ đầu tư: Học viện Chính trị CAND

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV, 2025

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 15 ngày

Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1 Yêu cầu chung

- Tất cả các thiết bị phải nêu rõ tên hàng hóa, các thông số kỹ thuật, nước sản xuất, năm sản xuất từ năm 2024- 2025 trở lại đây.

- Hàng hóa phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (hãng sản xuất).

- Cam kết cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ (CO) của nước sản xuất hoặc nhà sản xuất và giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá (CQ) khi bàn giao hàng hóa

- Có đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa bảo quản (Nếu có).

- Nhà thầu cung cấp toàn bộ thiết bị, vật tư cần thiết để triển khai toàn bộ các hàng hóa, thiết bị trong gói thầu. Có đầy đủ phụ kiện kèm theo, đảm bảo cho thiết bị hoạt động đạt các chỉ tiêu kỹ thuật quy định của nhà sản xuất.

- Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường và không tác động nhiều đến môi trường (nếu có tác động đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý)

-Yêu cầu về vận chuyển, lắp đặt: Nhà thầu phải vận chuyển, lắp đặt, bàn giao hàng hóa đến các địa điểm theo yêu cầu của Bên mời thầu. Việc cung ứng, lắp đặt hàng hóa phải đảm bảo đúng kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn. Nhà thầu tự chịu toàn bộ chi phí và rủi ro có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển hàng hoá, bao gồm cả dỡ xuống, lắp đặt vận hành, chạy thử hàng hóa tại các địa điểm cung cấp và lắp đặt hàng hóa.

-Yêu cầu về thời gian bảo hành: Nhà thầu phải ghi rõ thời gian bảo hành hàng hóa trong E-HSDT. Thời gian yêu cầu tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu hàng hóa.

2.2 Yêu cầu cụ thể:

Yêu cầu nhà thầu tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào đáp ứng các nội dung yêu cầu kỹ thuật dưới đây hoặc đáp ứng tốt hơn. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của E-HSMT.

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn tối thiểu ( Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy tính trạm | Máy tính trạm CPU: Core i7-14700 hoặc tương đương RAM: 16GB RAM, Ổ cứng: 512GB SSD, Intel Graphics, Wlan ac+BT, USB Keyboard & Mouse, HDMI Port,Ubuntu Linux Win11 (bản quyền) Office 2019 ( bản quyền ), Web Chrome Home 64, Bảo hành 3 năm Màn Hình Loại màn hình: Màn hình phẳng Kích thước: 23.8 inch Công nghệ tấm nền: VA Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080) Tỷ lệ khung hình: 16:9 Thời gian đáp ứng: 5ms GtG Tốc độ làm mới: 100 Hz Cổng kết nối: VGA x1 ; HDMI 1.4 x1 Phụ kiện : cáp nguồn, Cáp HDMI Phần mềm bảo vệ máy tính - Thực thi an toàn – Safe Run: Cho phép người sử dụng mở các file có nguy cơ cao tải về từ Internet trong môi trường cách ly, đảm bảo an toàn 100%. - Đáp ứng công văn số 176/QĐ-BTTTT ngày 09/02/2022 quyết đinh về ban hành yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Phòng, chống mã độc của Bộ Thông tin và Truyền thống. - Quản lý tình hình virus trên các máy trạm tại Server máy chủ: cho phép thống kê tình hình virus trên tất cả các máy trạm trong hệ thống theo thời gian tùy ý. Hỗ trợ cập nhật thống kê từ các máy trạm nằm trong vùng mạng độc lập. Thống kê lượng virus lây nhiễm nhiều, biết được thông tin về tên máy nhiễm virus, tên virus, đường dẫn… |
| 2 | Máy tính đồng bộ | Máy tính để bàn CPU: Core i3-12100 hoặc tương đương Ram: 8GB; Ổ cứng: 256GB SSD, Intel Graphics, Wlan ac+BT, Keyboard, Mouse, Win 11 ( bản quyền ), Office 2019 ( bản quyền ), Web Chrome 64bit phiên bản 102 trở lên Bảo hành: 12 tháng Màn hình máy tính Loại màn hình: Phẳng Tỉ lệ: 16:9 Kích thước: 22 inch Tấm nền: TN Độ phân giải: HD+ (1600 x 900) 'Tốc độ làm mới: 60Hz Thời gian đáp ứng: 5ms Cổng kết nối: 1 HDMI, 1 VGA Phụ kiện: Cáp nguồn, cáp HDMI Phần mềm bảo vệ máy tính - Thực thi an toàn – Safe Run: Cho phép người sử dụng mở các file có nguy cơ cao tải về từ Internet trong môi trường cách ly, đảm bảo an toàn 100%. - Đáp ứng công văn số 176/QĐ-BTTTT ngày 09/02/2022 quyết đinh về ban hành yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Phòng, chống mã độc của Bộ Thông tin và Truyền thống. - Quản lý tình hình virus trên các máy trạm tại Server máy chủ: cho phép thống kê tình hình virus trên tất cả các máy trạm trong hệ thống theo thời gian tùy ý. Hỗ trợ cập nhật thống kê từ các máy trạm nằm trong vùng mạng độc lập. Thống kê lượng virus lây nhiễm nhiều, biết được thông tin về tên máy nhiễm virus, tên virus, đường dẫn… |

1.3. Các yêu cầu khác

- Chủ đầu tư, bên mời thầu có quyền yêu cầu nhà thầu cung cấp Catalogue hoặc bản xác nhận thông số sản phẩm (có xác nhận từ nhà sản xuất) hoặc hàng mẫu để kiểm tra thử nghiệm hàng hoá do nhà thầu chào thầu để khẳng định hàng hoá có đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng bằng hoặc cao hơn so với yêu cầu của từng loại hàng hoá được nêu tại E-HSMT. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp Catalogeu hoặc bản xác nhận thông số sản phẩm (có xác nhận từ nhà sản xuất) hoặc hàng mẫu trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của chủ đầu tư, Bên mời thầu.

- Khi bàn giao hàng hóa, chủ đầu tư (hoặc đơn vị giám sát lắp đặt) sẽ tiến hành kiểm tra hàng hóa trước khi lắp đặt và nghiệm thu, nội dung kiểm tra: Mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất, năm sản xuất, giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ), phiếu xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất trong nước.

- Bảo hành: Đối với hàng hoá thiết bị trong E-HSMT khi bàn giao phải có tài liệu bảo hành của nhà thầu hoặc của nhà sản xuất.

- Chi phí phương tiện cho kỹ thuật bàn giao và lắp đặt các máy móc, trang thiết bị cho chủ đầu tư trong quá trình bàn giao nhà thầu phải tự đảm bảo.

- Chi phí phương tiện, đi lại cho việc khắc phục các sự cố hư hỏng các thiết bị, máy móc trong thời gian bảo hành nhà thầu tự chịu trách nhiệm.

- Nếu nhà thầu chậm trễ thực hiện việc sửa chữa mà không có lý do chính đáng được chủ đầu tư chấp nhận thì nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho việc khắc phục các hư hỏng, khuyết tật kể cả chi phí quản lý mà chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng đã thuê một đơn vị khác thực hiện và không được khiếu nại bất cứ điều gì.

- Cơ chế giải quyết các hư hỏng, khuyết tật phát sinh trong quá trình sử dụng hàng hóa trong thời hạn bảo hành: Nhà thầu phải có khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng trên diện rộng và thời gian có mặt để sửa chữa, khắc phục sự cố các hư hỏng, sai sót … kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu của chủ đầu tư cũng như đơn vị sử dụng là: 24 giờ

- Nhà thầu phải có giấy tờ hoặc bản cam kết cung cấp các văn bản, tài liệu liên quan để chứng minh tính hợp lệ của các chủng loại thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT để thực hiện gói thầu. Trong quá trình đánh giá, đối chiếu tài liệu HSDT. Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu để đánh giá, đối chiếu HSDT, nếu nhà thầu không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thì nhà thầu được coi là ‘‘gian lận’’.

- Hàng hóa được bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ nghiệm thu bàn giao hàng hóa

- Nhà thầu có giấy cam kết bảo đảm đầy đủ số lượng máy cung cấp và hỗ trợ kỹ thuật từ nhà thầu hoặc nhà phân phối của thiết bị cho gói thầu này.

- Nhà thầu có cam kết chấp thuận, trong trường hợp cần thiết chủ đầu tư có thể thuê một đơn vị có chức năng kiểm định độc lập do chủ đầu tư chỉ định để thực hiện công tác kiểm định chất lượng thiết bị, nguồn gốc, xuất xứ, năm sản xuất của thiết bị. Mọi thiết bị, vật tư được đơn vị kiểm định đánh giá không đáp ứng tiêu chuẩn sẽ không được nghiệm thu và thanh toán.

- Nhà thầu cam kết các hàng hoá tương thích, phù hợp và không xảy ra xung đột với hệ thống hiện có của Chủ đầu tư. Có cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm, chi phí triển khai cung cấp, lắp đặt hàng hoá đảm bảo các yêu cầu nêu trên.

Mục 2. Bản vẽ: Không có .

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra, thử nghiệm sẽ được tiến hành khi hàng đến địa điểm bàn giao theo yêu cầu của E-HSMT.

- Cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm: Bên mời thầu sẽ trực tiếp kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa với sự chứng kiến của nhà thầu.

- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bên mời thầu có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh hàng hóa không phù hợp, Bên mời thầu có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Bên mời thầu không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.

Mục 4. Tuyên bố đáp ứng kỹ thuật:

Nhà thầu phải có Bảng tuyên bố đáp ứng chỉ tiêu kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu bên dưới:

MẪU BẢNG TUYÊN BỐ ĐÁP ỨNG CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

| STT | Yêu cầu của Chủ đầu tư |  | Nhà thầu chào |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nội dung | Yêu cầu kỹ thuật | Thông số kỹ thuật | Tuyên bố đáp ứng | Tài liệu tham chiếu |  |
|  | Hàng hóa 1 |  | Hàng hóa 1 (Ghi rõ Mã SP/Hãng SX) |  |  |  |
| 1 | …. | …. |  | Ghi rõ Đáp ứng hoặc Không đáp ứng |  |  |
| … | …. | …. |  |  |  |  |
|  | Hàng hóa 2 |  | Hàng hóa 2 (Ghi rõ Mã SP/Hãng SX) |  |  |  |
| 1 | …. | …. |  |  |  |  |
| … | …. | …. |  |  |  |  |

- Tất cả các hàng hóa/thiết bị chính phải có Catalogue, tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (hãng sản xuất) chứng minh hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT; Catalogue, tài liệu kỹ thuật được sử dụng bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt. Trường hợp trong catalogue không đầy đủ thông số theo yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu phải có xác nhận thông số kỹ thuật của nhà sản xuất (hãng sản xuất) để chứng minh.