# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp hạng mục công trình đã đầu tư xây dựng Trường THPT Phan Đình Giót.

2. Địa điểm xây dựng: Phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

3. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.

4. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thành Ngân Điện Biên.

5. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính:

- Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

- Loại, cấp công trình chính: Công trình dân dụng, cấp III.

6. Mục tiêu dự án:

Đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động dạy, học và các hoạt động giáo dục của cán bộ, giáo viên, học sinh từ đó nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; đồng thời đảm bảo mỹ quan trường, lớp học, kéo dài tuổi thọ các hạng mục công trình đã xây dựng.

7. Quy mô đầu tư xây dựng:

7.1. Cải tạo, sửa chữa nhà đa năng + nhà ban giám hiệu:

Thay mới hệ thống mái tôn bằng tôn xốp chống nóng tại khu nhà đa năng; phá bỏ một phần lớp vữa trát tường, cột, dầm, trần trong và ngoài nhà, trát lại bằng VXM75#; diện tích còn lại cạo bỏ, vệ sinh, lăn lu sơn 3 nước; xử lý chống thấm sê nô mái khu nhà ban giám hiệu; khu nhà đa năng: đổ lại nền tại các vị trí bị hư hỏng bằng BT200#, thay mới 02 bộ cửa đi D2 bằng hệ cửa nhôm định hình, kính an toàn; vệ sinh, cạo bỏ lớp sơn trên cửa đi, cửa sổ sau đó sơn lại 3 nước; thay mới một số ô kính cửa bị hư hỏng; sửa chữa, mài lại granito bậc tam cấp, cầu thang; nâng chiều cao lan can hành lang tầng 2, tầng 3 lên 1,1m bằng hệ tay vịn thép hộp; làm mới một số đoạn rãnh thoát nước quanh nhà bị hư hỏng, kết hợp sửa chữa các đoạn rãnh còn lại; thay mới hệ thống chống sét, phòng cháy chữa cháy.

7.2. Cải tạo, sửa chữa nhà nội trú học sinh (02 tầng):

Phá bỏ một phần lớp vữa trát tường, cột, dầm, trần trong và ngoài nhà, trát lại bằng VXM75#; diện tích còn lại cạo bỏ, vệ sinh, lăn lu sơn 3 nước; xử lý chống thấm sê nô mái; vệ sinh, cạo bỏ lớp sơn trên cửa đi, cửa sổ sau đó sơn lại 3 nước; thay mới một số ô kính cửa bị hư hỏng; sửa chữa, mài lại granito bậc tam cấp, cầu thang; nâng chiều cao lan can hành lang tầng 2 lên 1,1m bằng hệ tay vịn thép hộp; vệ sinh, cạo bỏ lớp sơn trên lan can cầu thang, hành lang sau đó sơn lại 3 nước; cầu thang thoát hiểm ngoài nhà: móng BT200#, hệ kết cấu, lan can bằng thép hình; thay mới hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy.

7.3. Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh học sinh nội trú:

Tháo dỡ các vách ngăn khu tiểu và cải tạo lại phù hợp với công năng sử dụng; phá bỏ một phần lớp vữa trát tường, cột, dầm, trần trong và ngoài nhà, trát lại bằng VXM75#; diện tích còn lại cạo bỏ, vệ sinh, lăn lu sơn 3 nước; xử lý chống thấm sê nô mái; tháo dỡ gạch lát nền, gạch ốp tường, sau đó lát và ốp lại bằng gạch men; thay mới cửa đi bằng khung nhôm kính mờ; thay mới trang thiết bị vệ sinh, hệ thống cấp, thoát nước.

7.4. Gara xe:

Tháo dỡ và thay mới mái tôn cũ bị hư hỏng; cạo bỏ, vệ sinh hệ thống cột, vì kèo, xà gồ, sau đó sơn lại 3 nước.

7.5. Các hạng mục phụ trợ:

+ Cổng: Móng, trụ cổng BTCT200#; chân trụ cổng ốp đá granit; cổng sử dụng hệ thống tự động bằng inox chạy bằng motor điện; bảng tin, biển hiệu trường xây gạch VXM75#, trát VXM75#, mặt ngoài ốp đá granit; biển hiệu trường dán chữ nổi;

+ Tường rào (L = 32m): Móng, trụ, giằng tường đổ BTCT200#; chân hàng rào xây gạch không nung VXM75#; trát trụ, chân tường VXM75#; hàng rào bằng khung thép hình, hàn lưới thép B40; lăn lu sơn trụ, chân tường rào.

+ Rãnh thoát nước (L = 61m): Thành rãnh xây gạch VXM75#, lòng rãnh, thành rãnh trát VXM75#; nắp tấm đan BTCT200#.

+ Cải tạo, sửa chữa bể nước: Phá dỡ lớp vữa trát trong, ngoài bể, trát lại bằng VXM75#; xử lý chống thấm trong lòng bể. Nhà đặt máy bơm xây trên bể xây bằng gạch không nung VXM75#; giằng tường, sàn mái BTCT200#; trát tường, trần VXM75#; lăn lu sơn hoàn thiện; cửa đi, cửa sổ bằng khung nhôm kính.

7.6. Trang thiết bị: Đầu tư trang thiết bị thiết bị phòng cháy chữa cháy (có danh mục chi tiết kèm theo).

8. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- TCVN 8794:2011 Trường Trung học - Yêu cầu thiết kế.

- TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5574:2018 Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

- TCVN 5575:2012 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

- Một số tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan khác.

9. Tổng mức đầu tư xây dựng: 3.400.000.000 đồng.

10. Tiến độ thực hiện dự án: 2025-2026.

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn sự nghiệp giáo dục trong dự toán thu, chi ngân sách hằng năm, được giao tại Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025 và vốn sự nghiệp giáo dục năm 2026.

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Tổ chức tư vấn quản lý dự án.

13. Khái quát gói thầu:

- Tên gói thầu: Xây lắp và thiết bị.

- Giá gói thầu: 3.007.217.662 đồng.

- Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp giáo dục trong dự toán thu, chi ngân sách hằng năm, được giao tại Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025 và vốn sự nghiệp giáo dục năm 2026.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 10 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 09 tháng.

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không áp dụng.

- Giám sát hoạt động đấu thầu: Không.

14. Phạm vi công việc gói thầu:

Thực hiện thi công xây dựng toàn bộ công trình theo quy mô nêu trên (nội dung chi tiết công việc được mô tả chi tiết bảng kê hạng mục công việc).

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 09 tháng.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Hồ sơ mời thầu có đính kèm Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã phê duyệt, trong đó có các tài liệu có liên quan kèm theo để nhà thầu làm cơ sở lập E-Hồ sơ dự thầu.

IV. Các bản vẽ: Có Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã phê duyệt kèm theo.