# Nồi nấu điện cách thủy

- Xuất xứ: Nhóm nước G20

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương

- Điện áp làm việc: 380V, 50/60 Hz

- Điều kiện môi trường hoạt động: nhiệt độ ≥ 25oC, độ ẩm ≥ 70%

Yêu cầu về cấu hình thiết bị (cho 01 máy chính)

- Nồi nấu điện: 01 cái

- Đồng hồ báo nhiệt dung dịch: 01 cái

- Đồng đồ báo dầu: 01 cái

- Đồng hồ cái đặt thời gian: 01 cái

- Còi báo làm việc: 01 cái

- Có đồng hồ hiển thị nhiệt độ: 01 cái

- Bánh xe có khóa: 04 cái

- 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt (Đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc 01 bộ tài liệu tiếng Việt đối với thiết bị sản xuất tại Việt Nam.

Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật

- Đường kính bên ngoài nồi: 800 ≤ x ≤ 1300 mm

  - Kích thước và độ dày bên trong thân nồi: ≥ Φ700 × ≥ 3mm

  - Chiều cao: ≤ 1300mm

  - Có đường ống xả dung dịch gia nhiệt: ≥ 09mm

  - Dung tích thiết kế: ≥ 90 lít

  - Dung tích sử dụng: ≥ 60 lít

  - Gia nhiệt bằng điện

  - Điện trở gia nhiệt: ≥ 12 kw

  - Công suất mô tơ khuấy: ≥ 0,75 kw

  - Tốc độ mô tơ khuấy: max ≥ 60 vòng/ phút

  - Nắp nồi mở: hình bán nguyệt mở 2 bên nồi

  - Có ống đo thể tích trong nồi

- Cánh khuấy có lưỡi vét thành dạng mái chèo hoặc tương đương

- Thân nồi chứa: Inox 304 hoặc tốt hơn dày ≥ 3mm

- Lớp áo gia nhiệt: Inox 304 hoặc tốt hơn dày ≥ 3mm

- Lớp bảo ôn: Đánh bóng dầy ≥ 2mm

- Mô tơ khuấy: Gá giữa tâm

- Động cơ có thể tháo rời

# Máy đếm viên

- Xuất xứ: Nhóm nước G20

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương

- Điện áp làm việc: 220 - 380V, 50/60 Hz

- Điều kiện môi trường hoạt động: nhiệt độ ≥ 25oC, độ ẩm ≥ 70%

Yêu cầu về cấu hình thiết bị (cho 01 máy chính)

- Máy chính: 01 cái

- Số lượng đầu đếm: 02 đầu.

- Số lượng cửa ra viên: 04 cửa.

- Bộ cảm biến thu phát cho 02 đầu đếm: 02 bộ

- Bộ điều khiển đóng mở 04 cửa ra viên: 04 bộ

- 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt (Đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc  01 bộ tài liệu tiếng Việt đối với thiết bị sản xuất tại Việt Nam.

Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật

Hệ thống truyền động trục dẫn và mâm xoay dẫn viên luôn cân bằng.

- Máy dùng để đếm viên thuốc vào lọ.

- Số lượng viên cần đếm: ≥ 9900 viên.

- Đếm được viên hoàn cứng (đường kính ≤Ø5mm ~ ≥ Ø 10mm).

- Đếm được viên nén tròn (đường kính từ ≤ Ø 5mm ~ ≥ Ø 25mm).

- Đếm được viên nén caplet (chiều dài từ ≤ 8mm ~ ≥ 15mm).

- Đếm được viên nang cứng (cỡ nang số 00 - cỡ nang số 03).

- Kiểu đếm: Sensor cảm biến thu – phát tín hiệu hoặc tốt hơn

- Năng suất: ≥ 1500 viên/phút.

Kích cỡ chai: Đường kính Ø20mm ~  Ø80mm, chiều cao: ≤ 200mm.

- Tốc độ mâm xoay: Điều chỉnh được nhanh/chậm.

- Mâm xoay dẫn viên làm bằng kính thủy tinh hoặc tương đương tiếp xúc viên thuốc phù hợp.

- Có công tắc dừng

- Có chức năng chỉnh tốc độ

- Có chức năng chỉnh rung để đưa thuốc xuống mâm xoay

- Bảng hiển thị kiểu đèn LED hoặc tương đương

- Có chức năng hiển thị thao tác đếm viên, cho phép cài đặt số lượng viên cần đếm

- Có chức năng hiển thị số lượng lọ thành phẩm

- Có chức năng xóa bộ đếm để thực hiện việc đếm cho lô mới.

- Thiết bị đếm điện tử bằng sensor tia hồng ngoại hoặc tương đương

- Có thanh dẫn hướng thuốc

- Máy có thể kết nối với máy vặn nắp chai và máy dán nhãn tự động.

- Toàn bộ khung máy được làm bằng inox 304 hoặc tốt hơn.

# Máy dập viên liên hoàn

- Xuất xứ: Nhóm nước G20

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương

- Điện áp làm việc: 220 - 380V, 50/60 Hz

- Điều kiện môi trường hoạt động: nhiệt độ ≥ 25oC, độ ẩm ≥ 70%

Yêu cầu về cấu hình thiết bị (cho 01 máy chính)

- Máy chính: 01 cái

- Số bộ chày cối: 15 bộ

- Bộ cấp liệu trọng lực: 01 bộ

- Hệ thống bôi trơn: 01 bộ

- Ron chống bụi tích hợp bên trong lỗ cối: 01 bộ

- Bộ cối chày tròn mặt khum cho viên bao phim (đường kính viên 11mm) : 01 bộ

- Bộ cối chày caplet mặt khum cho viên bao phim (kích thước 8,2mm x 15mm) : 01 bộ

- Bộ cối chày lục giác mặt khum cho viên bao: 01 bộ

- 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt (Đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc  01 bộ tài liệu tiến Việt đối với thiết bị sản xuất tại Việt Nam.

Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật

  - Điều khiển: Màn hình cảm ứng ≥ 07 inch hoặc tương đương

  - Năng suất: tối đa ≥ 13.000 viên/giờ

  - Tốc độ quay: ≤ 05 - ≥ 15 vòng/phút

  - Lực nén chính: tối đa ≥ 100KN

  - Độ sâu chiết: tối đa ≥ 16mm

  - Độ dày viên: ≤ 01 – ≥ 07mm

  - Đường kính viên: tối đa ≥ 21mm

- Số lớp dập viên : ≥ 01 lớp, ≥ 01 cửa ra viên

- Kiểu viên: dập được viên tròn và viên caplet

- Dập được viên tròn: đường kính từ 07mm - 20mm

- Dập được viên nén caplet: chiều dài viên từ 08mm - 14mm, chiều rộng từ: 06mm - 08mm

- Độ sâu chiết tối đa: ≥ 16mm

- Lực nén chính tối đa: ≥ 100KN

- Độ dày viên: ≤ 01 - ≥ 7 mm

- Có cửa sổ quan sát trong suốt

# Máy thử độ kín

- Xuất xứ: Nhóm nước G7 hoặc Châu Âu

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương

- Điện áp làm việc: 220V, 50 Hz

- Điều kiện môi trường hoạt động: nhiệt độ ≥ 25oC, độ ẩm ≥ 70%

Yêu cầu về cấu hình thiết bị (cho 01 máy chính)

- Máy chính: 01 cái

- 01 máy in

- 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt (Đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc  01 bộ tài liệu tiến Việt đối với thiết bị sản xuất tại Việt Nam.

Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật

- Màn hình màu ≥ 07 inch với giao diện cảm ứng và phần mềm điều khiển tự động đi kèm.

- Có chức năng hiển thị mức độ chân không và thời trình đếm ngược

- Có chức năng nhập tất cả các thông số kiểm tra như ngày, giờ, user ID và sample ID

- Có thể đặt số mẫu, số lô

- Có thể đặt chế độ chân không

- Bơm chân không không dầu hoặc tương đương

- Xả chân không khỏi tủ sấy từ từ và tự động

- Có cổng dành cho máy in PCL hoặc tương đương

- Phạm vi chân không: ≤ 150 - ≥ 600 mmHg.

- Đơn vị áp suất có ít nhất các đơn vị: mmHg/Psi/kPa .

- Độ chính xác: ± ≤ 10 mmHg.

- Buồng hút ẩm: ≥ 08 inch, ≥ 10 inch, ≥ 12 inch.

- Tự kiểm tra: Chức năng quét (Van, Bơm và Cảm biến). Đồng hồ thời gian thực: Có.

- Thời gian giữ chân không: Tối đa ≥ 99 phút giây.

- Lưu trữ báo cáo: Thẻ SD hoặc tương đương chuẩn SD tích hợp.

- Kết nối máy in có cổng kết nối cho máy in ma trận điểm hoặc máy in nối tiếp.

- Giao tiếp nối tiếp:

- RS232-1: Kết nối với cân

- RS232-2: Kết nối với PC Số lượng mẫu: ≥ 25 mẫu.

- Báo cáo in: Tiêu chuẩn và người dùng tự định nghĩa/phương pháp.

- Hiệu chuẩn: Hiệu chuẩn tự động với điều chỉnh độ cao

- Định dạng ngày: Thủ công có ít nhất chuẩn DD/ MM/ YYYY

- Số lượng phương pháp: ≥100 phương pháp thử nghiệm.

- Quản lý người dùng: Admin + 50 người dùng.

# Máy đo độ Brix

- Xuất xứ: Nhóm nước G7 hoặc Châu Âu

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương

- Điện áp làm việc: 220V, 50 Hz

- Điều kiện môi trường hoạt động: nhiệt độ ≥ 25oC, độ ẩm ≥ 70%

Yêu cầu về cấu hình thiết bị (cho 01 máy chính)

- Máy đo: 01 cái

- Pin 3A: 02 viên

- 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt (Đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc  01 bộ tài liệu tiến Việt đối với thiết bị sản xuất tại Việt Nam.

Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật

- Khoảng đo đáp ứn được dải: 0.0 đến ≥ 93.0% Brix

- Độ phân giải: ≤0.1%; ≤0.1°C

- Độ chính xác: ± ≤0.1%;

- Khoảng đo nhiệt độ: 10 đến 100°C (Tự động bù trừ nhiệt độ)

- Chống nước vô nước theo tiêu chuẩn IP65 trở lên

- Thể tích mẫu đo: ≤ 0.3ml

# Cân sấy ẩm

- Xuất xứ: Nhóm nước G7 hoặc Châu Âu

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương

- Điện áp làm việc: 220V, 50 Hz

- Điều kiện môi trường hoạt động: nhiệt độ ≥ 25oC, độ ẩm ≥ 70%

Yêu cầu về cấu hình thiết bị (cho 01 máy chính)

- Máy chính: 01 cái

- Đĩa chứa mẫu cân: 20 cái

- Giá đỡ: 02 cái

- Thìa lấy mẫu: 01 cái

- Mẫu chuẩn Sodium Tatrate Dihydrate:  1 lọ

- 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt (Đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc  01 bộ tài liệu tiến Việt đối với thiết bị sản xuất tại Việt Nam.

Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật

- Trong lượng cân tối đa: ≥ 70 g.

- Độ phân giải cân: ≤ 0.0001 g

- Độ phân giải hàm lượng nước chứa trong mẫu: ≤ 0.001%.

- Phương pháp đo: cân mẫu trước và trong khi gia nhiệt bằng đèn Halogen hoặc tương đương, nhiệt độ phân tích mẫu có thể cài đặt từ ≤ 30 0C - ≥ 200 0C

- Chế độ đo: đo định thời từ ≤ 1 đến ≥ 999 phút hoặc tự động xác định điểm dừng theo đường cong mất nước

- Kết quả đo: kết quả đo xuất ra dưới dạng: Tỷ lệ độ ẩm/ trong lượng, tỷ lệ phần rắn/ trọng lượng mẫu, trọng lượng phần rắn của mẫu

- Kết quả phân tích được xuất trực tiếp ra màn hình hiển thị hoặc máy in, máy tính

- Bộ nhớ: bộ nhớ của máy nhớ được ≥ 20 chương trình phân tích do người sử dụng cài đặt và ≥ 100 kết quả phân tích

- Máy có ít nhất cổng giao tiếp RS-232

- Phần mềm chạy được trên Windows với các chức năng tính toán, hiển thị kết quả phân tích dưới dạng đồ thị, tính năng trợ giúp tìm kiếm nhiệt độ phân tích mẫu thích hợp. Kết quả hiển thị được lưu dưới dạng file Exel hoặc file Csv

- Đĩa chứa mẫu bằng nhôm cứng có thể tái sử dụng nhiều lần, đường kính đĩa ≥ Ø 80 mm.

# Máy đo quang phổ (UV)

- Xuất xứ: Nhóm nước G7 hoặc Châu Âu

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương

- Điện áp làm việc: 220V, 50 Hz

- Điều kiện môi trường hoạt động: nhiệt độ ≥ 25oC, độ ẩm ≥ 70%

Yêu cầu về cấu hình thiết bị (cho 01 máy chính)

- Máy chính: 01 cái

- Phần mềm kết nối máy tính: 01 chương trình

- Cuvet thạch anh 10 mm: 02 cái

- Giá đỡ 08 vị trí: 01 cái

- Máy tính: 01 bộ

- Máy in: 01 máy

- Thẩm định hiệu năng: 01 lần

- Giấy chứng nhận hiệu chuẩn

- 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt (Đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc  01 bộ tài liệu tiến Việt đối với thiết bị sản xuất tại Việt Nam.

Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật

- Phổ: UV

- Bước sóng đáp ứng dải: ≤ 190 – ≥ 1.100 nm

- Hệ quang học: Hai chùm tia hoặc tương đương

- Khe sáng tương đương: 2,0 nm.

- Độ nhiễu: đáp ứng được các thông số

- ≤ 0.00020A tại 0A tại 260 và 500 nm

- ≤ 0.00030A tại 1A tại 260 và 500 nm

- ≤ 0.00040A tại 2A tại 260 và 500 nm

- Tốc độ quét bước sóng có ít nhất các tốc độ: chậm, bình thường và nhanh ≥1600 nm/phút

- Đèn: Xenon hoặc tương đương với tuổi thọ ≥ 05 năm, bảo hành ≥ 03 năm

- Đầu dò: đáp ứng ít nhất chuẩn Dual Photodiodes

- Chức năng tiêu chuẩn đáp ứng được ít nhất các chức năng: A /%T/Nồng độ/Quét/Đánh giá

- Giao diện người dùng: Màn hình cảm ứng hoặc điều khiển máy tính

- Phương pháp/ Lưu trữ dữ liệu: có thể lưu trữ trên máy chính hoặc lưu trữ trên máy tính

- Màn hình: Màn hình màu cảm ứng HD hoặc tương đương ≥ 07 inch

- In ấn: có thể in không dây kết nối với máy in bằng WiFi, máy in cục bộ hoặc bên ngoài

- Mẫu lỏng: cuvette chứa mẫu ≥ 100 mm.

- Kiểm soát nhiệt độ: giá đựng cuvet kiểm soát nhiệt độ một vị trí.

- Cổng kết nối có ít nhất các cổng kết nối sau:

- USB-A

- Duplex USB-A

- Xuất dữ liệu sang mạng hoặc PC qua Ethernet hoặc Wi-Fi

- Ngôn ngữ: có ít nhất ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Việt

Phần mềm dùng kết nối và điều khiển bằng máy tính

- Bao gồm trình điều khiển cho các hệ điều hành tương thích.

- Sử dụng cho các chức năng:

- Quét bước sóng

- Đo động học

- Đo tại một hoặc nhiều bước sóng cố định

- Phân tích định lượng

- Hệ điều hành tương thích Windows 7 (32 & 64 bit) trở lên

Cuvet thạch anh có nắp PTFE

- Loại cuvette: Macro cell hoặc tương đương

- Vật liệu: QS - Quartz glass high performance hoặc tương đương

- Dải bước sóng đo (wavelength): ≤200 nm - ≥2500nm

- Đường truyền sáng: 10 mm

- Thể tích khoảng: 3500 µl

Cấu hình máy vi tính: Đáp ứng yêu cầu tối thiểu các yêu cầu

- Hệ điều hành: Windows bản quyền.

- CPU: I7 trở lên

- Bộ nhớ RAM: ≥ 01 x 16GB (Có ít nhất 2 khe cắm)

- Ổ cứng SSD: ≥ 1TB

- Cài đặt ổ đĩa: CD/DVD

- Cổng kết nối có ít nhất các cổng kết nối: SD card, USB, RS-232C

- Hiển thị màn hình: SXGA 1920 x 1080 dots hoặc cao hơn, màn hình ≥ 24 inch.

- Máy in laser và kích thước giấy:

- Tốc độ/Khổ giấy: 18.5-29 trang/phút. A4, A5, A6, B5

- Độ phân giải: 2400 x 600 dpi

- Kết nối: LAN

- In 2 mặt tự động

# Máy cắt viên hoàn

- Xuất xứ: Nhóm nước G20

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương

- Điện áp làm việc: 220 - 380V, 50/60 Hz

- Điều kiện môi trường hoạt động: nhiệt độ ≥ 25oC, độ ẩm ≥ 70%

Yêu cầu về cấu hình thiết bị (cho 01 máy chính)

- Máy chính: 01 cái

- Khuôn cắt 5mm: 01 cái

- Khuôn cắt 6mm: 01 cái

- 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt (Đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc 01 bộ tài liệu tiến Việt đối với thiết bị sản xuất tại Việt Nam.

Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật

- Năng suất đáp ứng được khoảng: 40 – 50 kg/h

- Vật liệu máy: Inox SUS304 hoặc tương đương trở lên

- Vật liệu tiếp xúc: Inox SUS304 hoặc tương đương trở lên

- Độ ồn: ≤ 80 dB

- Trục cắt làm bằng SUS304 hoặc tương đương trở lên, chiều dài ≥ 40cm

- Điều chỉnh được tốc độ máy

- Máy có cơ chế chống dính viên khi cắt

- Tổng công suất: ≥ 6 KW

- Làm mát bằng nước hoặc tương đương

# Máy sàng thuốc

- Xuất xứ: Nhóm nước G20

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương

- Điện áp làm việc: 220 - 380V, 50/60 Hz

- Điều kiện môi trường hoạt động: nhiệt độ ≥ 25oC, độ ẩm ≥ 70%

Yêu cầu về cấu hình thiết bị (cho 01 máy chính)

- Máy chính:  01 cái

- Khung bao che phía trên có thể tháo lắp:  01 cái

- 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt (Đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc  01 bộ tài liệu tiến Việt đối với thiết bị sản xuất tại Việt Nam.

Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật

- Vật liệu chế tạo: Inox SUS304 hoặc tương đương trở lên

- Chiều rộng sàng: ≥ 1.200 mm

- Chiều dài sàng: ≥ 2.000 mm

- Diện tích sàng sử dụng tương đương: 2,4 m² × 1

- Số tầng sàng: ≥ 1 tầng

- Số cửa ra liệu: ≥ 2 cửa

- Kích thước cửa cấp liệu: ≥ 400 x ≥ 800mm

- Kích thước cửa ra liệu trên : ≥ 400 x ≥ 400mm

- Kích thước cửa ra liệu dưới: ≥ 200 x ≥ 200mm

- Kích thước lưới sàng có ít nhất các cỡ: 35mm và 50mm

- Lưới được thiết kế dễ dàng tháo lắp, giúp thuận tiện cho việc thay lưới và vệ sinh máy

- Máy hỗ trợ sử dụng ít nhất 2 lưới với 2 kích thước khác nhau

- Máy có thể điều chỉnh tần số rung

# Máy rây bột

- Xuất xứ: Nhóm nước G20

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương

- Điện áp làm việc: 220 - 380V, 50/60 Hz

- Điều kiện môi trường hoạt động: nhiệt độ ≥ 25oC, độ ẩm ≥ 70%

Yêu cầu về cấu hình thiết bị (cho 01 máy chính)

- Máy chính: 01 cái

- Lưới sàng 0,18 mm: 01 cái

- Lưới sàng 5 mm: 01 cái

- 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt (Đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc  01 bộ tài liệu tiến Việt đối với thiết bị sản xuất tại Việt Nam.

Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật

- Tốc độ quay mô tơ: ≥1500 vòng/phút.

- Công suất mô tơ: ≥ 1.5 KW

- Số tầng: ≥ 02 tầng lưới.

- Số cửa ra liệu: ≥ 03 cửa

- Đường kính lưới sàng: ≥ 900 mm.

- Đường kính cửa nạp liệu: ≥ 250mm

- Đường kính cổng ra liệu: ≥150mm

- Năng suất tương đương: 200~500kg /giờ

- Tiếp xúc nguyên liệu: Inox SUS304 hoặc tương đương trở lên

- Máy điều chỉnh độ lệch tâm của trục để thay đổi hướng dòng chảy nguyên liệu phù hợp

- Chất liệu lò xo rung bằng thép hoặc tương đương

- Mô tơ rung dạng kín

- Máy có bánh xe khóa cố định,

- Tầng đỡ lưới có trang bị ít nhất 10 vòng nhựa, mỗi vòng có ít nhất 03 quả banh cao su

# Máy sắc thuốc tự động

- Xuất xứ: Nhóm nước G20

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương

- Điện áp làm việc: 220 - 380V, 50/60 Hz

- Điều kiện môi trường hoạt động: nhiệt độ ≥ 25oC, độ ẩm ≥ 70%

Yêu cầu về cấu hình thiết bị (cho 01 máy chính)

- Máy chính: 01 cái

- Lồng sắc thuốc: 03 cái

- Lưới chặn cặn thuốc: 03 cái

- Màng đóng gói PE hoặc nhôm: 02 cuộn

- 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt (Đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc  01 bộ tài liệu tiếng Việt đối với thiết bị sản xuất tại Việt Nam.

Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật

- Số nồi nấu: ≥ 03 nồi

- Năng suất: ≥ 20.000 ml x ≥ 03 nồi

- Công suất: ≥ 6.800 w

- Nhiệt độ tối đa: ≥ 120 0C

- Chế độ sắc hoàn toàn tự động, các nồi nấu có thể vận hành độc lập với nhau.

- Thời gian sôi được hiển thị tự động.

- Thân nồi bằng kính sử dụng được nước nóng lạnh trực tiếp không đợi nguội, giúp quan sát rõ quá trình sắc thuốc.

- Nắp nồi có chốt khóa gài an toàn, van xả an toàn và có tay cầm cách nhiệt.

- Đóng túi bằng nhiệt, điều khiển bằng vi xử lý hoặc tương đương có thể điều chỉnh nhiệt độ đóng túi.

- Kích thước gói: ≤ 80 - ≥ 185 mm x 100 mm

- Thể tích gói: ≤ 50 - ≥ 250 ml

- Khả năng đóng gói: ≥ 07 gói/phút

# 12. Tủ ủ vi sinh

Xuất xứ: Nhóm nước G7 hoặc Châu Âu

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 , CE hoặc tương đương

- Điện áp làm việc: 220 - 380V, 50/60 Hz

- Môi trường hoạt động: nhiệt độ ≥ 25oC, độ ẩm ≥ 70%

Yêu cầu về cấu hình thiết bị (cho 01 máy chính)

- Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ

- Số khay cung cấp: 01 cái

- 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt (Đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc  01 bộ tài liệu tiếng Việt đối với thiết bị sản xuất tại Việt Nam.

Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật

Dung tích: ≥ 30 lít

Kích thước ngoài khoảng sai số ± 10%: 650 x 630 x 630 mm (WxHxD)

Kích thước trong khoảng sai số ± 10%: 400 x 440 x 330 mm (WxHxD)

Số gờ để khay tối đa: ≥ 03 gờ

Phạm vi nhiệt độ: ≤4 - ≥100°C

Độ đồng đều nhiệt độ ở 37°C: ± ≤ 0,3°C:

Biến động nhiệt độ ở 37°C: ± 0,1°C:

Bù nhiệt tối đa ở 40°C: ≥ 100W

Công suất danh định: ≥ 0,4kW

Thời gian phục hồi sau khi cửa mở trong 30 giây ở 37°C: ≤2 phút

Độ phân giải giá trị cài đặt: ≤ 0.10C

Đối lưu không khí bằng quạt hoặc tương đương

Điều khiển bằng vi xử lý PID hoặc tương đương với màn hình hiển thị màu bằng cảm ứng điện dung hoặc tương đương.

Có bảng điều khiển nhiệt độ điều khiển được ít nhất các thông số: nhiệt độ (0C hoặc 0F), vị trí cửa đối lưu không khí, chương trình thời gian

Có ít nhất 02 đầu dò nhiệt độ dùng để hiển thị nhiệt độ hoạt động và cảnh báo

Có chức năng cân bằng nhiệt dùng để điều chỉnh mức gia nhiệt sao cho cân bằng giữa mặt trên và dưới buồng sấy, điều chỉnh -50% đến 50%

Bảng điều khiển có cổng USB hoặc tương đương để tải chương trình, đọc các giá trị, kích hoạt chức năng cài đặt chỉ số cho người sử dụng

Hiển thị dữ liệu đã lưu trên bảng điều khiển  (tối đa ≥10000 giá trị tương đương khoảng 1 tuần)

Có chức năng tự chẩn đoán để phân tích lỗi

Có cổng kết nối qua mạng Ethernet

Có chức năng bảo vệ quá nhiệt nhiều mức: kiểm soát quá nhiệt bằng điện tử hoặc tương đương với cấp bảo vệ ít nhất class 3.1

Có bộ giới hạn nhiệt độ dạng cơ với cấp bảo vệ ít nhất class 1 theo tiêu chuẩn DIN 12 880 hoặc tương đương

Có bộ kiểm soát quá và dưới nhiệt độ báo động trong trường hợp quá và dưới nhiệt

Có bộ gia nhiệt được ngắt trong trường hợp quá nhiệt

Cấu trúc lớp vỏ bằng thép không gỉ hoặc tương đương

Tủ có cấu tạo ít nhất hai cửa, bên ngoài bằng thép không gỉ hoặc tương đương, bên trong bằng thủy tinh hoặc tương đương thủy tinh

Có bộ nhớ trong lưu trữ dữ liệu

Cài đặt ngôn ngữ trên bảng điều khiển tối thiểu tiếng Anh

Chế độ hoạt động: chạy liên tục và chạy theo thời gian từ 1 phút đến ≥ 90 ngày

Chức năng: thời gian được kích hoạt khi nhiệt độ đạt đến nhiệt độ cài đặt.

Có khả năng hiệu chuẩn trực tiếp trên bảng điều khiển cho ≥03 giá trị nhiệt độ lựa chọn tự do.