# Chương V: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1-SXKD) các gói thầu thuộc nguồn vốn Sản xuất kinh doanh năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;

- Tên gói thầu: 11HH-SXKD-2026: Cung cấp bơm và phụ kiện bơm phục vụ công tác sửa chữa tổ máy S2 - Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Địa điểm cung cấp: Kho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - khóm Mù U, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày, trong đó thời gian giao hàng là 120 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

- Mô tả thông tin liên quan đến hàng hóa thuộc gói thầu:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông tin về ký mã hiệu/Nhà sản xuất theo thiết kế/nhà sản xuất chủ đầu tư đang sử dụng | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|  | Bộ phụ kiện (Spare part Kit) | - Part: 002712) Theo bản vẽ số Drawing HP-1102, - Model No.: 547-S-N3-FA-D80) NSX: Neptune | X |
|  | Bộ vòng đệm làm kín (Seals Kit Lantern) | - Mã: 3051200600F Theo thông số của Bơm định lượng Phốt phát: - Model: PL149P20H248/ST1 - Lưu lượng: 81 LPH - Áp suất: 248 bar NSX: Milton Roy | X |
|  | Bộ vòng đệm làm kín phần hộp số (Mechanical seals kit) | - Mã: 3051200610F Theo thông số của Bơm định lượng Phốt phát - Model: PL149P20H248/ST1 - Lưu lượng: 81 LPH - Áp suất: 248 bar NSX: Milton Roy | X |
|  | Bộ vòng đệm làm kín phần thủy lực | - P/N: 3050926402F Theo thông số của Bơm định lượng Phốt phát - Model: PL149P20H248/ST1 - Lưu lượng: 81 LPH - Áp suất: 248 bar NSX: Milton Roy | X |
|  | Bơm bánh răng (Gear Pump) | - Model: CB-B160, - Working pressure: 2.5MPa, - Nominal flow: 160 l/min, Sử dụng cho Bơm dầu trạm dầu quạt tăng áp FGD: Manufacture: FENY Co.,LTD (HUNAN CHINA) Type: FHL-126x2/4.2-33/0.6-G2 Normal Flow: H126/L33 l/min Mormal Pressure: H4.2/L0.6 Mpa Serial no: 1307285 NSX: Feny Co.,ltd (HUNAN CHINA) | X |
|  | Bơm châm hóa chất | - Model No.: 7250-N3-FA-D90-6000, - Serial No.: 4797224, - Max Cap: 300 GPH, - Max Press: 100 PSI NSX: Neptune | X |
|  | Bơm châm hóa chất phốt phát (bao gồm bơm và động cơ) | - Model: PL149P20H248/ST1; - Lưu lượng: 81 LPH; - Áp suất: 248 bar; - Điều chỉnh lưu lượng tự động Stroke Controller: ER50-01-161-LB1; - Động cơ: 3 Kw, 380V/3pha/50Hz NSX: Milton Roy | X |
|  | Bơm chìm | Model: LH637-14 - Công suất: 37KW; - Điện áp: 3pha 380VAC/50Hz; - Lưu lượng: 140 m3/h; - Cột áp: 90 m; - Họng xả: 150 mm; - Cấu tạo: Thân inox- chịu ăn mòn cao NSX: Tsurumi Pump Co., Ltd | X |
|  | Bơm chìm | - Mã sản phầm: LH311W - Công suất: 11KW ; - Điện áp: 3pha 380V/50Hz; - Lưu lượng: 0,7 m3/h; - Cột áp: 80m; - Họng xả: 80 mm NSX: Tsurumi Pump Co., Ltd | X |
|  | Bơm dập bụi | - Model: 40DL6.2-11.8*7 F4281-MANU010-M21-002 NSX: Shanghai Tonglian Pump | X |
|  | Bơm dầu | - Model:T6C-006-1R-00, - Áp suất: 0,98 bar, - Số vòng quay: 1450 vòng/phút NSX: Parker | X |
|  | Bơm dầu | - Mã sản phẩm: T6CC-012-006-1R00-C100; - Áp suất: 1,8 bar; - Số vòng quay: 1450 vòng/phút NSX: Parker | X |
|  | Bơm dầu (Double joint pump) | Denison Hydraulics: - Model T6CC-031-010-1R00-C110 - Working pressure: 16MPa; - Rated Speed: 2500 r/min NSX: rexroth | X |
|  | Bơm dầu điều khiển nâng hạ cần | - Mã sản phẩm: A10VO28DR/3R-PSC12N00 - NMR: R910914433 - Serial No.: 60539475 - FD: 14W03 NSX: rexroth | X |
|  | Bơm dầu nâng hạ cần | - Mã sản phẩm: A10VS071DFR1/31R-PPA12N00 - MNR: R910944440 - Serial No.: 60417570 - FD: 12W30 NSX: rexroth | X |
|  | Bơm dầu nâng hạ cần | - Mã sản phẩm: A4VSG250HD1/30R-PPB10K340N - MNR: R902468282 - Vg: 250 Cm3 - N: 1500 min-1 NSX: rexroth | X |
|  | Bơm dầu nâng hạ cần | - Mã sản phẩm: A4VSO125HD1/30R-PZB25U01-SO.97 - MNR: R902481116 - Vg: 125 Cm3 - N: 1500 min-1 NSX: rexroth | X |
|  | Bơm ly tâm | - Type: DFW80-250(I)A/2; - Capacty: 95 m3/h.; - Head: 60m; - Speed: 2950 r/min; - Power: 30 KW; - Production number: M1405W1421 NSX: Shanghai East Pump Co. Ltd | X |
|  | Bơm ly tâm nằm ngang một tầng cánh | - Type: HCZ40-200B, - Speed: 2950, - Head: 40, - capacity: 30 m3/h, - Part No: 1311107 NSX: Shanghai henglong machinery manufacturing co.,ltd | X |
|  | Bơm ly tâm trục đứng | - Type: 50YW20-20-4, - Capacity: 20 m3/h, - Head: 20 m, - Speed: 2900 r/min, - Power: 4 KW NSX: China Shanghai East Pump (group) Co., Ltd | X |
|  | Bơm ly tâm trục đứng | - Type: 50YW10-20; - Capacity: 10m3/h; - Head: 20 m; - Speed: 2900 r/min; - Power: 2.2Kw; - Code: 13083086 NSX: Shanghai Lishen Water Pump Manufacture Co., Ltd | X |
|  | Bơm nước đa tầng cánh | - Model: 75 TSWAJ×9 - Công suất: 18.5kW - Điện áp: 380V - Tần số: 50Hz - Lưu lượng: 30m3/h - Áp suất đầu ra: 1.12 Mpa NSX: Shanghai NG Fong Electromechanical Complete Equipment Co., LTD | X |
|  | Bơm piston | - Model: 3DP60-6120/8 - Công suất: 15kW - Điện áp: 380V - Tần số: 50Hz - Lưu lượng: 102 lít/phút - Áp suất đầu ra: 8.0 Mpa NSX: Shanghai NG Fong Electromechanical Complete Equipment Co., LTD | X |
|  | Bơm rửa cao áp (HP) | Type: 3D2A-SZ - Presure: 230 bar - Speed: 395 r/min - Flow: 215 l/min - Plunger Dia: 48mm - Stroke: 100mm - Serial: 1306012 Kích thước lắp đặt máy bơm phải phù hợp với bản vẽ Drawing no: COO7525-SUB028-1; COO7525-SUB028-2; COO7525-SUB029; COO7525-SUB030; NSX: Tianjin Tojet High - Pressure pump manufacture Co.Ltd | X |
|  | Bơm trục vít (Three-spindle screw pump) | - Type: 3Gr30x4 - Motor model: Y100L1-4B5, 2.2KW - n:1410rpm - pump oil flow: 26L/min - system maximum working pressure: 0.6MPa NSX: Zigong Dongfang filtraion equipment Manufacturing Co.,Ltd | X |
|  | Chèn cơ khí (Mechanical seal) | - Model: Songlon JU-060-03 304: 1 bộ (1 set) - Đường kính trục phi 60 (Shaft diameter: 60mm) - Loại đơn (single type) - Chiều dài mặt động (Dynamic surface length): 75 mm - Đường kính ngoài vòng tĩnh (Static ring outer diameter): 80,6 mm - Chiều dài (length): 22 mm NSX: Songlone | X |
|  | Chèn cơ khí (Mechanical seal) | - Mã: XK06-007-00297 Original ADLZSEALS - Đường kính trục Ø60 mm, loại đơn NSX: Adizseals | X |
|  | Chèn cơ khí (Mechanical seal) | - Type: MT 2210-45 - Size: 45mm - Vật liệu: VRFRF NSX: Flex-A-Seal | X |
|  | Chèn cơ khí (Mechanical seal) | - Type: MT 1056A- 28, - Loại: đơn, - Đường kính trục 28mm - Vật liệu: VRFRF NSX: Flex-A-Seal | X |
|  | Chèn cơ khí (Mechanical seal) | - Đường kính trong: 90mm, - Đường kính ngoài: 200mm, - Chiều dài: 130mm - Vật liệu: VRFRF NSX: EagleBurgmann | X |
|  | Chèn cơ khí (Mechanical seal) | - Type: MG1/25-G60[1000079441] ID25mm. - Đường kính: OD40mm. - Mặt tĩnh theo tiêu chuẩn EN.12756 loại G60, - Chiều dài: 23mm. - Vật liệu mặt kín BUKA22/BUKA22/FKM theo tiêu chuẩn EN.12756 Dec.2000. NSX: EagleBurgmann | X |
|  | Chèn cơ khí (Mechanical seal) | Type: JX-045-03 2205 NSX: Songlone | X |
|  | Chèn cơ khí (Mechanical seal) | Model: TJ-0450-K-2 NSX: Jonh Crane | X |
|  | Chèn cơ khí (Mechanical seal) | Model: JB-65 304 NSX: EagleBurgmann | X |
|  | Chèn cơ khí (Mechanical seal) | - Model: W07DM-55; - Chèn cơ loại đơn, - Đường kính trục 55 NSX: Aesseal | X |
|  | Chèn cơ khí | - Model: MG1/30-G60 NSX: EagleBurgmann | X |
|  | Đệm tròn thanh điều khiển (Control rod O-ring) | - Part number:100188 Theo bản vẽ số Drawing HP-1102, - Model No.: 547-S-N3-FA-D80 NSX: Neptune | X |
|  | Lò so (Anti-siphon Spring) | - Part: 100198 - Theo bản vẽ số Drawing HP-1102, - Model No.: 547-S-N3-FA-D80) NSX: Neptune | X |
|  | Màng bơm | - Mã: 0980131099N Sử dụng cho Bơm định lượng Phốt phát - Model: PL149P20H248/ST1 - Lưu lượng: 81 LPH - Áp suất: 248 bar NSX: Milton Roy | X |
|  | Màng bơm (Diaphragm) | - Part number:000200 Theo bản vẽ số Drawing HP-1102, - Model No.: 547-S-N3-FA-D80 NSX: Neptune | X |
|  | O-ring làm kín (Sealing plate O-ring): | - Part number: 100186 Theo bản vẽ số Drawing HP-1102, - Model No.: 535-S-N3HP-FA-D80) NSX: Neptune | X |
|  | O-ring làm kín (Sealing plate O-ring): | - Part number: 100185 Theo bản vẽ số Drawing HP-1102, - Model No.: 525-S-N3-FA-D80) NSX: Neptune | X |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (CO), giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá (CQ) và bản chụp tờ khai hải quan (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu được quy định dấu (X) tại bảng c mục 1.2, chương V;

- Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp Bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá (CQ) hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng) do nhà sản xuất phát hành được quy định dấu (X) tại bảng c mục 1.2, chương V.

- Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, được đóng gói và bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Hàng hóa không được móp/méo/biến dạng, không bị han gỉ do tác động của môi trường.

- Hàng hóa phải đảm bảo đồng bộ, tương thích với thiết bị hiện hữu của chủ đầu tư, cụ thể:

+ Đồng bộ, tương thích lắp ghép;

+ Đồng bộ, tương thích với đặc tính làm việc của thiết bị: Khả năng chịu lực, làm kín, độ bền,…;

+ Không gây ảnh hưởng tới đặc tính vận hành của thiết bị: Công suất, hiệu suất, tuổi thọ (không gián tiếp là nguyên nhân phát sinh làm hư hỏng các bộ phận còn lại của thiết bị).

- Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí.

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết:

b1. Thông số kỹ thuật:

- Thông số kỹ thuật: Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp như mô tả tại Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa tại Điểm c, Khoản 1.2, Mục 1, Chương V.

- Hàng hóa được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất.

b2. Nhà sản xuất và xuất xứ hàng hóa:

Nhà thầu phải chào hàng hóa có xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất/chế tạo ra hàng hóa đó. Nhà sản xuất được quy định tại ghi chú (1) của Bảng số 01 và Bảng số 02 Mục 2 Chương III của E-HSMT.

b3. Tài liệu kỹ thuật:

Tài liệu kỹ thuật nhà thầu cung cấp theo E-HSDT để chứng minh hàng hóa Nhà thầu chào có thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa là phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT cụ thể như sau:

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thiệu hàng hóa thuộc gói thầu thì không yêu cầu cung cấp tài kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSDT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng, chi tiết được quy định tại E-ĐKC 9 – Điều kiện cụ thể hợp đồng.

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa cùng nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thiệu hàng hóa thuộc gói thầu và có thông số kỹ thuật giống yêu cầu của E-HSMT nhưng khác ký mã hiệu đã mô tả tại Mục 1.1 - Chương V: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố hoặc xác nhận của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn thì phải cung cấp các tài liệu chứng minh tính tương đương của hàng hóa (kèm theo yêu cầu tại mục 1.2.b4 Chương V).

b4. Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương:

- Nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương đối với các hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, trường hợp hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:

(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc của chủ đầu tư, không giới hạn các điểm sau:

- Tính năng sử dụng, đồng bộ tương thích về công nghệ và kích thước lắp đặt/kết nối với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của chủ đầu tư;

- Các tài liệu kỹ thuật chi tiết của từng mục hàng hóa nhà thầu chào;

- Thông số/đặc tính kỹ thuật, dung sai lắp ghép, kích thước lắp ghép, vật liệu...., kèm theo các tài liệu chứng minh các thông số nhà thầu kê khai trong bảng so sánh).

(ii) Xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, thiết bị/hệ thống hiện hữu của chủ đầu tư.

(iii) Nhà thầu cam kết chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.

c) Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa

Hàng hóa dự thầu phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Cung cấp chứng từ hàng hóa | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ phụ kiện (Spare part Kit) | - Part: 002712) Theo bản vẽ số Drawing HP-1102, - Model No.: 547-S-N3-FA-D80) | X |  |
| 2 | Bộ vòng đệm làm kín (Seals Kit Lantern) | - Mã: 3051200600F Theo thông số của Bơm định lượng Phốt phát: - Model: PL149P20H248/ST1 - Lưu lượng: 81 LPH - Áp suất: 248 bar | X |  |
| 3 | Bộ vòng đệm làm kín phần hộp số (Mechanical seals kit) | - Mã: 3051200610F Theo thông số của Bơm định lượng Phốt phát - Model: PL149P20H248/ST1 - Lưu lượng: 81 LPH - Áp suất: 248 bar | X |  |
| 4 | Bộ vòng đệm làm kín phần thủy lực | - P/N: 3050926402F Theo thông số của Bơm định lượng Phốt phát - Model: PL149P20H248/ST1 - Lưu lượng: 81 LPH - Áp suất: 248 bar | X |  |
| 5 | Bơm bánh răng (Gear Pump) | - Model: CB-B160, - Working pressure: 2.5MPa, - Nominal flow: 160 l/min, Sử dụng cho Bơm dầu trạm dầu quạt tăng áp FGD: Manufacture: FENY Co.,LTD (HUNAN CHINA), Type: FHL-126x2/4.2-33/0.6-G2 Normal Flow: H126/L33 l/min Mormal Pressure: H4.2/L0.6 Mpa, Serial no: 1307285 | X |  |
| 6 | Bơm châm hóa chất | - Model No.: 7250-N3-FA-D90-6000, - Max Cap: 300 GPH, - Max Press: 100 PSI | X |  |
| 7 | Bơm châm hóa chất phốt phát (bao gồm bơm và động cơ) | - Model: PL149P20H248/ST1; - Lưu lượng: 81 LPH; - Áp suất: 248 bar; - Điều chỉnh lưu lượng tự động Stroke Controller: ER50-01-161-LB1; - Động cơ: 3 Kw, 380V/3pha/50Hz | X |  |
| 8 | Bơm chìm | Model: LH637-14 - Công suất: 37KW; - Điện áp: 3pha 380VAC/50Hz; - Lưu lượng: 140 m3/h; - Cột áp: 90 m; - Họng xả: 150 mm; - Cấu tạo: Thân inox- chịu ăn mòn cao | X |  |
| 9 | Bơm chìm | - Mã sản phầm: LH311W - Công suất: 11KW ; - Điện áp: 3pha 380V/50Hz; - Lưu lượng: 0,7 m3/h; - Cột áp: 80m; - Họng xả: 80 mm | X |  |
| 10 | Bơm dập bụi | - Model: 40DL6.2-11.8*7 F4281-MANU010-M21-002 | X |  |
| 11 | Bơm dầu | - Model:T6C-006-1R-00, - Áp suất: 0,98 bar, - Số vòng quay: 1450 vòng/phút | X |  |
| 12 | Bơm dầu | - Mã sản phẩm: T6CC-012-006-1R00-C100; - Áp suất: 1,8 bar; - Số vòng quay: 1450 vòng/phút | X |  |
| 13 | Bơm dầu (Double joint pump) | Denison Hydraulics: - Model T6CC-031-010-1R00-C110 - Working pressure: 16MPa; - Rated Speed: 2500 r/min | X |  |
| 14 | Bơm dầu điều khiển nâng hạ cần | - Mã sản phẩm: A10VO28DR/3R-PSC12N00 - NMR: R910914433 - FD: 14W03 | X |  |
| 15 | Bơm dầu nâng hạ cần | - Mã sản phẩm: A10VS071DFR1/31R-PPA12N00 - MNR: R910944440 - FD: 12W30 | X |  |
| 16 | Bơm dầu nâng hạ cần | - Mã sản phẩm: A4VSG250HD1/30R-PPB10K340N - MNR: R902468282 - Vg: 250 Cm3 - N: 1500 min-1 | X |  |
| 17 | Bơm dầu nâng hạ cần | - Mã sản phẩm: A4VSO125HD1/30R-PZB25U01-SO.97 - MNR: R902481116 - Vg: 125 Cm3 - N: 1500 min-1 | X |  |
| 18 | Bơm ly tâm | - Type: DFW80-250(I)A/2; - Capacty: 95 m3/h.; - Head: 60m; - Speed: 2950 r/min; - Power: 30 KW; - Production number: M1405W1421 | X |  |
| 19 | Bơm ly tâm nằm ngang một tầng cánh | - Type: HCZ40-200B, - Speed: 2950, - Head: 40, - capacity: 30 m3/h, - Part No: 1311107 | X |  |
| 20 | Bơm ly tâm trục đứng | - Type: 50YW20-20-4, - Capacity: 20 m3/h, - Head: 20 m, - Speed: 2900 r/min, - Power: 4 KW | X |  |
| 21 | Bơm ly tâm trục đứng | - Type: 50YW10-20; - Capacity: 10m3/h; - Head: 20 m; - Speed: 2900 r/min; - Power: 2.2Kw; - Code: 13083086 | X |  |
| 22 | Bơm nước đa tầng cánh | - Model: 75 TSWAJ×9 - Công suất: 18.5kW - Điện áp: 380V - Tần số: 50Hz - Lưu lượng: 30m3/h - Áp suất đầu ra: 1.12 Mpa | X |  |
| 23 | Bơm piston | - Model: 3DP60-6120/8 - Công suất: 15kW - Điện áp: 380V - Tần số: 50Hz - Lưu lượng: 102 lít/phút - Áp suất đầu ra: 8.0 Mpa | X |  |
| 24 | Bơm rửa cao áp (HP) | Type: 3D2A-SZ - Presure: 230 bar - Speed: 395 r/min - Flow: 215 l/min - Plunger Dia: 48mm - Stroke: 100mm Kích thước lắp đặt máy bơm phải phù hợp với bản vẽ Drawing no: COO7525-SUB028-1; COO7525-SUB028-2; COO7525-SUB029; COO7525-SUB030. | X |  |
| 25 | Bơm trục vít (Three-spindle screw pump) | - Type: 3Gr30x4 - Motor model: Y100L1-4B5, 2.2KW, - n:1410rpm, - pump oil flow: 26L/min, - system maximum working pressure: 0.6MPa | X |  |
| 26 | Chèn cơ khí (Mechanical seal) | - Model: Songlon JU-060-03 304: 1 bộ (1 set) - Đường kính trục phi 60 (Shaft diameter: 60mm), - Loại đơn (single type); - Chiều dài mặt động (Dynamic surface length): 75 mm; - Đường kính ngoài vòng tĩnh (Static ring outer diameter): 80,6 mm, - Chiều dài (length): 22 mm | X |  |
| 27 | Chèn cơ khí (Mechanical seal) | - Mã: XK06-007-00297 Original ADLZSEALS - Đường kính trục Ø60 mm, loại đơn | X |  |
| 28 | Chèn cơ khí (Mechanical seal) | - Type: MT 2210-45 - Size: 45mm - Vật liệu: VRFRF | X |  |
| 29 | Chèn cơ khí (Mechanical seal) | - Type: MT 1056A- 28, - Loại: đơn, - Đường kính trục 28mm - Vật liệu: VRFRF | X |  |
| 30 | Chèn cơ khí (Mechanical seal) | - Đường kính trong: 90mm, - Đường kính ngoài: 200mm, - Chiều dài: 130mm - Vật liệu: VRFRF | X |  |
| 31 | Chèn cơ khí (Mechanical seal) | - Type: MG1/25-G60[1000079441] ID25mm. - Đường kính: OD40mm. - Mặt tĩnh theo tiêu chuẩn EN.12756 loại G60, - Chiều dài: 23mm. - Vật liệu mặt kín BUKA22/BUKA22/FKM theo tiêu chuẩn EN.12756 Dec.2000 |  |  |
| 32 | Chèn cơ khí (Mechanical seal) | Type: JX-045-03 2205 | X |  |
| 33 | Chèn cơ khí (Mechanical seal) | Model: TJ-0450-K-2 | X |  |
| 34 | Chèn cơ khí (Mechanical seal) | Model: JB-65 304 | X |  |
| 35 | Chèn cơ khí (Mechanical seal) | - Model: W07DM-55; - Chèn cơ loại đơn, - Đường kính trục 55 |  |  |
| 36 | Chèn cơ khí | - Model: MG1/30-G60 | X |  |
| 37 | Control rod O-ring | - Part number: 100188 Theo bản vẽ số Drawing HP-1102, - Model No.: 547-S-N3-FA-D80) | X |  |
| 38 | Lò so (Anti-siphon Spring) | - Part: 100198 - Theo bản vẽ số Drawing HP-1102, - Model No.: 547-S-N3-FA-D80) | X |  |
| 39 | Màng bơm | - Mã: 0980131099N Sử dụng cho Bơm định lượng Phốt phát - Model: PL149P20H248/ST1 - Lưu lượng: 81 LPH - Áp suất: 248 bar | X |  |
| 40 | Màng bơm (Diaphragm) | - Part number: 000200 Theo bản vẽ số Drawing HP-1102, - Model No.: 547-S-N3-FA-D80 | X |  |
| 41 | O-ring làm kín (Sealing plate O-ring): | - Part number: 100186 Theo bản vẽ số Drawing HP-1102, - Model No.: 535-S-N3HP-FA-D80) | X |  |
| 42 | O-ring làm kín (Sealing plate O-ring): | - Part number: 100185 Theo bản vẽ số Drawing HP-1102, - Model No.: 525-S-N3-FA-D80) | X |  |

Ghi chú:

+ Trong trường hợp Model (phụ kiện hoặc thiết bị trọn bộ) hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT không còn (ngừng) sản xuất mà được thay thế bằng hàng hóa tương đương hoặc phiên bản mới của cùng hãng sản xuất thì yêu cầu Nhà thầu cung cấp văn bản xác nhận của hãng sản xuất về việc thay đổi model này đảm bảo chất lượng đồng bộ và tương thích với thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư.

+ Nhà thầu có thể khảo sát thực tế vật tư, thiết bị tại hiện trường của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải để chào thầu hàng hóa phù hợp.

1.3. Các yêu cầu khác:

a) Tiến độ cung cấp hàng hóa và xử lý vi phạm tiến độ

• Thời gian cung cấp hàng hóa:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian cung cấp và bàn giao đầy đủ hàng hóa trong thời gian tối đa 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực phù hợp với yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT.

• Xử lý vi phạm tiến độ: Trường hợp nhà thầu bàn giao hàng hóa vượt quá thời hạn 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền căn cứ vào tình hình và tiến độ sửa chữa thực tế tại thời điểm đó (đặc biệt trong trường hợp hàng hóa về chậm không còn phục vụ kịp thời cho công tác lắp đặt/thay thế) đơn phương từ chối tiếp nhận toàn bộ hoặc một phần hàng hóa giao chậm mà không bị xem là vi phạm nghĩa vụ hợp đồng và không bị xem là vi phạm nghĩa vụ tiếp nhận hàng hóa theo quy định pháp luật. Trong trường hợp Chủ đầu tư thực hiện quyền từ chối tiếp nhận đối với hàng hóa giao chậm: (i) Nhà thầu phải tự chịu toàn bộ rủi ro, chi phí phát sinh liên quan đến hàng hóa bị từ chối tiếp nhận, bao gồm nhưng không giới hạn: chi phí vận chuyển, lưu kho, bảo quản, hoàn trả, xử lý hàng hóa; (ii) Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi thiệt hại phát sinh cho Chủ đầu tư do việc giao hàng chậm gây ra (bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí nhân công, máy móc dừng chờ và thiệt hại do kéo dài thời gian dừng máy); (iii) Nhà thầu không có quyền yêu cầu gia hạn tiến độ thực hiện hợp đồng, không có quyền yêu cầu thanh toán giá trị hàng hóa hoặc yêu cầu bồi thường, khiếu nại dưới bất kỳ hình thức nào đối với phần hàng hóa bị từ chối tiếp nhận.

Trường hợp Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng hóa trong thời hạn 120 ngày theo quy định hợp đồng (trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại hợp đồng): Chủ đầu tư có quyền chỉ định đơn vị thứ ba cung cấp hàng hóa để thay thế cho số lượng hàng hóa chậm giao hoặc không giao (đúng chủng loại, quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật ghi trong hợp đồng). Nhà thầu có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ khoản tiền chênh lệch giá (nếu giá mua mới cao hơn giá hợp đồng) và toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan (chi phí thủ tục hành chính, vận chuyển, chi phí tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp mới) trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư. Quá thời hạn 15 ngày, Chủ đầu tư có quyền khấu trừ vào Bảo lãnh thực hiện hợp đồng hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào khác đến hạn trả cho Nhà thầu.

b) Yêu cầu về bảo hành hàng hóa

- Trong thời gian bảo hành hàng hóa: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao hàng hóa (trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; trong trường hợp phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu đối với vật tư thay thế).

- Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

Mục 2. Bản vẽ:

- E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| Danh mục bản vẽ |  |
| --- | --- |
| Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |
| Drawing HP-1102 | Tham khảo cho mục số 01, 37, 38, 40, 41, 42 |
| Drawing no: COO7525-SUB028-1; COO7525-SUB028-2; COO7525-SUB029; COO7525-SUB030 | Tham khảo cho mục số 24 |

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Khi giao nhận hàng hóa phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo yêu cầu của Hợp đồng đã ký. Trong trường hợp kiểm tra hàng hóa không đạt về kỹ thuật, chất lượng bên A sẽ không chấp nhận và trả về cho bên Nhà thầu (bên B) ngay tại địa điểm giao hàng.

* Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:

-	Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Kho vật tư Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải - khóm Mù U - phường Duyên Hải - tỉnh Vĩnh Long (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiện vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).

- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.

- Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

- Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hoá khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 10 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế trong vòng 10 ngày thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.

-	 Bên B phải cung cấp đầy đủ bộ tài liệu CO, CQ, tờ khai hải quan hợp lệ đúng theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp CO, CQ, Tờ khai hải quan là bản sao y công chứng, nếu Bên A có nghi ngờ thông tin chưa rõ ràng thì Bên B phải cung cấp bản gốc để đối chiếu. Bộ tài liệu này phải gửi cho bên A trước khi tổ chức nghiệm thu giao nhận hàng hóa. Cụ thể:

+ Tờ khai hải quan: Bên B phải cung cấp tờ khai hải quan bản sao (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu/Nhà thầu.

- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt (nếu có).