## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên Dự toán: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất thông thường; Hóa chất, vật tư y tế dùng cho Hệ thống xét nghiệm Elisa; Hóa chất, vật tư y tế dùng cho Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ quý 4 năm 2025 và năm 2026 của Bệnh viện Phổi Quảng Ninh.

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất thông thường; Hóa chất, vật tư y tế dùng cho Hệ thống xét nghiệm Elisa; Hóa chất, vật tư y tế dùng cho Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ quý 4 năm 2025 và năm 2026 của Bệnh viện Phổi Quảng Ninh

- Tên Bên mời thầu: Bệnh viện Phổi Quảng Ninh;

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Phổi Quảng Ninh - Số 1, ngõ 32, Đường Trần Phú, Phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu.

- Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Tất cả hàng hóa dự thầu phải có Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (hãng sản xuất) chứng minh hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. Catalogue, tài liệu kỹ thuật nếu sử dụng bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt của cơ sở dịch thuật hợp pháp hoặc bản dịch tiếng Việt được đóng dấu xác nhận của nhà sản xuất, nhà đăng ký, nhà nhập khẩu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung bản dịch so với bản gốc và tính pháp lý của các tài liệu này.

- Nhà thầu cam kết Hàng hóa dự thầu phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về sản xuất, nhập khẩu, lưu hành, tiêu chuẩn chất lượng, ....

- Nhà thầu cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất, kiểm định kỹ thuật an toàn bình chứa khí.

- Nhà thầu cam kết hàng hóa trước khi bàn giao đã được thử nghiệm của đơn vị chức năng.

- Nhà thầu cam kết cung cấp đầy đủ các giấy tờ như sau khi thực hiện hợp đồng và khi có yêu cầu của Bên mời thầu: Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) (nếu có), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) (nếu có), vận đơn, tờ khai hải quan...

- Cam kết cung cấp hàng hóa trong thời gian ≤ 48 giờ kể từ lúc nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư. Trong trường hợp đột xuất nhà thầu cam kết cung cấp hàng hóa trong thời gian ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Nhà thầu cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao hàng nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Bên mua. Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bệnh nhân và Bệnh viện nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng gây nên hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền (mà không do lỗi của Bệnh viện).

- Nhà thầu cam kết thực hiện đổi trả 1:1 khi với trường hợp sau:

+ Hàng hóa kiểm tra không phù hợp với đặc tính kỹ thuật đã chào thầu.

+ Trường hợp hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

- Nhà thầu cung cấp hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu sau:

| STT | Tên hàng hóa | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phần 1. Vật tư y tế, hoá chất thông thường |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhiệt kế y tế | Nhiệt kế thủy ngân dùng để đo nhiệt độ cơ thể, đo nhiệt độ cơ thể từ 35-42°C Bước nhảy: 0,1 °C Quy cách: 12 cái/hộp | 12 cái/hộp | Cái | 100 |
| 2 | Ống thông mũi dòng chảy (Canula) | Ống thông mũi lưu lượng cao, kích cỡ: trung bình (M), đường kính canula ϕ5mm. | Hộp 1 cái | Cái | 50 |
| 3 | Hóa chất xử lý nước thải NaOH | Xử lý Nước thải NaOH ≥ 98% được sử dụng để trung hòa axit, loại bỏ kim loại nặng và nâng cao hiệu quả xử lý nước thải, phù hợp với các hệ thống xử lý quy mô (dạng vảy nến) NAOH ≥ 98% NACL ≤ 0,03% Fe2O3 ≤ 0,005% Na2CO3≤ 0,5% | 25kg/bao | Kg | 50 |
| 4 | Men vi sinh | Xử lý nước thải trong các bể aeroten (xử lý hiếu khí, Mục đích: Bổ sung thêm vi sinh có lợi trong xử lý nước thải) Phân giải nhanh các chất hữu cơ có trong chất thải rắn và nước thải như: xenluloz, tinh bột, protein, lipit… đẩy nhanh quá trình mùn hoá, làm sạch nước thải. Làm giảm tối đa mùi hôi thối của nước thải. Hạn chế mầm bệnh có hại trong nước thải. | Túi 1 kg | Kg | 30 |
| 5 | Cassette chuyển mô bệnh phẩm | Chất liệu: Được làm từ nhựa POM (Poly Acetal), 100% chống lại tác động hóa học của dung môi mô học. Nắp chặt giúp việc giữ mẫu chắc chắn. Thiết kế lỗ dễ thấm và thoát hóa chất khi sử dụng. | 1000 cái/ hộp | Cái | 1.000 |
| 6 | Dầu soi kính hiển vi | Dầu soi kính hiển vi Chỉ số khúc xạ ( n20/D) giá trị tiêu chuẩn 1.515-1.517 Tỷ trọng (d 20°C/4°C) Giá trị tiêu chẩn 1.0245-1.0265 Độ truyền qua (380nm;1 ≥ 65% Độ truyền qua 400nm;1 ≥ 78% Độ truyền qua ( 450nm;1 ≥90% Huỳnh quang tính bằng ≤ 1500ppb Độ nhớt: ( 20 °C)100-200mPa.s Độ phù hợp cho kính hiển vi: Đạt yêu cầu | Chai 500ml | Chai | 3 |
| 7 | NALC | Dạng rắn, tinh thể không màu, Độ hòa tan trong nước 208g/l ( ở 20 °C) Độ tinh khiết: 99.5-100.5% '- Hóa chất bột dùng làm tan mẫu đờm - Thành phần: N-Acetyl-L-Cysteine: 95-100% - Bảo quản:Trong khoảng 4°C | Hộp 100g | Hộp | 2 |
| 8 | Glyserin (C3H8O3) | Ngoại quan: Chất lỏng, trong suốt, không màu, sánh nhớt và có vị ngọt nhẹ. Độ tan: Tan vô hạn trong nước, ethanol, ít tan trong acetone, không tan trong ether. Khối lượng Mol: 92.09g/mol Nhiệt độ nóng chảy là ~ 18 °C Điểm sôi: 290°C Trong y học, glixerol được dùng làm chất làm mềm và chất bảo quản thuốc | Chai 1 lít | Chai | 2 |
| 9 | HCL | Nồng độ HCL 37.0 – 38.0% Độ tinh khiết nhận điện: Đạt Mầu sắc ≤ Hazen Trong suốt, không màu | Chai 500ml | Chai | 6 |
| 10 | KH2PO4 (Monopotassium phosphates) | - Công thức hóa học: KH2PO4 Tinh thể bột màu trắng, tan trong nước, không tan trong Ethanol Độ nóng chảy ~ 252 ° C - Khối lượng phân tử (M) mol: 136.09g/mol | 1kg/hộp | kg | 2 |
| 11 | Na2HPO4 (Disodium phosphates) | - Công thức phân tử: : Na2HPO4 Dạng bột tinh thể trắng, không mùi, dễ tan trong nước, không tan trong ethanol. - Khối lượng mol ≥ 141.96g/mol | Hộp 500g | Hộp | 4 |
| 12 | HbsAg test nhanh | Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương người Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy:100%, Độ đặc hiệu: 99.88% - Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp IgG chuột kháng HBsAg-04 - Vạch kết qủa IgG chuột kháng HBsAg-B20 - Vạch chứng IgG dê kháng chuột - Bảo quản ở nhiệt độ thường - Ngưỡng phát hiện 1ng/ml | 50 Test/Hộp | Test | 2.000 |
| 13 | Test HIV test nhanh | Phát hiện sự có mặt của các kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương người Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy: 99.59%, Độ đặc hiệu: 99.87% - Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng HIV-Ag tái tổ hợp. - Vạch kết quả Anti-human IgG-Fe Mcab. - Nằm trong khuyến cáo xét nghiệm khẳng định HIV của viện Vệ sinh dịch tễ TW năm 2020 | 50 Test/Hộp | Test | 1.000 |
| 14 | Thuốc thử nhóm máu Anti A | Anti -A kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lại (CCS) A 500100 (1,0ml) Bảo quản thuốc thử ở 2-8 °C, không làm đông đá thuốc thử | Lọ 10ml | Lọ | 5 |
| 15 | Thuốc thử nhóm máu Anti B | Anti - B kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lại (CCS) B 501100 (1,0ml) Bảo quản thuốc thử ở 2-8 °C, không làm đông đá thuốc thử | Lọ 10ml | Lọ | 5 |
| 16 | Thuốc thử nhóm máu Anti AB | Anti AB kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lại (CCS) A-5E10; B-2D7 1,0ml Bảo quản thuốc thử ở 2-8 °C, không làm đông đá thuốc thử | Lọ 10ml | Lọ | 5 |
| 17 | Thuốc thử nhóm máu Anti D | Thuốc thử Spectrum Anti-D (Rho) được sử dụng để phát hiện type Rho (D) trong mẫu máu người. Hiệu giá ≥ 1:128. Độ đặc hiệu 100%, độ nhạy 100%, độ chính xác 100%. Bảo quản từ 2-8 độ C. ISO 13485 | Lọ 10ml | Lọ | 5 |
| 18 | Que thử nước tiểu 11 thông số cho máy tự động | Thông số: Đo được 11 thông số nước tiểu bao gồm: Glucose, pH, Protein, máu, Ketones, Nitrite, Bilirubin, Urobilinogen, tỷ trọng, bạch cầu, acid Ascorbic. Thành phần thuốc thử Ascorbic acid: 2,6-dichlorophenolindophenol 0.7 % Bilirubin: diazonium salt 3.1 % Máu: tetramethylbenzidine-dihydrochloride 2.0 %, isopropylbenzol-hydroperoxide 21.0 % Glucose: glucose oxidase 2.1 %; peroxidase 0.9 %; otolidine-hydrochloride 5.0 % Ketones: sodium nitroprusside 2.0 % Bạch cầu: carboxylic acid ester 0.4 %; diazonium salt 0.2 % Nitrite: tetrahydrobenzo[h]quinolin-3-ol 1.5 %; sulfanilic acid 1.9% pH: methyl red 2.0 %; bromothymol blue 10.0 % Protein: tetrabromophenol blue 0.2 % Tỉ trọng: bromothymol blue 2.8 % Urobilinogen: diazonium salt 3.6 % | 150 test/Hộp | Hộp | 70 |
| 19 | Ống nghiệm đựng mẫu nước tiểu 10 ml | Chất liệu nhựa PS màu trắng trong suốt, dung tích tối đa 10ml Chiều dài 100mm, đường kính ngoài 16mm, có nắp đậy, có dán tem để ghi. | 200 cái/ Túi | Cái | 1.000 |
| 20 | Máu cừu vô trùng (Máu cừu) | Máu tươi, vô trùng chứa trong túi có dây dẫn dài > 50cm. Khối hồng cầu chiếm 70% trong 250ml máu toàn phần túi. | Túi 250ml | ml | 2.500 |
| 21 | Ống Eppendorf | Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 1.5ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm trong các thí nghiệm vi sinh trong sinh học phân tử. Chịu được lực ly tâm 16.000 RPM, nhiệt độ (-196) - 120 độ C (đun sôi được). | 500 cái/túi | Cái | 500 |
| 22 | Giemsa | Dạng Bột khô (dry dye), màu tím xanh Quy cách đóng gói chai thủy tinh tối màu, 25g hoặc 100g Bảo quản Nhiệt độ phòng, tránh ánh sáng và độ ẩm Thành phần chính Azure B, Eosin Y, Methylene Blue Ứng dụng Pha dung dịch nhuộm Giemsa dùng trong huyết học, mô học, tế bào học, di truyền học | 100g/chai | Chai | 1 |
| 23 | Que cấy vi sinh 1μl (đã tiệt trùng) | Que cấy vi sinh 1μL là một dụng cụ chuyên dụng trong phòng thí nghiệm vi sinh, được thiết kế để lấy mẫu chính xác với thể tích nhỏ * Chất liệu: Nhựa HIPS chánh phẩm • Dung tích: 1μL • Tiệt trùng: Bằng tia gamma • Tiêu chuẩn sản xuất: ISO 9001:2008, ISO 13485:2016, • Ứng dụng: Dùng trong các quy trình cấy vi sinh thông thường và hệ thống máy tự động | 1 cái/túi | cái | 2.500 |
| 24 | Que cấy vi sinh 10μL (đã tiệt trùng) | • Chất liệu: Nhựa HIPS chánh phẩm – mềm dẻo, không gây ảnh hưởng đến môi trường cấy • Dung tích lấy mẫu: 10μL • Màu sắc: Vàng (giúp phân biệt với các loại que khác như 1μL màu xanh) • Đầu que: Tròn, không bavia – đảm bảo độ chính xác cao khi lấy mẫu • Đạt các tiêu chuẩn: • ISO 9001:2008 • ISO 13485:2016 | 1 cái/túi | cái | 1.000 |
| 25 | Kit thử nhanh phát hiện kháng nguyên vi rút cúm A/B | Định tính phát hiện kháng nguyên vi rút cúm A/B Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, chứng chỉ xuất khẩu FDA, đáp ứng chỉ thị 98/79/EC - Sản phẩm có chứng dương, chứng âm để kiểm chuẩn - Mẫu thử: Dịch mũi, họng, tỵ hầu - Vạch A: Độ nhạy tương quan: 99,34% , Độ đặc hiệu tương quan: 100% - Vạch B: Độ nhạy tương quan: 100% , Độ đặc hiệu tương quan: 100% - Thành phần Test thử: 1. Vùng cộng hợp có màu được phủ sẵn cộng hợp kháng thể kháng influenza-A và B (cộng hợp kháng thể). 2. Màng nitrocellulose có chứa hai vạch kết quả (vạch A và B) và một vạch chứng (vạch C). Vạch A phủ sẵn kháng thể kháng influenza-A, vạch B phủ sẵn kháng thể kháng influenza-B và vạch C phủ sẵn kháng thể kiểm chứng - Không phản ứng chéo: Kháng nguyên NPSARS-coronavirus, Kháng nguyên NPMERS-coronavirus, Kháng nguyên NP Human, coronavirus HKU1, Human coronavirus, Adenovirus, Parainfluenza virus... | 20 Test/Hộp | Test | 300 |
| 26 | Dụng cụ lấy bệnh phẩm có đầu hút | Dụng cụ lấy bệnh phẩm đờm, dịch tiết trong bệnh nhân thở máy, nội soi phế quản để kiểm tra vi sinh. Dây hút 2 đầu, mỗi đầu dài ≥ 32cm, ống lấy bệnh phẩm có nắp đậy. Sử dụng 1 lần, không tái sử dụng. | 50 cái/hộp | Cái | 1.000 |
| 27 | Dụng cụ có cút nối 2 đầu | Dây hút bằng nhựa, có cút nắp máy hút 2 đầu, dài ≥ 3m sử dụng 1 lần. Nguyên liệu: PVC y tế nguyên sinh, không chứa chất DEHP. Thành phần cấu tạo và đặc tính • Ống dây và phễu (cổng kết nối). • Ống dây có màu xanh tím, bề ngoài thân ống dây có rãnh chống bẹp, có độ đàn hồi cao, chịu được áp lực âm cao (-75kpa) không bị bóp méo. Đường kính trong của dây là 6mm, đường kính ngoài 10mm. Dây có chiều dài 3,6m, hai đầu ống dây gắn phễu (cổng kết nối). • Phễu (cổng kết nối) màu trắng, mềm dẻo giúp kết nối nhanh chóng, an toàn với các thiết bị. • Quy cách đóng gói: 01cái/túi • Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016 • Tiệt trùng bằng khí E.O | Túi 1 cái | Cái | 1.000 |
| 28 | Môi trường thạch máu cơ bản | Môi trường cơ bản có thể có hoặc không bổ sung thêm máu để phân lập và nuôi cấy các vi khuẩn khó tính. Thành phần: Peptone special 23.0 g/lit Corn starch 1.0 g/lit Sodium chloride 5.0 g/lit Agar 10.0 g/lit Final pH (at 25°C) 7.3±0.2 Bảo quản ở 10- 30°C môi trường đã chuẩn bị ở 2 - 8°C. Có chứng nhận IVD | Hộp 500g | Hộp | 2 |
| 29 | Môi trường thạch MacConkey | Để phân lập chọn lọc và phân biệt các vi sinh vật coliform và các mầm bệnh đường ruột khác dựa vào khả năng lên men lactose từ lâm sàng và mẫu phi lâm sàng. Bột chảy tự do đồng nhất màu vàng nhạt đến hồng Thành phần: gam/lit Gelatin peptone 17.000 Tryptone 1.500 Peptone 1.500 Lactose 10.000 Bile salts 1.500 Sodium chloride 5.000 Neutral red 0.030 Crystal violet 0.001 Agar 15.000 Final pH ( at 25°C) 7.1±0.2 Bảo quản ở 10-30°C trong hộp kín và môi trường đã chuẩn bị ở 20-30°C | Hộp 500g | Hộp | 1 |
| 30 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn Cefazidime 30µg | Khoanh giấy Ceftazidime nồng độ 30µg Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kĩ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn - Khoanh giấy có đường kính 6mm. Các khoanh giấy được đánh dấu trên cả hai mặt bằng mã chữ và số nhằm xác định loại kháng sinh và nồng độ - Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm < 2%, nhằm đảm bảo độ ổn định lâu dài của sản phẩm và dễ dàng lưu trữ - Đóng gói: Hộp 5x50 khoanh | 5X50 khoanh/Hộp | Hộp | 1 |
| 31 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn Trimethoprim-Sulfamethoxazole125/23,75µg | Khoanh giấy Trimethoprim/Sulfamethoxazole 1:19 nồng độ 25µg Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kĩ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn - Khoanh giấy có đường kính 6mm. Các khoanh giấy được đánh dấu trên cả hai mặt bằng mã chữ và số nhằm xác định loại kháng sinh và nồng độ - Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm < 2%, nhằm đảm bảo độ ổn định lâu dài của sản phẩm và dễ dàng lưu trữ | 5X50 khoanh/Hộp | Hộp | 1 |
| 32 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn Levofloxacin 5µg | Khoanh giấy Levofloxacin nồng độ 5µg Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kĩ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn - Khoanh giấy có đường kính 6mm. Các khoanh giấy được đánh dấu trên cả hai mặt bằng mã chữ và số nhằm xác định loại kháng sinh và nồng độ - Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm < 2%, nhằm đảm bảo độ ổn định lâu dài của sản phẩm và dễ dàng lưu trữ | 5X50 khoanh/Hộp | Hộp | 1 |
| 33 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn Amoxicillin 20µg + Clavulanic Acid 10µg | Khoanh giấy Amoxycillin/clavulanic acid nồng độ 30µg Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kĩ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn - Khoanh giấy có đường kính 6mm. Các khoanh giấy được đánh dấu trên cả hai mặt bằng mã chữ và số nhằm xác định loại kháng sinh và nồng độ - Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm < 2%, nhằm đảm bảo độ ổn định lâu dài của sản phẩm và dễ dàng lưu trữ - Đóng gói: Hộp 5x50 khoanh | 5X50 khoanh/Hộp | Hộp | 1 |
| 34 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn Clindamycin 2µg | Khoanh giấy Clindamycin nồng độ 2µg Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kĩ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn - Khoanh giấy có đường kính 6mm. Các khoanh giấy được đánh dấu trên cả hai mặt bằng mã chữ và số nhằm xác định loại kháng sinh và nồng độ - Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm < 2%, nhằm đảm bảo độ ổn định lâu dài của sản phẩm và dễ dàng lưu trữ - Đóng gói: Hộp 5x50 khoanh | 5X50 khoanh/Hộp | Hộp | 1 |
| 35 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (Clarithromycin 15µg) | Khoanh giấy Clarithromycin nồng độ 15µg Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kĩ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn - Khoanh giấy có đường kính 6mm. Các khoanh giấy được đánh dấu trên cả hai mặt bằng mã chữ và số nhằm xác định loại kháng sinh và nồng độ - Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm < 2%, nhằm đảm bảo độ ổn định lâu dài của sản phẩm và dễ dàng lưu trữ | 5X50 khoanh/Hộp | Hộp | 1 |
| Phần 2. Hóa chất, vật tư Hệ thống xét nghiệm Elisa |  |  |  |  |  |
| 1 | Bộ Kit cho xét nghiệm định lượng Interferon gamma chẩn đoán VK Lao bằng phương pháp ELISA | Bộ kit gồm 02 thành phần: 1. Hộp QuantiFERON-TB Gold plus (QFT-plus 2 plate kit Elisa): - Thành phần là IFN-ɤ tái tổ hợp, bovine casein - Dung dịch pha loãng (Green Diluent) - Thành phần là phức hợp HRP và kháng thể kháng (IFN-ɤ) - Dung dịch phức hợp Enzyme-cơ chất - Dung dịch hãm (Stop solution) - Bảo quản: 2°C-8°C 2. Hộp QuantiFERON-TB Gold plus (QFT-plus) Blood Collection Tubes có 4 loại ống thu máu gồm: - Ống 1: Thành phần là Heparin - Ống 2: Thành phần là Heparine và kháng nguyên ESAT 6 và CFP10 - Ống 3: Thành phần là Heparine và kháng nguyên ESAT 6 và CFP10 - Ống 4: Thành phần là Heparine và Phytohaemagglutinin-P (PHA- P) - Bảo quản: 4°C-25°C | Bộ 44 test | Bộ | 3 |
| 2 | Dải ống đáy sâu | Quy cách: Hộp 250 trip mỗi trip 8 giếng, kích thước: 79mm x 10mm x 40mm (dài x rộng x cao), vật liệu: Polypropylene | 250 strip/ hộp | Hộp | 4 |
| 3 | Lọ chứa hóa chất loại 15 mL | Quy cách: Túi 10 ống 15ml, kích thước: 20mm x 79mm (đường kính x dài), vật liệu: Polypropylene thể tích: 15mL | 10 lọ/túi | Túi | 1 |
| 4 | Lọ chứa hóa chất loại 25mL | Quy cách:Túi 10 ống 25ml, kích thước: 23mm x 90mm (đường kính x dài), vật liệu: Polypropylene, thể tích: 25mL | 10 lọ/túi | Túi | 1 |
| 5 | Đầu hút hóa chất | Quy cách: 4 hộp x 108 Tips, kích thước: 0.45mm x 9mm x 99mm (đường kính x dài (đường kính đáy và đường kính miệng)), vật liệu: Polypropylene | 4x108 tip/ Hộp | Hộp | 2 |
| 6 | Đầu hút mẫu | Quy cách: 4 hộp x 108 Tips, kích thước: 0.45mm x 9mm x 105mm (đường kính x dài (đường kính đáy và đường kính miệng)), vật liệu: Polypropylene | 4x108 tip/ Hộp | Hộp | 2 |
| 7 | Ống chuẩn đáy sâu | Quy cách: Túi 33 ống, kích thước: 10mm x 45mm (đường kính x dài), vật liệu: Polypropylene, thể tích: 5mL | 33 ống/túi | Túi | 5 |
| 8 | Ống lấy máu Lithium Heparin 4mL | Ống lấy máu Samplix LH Lithium Heparin, lấy mẫu bằng phương pháp chân không,dung tích lấy mẫu 4ml, chứa hoạt chất Lithium Heparin | 100 Ống/Khay | Ống | 400 |
| Phần 3: Hóa chất, vật tư y tế dùng cho các kỹ thuật định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ |  |  |  |  |  |
| 1 | Nước muối 0.45% để pha huyền dịch vi khuẩn cho mẫu xét nghiệm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ | Nước muối 0.45% dùng với máy VITEK 2, pH: 4.5 - 7, đạt tiêu chuẩn CE-IVD (in vitro diagnostic) Sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy trình vận hành của Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ VITEK 2 Compact (hoặc tương đương), phù hợp hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị. | Chai 500ml | Chai | 4 |
| 2 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương | Thẻ định danh Gram dương sử dụng để định danh các vi sinh vật Gram dương Thẻ gồm 43 thử nghiệm sinh hóa Sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy trình vận hành của Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ VITEK 2 Compact (hoặc tương đương), phù hợp hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị. Đạt tiêu chuẩn ISO | Hộp 20 thẻ | Hộp | 2 |
| 3 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram dương | Thẻ làm kháng sinh đồ Gram dương đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy trình vận hành của Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ VITEK 2 Compact (hoặc tương đương), phù hợp hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị. Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh Đạt tiêu chuẩn ISO | Hộp 20 thẻ | Hộp | 2 |
| 4 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm | Thẻ định danh Gram âm sử dụng để định danh trực khuẩn Gram âm lên men và không lên men Thẻ gồm 47 thử nghiệm sinh hóa Sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy trình vận hành của Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ VITEK 2 Compact (hoặc tương đương), phù hợp hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị. Đạt tiêu chuẩn ISO | Hộp 20 thẻ | Hộp | 30 |
| 5 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm | Thẻ kháng sinh đồ Gram âm được sử dụng để xác định tính nhạy cảm của trực khuẩn Gram âm hiếu khí thường gặp. Mỗi thẻ AST chứa các kháng sinh được chọn có nồng độ khác nhau. Sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy trình vận hành của Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ VITEK 2 Compact (hoặc tương đương), phù hợp hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị. | Hộp 20 thẻ | Hộp | 30 |
| 6 | Thẻ định danh cho Nấm | Thẻ định danh nấm men sử dụng để định danh nấm men và các vi sinh vật tương tự nấm men Sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy trình vận hành của Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ VITEK 2 Compact (hoặc tương đương), phù hợp hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị. | Hộp 20 thẻ | Hộp | 1 |
| 7 | Thẻ xét nghiệm định danh vi khuẩn Neisseria, Haemophilus | Thẻ định danh Neisseria-Haemophilus sử dụng để định danh vi khuẩn khó mọc Thẻ gồm 30 thử nghiệm sinh hóa Sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy trình vận hành của Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ VITEK 2 Compact (hoặc tương đương), phù hợp hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị. Đạt tiêu chuẩn ISO | Hộp 20 thẻ | Hộp | 1 |
| 8 | Thẻ kháng sinh đồ Nấm | Thẻ làm kháng sinh đồ nấm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy trình vận hành của Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ VITEK 2 Compact (hoặc tương đương), phù hợp hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị. Mỗi thẻ chứa các kháng nấm chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh Đạt tiêu chuẩn ISO | Hộp 20 thẻ | Hộp | 1 |
| 9 | Bộ nhuộm Gram | Bộ nhuộm dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm vi sinh vật theo phương pháp Gram. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet chai 250ml, Lugol chai 250ml, Decolor (alcohol-acetone) chai 250ml và Safranin chai 250ml. Sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy trình vận hành của Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ VITEK 2 Compact (hoặc tương đương), phù hợp hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị. - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm - Đóng gói: Bộ 4 chai x 250ml | Bộ 4 chai 250ml | Bộ | 1 |
| 10 | Ống tuýp 12 x 75 mm pha huyền dịch vi khuẩn | Ống nghiệm bằng nhựa trong (polystyrene) 12 mm x 75 mm dùng một lần đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy trình vận hành của Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ VITEK 2 Compact (hoặc tương đương), phù hợp hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị. | Hộp 2000 ống | Hộp | 1 |
| 11 | Chai cấy máu chứa hạt polymer hấp phụ phát hiện vi khuẩn hiếu khí và kỵ khí tùy tiện (vi khuẩn và Nấm) từ máu và các dịch vô khuẩn của cơ thể | Chai môi trường phát hiện vi khuẩn hiếu khi và kị khí tùy tiện (vi khuẩn và nấm men) từ máu và dịch vô khuẩn của cơ thể, - Cấu tạo bằng polycarbonate, nắp màu xanh - Chứa 30ml môi trường và ≥ 1.6g hạt polyme hấp phụ -Thành phần: tổ hợp peptones/biological extracts (≥1.85% w/v), anticoagulant (≥0.083% w/v), vitamins và amino acids (≥0.00145% w/v) nguồn carbon (≥0.45% w/v), trace elements (≥0.0005% w/v) và amino acid phức hợp và các chất carbohydrate trong nước tinh khiết. Các chai chứa khí trường N2, O2, và CO2, trong chân không. - Có khả năng trung hòa các kháng sinh: penicillins, glycylcyclines, polyenes, macrolides, triazoles, echinocandins, cefazolin, cefoxitin, ceftaroline, aminoglycosides, fluoroquinolones, lincosamides, glycopeptides, và oxazolidinones, - đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy trình vận hành của cấy máu BacT/ALERT (hoặc tương đương), phù hợp hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 13485, CE-IVD, FDA Mỹ... | (30 ml/chai x100 chai)/hộp | Hộp | 1 |

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Thời gian tiến hành: Sau khi bàn giao sản phẩm;

- Địa điểm: Bệnh viện Phổi Quảng Ninh, địa chỉ: Số 1, ngõ 32, Đường Trần Phú, Phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh;

- Cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm: Chủ đầu tư sẽ trực tiếp kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa với sự chứng kiến của nhà thầu.

- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh hàng hóa không phù hợp. Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.