# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Tên gói thầu: lắp đặt hệ thống Camera khu vực nhà làm việc phòng ban Công ty.

- Tên Dự toán: HỆ THỐNG CAMERA KHU VỰC NHÀ LÀM VIỆC PHÒNG BAN CÔNG TY

- Địa điểm: Khu vực Phòng Ban Công ty Cao su Dầu Tiếng

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu và tiêu chuẩn sau đây:

| STT | Tên thiết bị | Thông số ký thuật | Số lượng | ĐVT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đầu ghi hình 16 kênh H.265/H.265+/H.264/H.264+ ﻿﻿ | Băng thông đầu vào/ra: 256Mbps/160Mps ﻿﻿Lên tới 2 kênh 12 MP/3 kênh 8 MP/6 kênh 4 MP/12 kênh 1080p ﻿﻿Độ phân giải ghi: 12MP ﻿﻿1 HDMI&1 VGA ﻿﻿4 SATA*16TB ﻿﻿16/4 ﻿﻿2 cổng RJ45 1000Mbps ﻿﻿Chọn 1 trong 3 tùy chọn: Tất cả các kênh hỗ trợ phát hiện chuyển động 2.0. 1 kênh nhận diện khuôn mặt luồng video, hoặc 4 kênh nhận diện khuôn mặt luồng hình ảnh 2 kênh bảo vệ vành đai | 1 | Cái |
| 2 | Camera Ip 2 MegaPixel | Chuẩn bảo vệ IP67 Công nghệ hình ảnh True WDR 120dB Tích hợp Micro Phát hiện chuyển động Người & Xe Chuẩn nén video H.265 + Ống kính 4.0 mm Hỗ trợ Nguồn POE Quan sát ban đêm Đèn Hồng Ngoại - Đèn LED trợ sáng 50m Quản Lý Từ Xa | 11 | Cái |
| 3 | Switch POE | Switch quản lý thông minh, cổng 100Mbps ﻿﻿4 cổng PoE 10/100 Mbps, 1 cổng RJ45 10/100 Mbps ﻿﻿Chuẩn PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at ﻿﻿Cổng PoE 1 tới 4 ﻿﻿Cổng ưu tiên 1 tới 2 ﻿﻿Tổng công suất PoE 60W ﻿﻿Hỗ trợ 802.1Q VLAN ﻿﻿Hỗ trợ PoE watchdog để phát hiện và khởi động lại các camera không phản hồi ﻿﻿Hỗ trợ chống loop STP/RSTP ﻿﻿Hỗ trợ phát hiện cáp để xác định vị trí lỗi • ﻿﻿Truyền khoảng cách xa lên tới 300m | 5 | Cái |
| 4 | Ổ cứng chuyên dùng cho đầu ghi camera | 2TB 3.5" SATA3 Ổ cứng lắp trongl 2TB 3.5" SATA3, kích thước 3.5", chuẩn giao tiếp SATẠ 3 (6Gb/s max), Tốc độ truyền dữ liệu (max): 175MB/s, bộ đệm 64 MB Cache. chuyên dụng cho hệ thống đầu ghi camera giám sát tại nhà, cơ quan, doanh nghiệp, ngân hàng, siêu thị và các nơi công cộng. | 1 | Cái |
| 5 | Ổ cắm điện dài |  | 4 | Cái |
| 6 | Tủ Jack camera |  | 4 | Cái |
| 7 | Dây mạng Lan | 8 lõi đồng nguyên chất đường kính 0.51 ÷ 0.01 mm. ﻿﻿Vỏ sợi dây HDPE, đường kính 0.9 ÷ 0.05mm. ﻿﻿Vỏ bọc PVC độ dày 0.5 ÷ 0.05 mm. ﻿﻿Đường kính dây: 5.5 ÷ 0.4mm. ﻿﻿Lõi chữ thập: Có. ﻿﻿Chiều dài cuộn: 305 ÷ 1.5m | 1200 | Mét |
| 8 | Dây điện 0,75 | Tiêu chuẩn đi ngầm trong ống | 300 | Mét |
| 9 | Ống D20 | Tiêu chuẩn chống cháy | 300 | Mét |
| 10 | Tivi 43 inch Sony chuẩn HD 4K ( tương thích hệ thống camera) |  | 1 | Cái |
| 11 | Vật tư lắp đặt ( Ổ cắm, dây rút, đầu cáp mạng,…) |  | 1 | Gói |
| 12 | Nhân công lắp đặt |  | 1 | Gói |

1.3. Các yêu cầu khác