Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1 Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1-SXKD) các gói thầu thuộc nguồn vốn Sản xuất kinh doanh năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;

- Tên gói thầu: 09HH-SXKD-2026: Cung cấp vật tư cơ khí phục vụ công tác sửa chữa tổ máy S2 - Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1;

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Địa điểm cung cấp: Kho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Khóm Mù U, Phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày, trong đó thời gian giao hàng là 120 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

- Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư  đã, đang sử dụng:

| STT | Tên vật tư (1) | Thông số kỹ thuật (2) | Nhà sản xuất theo thiết kế dự án/nhà sản xuất Chủ đầu tư đã/đang sử dụng (3) | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương (4) | Hạng mục yêu cầu cung cấp chứng từ* (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bạc chuyển bậc (Reducing bush) | Kích thước D160x110mm - Áp suất: 10 bar - Vật liêu: uPVC |  |  |  |
| 2 | Bạc chuyển bậc (Reducing bush) | - Kích thước: D40x32mm - Áp suất: 10 bar - Vật liêu: uPVC |  |  |  |
| 3 | Bạc chuyển bậc (Reducing bush) | - Kích thước D315x225mm - Áp suất: 10 bar - Vật liêu: uPVC |  |  |  |
| 4 | Bạc chuyển bậc (Reducing bush) | - Kích thước D40x25mm - Áp suất: 10 bar - Vật liêu: uPVC |  |  |  |
| 5 | Bạc khóa côn (Expand sleeve) | Kích thước Z12A 260x325mm | Changzhou Tianniu Transmission Equipment Co., Ltd | X | X |
| 6 | Bản lề cối | Dài 90mm phi 20mm Vật liệu C45 |  |  |  |
| 7 | Bản lề inox | Model: 08205 Kích thước: 100x76mm Vật liệu: inox 304 |  |  |  |
| 8 | Băng tải | Băng tải B1400 EP630/3 (5+3) - Bề rộng (Width) (B) (mm): 1400 ±14 - Chiều dày (Thickness of belt) (mm) ≥13,6 - Chiều dày lớp trên (Thickness of top cover) (mm): 5 - Chiều dày lớp dưới (Thickness of bottom cover) (mm): 3 - Độ bền kéo băng tải (Tensile strengh of belt) (kN/m) ≥ 630 - Loại polyester (Type of ply): EP - Số lớp bố (Number of plies): 3 - Độ bền kéo (Tensile strength) (Mpa) ≥ 20 - Độ dãn dài giới hạn (Elongation at break) (%) ≥ 400 - Độ mài mòn (Abrasion) (mm3) ≤ 150 - Nhiệt độ (Temperature) (deg.C) ≥ 80 - Độ cứng (Hardness) (Shore A) 65 ± 5° - Tiêu chuẩn: DIN 22103/ISO 340 | Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (Berubco) |  | X |
| 9 | Băng tải lấy mẫu dây đai dẹt | Băng tải lấy mẫu: + Băng tải lấy mẫu dây đai dẹt + Bề rộng: B150mm + Độ dày: 6mm + Số lớp bố: 6 lớp |  |  | X |
| 10 | Băng tải lấy mẫu thứ cấp | Băng tải B350 EP450/3(3+1,5) - Bề rộng (Width) (B) (mm): 350 ±35 - Chiều dày (Thickness of belt) (mm) ≥8 - Chiều dày lớp trên (Thickness of top cover) (mm): 3 - Chiều dày lớp dưới (Thickness of bottom cover) (mm): 1.5 - Độ bền kéo băng tải (Tensile strengh of belt) (kN/m) ≥ 450 - Loại polyester (Type of ply): EP - Số lớp bố (Number of plies): 3 | Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (Berubco) |  | X |
| 11 | Bảo ôn | Bông thủy tinh tấm Kích thước: 1,2m x 2m Độ dày: 50 mm Tỷ trọng: 64 kg/m³ Khả năng chịu nhiệt: tối đa 350 độ C | Công ty Cổ phần Panel Việt (GLASSWOOL) |  |  |
| 12 | Béc phun sương | Loại 5 lỗ - Đường kính lỗ 1mm - Lỗ ren M14mm - Vật liệu: đồng thau |  |  |  |
| 13 | Bẹn lót cáp | - Dùng cho cáp Ø26mm - Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 14 | Bẹn lót cáp | - Dùng cho cáp Ø30mm - Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 15 | Bộ chia mỡ | Model: PSV-8 - Lưu lượng: 0.20ml/cyc - Áp suất: 30Mpa - Kết nối đầu vào: Φ6mm - Kết nối đầu ra: Φ6 (M10*1) - Chênh lệch áp suất giữa 2 đầu ra: 7Mpa - Khoảng cách giữa 2 đầu ra: 20mm - Nhiệt độ làm việc: -20℃ đến 80℃ - Dầu mỡ sử dụng: Grease NLGI #000,#00,#0,#1,#2; Oil ISO VG 68 to 1500 | Công ty TNHH Công Nghệ Poly Tech Việt Nam |  | X |
| 16 | Bộ chia mỡ | Model: PSV-6 - Lưu lượng: 0.20ml/cyc - Áp suất: 30Mpa - Kết nối đầu vào: Φ6 / Φ8mm (G1/8) - Kết nối đầu ra: Φ6 (M10*1) - Chênh lệch áp suất giữa 2 đầu ra : 7Mpa - Khoảng cách giữa 2 đầu ra: 20mm - Nhiệt độ làm việc: -20℃ đến 80℃ - Dầu mỡ sử dụng: Grease NLGI #000,#00,#0,#1,#2; Oil ISO VG 68 to 1500 | Công ty TNHH Công Nghệ Poly Tech Việt Nam |  | X |
| 17 | Bộ chia mỡ | Model: PSV-4 - Lưu lượng: 0.20ml/cyc - Áp suất: 30Mpa - Kết nối đầu vào: Φ6mm - Kết nối đầu ra: Φ6 (M10*1) - Chênh lệch áp suất giữa 2 đầu ra : 7Mpa - Khoảng cách giữa 2 đầu ra: 20mm - Nhiệt độ làm việc: -20℃ đến 80℃ - Dầu mỡ sử dụng: Grease NLGI #000,#00,#0,#1,#2; Oil ISO VG 68 to 1500 | Công ty TNHH Công Nghệ Poly Tech Việt Nam |  | X |
| 18 | Bộ chia mỡ | Model: PSV-2 - Lưu lượng: 0.20ml/cyc - Áp suất: 30Mpa Kết nối đầu vào: Φ6mm - Kết nối đầu ra: Φ6 (M10*1) - Chênh lệch áp suất giữa 2 đầu ra : 7Mpa - Khoảng cách giữa 2 đầu ra: 20mm - Nhiệt độ làm việc: -20℃ đến 80℃ - Dầu mỡ sử dụng: Grease NLGI #000,#00,#0,#1,#2; Oil ISO VG 68 to 1500 | Công ty TNHH Công Nghệ Poly Tech Việt Nam |  | X |
| 19 | Bộ chia mỡ | Model: PSV-12 - Lưu lượng: 0.20ml/cyc - Áp suất: 30Mpa - Kết nối đầu vào: Φ6mm - Kết nối đầu ra: Φ6 (M10*1) - Chênh lệch áp suất giữa 2 đầu ra : 7Mpa - Khoảng cách giữa 2 đầu ra: 20mm - Nhiệt độ làm việc: -20℃ đến 80℃ - Dầu mỡ sử dụng: Grease NLGI #000,#00,#0,#1,#2; Oil ISO VG 68 to 1500 | Công ty TNHH Công Nghệ Poly Tech Việt Nam |  | X |
| 20 | Bộ chống xoay ngược | Sử dụng cho hộp giảm tốc B3SH12C - GEABOX Backstop FXM - Part No. 481 Comp. No. 100402084 | Flender GmbH | X | X |
| 21 | Bộ chống xoay ngược | Sử dụng cho hộp giảm tốc B3SH10 - BACKSTOP FXM 100-50SX/H 55 W 5813 ST | Flender GmbH | X | X |
| 22 | Bộ chống xoay ngược | Sử dụng cho hộp giảm tốc B3SH11 - BACKSTOP FXM 140-50SX/H 65 F 5 | Flender GmbH | X | X |
| 23 | Bộ chống xoay ngược | Sử dụng cho hộp giảm tốc H2SH12 - BACKSTOP FXM 120-50 X/H 60 W 5813 ST | Flender GmbH | X | X |
| 24 | Bộ làm mát dầu | Model: GLC3-3; - Áp suất: 1.6 MPa; - Diện tích làm mát: 3m2; | Jiangyan Shuguang Heat – Transoucing Manufacture | X | X |
| 25 | Bộ làm mát trạm dầu PAF | Model: GLC3-6. - Diện tích làm mát: 6m². | Jiangyan Shuguang Heat-Transoucing Manufacturer | X | X |
| 26 | Bộ làm mát trạm dầu quạt tăng áp | Model: GLCQ4-13/1.6 - Diện tích làm mát: 13 m2; - Áp suất làm viêc·: 1.0 Mpa; | Jiangyan Shuguang Heat-Transoucing Manufacturer | X | X |
| 27 | Bộ lò xo giảm chấn | Model: PTM-C2-525M |  |  |  |
| 28 | Bộ phốt thuỷ lực | Kiểu V Kích thước 220x250x4,8 mm (Bộ 5 phốt) | Công ty TNHH vật liệu làm kín Sealtech Việt Nam | X | X |
| 29 | Bộ phốt thuỷ lực | Bộ phốt thuỷ lực kiểu V 280x320x4,2mm ( Bộ 3 phốt) | Công ty TNHH vật liệu làm kín Sealtech Việt Nam | X | X |
| 30 | Bơm mỡ tự động (Grease lube pump) | - Type: BMB - Max Pressure: 40 Mpa - Output: 60 ml/min - Lubricant: NGLI 0 ~ 3 - Motor Power: 37 kW - Voltage: 380 V - Reservoir Cap: 15 L - E.Temperature: -20 ~ 80 °C | Shanghai NG Fong Electromechanical Kit Equipment Co., LTD | X | X |
| 31 | Bồn chứa axit | - Dung tích 2m3; - Hình dánh: hình trụ đứng - Đường kính : 1200mm - Chiều cao : 2100mm - Độ dày thành bồn : 20mm - Vật liệu: FRP composite nhiều lớp, gia cố sợi thủy tinh - Dung môi : Axit HCL | Công ty Cổ phẩn Composite và Công nghệ Ánh Dương |  | X |
| 32 | Bulong | - Kích thước: M18x100mm - Vật liệu SUS304; - Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng |  |  |  |
| 33 | Bulong | - M12x80mm - Vật liệu SUS304 - Bao gồm: Bulong + đai ốc + 2 đệm phẳng + đệm vênh |  |  |  |
| 34 | Bulong | - M10x30mm - Vật liệu SUS304 - Bao gồm: Bulong + đai ốc + 2 đệm phẳng + đệm vênh |  |  |  |
| 35 | Bulong | - M8x30mm - Vật liệu SUS304 - Bao gồm: Bulong + đai ốc + 2 đệm phẳng + đệm vênh |  |  |  |
| 36 | Bulong | - M6x30mm - Vật liệu SUS304 - Bao gồm: Bulong + đai ốc + 2 đệm phẳng + đệm vênh |  |  |  |
| 37 | Bulong | - M20x140mm - Vật liệu SUS304 - Bao gồm: Bulong + đai ốc + 2 đệm phẳng + đệm vênh |  |  |  |
| 38 | Bulong | - M24x140mm - Vật liệu SUS304 - Bao gồm: Bulong + đai ốc + 2 đệm phẳng + đệm vênh |  |  |  |
| 39 | Bulong | - M6x150mm - Vật liệu SUS304 - Bao gồm: Bulong + 3 đai ốc + 6 đệm phẳng + 5 đệm vênh |  |  |  |
| 40 | Bulong | - M6x20mm - Vật liệu SUS304 - Bao gồm: Bulong + 2 đai ốc + 2 đệm phẳng + đệm vênh |  |  |  |
| 41 | Bulong | - M14x100mm - Vật liệu SUS316 - Bao gồm: Bulong + đai ốc + 2 đệm phẳng + đệm vênh |  |  |  |
| 42 | Bulong | - M10x60mm - Vật liệu SUS304 - Bao gồm: Bulong + đai ốc + 2 đệm phẳng + đệm vênh |  |  |  |
| 43 | Bulong | - M18x200mm - Vật liệu SUS304 - Bao gồm: Bulong + đai ốc + 2 đệm phẳng + đệm vênh |  |  |  |
| 44 | Bulong | - M16x75mm - Bao gồm: Bulong + đai ốc + 2 đệm phẳng + đệm vênh - Vật liệu SUS304 |  |  |  |
| 45 | Bulong | - M8x40mm - Vật liệu Inox 316 (A4-80) - Đã bao gồm 2 đệm phẳng+ 1 đệm vênh+ đai ốc |  |  |  |
| 46 | Bulong | Bulong inox 304 M16x50 ( gồm 01 bulông + 1 đai ốc + 1 đệm phẳng + 1 đệm vênh) |  |  |  |
| 47 | Bulong | Bao gồm: Bulong+ đai ốc+ đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M16x70mm - Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 48 | Bulong | Bulong + đai ốc + đệm phẳng + đệm phẳng Inox 304 M16x130mm |  |  |  |
| 49 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M20x150mm - Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 50 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M20x100mm - Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 51 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M10x30mm - Vật liệu: Inox 316 |  |  |  |
| 52 | Bulong | Bao gồm: Bulong + 2 đai ốc + 2 đệm vênh + 2 đệm phẳng - Kích thước: M12x70mm - Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 53 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M16x160mm - Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 54 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M20x180mm - Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 55 | Bulong | - Kích thước: M8x10mm - Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 56 | Bulong | - Kích thước: M12x40mm - Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Vật liệu: Inox 316 |  |  |  |
| 57 | Bulong | - M16x60 - Bền kéo 800N/mm2 - Vật liệu thép đen - Bao gồm: bulong + đai ốc + đệm phẳng + đệm vênh |  |  |  |
| 58 | Bulong | - M16x80 - Vật liệu SUS316 - Bao gồm bulong + đai ốc + đệm phẳng + đệm vênh |  |  |  |
| 59 | Bulong | - M20x40mm - Vật liệu SUS304 - Bao gồm: bulong + đai ốc + 2 đệm phẳng + đệm vênh |  |  |  |
| 60 | Bulong | - M20x80mm - Vật liệu SUS316. - Bao gồm: bulong + đai ốc + 2 đệm phẳng + đệm vênh |  |  |  |
| 61 | Bulong | - M24x200mm - Vật liệu SUS316 - Bao gồm: bulong + đai ốc + 2 đệm phẳng + đệm vênh |  |  |  |
| 62 | Bulong | - M5x10mm - Vật liệu SUS304 - Bao gồm: bulong + đai ốc + 2 đệm phẳng + đệm vênh |  |  |  |
| 63 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M8x25mm - Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 64 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M12x40mm - Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 65 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M16x70mm - Vật liệu: thép đen - Cấp bền: 8.8 |  |  |  |
| 66 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M16x40mm - Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 67 | Bulong | - Kích thước: M8x50mm - Vật liệu: Inox 304 - Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + 2 đệm phẳng |  |  |  |
| 68 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M8x40mm - Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 69 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M20x120mm - Vật liệu: Inox 316 |  |  |  |
| 70 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M8x30mm - Vật liệu: Inox 316 |  |  |  |
| 71 | Bulong | - Kích thước: M12x30mm - Vật liệu: Inox 304 - Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng |  |  |  |
| 72 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M20x80mm - Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 73 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M16x60mm - Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 74 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M20x170mm - Vật liệu: Inox 316 |  |  |  |
| 75 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M12x70mm - Vật liệu: thép đen - Cấp bền: 8.8 |  |  |  |
| 76 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M16x120mm - Vật liệu: Inox 316 |  |  |  |
| 77 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M20x160mm - Vật liệu: Inox 316 |  |  |  |
| 78 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M16x80mm - Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 79 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + 2 đệm phẳng - Kích thước: M10x50mm - Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 80 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M12x150mm - Vật liệu: thép đen - Cấp bền: 10.9 |  |  |  |
| 81 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M16x60mm - Vật liệu: thép đen - Cấp bền: 10.9 |  |  |  |
| 82 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M16x100mm - Vật liệu: thép đen - Cấp bền: 10.9 |  |  |  |
| 83 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M12x40mm - Vật liệu: thép đen - Cấp bền: 10.9 |  |  |  |
| 84 | Bulong | - Kích thước: M6x20mm - Vật liệu: thép đen - Cấp bền: 10.9 - Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + 2 đệm phẳng |  |  |  |
| 85 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M12x60mm - Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 86 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M8x35mm - Vật liệu: Inox 316 - Loại đầu tròn cổ vuông chuyên dùng nối thang, máng cáp |  |  |  |
| 87 | Bulong | - Kích thước: M12x50mm - Vật liệu: Inox 304 - Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + 2 đệm phẳng |  |  |  |
| 88 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + 2 đệm phẳng - Kích thước: M18x60mm - Vật liệu: Inox 316 |  |  |  |
| 89 | Bulong | - Kích thước: M12x80mm - Vật liệu: Inox 316 - Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + 2 đệm phẳng |  |  |  |
| 90 | Bulong | M5x20; loại đầu: bake; vật liệu: inox 316; size ren: M5; chiều dài: 20mm; phân bố ren suốt (bao gồm 1 bulong + 1 đai ốc + 1 đệm phẳng + 1 đệm vênh) |  |  |  |
| 91 | Bulong | M5x80; loại đầu: bake; vật liệu: inox 316; size ren: M5; chiều dài: 80mm; phân bố ren suốt (bao gồm 1 bulong + 1 đai ốc + 1 đệm phẳng + 1 đệm vênh) |  |  |  |
| 92 | Bulong | M8x60; loại đầu: lục giác; vật liệu: inox 316; size ren: M8; size khóa: 13mm; chiều dài: 60mm; phân bố ren suốt (bao gồm 1 bulong + 1 đai ốc + 1 đệm phẳng + 1 đệm vênh) |  |  |  |
| 93 | Bulong | M4x20; loại đầu: bake; Vật liệu: inox 316; Size ren: M4; chiều dài: 20mm; phân bố ren suốt (bao gồm 1 bulong + 1 đai ốc + 2 đệm phẳng + 1 đệm vênh) |  |  |  |
| 94 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M20x160mm - Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 95 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M20x85mm - Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 96 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M20x110mm - Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 97 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M20x50mm - Vật liệu: Thép mạ kẽm |  |  |  |
| 98 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M16x50mm - Vật liệu: Thép mạ kẽm, cấp bền 8.8 |  |  |  |
| 99 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M10x70mm - Vật liệu: Thép mạ kẽm |  |  |  |
| 100 | Bulong | M8x20; loại đầu: Đầu lục giác; vật liệu: Inox 316; size ren: M8; size khóa: 13mm; chiều dài: 20mm; phân bố ren suốt (bao gồm 1 bulong + 1 đai ốc + 1 đệm phẳng + 1 đệm vênh) |  |  |  |
| 101 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M20x60mm - Vật liệu: Thép mạ kẽm - Cấp bền: 8.8 |  |  |  |
| 102 | Bulong | Bulong + 1 đai ốc + 1 đệm phẳng + 1 đệm vênh: M8x30 mm Cấp bền: 8.8, mạ kẽm |  |  |  |
| 103 | Bulong | Bao gồm: Bulong + 1 đai ốc + 1 đệm phẳng + 1 đệm vênh: M20x80 mm Cấp bền: 8.8, mạ kẽm |  |  |  |
| 104 | Bulong | Bulong + đai ốc + đệm phẳng + đệm vênh: M12x40 mm Cấp bền: 8.8, mạ kẽm |  |  |  |
| 105 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng: M16x120 mm Cấp bền: 8.8, mạ kẽm |  |  |  |
| 106 | Bulong | M10x30; loại đầu: Đầu lục giác; vật liệu: Thép 8.8; size ren: M10; size khóa: 17mm; chiều dài: 30mm; phân bố ren suốt (bao gồm 1 bulong + 1 đai ốc + 1 đệm phẳng + 1 đệm vênh) |  |  |  |
| 107 | Bulong | Inox 316 (A4-80) M12x50mm đã bao gồm 2 đệm phẳng+ 1 điệm vênh+ đai ốc |  |  |  |
| 108 | Bulong | Inox 316 (A4-80) M16x100mm đã bao gồm 2 đệm phẳng+ 1 điệm vênh+ đai ốc |  |  |  |
| 109 | Bulong | M12x50; loại đầu: Đầu lục giác; vật liệu: Inox 316; size ren: M12; size khóa: 19mm; chiều dài: 50mm; phân bố ren suốt (bao gồm 1 bulong + 1 đai ốc + 1 đệm phẳng + 1 đệm vênh) |  |  |  |
| 110 | Bulong | Bao gồm: Bu lông+ đai ốc+ đệm phẳng Inox 304 M16x120mm |  |  |  |
| 111 | Búa nghiền | Dạng răng - Chiều cao: 190mm - Đường kính trong: 180 mm - Đường kính ngoài: 292 mm - Bề rộng răng: 50mm - Khối lượng: 56±50g Kg/con - Độ cứng: 40±2 HRC | Công ty TNHH Thắng Lợi |  | X |
| 112 | Búa nghiền | Dạng tròn - Chiều cao: 190mm - Đường kính trong: 180 mm - Đường kính ngoài: 292 mm - Khối lượng: 62±50g Kg/con - Độ cứng: 40±2 HRC | Công ty TNHH Thắng Lợi |  | X |
| 113 | Cao su giảm chấn | Khớp nối FCL kích thước: 35 x 18 x 9 x 5 - Vật liệu: cao su tổng hợp, nhựa pu, FCL |  |  |  |
| 114 | Cáp inox | Kích thước: Ø4mm (6x36) Vật liệu: inox 304 | Kobelco Wire Company, Ltd (Shinko Wire) |  |  |
| 115 | Cáp inox | Kích thước: Ø6mm (6x36) Vật liệu: inox 304 | Kobelco Wire Company, Ltd (Shinko Wire) |  |  |
| 116 | Cáp thép | Kích thước: Ø20mm 6x36) Loại: xoắn phải | Kobelco Wire Company, Ltd (Shinko Wire) |  |  |
| 117 | Cáp thép | Kích thước: Ø25mm(6x36) Loại: xoắn phải | Kobelco Wire Company, Ltd (Shinko Wire) |  |  |
| 118 | Cáp thép | Kích thước: Ø8mm (6x36) Loại: xoắn phải | Kobelco Wire Company, Ltd (Shinko Wire) |  |  |
| 119 | Cáp thép | Kích thước: Ø30mm (6x36) Loại: xoắn phải | Kobelco Wire Company, Ltd (Shinko Wire) |  |  |
| 120 | Cát sỏi lọc nước | Cát sỏi lọc nước Lớp lọc-Φ0.5-1mm Tỉ trọng: 1400kg/m³ Màu sắc: Màu trắng |  |  |  |
| 121 | Cát sỏi lọc nước | Lớp lọc-Φ 2-4 mm Tỉ trọng: 1400kg/m³ Màu sắc: Màu trắng |  |  |  |
| 122 | Cát sỏi lọc nước | Cát sỏi lọc nước Lớp lọc-Φ 4-6 mm Tỉ trọng: 1400kg/m³ Màu sắc: Màu trắng |  |  |  |
| 123 | Cát sỏi lọc nước | Cát sỏi lọc nước 1-2 mm, Tỉ trọng: 1400kg/m³ |  |  |  |
| 124 | Cát thạch anh chất lượng cao | Cát thạch anh chất lượng cao, Φ 0,5 - 1.0mm loại mịn dùng để lọc nước, hàm lượng Silicon Dioxide (SiO2) ≥ 99% Φ 0,5 – 1,0 mm Tỉ trọng: 1400kg/m³ Màu sắc: Màu trắng |  |  |  |
| 125 | Chèn ty van | Type: 45x56x10mm .Đường kính trong 45mm; đường kính ngoài :56mm; Dày 10mm, vật liệu: graphite |  |  |  |
| 126 | Co 90 độ | - DN32mm - OD42,2x3,56mm - Vật liệu: Inox 316 |  |  |  |
| 127 | Co 90 độ | - DN32mm - OD42,2x3,56mm - Vật liệu: Inox 316 |  |  |  |
| 128 | Co 90 độ | DN50, PN16 Vật liệu nhựa uPVC |  |  |  |
| 129 | Co 90 độ | - Vật liệu: Inox 316L - Kích thước: DN25, độ dày theo tiêu chuẩn SCH40, phương pháp kết nối: Hàn |  |  |  |
| 130 | Co 90 độ | - Vật liệu: Inox 316L - Kích thước: DN50, độ dày theo tiêu chuẩn SCH40, phương pháp kết nối: Hàn |  |  |  |
| 131 | Co 90 độ | - Size DN20 Vật liệu: Inox 304 Độ dày theo tiêu chuẩn: SCH40 |  |  |  |
| 132 | Co 90 độ | DN200, OD219x8.18, SCH40, kiểu kết nối: hàn, vật liệu: Inox 316, môi trường làm việc: chất lỏng |  |  |  |
| 133 | Co 90 độ | (90º Elbow, Female solvent socket), DN300 (đường kính trong D=315), PN10, vật liệu: UPVC. |  |  |  |
| 134 | Co 90 độ | DN150, kết nối ống đường kính ngoài 160mm, PN10, vật liệu: UPVC |  |  |  |
| 135 | Co 90 độ | DN65, kết nối ống đường kính ngoài 75mm, PN16, vật liệu: UPVC |  |  |  |
| 136 | Co 90 độ | Đường kính 60.3mm: độ dày theo SCH40, Vật liệu: Inox 316 |  |  |  |
| 137 | Co 90 độ | DN25, PN16, độ dày 3.6mm, kết nối ống OD32; Vật liệu uPVC |  |  |  |
| 138 | Co 90 độ | Co hàn 90 độ: DN65; OD: 76mm; Độ dày: 3mm; Tiêu chuẩn độ dày: SCH10, Vật liệu: Inox 316 |  |  |  |
| 139 | Co hàn 90 độ | - Kích thước: Ø60x3,91mm - Vật liệu: Inox 316 |  |  |  |
| 140 | Co lên máng cáp | Co lên máng cáp ( co vuông )+ nắp: Cạnh vuông 220mm Rộng xCao : 250x125mm; độ dày 3mm.Chất liệu: Thép mạ kẽm nhúng nóng |  |  |  |
| 141 | Co ống 90 độ | Co ống 90 độ phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel elbow): DN250, PN10, Flange DIN PN10, chiều dài các nhánh 390mm (chi tiết 201; Bản vẽ WXD-ZL2013182GY-25) | Wuhan Xingda High Technology Engineering Co., ltd. | X | X |
| 142 | Co ống 90 độ | Co ống 90 độ phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel elbow): DN250, PN10, Flange DIN PN10, chiều dài các nhánh 390mmx587mm (theo chi tiết 205; bản vẽ WXD-ZL2013182GY-27) | Wuhan Xingda High Technology Engineering Co., ltd | X | X |
| 143 | Co ống 90 độ | Co ống 90 độ phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel elbow): DN200, PN10, Flange DIN PN10, chiều dài các nhánh 315mmx711mm.(chi tiết 206, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-23) | Wuhan Xingda High Technology Engineering Co., ltd | X | X |
| 144 | Cổ dê | Kích thước: Ø250mm - Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 145 | Cổ dê | Kích thước: Ø150mm - Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 146 | Cổ dê | Kích thước: Ø125mm - Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 147 | Cổ dê | Loại xiết vít, Kích thước: Ø90; Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 148 | Cổ dê | Loại xiết vít - Kích thước: Ø955mm - Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 149 | Cóc ray | W15/BH (bao gồm kẹp ray và bulong ) | Gantrex |  | X |
| 150 | Cùm chữ U (U-type bolt) | Đường kính ống phi 42; Vật liệu: inox 304. (Bao gồm đai ốc + đệm phẳng) |  |  |  |
| 151 | Cùm chữ U (U-type bolt) | (U-type bolt) kẹp giữ ống Ф315, 2 đầu ren M20 (gồm 1 Guzong chữ U + 4 Đai ốc + 4 đệm phẳng + 2 đệm vênh); Mạ kẽm |  |  |  |
| 152 | Cùm chữ U (U-type bolt) | (U-type bolt) kẹp giữ ống Ф273, 2 đầu ren M20 (gồm 1 Guzong chữ U + 4 Đai ốc + 4 đệm phẳng + 2 đệm vênh);Mạ kẽm |  |  |  |
| 153 | Cùm chữ U (U-type bolt) | (U-type bolt) kẹp giữ ống Ф160, 2 đầu ren M16 (gồm 1 Guzong chữ U + 4 Đai ốc + 4 đệm phẳng + 2 đệm vênh);Mạ kẽm |  |  |  |
| 154 | Cùm chữ U (U-type bolt) | (U-type bolt) kẹp giữ ống Ф90, 2 đầu ren M20 (gồm 1 Guzong chữ U + 4 Đai ốc + 4 đệm phẳng + 2 đệm vênh); Mạ kẽm |  |  |  |
| 155 | Cùm chữ U (U-type bolt) | (U-type bolt) kẹp giữ ống Ф75, 2 đầu ren M12 (gồm 1 Guzong chữ U + 4 Đai ốc + 4 đệm phẳng + 2 đệm vênh); Mạ kẽm |  |  |  |
| 156 | Cùm và đế đở cao su thân vỏ RO | – Dùng cố định và đỡ thân vỏ RO 8inch (DN200) – Chất liệu cùm: Inox 304 có phủ cao su chống trầy. – Cung cấp bao gồm đế cao su, bulong và dây đai inox |  |  |  |
| 157 | Đai ốc | Đai ốc: M16 cấp bền 8.8 |  |  |  |
| 158 | Đai ốc | Đai ốc M10 Chất liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 159 | Đai ốc | Đai ốc M6 Chất liệu: Inox304 |  |  |  |
| 160 | Đầu nối | SS-25MO-6 Tube Fitting, Union, 25 mm Tube OD | Swagelok Company |  |  |
| 161 | Đầu nối | SS-25MO-3 Tube Fitting, Union Tee, 25 mm Tube OD | Swagelok Company |  |  |
| 162 | Đầu nối đuôi chuột | Ren ngoài: 1/2 (21mm), ra đuôi chuột nối ống mềm phi 8mm - Vật liệu: Inox |  |  |  |
| 163 | Đầu nối ống | SS-8MO-6 Tube Fitting, Union, 8 mm Tube OD | Swagelok Company |  |  |
| 164 | Đầu nối ống | Đầu nối thẳng 1 đầu siết ống 6mm và đầu ren ngoài M12,5x1,25mm Vật liệu: Inox 304 | Swagelok Company |  |  |
| 165 | Đầu nối ống | Đầu nối thẳng 1 đầu siết ống 6mm và đầu ren ngoài M10x1mm Vật liệu: Inox 304 | Swagelok Company |  |  |
| 166 | Đầu nối ống | SS-6M0-6 Tube Fitting, Union, 6 mm Tube OD Part details | Swagelok Company |  |  |
| 167 | Đầu nối ống | Kết nối ống giảm315/160mm,Vật liệu: UPVC | CEPIPE S.L |  |  |
| 168 | Đầu nối ống | Kết nối ống giảm160/90mm,Vật liệu: UPVC | CEPIPE S.L |  |  |
| 169 | Đầu nối ống | Kết nối ống giảm 90/40mm,Vật liệu: UPVC | CEPIPE S.L |  |  |
| 170 | Đầu nối ống | Nối socket, kết nối ống uPVC đường kính ngoài 315mm, PN16, vật liệu: uPVC | CEPIPE S.L |  |  |
| 171 | Đầu nối ống | Nối socket, kết nối ống uPVC đường kính ngoài 25mm, PN16, vật liệu: uPVC |  |  |  |
| 172 | Dây curoa | Model XPZ 1250 | Công ty TNHH Sản xuất BANDO Việt Nam |  |  |
| 173 | Dây curoa (V-belt) | Mã: 3V630 | Công ty TNHH Sản xuất BANDO Việt Nam |  |  |
| 174 | Dung môi pha loãng sơn | Dung môi pha loãng sơn: Jotun Thinner No.10 | Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam |  |  |
| 175 | Dung môi pha loãng sơn | Dung môi pha loãng sơn: Jotun Thiner No.17 | Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam |  |  |
| 176 | Dung môi pha loãng sơn | Dung môi pha loãng sơn thinner No.07 | Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam |  |  |
| 177 | Dung môi pha loãng sơn | Dung môi pha loãng sơn Jotun Thinner No. 02 | Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam |  |  |
| 178 | Đệm phẳng | Ø17,5xØ50x4mm (đường kính trong x đường kính ngoài x bề dày) - Vật liệu SS400 |  |  |  |
| 179 | Đệm phẳng | M10 Chất liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 180 | Đệm vênh | Kích thước M10 Chất liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 181 | Đệm vênh | Ø16mm (đường kính trong) - Vật liệu Inox 304 | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Hàn |  |  |
| 182 | Đệm ray | Loại có thép gia cố bên trong tiêu chuẩn DIN 536 - Kích thước: 8x200x12000 mm | Công ty TNHH Cầu trục và phụ kiện NANTE |  |  |
| 183 | Đồng thau dạng tấm | Kích thước: 1200x50x5mm | Công Ty Cổ Phần Banhay |  |  |
| 184 | Gầu xúc của máy đánh phá đống (Bucket) | - Thể tích: 0,45 m3 - Item: 1, Mã bản vẽ: F4281-MANU010-0010-M02-001 | Changchung generating equipment group | X | X |
| 185 | Gasket chì (Spiral Wound Gasket) | Gasket chì: OD192, ID134, t=4,5mm, vật liệu: garphite |  |  |  |
| 186 | Gasket chì (Spiral Wound Gasket) | Theo mã van Produce Model: WL 4154C-25K, Manufacture Code: 131028125, Size: DN65, PN2.5Mpa, vật liệu: garphite | Shanghai watesi valve co.,ltd. |  |  |
| 187 | Gasket chì (Spiral Wound Gasket) | Kích thước: OD130, ID110, t=4.5mm, áp suất 10 Mpa, nhiệt độ 185 độ C, vật liệu: garphite |  |  |  |
| 188 | Gasket chì (Spiral Wound Gasket) | Kích thước OD168xID108x4.5mm, vật liệu: garphite |  |  |  |
| 189 | Gasket chì (Spiral Wound Gasket) | Kích thước OD92xID48x4.5mm, vật liệu: garphite |  |  |  |
| 190 | Gasket chì (Spiral Wound Gasket) | Kích thước OD135, ID90, t=4.5mm, vật liệu: garphite Class 300 |  |  |  |
| 191 | Gasket chì (Spiral Wound Gasket) | Kích thước OD106, ID57, t=4.5mm 25Mpa, 550 độ C, vật liệu: garphite |  |  |  |
| 192 | Gasket chì (Spiral Wound Gasket) | Kích thước OD142xID86x4.5mm, vật liệu: garphite |  |  |  |
| 193 | Ghim móc nối băng tải | Ghim mốc nối băng tải: Model: 7S-24 - 150x6mm | Flexible Steel Lacing Company (Flexco) |  |  |
| 194 | Gioăng làm kín (Spiral wound gasket Size) | Spiral wound gasket Size: 1", Class #300) Ø73,2x47,8x31,8x26,9xt4,5mm, vật liệu: Garphite |  |  |  |
| 195 | Giảm chấn | Sử dụng cho khớp nối thủy lực: - Model: YOX II Z500 |  |  |  |
| 196 | Giảm chấn | Sử dụng cho khớp nối thủy lực: - Model: YOX VII Z560 |  |  |  |
| 197 | Gudong | Bao gồm: gudong + đai ốc + đệm phẳng + đệm vênh - Kích thước: M16x100mm - Loại 2 đầu ren - Cấp bền: 8.8, mã kẽm |  |  |  |
| 198 | Hộp giảm tốc | Model : WPO SIZE 100 Hộp số Ngửa, cốt ra hướng lên trên Phù hợp lắp motor công suất: 2Hp (2 ngựa) Size (cỡ): 100 ( khoảng cách 2 tâm trục 100mm) Tỉ số truyền( Ratio): i= 10, 20, 30, 40, 50, 60 Cấu tạo: Vỏ gang, bánh vít bằng đồng, trục vít bằng thép | Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu và Kỹ Thuật Đại Kinh Bắc | X | X |
| 199 | Kẹp giữ ống | Kiểu chữ U; Kích thước ống 42mm; Vật liệu inox 304 |  |  |  |
| 200 | Kẹp ống thuỷ lực | Kẹp ống thuỷ lực 6mm- Vật liệu: Inox |  |  |  |
| 201 | Khóa cáp | kích thước: 26mm - Size: 1 inch - Vật liệu: Inox 316 - Tiêu chuẩn: DIN 741 |  |  |  |
| 202 | Khóa cáp | mạ kẽm đường kính 6mm |  |  |  |
| 203 | Khóa cáp | mạ kẽm đường kính 8mm |  |  |  |
| 204 | Khớp nối giãn nở kim loại | - Model: EBKEMEJ-DN200PN10-AX1F; DN200 - Kiểu lắp: Mặt bích 8 lỗ theo tiêu chuẩn DIN EN 1092 Form B2 PN10; Mặt bích có 1 đầu cố định, một đầu để tự do, có ống lót bảo vệ phần ống giản nở. - Vật liệu mặt bích: Inox 304; - Vật liệu ống giản nỡ: Inox 304 - Nhiệt độ làm việc: 700 độ C; - Áp suất làm việc: 80bar ; - Khả năng dịch chuyển dọc trục ±15 mm. - Khả năng dịch chuyển lệch trục ±10 mm |  |  |  |
| 205 | Khớp nối mềm cao su | Size : DN50 PN10, Vật liệu: Cao su EPDM; Mặt bích SUS304; Chiều dài: 90mm. |  |  |  |
| 206 | Khớp nối mềm cao su | Size: DN150 PN16, Material: EPDM,Khoảng cách 2 mặt bích: 180mm, Số lỗ bulong/mặt bích: 8xØ23mm, Vật liệu mặt bích: Inox 304 |  |  |  |
| 207 | Khớp nối mềm cao su | Size: DN100 PN16, Material: EPDM, Khoảng cách 2 mặt bích: 150 mm, Số lỗ bulong/mặt bích: 8xØ18mm, Vật liệu mặt bích: Inox 304 |  |  |  |
| 208 | Khớp nối mềm cao su | Size: DN125 PN16, Material: EPDM,Khoảng cách 2 mặt bích: 165mm, Số lỗ bulong/mặt bích: 8xØ18mm, Vật liệu mặt bích: Inox 304 |  |  |  |
| 209 | Khớp nối mềm cao su | Size: DN100 PN16, Material: EPDM, Khoảng cách 2 mặt bích: 150mm, Số lỗ bulong/mặt bích: 8xØ18mm, Vật liệu mặt bích: Inox 304 |  |  |  |
| 210 | Khớp nối mềm cao su | Size: DN200 PN16, Material: EPDM,Khoảng cách 2 mặt bích: 210mm, Số lỗ bulong/mặt bích: 8xØ23mm, Vật liệu mặt bích: Inox 304 |  |  |  |
| 211 | Khớp nối mềm cao su | Size: DN50 PN16, Material: EPDM, Khoảng cách 2 mặt bích: 105 mm, Số lỗ bulong/mặt bích: 4xØ18mm, Vật liệu mặt bích: Inox 304 |  |  |  |
| 212 | Khớp nối mềm (Stainless Steel Flexible Hose) | Loại có lưới bảo vệ (Stainless Steel Flexible Hose), Kích thước: DN80, PN1.6Mpa, Vật liệu: Inox SS316, Chiều dài: L= 1100mm, Kiểu kết nối: Mặt bích 2 đầu xoay |  |  |  |
| 213 | Khớp nối mềm (Stainless Steel Flexible Hose) | Loại có lưới bảo vệ (Stainless Steel Flexible Hose), Kích thước: DN100, PN2.5Mpa, Vật liệu: Inox SS316, Chiều dài: L= 1100mm, Kiểu kết nối: Mặt bích 2 đầu xoay |  |  |  |
| 214 | Khớp nối mềm (Stainless Steel Flexible Hose) | Loại có lưới bảo vệ (Stainless Steel Flexible Hose), Kích thước: DN100, PN2.5Mpa, Vật liệu: Inox SS316, Chiều dài: L= 820mm, Kiểu kết nối: Mặt bích 2 đầu xoay |  |  |  |
| 215 | Keo dán ống nhựa | uPVC 717 - Quy cách: 473 ml/hộp |  |  |  |
| 216 | Keo khoá ren | Loctite 243- 50ml | Công ty TNHH HENKEL Việt Nam |  |  |
| 217 | Keo silicon đỏ | #901, chịu nhiệt 650 độ F (85g/tuýp) | Mohm Chemical Sdn Bhd (X’traseal) |  |  |
| 218 | Lưới lọc | inox 316L (Kích thước ô lưới: 10x10mm, Đường kính sợi lưới: 2mm, Khổ lưới: 30000x1200x2mm) |  |  |  |
| 219 | Lưới lọc | Mesh 40; Vật liệu Inox 316; Kích thước: Khổ lưới rộng 1 mét |  |  |  |
| 220 | Lưới mắt cáo | - Kích thước ô lưới: 10 x 20mm - Kích thước sợi lưới: 1 x 1.5mm - Khổ lưới: 1,2 x 10m - Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 221 | Lưới mắt cáo | - Kích thước ô lưới: 10 x 20mm - Kích thước sợi lưới: 1 x 1.5mm - Khổ lưới: 1,2 x 10m - Vật liệu: thép mạ kẽm |  |  |  |
| 222 | Ma ní | Ma ní chữ U phi 16 có chốt an toàn, vật liệu: thép mạ kẽm |  |  |  |
| 223 | Má phanh | Model: EBN400-EB800/60 | Tập đoàn Dellner Bubenzer (PINTSCH BUBENZER) |  | X |
| 224 | Má phanh | Model YWB315-500 | Tập đoàn Dellner Bubenzer (PINTSCH BUBENZER) |  | X |
| 225 | Má phanh | Model YP 21 – 560 | Tập đoàn Dellner Bubenzer (PINTSCH BUBENZER) |  | X |
| 226 | Má phanh | Model TE400/EB800/60 | Tập đoàn Dellner Bubenzer (PINTSCH BUBENZER) |  | X |
| 227 | Máng cáp | Kích thước: - Rộng x Cao:150x75mm - Độ dày: 1.5mm Chất liệu :Thép mạ kẽm nhúng nóng - Bao gồm lắp đậy máng cáp |  |  |  |
| 228 | Máng cáp | Kích thước: - Rộng x Cao:200x100mm - Độ dày: 2mm Chất liệu :Thép mạ kẽm nhúng nóng - Bao gồm lắp đậy máng cáp |  |  |  |
| 229 | Máng cáp | Kích thước: - Rộng x Cao: 250x150mm - Độ dày: 2mm - Vật liệu: Thép mạ kẽm nhúng nóng - Bao gồm lắp đậy máng cáp |  |  |  |
| 230 | Máng cáp | Kích thước: - Rộng x Cao:200x75mm - Độ dày 3mm - Chất liệu :Thép mạ kẽm nhúng nóng - Bao gồm lắp đậy máng cáp |  |  |  |
| 231 | Máng cáp | Kích thước: - Rộng x Cao:150x125mm - Độ dày 3mm. - Chất liệu :Thép mạ kẽm nhúng nóng - Bao gồm lắp đậy máng cáp |  |  |  |
| 232 | Máng cáp | Kích thước: - Rộng x Cao:100x100mm - Độ dày: 2mm Chất liệu :Thép mạ kẽm nhúng nóng - Bao gồm lắp đậy máng cáp |  |  |  |
| 233 | Máng cáp | Kích thước: - Rộng x Cao: 100x100mm - Độ dày 3mm; - Chất liệu: Thép mạ kẽm - Bao gồm máng cáp, nắp máng cáp, nối và bulong lắp đặt |  |  |  |
| 234 | Máng cáp | Kích thước: - Rộng x Cao:150x100mm - Độ dày: 3mm Chất liệu :Thép không rỉ - Bao gồm lắp đậy máng cáp |  |  |  |
| 235 | Máng cáp | Kích thước: - Rộng x Cao: 200x100mm - Độ dày 3mm; - Chất liệu: Thép mạ kẽm - Bao gồm máng cáp, nắp máng cáp, nối và bulong lắp đặt |  |  |  |
| 236 | Máng cáp | Kích thước: - Rộng x Cao:200x150mm - Độ dày: 1,5mm - Dài: 1500mm Chất liệu :Thép không rỉ - Bao gồm lắp đậy máng cáp |  |  |  |
| 237 | Máng cáp | Kích thước: - Rộng x Cao: 250x150mm - Độ dày 3mm; - Chất liệu: Thép mạ kẽm - Bao gồm máng cáp, nắp máng cáp, nối và bulong lắp đặt |  |  |  |
| 238 | Máng cáp | Kích thước: - Rộng x Cao: 300x100mm - Độ dày 3mm; - Chất liệu: Thép mạ kẽm - Bao gồm máng cáp, nắp máng cáp, nối và bulong lắp đặt |  |  |  |
| 239 | Máng cáp | Kích thước: - Rộng x Cao: 300x150mm - Độ dày 3mm; - Chất liệu: Thép mạ kẽm - Bao gồm máng cáp, nắp máng cáp, nối và bulong lắp đặt |  |  |  |
| 240 | Mặt bích | Kích thước DN20, PN25, tiêu chuẩn DIN, 4 lỗ bulong, Vật liệu inox 316 |  |  |  |
| 241 | Mặt bích | Kích thước DN32, PN16, tiêu chuẩn DIN, 4 lỗ bulong, Vật liệu inox 316 | Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Tô Vương |  |  |
| 242 | Mặt bích | Kích thước DN40, PN16, tiêu chuẩn DIN, 4 lỗ bulong, Vật liệu inox 316 | Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Tô Vương |  |  |
| 243 | Mặt bích | Kích thước DN50, PN16, tiêu chuẩn DIN, Đường kính mặt bích 165, khoảng cách 2 tâm lỗ bulong đối xứng: 125mm, 4 lỗ bulong, Vật liệu inox 316 |  |  |  |
| 244 | Mặt bích | Kích thước DN50, PN16, tiêu chuẩn DIN, 4 lỗ bulong, Vật liệu inox 304 | CEPIPE S.L |  |  |
| 245 | Mặt bích | Nhựa uPVC; DN65, PN16. Liên kết ống có OD75mm. Kết nối 4 lỗ bulong | CEPIPE S.L |  |  |
| 246 | Mặt bích | Nhựa uPVC; DN100, PN16. Liên kết ống có OD110mm. Kết nối 4 lỗ bulong | CEPIPE S.L |  |  |
| 247 | Mặt bích | Nhựa uPVC; DN150, PN16. Liên kết ống có OD160mm. Kết nối 4 lỗ bulong | CEPIPE S.L |  |  |
| 248 | Mặt bích | Nhựa uPVC; DN300, PN16. Liên kết ống có OD315mm. Kết nối 4 lỗ bulong | Công ty Cổ phần Tập đoàn DEKKO |  |  |
| 249 | Mặt bích | Nhựa uPVC; DN800, PN16. Liên kết ống có OD90mm. Kết nối 4 lỗ bulong | CEPIPE S.L |  |  |
| 250 | Mặt bích | Mặt bích mù phủ nhựa PTFE (Blind Flanges) DN250, Flange DIN PN10 | Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Tô Vương |  |  |
| 251 | Máy nén khí | Type: ZW-1.0/16-24 - Inlet pressure: 1.6 MPa - Outlet pressure: 2.4 MPa - Inlet temperature: 40℃ - Outlet temperature: 110℃ - Capacity: 1.0 m3/min - Rated speed: 750 r/min - Motor Power: 22 kW | Bengbu JinPeng Compression Machine Manufacturing | X | X |
| 252 | Nhôm tấm bọc bảo ôn | Kích thước: khổ rộng 1,2m, Chiều dày 0.8mm; dạng cuộn, phủ nylon bảo vệ bề mặt, Vật liệu: A1050-H14 |  |  |  |
| 253 | Nhông xích | Nhông xích 100-1R - Số răng Z=19 - Bước xích: p=31.75 - Đường kính đỉnh răng Da: 209mm - Đường kính vòng chia Dp: 193mm- Đường kính chân răng Df: 174 mm - Bề dày nhông BL=111mm - Đường kính lỗ d= 60 - Độ cứng: 40-45 HRC- Vật liệu thép C45 | Công ty TNHH Sản xuất BANDO Việt Nam |  | X |
| 254 | Nhông xích | Thông số theo bản vẽ đính kèm - Số răng Z=21 - Bước xích: 31.75 - Đường kính vòng chia: 213,027mm - Đường kính vòng đỉnh: 229,697mm - Đường kính chân răng: 193,786mm - Tôi cao tần: 40-45 HRC - Vật liệu: C45 | Công ty TNHH Sản xuất BANDO Việt Nam |  | X |
| 255 | Nhông xích | Nhông xích 80B-31 - Do: 265mm - Dp: 251,07mm - d: Ø55mm - Then: 16x10mm - BD: 107mm - BL: 72mm | Công ty TNHH Sản xuất BANDO Việt Nam |  | X |
| 256 | Nhông xích | Nhông xích 80C-21T - Do: 184mm - P.C.D: 170 mm - d: Ø55mm - Then: 16x10mm - BD: 100mm - BL: 59mm | Công ty TNHH Sản xuất BANDO Việt Nam |  | X |
| 257 | Nhông xích | Nhông xích 80B-28 - Do: 242mm - Dp: 226,86mm - d: Ø42mm - Then: 12x8mm - BD: 80mm - BL: 40mm | Công ty TNHH Sản xuất BANDO Việt Nam |  | X |
| 258 | Nhông xích | Nhông xích 80B-13 - Do: 118mm - Dp: 106,14mm - d: Ø40 - Then: 12x8mm - BD: 80mm - BL: 36mm | Công ty TNHH Sản xuất BANDO Việt Nam |  | X |
| 259 | Nhựa PA | Nhựa PA: Ø60mm |  |  |  |
| 260 | Nối máng cáp điện | Kích thước: 200x100mm - Độ dày: 2mm; - Vật liệu: Thép không rỉ SUS 304; - Bao gồm bulong nối |  |  |  |
| 261 | Nối máng cáp điện | - Kích thước: 250x120mm; - Độ dày 3mm; - Vật liệu: thép không rỉ SUS 304; - Bao gồm bulong nối (Sử dụng cho máng cáp điện 250x120mm). |  |  |  |
| 262 | Nối máng cáp điện | Sử dụng cho loại máng cáp 100x100mm - Vật liệu: Thép không rỉ SUS 304; - Bao gồm bulong nối |  |  |  |
| 263 | Nối ống chữ T | Kích thước DN40/DN32, theo tiêu chuẩn độ dày SCH40; Vật liệu Inox 316 |  |  |  |
| 264 | Nối ống chữ T | size 160x90mm (kết nối ống thẳng đường kính ngoài 160mm và ống nhánh đường kính ngoài 90mm), PN10, vật liệu: UPVC |  |  |  |
| 265 | Nối ống chữ T | DN300, PN10, kết nối ống đường kính ngoài 315mm, vật liệu: UPVC |  |  |  |
| 266 | Nối ống chữ T | Kết nối ống đường kính ngoài 75mm, PN16, vật liệu: UPVC |  |  |  |
| 267 | Nối thang cáp điện | Nối thang cáp điện 200x150mm, bao gồm bulong nối, vật liệu thép không rỉ SUS 304 (Cung cấp cùng thang cáp điện 200x150mm) |  |  |  |
| 268 | Nối thang cáp điện | Nối thang cáp điện 400x150mm, bao gồm bulong nối, vật liệu thép không rỉ SUS 304 (Cung cấp cùng thang cáp điện 400x150mm) |  |  |  |
| 269 | Núm lọc | Model ME-BFSM12; Vật liệu ABS, kích thước lọc: 0,3mm; Lưu lượng: 2m3/hr; Bước Ren: M32 | JuYao Jieda Environmental protection Co.,Ltd | X | X |
| 270 | Nút an toàn | Sử dụng cho khớp nối thủy lực: YOX II Z500 |  |  |  |
| 271 | Nút an toàn | Sử dụng cho khớp nối thủy lực: YOX VII Z560 |  |  |  |
| 272 | Nút an toàn | Sử dụng cho khớp nối thủy lực YOX Z1000 |  |  |  |
| 273 | Nút an toàn | Sử dụng cho khớp nối thủy lực: YOX VSA Z650 |  |  |  |
| 274 | Ốc xiết cáp | Kích thước 30mm Vật liệu: thép mạ kẽm |  |  |  |
| 275 | Ống inox | SS-T6M-S-1.0M-6ME (Alleima/Sandvik P/N: THT-3R60-6-1) Seamless tubing SS316/316L, 6mm OD X 1 mm WT X 6m/length | Swagelok Company |  |  |
| 276 | Ống chữ T | - DN40mm; - OD48,3x3,68mm, - Vật liệu inox 316, |  |  |  |
| 277 | Ống chữ T | - DN50mm, - OD60,3x3,91mm, - Vật liệu: Inox 316 |  |  |  |
| 278 | Ống chữ T | - DN40mm; - OD48,3x3,68mm, - Vật liệu inox 316, |  |  |  |
| 279 | Ống chữ T | phủ nhựa PTFE (Plastic-lined steel reducer tee): DN250x200, PN10, Flange DIN PN10; chiều dài ống thẳng (260+260)mm, chiều dài nhánh 260 mm (chi tiết số 304, mã bản vẽ: BV WXD-ZL2013182GY-26) | Wuhan Xingda High Technology Engineering Co., ltd | X | X |
| 280 | Ống chữ T | phủ nhựa PTFE (Plastic-lined steel tee): DN250, Flange DIN PN10; chiều dài ống thẳng (260+281)mm, chiều dài nhánh 260 mm (chi tiết 303, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-23) | Wuhan Xingda High Technology Engineering Co., ltd | X | X |
| 281 | Ống chữ T | phủ nhựa PTFE (Plastic-lined steel tee): DN200, PN10, Flange DIN PN10; chiều dài ống thẳng (215+215)mm, chiều dài nhánh 215 mm (chi tiết 302, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-23) | Wuhan Xingda High Technology Engineering Co., ltd | X | X |
| 282 | Ống chữ T | phủ nhựa PTFE (Plastic-lined steel tee): DN250, PN10, Flange DIN PN10; chiều dài ống thẳng (260+260)mm, chiều dài nhánh 260 mm (chi tiết 301, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-25) | Wuhan Xingda High Technology Engineering Co., ltd | X | X |
| 283 | Ống chữ T | phủ nhựa PTFE (Plastic-lined steel tee): DN200X25, PN10, Flange DIN PN10; chiều dài ống thẳng (215+215)mm, chiều dài nhánh 205 mm (chi tiết 306, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-26) | Wuhan Xingda High Technology Engineering Co., ltd | X | X |
| 284 | Ống đo lưu lượng | - Kích thước ống: Đường kính OD=55mm, dày: 9mm, chiều dài: L=350mm, bao gồm nắp đậy 2 đầu ống có lỗ M12. Vật liệu: Nhựa Acrylic. |  |  |  |
| 285 | Ống giảm | Loại phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined reducer): DN250x150, PN10, L=200mm (Flanged Reducers concentric), flange DIN PN10 chi tiết 402, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-26) | Wuhan Xingda High Technology Engineering Co., ltd. | X | X |
| 286 | Ống giảm | Loại phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel): giảm ống DN200x125, PN10, L=270mm (Flanged Reducers concentric), flange DIN PN10 (chi tiết 403, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-26) | Wuhan Xingda High Technology Engineering Co., ltd. | X | X |
| 287 | Ống khí nén | PN: N08M/516BK; - Đường kính ngoài: 8mm; - Đường kính trong: 6mm; - Chất liệu: Nylon; |  |  |  |
| 288 | Ống khí nén | PN: N06MBK; - Đường kính ngoài: 6mm; - Đường kính trong: 4mm; - Chất liệu: Nylon; |  |  |  |
| 289 | Ống khí nén bằng inox | Model: SS-T8M-S-1.5M-6ME; (Alleima/Sandvik P/N: THT-3R60-8-1.5) 316/316L ss Seamless Tubing, 8mm OD X 1.5mm Wall X 6Meters (3R60 SLS TUBE - 8 mm X 1 mm) | Swagelok Company |  |  |
| 290 | Ống khí nén | PN: N10MBK; - Đường kính ngoài: 10mm; - Đường kính trong: 8mm; - Chất liệu: Nylon |  |  |  |
| 291 | Ống khí nén bằng inox | Model: SS-T8M-S-1.0M-6ME; (Alliema/Sandvik P/N: THT-3R60-8-1) Seamless tubing SS316/316L, 8mm ODx 1 mm WT X 6m/length | Swagelok Company |  |  |
| 292 | Ống lót | Kích thước Ø60x12, L=128mm; Vật liệu Inox 316 |  |  |  |
| 293 | Ống mềm | Loại bọc inox - Kích thước ống Ø34mm - 2 đầu bấm ống Ø34x1,5mm - Chiều dài 650mm - Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 294 | Ống mềm | Loại bọc lưới inox: DN80 PN16; Tổng chiều dài: 780mm; Kiểu kết nối: mặt bích 8 lỗ bulong M16, Vật liệu: Inox 316 |  |  |  |
| 295 | Ống mềm | Loại bọc lưới inox: - Đường kính OD31mm - Lỗ ren ID28,5x1,5mm - 02 đầu nối thẳng - Chiều dài 1700mm - Kiểu làm kín côn lồi - Vật liệu inox 304 |  |  |  |
| 296 | Ống mỡ | Loại 2 đầu nối ren trong M10x1mm; Chiều cài 1 mét/ ống | Công ty TNHH STORE LAM MOC (Storelammoc) |  |  |
| 297 | Ống nhựa | Loại xoắn chịu lực HDPE phi 90/105mm | Công ty Cổ phần An Đạt Phát (OSPEN) |  |  |
| 298 | Ống nhựa | OD315mm, PN16; Vật liệu nhựa uPVC; quy cách tham khảo dài 4 mét hoặc 6 mét |  |  |  |
| 299 | Ống nhựa | OD160mm, PN16; Vật liệu nhựa uPVC; quy cách tham khảo dài 4 mét hoặc 6 mét |  |  |  |
| 300 | Ống nhựa | OD90mm, PN16; Vật liệu nhựa uPVC; quy cách tham khảo dài 4 mét hoặc 6 mét |  |  |  |
| 301 | Ống nhựa | OD32mm, PN16, độ dày thành ống: 2.4 mm (hệ mét); Vật liệu nhựa uPVC; quy cách tham khảo dài 4 mét hoặc 6 mét |  |  |  |
| 302 | Ống nhựa | OD75mm, PN16; Vật liệu nhựa uPVC; quy cách tham khảo dài 4 mét hoặc 6 mét |  |  |  |
| 303 | Ống nhựa | Ф25mm, PN=16 bar, quy cách tham khảo dài 4 mét hoặc 6 mét; Vật liệu nhựa uPVC |  |  |  |
| 304 | Ống phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel) | Loại phủ PTFE bên trong (Plastic-lined steel): ống Ф273x7, PN10, L=1075 mm, Flange DIN PN10 (chi tiết số 109, mã bản vẽ: BV WXD-ZL2013182GY-27) | Wuhan Xingda High Technology Engineering Co., ltd | X | X |
| 305 | Ống phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel) | Kích thước ống Ф273x7, PN10, L=4000 mm, Flange DIN PN10 (chi tiết 101, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-23 & 27) | Wuhan Xingda High Technology Engineering Co., ltd | X | X |
| 306 | Ống phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel) | Kích thước ống Ф273x7, PN10, L=2427 mm, Flange DIN PN10 (chi tiết 103, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-23) | Wuhan Xingda High Technology Engineering Co., ltd | X | X |
| 307 | Ống phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel) | Kích thước ống Ф219x6, PN10, L=2221 mm, Flange DIN PN10 (chi tiết 122, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-23) | Wuhan Xingda High Technology Engineering Co., ltd | X | X |
| 308 | Ống phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel) | Kích thước ống Ф219x6, PN10, L=1174 mm, Flange DIN PN10 (chi tiết 124, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-24) | Wuhan Xingda High Technology Engineering Co., ltd | X | X |
| 309 | Ống phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel) | Kích thước ống Ф219x6, PN10, L=496 mm, Flange DIN PN10 (chi tiết 125, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-24) | Wuhan Xingda High Technology Engineering Co., ltd | X | X |
| 310 | Ống phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel) | Kích thước ống Ф273x7, PN10, L=1944 mm, Flange DIN PN10 (chi tiết số 105, mã bản vẽ: BV WXD-ZL2013182GY-27) (thông số theo BV WXD-ZL2013182GY-25 , item 105) | Wuhan Xingda High Technology Engineering Co., ltd | X | X |
| 311 | Ống phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel) | Kích thước ống Ф273x7, PN10, L=723 mm, Flange DIN PN10 (chi tiết 112, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-25) | Wuhan Xingda High Technology Engineering Co., ltd | X | X |
| 312 | Ống phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel) | Kích thước ống Ф273x7, PN10, L=484 mm, Flange DIN PN10 (chi tiết 116, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-25) | Wuhan Xingda High Technology Engineering Co., ltd | X | X |
| 313 | Ống phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel) | Kích thước ống Ф273x7, PN10, L=2943 mm, Flange DIN PN10 (chi tiết 102, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-27) | Wuhan Xingda High Technology Engineering Co., ltd | X | X |
| 314 | Ống phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel) | Kích thước ống Ф273x7, PN10, L=1164 mm, Flange DIN PN10 ( (chi tiết số 107, mã bản vẽ: BV WXD-ZL2013182GY-27) | Wuhan Xingda High Technology Engineering Co., ltd | X | X |
| 315 | Ống phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel) | Kích thước ống Ф273x7, PN10, L=714 mm, Flange DIN PN10 (chi tiết 113, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-27) | Wuhan Xingda High Technology Engineering Co., ltd | X | X |
| 316 | Ống phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel) | Kích thước ống Ф273x7, PN10, L=497mm, Flange DIN PN10 (chi tiết 115, bản vẽ BV WXD-ZL2013182GY-27) | Wuhan Xingda High Technology Engineering Co., ltd | X | X |
| 317 | Ống phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel) | Kích thước ống Ф273x7, PN10, L=407 mm, Flange DIN PN10 (chi tiết 118, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-27) | Wuhan Xingda High Technology Engineering Co., ltd | X | X |
| 318 | Ống thép | Kích thước Ø27x3mm; Mạ kẽm quy cách: 6 mét/ ống |  |  |  |
| 319 | Ống thép | Kích thước Ø76x3mm; Mạ kẽm quy cách: 6 mét/ ống |  |  |  |
| 320 | Ống inox | - Đường kính ngoài: 25mm ; - Độ dày 1 mm; - Vật liệu SUS/304. |  |  |  |
| 321 | Ống thép | Đường kính 34mm, dày 3mm, vật liệu: thép mạ kẽm, quy cách: 6 mét/ ống |  |  |  |
| 322 | Ống thép đúc | - Kích thước: Ø34x4,6mm - Vật liệu: SA-210C - Quy cách: 6 mét/ ống | Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. (Baosteel) |  | X |
| 323 | Ống thủy lực | XK13- 022- 00261; MEE 090509; Q/SXS. 722.4SP; 25- 35MPa; chiều dài: 3m; |  |  |  |
| 324 | Ống thủy lực | 12-2 XK13- 022- 00261; MEE 070246; 25- 21MPa; chiều dài: 3m; |  |  |  |
| 325 | Ống thủy lực | DN25; P: 38Mpa; L:2000mm | Alfagomma S.p.A. (Società per Azioni) |  |  |
| 326 | Ống thủy lực | loại 02 lớp OD26mm,40Mpa - Chiều dài: 6 mét/ ống - Đầu nối thẳng Female: M18x1,5mm - Đầu nối co 90 độ Female: M18x1,5mm | Alfagomma S.p.A. (Società per Azioni) |  |  |
| 327 | Ống vải | Ống vải bao che xilanh vòng cách thép: Đường kính 110x 1500 - Vật liệu polyeste |  |  |  |
| 328 | Ống vải | Ống vải bao che xilanh vòng cách thép: Đường kính 250x1500mm - Vật liệu polyeste |  |  |  |
| 329 | O ring | Kích thước 70x82x6mm, vật liệu NBR |  |  |  |
| 330 | O ring | Kích thước 170x182x6mm, vật liệu NBR |  |  |  |
| 331 | O ring | Oring ID 308x6mm- vật liệu: Viton |  |  |  |
| 332 | O ring | Oring ID 168x6mm- vật liệu: Viton |  |  |  |
| 333 | O ring | O-ring D5x ID80mm |  |  |  |
| 334 | O ring | O-ring D3x ID170mm |  |  |  |
| 335 | O ring | O-ring D3x ID140mm |  |  |  |
| 336 | O ring | Kích thước Ø3xID75, NBR |  |  |  |
| 337 | O ring | Kích thước Ø2xID14, NBR |  |  |  |
| 338 | O ring | Kích thước Ø2xID35, NBR |  |  |  |
| 339 | O ring | Kích thước ID65 x 3.5 mm, vật liệu: NBR |  |  |  |
| 340 | O ring | Kích thước ID122 x 3.5 mm, vật liệu: NBR |  |  |  |
| 341 | Bộ phụ tùng sửa chữa máy nén khí (Packing set) | - Packing set (No.5); - Dùng cho Máy nén khí có thông số: + Type: ZW-1.0/16-24; + Inlet pressure: 1.6 MPa + Outlet pressure: 2.4 MPa + Inlet temperature: 40℃ + Outlet temperature: 110℃ + Capacity: 1.0 m3/min + Rated speed: 750 r/min + Motor Power: 22 Kw | Bengbu JinPeng Compression Machine Manufacturing | X | X |
| 342 | Pát nối thang cáp | H50 ( dùng để nối thang cáp có chiều cao 50mm) |  |  |  |
| 343 | Phíp dẫn hướng | Kích thước 3x15x350mm |  |  |  |
| 344 | Phíp dẫn hướng | Kích thước 3x15x620mm |  |  |  |
| 345 | Phốt | TC-12x22x6mm, vật liệu: NBR | NAK Sealing Technologies |  |  |
| 346 | Phốt | TC 20x45x10mm, vật liệu: NBR | NOK Corporation |  |  |
| 347 | Phốt | TC 22x35x7 mm, NBR | NAK Sealing Technologies |  |  |
| 348 | Phốt | TC 25x35x7, vật liệu: NBR | NOK Corporation |  |  |
| 349 | Phốt | TC 25x38x7 NBR | NAK Sealing Technologies |  |  |
| 350 | Phốt | TC 30x55x10 - Vật liệu: NBR | NAK Sealing Technologies |  |  |
| 351 | Phốt | TC: 30x62x7 - Vật liệu: NBR | NAK Sealing Technologies |  |  |
| 352 | Phốt | TC: 35x52x6 mm Vật liệu: Viton | NAK Sealing Technologies |  |  |
| 353 | Phốt | TC 40x55x7 mm Vật liệu: NBR | NAK Sealing Technologies |  |  |
| 354 | Phốt | TC 40x62x7 Vật liệu: NBR | NOK Corporation |  |  |
| 355 | Phốt | TC 40x62x10 mm Vật liệu: NBR | NAK Sealing Technologies |  |  |
| 356 | Phốt | TC 40x65x12 - Vật liệu: NBR | NAK Sealing Technologies |  |  |
| 357 | Phốt | TC 45x72x8, vật liệu: NBR | NOK Corporation |  |  |
| 358 | Phốt | - Kích thước: TC 45x80x12 mm Vật liệu: NBR | NAK Sealing Technologies |  |  |
| 359 | Phốt | TC 50x72x8 Vật liệu: NBR | NOK Corporation |  |  |
| 360 | Phốt | TC 50x90x12, vật liệu: NBR | NAK Sealing Technologies |  |  |
| 361 | Phốt | TC 52x100x10, vật liệu: NBR | NAK Sealing Technologies |  |  |
| 362 | Phốt | TC 60x80x8 mm Vật liệu: NBR | NAK Sealing Technologies |  |  |
| 363 | Phốt | Kích thước TC 60x80x12mm. Vật liệu: NBR | NAK Sealing Technologies |  |  |
| 364 | Phốt | - TC 65x90x12 mm - Vật liệu: NBR | NAK Sealing Technologies |  |  |
| 365 | Phốt | TC 70x90x10 Vật liệu NBR | NAK Sealing Technologies |  |  |
| 366 | Phốt | TC 70x130x12 - Vật liệu: NBR | NAK Sealing Technologies |  |  |
| 367 | Phốt | TC: 85x110x12 | NAK Sealing Technologies |  |  |
| 368 | Phốt | TC: 85x115x12 - Vật liệu: NBR | NAK Sealing Technologies |  |  |
| 369 | Phốt | TC: 85x130x12 | NAK Sealing Technologies |  |  |
| 370 | Phốt | TC 100x130x13 Vật liệu: NBR | NAK Sealing Technologies |  |  |
| 371 | Phốt | TC 125x160x15 | NOK Corporation |  |  |
| 372 | Phốt | TC 140x175x15 Vật liệu: NBR | NAK Sealing Technologies |  |  |
| 373 | Phốt | TC 180x220x18 vật liệu: NBR | NAK Sealing Technologies |  |  |
| 374 | Phốt | Kích thước 198x220x12 vật liệu NBR |  |  |  |
| 375 | Phốt | TC 200x230x15 Vật liệu: NBR | NAK Sealing Technologies |  |  |
| 376 | Phốt | TC 200x250x18 vật liệu: NBR | NAK Sealing Technologies |  |  |
| 377 | Phốt | Kích thước 260x303x15 vật liệu NBR |  |  |  |
| 378 | Phốt | EC 90x12 | NAK Sealing Technologies |  |  |
| 379 | Phốt | EC 62x8 | NAK Sealing Technologies |  |  |
| 380 | Phốt | 30X42X7 HMSA10 RG | Svenska Kullager - Fabriken (SKF) |  |  |
| 381 | Phốt | Kích thước 45x52x5 HMSA10 V | Svenska Kullager - Fabriken (SKF) |  |  |
| 382 | Phốt | - Kích thước 45x62x10mm HMSA10 V - Vật liệu: Viton | Svenska Kullager - Fabriken (SKF) |  |  |
| 383 | Phốt | Kích thước 45x72x8 HMSA10 V | Svenska Kullager - Fabriken (SKF) |  |  |
| 384 | Phốt | Kích thước 50x65x8 HMSA 10V - Vật liệu: Viton | Svenska Kullager - Fabriken (SKF) |  |  |
| 385 | Phốt | - Kích thước 50x68x9 mm HMSA10 V - Vật liệu: Viton | Svenska Kullager - Fabriken (SKF) |  |  |
| 386 | Phốt | Kích thước 55x68x10 HMSA10 V | Svenska Kullager - Fabriken (SKF) |  |  |
| 387 | Phốt | - Kích thước: 68x90x12mm HMSA10 V - Vật liệu: Viton | Svenska Kullager - Fabriken (SKF) |  |  |
| 388 | Phốt | - Kích thước: 75x95x10 mm HMSA10 V - Vật liệu: Viton | Svenska Kullager - Fabriken (SKF) |  |  |
| 389 | Phốt | Kích thước 100x130x12 HMSA10 V | Svenska Kullager - Fabriken (SKF) |  |  |
| 390 | Phốt | - Kích thước: 120x180x15 HMSA10 V | Svenska Kullager - Fabriken (SKF) |  |  |
| 391 | Phốt | SEAL 130x160x12 HSMA10 V | Svenska Kullager - Fabriken (SKF) |  |  |
| 392 | Phốt | Kích thước 150x180x15 HMSA10 V | Svenska Kullager - Fabriken (SKF) |  |  |
| 393 | Phốt | - Kích thước 170x210x16 mm HMSA10 V - Vật liệu: Viton | Svenska Kullager - Fabriken (SKF) |  |  |
| 394 | Phốt | Kích thước 220x260x20 HMSA 10 V | Svenska Kullager - Fabriken (SKF) |  |  |
| 395 | Phốt | Kích thước 240x270x15 HMSA 10 V | Svenska Kullager - Fabriken (SKF) |  |  |
| 396 | Phốt | - Kích thước 260x300x18mm HMSA10 V - Vật liệu: Viton | Svenska Kullager - Fabriken (SKF) |  |  |
| 397 | Phốt | SYTD Z65 (65x86x6/4) |  |  |  |
| 398 | Phốt | - Kích thước: PD 280x320x20 mm - Vật liệu: NBR | Svenska Kullager - Fabriken (SKF) |  |  |
| 399 | Phốt | - Kích thước: PD 300x340x20 mm - Vật liệu: NBR | Svenska Kullager - Fabriken (SKF) |  |  |
| 400 | Phốt | J 100 x 110 x 7 mm |  |  |  |
| 401 | Phốt | J 220x240x7/13 |  |  |  |
| 402 | Phốt | P-9112 2.125 WGU USA (54x73x10) |  |  |  |
| 403 | Phốt chặn mỡ hình thang | Kích thước: 120x150x8x12mm (đk trong x đk ngoài x bề rộng trên x bề rộng dưới), vật liệu: NBR |  |  |  |
| 404 | Phốt chặn mỡ hình thang | Kích thước: 140x170x8x12mm (đk trong x đk ngoài x bề rộng trên x bề rộng dưới), vật liệu: NBR |  |  |  |
| 405 | Phốt chặn mỡ hình thang | Kích thước: 180x210x10x15mm (đk trong x đk ngoài x bề rộng trên x bề rộng dưới), vật liệu: NBR |  |  |  |
| 406 | Phốt chặn mỡ hình thang | Kích thước: 200x230x10x15mm (đk trong x đk ngoài x bề rộng trên x bề rộng dưới), vật liệu: NBR |  |  |  |
| 407 | Phốt chặn mỡ hình thang | Kích thước: 220x250x10x15mm (đk trong x đk ngoài x bề rộng trên x bề rộng dưới), vật liệu: NBR |  |  |  |
| 408 | Phốt chặn mỡ hình thang | Kích thước: 240x270x10x15mm (đk trong x đk ngoài x bề rộng trên x bề rộng dưới), vật liệu: NBR |  |  |  |
| 409 | Phốt dẫn hướng | 100 x 106 x 6 mm |  |  |  |
| 410 | Phốt thuỷ lực | UN 80x92x14 |  |  |  |
| 411 | Phốt thuỷ lực | UN 100 x 115 x 9 mm |  |  |  |
| 412 | Phốt thủy lực | UN 112 x 125 x 10 mm - Vật liệu: NBR |  |  |  |
| 413 | Phốt thủy lực | UPH-155 (155x180x15) |  |  |  |
| 414 | Phốt thuỷ lực | Kích thước:185x200x16; Đường kính trong: 185mm; Đường kính ngoài: 200mm; Dày: 16 mm |  |  |  |
| 415 | Pittong dẫn động cần đánh lửa | - Model: GPM40x500 ; - S/N: 0611201 ; - P.Max: 8 Bar; | Bellofram Instruments India Private Limited | X | X |
| 416 | Quạt làm mát | - Kích thước: 180x40mm - Vật liệu: Bằng nhựa |  |  |  |
| 417 | Que hàn điện | Que hàn OK 75.75 E11018-G 4.0x450mm (2,2 kg/hộp) | ESAB (Electric Arc Welding) |  |  |
| 418 | Que hàn điện | E309L Đường kính: 3.2 mm | Kiswel Co., Ltd |  |  |
| 419 | Que hàn điện | E6013 đường kính: 3.2 mm | Kiswel Co., Ltd |  |  |
| 420 | Que hàn điện | LB52-18 E7018 Đường kính: 3.2 mm | Kiswel Co., Ltd |  |  |
| 421 | Que hàn điện | Inox (E316) KST-316L-3.2 | Kiswel Co., Ltd |  |  |
| 422 | Que hàn tig | T-316L - 2.4mm | Kiswel Co., Ltd |  |  |
| 423 | Rắc co | - Kích thước: 1 1/2 inch - Vật liệu inox 316 | Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Tô Vương |  |  |
| 424 | Rắc co | - Kích thước: 1 1/4 inch - Vật liệu inox 316 | Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Tô Vương |  |  |
| 425 | Shim | Kích thước: 305x2540x0.1mm Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 426 | Shim | Kích thước: 305x2540x0.2 mm Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 427 | Shim | Kích thước: 305x2540x0.3 mm Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 428 | Shim | Shim: Kích thước: 305x2540x1 mm Vật liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 429 | Sơn | Sơn TANKGUARD HB Comp A Quy cách: 16 lít/thùng | Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam |  | X |
| 430 | Sơn | Sơn TANKGUARD HB Comp B Quy cách: 4 lít/thùng | Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam |  | X |
| 431 | Sơn | Mã: 121 Màu xám lợt Quy cách: 3kg/thùng |  |  |  |
| 432 | Sơn | Epoxy chịu nhiệt Solvalitt | Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam |  |  |
| 433 | Sơn | Pioner Topcoat (Màu Sun Yellow) | Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam |  |  |
| 434 | Sơn | Sơn xịt ATM; mã màu: A266; thể tích: 400ml | Công ty TNHH Urai Phanich |  |  |
| 435 | Sơn | Hardtop AX Signal Green 7075 (2 thành phần 5 lít/bộ và 20 lít/bộ) | Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam |  |  |
| 436 | Sơn | Jotamastic 87 màu xám - 2 thành phần epoxy - polyamine - Quy cách 20 lít/ bộ | Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam |  |  |
| 437 | Sơn | Jotamastic 90, màu trắng (2 thành phần, đóng gói 20 l/bộ (A=16 lít và B=4 lít)) | Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam |  |  |
| 438 | Sơn | Hardtop AX Black 0099(2 thành phần, đóng gói 20 l/bộ (A=16 lít và B=4 lít)) | Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam |  |  |
| 439 | Sơn dầu | Mã: 715 Màu xanh Yamaha Quy cách: 16kg/thùng |  |  |  |
| 440 | Sơn dầu | Mã: BT200.3 Màu đen Quy cách: 16kg/thùng |  |  |  |
| 441 | Sơn dầu | Mã: 160 Màu xám trắng Quy cách: 16kg/thùng |  |  |  |
| 442 | Sơn dầu | Mã: 122 Màu xám Quy cách: 16kg/thùng |  |  |  |
| 443 | Sơn dầu | Mã: 617 Màu xanh lá vert Quy cách: 3kg/thùng |  |  |  |
| 444 | Sơn dầu | - Pioner Topcoat - Màu: Blue 599 - Quy cách: 5 lít/thùng |  |  |  |
| 445 | Sơn dầu | Mã 132 Màu hồng Quy cách: 3kg/thùng |  |  |  |
| 446 | Sơn dầu | Mã: 544 Màu vàng cam Quy cách: 16kg/thùng |  |  |  |
| 447 | Sơn dầu | Mã 562 Màu vàng chanh Quy cách: 3kg/thùng |  |  |  |
| 448 | Sơn dầu | Pioner Topcoat - Màu: Blue 139 - Quy cách: 5 kg/thùng |  |  |  |
| 449 | Sơn dầu | Pioner Topcoat - Màu: Yellow 2 - Quy cách: 5 kg/thùng |  |  |  |
| 450 | Sơn dầu | Pioner Topcoat - Màu: Black - Quy cách: 5 kg/thùng |  |  |  |
| 451 | Sơn dầu | Mã màu 3115 Magic Powder Quy cách tham khảo: 5 lít/ thùng |  |  |  |
| 452 | Sơn màu | Mã 713 Màu xanh lơ Quy cách: 16kg/thùng |  |  |  |
| 453 | Sơn phủ | Epoxy 2 thành phần Hartop AX - Màu Light Grey 967 - Thể tích: 20 Lít/ thùng | Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam |  |  |
| 454 | Sơn phủ | Epoxy 2 thành phần - Màu: TOMATO RED 2079 Ral 3013 - Thể tích: 20 kg/ thùng và 5kg/ thùng | Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam |  |  |
| 455 | Tắc kê | Kích thước M12x100 - Vật liệu: inox 304 |  |  |  |
| 456 | Tấm cao su gạt than | Kích thước 20x160x2600mm Vật liệu: Polyurethan. Độ cứng 90 Shore |  |  |  |
| 457 | Tấm inox | Đục lỗ tròn 2mm, khoảng cách các lỗ tỉ lệ 1/2 , dày 0.5mm; Vật liệu inox 316 |  |  |  |
| 458 | Tấm lọc bụi | Kích thước Ø750x300mm; - Vật liệu polyester - Độ dày: 1.6 – 1.8 mm |  |  |  |
| 459 | Tăng đưa (2 đầu móc) | Loại: M24mm - Size: 24mm - Tải trọng: 39200 N - Dài 490mm - Cân nặng: 3,25 Kg - Vật liệu Inox 316 |  |  |  |
| 460 | Teflon tấm | Kích thước: 1000x1000x3mm vật liêu: PTFE (Teflon) |  |  |  |
| 461 | Tết chèn | Tết chèn Teplon PTPE màu trắng (Model ALASELE) (12,5x12,5mm) | J D Jones & Co (P) Ltd (Pacmaan) |  |  |
| 462 | Tết chèn | Tết chèn Teplon PTPE màu trắng (Model ALASELE) (9,5x9,5mm) | J D Jones & Co (P) Ltd (Pacmaan) |  |  |
| 463 | Thanh cào xỉ- (Scraper bars) | Model 34x136 SSRF Corresponding chain nominal thickness d x t (mm): 34x136 Scraper attachment type: TS SMO Dimension (mm): KMA 92x232x16 Profile: 3 | Heko Ketten GmbH | X | X |
| 464 | Thanh ray | Ray cần trục A100-DIN536/1 - Ứng suất kéo: 880 N/mm2 - Cấp độ 90 - Đầu ray vuông góc; - Trọng lượng: 74.3 kg/m; - Chiều dài: 11,7 mét /thanh; - Sai số chiều dài: ±50mm | Gantrex | X | X |
| 465 | Thanh ren | M16; Cấp bền 8.8; Quy cách 1 mét/ cây |  |  |  |
| 466 | Thanh ren | M10x1000mm Chất liệu: Inox 304 |  |  |  |
| 467 | Thép hình | Hình chữ U Loại đục lỗ 5mm Chiều rộng thân: 600mm Độ cao cánh: 360mm Chiều dài: 3000mm Độ dày: 2,5mm Vật liệu: inox 316 |  |  |  |
| 468 | Thép gân | Đường kính 20mm; mạ kẽm |  |  |  |
| 469 | Thép hình | Kích thước V50x50mm, dày 5mm, mạ kẽm nhúng nóng, quy cách: 6 mét/ cây |  |  |  |
| 470 | Thép hình | Kích thước: V50x50x5mm; Đục lỗ Chiều dài: 6000mm Vật liệu: inox 316 |  |  |  |
| 471 | Thép hình | V50x50x5mm L=6m Vật liệu: Inox 316. |  |  |  |
| 472 | Thép hình | V50x50x5mm;Vật liệu: SS400, quy cách: 6 mét/ cây |  |  |  |
| 473 | Thép hình | V40x40x3,5 mm; Mạ kẽm nhúng nóng, quy cách: 6 mét/ cây |  |  |  |
| 474 | Thép hình | V30x30x3mm; mạ kẽm nhúng nóng, quy cách: 6 mét/ cây |  |  |  |
| 475 | Thép hình | U100x50x5mm; mạ kẽm nhúng nóng, quy cách: 6 mét/ cây |  |  |  |
| 476 | Thép hình | U140x52x4.5 mạ kẽm nhúng nóng, quy cách: 6 mét/ cây |  |  |  |
| 477 | Thép hình | V70x70x5mm; mạ kẽm nhúng nóng, quy cách: 6 mét/ cây |  |  |  |
| 478 | Thép hình | U75x40x3.8mm; mạ kẽm nhúng nóng, quy cách: 6 mét/ cây |  |  |  |
| 479 | Thép hình | U 80x45x6mm; mạ kẽm nhúng nóng, quy cách: 6 mét/ cây |  |  |  |
| 480 | Ống inox | - Kích thước OD48,3mm - Độ dày 3,68 mm - Vật liệu: Inox 316 - Quy cách dài 6 mét/ ống |  |  |  |
| 481 | Ống inox | - Kích thước OD42,2mm - Độ dày 2,77 mm - Vật liệu: Inox 316 - Quy cách dài 6 mét/ ống |  |  |  |
| 482 | Ống inox | - Kích thước OD60,3mm - Độ dày 3,91 mm - Vật liệu: Inox 316 - Quy cách dài 6m |  |  |  |
| 483 | Ống inox | - Kích thước OD33,4mm - Độ dày 3,34 mm - Vật liệu: Inox 316 - Quy cách dài 6 mét/ ống |  |  |  |
| 484 | Ống inox | - Kích thước DN125 - Độ dày ống 6.553 mm - Vật liệu: Inox 316L - Quy cách: 6 mét/ ống |  |  |  |
| 485 | Ống inox | - Kích thước OD88,9mm - Độ dày 5,5 mm - Vật liệu: Inox 316 - Quy cách: 6 mét/ ống |  |  |  |
| 486 | Ống inox | Kích thước Ø21,3x2,77mm Vật liệu: Inox 316, quy cách: 6 mét/ ống |  |  |  |
| 487 | Ống inox | Ống thép đúc; kích thước Ø42,2x3,56mm Vật liệu: Inox 316, quy cách: 6 mét/ ống |  |  |  |
| 488 | Thép ống | Mạ kẽm; kích thước Ø34x3mm |  |  |  |
| 489 | Ống inox | Kích thước Ø26,7x3,91 mm; Vật liệu: Inox 316 Quy cách: 6 mét/ ống |  |  |  |
| 490 | Thép tấm | Dày 3mm Vật liệu: SS400 Quy cách: 1500x6000x3mm |  |  |  |
| 491 | Thép tấm | Dày 10mm Vật liệu: SS400 Quy cách: 1500x6000x10mm |  |  |  |
| 492 | Thép tấm | Dày 12x2000x6000mm Vật liệu: XAR500 | ThyssenKrupp AG |  | X |
| 493 | Thép tấm | - Kích thước 50x994x2100mm; - Vật liệu: C45 |  |  |  |
| 494 | Thép tấm | Mạ kẽm; kích thước (dài x rộng) 1000x1000mm dày 5mm |  |  |  |
| 495 | Thép tấm | Kích thước 50x5mm; Loại mạ kẽm nhúng nóng |  |  |  |
| 496 | Thép tấm | kích thước 1500x6000x3mm; Loại mạ kẽm nhúng nóng |  |  |  |
| 497 | Thép tấm | Loại có gân mạ kẽm Kích thước: 1500x6000x6mm |  |  |  |
| 498 | Thép tấm 02 thành phần | KALMETALL W100 hoặc tương đương - 12(6+6)x1500x3000mm. - Lớp nền: 6x1500x3000mm. + Thép S235JRG2: %C≤0.17; %Mn≤1.40; %P≤0.035, %S≤0.035; %N≤0.012; %Cu≤0.55 - Lớp phủ:6x1400x2900mm. + Hợp kim Chromium Carbides: %C~5; %Cr~30; %Fe + others Balance - Công nghệ sản xuất: Thêu kết bột kim loại (Metal Arc process) - Thông số kỹ thuật + Độ cứng: 700HV trên toàn bộ lớp phủ + Nhiệt độ làm việc (độ C): 350 | Kalenborn International GmbH | X | X |
| 499 | Thép tấm 02 thành phần | KALMETALL W100 hoặc tương đương - 8(5+3)x1500x3000mm. - Lớp nền: 5x1500x3000mm. + Thép S235JRG2: %C≤0.17; %Mn≤1.40; %P≤0.035, %S≤0.035; %N≤0.012; %Cu≤0.55 - Lớp phủ:6x1400x2900mm. + Hợp kim Chromium Carbides: %C~5; %Cr~30; %Fe + others Balance - Công nghệ sản xuất: Thêu kết bột kim loại (Metal Arc process) - Thông số kỹ thuật + Độ cứng: 700HV trên toàn bộ lớp phủ + Nhiệt độ làm việc (độ C): 350 | Kalenborn International GmbH | X | X |
| 500 | Thép tròn đặc | Kích thước: Ø70x2200 mm Vật liệu: C45 |  |  |  |
| 501 | Thép tròn đặc | Thép tròn mạ kẽm Ø12 |  |  |  |
| 502 | Thép tròn đặc | Kích thước: Ø40x6000 mm Vật liệu: C45 Khối lượng tham khảo: 9,86 Kg/ mét |  |  |  |
| 503 | Tiêu âm dầu hút | - Kích thước tiêu âm: OD400xID200xL800mm (bên trong khung tiêu âm có bảo ôn cách âm và bọc bằng lưới Inox 304 đục lỗ tròn Ø5mm dày 1mm) - 2 đầu tiêu âm được kết nối với đoạn ống DN150, độ dày SCH10 (3.404mm) dài 100mm bằng mối hàn, đầu còn lại của 2 đoạn ống lắp mặt bích theo tiêu chuẩn: JIS 5K Standard (mm) |  |  |  |
| 504 | Tôn phẳng mạ kẽm | - Độ dày: 1.5mm; - Kích thước khổ: 1200mm |  |  |  |
| 505 | Túi lọc bụi | Túi lọc bụi: Ø167x2250mm - Vật liệu: Vải Polyester (PE 500) - Trọng lượng: 500 g/m2 - Độ dày: 1.6 – 1.8 mm - Độ thoáng khí: 14 m3/m2. Min - Lực kéo ngang: >1000N/5×20cm - Lực kéo dọc: >1400N/5×20cm - Độ giãn ngang: <25% - Độ giãn dọc: <45% - Kích thước: Ø167x2250mm - Quy cách miệng: Vòng thép đàn hồi. - Nhiệt độ liên tục: ≤130oC - Nhiệt độ max: 150oC |  |  |  |
| 506 | Túi lọc bụi | Túi lọc bụi: Ø167x3375mm - Vật liệu: Vải Polyester (PE 500) - Trọng lượng: 500 g/m2 - Độ dày: 1.6 – 1.8 mm - Độ thoáng khí: 14 m3/m2. Min - Lực kéo ngang: >1000N/5×20cm - Lực kéo dọc: >1400N/5×20cm - Độ giãn ngang: <25% - Độ giãn dọc: <45% - Kích thước: Ø167x3375mm - Quy cách miệng: Vòng thép đàn hồi. - Nhiệt độ liên tục: ≤130oC - Nhiệt độ max: 150oC |  |  |  |
| 507 | Ubolt (Bu lông hình U) | kích thước ống: DN25, đường kính trong: 38mm, chiều dài: 76mm, chiều dài ren 40mm, vật liệu inox 304 (bao gồm đai ốc, đệm phẳng). |  |  |  |
| 508 | Vít đuôi cá đầu dù | Đầu Dù Inox 410 M4.2x19mm Kích Thước Trục Vít: 4.2 mm Chiều Dài: 19 mm Loại Đầu: Đầu dù xẻ rãnh chữ thập Loại Đuôi: Tự Khoan Vật Liệu: Inox 410 Sử Dụng Cho: Kim Loại Bước Ren: 18 Răng/Inch |  |  |  |
| 509 | Vòi dầu (oil gun) | Model: XYQ-3/1300 ; Áp suất dầu : 0.3-1.8 Mpa ; Áp suất hơi : 0.3-1.3 Mpa; | Xuzhou Combustion Control Tech. Co, Ltd. | X | X |
| 510 | Vòng đệm | Kích thước 170x180x4mm- Vật liệu: teflon |  |  |  |
| 511 | Vòng đệm | Kích thước 310x320x4mm- Vật liệu: teflon |  |  |  |
| 512 | Vòng đệm hoa mai | Model GR-24 Petal 8; OD55; ID27; H14 |  |  |  |
| 513 | Vòng phíp dẫn hướng thuỷ lực | Kích thước 15 x 2.5 x 430 mm (Cao x Dày x Chu vi) |  |  |  |
| 514 | Vòng phíp dẫn hướng thuỷ lực | Kích thước 9.5 x 2.5 x 350 mm (Cao x Dày x Chu vi) |  |  |  |
| 515 | Xích | Dây xích chịu lực Ø12mm - Model: G80 - Vật liệu: Thép hợp kim |  |  |  |
| 516 | Xylanh | Model: CDL2/MP5/100/50/1200/1X | Bosch Rexroth AG | X | X |
| 517 | Xylanh thủy lực | Áp suất làm việc: 100bar; hành trình: 600mm; Đk piston: 70mm; Đk ngoài xylanh: 130mm; Chiều dài xylanh: 830mm | Công ty TNHH Việt Hà | X | X |
| 518 | Xylanh cánh lật | Model: DC092-1003 - Áp suất: 16Mpa - Số seri: DC04909 - Công suất động cơ: 3kW | Bosch Rexroth AG | X | X |
| 519 | Xylanh trục vít | Model LA500 - Loại động cơ: YE3-803-6 - Công suất động cơ:0.75Kw - Hành trình Xylanh: <=1000mm - Lực đẩy 500kgf - Kích thước xylanh 52mm - Bộ giá đỡ lắp LA500 | JACTON Industry Co.,Ltd | X | X |
| 520 | Xylanh trục vít | Model LAP630 - Loại động cơ: YE3-802-6 - Công suất động cơ: 0.55kw - Hành trình xylanh: <=1000mm - Lực đẩy 630Kgf - Kích thước trục vít 52mm - Bộ giá đỡ lắp LAP630 | JACTON Industry Co.,Ltd | X | X |
| 521 | Xốp bảo ôn cách nhiệt | Xốp bảo ôn cách nhiệt Độ dày: 10mm Quy cách: 1000mm Chất liệu: polyetylen |  |  |  |

* Ghi chú: Việc cung cấp chứng từ bao gồm nhưng không giới hạn các hạng mục được đánh dấu (X). Chứng từ cung cấp bao gồm:

- Đối với hàng nhập khẩu: Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và tờ khai hải quan.

- Đối với hàng trong nước: Giấy chứng nhận xuất xưởng hàng hóa hoặc các giấy tờ khác tương đương do nhà sản xuất phát hành.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

- Yêu cầu về kỹ thuật chung

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu trong quá trình thực hiện hợp đồng đối với hàng hóa (bao gồm nhưng không giới hạn) đã được đánh dấu (X) tại cột (5) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư  đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V. Cụ thể như sau:

- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa nhập khẩu: Cung cấp bản gốc hoặc sao y công chứng giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương do nhà sản xuất phát hành; Bản gốc hoặc sao y công chứng giấy chứng giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO); Bản chụp tờ khai hải quan có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu và đơn vị cung cấp hàng.

- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa sản xuất trong nước: Cung cấp bản gốc hoặc sao y công chứng giấy chứng nhận xuất xưởng hàng hóa hoặc các giấy tờ khác tương đương do nhà sản xuất phát hành.

- Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, được đóng gói và bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Hàng hóa không được móp/méo/biến dạng, không bị han gỉ do tác động của môi trường.

- Hàng hóa phải đảm bảo đồng bộ, tương thích với thiết bị hiện hữu của Chủ đầu tư :

+ Đồng bộ tương thích lắp ghép;

+ Đồng bộ tương thích với đặc tính làm việc của thiết bi: Khả năng chịu lực, làm kín, độ bền…;

+ Không gây ảnh hưởng phụ tới đặc tính vận hành của thiết bị: Công suất, hiệu suất, tuổi thọ (không gián tiếp là nguyên nhân phát sinh làm hư hỏng các bộ phận còn lại của thiết bị).

- Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật, dịch vụ), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí.

- Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết

b1) Thông số kỹ thuật hàng hóa

- Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp như mô tả tại bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa.

- Vật tư, thiết bị được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất.

b2) Nhà sản xuất và xuất xứ hàng hóa

Nhà thầu phải chào hàng hóa có Nhà sản xuất và xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên đầy đủ Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất/chế tạo ra hàng hóa đó. Nhà sản xuất được quy định tại ghi chú (1) của Bảng số 01 và Bảng số 02 Mục 2 Chương III của E-HSMT.

b3) Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu kỹ thuật nhà thầu cung cấp theo E-HSDT để chứng minh hàng hóa Nhà thầu chào có thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa là phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT cụ thể như sau:

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu mà Chủ đầu tư đã, đang sử dụng thì không yêu cầu cung cấp tài kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác ký mã hiệu đã mô tả tại Mục 1.1 - Chương V: nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn nhưng khác nhà sản xuất theo mô tả tại mục 1.1 chương V thì nhà thầu phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất cho hàng hóa nhà thầu chào để chứng minh đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Đồng thời, Nhà thầu lập bảng so sánh chi tiết giữa thông số hàng hóa nhà thầu chào và hàng hóa của E-HSMT (theo yêu cầu tại mục 1.2.b4 Chương V).

b4) Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương

Nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương đối với các hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, trường hợp hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư  đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:

(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc của Chủ đầu tư  trên cùng một tiêu chuẩn, không giới hạn các điểm sau:

- Tính năng sử dụng, đồng bộ tương thích về công nghệ và kích thước lắp đặt, kết nối với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của bên mời thầu kèm theo các tài liệu kỹ thuật/bản vẽ (thể hiện đầy đủ thông số kỹ thuật chi tiết về kích thước, vật liệu sử dụng, ...).

- Các yêu cầu về tiêu chuẩn, công nghệ chế tạo của các hàng hóa nhà thầu chào.

(ii) Xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư.

b5) Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa

Hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| STT | Tên vật tư | Thông số kỹ thuật | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bạc chuyển bậc (Reducing bush) | Kích thước D160x110mm - Áp suất: 10 bar - Vật liêu: uPVC |  |
| 2 | Bạc chuyển bậc (Reducing bush) | - Kích thước: D40x32mm - Áp suất: 10 bar - Vật liêu: uPVC |  |
| 3 | Bạc chuyển bậc (Reducing bush) | - Kích thước D315x225mm - Áp suất: 10 bar - Vật liêu: uPVC |  |
| 4 | Bạc chuyển bậc (Reducing bush) | - Kích thước D40x25mm - Áp suất: 10 bar - Vật liêu: uPVC |  |
| 5 | Bạc khóa côn (Expand sleeve) | Kích thước Z12A 260x325mm |  |
| 6 | Bản lề cối | Dài 90mm phi 20mm Vật liệu C45 |  |
| 7 | Bản lề inox | Model: 08205 Kích thước: 100x76mm Vật liệu: inox 304 |  |
| 8 | Băng tải | Băng tải B1400 EP630/3 (5+3) - Bề rộng (Width) (B) (mm): 1400 ±14 - Chiều dày (Thickness of belt) (mm) ≥13,6 - Chiều dày lớp trên (Thickness of top cover) (mm): 5 - Chiều dày lớp dưới (Thickness of bottom cover) (mm): 3 - Độ bền kéo băng tải (Tensile strengh of belt) (kN/m) ≥ 630 - Loại polyester (Type of ply): EP - Số lớp bố (Number of plies): 3 - Độ bền kéo (Tensile strength) (Mpa) ≥ 20 - Độ dãn dài giới hạn (Elongation at break) (%) ≥ 400 - Độ mài mòn (Abrasion) (mm3) ≤ 150 - Nhiệt độ (Temperature) (deg.C) ≥ 80 - Độ cứng (Hardness) (Shore A) 65 ± 5° - Tiêu chuẩn: DIN 22103/ISO 340 |  |
| 9 | Băng tải lấy mẫu dây đai dẹt | Băng tải lấy mẫu: + Băng tải lấy mẫu dây đai dẹt + Bề rộng: B150mm + Độ dày: 6mm + Số lớp bố: 6 lớp |  |
| 10 | Băng tải lấy mẫu thứ cấp | Băng tải B350 EP450/3(3+1,5) - Bề rộng (Width) (B) (mm): 350 ±35 - Chiều dày (Thickness of belt) (mm) ≥8 - Chiều dày lớp trên (Thickness of top cover) (mm): 3 - Chiều dày lớp dưới (Thickness of bottom cover) (mm): 1.5 - Độ bền kéo băng tải (Tensile strengh of belt) (kN/m) ≥ 450 - Loại polyester (Type of ply): EP - Số lớp bố (Number of plies): 3 |  |
| 11 | Bảo ôn | Bông thủy tinh tấm Kích thước: 1,2m x 2m Độ dày: 50 mm Tỷ trọng: 64 kg/m³ Khả năng chịu nhiệt: tối đa 350 độ C |  |
| 12 | Béc phun sương | Loại 5 lỗ - Đường kính lỗ 1mm - Lỗ ren M14mm - Vật liệu: đồng thau |  |
| 13 | Bẹn lót cáp | - Dùng cho cáp Ø26mm - Vật liệu: Inox 304 |  |
| 14 | Bẹn lót cáp | - Dùng cho cáp Ø30mm - Vật liệu: Inox 304 |  |
| 15 | Bộ chia mỡ | Model: PSV-8 - Lưu lượng: 0.20ml/cyc - Áp suất: 30Mpa - Kết nối đầu vào: Φ6mm - Kết nối đầu ra: Φ6 (M10*1) - Chênh lệch áp suất giữa 2 đầu ra: 7Mpa - Khoảng cách giữa 2 đầu ra: 20mm - Nhiệt độ làm việc: -20℃ đến 80℃ - Dầu mỡ sử dụng: Grease NLGI #000,#00,#0,#1,#2; Oil ISO VG 68 to 1500 |  |
| 16 | Bộ chia mỡ | Model: PSV-6 - Lưu lượng: 0.20ml/cyc - Áp suất: 30Mpa - Kết nối đầu vào: Φ6 / Φ8mm (G1/8) - Kết nối đầu ra: Φ6 (M10*1) - Chênh lệch áp suất giữa 2 đầu ra : 7Mpa - Khoảng cách giữa 2 đầu ra: 20mm - Nhiệt độ làm việc: -20℃ đến 80℃ - Dầu mỡ sử dụng: Grease NLGI #000,#00,#0,#1,#2; Oil ISO VG 68 to 1500 |  |
| 17 | Bộ chia mỡ | Model: PSV-4 - Lưu lượng: 0.20ml/cyc - Áp suất: 30Mpa - Kết nối đầu vào: Φ6mm - Kết nối đầu ra: Φ6 (M10*1) - Chênh lệch áp suất giữa 2 đầu ra : 7Mpa - Khoảng cách giữa 2 đầu ra: 20mm - Nhiệt độ làm việc: -20℃ đến 80℃ - Dầu mỡ sử dụng: Grease NLGI #000,#00,#0,#1,#2; Oil ISO VG 68 to 1500 |  |
| 18 | Bộ chia mỡ | Model: PSV-2 - Lưu lượng: 0.20ml/cyc - Áp suất: 30Mpa Kết nối đầu vào: Φ6mm - Kết nối đầu ra: Φ6 (M10*1) - Chênh lệch áp suất giữa 2 đầu ra : 7Mpa - Khoảng cách giữa 2 đầu ra: 20mm - Nhiệt độ làm việc: -20℃ đến 80℃ - Dầu mỡ sử dụng: Grease NLGI #000,#00,#0,#1,#2; Oil ISO VG 68 to 1500 |  |
| 19 | Bộ chia mỡ | Model: PSV-12 - Lưu lượng: 0.20ml/cyc - Áp suất: 30Mpa - Kết nối đầu vào: Φ6mm - Kết nối đầu ra: Φ6 (M10*1) - Chênh lệch áp suất giữa 2 đầu ra : 7Mpa - Khoảng cách giữa 2 đầu ra: 20mm - Nhiệt độ làm việc: -20℃ đến 80℃ - Dầu mỡ sử dụng: Grease NLGI #000,#00,#0,#1,#2; Oil ISO VG 68 to 1500 |  |
| 20 | Bộ chống xoay ngược | Sử dụng cho hộp giảm tốc B3SH12C - GEABOX Backstop FXM - Part No. 481 Comp. No. 100402084 |  |
| 21 | Bộ chống xoay ngược | Sử dụng cho hộp giảm tốc B3SH10 - BACKSTOP FXM 100-50SX/H 55 W 5813 ST |  |
| 22 | Bộ chống xoay ngược | Sử dụng cho hộp giảm tốc B3SH11 - BACKSTOP FXM 140-50SX/H 65 F 5 |  |
| 23 | Bộ chống xoay ngược | Sử dụng cho hộp giảm tốc H2SH12 - BACKSTOP FXM 120-50 X/H 60 W 5813 ST |  |
| 24 | Bộ làm mát dầu | Model: GLC3-3; - Áp suất: 1.6 MPa; - Diện tích làm mát: 3m2; |  |
| 25 | Bộ làm mát trạm dầu PAF | Model: GLC3-6. - Diện tích làm mát: 6m². |  |
| 26 | Bộ làm mát trạm dầu quạt tăng áp | Model: GLCQ4-13/1.6 - Diện tích làm mát: 13 m2; - Áp suất làm viêc·: 1.0 Mpa; |  |
| 27 | Bộ lò xo giảm chấn | Model: PTM-C2-525M |  |
| 28 | Bộ phốt thuỷ lực | Kiểu V Kích thước 220x250x4,8 mm (Bộ 5 phốt) |  |
| 29 | Bộ phốt thuỷ lực | Bộ phốt thuỷ lực kiểu V 280x320x4,2mm ( Bộ 3 phốt) |  |
| 30 | Bơm mỡ tự động (Grease lube pump) | - Type: BMB - Max Pressure: 40 Mpa - Output: 60 ml/min - Lubricant: NGLI 0 ~ 3 - Motor Power: 37 kW - Voltage: 380 V - Reservoir Cap: 15 L - E.Temperature: -20 ~ 80 °C |  |
| 31 | Bồn chứa axit | - Dung tích 2m3; - Hình dánh: hình trụ đứng - Đường kính : 1200mm - Chiều cao : 2100mm - Độ dày thành bồn : 20mm - Vật liệu: FRP composite nhiều lớp, gia cố sợi thủy tinh - Dung môi : Axit HCL |  |
| 32 | Bulong | - Kích thước: M18x100mm - Vật liệu SUS304; - Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng |  |
| 33 | Bulong | - M12x80mm - Vật liệu SUS304 - Bao gồm: Bulong + đai ốc + 2 đệm phẳng + đệm vênh |  |
| 34 | Bulong | - M10x30mm - Vật liệu SUS304 - Bao gồm: Bulong + đai ốc + 2 đệm phẳng + đệm vênh |  |
| 35 | Bulong | - M8x30mm - Vật liệu SUS304 - Bao gồm: Bulong + đai ốc + 2 đệm phẳng + đệm vênh |  |
| 36 | Bulong | - M6x30mm - Vật liệu SUS304 - Bao gồm: Bulong + đai ốc + 2 đệm phẳng + đệm vênh |  |
| 37 | Bulong | - M20x140mm - Vật liệu SUS304 - Bao gồm: Bulong + đai ốc + 2 đệm phẳng + đệm vênh |  |
| 38 | Bulong | - M24x140mm - Vật liệu SUS304 - Bao gồm: Bulong + đai ốc + 2 đệm phẳng + đệm vênh |  |
| 39 | Bulong | - M6x150mm - Vật liệu SUS304 - Bao gồm: Bulong + 3 đai ốc + 6 đệm phẳng + 5 đệm vênh |  |
| 40 | Bulong | - M6x20mm - Vật liệu SUS304 - Bao gồm: Bulong + 2 đai ốc + 2 đệm phẳng + đệm vênh |  |
| 41 | Bulong | - M14x100mm - Vật liệu SUS316 - Bao gồm: Bulong + đai ốc + 2 đệm phẳng + đệm vênh |  |
| 42 | Bulong | - M10x60mm - Vật liệu SUS304 - Bao gồm: Bulong + đai ốc + 2 đệm phẳng + đệm vênh |  |
| 43 | Bulong | - M18x200mm - Vật liệu SUS304 - Bao gồm: Bulong + đai ốc + 2 đệm phẳng + đệm vênh |  |
| 44 | Bulong | - M16x75mm - Bao gồm: Bulong + đai ốc + 2 đệm phẳng + đệm vênh - Vật liệu SUS304 |  |
| 45 | Bulong | - M8x40mm - Vật liệu Inox 316 (A4-80) - Đã bao gồm 2 đệm phẳng+ 1 đệm vênh+ đai ốc |  |
| 46 | Bulong | Bulong inox 304 M16x50 ( gồm 01 bulông + 1 đai ốc + 1 đệm phẳng + 1 đệm vênh) |  |
| 47 | Bulong | Bao gồm: Bulong+ đai ốc+ đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M16x70mm - Vật liệu: Inox 304 |  |
| 48 | Bulong | Bulong + đai ốc + đệm phẳng + đệm phẳng Inox 304 M16x130mm |  |
| 49 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M20x150mm - Vật liệu: Inox 304 |  |
| 50 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M20x100mm - Vật liệu: Inox 304 |  |
| 51 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M10x30mm - Vật liệu: Inox 316 |  |
| 52 | Bulong | Bao gồm: Bulong + 2 đai ốc + 2 đệm vênh + 2 đệm phẳng - Kích thước: M12x70mm - Vật liệu: Inox 304 |  |
| 53 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M16x160mm - Vật liệu: Inox 304 |  |
| 54 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M20x180mm - Vật liệu: Inox 304 |  |
| 55 | Bulong | - Kích thước: M8x10mm - Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Vật liệu: Inox 304 |  |
| 56 | Bulong | - Kích thước: M12x40mm - Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Vật liệu: Inox 316 |  |
| 57 | Bulong | - M16x60 - Bền kéo 800N/mm2 - Vật liệu thép đen - Bao gồm: bulong + đai ốc + đệm phẳng + đệm vênh |  |
| 58 | Bulong | - M16x80 - Vật liệu SUS316 - Bao gồm bulong + đai ốc + đệm phẳng + đệm vênh |  |
| 59 | Bulong | - M20x40mm - Vật liệu SUS304 - Bao gồm: bulong + đai ốc + 2 đệm phẳng + đệm vênh |  |
| 60 | Bulong | - M20x80mm - Vật liệu SUS316. - Bao gồm: bulong + đai ốc + 2 đệm phẳng + đệm vênh |  |
| 61 | Bulong | - M24x200mm - Vật liệu SUS316 - Bao gồm: bulong + đai ốc + 2 đệm phẳng + đệm vênh |  |
| 62 | Bulong | - M5x10mm - Vật liệu SUS304 - Bao gồm: bulong + đai ốc + 2 đệm phẳng + đệm vênh |  |
| 63 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M8x25mm - Vật liệu: Inox 304 |  |
| 64 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M12x40mm - Vật liệu: Inox 304 |  |
| 65 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M16x70mm - Vật liệu: thép đen - Cấp bền: 8.8 |  |
| 66 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M16x40mm - Vật liệu: Inox 304 |  |
| 67 | Bulong | - Kích thước: M8x50mm - Vật liệu: Inox 304 - Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + 2 đệm phẳng |  |
| 68 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M8x40mm - Vật liệu: Inox 304 |  |
| 69 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M20x120mm - Vật liệu: Inox 316 |  |
| 70 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M8x30mm - Vật liệu: Inox 316 |  |
| 71 | Bulong | - Kích thước: M12x30mm - Vật liệu: Inox 304 - Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng |  |
| 72 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M20x80mm - Vật liệu: Inox 304 |  |
| 73 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M16x60mm - Vật liệu: Inox 304 |  |
| 74 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M20x170mm - Vật liệu: Inox 316 |  |
| 75 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M12x70mm - Vật liệu: thép đen - Cấp bền: 8.8 |  |
| 76 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M16x120mm - Vật liệu: Inox 316 |  |
| 77 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M20x160mm - Vật liệu: Inox 316 |  |
| 78 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M16x80mm - Vật liệu: Inox 304 |  |
| 79 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + 2 đệm phẳng - Kích thước: M10x50mm - Vật liệu: Inox 304 |  |
| 80 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M12x150mm - Vật liệu: thép đen - Cấp bền: 10.9 |  |
| 81 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M16x60mm - Vật liệu: thép đen - Cấp bền: 10.9 |  |
| 82 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M16x100mm - Vật liệu: thép đen - Cấp bền: 10.9 |  |
| 83 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M12x40mm - Vật liệu: thép đen - Cấp bền: 10.9 |  |
| 84 | Bulong | - Kích thước: M6x20mm - Vật liệu: thép đen - Cấp bền: 10.9 - Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + 2 đệm phẳng |  |
| 85 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M12x60mm - Vật liệu: Inox 304 |  |
| 86 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M8x35mm - Vật liệu: Inox 316 - Loại đầu tròn cổ vuông chuyên dùng nối thang, máng cáp |  |
| 87 | Bulong | - Kích thước: M12x50mm - Vật liệu: Inox 304 - Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + 2 đệm phẳng |  |
| 88 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + 2 đệm phẳng - Kích thước: M18x60mm - Vật liệu: Inox 316 |  |
| 89 | Bulong | - Kích thước: M12x80mm - Vật liệu: Inox 316 - Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + 2 đệm phẳng |  |
| 90 | Bulong | M5x20; loại đầu: bake; vật liệu: inox 316; size ren: M5; chiều dài: 20mm; phân bố ren suốt (bao gồm 1 bulong + 1 đai ốc + 1 đệm phẳng + 1 đệm vênh) |  |
| 91 | Bulong | M5x80; loại đầu: bake; vật liệu: inox 316; size ren: M5; chiều dài: 80mm; phân bố ren suốt (bao gồm 1 bulong + 1 đai ốc + 1 đệm phẳng + 1 đệm vênh) |  |
| 92 | Bulong | M8x60; loại đầu: lục giác; vật liệu: inox 316; size ren: M8; size khóa: 13mm; chiều dài: 60mm; phân bố ren suốt (bao gồm 1 bulong + 1 đai ốc + 1 đệm phẳng + 1 đệm vênh) |  |
| 93 | Bulong | M4x20; loại đầu: bake; Vật liệu: inox 316; Size ren: M4; chiều dài: 20mm; phân bố ren suốt (bao gồm 1 bulong + 1 đai ốc + 2 đệm phẳng + 1 đệm vênh) |  |
| 94 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M20x160mm - Vật liệu: Inox 304 |  |
| 95 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M20x85mm - Vật liệu: Inox 304 |  |
| 96 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M20x110mm - Vật liệu: Inox 304 |  |
| 97 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M20x50mm - Vật liệu: Thép mạ kẽm |  |
| 98 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M16x50mm - Vật liệu: Thép mạ kẽm, cấp bền 8.8 |  |
| 99 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M10x70mm - Vật liệu: Thép mạ kẽm |  |
| 100 | Bulong | M8x20; loại đầu: Đầu lục giác; vật liệu: Inox 316; size ren: M8; size khóa: 13mm; chiều dài: 20mm; phân bố ren suốt (bao gồm 1 bulong + 1 đai ốc + 1 đệm phẳng + 1 đệm vênh) |  |
| 101 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng - Kích thước: M20x60mm - Vật liệu: Thép mạ kẽm - Cấp bền: 8.8 |  |
| 102 | Bulong | Bulong + 1 đai ốc + 1 đệm phẳng + 1 đệm vênh: M8x30 mm Cấp bền: 8.8, mạ kẽm |  |
| 103 | Bulong | Bao gồm: Bulong + 1 đai ốc + 1 đệm phẳng + 1 đệm vênh: M20x80 mm Cấp bền: 8.8, mạ kẽm |  |
| 104 | Bulong | Bulong + đai ốc + đệm phẳng + đệm vênh: M12x40 mm Cấp bền: 8.8, mạ kẽm |  |
| 105 | Bulong | Bao gồm: Bulong + đai ốc + đệm vênh + đệm phẳng: M16x120 mm Cấp bền: 8.8, mạ kẽm |  |
| 106 | Bulong | M10x30; loại đầu: Đầu lục giác; vật liệu: Thép 8.8; size ren: M10; size khóa: 17mm; chiều dài: 30mm; phân bố ren suốt (bao gồm 1 bulong + 1 đai ốc + 1 đệm phẳng + 1 đệm vênh) |  |
| 107 | Bulong | Inox 316 (A4-80) M12x50mm đã bao gồm 2 đệm phẳng+ 1 điệm vênh+ đai ốc |  |
| 108 | Bulong | Inox 316 (A4-80) M16x100mm đã bao gồm 2 đệm phẳng+ 1 điệm vênh+ đai ốc |  |
| 109 | Bulong | M12x50; loại đầu: Đầu lục giác; vật liệu: Inox 316; size ren: M12; size khóa: 19mm; chiều dài: 50mm; phân bố ren suốt (bao gồm 1 bulong + 1 đai ốc + 1 đệm phẳng + 1 đệm vênh) |  |
| 110 | Bulong | Bao gồm: Bu lông+ đai ốc+ đệm phẳng Inox 304 M16x120mm |  |
| 111 | Búa nghiền | Dạng răng - Chiều cao: 190mm - Đường kính trong: 180 mm - Đường kính ngoài: 292 mm - Bề rộng răng: 50mm - Khối lượng: 56±50g Kg/con - Độ cứng: 40±2 HRC |  |
| 112 | Búa nghiền | Dạng tròn - Chiều cao: 190mm - Đường kính trong: 180 mm - Đường kính ngoài: 292 mm - Khối lượng: 62±50g Kg/con - Độ cứng: 40±2 HRC |  |
| 113 | Cao su giảm chấn | Khớp nối FCL kích thước: 35 x 18 x 9 x 5 - Vật liệu: cao su tổng hợp, nhựa pu, FCL |  |
| 114 | Cáp inox | Kích thước: Ø4mm (6x36) Vật liệu: inox 304 |  |
| 115 | Cáp inox | Kích thước: Ø6mm (6x36) Vật liệu: inox 304 |  |
| 116 | Cáp thép | Kích thước: Ø20mm 6x36) Loại: xoắn phải |  |
| 117 | Cáp thép | Kích thước: Ø25mm(6x36) Loại: xoắn phải |  |
| 118 | Cáp thép | Kích thước: Ø8mm (6x36) Loại: xoắn phải |  |
| 119 | Cáp thép | Kích thước: Ø30mm (6x36) Loại: xoắn phải |  |
| 120 | Cát sỏi lọc nước | Cát sỏi lọc nước Lớp lọc-Φ0.5-1mm Tỉ trọng: 1400kg/m³ Màu sắc: Màu trắng |  |
| 121 | Cát sỏi lọc nước | Lớp lọc-Φ 2-4 mm Tỉ trọng: 1400kg/m³ Màu sắc: Màu trắng |  |
| 122 | Cát sỏi lọc nước | Cát sỏi lọc nước Lớp lọc-Φ 4-6 mm Tỉ trọng: 1400kg/m³ Màu sắc: Màu trắng |  |
| 123 | Cát sỏi lọc nước | Cát sỏi lọc nước 1-2 mm, Tỉ trọng: 1400kg/m³ |  |
| 124 | Cát thạch anh chất lượng cao | Cát thạch anh chất lượng cao, Φ 0,5 - 1.0mm loại mịn dùng để lọc nước, hàm lượng Silicon Dioxide (SiO2) ≥ 99% Φ 0,5 – 1,0 mm Tỉ trọng: 1400kg/m³ Màu sắc: Màu trắng |  |
| 125 | Chèn ty van | Type: 45x56x10mm .Đường kính trong 45mm; đường kính ngoài :56mm; Dày 10mm, vật liệu: graphite |  |
| 126 | Co 90 độ | - DN32mm - OD42,2x3,56mm - Vật liệu: Inox 316 |  |
| 127 | Co 90 độ | - DN32mm - OD42,2x3,56mm - Vật liệu: Inox 316 |  |
| 128 | Co 90 độ | DN50, PN16 Vật liệu nhựa uPVC |  |
| 129 | Co 90 độ | - Vật liệu: Inox 316L - Kích thước: DN25, độ dày theo tiêu chuẩn SCH40, phương pháp kết nối: Hàn |  |
| 130 | Co 90 độ | - Vật liệu: Inox 316L - Kích thước: DN50, độ dày theo tiêu chuẩn SCH40, phương pháp kết nối: Hàn |  |
| 131 | Co 90 độ | - Size DN20 Vật liệu: Inox 304 Độ dày theo tiêu chuẩn: SCH40 |  |
| 132 | Co 90 độ | DN200, OD219x8.18, SCH40, kiểu kết nối: hàn, vật liệu: Inox 316, môi trường làm việc: chất lỏng |  |
| 133 | Co 90 độ | (90º Elbow, Female solvent socket), DN300 (đường kính trong D=315), PN10, vật liệu: UPVC. |  |
| 134 | Co 90 độ | DN150, kết nối ống đường kính ngoài 160mm, PN10, vật liệu: UPVC |  |
| 135 | Co 90 độ | DN65, kết nối ống đường kính ngoài 75mm, PN16, vật liệu: UPVC |  |
| 136 | Co 90 độ | Đường kính 60.3mm: độ dày theo SCH40, Vật liệu: Inox 316 |  |
| 137 | Co 90 độ | DN25, PN16, độ dày 3.6mm, kết nối ống OD32; Vật liệu uPVC |  |
| 138 | Co 90 độ | Co hàn 90 độ: DN65; OD: 76mm; Độ dày: 3mm; Tiêu chuẩn độ dày: SCH10, Vật liệu: Inox 316 |  |
| 139 | Co hàn 90 độ | - Kích thước: Ø60x3,91mm - Vật liệu: Inox 316 |  |
| 140 | Co lên máng cáp | Co lên máng cáp ( co vuông )+ nắp: Cạnh vuông 220mm Rộng xCao : 250x125mm; độ dày 3mm.Chất liệu: Thép mạ kẽm nhúng nóng |  |
| 141 | Co ống 90 độ | Co ống 90 độ phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel elbow): DN250, PN10, Flange DIN PN10, chiều dài các nhánh 390mm (chi tiết 201; Bản vẽ WXD-ZL2013182GY-25) |  |
| 142 | Co ống 90 độ | Co ống 90 độ phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel elbow): DN250, PN10, Flange DIN PN10, chiều dài các nhánh 390mmx587mm (theo chi tiết 205; bản vẽ WXD-ZL2013182GY-27) |  |
| 143 | Co ống 90 độ | Co ống 90 độ phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel elbow): DN200, PN10, Flange DIN PN10, chiều dài các nhánh 315mmx711mm.(chi tiết 206, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-23) |  |
| 144 | Cổ dê | Kích thước: Ø250mm - Vật liệu: Inox 304 |  |
| 145 | Cổ dê | Kích thước: Ø150mm - Vật liệu: Inox 304 |  |
| 146 | Cổ dê | Kích thước: Ø125mm - Vật liệu: Inox 304 |  |
| 147 | Cổ dê | Loại xiết vít, Kích thước: Ø90; Vật liệu: Inox 304 |  |
| 148 | Cổ dê | Loại xiết vít - Kích thước: Ø955mm - Vật liệu: Inox 304 |  |
| 149 | Cóc ray | W15/BH (bao gồm kẹp ray và bulong ) |  |
| 150 | Cùm chữ U (U-type bolt) | Đường kính ống phi 42; Vật liệu: inox 304. (Bao gồm đai ốc + đệm phẳng) |  |
| 151 | Cùm chữ U (U-type bolt) | (U-type bolt) kẹp giữ ống Ф315, 2 đầu ren M20 (gồm 1 Guzong chữ U + 4 Đai ốc + 4 đệm phẳng + 2 đệm vênh); Mạ kẽm |  |
| 152 | Cùm chữ U (U-type bolt) | (U-type bolt) kẹp giữ ống Ф273, 2 đầu ren M20 (gồm 1 Guzong chữ U + 4 Đai ốc + 4 đệm phẳng + 2 đệm vênh);Mạ kẽm |  |
| 153 | Cùm chữ U (U-type bolt) | (U-type bolt) kẹp giữ ống Ф160, 2 đầu ren M16 (gồm 1 Guzong chữ U + 4 Đai ốc + 4 đệm phẳng + 2 đệm vênh);Mạ kẽm |  |
| 154 | Cùm chữ U (U-type bolt) | (U-type bolt) kẹp giữ ống Ф90, 2 đầu ren M20 (gồm 1 Guzong chữ U + 4 Đai ốc + 4 đệm phẳng + 2 đệm vênh); Mạ kẽm |  |
| 155 | Cùm chữ U (U-type bolt) | (U-type bolt) kẹp giữ ống Ф75, 2 đầu ren M12 (gồm 1 Guzong chữ U + 4 Đai ốc + 4 đệm phẳng + 2 đệm vênh); Mạ kẽm |  |
| 156 | Cùm và đế đở cao su thân vỏ RO | – Dùng cố định và đỡ thân vỏ RO 8inch (DN200) – Chất liệu cùm: Inox 304 có phủ cao su chống trầy. – Cung cấp bao gồm đế cao su, bulong và dây đai inox |  |
| 157 | Đai ốc | Đai ốc: M16 cấp bền 8.8 |  |
| 158 | Đai ốc | Đai ốc M10 Chất liệu: Inox 304 |  |
| 159 | Đai ốc | Đai ốc M6 Chất liệu: Inox304 |  |
| 160 | Đầu nối | SS-25MO-6 Tube Fitting, Union, 25 mm Tube OD |  |
| 161 | Đầu nối | SS-25MO-3 Tube Fitting, Union Tee, 25 mm Tube OD |  |
| 162 | Đầu nối đuôi chuột | Ren ngoài: 1/2 (21mm), ra đuôi chuột nối ống mềm phi 8mm - Vật liệu: Inox |  |
| 163 | Đầu nối ống | SS-8MO-6 Tube Fitting, Union, 8 mm Tube OD |  |
| 164 | Đầu nối ống | Đầu nối thẳng 1 đầu siết ống 6mm và đầu ren ngoài M12,5x1,25mm Vật liệu: Inox 304 |  |
| 165 | Đầu nối ống | Đầu nối thẳng 1 đầu siết ống 6mm và đầu ren ngoài M10x1mm Vật liệu: Inox 304 |  |
| 166 | Đầu nối ống | SS-6M0-6 Tube Fitting, Union, 6 mm Tube OD Part details |  |
| 167 | Đầu nối ống | Kết nối ống giảm315/160mm,Vật liệu: UPVC |  |
| 168 | Đầu nối ống | Kết nối ống giảm160/90mm,Vật liệu: UPVC |  |
| 169 | Đầu nối ống | Kết nối ống giảm 90/40mm,Vật liệu: UPVC |  |
| 170 | Đầu nối ống | Nối socket, kết nối ống uPVC đường kính ngoài 315mm, PN16, vật liệu: uPVC |  |
| 171 | Đầu nối ống | Nối socket, kết nối ống uPVC đường kính ngoài 25mm, PN16, vật liệu: uPVC |  |
| 172 | Dây curoa | Model XPZ 1250 |  |
| 173 | Dây curoa (V-belt) | Mã: 3V630 |  |
| 174 | Dung môi pha loãng sơn | Dung môi pha loãng sơn: Jotun Thinner No.10 |  |
| 175 | Dung môi pha loãng sơn | Dung môi pha loãng sơn: Jotun Thiner No.17 |  |
| 176 | Dung môi pha loãng sơn | Dung môi pha loãng sơn thinner No.07 |  |
| 177 | Dung môi pha loãng sơn | Dung môi pha loãng sơn Jotun Thinner No. 02 |  |
| 178 | Đệm phẳng | Ø17,5xØ50x4mm (đường kính trong x đường kính ngoài x bề dày) - Vật liệu SS400 |  |
| 179 | Đệm phẳng | M10 Chất liệu: Inox 304 |  |
| 180 | Đệm vênh | Kích thước M10 Chất liệu: Inox 304 |  |
| 181 | Đệm vênh | Ø16mm (đường kính trong) - Vật liệu Inox 304 |  |
| 182 | Đệm ray | Loại có thép gia cố bên trong tiêu chuẩn DIN 536 - Kích thước: 8x200x12000 mm |  |
| 183 | Đồng thau dạng tấm | Kích thước: 1200x50x5mm |  |
| 184 | Gầu xúc của máy đánh phá đống (Bucket) | - Thể tích: 0,45 m3 - Item: 1, Mã bản vẽ: F4281-MANU010-0010-M02-001 |  |
| 185 | Gasket chì (Spiral Wound Gasket) | Gasket chì: OD192, ID134, t=4,5mm, vật liệu: garphite |  |
| 186 | Gasket chì (Spiral Wound Gasket) | Theo mã van Produce Model: WL 4154C-25K, Manufacture Code: 131028125, Size: DN65, PN2.5Mpa, vật liệu: garphite |  |
| 187 | Gasket chì (Spiral Wound Gasket) | Kích thước: OD130, ID110, t=4.5mm, áp suất 10 Mpa, nhiệt độ 185 độ C, vật liệu: garphite |  |
| 188 | Gasket chì (Spiral Wound Gasket) | Kích thước OD168xID108x4.5mm, vật liệu: garphite |  |
| 189 | Gasket chì (Spiral Wound Gasket) | Kích thước OD92xID48x4.5mm, vật liệu: garphite |  |
| 190 | Gasket chì (Spiral Wound Gasket) | Kích thước OD135, ID90, t=4.5mm, vật liệu: garphite Class 300 |  |
| 191 | Gasket chì (Spiral Wound Gasket) | Kích thước OD106, ID57, t=4.5mm 25Mpa, 550 độ C, vật liệu: garphite |  |
| 192 | Gasket chì (Spiral Wound Gasket) | Kích thước OD142xID86x4.5mm, vật liệu: garphite |  |
| 193 | Ghim móc nối băng tải | Ghim mốc nối băng tải: Model: 7S-24 - 150x6mm |  |
| 194 | Gioăng làm kín (Spiral wound gasket Size) | Spiral wound gasket Size: 1", Class #300) Ø73,2x47,8x31,8x26,9xt4,5mm, vật liệu: Garphite |  |
| 195 | Giảm chấn | Sử dụng cho khớp nối thủy lực: - Model: YOX II Z500 |  |
| 196 | Giảm chấn | Sử dụng cho khớp nối thủy lực: - Model: YOX VII Z560 |  |
| 197 | Gudong | Bao gồm: gudong + đai ốc + đệm phẳng + đệm vênh - Kích thước: M16x100mm - Loại 2 đầu ren - Cấp bền: 8.8, mã kẽm |  |
| 198 | Hộp giảm tốc | Model : WPO SIZE 100 Hộp số Ngửa, cốt ra hướng lên trên Phù hợp lắp motor công suất: 2Hp (2 ngựa) Size (cỡ): 100 ( khoảng cách 2 tâm trục 100mm) Tỉ số truyền( Ratio): i= 10, 20, 30, 40, 50, 60 Cấu tạo: Vỏ gang, bánh vít bằng đồng, trục vít bằng thép |  |
| 199 | Kẹp giữ ống | Kiểu chữ U; Kích thước ống 42mm; Vật liệu inox 304 |  |
| 200 | Kẹp ống thuỷ lực | Kẹp ống thuỷ lực 6mm- Vật liệu: Inox |  |
| 201 | Khóa cáp | kích thước: 26mm - Size: 1 inch - Vật liệu: Inox 316 - Tiêu chuẩn: DIN 741 |  |
| 202 | Khóa cáp | mạ kẽm đường kính 6mm |  |
| 203 | Khóa cáp | mạ kẽm đường kính 8mm |  |
| 204 | Khớp nối giãn nở kim loại | - Model: EBKEMEJ-DN200PN10-AX1F; DN200 - Kiểu lắp: Mặt bích 8 lỗ theo tiêu chuẩn DIN EN 1092 Form B2 PN10; Mặt bích có 1 đầu cố định, một đầu để tự do, có ống lót bảo vệ phần ống giản nở. - Vật liệu mặt bích: Inox 304; - Vật liệu ống giản nỡ: Inox 304 - Nhiệt độ làm việc: 700 độ C; - Áp suất làm việc: 80bar ; - Khả năng dịch chuyển dọc trục ±15 mm. - Khả năng dịch chuyển lệch trục ±10 mm |  |
| 205 | Khớp nối mềm cao su | Size : DN50 PN10, Vật liệu: Cao su EPDM; Mặt bích SUS304; Chiều dài: 90mm. |  |
| 206 | Khớp nối mềm cao su | Size: DN150 PN16, Material: EPDM,Khoảng cách 2 mặt bích: 180mm, Số lỗ bulong/mặt bích: 8xØ23mm, Vật liệu mặt bích: Inox 304 |  |
| 207 | Khớp nối mềm cao su | Size: DN100 PN16, Material: EPDM, Khoảng cách 2 mặt bích: 150 mm, Số lỗ bulong/mặt bích: 8xØ18mm, Vật liệu mặt bích: Inox 304 |  |
| 208 | Khớp nối mềm cao su | Size: DN125 PN16, Material: EPDM,Khoảng cách 2 mặt bích: 165mm, Số lỗ bulong/mặt bích: 8xØ18mm, Vật liệu mặt bích: Inox 304 |  |
| 209 | Khớp nối mềm cao su | Size: DN100 PN16, Material: EPDM, Khoảng cách 2 mặt bích: 150mm, Số lỗ bulong/mặt bích: 8xØ18mm, Vật liệu mặt bích: Inox 304 |  |
| 210 | Khớp nối mềm cao su | Size: DN200 PN16, Material: EPDM,Khoảng cách 2 mặt bích: 210mm, Số lỗ bulong/mặt bích: 8xØ23mm, Vật liệu mặt bích: Inox 304 |  |
| 211 | Khớp nối mềm cao su | Size: DN50 PN16, Material: EPDM, Khoảng cách 2 mặt bích: 105 mm, Số lỗ bulong/mặt bích: 4xØ18mm, Vật liệu mặt bích: Inox 304 |  |
| 212 | Khớp nối mềm (Stainless Steel Flexible Hose) | Loại có lưới bảo vệ (Stainless Steel Flexible Hose), Kích thước: DN80, PN1.6Mpa, Vật liệu: Inox SS316, Chiều dài: L= 1100mm, Kiểu kết nối: Mặt bích 2 đầu xoay |  |
| 213 | Khớp nối mềm (Stainless Steel Flexible Hose) | Loại có lưới bảo vệ (Stainless Steel Flexible Hose), Kích thước: DN100, PN2.5Mpa, Vật liệu: Inox SS316, Chiều dài: L= 1100mm, Kiểu kết nối: Mặt bích 2 đầu xoay |  |
| 214 | Khớp nối mềm (Stainless Steel Flexible Hose) | Loại có lưới bảo vệ (Stainless Steel Flexible Hose), Kích thước: DN100, PN2.5Mpa, Vật liệu: Inox SS316, Chiều dài: L= 820mm, Kiểu kết nối: Mặt bích 2 đầu xoay |  |
| 215 | Keo dán ống nhựa | uPVC 717 - Quy cách: 473 ml/hộp |  |
| 216 | Keo khoá ren | Loctite 243- 50ml |  |
| 217 | Keo silicon đỏ | #901, chịu nhiệt 650 độ F (85g/tuýp) |  |
| 218 | Lưới lọc | inox 316L (Kích thước ô lưới: 10x10mm, Đường kính sợi lưới: 2mm, Khổ lưới: 30000x1200x2mm) |  |
| 219 | Lưới lọc | Mesh 40; Vật liệu Inox 316; Kích thước: Khổ lưới rộng 1 mét |  |
| 220 | Lưới mắt cáo | - Kích thước ô lưới: 10 x 20mm - Kích thước sợi lưới: 1 x 1.5mm - Khổ lưới: 1,2 x 10m - Vật liệu: Inox 304 |  |
| 221 | Lưới mắt cáo | - Kích thước ô lưới: 10 x 20mm - Kích thước sợi lưới: 1 x 1.5mm - Khổ lưới: 1,2 x 10m - Vật liệu: thép mạ kẽm |  |
| 222 | Ma ní | Ma ní chữ U phi 16 có chốt an toàn, vật liệu: thép mạ kẽm |  |
| 223 | Má phanh | Model: EBN400-EB800/60 |  |
| 224 | Má phanh | Model YWB315-500 |  |
| 225 | Má phanh | Model YP 21 – 560 |  |
| 226 | Má phanh | Model TE400/EB800/60 |  |
| 227 | Máng cáp | Kích thước: - Rộng x Cao:150x75mm - Độ dày: 1.5mm Chất liệu :Thép mạ kẽm nhúng nóng - Bao gồm lắp đậy máng cáp |  |
| 228 | Máng cáp | Kích thước: - Rộng x Cao:200x100mm - Độ dày: 2mm Chất liệu :Thép mạ kẽm nhúng nóng - Bao gồm lắp đậy máng cáp |  |
| 229 | Máng cáp | Kích thước: - Rộng x Cao: 250x150mm - Độ dày: 2mm - Vật liệu: Thép mạ kẽm nhúng nóng - Bao gồm lắp đậy máng cáp |  |
| 230 | Máng cáp | Kích thước: - Rộng x Cao:200x75mm - Độ dày 3mm - Chất liệu :Thép mạ kẽm nhúng nóng - Bao gồm lắp đậy máng cáp |  |
| 231 | Máng cáp | Kích thước: - Rộng x Cao:150x125mm - Độ dày 3mm. - Chất liệu :Thép mạ kẽm nhúng nóng - Bao gồm lắp đậy máng cáp |  |
| 232 | Máng cáp | Kích thước: - Rộng x Cao:100x100mm - Độ dày: 2mm Chất liệu :Thép mạ kẽm nhúng nóng - Bao gồm lắp đậy máng cáp |  |
| 233 | Máng cáp | Kích thước: - Rộng x Cao: 100x100mm - Độ dày 3mm; - Chất liệu: Thép mạ kẽm - Bao gồm máng cáp, nắp máng cáp, nối và bulong lắp đặt |  |
| 234 | Máng cáp | Kích thước: - Rộng x Cao:150x100mm - Độ dày: 3mm Chất liệu :Thép không rỉ - Bao gồm lắp đậy máng cáp |  |
| 235 | Máng cáp | Kích thước: - Rộng x Cao: 200x100mm - Độ dày 3mm; - Chất liệu: Thép mạ kẽm - Bao gồm máng cáp, nắp máng cáp, nối và bulong lắp đặt |  |
| 236 | Máng cáp | Kích thước: - Rộng x Cao:200x150mm - Độ dày: 1,5mm - Dài: 1500mm Chất liệu :Thép không rỉ - Bao gồm lắp đậy máng cáp |  |
| 237 | Máng cáp | Kích thước: - Rộng x Cao: 250x150mm - Độ dày 3mm; - Chất liệu: Thép mạ kẽm - Bao gồm máng cáp, nắp máng cáp, nối và bulong lắp đặt |  |
| 238 | Máng cáp | Kích thước: - Rộng x Cao: 300x100mm - Độ dày 3mm; - Chất liệu: Thép mạ kẽm - Bao gồm máng cáp, nắp máng cáp, nối và bulong lắp đặt |  |
| 239 | Máng cáp | Kích thước: - Rộng x Cao: 300x150mm - Độ dày 3mm; - Chất liệu: Thép mạ kẽm - Bao gồm máng cáp, nắp máng cáp, nối và bulong lắp đặt |  |
| 240 | Mặt bích | Kích thước DN20, PN25, tiêu chuẩn DIN, 4 lỗ bulong, Vật liệu inox 316 |  |
| 241 | Mặt bích | Kích thước DN32, PN16, tiêu chuẩn DIN, 4 lỗ bulong, Vật liệu inox 316 |  |
| 242 | Mặt bích | Kích thước DN40, PN16, tiêu chuẩn DIN, 4 lỗ bulong, Vật liệu inox 316 |  |
| 243 | Mặt bích | Kích thước DN50, PN16, tiêu chuẩn DIN, Đường kính mặt bích 165, khoảng cách 2 tâm lỗ bulong đối xứng: 125mm, 4 lỗ bulong, Vật liệu inox 316 |  |
| 244 | Mặt bích | Kích thước DN50, PN16, tiêu chuẩn DIN, 4 lỗ bulong, Vật liệu inox 304 |  |
| 245 | Mặt bích | Nhựa uPVC; DN65, PN16. Liên kết ống có OD75mm. Kết nối 4 lỗ bulong |  |
| 246 | Mặt bích | Nhựa uPVC; DN100, PN16. Liên kết ống có OD110mm. Kết nối 4 lỗ bulong |  |
| 247 | Mặt bích | Nhựa uPVC; DN150, PN16. Liên kết ống có OD160mm. Kết nối 4 lỗ bulong |  |
| 248 | Mặt bích | Nhựa uPVC; DN300, PN16. Liên kết ống có OD315mm. Kết nối 4 lỗ bulong |  |
| 249 | Mặt bích | Nhựa uPVC; DN800, PN16. Liên kết ống có OD90mm. Kết nối 4 lỗ bulong |  |
| 250 | Mặt bích | Mặt bích mù phủ nhựa PTFE (Blind Flanges) DN250, Flange DIN PN10 |  |
| 251 | Máy nén khí | Type: ZW-1.0/16-24 - Inlet pressure: 1.6 MPa - Outlet pressure: 2.4 MPa - Inlet temperature: 40℃ - Outlet temperature: 110℃ - Capacity: 1.0 m3/min - Rated speed: 750 r/min - Motor Power: 22 kW |  |
| 252 | Nhôm tấm bọc bảo ôn | Kích thước: khổ rộng 1,2m, Chiều dày 0.8mm; dạng cuộn, phủ nylon bảo vệ bề mặt, Vật liệu: A1050-H14 |  |
| 253 | Nhông xích | Nhông xích 100-1R - Số răng Z=19 - Bước xích: p=31.75 - Đường kính đỉnh răng Da: 209mm - Đường kính vòng chia Dp: 193mm- Đường kính chân răng Df: 174 mm - Bề dày nhông BL=111mm - Đường kính lỗ d= 60 - Độ cứng: 40-45 HRC- Vật liệu thép C45 |  |
| 254 | Nhông xích | Thông số theo bản vẽ đính kèm - Số răng Z=21 - Bước xích: 31.75 - Đường kính vòng chia: 213,027mm - Đường kính vòng đỉnh: 229,697mm - Đường kính chân răng: 193,786mm - Tôi cao tần: 40-45 HRC - Vật liệu: C45 |  |
| 255 | Nhông xích | Nhông xích 80B-31 - Do: 265mm - Dp: 251,07mm - d: Ø55mm - Then: 16x10mm - BD: 107mm - BL: 72mm |  |
| 256 | Nhông xích | Nhông xích 80C-21T - Do: 184mm - P.C.D: 170 mm - d: Ø55mm - Then: 16x10mm - BD: 100mm - BL: 59mm |  |
| 257 | Nhông xích | Nhông xích 80B-28 - Do: 242mm - Dp: 226,86mm - d: Ø42mm - Then: 12x8mm - BD: 80mm - BL: 40mm |  |
| 258 | Nhông xích | Nhông xích 80B-13 - Do: 118mm - Dp: 106,14mm - d: Ø40 - Then: 12x8mm - BD: 80mm - BL: 36mm |  |
| 259 | Nhựa PA | Nhựa PA: Ø60mm |  |
| 260 | Nối máng cáp điện | Kích thước: 200x100mm - Độ dày: 2mm; - Vật liệu: Thép không rỉ SUS 304; - Bao gồm bulong nối |  |
| 261 | Nối máng cáp điện | - Kích thước: 250x120mm; - Độ dày 3mm; - Vật liệu: thép không rỉ SUS 304; - Bao gồm bulong nối (Sử dụng cho máng cáp điện 250x120mm). |  |
| 262 | Nối máng cáp điện | Sử dụng cho loại máng cáp 100x100mm - Vật liệu: Thép không rỉ SUS 304; - Bao gồm bulong nối |  |
| 263 | Nối ống chữ T | Kích thước DN40/DN32, theo tiêu chuẩn độ dày SCH40; Vật liệu Inox 316 |  |
| 264 | Nối ống chữ T | size 160x90mm (kết nối ống thẳng đường kính ngoài 160mm và ống nhánh đường kính ngoài 90mm), PN10, vật liệu: UPVC |  |
| 265 | Nối ống chữ T | DN300, PN10, kết nối ống đường kính ngoài 315mm, vật liệu: UPVC |  |
| 266 | Nối ống chữ T | Kết nối ống đường kính ngoài 75mm, PN16, vật liệu: UPVC |  |
| 267 | Nối thang cáp điện | Nối thang cáp điện 200x150mm, bao gồm bulong nối, vật liệu thép không rỉ SUS 304 (Cung cấp cùng thang cáp điện 200x150mm) |  |
| 268 | Nối thang cáp điện | Nối thang cáp điện 400x150mm, bao gồm bulong nối, vật liệu thép không rỉ SUS 304 (Cung cấp cùng thang cáp điện 400x150mm) |  |
| 269 | Núm lọc | Model ME-BFSM12; Vật liệu ABS, kích thước lọc: 0,3mm; Lưu lượng: 2m3/hr; Bước Ren: M32 |  |
| 270 | Nút an toàn | Sử dụng cho khớp nối thủy lực: YOX II Z500 |  |
| 271 | Nút an toàn | Sử dụng cho khớp nối thủy lực: YOX VII Z560 |  |
| 272 | Nút an toàn | Sử dụng cho khớp nối thủy lực YOX Z1000 |  |
| 273 | Nút an toàn | Sử dụng cho khớp nối thủy lực: YOX VSA Z650 |  |
| 274 | Ốc xiết cáp | Kích thước 30mm Vật liệu: thép mạ kẽm |  |
| 275 | Ống inox | SS-T6M-S-1.0M-6ME (Alleima/Sandvik P/N: THT-3R60-6-1) Seamless tubing SS316/316L, 6mm OD X 1 mm WT X 6m/length |  |
| 276 | Ống chữ T | - DN40mm; - OD48,3x3,68mm, - Vật liệu inox 316, |  |
| 277 | Ống chữ T | - DN50mm, - OD60,3x3,91mm, - Vật liệu: Inox 316 |  |
| 278 | Ống chữ T | - DN40mm; - OD48,3x3,68mm, - Vật liệu inox 316, |  |
| 279 | Ống chữ T | phủ nhựa PTFE (Plastic-lined steel reducer tee): DN250x200, PN10, Flange DIN PN10; chiều dài ống thẳng (260+260)mm, chiều dài nhánh 260 mm (chi tiết số 304, mã bản vẽ: BV WXD-ZL2013182GY-26) |  |
| 280 | Ống chữ T | phủ nhựa PTFE (Plastic-lined steel tee): DN250, Flange DIN PN10; chiều dài ống thẳng (260+281)mm, chiều dài nhánh 260 mm (chi tiết 303, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-23) |  |
| 281 | Ống chữ T | phủ nhựa PTFE (Plastic-lined steel tee): DN200, PN10, Flange DIN PN10; chiều dài ống thẳng (215+215)mm, chiều dài nhánh 215 mm (chi tiết 302, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-23) |  |
| 282 | Ống chữ T | phủ nhựa PTFE (Plastic-lined steel tee): DN250, PN10, Flange DIN PN10; chiều dài ống thẳng (260+260)mm, chiều dài nhánh 260 mm (chi tiết 301, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-25) |  |
| 283 | Ống chữ T | phủ nhựa PTFE (Plastic-lined steel tee): DN200X25, PN10, Flange DIN PN10; chiều dài ống thẳng (215+215)mm, chiều dài nhánh 205 mm (chi tiết 306, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-26) |  |
| 284 | Ống đo lưu lượng | - Kích thước ống: Đường kính OD=55mm, dày: 9mm, chiều dài: L=350mm, bao gồm nắp đậy 2 đầu ống có lỗ M12. Vật liệu: Nhựa Acrylic. |  |
| 285 | Ống giảm | Loại phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined reducer): DN250x150, PN10, L=200mm (Flanged Reducers concentric), flange DIN PN10 chi tiết 402, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-26) |  |
| 286 | Ống giảm | Loại phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel): giảm ống DN200x125, PN10, L=270mm (Flanged Reducers concentric), flange DIN PN10 (chi tiết 403, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-26) |  |
| 287 | Ống khí nén | PN: N08M/516BK; - Đường kính ngoài: 8mm; - Đường kính trong: 6mm; - Chất liệu: Nylon; |  |
| 288 | Ống khí nén | PN: N06MBK; - Đường kính ngoài: 6mm; - Đường kính trong: 4mm; - Chất liệu: Nylon; |  |
| 289 | Ống khí nén bằng inox | Model: SS-T8M-S-1.5M-6ME; (Alleima/Sandvik P/N: THT-3R60-8-1.5) 316/316L ss Seamless Tubing, 8mm OD X 1.5mm Wall X 6Meters (3R60 SLS TUBE - 8 mm X 1 mm) |  |
| 290 | Ống khí nén | PN: N10MBK; - Đường kính ngoài: 10mm; - Đường kính trong: 8mm; - Chất liệu: Nylon |  |
| 291 | Ống khí nén bằng inox | Model: SS-T8M-S-1.0M-6ME; (Alliema/Sandvik P/N: THT-3R60-8-1) Seamless tubing SS316/316L, 8mm ODx 1 mm WT X 6m/length |  |
| 292 | Ống lót | Kích thước Ø60x12, L=128mm; Vật liệu Inox 316 |  |
| 293 | Ống mềm | Loại bọc inox - Kích thước ống Ø34mm - 2 đầu bấm ống Ø34x1,5mm - Chiều dài 650mm - Vật liệu: Inox 304 |  |
| 294 | Ống mềm | Loại bọc lưới inox: DN80 PN16; Tổng chiều dài: 780mm; Kiểu kết nối: mặt bích 8 lỗ bulong M16, Vật liệu: Inox 316 |  |
| 295 | Ống mềm | Loại bọc lưới inox: - Đường kính OD31mm - Lỗ ren ID28,5x1,5mm - 02 đầu nối thẳng - Chiều dài 1700mm - Kiểu làm kín côn lồi - Vật liệu inox 304 |  |
| 296 | Ống mỡ | Loại 2 đầu nối ren trong M10x1mm; Chiều cài 1 mét/ ống |  |
| 297 | Ống nhựa | Loại xoắn chịu lực HDPE phi 90/105mm |  |
| 298 | Ống nhựa | OD315mm, PN16; Vật liệu nhựa uPVC; quy cách tham khảo dài 4 mét hoặc 6 mét |  |
| 299 | Ống nhựa | OD160mm, PN16; Vật liệu nhựa uPVC; quy cách tham khảo dài 4 mét hoặc 6 mét |  |
| 300 | Ống nhựa | OD90mm, PN16; Vật liệu nhựa uPVC; quy cách tham khảo dài 4 mét hoặc 6 mét |  |
| 301 | Ống nhựa | OD32mm, PN16, độ dày thành ống: 2.4 mm (hệ mét); Vật liệu nhựa uPVC; quy cách tham khảo dài 4 mét hoặc 6 mét |  |
| 302 | Ống nhựa | OD75mm, PN16; Vật liệu nhựa uPVC; quy cách tham khảo dài 4 mét hoặc 6 mét |  |
| 303 | Ống nhựa | Ф25mm, PN=16 bar, quy cách tham khảo dài 4 mét hoặc 6 mét; Vật liệu nhựa uPVC |  |
| 304 | Ống phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel) | Loại phủ PTFE bên trong (Plastic-lined steel): ống Ф273x7, PN10, L=1075 mm, Flange DIN PN10 (chi tiết số 109, mã bản vẽ: BV WXD-ZL2013182GY-27) |  |
| 305 | Ống phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel) | Kích thước ống Ф273x7, PN10, L=4000 mm, Flange DIN PN10 (chi tiết 101, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-23 & 27) |  |
| 306 | Ống phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel) | Kích thước ống Ф273x7, PN10, L=2427 mm, Flange DIN PN10 (chi tiết 103, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-23) |  |
| 307 | Ống phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel) | Kích thước ống Ф219x6, PN10, L=2221 mm, Flange DIN PN10 (chi tiết 122, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-23) |  |
| 308 | Ống phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel) | Kích thước ống Ф219x6, PN10, L=1174 mm, Flange DIN PN10 (chi tiết 124, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-24) |  |
| 309 | Ống phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel) | Kích thước ống Ф219x6, PN10, L=496 mm, Flange DIN PN10 (chi tiết 125, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-24) |  |
| 310 | Ống phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel) | Kích thước ống Ф273x7, PN10, L=1944 mm, Flange DIN PN10 (chi tiết số 105, mã bản vẽ: BV WXD-ZL2013182GY-27) (thông số theo BV WXD-ZL2013182GY-25 , item 105) |  |
| 311 | Ống phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel) | Kích thước ống Ф273x7, PN10, L=723 mm, Flange DIN PN10 (chi tiết 112, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-25) |  |
| 312 | Ống phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel) | Kích thước ống Ф273x7, PN10, L=484 mm, Flange DIN PN10 (chi tiết 116, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-25) |  |
| 313 | Ống phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel) | Kích thước ống Ф273x7, PN10, L=2943 mm, Flange DIN PN10 (chi tiết 102, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-27) |  |
| 314 | Ống phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel) | Kích thước ống Ф273x7, PN10, L=1164 mm, Flange DIN PN10 ( (chi tiết số 107, mã bản vẽ: BV WXD-ZL2013182GY-27) |  |
| 315 | Ống phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel) | Kích thước ống Ф273x7, PN10, L=714 mm, Flange DIN PN10 (chi tiết 113, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-27) |  |
| 316 | Ống phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel) | Kích thước ống Ф273x7, PN10, L=497mm, Flange DIN PN10 (chi tiết 115, bản vẽ BV WXD-ZL2013182GY-27) |  |
| 317 | Ống phủ nhựa PTFE bên trong (Plastic-lined steel) | Kích thước ống Ф273x7, PN10, L=407 mm, Flange DIN PN10 (chi tiết 118, bản vẽ WXD-ZL2013182GY-27) |  |
| 318 | Ống thép | Kích thước Ø27x3mm; Mạ kẽm quy cách: 6 mét/ ống |  |
| 319 | Ống thép | Kích thước Ø76x3mm; Mạ kẽm quy cách: 6 mét/ ống |  |
| 320 | Ống inox | - Đường kính ngoài: 25mm ; - Độ dày 1 mm; - Vật liệu SUS/304. |  |
| 321 | Ống thép | Đường kính 34mm, dày 3mm, vật liệu: thép mạ kẽm, quy cách: 6 mét/ ống |  |
| 322 | Ống thép đúc | - Kích thước: Ø34x4,6mm - Vật liệu: SA-210C - Quy cách: 6 mét/ ống |  |
| 323 | Ống thủy lực | XK13- 022- 00261; MEE 090509; Q/SXS. 722.4SP; 25- 35MPa; chiều dài: 3m; |  |
| 324 | Ống thủy lực | 12-2 XK13- 022- 00261; MEE 070246; 25- 21MPa; chiều dài: 3m; |  |
| 325 | Ống thủy lực | DN25; P: 38Mpa; L:2000mm |  |
| 326 | Ống thủy lực | loại 02 lớp OD26mm,40Mpa - Chiều dài: 6 mét/ ống - Đầu nối thẳng Female: M18x1,5mm - Đầu nối co 90 độ Female: M18x1,5mm |  |
| 327 | Ống vải | Ống vải bao che xilanh vòng cách thép: Đường kính 110x 1500 - Vật liệu polyeste |  |
| 328 | Ống vải | Ống vải bao che xilanh vòng cách thép: Đường kính 250x1500mm - Vật liệu polyeste |  |
| 329 | O ring | Kích thước 70x82x6mm, vật liệu NBR |  |
| 330 | O ring | Kích thước 170x182x6mm, vật liệu NBR |  |
| 331 | O ring | Oring ID 308x6mm- vật liệu: Viton |  |
| 332 | O ring | Oring ID 168x6mm- vật liệu: Viton |  |
| 333 | O ring | O-ring D5x ID80mm |  |
| 334 | O ring | O-ring D3x ID170mm |  |
| 335 | O ring | O-ring D3x ID140mm |  |
| 336 | O ring | Kích thước Ø3xID75, NBR |  |
| 337 | O ring | Kích thước Ø2xID14, NBR |  |
| 338 | O ring | Kích thước Ø2xID35, NBR |  |
| 339 | O ring | Kích thước ID65 x 3.5 mm, vật liệu: NBR |  |
| 340 | O ring | Kích thước ID122 x 3.5 mm, vật liệu: NBR |  |
| 341 | Bộ phụ tùng sửa chữa máy nén khí (Packing set) | - Packing set (No.5); - Dùng cho Máy nén khí có thông số: + Type: ZW-1.0/16-24; + Inlet pressure: 1.6 MPa + Outlet pressure: 2.4 MPa + Inlet temperature: 40℃ + Outlet temperature: 110℃ + Capacity: 1.0 m3/min + Rated speed: 750 r/min + Motor Power: 22 Kw |  |
| 342 | Pát nối thang cáp | H50 ( dùng để nối thang cáp có chiều cao 50mm) |  |
| 343 | Phíp dẫn hướng | Kích thước 3x15x350mm |  |
| 344 | Phíp dẫn hướng | Kích thước 3x15x620mm |  |
| 345 | Phốt | TC-12x22x6mm, vật liệu: NBR |  |
| 346 | Phốt | TC 20x45x10mm, vật liệu: NBR |  |
| 347 | Phốt | TC 22x35x7 mm, NBR |  |
| 348 | Phốt | TC 25x35x7, vật liệu: NBR |  |
| 349 | Phốt | TC 25x38x7 NBR |  |
| 350 | Phốt | TC 30x55x10 - Vật liệu: NBR |  |
| 351 | Phốt | TC: 30x62x7 - Vật liệu: NBR |  |
| 352 | Phốt | TC: 35x52x6 mm Vật liệu: Viton |  |
| 353 | Phốt | TC 40x55x7 mm Vật liệu: NBR |  |
| 354 | Phốt | TC 40x62x7 Vật liệu: NBR |  |
| 355 | Phốt | TC 40x62x10 mm Vật liệu: NBR |  |
| 356 | Phốt | TC 40x65x12 - Vật liệu: NBR |  |
| 357 | Phốt | TC 45x72x8, vật liệu: NBR |  |
| 358 | Phốt | - Kích thước: TC 45x80x12 mm Vật liệu: NBR |  |
| 359 | Phốt | TC 50x72x8 Vật liệu: NBR |  |
| 360 | Phốt | TC 50x90x12, vật liệu: NBR |  |
| 361 | Phốt | TC 52x100x10, vật liệu: NBR |  |
| 362 | Phốt | TC 60x80x8 mm Vật liệu: NBR |  |
| 363 | Phốt | Kích thước TC 60x80x12mm. Vật liệu: NBR |  |
| 364 | Phốt | - TC 65x90x12 mm - Vật liệu: NBR |  |
| 365 | Phốt | TC 70x90x10 Vật liệu NBR |  |
| 366 | Phốt | TC 70x130x12 - Vật liệu: NBR |  |
| 367 | Phốt | TC: 85x110x12 |  |
| 368 | Phốt | TC: 85x115x12 - Vật liệu: NBR |  |
| 369 | Phốt | TC: 85x130x12 |  |
| 370 | Phốt | TC 100x130x13 Vật liệu: NBR |  |
| 371 | Phốt | TC 125x160x15 |  |
| 372 | Phốt | TC 140x175x15 Vật liệu: NBR |  |
| 373 | Phốt | TC 180x220x18 vật liệu: NBR |  |
| 374 | Phốt | Kích thước 198x220x12 vật liệu NBR |  |
| 375 | Phốt | TC 200x230x15 Vật liệu: NBR |  |
| 376 | Phốt | TC 200x250x18 vật liệu: NBR |  |
| 377 | Phốt | Kích thước 260x303x15 vật liệu NBR |  |
| 378 | Phốt | EC 90x12 |  |
| 379 | Phốt | EC 62x8 |  |
| 380 | Phốt | 30X42X7 HMSA10 RG |  |
| 381 | Phốt | Kích thước 45x52x5 HMSA10 V |  |
| 382 | Phốt | - Kích thước 45x62x10mm HMSA10 V - Vật liệu: Viton |  |
| 383 | Phốt | Kích thước 45x72x8 HMSA10 V |  |
| 384 | Phốt | Kích thước 50x65x8 HMSA 10V - Vật liệu: Viton |  |
| 385 | Phốt | - Kích thước 50x68x9 mm HMSA10 V - Vật liệu: Viton |  |
| 386 | Phốt | Kích thước 55x68x10 HMSA10 V |  |
| 387 | Phốt | - Kích thước: 68x90x12mm HMSA10 V - Vật liệu: Viton |  |
| 388 | Phốt | - Kích thước: 75x95x10 mm HMSA10 V - Vật liệu: Viton |  |
| 389 | Phốt | Kích thước 100x130x12 HMSA10 V |  |
| 390 | Phốt | - Kích thước: 120x180x15 HMSA10 V |  |
| 391 | Phốt | SEAL 130x160x12 HSMA10 V |  |
| 392 | Phốt | Kích thước 150x180x15 HMSA10 V |  |
| 393 | Phốt | - Kích thước 170x210x16 mm HMSA10 V - Vật liệu: Viton |  |
| 394 | Phốt | Kích thước 220x260x20 HMSA 10 V |  |
| 395 | Phốt | Kích thước 240x270x15 HMSA 10 V |  |
| 396 | Phốt | - Kích thước 260x300x18mm HMSA10 V - Vật liệu: Viton |  |
| 397 | Phốt | SYTD Z65 (65x86x6/4) |  |
| 398 | Phốt | - Kích thước: PD 280x320x20 mm - Vật liệu: NBR |  |
| 399 | Phốt | - Kích thước: PD 300x340x20 mm - Vật liệu: NBR |  |
| 400 | Phốt | J 100 x 110 x 7 mm |  |
| 401 | Phốt | J 220x240x7/13 |  |
| 402 | Phốt | P-9112 2.125 WGU USA (54x73x10) |  |
| 403 | Phốt chặn mỡ hình thang | Kích thước: 120x150x8x12mm (đk trong x đk ngoài x bề rộng trên x bề rộng dưới), vật liệu: NBR |  |
| 404 | Phốt chặn mỡ hình thang | Kích thước: 140x170x8x12mm (đk trong x đk ngoài x bề rộng trên x bề rộng dưới), vật liệu: NBR |  |
| 405 | Phốt chặn mỡ hình thang | Kích thước: 180x210x10x15mm (đk trong x đk ngoài x bề rộng trên x bề rộng dưới), vật liệu: NBR |  |
| 406 | Phốt chặn mỡ hình thang | Kích thước: 200x230x10x15mm (đk trong x đk ngoài x bề rộng trên x bề rộng dưới), vật liệu: NBR |  |
| 407 | Phốt chặn mỡ hình thang | Kích thước: 220x250x10x15mm (đk trong x đk ngoài x bề rộng trên x bề rộng dưới), vật liệu: NBR |  |
| 408 | Phốt chặn mỡ hình thang | Kích thước: 240x270x10x15mm (đk trong x đk ngoài x bề rộng trên x bề rộng dưới), vật liệu: NBR |  |
| 409 | Phốt dẫn hướng | 100 x 106 x 6 mm |  |
| 410 | Phốt thuỷ lực | UN 80x92x14 |  |
| 411 | Phốt thuỷ lực | UN 100 x 115 x 9 mm |  |
| 412 | Phốt thủy lực | UN 112 x 125 x 10 mm - Vật liệu: NBR |  |
| 413 | Phốt thủy lực | UPH-155 (155x180x15) |  |
| 414 | Phốt thuỷ lực | Kích thước:185x200x16; Đường kính trong: 185mm; Đường kính ngoài: 200mm; Dày: 16 mm |  |
| 415 | Pittong dẫn động cần đánh lửa | - Model: GPM40x500 ; - S/N: 0611201 ; - P.Max: 8 Bar; |  |
| 416 | Quạt làm mát | - Kích thước: 180x40mm - Vật liệu: Bằng nhựa |  |
| 417 | Que hàn điện | Que hàn OK 75.75 E11018-G 4.0x450mm (2,2 kg/hộp) |  |
| 418 | Que hàn điện | E309L Đường kính: 3.2 mm |  |
| 419 | Que hàn điện | E6013 đường kính: 3.2 mm |  |
| 420 | Que hàn điện | LB52-18 E7018 Đường kính: 3.2 mm |  |
| 421 | Que hàn điện | Inox (E316) KST-316L-3.2 |  |
| 422 | Que hàn tig | T-316L - 2.4mm |  |
| 423 | Rắc co | - Kích thước: 1 1/2 inch - Vật liệu inox 316 |  |
| 424 | Rắc co | - Kích thước: 1 1/4 inch - Vật liệu inox 316 |  |
| 425 | Shim | Kích thước: 305x2540x0.1mm Vật liệu: Inox 304 |  |
| 426 | Shim | Kích thước: 305x2540x0.2 mm Vật liệu: Inox 304 |  |
| 427 | Shim | Kích thước: 305x2540x0.3 mm Vật liệu: Inox 304 |  |
| 428 | Shim | Shim: Kích thước: 305x2540x1 mm Vật liệu: Inox 304 |  |
| 429 | Sơn | Sơn TANKGUARD HB Comp A Quy cách: 16 lít/thùng |  |
| 430 | Sơn | Sơn TANKGUARD HB Comp B Quy cách: 4 lít/thùng |  |
| 431 | Sơn | Mã: 121 Màu xám lợt Quy cách: 3kg/thùng |  |
| 432 | Sơn | Epoxy chịu nhiệt Solvalitt |  |
| 433 | Sơn | Pioner Topcoat (Màu Sun Yellow) |  |
| 434 | Sơn | Sơn xịt ATM; mã màu: A266; thể tích: 400ml |  |
| 435 | Sơn | Hardtop AX Signal Green 7075 (2 thành phần 5 lít/bộ và 20 lít/bộ) |  |
| 436 | Sơn | Jotamastic 87 màu xám - 2 thành phần epoxy - polyamine - Quy cách 20 lít/ bộ |  |
| 437 | Sơn | Jotamastic 90, màu trắng (2 thành phần, đóng gói 20 l/bộ (A=16 lít và B=4 lít)) |  |
| 438 | Sơn | Hardtop AX Black 0099(2 thành phần, đóng gói 20 l/bộ (A=16 lít và B=4 lít)) |  |
| 439 | Sơn dầu | Mã: 715 Màu xanh Yamaha Quy cách: 16kg/thùng |  |
| 440 | Sơn dầu | Mã: BT200.3 Màu đen Quy cách: 16kg/thùng |  |
| 441 | Sơn dầu | Mã: 160 Màu xám trắng Quy cách: 16kg/thùng |  |
| 442 | Sơn dầu | Mã: 122 Màu xám Quy cách: 16kg/thùng |  |
| 443 | Sơn dầu | Mã: 617 Màu xanh lá vert Quy cách: 3kg/thùng |  |
| 444 | Sơn dầu | - Pioner Topcoat - Màu: Blue 599 - Quy cách: 5 lít/thùng |  |
| 445 | Sơn dầu | Mã 132 Màu hồng Quy cách: 3kg/thùng |  |
| 446 | Sơn dầu | Mã: 544 Màu vàng cam Quy cách: 16kg/thùng |  |
| 447 | Sơn dầu | Mã 562 Màu vàng chanh Quy cách: 3kg/thùng |  |
| 448 | Sơn dầu | Pioner Topcoat - Màu: Blue 139 - Quy cách: 5 kg/thùng |  |
| 449 | Sơn dầu | Pioner Topcoat - Màu: Yellow 2 - Quy cách: 5 kg/thùng |  |
| 450 | Sơn dầu | Pioner Topcoat - Màu: Black - Quy cách: 5 kg/thùng |  |
| 451 | Sơn dầu | Mã màu 3115 Magic Powder Quy cách tham khảo: 5 lít/ thùng |  |
| 452 | Sơn màu | Mã 713 Màu xanh lơ Quy cách: 16kg/thùng |  |
| 453 | Sơn phủ | Epoxy 2 thành phần Hartop AX - Màu Light Grey 967 - Thể tích: 20 Lít/ thùng |  |
| 454 | Sơn phủ | Epoxy 2 thành phần - Màu: TOMATO RED 2079 Ral 3013 - Thể tích: 20 kg/ thùng và 5kg/ thùng |  |
| 455 | Tắc kê | Kích thước M12x100 - Vật liệu: inox 304 |  |
| 456 | Tấm cao su gạt than | Kích thước 20x160x2600mm Vật liệu: Polyurethan. Độ cứng 90 Shore |  |
| 457 | Tấm inox | Đục lỗ tròn 2mm, khoảng cách các lỗ tỉ lệ 1/2 , dày 0.5mm; Vật liệu inox 316 |  |
| 458 | Tấm lọc bụi | Kích thước Ø750x300mm; - Vật liệu polyester - Độ dày: 1.6 – 1.8 mm |  |
| 459 | Tăng đưa (2 đầu móc) | Loại: M24mm - Size: 24mm - Tải trọng: 39200 N - Dài 490mm - Cân nặng: 3,25 Kg - Vật liệu Inox 316 |  |
| 460 | Teflon tấm | Kích thước: 1000x1000x3mm vật liêu: PTFE (Teflon) |  |
| 461 | Tết chèn | Tết chèn Teplon PTPE màu trắng (Model ALASELE) (12,5x12,5mm) |  |
| 462 | Tết chèn | Tết chèn Teplon PTPE màu trắng (Model ALASELE) (9,5x9,5mm) |  |
| 463 | Thanh cào xỉ- (Scraper bars) | Model 34x136 SSRF Corresponding chain nominal thickness d x t (mm): 34x136 Scraper attachment type: TS SMO Dimension (mm): KMA 92x232x16 Profile: 3 |  |
| 464 | Thanh ray | Ray cần trục A100-DIN536/1 - Ứng suất kéo: 880 N/mm2 - Cấp độ 90 - Đầu ray vuông góc; - Trọng lượng: 74.3 kg/m; - Chiều dài: 11,7 mét /thanh; - Sai số chiều dài: ±50mm |  |
| 465 | Thanh ren | M16; Cấp bền 8.8; Quy cách 1 mét/ cây |  |
| 466 | Thanh ren | M10x1000mm Chất liệu: Inox 304 |  |
| 467 | Thép hình | Hình chữ U Loại đục lỗ 5mm Chiều rộng thân: 600mm Độ cao cánh: 360mm Chiều dài: 3000mm Độ dày: 2,5mm Vật liệu: inox 316 |  |
| 468 | Thép gân | Đường kính 20mm; mạ kẽm |  |
| 469 | Thép hình | Kích thước V50x50mm, dày 5mm, mạ kẽm nhúng nóng, quy cách: 6 mét/ cây |  |
| 470 | Thép hình | Kích thước: V50x50x5mm; Đục lỗ Chiều dài: 6000mm Vật liệu: inox 316 |  |
| 471 | Thép hình | V50x50x5mm L=6m Vật liệu: Inox 316. |  |
| 472 | Thép hình | V50x50x5mm;Vật liệu: SS400, quy cách: 6 mét/ cây |  |
| 473 | Thép hình | V40x40x3,5 mm; Mạ kẽm nhúng nóng, quy cách: 6 mét/ cây |  |
| 474 | Thép hình | V30x30x3mm; mạ kẽm nhúng nóng, quy cách: 6 mét/ cây |  |
| 475 | Thép hình | U100x50x5mm; mạ kẽm nhúng nóng, quy cách: 6 mét/ cây |  |
| 476 | Thép hình | U140x52x4.5 mạ kẽm nhúng nóng, quy cách: 6 mét/ cây |  |
| 477 | Thép hình | V70x70x5mm; mạ kẽm nhúng nóng, quy cách: 6 mét/ cây |  |
| 478 | Thép hình | U75x40x3.8mm; mạ kẽm nhúng nóng, quy cách: 6 mét/ cây |  |
| 479 | Thép hình | U 80x45x6mm; mạ kẽm nhúng nóng, quy cách: 6 mét/ cây |  |
| 480 | Ống inox | - Kích thước OD48,3mm - Độ dày 3,68 mm - Vật liệu: Inox 316 - Quy cách dài 6 mét/ ống |  |
| 481 | Ống inox | - Kích thước OD42,2mm - Độ dày 2,77 mm - Vật liệu: Inox 316 - Quy cách dài 6 mét/ ống |  |
| 482 | Ống inox | - Kích thước OD60,3mm - Độ dày 3,91 mm - Vật liệu: Inox 316 - Quy cách dài 6m |  |
| 483 | Ống inox | - Kích thước OD33,4mm - Độ dày 3,34 mm - Vật liệu: Inox 316 - Quy cách dài 6 mét/ ống |  |
| 484 | Ống inox | - Kích thước DN125 - Độ dày ống 6.553 mm - Vật liệu: Inox 316L - Quy cách: 6 mét/ ống |  |
| 485 | Ống inox | - Kích thước OD88,9mm - Độ dày 5,5 mm - Vật liệu: Inox 316 - Quy cách: 6 mét/ ống |  |
| 486 | Ống inox | Kích thước Ø21,3x2,77mm Vật liệu: Inox 316, quy cách: 6 mét/ ống |  |
| 487 | Ống inox | Ống thép đúc; kích thước Ø42,2x3,56mm Vật liệu: Inox 316, quy cách: 6 mét/ ống |  |
| 488 | Thép ống | Mạ kẽm; kích thước Ø34x3mm |  |
| 489 | Ống inox | Kích thước Ø26,7x3,91 mm; Vật liệu: Inox 316 Quy cách: 6 mét/ ống |  |
| 490 | Thép tấm | Dày 3mm Vật liệu: SS400 Quy cách: 1500x6000x3mm |  |
| 491 | Thép tấm | Dày 10mm Vật liệu: SS400 Quy cách: 1500x6000x10mm |  |
| 492 | Thép tấm | Dày 12x2000x6000mm Vật liệu: XAR500 |  |
| 493 | Thép tấm | - Kích thước 50x994x2100mm; - Vật liệu: C45 |  |
| 494 | Thép tấm | Mạ kẽm; kích thước (dài x rộng) 1000x1000mm dày 5mm |  |
| 495 | Thép tấm | Kích thước 50x5mm; Loại mạ kẽm nhúng nóng |  |
| 496 | Thép tấm | kích thước 1500x6000x3mm; Loại mạ kẽm nhúng nóng |  |
| 497 | Thép tấm | Loại có gân mạ kẽm Kích thước: 1500x6000x6mm |  |
| 498 | Thép tấm 02 thành phần | KALMETALL W100 hoặc tương đương - 12(6+6)x1500x3000mm. - Lớp nền: 6x1500x3000mm. + Thép S235JRG2: %C≤0.17; %Mn≤1.40; %P≤0.035, %S≤0.035; %N≤0.012; %Cu≤0.55 - Lớp phủ:6x1400x2900mm. + Hợp kim Chromium Carbides: %C~5; %Cr~30; %Fe + others Balance - Công nghệ sản xuất: Thêu kết bột kim loại (Metal Arc process) - Thông số kỹ thuật + Độ cứng: 700HV trên toàn bộ lớp phủ + Nhiệt độ làm việc (độ C): 350 |  |
| 499 | Thép tấm 02 thành phần | KALMETALL W100 hoặc tương đương - 8(5+3)x1500x3000mm. - Lớp nền: 5x1500x3000mm. + Thép S235JRG2: %C≤0.17; %Mn≤1.40; %P≤0.035, %S≤0.035; %N≤0.012; %Cu≤0.55 - Lớp phủ:6x1400x2900mm. + Hợp kim Chromium Carbides: %C~5; %Cr~30; %Fe + others Balance - Công nghệ sản xuất: Thêu kết bột kim loại (Metal Arc process) - Thông số kỹ thuật + Độ cứng: 700HV trên toàn bộ lớp phủ + Nhiệt độ làm việc (độ C): 350 |  |
| 500 | Thép tròn đặc | Kích thước: Ø70x2200 mm Vật liệu: C45 |  |
| 501 | Thép tròn đặc | Thép tròn mạ kẽm Ø12 |  |
| 502 | Thép tròn đặc | Kích thước: Ø40x6000 mm Vật liệu: C45 Khối lượng tham khảo: 9,86 Kg/ mét |  |
| 503 | Tiêu âm dầu hút | - Kích thước tiêu âm: OD400xID200xL800mm (bên trong khung tiêu âm có bảo ôn cách âm và bọc bằng lưới Inox 304 đục lỗ tròn Ø5mm dày 1mm) - 2 đầu tiêu âm được kết nối với đoạn ống DN150, độ dày SCH10 (3.404mm) dài 100mm bằng mối hàn, đầu còn lại của 2 đoạn ống lắp mặt bích theo tiêu chuẩn: JIS 5K Standard (mm) |  |
| 504 | Tôn phẳng mạ kẽm | - Độ dày: 1.5mm; - Kích thước khổ: 1200mm |  |
| 505 | Túi lọc bụi | Túi lọc bụi: Ø167x2250mm - Vật liệu: Vải Polyester (PE 500) - Trọng lượng: 500 g/m2 - Độ dày: 1.6 – 1.8 mm - Độ thoáng khí: 14 m3/m2. Min - Lực kéo ngang: >1000N/5×20cm - Lực kéo dọc: >1400N/5×20cm - Độ giãn ngang: <25% - Độ giãn dọc: <45% - Kích thước: Ø167x2250mm - Quy cách miệng: Vòng thép đàn hồi. - Nhiệt độ liên tục: ≤130oC - Nhiệt độ max: 150oC |  |
| 506 | Túi lọc bụi | Túi lọc bụi: Ø167x3375mm - Vật liệu: Vải Polyester (PE 500) - Trọng lượng: 500 g/m2 - Độ dày: 1.6 – 1.8 mm - Độ thoáng khí: 14 m3/m2. Min - Lực kéo ngang: >1000N/5×20cm - Lực kéo dọc: >1400N/5×20cm - Độ giãn ngang: <25% - Độ giãn dọc: <45% - Kích thước: Ø167x3375mm - Quy cách miệng: Vòng thép đàn hồi. - Nhiệt độ liên tục: ≤130oC - Nhiệt độ max: 150oC |  |
| 507 | Ubolt (Bu lông hình U) | kích thước ống: DN25, đường kính trong: 38mm, chiều dài: 76mm, chiều dài ren 40mm, vật liệu inox 304 (bao gồm đai ốc, đệm phẳng). |  |
| 508 | Vít đuôi cá đầu dù | Đầu Dù Inox 410 M4.2x19mm Kích Thước Trục Vít: 4.2 mm Chiều Dài: 19 mm Loại Đầu: Đầu dù xẻ rãnh chữ thập Loại Đuôi: Tự Khoan Vật Liệu: Inox 410 Sử Dụng Cho: Kim Loại Bước Ren: 18 Răng/Inch |  |
| 509 | Vòi dầu (oil gun) | Model: XYQ-3/1300 ; Áp suất dầu : 0.3-1.8 Mpa ; Áp suất hơi : 0.3-1.3 Mpa; |  |
| 510 | Vòng đệm | Kích thước 170x180x4mm- Vật liệu: teflon |  |
| 511 | Vòng đệm | Kích thước 310x320x4mm- Vật liệu: teflon |  |
| 512 | Vòng đệm hoa mai | Model GR-24 Petal 8; OD55; ID27; H14 |  |
| 513 | Vòng phíp dẫn hướng thuỷ lực | Kích thước 15 x 2.5 x 430 mm (Cao x Dày x Chu vi) |  |
| 514 | Vòng phíp dẫn hướng thuỷ lực | Kích thước 9.5 x 2.5 x 350 mm (Cao x Dày x Chu vi) |  |
| 515 | Xích | Dây xích chịu lực Ø12mm - Model: G80 - Vật liệu: Thép hợp kim |  |
| 516 | Xylanh | Model: CDL2/MP5/100/50/1200/1X |  |
| 517 | Xylanh thủy lực | Áp suất làm việc: 100bar; hành trình: 600mm; Đk piston: 70mm; Đk ngoài xylanh: 130mm; Chiều dài xylanh: 830mm |  |
| 518 | Xylanh cánh lật | Model: DC092-1003 - Áp suất: 16Mpa - Số seri: DC04909 - Công suất động cơ: 3kW |  |
| 519 | Xylanh trục vít | Model LA500 - Loại động cơ: YE3-803-6 - Công suất động cơ:0.75Kw - Hành trình Xylanh: <=1000mm - Lực đẩy 500kgf - Kích thước xylanh 52mm - Bộ giá đỡ lắp LA500 |  |
| 520 | Xylanh trục vít | Model LAP630 - Loại động cơ: YE3-802-6 - Công suất động cơ: 0.55kw - Hành trình xylanh: <=1000mm - Lực đẩy 630Kgf - Kích thước trục vít 52mm - Bộ giá đỡ lắp LAP630 |  |
| 521 | Xốp bảo ôn cách nhiệt | Xốp bảo ôn cách nhiệt Độ dày: 10mm Quy cách: 1000mm Chất liệu: polyetylen |  |

Ghi chú:

+ Trong trường hợp Model hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT không còn sản xuất mà được thay thế bằng hàng hóa tương đương thì yêu cầu Nhà thầu cung cấp văn bản xác nhận của hãng sản xuất về việc thay đổi model này.

+ Nhà thầu có thể khảo sát thực tế vật tư, thiết bị tại hiện trường của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải để chào thầu hàng hóa phù hợp.

#### b6) Tiến độ cung cấp hàng hóa

Thời gian giao hàng trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT. Đối với hàng hóa có hạn sử dụng, tại thời điểm giao hàng, hàng hóa phải còn hạn sử dụng tối thiểu bằng 2/3 hạn sử dụng của hàng hóa.

Trường hợp nhà thầu bàn giao hàng hóa vượt quá thời hạn 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền căn cứ vào tình hình và tiến độ sửa chữa thực tế tại thời điểm đó (đặc biệt trong trường hợp hàng hóa về chậm không còn phục vụ kịp thời cho công tác lắp đặt/thay thế trong kỳ đại tu) đơn phương từ chối tiếp nhận toàn bộ hoặc một phần hàng hóa giao chậm mà không bị xem là vi phạm nghĩa vụ hợp đồng và không bị xem là vi phạm nghĩa vụ tiếp nhận hàng hóa theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp Chủ đầu tư thực hiện quyền từ chối tiếp nhận đối với hàng hóa giao chậm: (i) Nhà thầu phải tự chịu toàn bộ rủi ro, chi phí phát sinh liên quan đến hàng hóa bị từ chối tiếp nhận, bao gồm nhưng không giới hạn: chi phí vận chuyển, lưu kho, bảo quản, hoàn trả, xử lý hàng hóa; (ii) Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi thiệt hại phát sinh cho Chủ đầu tư do việc giao hàng chậm gây ra (bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí nhân công, máy móc dừng chờ và thiệt hại do kéo dài thời gian dừng máy); (iii) Nhà thầu không có quyền yêu cầu gia hạn tiến độ thực hiện hợp đồng, không có quyền yêu cầu thanh toán giá trị hàng hóa hoặc yêu cầu bồi thường, khiếu nại dưới bất kỳ hình thức nào đối với phần hàng hóa bị từ chối tiếp nhận.

Trường hợp Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng hóa trong thời hạn 120 ngày theo quy định hợp đồng (trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại hợp đồng): Chủ đầu tư có quyền chỉ định đơn vị thứ ba cung cấp hàng hóa để thay thế cho số lượng hàng hóa chậm giao hoặc không giao (đúng chủng loại, quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật ghi trong hợp đồng). Nhà thầu có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ khoản tiền chênh lệch giá (nếu giá mua mới cao hơn giá hợp đồng) và toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan (chi phí thủ tục hành chính, vận chuyển, chi phí tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp mới) trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư. Quá thời hạn 15 ngày, Chủ đầu tư có quyền khấu trừ vào Bảo lãnh thực hiện hợp đồng hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào khác đến hạn trả cho Nhà thầu.

b7) Yêu cầu về bảo hành hàng hóa

Trong thời gian bảo hành hàng hóa: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa (Trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; Trong trường hợp phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu đối với hàng hóa bảo hành được thay mới). Trong trường hợp nhà thầu không thực hiện trách nhiệm bảo hành trong vòng 07 ngày kể từ khi Chủ đầu tư yêu cầu bảo hành, Chủ đầu tư phải tự xử lý, toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa sẽ do Nhà thầu chịu.

1.3 Các yêu cầu khác

Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu cung cấp tiến độ cung cấp hàng hóa dự kiến kèm theo hồ sơ/chứng từ liên quan đến đơn đặt hàng (PO) hoặc Hợp đồng mua sắm hàng hóa với nhà sản xuất hoặc với đại lý ủy quyền của nhà sản xuất hoặc bằng văn bản/tài liệu khác chứng minh được đường dẫn đến việc đã đặt hàng cho gói thầu này. Trường hợp, sau thời gian 30 ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực, nếu nhà thầu không cung cấp tài liệu/chứng từ liên quan đến việc đặt hàng thì Bên A sẽ tiến hành đàm phán lại với Bên B để làm rõ khả năng cung cấp hàng hóa theo đúng tiến độ quy định trong hợp đồng nhằm đảm bảo kế hoạch sửa chữa của Bên A.

Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu cam kết nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.

Mục 2. Bản vẽ:

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |
| WXD-ZL2013182GY-25 | Perspective Drawing of Sodium Hypochlorite Pipe to Shock Dosing Pump | Bản vẽ Danh mục hàng hóa của mục: 141, 282, 310, 311, 312 |
| WXD-ZL2013182GY-27 | Perspective Drawing of Sodium Hypochlorite Pipe to Intake Culvert | Bản vẽ Danh mục hàng hóa của mục: 142, 302, 313, 314, 315, 316, 317 |
| WXD-ZL2013182GY-23 | Perspective Drawing of Sodium Hypochlorite Piep from Sodium Hypochlorite Storage Tank | Bản vẽ Danh mục hàng hóa của mục: 143, 280, 281, 306, 307 |
| F4281-MANU010-0010-M02-001 | Bucket Wheel Unit | Bản vẽ Danh mục hàng hóa của mục: 184 |
| Không đề cập | Không đề cập | Bản vẽ Danh mục hàng hóa của mục: 254 |
| WXD-ZL2013182GY-26 | Perspective Drawing of Sodium Hypochlorite Pipe from Shock Dosing Pump | Bản vẽ Danh mục hàng hóa của mục: 279, 283, 285, 286 |
| WXD-ZL2013182GY-24 | Perspective Drawing of Overflow Piep from Sodium Hypochlorite Storage Tank | Bản vẽ Danh mục hàng hóa của mục: 308, 309 |

Ghi chú:

Bản vẽ trong E-Hồ sơ mời thầu để làm cơ sở tham khảo và Nhà thầu không được sử dụng làm tài liệu trong E-Hồ sơ dự thầu.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa gồm có:

Khi giao nhận hàng hóa phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo yêu cầu của Hợp đồng đã ký. Trong trường hợp kiểm tra hàng hóa không đạt về kỹ thuật, chất lượng Chủ đầu tư sẽ không chấp nhận và trả về cho bên Nhà thầu ngay tại địa điểm giao hàng, cụ thể thư sau:

Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:

-	Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Kho vật tư Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải - Khóm Mù U – Phường Duyên Hải – tỉnh Vĩnh Long (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiến vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).

- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.

- Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

-	Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

-	 Trong trường hợp Chủ đầu tư có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/ trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do Chủ đầu tư chỉ định. Nhà thầu sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác.

- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp lại hàng hoá khác theo quy định của hợp đồng cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 10 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế trong vòng 10 ngày thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.

-	 Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bộ tài liệu CO, CQ, tờ khai hải quan hợp lệ đúng theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp CO, CQ, Tờ khai hải quan đóng dấu của nhà thầu, nếu Chủ đầu tư có nghi ngờ thông tin chưa rõ ràng thì Nhà thầu phải cung cấp bản gốc để đối chiếu. Bộ tài liệu này phải gửi cho Chủ đầu tư trước khi tổ chức nghiệm thu giao nhận hàng hóa. Cụ thể:

+ Tài liệu CO, CQ theo quy định của hợp đồng.

+ Tờ khai hải quan: Nhà thầu phải cung cấp tờ khai hải quan bản sao (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu/Nhà thầu.

+ Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt (nếu có).

+ Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu liên quan khác khi Chủ đầu tư yêu cầu.