|  | TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV |
| --- | --- |

BẢN THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG BỜ MỎ, ĐẬP CHỨA QUẶNG ĐUÔI MỎ ĐỒNG SIN QUYỀN

ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, DỰ BÁO, CẢNH BÁO SỚM ỔN ĐỊNH BỜ MỎ VÀ AN TOÀN ĐẬP CHỨA QUẶNG ĐUÔI CHO CÁC MỎ ĐỒNG THUỘC TKV”

MÃ SỐ: KC.02.Đ17-25/21-25

|  | HÀ NỘI - 2025 |
| --- | --- |

|  | TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV |
| --- | --- |

BẢN THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG BỜ MỎ, ĐẬP CHỨA QUẶNG ĐUÔI MỎ ĐỒNG SIN QUYỀN

ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, DỰ BÁO, CẢNH BÁO SỚM ỔN ĐỊNH BỜ MỎ VÀ AN TOÀN ĐẬP CHỨA QUẶNG ĐUÔI CHO CÁC MỎ ĐỒNG THUỘC TKV”

MÃ SỐ: KC.02.Đ17-25/21-25

Hà Nội,  ngày        tháng 11 năm 2025

HÀ NỘI - 2025

THUYẾT MINH BẢN VẼ THIẾT KẾ

# HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, DỰ BÁO, CẢNH BÁO SỚM ỔN ĐỊNH BỜ MỎ VÀ AN TOÀN ĐẬP CHỨA QUẶNG ĐUÔI

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đề tài

“Nghiên cứu xây dựng hệ thống quan trắc tự động, dự báo, cảnh báo sớm ổn định bờ mỏ và an toàn đập chứa quặng đuôi cho các mỏ đồng thuộc TKV”.

2. Cơ quan chủ quản

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV)

- Đại diện là Ông: Phan Xuân Thủy

- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

- Địa chỉ trụ sở: Số 3 phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024.3516.0126		Fax: 024.3851.0724.

3. Cơ quan chủ trì thực hiện

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống quan trắc tự động, dự báo, cảnh báo sớm ổn định bờ mỏ và an toàn đập chứa quặng đuôi cho các mỏ đồng thuộc TKV“ do cơ quan chủ quản là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đặt hàng đơn vị thực hiện đề tài là Tổng công ty khoáng sản TKV - CTCP (VIMICO).

Tổng công ty khoáng sản TKV - CTCP

- Đại diện là Ông: Lý Xuân Tuyên

- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

- Địa chỉ: Số 193, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024. 6287.6666           Fax: 	024. 6288.3333

4. Chủ trì nhiệm vụ

- Họ và tên: Lê Tuấn Ngọc

- Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn:              Thạc sĩ Khai thác mỏ, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

- Điện thoại cơ quan: 024.6287.6666   Di động: 0913271851

- Fax: 024.6286.3333                E-mail: ngocletuan98@gmail.com

- Tên tổ chức đang công tác: Tổng công ty Khoáng sản - TKV

- Địa chỉ: Số 193, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

5. Mục tiêu của đề tài

- Nghiên cứu, đề xuất hệ thống quan trắc tự động, dự báo, cảnh báo sớm ổn định bờ mỏ và an toàn đập chứa quặng đuôi cho các mỏ đồng thuộc TKV.

- Đề xuất các giải pháp kiểm soát ổn định bờ mỏ và an toàn đập chứa quặng đuôi cho các mỏ đồng thuộc TKV và áp dụng thử nghiệm cho mỏ đồng Sin Quyền.

6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu quan trắc, dự báo, cảnh báo sớm ổn định bờ mỏ và an toàn đập chứa quặng đuôi sử dụng hệ thống các công nghệ thông minh.

Phạm vi nghiên cứu: Các mỏ quặng đồng lộ thiên thuộc TKV, ứng dụng thử nghiệm cho mỏ quặng đồng Sin Quyền.

7. Phương pháp nghiên cứu đề tài

- Phương pháp khảo sát hiện trường: Kế thừa các tài liệu đo vẽ địa hình đã có của mỏ và đập chứa quặng đuôi số 01 và số 04. Khoan thăm dò địa chất công trình, địa chất thủy văn: kế thừa các tài liệu địa chất, địa chất thủy văn, địa vật lý đã có của khu mỏ và các đập chứa quặng đuôi số 01 và số 04; thăm dò bổ sung phục vụ nghiên cứu.

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết ứng dụng mô hình số và trí tuệ nhân tạo (AI)

+ Phương pháp lý thuyết: Cân bằng giới hạn (LEM).

+ Phương pháp số: Mô phỏng ứng suất, biến dạng bằng phần mềm PLAXIS.

+ Xây dựng mô hình dự báo bằng các mô hình học máy và trí tuệ nhân tạo.

+ Phân tích dữ liệu lịch sử để xác định xu hướng và ngưỡng cảnh báo.

+ Thiết lập ngưỡng cảnh báo dựa trên dữ liệu quan trắc và mô hình AI.

+ Xây dựng nền tảng cảnh báo qua SMS, email.

- Phương pháp thử nghiệm tại hiện trường: Triển khai thử nghiệm hệ thống quan trắc và mô hình dự báo trong thực tế. Đánh giá độ chính xác, tối ưu hiệu suất hệ thống.

8. Nội dung của đề tài

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng bờ mỏ tại khu Đông mỏ đồng Sin Quyền; đập chứa quặng đuôi số 01 và số 04 mỏ đồng Sin Quyền.

- Phân tích, đánh giá ổn định bờ mỏ và đập chứa quặng đuôi số 01, số 04 mỏ đồng Sin Quyền sử dụng phương pháp lý thuyết và phương pháp mô phỏng số.

- Nghiên cứu đề xuất lựa chọn phương pháp quan trắc ổn định bờ mỏ và đập chứa quặng đuôi phù hợp cho các mỏ đồng thuộc TKV.

- Thiết kế hệ thống quan trắc tự động, dự báo, cảnh báo sớm ổn định bờ mỏ khu Đông và đập chứa quặng đuôi số 01, số 04 mỏ đồng Sin Quyền.

- Xây dựng hệ thống quan trắc tự động bờ mỏ và đập chứa quặng đuôi mỏ đồng Sin Quyền.

- Xây dựng mối quan hệ giữa lượng mưa, mực nước ngầm, độ ổn định bờ mỏ khu Đông và đập chứa quặng đuôi số 01, 04 mỏ đồng Sin Quyền làm cơ sở để xây dựng cấp báo động.

- Xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) dự báo độ ổn định bờ mỏ, an toàn đập chứa quặng đuôi cho mỏ đồng Sin Quyền.

- Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm về độ ổn định bờ mỏ, đập chứa quặng đuôi số 01 và số 04 mỏ đồng Sin Quyền bằng hệ thống loa, đèn, SMS, email.

- Xây dựng bộ dữ liệu thông tin công trình đập chứa quặng đuôi số 01 và số 04 cho mỏ đồng Sin Quyền (quá trình xây dựng, các chỉ tiêu thiết kế, quy mô,  kết cấu, các thông số kỹ thuật, các chỉ tiêu cơ lý của nền).

- Theo dõi, đánh giá kết quả thử nghiệm và hiệu chỉnh hệ thống trong môi trường thực tế.

- So sánh, đánh giá hiệu quả của hệ thống quan trắc tự động so với các phương pháp truyền thống trong việc quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố ổn định bờ mỏ, đập chứa quặng đuôi cho mỏ đồng Sin Quyền.

- Lập báo cáo tổng kết đề tài.

9. Thời gian thực hiện: Từ tháng 09/2025 đến hết tháng 11/2026.

# PHẦN II. KHÁI QUÁT CHUNG VÀ CƠ SỞ LẬP BẢN VẼ THIẾT KẾ

I. Khái quát chung

1. Vị trí địa lý

Mỏ đồng Sin Quyền nằm trong phân vùng I, II của khoáng sàng đồng Sin Quyền, nằm ở bờ phải sông Hồng, thuộc xã Cốc Mỳ và Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (nay là xã Bát Xát và xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai mới). Theo Giấy phép khai thác số 1868/GP-BTNMT ngày 02/8/2017 và Quyết định điều chỉnh GPKT số 656/QĐ-BTNMT ngày 22/3/2023 mỏ có diện tích 200 ha, được xác định bởi các điểm khống chế có tọa độ xem bảng 1.1.

Bảng 0.1. Tọa độ ranh giới mỏ theo giấy phép 1868

| Tên điểm | Tọa độ VN2000- KTT 1050 00’ múi 6 độ |  | Diện tích (Ha) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X(m) | Y(m) |  |
| A | 2.502.829 | 376.335 | 200 |
| B | 2.501.299 | 378.910 |  |
| C | 2.500.704 | 378.550 |  |
| D | 2.502.229 | 375.985 |  |

Tính đến thời điểm hiện tại, mỏ đồng Sin Quyền là mỏ khai thác lộ thiên lớn nhất của Tổng công ty Khoáng sản thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Từ năm 2017 mỏ đã khai thác đạt công suất thiết kế 2,2 triệu tấn QNK/năm. Quặng đồng sau khi khai thác qua Nhà máy tuyển chế biến ra tinh quặng đồng làm nguyên liệu cho Nhà máy luyện đồng Tằng Loỏng và nhà máy luyện đồng Bản Qua để sản xuất ra đồng kim loại cung cấp cho thị trường. Mỏ đồng Sin Quyền được khai thác với 2 khu vực khai trường là khu Đông và khu Tây, ngăn cách giữa 2 khu là suối Ngòi Phát. Tính đến 30/9/2023, cốt cao tại khai trường khu Đông là -90 m, tại khai trường khu Tây (đã kết thúc khai thác) là +58 m.

Hình 1. Khu vực mỏ đồng Sin Quyền

### 2. Địa hình khu mỏ

Khu mỏ nằm trên bờ phải sông Hồng, đầu Bắc dãy Hoàng Liên Sơn, cách sông Hồng 5001.000 m. Địa hình Tây Nam cao, Đông Bắc thấp. Phạm vi vùng mỏ thuộc đới núi thấp ven bờ sông Hồng, khu mỏ có chiều rộng 13 km, cao hơn mực nước biển từ 100300m. Sườn núi có phân bố các tàn tích, proluvi, bờ sông Hồng có aluvi. Chiều dày tầng đất phủ từ 10÷45m, thực vật phát triển. Phía Tây Nam vùng mỏ là vùng núi cao, độ cao từ 800÷3.000m, có rừng che phủ, sụt lở và thoái hóa phát triển.

Khu vực mỏ có địa hình phân cắt có 3 dạng: cao, trung bình, thấp. Đồi núi có hướng kéo dài Tây Bắc - Đông Nam:

+ Đồi núi thấp có độ cao từ 200÷300m, phân bố sát bờ phải sông Hồng, mức độ phân cắt trung bình tạo nên các khe, thung lũng hẹp, ngắn. Địa hình được tạo thành trên địa tầng paleozoi, kainozoi.

+ Đồi núi trung bình có độ cao từ 300÷500m, phân bố bao trùm diện tích mỏ. Địa hình dày, bị phân cắt khá mạnh, hai bên sườn núi có nhiều khe suối, lộ nhiều đá gốc, nhiều vách đá dốc đứng, sườn núi có độ dốc trung bình 30o÷50o, đỉnh cao nhất tới 800m. Địa hình phát triển trên địa tầng proterozoi.

+ Địa hình núi cao có độ cao trên 1.500m. Địa hình bị phân cắt mạnh mẽ, sườn dốc, nhiều vách đứng, đỉnh nhọn. Dạng địa hình này bao trùm phạm vi khối xâm nhập granitoi pôsen, đới Fanxipang. Cây cối phát triển rất phong phú.

3. Khí hậu:

Khí hậu khu thăm dò có 2 mùa rõ rệt, mùa khô từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 9. Nhiệt độ trung bình 230 đến 280, nhiệt độ thấp nhất 30 - 50, nhiệt độ cao nhất 410, độ ẩm 80% đến 85%. Tổng lượng mưa 1.400 - 1.800 mm/năm. Nhìn chung khí hậu thuận lợi cho phát triển trồng trọt.

4. Hệ thống sông suối

- Sông suối trong vùng khá nhiều. Sông Hồng bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam Trung Quốc chảy qua biên giới Việt Trung dài khoảng 40 km, lòng sông có chiều rộng trung bình 100 m. Lưu lượng nước về mùa khô là 100 m3/s, mùa mưa là 2900 m3/s.

Trong khu vực khai thác chỉ tồn tại hệ thống suối chảy theo hướng Tây Nam Đông Bắc điển hình là suối Ngòi Phát là suối lớn nhất khu mỏ, bắt nguồn từ vùng núi Tây Nam cắt ngang qua khu mỏ (hiện tại đoạn chảy qua khai trường mỏ Sin Quyền đã được nắn sang vị trí mới), có nước quanh năm chảy vào sông Hồng. Mặc dù khu Đông nằm ngay cạnh suối Ngòi Phát và đã khai thác dưới mức thoát nước tự chảy trong nhiều năm nhưng hiện tại không thấy xuất hiện các vết xuất lộ nước ngầm khu vực này, chứng tỏ suối Ngòi Phát không có mối quan hệ thủy lực với khai trường.

5. Tài nguyên thiên nhiên

- Tài nguyên đất: Tổng diện tích tự nhiên là 106.189,7 ha, chiếm 16,6% diện tích cả tỉnh Lào Cai (cũ) trong đó: Đất nông nghiệp chiếm 8.568,4 ha, Đất lâm nghiệp chiếm 46.412,2 ha, đất chuyên dùng là 5.048,52 ha, đất khu dân cư là 316,6 ha và đất chưa sử dụng là 45.856 ha.

- Tài nguyên nước: Mạng lưới sông, suối, khe lạch tương đối dày đặc phân bố khắp trong khu vực. Đây là nguồn nước có ý nghĩa quan trọng trong đời sống con người và phát triển kinh tế -xã hội của khu vực. Hàng năm trên địa bàn khu vực Bát Xát còn tiếp nhận khoảng trên 2 tỷ m3 nước mưa, lưu lượng dòng chảy toàn phần 1.500mm. Lượng trữ ẩm là 1.000mm. Ngoài ra trên toàn khu vực Bát Xát còn có nhiều hồ, đập chứa nước.

- Tài nguyên rừng: Trong khu vực không có rừng nguyên sinh, khu dự trữ sinh quyển, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ thiên nhiên thế giới,... Tài nguyên rừng tương đối phong phú và đa dạng so với các huyện khác của tỉnh Lào Cai. Huyện Bát Xát (cũ) có diện tích rừng là 46.412,2 ha chiếm 33.7% tổng diện tích rừng của toàn tỉnh Lào Cai (cũ). Rừng ở Bát Xát chủ yếu là rừng thứ sinh, rừng  nguyên sinh chỉ còn tồn tại rải rác ở Y Tý, Trung Lèng Hồ. (Nguồn: Atlas tỉnh Lào Cai).

6. Hệ thống đường giao thông

Điều kiện giao thông ở khu mỏ và khu nhà máy luyện đã được xây dựng hoàn chỉnh và rất thuận lợi. Hiện nay, hệ thống đường nhựa từ Lào Cai đã được xây dựng tới tận khu mỏ. Từ phường Lào Cai có đường sắt, đường ô tô đi Hà Nội, hoặc sang Hà Khẩu - Trung Quốc.

7. Hệ thống thông tin liên lạc

Hệ thống thông tin liên lạc được đảm bảo thông qua hệ thống điện thoại, các trạm bưu điện ở khu mỏ và khu Nhà máy luyện. Hiện nay, hệ thống thông tin đã được nối mạng với cả nước và quốc tế.

8. Đặc điểm địa chất

* Địa tầng

Địa tầng khu mỏ gồm có các thành tạo trầm tích, trầm tích biến chất của giới Proterozoi, Palaeozoi và một ít thuộc giới Kainozoi.

8.1. Hệ tầng Sin Quyền giới Proterozoi (Prsq):

Gồm các đá trầm tích biến chất phân ra làm hai phụ hệ tầng: Phụ hệ tầng dưới- Prsq1 và phụ hệ tầng trên- Prsq2. Phụ hệ tầng trên- Prsq2 gồm đá phiến thạch anh hai mica bị migmatit hóa kẹp graphit và gnai bị migmatit hóa kẹp graphit. Đây là phụ hệ tầng chứa quặng chủ yếu.

8.2. Điệp Sa pa giới Palaeozoi (PZ1sp):

Gồm đá hoa phân bố rải rác trong mỏ đồng Sin Quyền, không xuất lộ ra trên bề mặt. Thành phần khoáng vật chủ yếu là can xít, khoáng vật phụ như: muscovit, tremolits, thạch anh, đá có kiến trúc biến tinh. Lớp đá hoa này bị nứt nẻ vỡ vụn mạnh một vài chỗ gặp những mạch nhỏ pyrit đặc xít.

8.3. Hệ Cambri- Điệp Cam Đường, giới Palaeozoi (Cm1cđ):

Phân bố ở Đông Bắc mỏ Sin Quyền, thành phần trầm tích gồm: đá phiến thạch anh xeri-xit chứa lớp kẹp than, đá phiến thạch anh cacbon chứa lớp kẹp than và đá phiến thạch anh clorit biotit. Khoáng sản trong hệ tầng Cam Đường chủ yếu là Apatit.

8.4. Giới Kainozoi hệ Đệ tứ (Q):

Phân bố trong thung lũng của vùng mỏ Sin Quyền, từ tuyến XIII đến tuyến XI và hai bên bờ suối Ngòi Phát; chiều dày mỏng. Thành phần của các thành tạo trầm tích đệ tứ gồm có: granitoit Pô Sen, Granosyenit, Gneis, đá phiến kết tinh, quặng.

* Đá magma

Chủ yếu là thể xâm nhập Triat và thể đá tạp phức hệ Cốc Mỳ tuổi Proterozoi muộn.

Thể đá tạp phức hệ Cốc Mỳ (1pt)

Đá xâm nhập phức hệ Cốc Mỳ trong vùng mỏ Sin Quyền phát triển mạnh chiếm gần 30% địa tầng, thành phần chủ yếu là Amphibolit và granitognais.

Trong khoáng sàng Sin Quyền, thể amphibolit chiếm khoảng 5% toàn bộ địa tầng mỏ, chiều dày phổ biến là 5÷50 m, chiều dài 10÷100 m, hình thái tương đối phức tạp, xuất hiện dạng thấu kính, dạng đới, v.v,…

Tại khu vực trung tâm  các thể amphibolit có quy mô lớn dạng mạch, thấu kính và có phương kéo dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, cắm Đông Bắc. Đá có màu xanh đen, cấu trúc phiến tinh thể, độ hạt từ mịn đến trung bình, cấu tạo ép nén không qui tắc, phần trên bị phong hóa. Thành phần khoáng vật gồm có horblendit (65,8%), plagioclase (18,8%), biotit (6,2%), epidot (2,34%), sphen (2,14%), apatit (0,04%), lorit (0,52%), canxit (0,65%); thể amphibolit có quan hệ mật thiết với các thân quặng. Tổ hợp khoáng vật tạo quặng gồm có: Orthit, canxit, quặng sunfua và thạch anh. Phần lớn horblendit của mỏ Sin Quyền bị pyrotin, pyrit xâm nhiễm, cục bộ có cancôpyrit hóa. Căn cứ theo các đặc trưng về mức độ biến chất, thành phần khoáng vật và mối quan hệ với đá vây quanh thì thể Amphibolit có nguồn gốc macma cùng một phức hệ với granitognai.

Thể granitognais:

Khối này phân bố chiếm 25% diện tích khoáng sàng, thành phần và qui mô biến đổi khác nhau. Chiều dày chung từ 2÷200 m, chiều dài từ 10÷3000 m, khối lớn nhất phân bố ở Tây Nam vùng mỏ kẹp giữa phụ hệ tầng Sin Quyền dưới và phụ hệ tầng Sin Quyền trên; khối đá granitognai thường xuất hiện ở dạng đá mạch, thấu kính, đường phương thông thường là 280÷3200, cắm dốc đứng và hơi nghiêng Đông Bắc. Đá có màu xám và màu xám trắng, cấu trúc biến tinh cà nát, dạng dải đới, cấu tạo dạng mắt cầu. Thành phần khoáng vật là: plagiclaz 96,54%, thạch anh (25,71%), biotit (7,41%), microclin (0,84%), muscovit (0,28%), sphen (0,05%), epidot (0,05%), canxit (0,05%) và một ít hạt apatit, zircon. Căn cứ vào mối quan hệ với đá vây quanh, sự thay đổi của thành phần, màu của khoáng vật, độ hạt, nên granitogneis có một số dạng điển hình như: Granitogneis biotit màu nâu lục, Granitogneis hai mi ca, Granitogneifcos biotit màu nâu đen; trong đó Granitogneis có biotit màu nâu đen chiếm chủ yếu.

Các đá xâm nhập Pecmi

Các đá xâm nhập được chia ra xâm nhập gabro - amphibolits, xâm nhập granit - biotit - plagioclaz granit, xâm nhập plagiopecmatit và mạch thạch anh nhiệt dịch.

Xâm nhập gabro - amphibolits chỉ phân bố một ít trong vùng mỏ Sin Quyền, không lộ ra trong bề mặt. Trong khoáng sàng chỉ bắt gặp một khối ở vùng tiếp xúc giữa hệ tầng Sin Quyền và hệ tầng Sa Pa với chiều dày từ 5÷20m, dài 100m, thế nằm theo phương Tây Bắc - Đông Nam cắm Đông Bắc.

Xâm nhập granit - biotit - plagiogranit phân bố trong đới cà nát của hệ tầng nhóm Sin Quyền; độ lớn không giống nhau; chiều dày 0,520 m; chiều dài 10300 m, có dạng mạch, dạng thấu kính, dạng chuỗi. Đây là thể xâm nhập trước tạo quặng. Thành phần khoáng vật là: plagioclaz, thạch anh, biotit, microclin, muscovit, apatit, clorit và một ít zircon albit, khoáng vật chủ yếu là Plagiocla (63,18%) và thạch anh (27,97%).

Xâm nhập plagiopecmatit phân bố rải rác gần xâm nhập granit - biotit - plagioclaz granit, có độ hạt từ trung bình đến thô, cấu tạo dạng cục, kiến trúc pecmatit điển hình. Thành phần khoáng vật cơ bản là: thạch anh, plagioclaz, có khi chứa các khoáng vật khác như biotit, orthit, epiđot.

Mạch thạch anh nhiệt dịch phát triển theo rìa đới cà nát ở mỏ Sin Quyền thường phát triển trong thân quặng đồng, đá vây quanh là xâm nhập granit - biotit - plagioclaz grannit có thành phần khoáng vật thạch anh, pyrit, pyrotin.

Đá biến chất trao đổi (metaxomatit).

Đá biến chất trao đổi là tầng chứa quặng chủ yếu; hai phần ba đá gốc của thân quặng đồng là đá biến chất trao đổi. Đá biến chất trao đổi có hình thái phức tạp, không gian biến đổi lớn. Hình thái cơ bản có dạng chuỗi mạch, dạng mạch thấu kính, dạng túi và dạng mạch nhánh. Kích thước của mạch không giống nhau, chiều dày từ 0,5100 m, chiều dài từ 11000 m. Đường phương từ 2803200, hướng cắm Đông Bắc, góc cắm 65900. Phân bố tập trung ở trung tâm mỏ Sin Quyền, càng về phía Tây Nam đá biến chất trao đổi có qui mô lớn, phát triển ở dưới sâu. Thể đá này với horblendit xuất hiện quan hệ biến đổi dần, xuyên cắt các đá biến chất trầm tích hệ tầng Sin Quyền, thể đá tạp phức hệ Cốc Mỳ, đá granit biotit và đá granit plagioclaz bị các mạch thạch anh nhiệt dịch thời kỳ sau và đới khoáng hóa đồng xuyên cắt. Nhìn bằng mắt thường đá có màu xanh lá cây, màu nâu đậm đến màu trắng xám. Thành phần khoáng vật chủ yếu là pyroxen, granat, hastingsit, thạch anh, albit, sphen, apatit, biotit, clorit, epiđot, canxit granat, skarn-hastingsit-biotit.

Nhóm đá biến chất trao đổi skarn-pyroxen-gơranat: Nhóm đá biến chất trao đổi này không phát triển, phân bố rải rác không qui luật; qui mô nhỏ thường tập trung trong thể đá biến chất trao đổi lớn; chiều dày từ vài cm đến 10 m; tiếp xúc dạng răng cưa cùng với đá biến chất trao đổi khác. Thành phần khoáng vật chủ yếu: pyroxen (35%), granat (27%), labroit (4,8%), orthit (10,2%), hastingsit (2,87%), thạch anh (5,43%), apatit (0,81%), canxit (6,98%), sphen (0,13%), epiđot (5,03%), quặng (1,71%). Cấu tạo dạng cục, kiến trúc dạng hạt biến tinh. Loại hình quặng cơ bản chủ yếu là pyrotin và một ít cancopyrit.

Nhóm đá biến chất trao đổi skarn-hastingsit-thạch anh: Nhóm này có qui mô lớn là tầng chứa quặng đồng chủ yếu. Thành phần khoáng vật chủ yếu có: hastingsit (27%), biotit (27%), thạch anh (12,59%), plagioclaz (9,96%), orthit (7,57%), apatit (0,65%), canxit (1,34%), clorit (0,3%), một ít epiđot (không qui tắc), quặng (14,53%), cấu tạo dạng đới, kiến trúc dạng hạt biến tinh. Loại hình quặng cơ bản là manhêtit, quặng uran tinh thể, gần skarn thường chứa loại hình quặng manhêtit và chancopyrit-pyrotin. Đất hiếm tập trung chủ yếu trong nhóm đá này.

* Kiến tạo địa chất

- Khe nứt: Khe nứt trong mỏ có quan hệ mật thiết với quá trình tạo quặng. Khe nứt được chia ra làm ba nhóm: hướng Tây Bắc - Đông Nam, Đông Bắc - Tây Nam và Bắc Nam.

Khe nứt hướng Tây Bắc - Đông Nam phát triển nhất, đường phương 280÷3200, hướng cắm Đông Bắc (là chủ yếu) hoặc Tây Nam; góc dốc của hướng cắm Đông Bắc thường là 65850; góc dốc của hướng cắm Tây Nam từ 20÷650.

Khe nứt hướng Đông Bắc - Tây Nam ít phát triển; đường phương Đông Bắc - Tây Nam từ 30400; cắm Tây Bắc hoặc Đông Nam, với góc dốc từ 50800.

Khe nứt hướng Bắc Nam ít phát triển, đường phương 2602800, hướng cắm Bắc hoặc Nam, với góc dốc 65850.

Đới vỡ vụn: Đá trong mỏ bị vỡ vụn mạnh chủ yếu do tác động phá hủy của hệ thống khe nứt hướng Tây Bắc - Đông Nam. Chủ yếu có 4 đới vỡ vụn:

Đới số 1 nằm ở rìa Đông Bắc mỏ đồng Sin Quyền trùng với đứt gãy nghịch Sin Quyền. Đá gốc là marble và đá biotignai bị migmatit hóa, vách dưới là đá phiến thạch anh xerixit tạo thành, không xác định đá vách trên, chiều rộng đới khoảng 100 m bị nén ép mạnh ở phần sâu; càng xuống sâu cường độ vỡ vụn càng mạnh hiện tượng vỡ vụn dưới sâu thấy rõ ở đá hoa của điệp Sa Pa.

Đới số 2 nằm giữa đới quặng đồng; vách trên là đá phiến thạch anh xerixit, vách dưới là đá granitognai đây là đới vỡ vụn có quy mô và cường độ mạnh nhất trong khoáng sàng và tập trung ở cao độ từ +50+250, chiều rộng và thế nằm của đới vỡ vụn xem Bảng 3.

Đới số 3 nằm ở Tây Nam tuyến trục, kéo dài dọc theo đới quặng; đá vỡ vụn hai vách là đá granitognai kéo dài, cường độ vỡ vụn của đới tăng dần từ trên xuống dưới; từ tuyến XIII đến tuyến XXI cường độ vỡ vụn tăng theo độ sâu, độ rộng càng lớn ứng lực nén ép càng mạnh. Chiều rộng và thế nằm của đới xem Bảng 3.

### Bảng 3: Sự biến đổi thế nằm và chiều rộng đới vỡ vụn số 2, số 3

| Đới vỡ vụn | Vị trí | T17 | T13 | T5 | T7 | T11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | Phương vị | 310 | 310 | 295 | 295 | 301 |
|  | Góc dốc (độ) | 82 | 82 | 74 | 75 | 75 |
|  | Chiều rộng +100 | 262m | 258m | 204m | 227m | 250m |
| NO3 | Phương vị | 310 | 310 | 295 | 295 | 301 |
|  | Góc dốc (độ) | 82 | 82 | 74 | 75 | 75 |
|  | Chiều rộng +100 | 220m | 184m | 100m | 75m | 50m |

Đới nén ép số 4 nằm ở rìa Tây Nam của khoáng sàng Sin Quyền. Đới này phát triển rộng trong hệ tầng Sin Quyền dưới. Hiện nay, đới này chưa được nghiên cứu đầy đủ.

Đứt gãy Sin Quyền nằm ở phía Đông Bắc mỏ, cách tuyến trục đới quặng từ 244376 m; vách trên, dưới của đứt gãy đều là các đá trầm tích biến chất hệ tầng Sin Quyền, đá trầm tích Sa pa (Sn sp, 1cd). Đá thuộc vách trên, dưới của đứt gãy bị uốn nếp và nén ép, trong đới có nhiều dăm kết và agilit. Biến đổi theo hướng dốc của đứt gãy từ tuyến 1715 là 3150; tuyến 1513 là 2950; tuyến 137 là 2932970; tuyến 76 là 3003030. Góc dốc của đứt gãy gần như thẳng đứng 82850. Đứt gãy này có vị trí quan trọng trong mỏ, có thế nằm gần giống đá trầm tích, đá migmatit, vách trên phát triển phong hóa uốn nếp mạnh, vách dưới là vùng tập trung khoáng hóa.

b) Đặc điểm địa chất công trình và địa chất thủy văn

* Địa chất công trình

Đặc điểm, sự phân bố và thành phần thạch học của đất đá: Trong phạm vi khu vực khai trường mỏ thường gặp các loại đất đá: đất phủ, đá phiến thạch anh 2 mica, gneisbiotit bị migmatit hóa, gneisbiotit, đá biến chất trao đổi chứa quặng, granitogneis, amphibolit ngoài ra còn có các thấu kính đá vôi hoa hóa.

Tính chất cơ lý đất và các loại đá theo báo cáo thăm dò tỉ mỉ năm 1975 xem bảng 4 và 5.

Bảng 4. Các giá trị đặc trưng chỉ tiêu cơ lý của lớp đất phủ

| TT | Chỉ tiêu | Giá trị đặc trưng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | TB | Max |
| 1 | Độ ẩm tự nhiên W (%) | 28,25 | 34,80 | 41,50 |
| 2 | Khối lượng thể tích γ (g/cm3) | 1,47 | 1,61 | 1,80 |
| 3 | Độ lỗ rỗng (%) | 52,80 | 56,29 | 61,20 |
| 4 | Góc ma sát trong φ (độ) | 19053 | 24050 | 35035 |
| 5 | Lực dính kết C (kg/cm3) | 0,15 | 0,40 | 0,63 |

Bảng 5. Các chỉ tiêu cơ lý đá (Khu Đông)

| Chỉ tiêu cơ lý | Tên đá | Số lượng mẫu TN | Phạm vi biển đổi |  | Giá trị đại diện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Min | Max |  |
| Độ bền nén kG/cm2) | Gơnaibiotit bị macmatit hoá | 70 | 204 | 2306 | 1211 ± 115 |
|  | Granitogơnai | 43 | 199 | 2408 | 1512 ± 122 |
|  | Amphibolit | 18 | 284 | 2900 | 1351 ± 328 |
|  | Đá chứa quặng | 5 | 1038 | 2913 | 1181 ± 567 |
|  | Pecmatit | 5 | 618 | 1792 | 1186 ± 400 |
|  | Granit | 7 | 1002 | 2854 | 1843 ± 516 |
| Độ bền kéo kG/cm2) | Gơnaibiotit bị macmatit hoá | 20 | 83 | 225 | 140 ± 16 |
|  | Granitogơnai | 7 | 179 | 275 | 210 ± 22 |
| Trọng lượng thể tích (g/cm3) | Gơnaibiotit bị macmatit hoá | 99 | 2,50 | 2,80 | 2,62 ± 0,01 |
|  | Granitogơnai | 68 | 2,49 | 2,73 | 2,60 ± 0,01 |
|  | Đá chứa quặng | 32 | 2,58 | 3,52 | 3,02 ± 0,01 |
|  | Amphibolit | 26 | 2,54 | 3,10 | 2,91 ± 0,06 |
|  | Pecmatit | 12 | 2,52 | 2,62 | 2,57 ± 0,02 |
|  | Granit | 12 | 2,47 | 2,69 | 2,59 ± 0,04 |
| Trọng lượng riêng (g/cm3) | Gơnaibiotit bị macmatit hoá | 100 | 2,57 | 2,88 | 2,71 ± 0,01 |
|  | Granitogơnai | 70 | 2,57 | 2,76 | 2,68 ± 0,01 |
|  | Đá chứa quặng | 32 | 2,60 | 3,78 | 3,09 ± 0,13 |
|  | Amphibolit | 23 | 2,66 | 3,14 | 2,98 ± 0,06 |
|  | Pecmatit | 8 | 2,61 | 2,69 | 2,65 ± 0,02 |
|  | Granit | 11 | 2,60 | 2,76 | 2,68 ± 0,03 |
| Góc ma sát trong (Độ) | Gơnaibiotit bị macmatit hoá | 12 | 28030 | 43024 | 350 ± 20 |
|  | Granitogơnai | 7 | 20000 | 37059 | 290 ± 50 |
| Lực dính kết (kG/cm2) | Gơnaibiotit bị macmatit hoá | 11 | 111 | 600 | 342 ± 109 |
|  | Granitogơnai | 7 | 225 | 520 | 382 ± 85 |

Tính chất cơ lý của các loại đá khu Đông  mỏ đồng Sin Quyền theo báo cáo “Lập bổ sung bản đồ cơ lý đá năm 2020 mỏ đồng Sin Quyền, Bát Xát, Lào Cai” năm 2020 do Công ty CP Địa chất Việt Bắc - TKV lập xem bảng 6.

Bảng 6. Tổng hợp chỉ tiêu cơ lý đá (Khu Đông)

| Tên đá | Độ ẩm, % | Khối lượng riêng, g/cm3 | Khối lượng thể tích, g/cm3 | Cường độ kháng kéo, kG/cm2 | Cường độ kháng nén, kG/cm2 | Hệ số kiên cố | Lực dính kết, kG/cm2 | Góc ma sát , Độ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đá phiến thạch anh 2 mica bị micmatit hóa | 0,203 | 2,948 | 2,728 | 107,69 | 1033,27 | 10,33 | 190,55 | 36,6 |
| Đá Gơnaibiôtit bị micmatit hóa | 0,127 | 2,749 | 2,718 | 127,65 | 1239,75 | 12,40 | 224,13 | 36,6 |
| Đá Granitogơnai | 0,351 | 2,721 | 2,695 | 124,56 | 1181,80 | 11,82 | 221,36 | 36,2 |
| Đá Amphibôlit | 0,103 | 2,790 | 2,766 | 124,58 | 1253,83 | 12,54 | 229,36 | 36,7 |
| Đá Biến chất trao đổi | 0,399 | 2,708 | 2,693 | 118,04 | 1117,58 | 11,18 | 210,67 | 36,1 |
| Trung bình | 0,237 | 2,782 | 2,720 | 120,50 | 1165,25 | 11,65 | 215,21 | 36,5 |
| Quặng | 0,267 | 3,308 | 3,216 | 123,92 | 1313,19 | 13,13 | 244,79 | 36,8 |
| Trung bình | 0,267 | 3,308 | 3,216 | 123,92 | 1313,19 | 13,13 | 244,79 | 36,8 |

* Địa chất thủy văn

Đặc điểm nước mặt:

Nước trong phạm vi khoáng sàng chỉ có nước mưa, nước ở các suối. Căn cứ vào hướng chảy của nước, chia làm hai nhóm sau:

+ Nhóm suối chảy theo hướng Tây Nam - Đông Bắc: Các suối chảy trong phạm vi khoáng sàng hầu hết có hướng Tây Nam - Đông Bắc và hầu như thẳng góc với hướng kéo dài của địa hình, cũng là hướng kéo dài của khoáng sàng. Các suối có chiều dài trung bình 700 -1000 m. Suối cắt tương đối sâu vào đá gốc, phân cắt địa hình mạnh mẽ nhất là các suối hai đầu Đông Nam và Tây Bắc khoáng sàng. Hầu hết các suối đều bắt nguồn từ đường phân thuỷ phía Tây Nam rồi tập trung vào thung lũng và từ đó đổ ra sông Hồng.

Suối Ngòi Phát là suối lớn nhất trong khu mỏ. Suối Ngòi Phát bắt nguồn từ xa về phía Tây Nam mỏ đồng, chảy theo hướng Tây Nam - Đông Bắc gần như vuông góc với hướng kéo dài của thân quặng. Lòng suối rộng 40 - 50 m (trong diện tích thăm dò), lưu lượng nước bình quân trong năm từ 30 - 50 m3/s, lưu lượng nhỏ nhất là 3,5 m3/s, lưu lượng lớn nhất là 226 m3/s (lấy theo tài liệu “Báo cáo thăm dò tỉ mỉ khoáng sàng đồng Sin Quyền Lào Cai” năm 1975). Qua quá trình khảo sát thấy lòng suối Ngòi Phát có cao hơn lòng moong khai thác hiện tại hàng chục mét và chỉ cách nhau có 20 m nhưng hầu như không ảnh hưởng tới nhau. Nhìn chung nguồn nước mặt ảnh hưởng không đáng kể tới quá trình khai thác khoáng sản.

Nhìn chung, lưu lượng nước mặt phụ thuộc vào lượng mưa hàng năm và có sự thay đổi rất lớn theo mùa, mùa mưa có những trận mưa lớn có thể gây lũ quét.

Đặc điểm nước dưới đất:

Trong vùng công tác, có những thành tạo địa chất có tuổi khác nhau, những thành tạo này có sự khác nhau về thành phần thạch học, kiến trúc, cấu tạo, độ chứa nước và tính chất áp lực của nước trong đá. Đó là cơ sở để phân chia thành các phức hệ chứa nước. Theo thứ tự về tuổi địa chất (trẻ đến cổ) có các phức hệ:

Phức hệ chứa nước trong trầm tích Đệ tứ;

Phức hệ chứa nước trong trầm tích Paleozoi;

Phức hệ chứa nước trong các thành tạo biến chất hệ tầng Sin Quyền.

Ngoài ra, theo đứt gãy nghịch Sin Quyền còn tồn tại đới chứa nước trong đới phá huỷ kiến tạo.

- Phức hệ chứa nước khe nứt trong trầm tích Paleozoi hệ tầng Cam Đường.

Phức hệ này tiếp giáp về phía Bắc và ngăn cách với mỏ đồng Sin Quyền bởi đứt gãy nghịch Sin Quyền. Đá thuộc phức hệ là đá hoa, đá phiến sericit chứa than, thạch anh biotitclorit… Phức hệ chưa nước này không ảnh hưởng tới quá trình khai thác nên chưa được nghiên cứu tỉ mỉ, theo kết quả múc nước ở một số giếng nông phục vụ sinh hoạt thấy độ chứa nước của đất đá rất phong phú lưu lượng thay đổi từ 0,04 - 1,60l/s, nước thuộc loại bicarbonat KaliNatri, nước mềm, ít cặn.

- Phức hệ chứa nước khe nứt trong các thành tạo biến chất hệ tầng Sin Quyền.

Phức hệ chứa nước trong đá trầm tích biến chất thuộc hệ tầng Sin Quyền tập trên PRsq2. Về phương diện kiến tạo, đây là một bộ phận của móng cổ kết tinh được nâng lên. Ở phía Đông Bắc phức hệ được giới hạn bởi đứt gãy nghịch Sin Quyền. Nhìn chung, từ Đông Bắc sang Tây Nam các thành tạo đá được phân bố gồm có: đá phiến kết tinh, gneisbiotit bị migmatit hoá, đá phiến thạch anh 2 mica, granitogneis. Căn cứ vào đặc điểm đất đá và khả năng chứa nước chia thành các đới chứa nước cách nước như sau:

Đới cách nước Đông Bắc;

Đới chứa nước Trung tâm;

Đới cách nước Tây Nam.

+ Đới cách nước Đông Bắc

Gồm các lớp đá phiên thạch anh 2 mica bị migmatit hoá, gneisbiotit bị migmatit hoá. Thế nằm đá thay đổi 2900 - 3200, góc cắm 65 - 850, đá phân bố ổn định liên tục về chiều dày, nén chặt, ít bị nứt nẻ nên không có khả năng chứa nước.

+ Đới chứa nước Trung tâm

Theo chiều sâu phức hệ chứa nước hình thành hai phụ đới, phụ đới chứa nước trong khe nứt phong hóa và phụ đới chứa nước trong khe nứt kiến tạo.

- Phụ đới chứa nước trong khe nứt phong hóa

Phân bố phía trên của đới. Ở đây dưới tác dụng của quá trình phong hóa, đá gốc phát triển khe nứt từ trên mặt xuống sâu có thể tàng trữ và lưu thông nước. Độ sâu tồn tại của phụ đới chứa nước khe nứt phong hóa trung bình 20 m – 40 m. Qua kết quả điều tra trong giai đoạn trước cho thấy độ chứa nước trong phụ đới không giàu, phụ thuộc vào lượng mưa nhưng do bề mặt địa hình khá dốc nên sự tiếp cận lượng mưa bị hạn chế.

- Phụ đới chứa nước trong khe nứt kiến tạo

Phân bố trùng hợp với các giải đá gneisbiotit bị migmatit hoá và granitogneis ở trung tâm mỏ đồng. Nó chiếm phần diện tích chủ yếu của tập trên hệ tầng Sin Quyền. Phương vị chung của đá từ 2800 đến 3200, góc dốc thay đổi từ 600 đến 850, từ -150m trở lên đá cắm chủ yếu hướng Đông Bắc, từ dưới -150m đá cắm hướng Tây Nam. Đá chứa nước trong phụ đới chủ yếu là đá gneisbiotit bị migmatit hoá, granitogneis, đá biến chất trao đổi nằm ở rìa các thân quặng đồng bị nứt nẻ dập vỡ ngoài ra còn có các thấu kính đá vôi hoa hóa.

# II. Cơ sở lập bản vẽ thiết kế

Căn cứ Hợp đồng số 146/HĐ-KHCN-KC.02.Đ17-25/21-25 ngày 29/08/2025 giữa Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Khoáng sản - TKV thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống quan trắc tự động, dự báo, cảnh báo sớm ổn định bờ mỏ và an toàn đập chứa quặng đuôi cho các mỏ đồng thuộc TKV”.

Căn cứ yêu cầu nội dung, kết quả, tiến độ thực hiện đề tài Tổng công ty Khoáng sản – TKV đang tích cực triển khai các nội dung đề tài được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) giao theo hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 146/HĐ-KHCN-KC.02.Đ17-25/21-25 ngày 29/08/2025.

# PHẦN III. TRÌNH TỰ THI CÔNG

I. Hệ thống quan trắc tự động GNSS

1. Thiết bị và phần mềm xử lý

Thiết bị chính trong hệ thống quan trắc tự động GNSS gồm:

- Các trạm quan trắc là các máy đo GNSS 2-3 tần số, gắn tại các vị trí có nguy cơ trượt lở cao, có thể đo tự động liên tục. Hình ảnh thiết bị được thể hiện ở hình 1.

- Trạm cơ sở là trạm phát số hiệu cải chính đến các trạm quan trắc để đảm bảo độ chính xác đo đạc theo thông số bảng 1. Các trạm cơ sở được đặt tại các vị trí có nền đất ổn định, không bị ảnh hưởng bởi quá trình quan trắc mỏ.  Tọa độ trạm quan trắc được đo nối tọa độ Quốc gia theo tiêu chuẩn mốc hạng IV nhà nước.

Hình 1: Máy đo GNSS 2 tần

Bảng 1: Thông số kỹ thuật cảm biến GNSS

| Các kênh thu vệ tinh | GPS L1C/A, L1C, L2C, L2P(Y), L5 GLO G1, G2, G3 Gal E1, E5a, E5b, E6 BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b QZSS L1C/A, L1C, L2C, L5, L6 SBAS L1C/A NavIC L5 |
| --- | --- |
| Tần số đầu ra | 20 Hz |
| Độ chính xác đo RTK | Mặt bằng: 8 mm + 1ppm, Độ cao: 1.5 cm + 1ppm |
| Độ chính xác giải pháp lai | Mặt bằng: 3 mm + 0.5ppm, Độ cao: 5 mm + 0.5ppm |
| Dữ liệu ra đồng thời | NMEA 0183, RTCM 1005 Stationary RTK reference station ARP, RTCM1003 GPS RTK L1 and L2 EX, RTCM1009 GLONASS RTK L1, RTCM1011 GLONASS RTK L1 and L2, RTCM1074 GPS MSM4, RTCM1084 GLONASS MSM4, RTCM1124 BDS MSM4, RTCM1042 BDS ephemerides, RTCM1019 GPS ephemerides, RTCM1020 GLONASS ephemerides, RTCM1045 GALILEO ephemerides, |

Hình 2: Trạm cơ sở

2. Phần mềm xử lý kèm theo

Phần mềm xử lý kèm theo cần có các chức năng sau:

- Đo nối tọa độ và bình sai mạng lưới cơ sở để đảm bảo các điểm cơ sở được đo nối với tọa độ quốc gia và không bị dịch chuyển trong quá trình quan trắc.

- Chức năng lọc nhiễu để đảm bảo sai số vị trí điểm quan trắc ở thời gian thực ≤3cm ở tần số 1Hz

- Chức năng bình sai mạng lưới tự động với chu kỳ báo hàng giờ, hàng ngày hoặc tùy chọn và xuất báo cáo với sai số vị trí điểm quan trắc ≤5mm.

- Chức năng kết hợp giữa trị đo GNSS RTK và đo tĩnh để dự đoán xu hướng dịch chuyển và đưa ra các cảnh báo khi vượt ngưỡng nguy cơ trượt lở.

3. Thiết kế hệ thống GNSS quan trắc khu vực bờ mở và đập thải quặng đuôi mỏ đồng Sin Quyền

3.1 Cơ sở và nguyên tắc chung

Hệ thống GNSS được thiết kế dựa trên những cơ sở sau:

- Đặc điểm công nghệ GNSS;

- Quy mô, đặc điểm của khu vực quan trắc: bờ mỏ và đập thải quặng đuôi;

- Mục tiêu chung của đề tài

Các trạm quan trắc GNSS được lắp đặt cố định trên mốc bê tông tại các vị trí quan trắc. Riêng đối với khu vực bờ mỏ sử dụng các trạm quan trắc GNSS có tính linh động cao để phù hợp với hoạt động khai thác của khu vực bờ mỏ.

3.2. Vị trí và số lượng lắp đặt trạm GNSS

Vị trí lắp đặt của các trạm GNSS sẽ được chính xác hóa sau khi đã có kết quả khảo sát đánh giá hiện trạng khu vực bờ mỏ, và các đập chứa thải, trong đó vị trí lắp đặt trạm GNSS phải đảm bảo thu được tín hiệu vệ tinh GNSS tốt nhất, qua đó phản ánh được chính xác sự dịch động nếu có của đối tượng quan trắc.

### . Quy trình đo đạc cơ bản của công nghệ GNSS

- Tiến hành chọn điểm, xây dựng mốc cơ sở và lắp đặt các trạm quan trắc.

- Đo nối các trạm cơ sở vào mạng lưới tọa độ Quốc gia VN2000

- Máy GNSS tại trạm cơ sở được kết nối internet để liên tục truyền tín hiệu cải chính RTCM về server.

- Các máy GNSS quan trắc liên tục thu tín hiệu vệ tinh GNSS, đồng thời nhận dữ liệu RTCM của trạm cơ sở từ server để cho ra tọa độ chính xác với tần số 1 gói dữ liệu trong 1 giây. Dữ liệu GNSS RTK này được sử dụng để phát hiện những tai biến có vận tốc chuyển vị lớn.

Ở bước tiếp theo, dữ liệu RTCM từ các trạm quan trắc được chuyển đổi sang định dạng RINEX sau một khoảng thời gian xác định, thường từ một đến vài giờ. Sau đó, các tính toán cạnh cơ sở giữa các trạm được thực hiện để thiết lập mạng lưới đo tĩnh. Các phép đo dư trong mạng cho phép đánh giá các sai số khép tam giác không gian để kiểm soát độ chính xác của phép đo. Thông qua giải pháp bình sai mạng lưới dựa trên nguyên lý số bình phương nhỏ nhất để thu được tọa độ điểm có độ chính xác cao (ở mức milimét)

- Số liệu đo RTK và đo tĩnh được kết hợp thông qua phép lọc Kalman để đưa ra các dự báo cho các chu kỳ tiếp theo.

- Số liệu đo hàng ngày được so sánh với chu kỳ đầu để xác định các tham số dịch chuyển tại các trạm quan trắc và xuất báo cáo.

### 3.4 Tính toán, phân tích số liệu đo

Các số đo thực địa được kiểm tra tại chỗ theo quy phạm, những kết quả đo không đạt tiêu chuẩn bị loại bỏ và thay thế bằng phép đo khác. Các số đo đạt tiêu chuẩn được lấy giá trị trung bình trọng số để có kết quả đo tốt nhất.

Giá trị tọa độ, độ cao (X, Y, H) của các điểm quan trắc được sử dụng để tính toán các tham số chuyển vị ngang, chuyển vị đứng, tốc độ và hướng dịch chuyển.

- Chuyển dịch ngang theo các trục X, Y:

| ∆X=Xn+1-Xn |  | (1) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ∆Y=Yn+1-Yn |  | (2) |  |
| - Chuyển dịch ngang ∆D: |  |  |  |
|  | ∆D=∆X2+∆Y2 |  | (3) |

- Chuyển dịch đứng ∆H:

|  | ∆H=Hn+1-Hn | (4) |
| --- | --- | --- |

- Tốc độ dịch chuyển ngang:

|  | VD=∆D/∆T | (5) |
| --- | --- | --- |

- Tốc độ dịch chuyển đứng:

|  | VH=∆H/∆T | (6) |
| --- | --- | --- |

-  Hướng dịch chuyển:

|  | αi=Atan(∆Xi∆Yi) | (7) |
| --- | --- | --- |

Trong đó ∆T là thời gian giữa hai chuy kỳ quan trắc.

### 3.5 Báo cáo và lưu trữ

Các tham số dịch chuyển được truyền liên tục về máy chủ và hiển thị số liệu, đồ thị trên phần mềm hoặc website chuyên dụng để có thể theo dõi tình trạng trượt lở của khu vực quan trắc.

- Các số liệu quan trắc cũng được lưu trữ theo giờ và theo ngày để có thể tiến hành phân tích, lập báo cáo định kỳ.

II. Hệ thống quan trắc lỗ khoan sâu khu vực bờ mỏ, đập chứa quặng đuôi.

1. Công tác chuẩn bị thiết kế thiết bị thu thập dữ liệu (data logger) và phần mềm giám sát, thu thập dữ liệu

Các linh kiện điện tử được lựa chọn và mua sắm theo tính năng và đặc tính kỹ thuật phù hợp với môi trường mỏ với danh mục mua sắm được cung cấp. Công tác chuẩn bị thiết kế bao gồm 04 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Thiết kế dạng schematic (sơ đồ nguyên lý)

Giai đoạn 2: Thiết kế dạng layout (PCB arwork) cùng với khâu sản xuất mạch in (PCB). Trong giai đoạn này dạng mô phỏng 3D của thiết bị cũng được mô tả.

Giai đoạn 3:

- Hàn nối linh kiện điện tử, lập trình firmware cho thiết bị thu thập dữ liệu với các cảm biến dịch động chiều sâu

- Vỏ hộp thiết bị với khả năng chông chịu tốt với môi trường khắc nghiệt ở khu vực mỏ khai thác, lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời nhằm duy trì nguồn năng lượng cung cấp cho hệ thống.

Giai đoạn 4: Kiểm thử thiết bị trong phòng thí nghiệm trước khi quan trắc thực địa.

Giai đoạn 5: Lắp đặt thiết bị tại thực địa, kiểm tra hoạt động và điều chỉnh thông số chính xác với các dữ liệu đo lường thực tế.

Giai đoạn 6: Thiết kế và xây dựng hệ thống giám sát dịch động thông minh từ xa trong thời gian thực

Sơ đồ nguyên lý và layout routing của thiết bị quan trắc, thu thập dữ liệu (data logger) được mô tả trong Hình 4.1 có các đặc tính kỹ thuật như sau:

Kích thước:

- Tổng thể: 95.25 x 59.69 x 18.0 mm (Dài x Rộng x Cao)

Chất liệu:

- Nhựa, phủ mạch, đồng

Thành phần:

- Hỗ trợ đọc dữ liệu các cảm biến: dịch động chiều sâu (inclinometer), mực nước ngầm (piezometer), lượng mưa, áp lực nước lỗ rỗng

- Toạ độ: Định vị bằng GPS tương thích các hệ thống như GPS (Mỹ), GLONASS (Nga), GALILEO (Châu Âu), IRNSS (Ấn Độ), BEIDOU của (Trung Quốc), QZSS (Nhật Bản)

- Truyền thông:

+ 3G/4G LTE

+ LoRa (433MHz)

(a) Sơ đồ nguyên lý

(b-1) Layout routing mặt trên (top layer)

(b-2) Layout routing mặt dưới (bottom layer)

Hình 4.1. Sơ đồ nguyên lý và layout routing

Thiết kế dạng 3D của thiết bị quan trắc, thu thập dữ liệu (data logger) được mô tả trong Hình 4.2.

- Mặt trên

- Mặt dưới

- Mặt Trước và sau

- Mặt cắt ngang

Hình 4.2. Mô tả thiết kế thiết bị quan trắc cố định

# 2. Công tác thi công và lắp đặt thiết bị

Công tác lắp đặt thiết bị quan trắc, thu thập dữ liệu (data logger) bao gồm các vật tư, thiết kế của một trạm/điểm đo với thiết bị như sau:

Kích thước ống nhựa ABS tiêu chuẩn:

- Tổng thể:

Độ bền cơ học: 420kgf /cm2 (41MPa)

Đường kính: Ø85 mm

Ống khớp nối: 200 mm

Chiều dài: tối đa 3000 mm

Chất liệu:

- Nhựa công nghiệp

- Chống thấm nước

Thiết bị giám sát, thu thập dữ liệu (data logger) gồm các thành phần:

- Bo mạch chủ tích hợp đọc dữ liệu của nhiều loại cảm biến dịch động khác nhau

- Cảm biến: dịch động chiều sâu (inclinometer), mực nước ngầm (piezometer), lượng mưa, áp lực nước lỗ rỗng

- Toạ độ: Định vị bằng GPS tương thích các hệ thống như GPS (Mỹ), GLONASS (Nga), GALILEO (Châu Âu), IRNSS (Ấn Độ), BEIDOU của (Trung Quốc), QZSS (Nhật Bản)

- Truyền thông:

+ 3G/4G LTE và LoRa (433MHz)

+ Serial Commnucation, USB transfer

- Năng lượng:

+ Pin mặt trời

+ Acquy và mạch nguồn

- Bo mạch hiển thị thông số

- Quạt làm mát

Trình tự thi công được mô tả theo sơ đồ sau:

Hình 4.3. Sơ đồ trình tự thi công lắp đặt hệ thống quan trắc dịch động thông minh cho bờ mỏ và đập tại mỏ đồng Sin Quyền

Trong quá trình tiến hành lắp đặt thiết bị, các trạm/điểm đo thu thập dữ liệu, lặp và khuếch đại dữ liệu sẽ được kích hoạt để đảm bảo tính toàn vẹn và thông suốt khi truyền dữ liệu.

# PHẦN IV. CÔNG TÁC THU THẬP, GIÁM SÁT DỮ LIỆU

# 1. Công tác thi công lắp đặt hệ thống quan trắc dịch động:

Công tác thi công lắp đặt hệ thống quan trắc dịch động chiều sâu thông minh được thực hiện nhằm theo dõi, đánh giá diễn biến dịch chuyển, biến dạng và ổn định của khối đất, đá tại khu vực bờ mỏ và thân đập. Hệ thống được thiết kế để quan trắc tự động, liên tục theo thời gian thực, cung cấp dữ liệu phục vụ công tác giám sát an toàn, cảnh báo sớm và quản lý vận hành mỏ.

- Các thiết bị quan trắc dịch động chiều sâu thông minh được lắp đặt trong các lỗ khoan bố trí dọc theo bờ mỏ và thân đập nhằm theo dõi, đánh giá biến dạng và chuyển vị theo chiều sâu của khối đất, đá. Hệ thống cảm biến được thiết kế tích hợp với đầu đo nghiêng, cảm biến áp lực nước lỗ rỗng, và cảm biến dịch chuyển nhằm ghi nhận biến động dịch động theo thời gian thực.

- Trong quá trình thi công lắp đặt, cần đảm bảo các đầu đo được hạ xuống đúng cao độ thiết kế, cố định chắc chắn trong ống quan trắc, đảm bảo độ kín nước và hạn chế sai số do rung động hoặc tác động cơ học từ môi trường xung quanh. Dây dẫn tín hiệu, đầu nối và ống bảo vệ phải được cố định và chống ẩm tuyệt đối để đảm bảo tín hiệu truyền dẫn ổn định, an toàn trong suốt quá trình vận hành.

- Các trạm thu thập dữ liệu được bố trí tại khu vực bờ mỏ và đập, kết nối với hệ thống cảm biến trong lỗ khoan thông qua cáp truyền tín hiệu hoặc hệ thống truyền không dây (wireless). Các trạm này có chức năng thu thập, lưu trữ và truyền dữ liệu dịch động, áp lực nước và các thông số môi trường khác về trung tâm xử lý dữ liệu.

- Việc lựa chọn vị trí đặt trạm cần dựa trên địa hình, khả năng truyền tín hiệu, điều kiện an toàn và khả năng bảo trì, bảo dưỡng thuận tiện. Trước khi đưa vào vận hành, toàn bộ hệ thống cần được kiểm tra, hiệu chuẩn và chạy thử nhằm đảm bảo dữ liệu thu thập chính xác, liên tục và đồng bộ.

- Các trạm quan trắc được trang bị hệ thống pin năng lượng mặt trời kết hợp với bộ lưu trữ điện nhằm cung cấp năng lượng ổn định cho các cảm biến và thiết bị truyền dữ liệu. Trong trường hợp địa hình phức tạp hoặc tín hiệu truyền về trung tâm bị gián đoạn, cần lắp đặt thêm các bộ thu phát trung gian hoặc thiết bị chuyển tiếp tín hiệu để đảm bảo dữ liệu được truyền tải liên tục, không bị mất mát. Toàn bộ công tác thi công, lắp đặt phải tuân thủ quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động, và không làm ảnh hưởng đến kết cấu của đập hoặc bờ mỏ.

2. Công tác thu thập, giám sát dữ liệu dịch động theo thời gian thực:

2.1. Thu thập và giám sát dữ liệu dịch động tại các lỗ khoan quan trắc

Sau khi hệ thống quan trắc dịch động chiều sâu thông minh được lắp đặt hoàn chỉnh và đảm bảo an toàn kỹ thuật, công tác thu thập và giám sát dữ liệu dịch động theo thời gian thực được tiến hành.

Các cảm biến dịch động (in-place inclinometer), cảm biến áp lực nước lỗ rỗng (piezometer) và cảm biến dịch chuyển bề mặt được kết nối trực tiếp với bộ ghi dữ liệu (data logger). Toàn bộ dữ liệu dịch chuyển theo phương đứng và phương ngang của khối đất – đá được ghi nhận liên tục theo thời gian thực với chu kỳ ghi dữ liệu được cài đặt từ 1 đến 10 giây/lần tùy theo yêu cầu giám sát.

Hệ thống cho phép thu thập dữ liệu theo tọa độ không gian (vị trí lỗ khoan, cao độ đầu đo) và thời gian, từ đó xây dựng bản đồ phân bố biến dạng theo chiều sâu và theo thời gian. Các dữ liệu thu được phản ánh trung thực diễn biến ổn định của bờ mỏ, thân đập, làm cơ sở cho việc đánh giá an toàn, cảnh báo sớm các hiện tượng dịch chuyển bất thường.

2.2 Thu thập và giám sát dữ liệu tại các trạm quan trắc cố định

Các trạm quan trắc cố định được lắp đặt tại những vị trí trọng yếu (đỉnh đập, bờ dốc, khu vực sườn mỏ, chân đập...) được xác định sẵn có chức năng ghi nhận và truyền dữ liệu tự động về trung tâm điều khiển thông qua hệ thống truyền dữ liệu không dây hoặc mạng 4G/LTE.

Tần suất thu nhận dữ liệu của hệ thống được thiết lập ở mức 1 phút/lần, bảo đảm dữ liệu được cập nhật liên tục, ổn định và chính xác. Dữ liệu thu được bao gồm:

- Chuyển vị ngang, dọc và độ nghiêng theo từng tầng đo;

- Áp lực nước lỗ rỗng;

- Nhiệt độ môi trường và các thông số phụ trợ;

- Tình trạng hoạt động của thiết bị quan trắc.

Toàn bộ dữ liệu được truyền trực tiếp về máy chủ trung tâm để hiển thị, lưu trữ, và phân tích. Hệ thống phần mềm được cài đặt các ngưỡng cảnh báo an toàn: khi các giá trị dịch chuyển vượt quá giới hạn cho phép, hệ thống sẽ tự động gửi cảnh báo qua email, tin nhắn SMS hoặc hiển thị cảnh báo trên giao diện phần mềm để người vận hành kịp thời xử lý.

3. Phần mềm thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu dịch động

Phần mềm giám sát và thu thập dữ liệu dịch động thông minh được phát triển trên nền tảng ứng dụng web, cho phép người dùng truy cập và giám sát hệ thống từ máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.
Hệ thống được thiết kế với hai phần chính:

- Phần giao diện người dùng (Front-end): hiển thị dữ liệu quan trắc, biểu đồ dịch chuyển, đồ thị biến dạng theo thời gian và bản đồ vị trí các điểm đo; hỗ trợ hiển thị cảnh báo trực quan khi phát hiện biến động bất thường.

- Phần máy chủ và cơ sở dữ liệu (Back-end): chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu từ các cảm biến thông qua giao thức truyền dữ liệu chuẩn (Modbus, MQTT, hoặc TCP/IP), lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu trung tâm, đồng thời thực hiện các chức năng xử lý, phân tích và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực.

4. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích và cảnh báo dịch động

Trên nền tảng dữ liệu thu thập liên tục, hệ thống được tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) trong phần Back-end nhằm tự động phân tích xu hướng dịch chuyển, nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường và dự báo nguy cơ mất ổn định của bờ mỏ hoặc thân đập.

Mô hình AI được kết nối thông qua API với cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng, cho phép:

- Tự động nhận diện khu vực có biến động dịch chuyển lớn;

- Cảnh báo sớm nguy cơ trượt lở hoặc mất ổn định cục bộ;

- Đưa ra khuyến nghị kỹ thuật cho công tác giám sát và ứng phó.

5. Hiển thị và báo cáo dữ liệu

Giao diện phần mềm cung cấp đầy đủ các công cụ trực quan hóa dữ liệu, bao gồm:

- Biểu đồ biến dạng theo thời gian và theo độ sâu;

- Bản đồ dịch chuyển tổng hợp theo từng khu vực;

- Báo cáo tự động theo ngày, tuần, tháng hoặc theo yêu cầu người dùng;

- Lưu trữ dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây, đảm bảo an toàn và khả năng truy xuất lâu dài.

Hệ thống quan trắc dịch động thông minh hoạt động hoàn toàn tự động, theo dõi liên tục 24/7, đảm bảo dữ liệu chính xác, kịp thời phục vụ công tác giám sát an toàn, dự báo biến dạng và quản lý ổn định công trình tại khu vực bờ mỏ và đập.

PHẦN V. BIỆN PHÁP KỸ THUẬT AN TOÀN

1. Tổng quan

Kỹ thuật an toàn là một phần đặc biệt quan trọng trong quá trình thi công, lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống quan trắc dịch động thời gian thực tại các lỗ khoan, bờ mỏ và đập. Công tác này liên quan trực tiếp đến thiết bị đo lường có độ chính xác cao, các công trình hạ tầng kỹ thuật và hoạt động của con người trong điều kiện địa hình phức tạp, do đó yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và quy trình an toàn kỹ thuật.

2. Biện pháp kỹ thuật an toàn trong thi công và lắp đặt

2.1. Phân tích rủi ro và chuẩn bị an toàn

Phân tích rủi ro: Trước khi triển khai thi công, cần tiến hành đánh giá, phân tích rủi ro để xác định các nguy cơ tiềm ẩn trong quá trình khoan, chôn thiết bị, lắp đặt cảm biến, đấu nối tín hiệu và truyền dữ liệu.

Lập kế hoạch an toàn: Xây dựng kế hoạch thi công an toàn, bao gồm biện pháp phòng ngừa sự cố, quy trình xử lý tình huống khẩn cấp, kế hoạch sơ tán và biện pháp cứu hộ khi cần thiết.

Huấn luyện an toàn: Toàn bộ nhân sự tham gia công tác thi công và vận hành hệ thống phải được huấn luyện về an toàn lao động, quy trình làm việc an toàn với thiết bị điện, điện tử và thiết bị đo đạc chính xác.

2.2. An toàn trong quá trình khoan và lắp đặt thiết bị

Kiểm tra mặt bằng thi công: Xác định vị trí lỗ khoan, kiểm tra sự ổn định của bờ mỏ, bề mặt thân đập, tránh thi công tại khu vực có nguy cơ sạt trượt, sụt lún.

Xác định hạ tầng ngầm: Trước khi khoan hoặc chôn cọc, phải khảo sát, xác định vị trí các đường dây điện, ống dẫn nước, cáp tín hiệu ngầm để tránh va chạm gây hư hại hoặc tai nạn.

Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE): Tất cả công nhân và kỹ sư phải sử dụng đầy đủ PPE gồm mũ bảo hộ, áo phản quang, kính bảo hộ, găng tay cách điện, giày bảo hộ, dây an toàn khi làm việc ở khu vực dốc hoặc cao.

Kiểm tra thiết bị thi công: Trước khi sử dụng, toàn bộ thiết bị khoan, máy hạ cảm biến, thiết bị đo lường, cáp tín hiệu, tủ điện, pin năng lượng mặt trời... phải được kiểm tra kỹ thuật đảm bảo hoạt động ổn định, không rò điện, không hỏng hóc.

Kiểm tra khả năng chịu tải: Nền móng, cọc trụ, tủ trạm quan trắc phải được kiểm tra, đảm bảo khả năng chịu tải của hệ thống, không gây lún, nghiêng, hoặc sụp đổ trong quá trình sử dụng.

An toàn đào đất và thi công lỗ khoan: Trong quá trình khoan, phải kiểm soát độ sâu, hướng khoan, độ ổn định thành lỗ, tránh sập thành hoặc mất kiểm soát dung dịch khoan.

2.3. An toàn khi lắp đặt hệ thống điện, năng lượng và truyền dữ liệu

Đấu nối điện an toàn: Khi lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời, bộ lưu điện, bộ ghi dữ liệu và thiết bị truyền tín hiệu, phải thực hiện ngắt nguồn điện trước khi đấu nối, kiểm tra cách điện, chống rò rỉ điện.

Chống sét và bảo vệ thiết bị: Các trạm thu thập dữ liệu và tủ điện phải được nối đất, chống sét lan truyền và lắp đặt thiết bị bảo vệ quá áp để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện tử trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Kiểm soát tín hiệu truyền: Kiểm tra tín hiệu truyền dữ liệu không dây, đảm bảo không gây nhiễu đến các thiết bị khác trong khu vực, đồng thời bảo mật đường truyền theo đúng quy định kỹ thuật.

2.4. An toàn môi trường và khu vực làm việc

Kiểm tra môi trường: Trong quá trình thi công, phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, tránh gây ô nhiễm đất, nước hoặc ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực mỏ, đập.

Giữ gìn vệ sinh công nghiệp: Thu gom vật tư, thiết bị, dầu mỡ, bao bì sau thi công; không để rơi vãi vật liệu xuống hồ chứa, hố khoan hoặc sườn dốc.

Khoanh vùng khu vực thi công: Cắm biển báo, rào chắn khu vực đang thi công, nghiêm cấm người không phận sự qua lại. Chỉ được phép ra vào khi có sự đồng ý của người phụ trách thi công.

2.5. Giám sát, kiểm tra và xử lý sự cố

Theo dõi an toàn trong suốt quá trình thi công: Cử cán bộ an toàn thường trực tại hiện trường để theo dõi, cảnh báo kịp thời khi có nguy cơ mất an toàn.

Ngoài ra quản đốc, giám đốc điều hành mỏ bổ sung thêm các biện pháp kỹ thuật an toàn phù hợp với các điều kiện thực tế.

Kiểm tra định kỳ: Thực hiện kiểm tra an toàn thiết bị, dây tín hiệu, pin, tủ điện và hệ thống thu phát định kỳ nhằm phát hiện, xử lý kịp thời hư hỏng hoặc rủi ro tiềm ẩn.

Ứng phó sự cố: Chuẩn bị sẵn các phương án ứng phó khi xảy ra sự cố như mất nguồn điện, mất tín hiệu truyền, sạt lở tại vị trí quan trắc hoặc hư hỏng cảm biến.

3. Tuân thủ quy định pháp luật và tiêu chuẩn kỹ thuật

Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về an toàn lao động, kỹ thuật điện, đo đạc địa kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật của hạng mục công trình sau thi công.

Đảm bảo tiến độ, an toàn lao động và thiết bị trong toàn bộ quá trình thực hiện dự án.

Áp dụng các công nghệ và thiết bị quan trắc tiên tiến, đảm bảo độ chính xác cao, vận hành ổn định và an toàn lâu dài.

Giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan và hoàn trả mặt bằng sau thi công theo đúng quy định.

Lập kế hoạch sơ tán: Chuẩn bị kế hoạch sơ tán và biện pháp cứu hộ trong trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Theo dõi liên tục: Theo dõi tiến trình công việc và thực hiện các kiểm tra an toàn định kỳ để đảm bảo rằng mọi người và thiết bị đang hoạt động một cách an toàn.

Bên cạnh đó, trong quá trình thi công phải có người thường trực cảnh báo khi có nguy cơ mất an toàn.

Trong quá trình thi công nghiêm cấm người qua lại vị trí thi công, chỉ được phép đi qua khi có sự đồng ý của người thợ.

Đảm bảo các yêu cầu về chất lượng - kỹ thuật, mỹ thuật của công trình.

Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thi công.

Đảm bảo tiến độ thi công của công trình.

Tuân thủ các tiêu chuẩn, các qui định hiện hành của Nhà nước và pháp luật.

Luôn áp dụng các công nghệ, thiết bị tiên tiến hiện nay trong quá trình thi công.

PHẦN VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phòng Kỹ thuật Công nghệ, Địa chất Trắc địa , Phòng điều độ sản xuất, phòng Cơ điện, phòng An toàn Môi trường Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai và phòng An toàn Môi trường, Mỏ Địa chất, phòng Cơ điện Tổng công ty Khoáng sản TKV… có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo cho đơn vị thực hiện.

Trong quá trình thi công, có vấn đề gì bất hợp lý phát sinh cần sửa đổi, các thành viên thực hiện đề tài và đơn vị thi công trực tiếp báo cáo ngay đến lãnh đạo, cơ quan quản lý có thẩm quyền để có biện pháp xử lý kịp thời.

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT CÁC TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG DỰ BÁO, CẢNH BÁO SỚM ỔN ĐỊNH BỜ MÒ VÀ AN TOÀN ĐẬP CHỨA QUẶNG ĐUÔI

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống quan trắc tự động, dự báo, cảnh báo sớm ổn định bờ mỏ và an toàn đập chứa quặng đuôi cho các mỏ đồng thuộc TKV”.

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế schematic các thiết bị quant trắc dịch động, thu thập dữ liệu (data logger) | Bản vẽ | 1 |  |  |
| 2 | Thiết kế layout (PCB artwork) cho thiết bị quant trắc dịch động (data logger) | Bản vẽ | 1 |  |  |
| 3 | Gia công mạch in, hàn nối linh kiện cho thiết bị quant trắc dịch động (data logger) | Cái | 16 |  |  |
| 4 | Lập trình firrmware cho thiết bị quan trắc cố định và di động | Cái | 16 |  |  |
| 5 | Thiết kế và gia công thiết bị tập trung dữ liệu | Bản vẽ | 1 |  |  |
| 6 | Thiết kế, xây dựng hệ thống giám sát và thu thập dữ liệu quan trắc trong thời gian thực (Frontend, Backend) | Cái | 2 |  |  |