# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

1. Mô tả khái quát về dự án:

- Tên dự án: Quy hoạch phân khu MC1, thuộc Phân khu 2 - Khu du lịch Măng Đen đến năm 2045.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 4: Tư vấn khảo sát, đo đạc bản đồ địa hình (tỷ lệ 1/2000)

- Chủ đầu tư: Sở xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

- Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp

- Thời gian thực hiện gói thầu: Tối đa 30 ngày tháng (kể từ ngày ký hợp đồng)

- Địa điểm: xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu tư vấn

Lựa chọn được nhà thầu tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ và tuân thủ pháp luật về đấu thầu.

II. Phạm vi công việc:

1. Mục đích khảo sát

Công tác đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m nhằm cung cấp tài liệu phục vụ cho việc lập Quy hoạch phân khu MC1, thuộc Phân khu 2 - Khu du lịch Măng Đen đến năm 2045.

- Sử dụng hệ tọa độ và độ cao nhà nước VN 2000.

- Khảo sát thực địa, thu thập các số liệu đo đạc đã có trước đây, phân tích xử lý các số liệu để lập phương án kỹ thuật thi công trình duyệt.

- Xây dựng lưới khống chế mặt bằng, độ cao cơ sở phục vụ cho công tác đo vẽ lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000.

- Đo vẽ bản đồ địa hình hiện trạng tỷ lệ 1/2000 khu vực quy hoạch.

- Yêu cầu Công tác khảo sát địa hình phải thực hiện theo đúng các quy trình, quy phạm, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật về khảo sát chuyên ngành và các quy định hiện hành khác.

2. Phạm vi khảo sát xây dựng

Phạm vi khảo sát đo đạc để lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 bao gồm toàn bộ diện tích khoảng 1.255 ha. Ranh giới được xác định như sau:

- Phía Đông giáp: Phân khu MC2;

- Phía Tây giáp: Phân khu MC2;

- Phía Nam: Phân khu MĐ2;

- Phía Bắc giáp: Phân khu MC2.

3. Về áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát:

Theo Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 hiện hành và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

4. Khối lượng công việc:

| TT | Công việc | ĐVT | Mức độ khó khăn | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thành lập bản đồ ảnh |  |  |  |
| 1 | Thu nhận dữ liệu ảnh |  |  |  |
| 1.1 | Đo nối trạm cố định |  |  |  |
| a | Tiếp điểm | Điểm | 3 | 3 |
| b | Chọn điểm | Điểm | 3 | 3 |
| c | Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao bằng công nghệ GNSS | Điểm | 3 | 3 |
| d | Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao bằng phương pháp toàn đạc điện tử | Km | 3 | 10 |
| 1.2 | Đo nối điểm khống chế ảnh và điểm kiểm tra |  |  |  |
| a | Chọn điểm | Điểm | 3 | 36 |
| b | Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao bằng công nghệ GNSS | Điểm | 3 | 36 |
| c | Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao bằng phương pháp toàn đạc điện tử | Km | 3 | 2 |
| 1.3 | Tổ chức bay chụp | Km2 | 3 | 12,25 |
| 2 | Xử lý dữ liệu ảnh | Mảnh | 3 | 9,8 |
| 3 | Điều vẽ ngoại nghiệp | Mảnh | 2 | 9,8 |
| 4 | Đo vẽ bù chi tiết | Km2 | 2 | 0,7045 |
| II | Biên tập bản đồ số 1/2.000 |  |  |  |
| 1 | Biên tập bản đồ trong khu vực thành lập bản đồ ảnh | Mảnh | 2 | 9,8 |

5. Giải pháp kỹ thuật công nghệ:

- Thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái theo quy định tại Thông tư số 16/2022/TT-BTNMT ngày 13 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Biên tập bản đồ số tỷ lệ 1/2.000 theo quy định tại Thông tư số 20/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ  trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Quy trình làm mới, liên biên bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000.

Xây dựng các điểm khống chế ảnh, điểm kiểm tra

Bay chụp ảnh UAV

Xử lý ảnh, mô hình số độ cao

Số hóa, cập nhật nội nghiệp bản đồ tỷ lệ 1/2.000

Điều tra ngoại nghiệp, đo bù nội dung bản đồ 1/2.000

Biên tập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000

Liên biên bản đồ 1/500 lên tỷ lệ 1/2.000

`

In ấn, giao nộp sản phẩm

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

1. Hồ sơ sản phẩm:

- Báo cáo tổng kỹ thuật

- Nhật ký thi công

- Các kết quả kiểm nghiệm máy móc sử dụng

- Bình đồ ảnh uav, viễn thám ở tỷ lệ 1/2.000

- Sơ đồ phân mảnh bản đồ tỷ lệ 1/2.000

- Bản đồ tỷ lệ 1/2.000

- Bản đồ địa hình in trên giấy

- USB ghi toàn bộ dữ liệu

2. Số lượng: 07 bộ.

3. Tiến độ nộp báo cáo: Theo thời gian thực hiện hợp đồng đã ký kết.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Các cán bộ, chuyên gia tư vấn tham gia gói thầu phải có kinh nghiệm, bằng cấp, chứng chỉ, giấy phép hành nghề phù hợp với yêu cầu dự án, với nhiệm vụ được giao, theo tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật được quy định tại Khoản 2.1 Mục 2 Chương III trong HSMT và phải tuân theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

V. Trách nhiệm của bên mời thầu:

1. Cung cấp điều kiện làm việc

Nhà thầu phải chủ động và chịu mọi phí tổn trong việc thực hiện các công việc của gói thầu. Bên mời thầu không có trách nhiệm hỗ trợ về phòng làm việc, phương tiện đi lại, thiết bị làm việc... cần thiết để thực hiện việc các công việc của nhà thầu.

2. Cán bộ hỗ trợ của bên mời thầu

Trong quá trình thực hiện gói thầu, bên mời thầu sẽ bố trí các cán bộ cùng với nhà thầu làm việc để giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Nhà thầu không phải chịu bất kỳ một khoản chi phí nào cho cán bộ hỗ trợ của bên mời thầu trong quá trình làm việc, trừ trường hợp sự hỗ trợ đó là do yêu cầu công việc từ phía nhà thầu mà cán bộ của bên mời thầu phải trực tiếp tham gia thực hiện những công việc thuộc phạm vi gói thầu.

3. Những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn

Bên mời thầu sẽ cung cấp cho nhà thầu các tài liệu liên quan đến việc thực hiện gói thầu mà Chủ đầu tư có được trong khoảng thời gian sớm nhất theo đề nghị của nhà thầu. Những tài liệu này bằng tiếng Việt, bên nhà thầu sẽ cung cấp miễn phí cho nhà thầu.