# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

- Tên dự toán: Dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn xã Tiên Yên .

- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trong 06 tháng và quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng, duy trì, chăm sóc cây xanh trên địa bàn xã Tiên Yên trong 12 tháng.

- Địa điểm thực hiện gói thầu: Thuộc địa bàn xã Tiên Yên.

- Quy mô thực hiện gói thầu:

2.1. Hạng mục thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt:

- Quét vỉa hè, lòng đường, thu gom rác tại xã Tiên Yên: Thực hiện quét vỉa hè và lòng đường 03 ngày/lần tại một số tuyến đường, khu công cộng chính trên địa bàn xã Tiên Yên; Thu gom rác tại các tuyến đường, ngõ: Thực hiện 01 lần/ngày tại các tuyến đường, ngõ chính trên địa bàn xã.

- Công tác thu gom rác thải rắn sinh hoạt: trên địa bàn xã Tiên Yên.

- Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết rác lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm xử lý rác.

- Công tác xử lý rác: Xử lý bằng phương pháp đốt.

2.2. Hạng mục Duy trì chăm sóc thảm cỏ bồn hoa cây xanh:

- Tưới nước thảm cỏ công viên, vườn hoa bằng ô tô tưới nước thực hiện trung bình 06 lần/tháng;  Làm cỏ tạp thực hiện 02 tháng/lần; Phát thảm cỏ bằng máy thực hiện 02 tháng/lần;

- Xén lề cỏ thực hiện 02 tháng/lần; Phun thuốc trừ sâu cỏ thực hiện 02 quý/lần; Bón phân cỏ thực hiện 02 quý/lần; Trồng dặm cỏ tính bằng 5% diện tích; Tưới nước bồn hoa, cây cảnh, cây hàng rào bằng ô tô tưới nước thực hiện trung bình 05 lần/tháng; Duy trì bồn cảnh, bồn hoa có hàng rào; Duy trì cây hàng rào; Tưới cây cảnh ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng ô tô tưới nước thực hiện trung bình 05 lần/tháng; Duy trì cây cảnh tạo hình;

- Duy trì cây cảnh trổ hoa; Bón phân và xử lý đất bồn hoa thực hiện 02 quý/lần; Tưới nước cây cảnh trong chậu bằng ô tô tưới nước thực hiện trung bình 05 lần/tháng; Duy trì cây cảnh trong chậu;Vệ sinh đường dạo thực hiện 03 lần/tháng; Trồng dặm cây cảnh trổ hoa, cây tạo hình; Trồng dặm cây bờ viền, hàng rào.

- Duy trì cây xanh đường: Cắt thấp tán, khống chế chiều cao cây loại 1: Thực hiện 01 lần/năm; Cắt thấp tán, khống chế chiều cao cây loại 2: Thực hiện 01 lần/năm; Quét vôi gốc cây loại 1, loại 2, loại 2: Thực hiện 01 lần/năm; Chặt hạ cây bị bệnh hoặc già cỗi không đảm bảo an toàn, cây loại 2: 05 cây/năm.

2.3. Hạng mục duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị:

- Duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ, chiều dài tuyến < 500m (Kl=0,5): 06 trạm; Duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ, chiều dài tuyến 500-1000m (Kl = 0,8): 8 trạm; Duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ, chiều dài tuyến 1000-1500m (Kl=0,9): 10 trạm; Duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ, chiều dài tuyến 1500-3000m (K1=1,1): 12 trạm;  Duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ, chiều dài tuyến >3000m (K1=1,2): 01 trạm; Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ, chiều dài tuyến < 500m (Kl=0,5): 06 trạm; Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ, chiều dài tuyến 500-1000m (Kl = 0,8): 03 trạm; Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ, chiều dài tuyến 1000-1500m (Kl=0,9): 03 trạm; Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ, chiều dài tuyến 1500-3000m (K1=1,1): 01 trạm.

2.4. Điện năng tiêu thụ: Chi phí điện năng tiêu thụ cho hệ thống điện chiếu sáng và trang trí trên địa bàn theo khối lượng thực tế.

2.5. Thay thế, sửa chữa điện chiếu sáng công cộng: Căn cứ vào hiện trạng thực tế, thực hiện việc sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng để đảm bảo chiếu sáng thường xuyên.

# Mục tiêu công việc:

Duy trì thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, duy trì cây xanh, điện chiếu sáng, nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn xã Tiên Yên Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo duy trì cây xanh, sạch đẹp, duy trì thường xuyên hệ thống điện chiếu sáng.

# Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

*) Trách nhiệm của nhà thầu:

- Nhà thầu phải chịu sự giám sát của đại diện Chủ đầu tư, giám sát A trong toàn bộ quá trình thực hiện các công việc của gói thầu.

- Nhà thầu có trách nhiệm cung ứng tất cả lao động, cán bộ giám sát, vật tư, thiết bị máy thi công, các thứ khác cần thiết cho việc thực hiện các công việc  của gói thầu.

- Nhà thầu phải tổ chức hệ thống kiểm tra chất lượng và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thực hiện các công việc của gói thầu.

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy trình theo quy định của Nhà nước, của đại diện Chủ đầu tư và Hồ sơ mời thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan đến công tác về ký hợp đồng cung cấp dịch vụ trên địa bàn huyện (khối lượng theo gói thầu).

- Nhà thầu phải đảm bảo cung cấp bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện máy móc thực hiện gói thầu đúng theo đúng cam kết:

- Đảm bảo thực hiện đúng nhiệm vụ; các quy trình định mức.

- Nhà thầu phải có biện pháp: Bảo đảm an toàn giao thông; bảo đảm an toàn, phòng chống cháy, nổ; ứng phó với các sự cố bất khả kháng (thiên tai lũ lụt, bão gió, công việc phát sinh đột xuất ...vv) làm ảnh hưởng đến việc thực hiện gói thầu.

- Nhà thầu có trách nhiệm lựa chọn, sử dụng nguồn nước đúng quy định để phục vụ hạng mục tưới nước rửa đường chống bụi.

*) Trách nhiệm của cơ quan quản lý nguồn vốn:

- Bàn giao khối lượng thực hiện, mặt bằng đúng thời gian qui định để Nhà thầu thực hiện các công việc của gói thầu.

- Bố trí đầy đủ, thường xuyên lực lượng giám sát viên có trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm để làm tốt nhiệm vụ giám sát của đại diện Chủ đầu tư, hợp tác với Nhà thầu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Kịp thời giải quyết các khó khăn trở ngại, phát sinh trong quá trình thi công để không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công Nhà thầu.

# Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

- Giải pháp và phương pháp luận;

- Kế hoạch công tác.

# 6. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

- Nhà thầu phải lập hồ sơ nghiệm thu khối lượng thực hiện hàng tháng để làm cơ sở thanh toán khi đáp ứng được các yêu cầu. Thực hiện các thành phần công việc theo kế hoạch, quy trình, nghiệm thu.

- Công tác nghiệm thu:

- Nghiệm thu theo ngày bằng hình thức sổ nhật ký, khối lượng nghiệm thu giữa cán bộ giám sát A&B (đại diện chủ đầu và nhà thầu), được phân công có trách nhiệm ký nghiệm thu công việc thực hiện vào sổ nhật ký theo ngày; Đối với thu gom và xử lý rác thải được nghiệm thu giữa nhà thầu và bên quản lý giám sát.

- Nghiệm thu hàng tháng vào các ngày cuối tháng;

- Nghiệm thu đột xuất hoặc theo vụ việc – Cán bộ kỹ thuật A&B được phân công có trách nhiệm lập biên bản nghiệm thu và ký xác nhận đối với các công việc đột xuất hoặc theo vụ việc;

- Nghiệm thu tháng: Trên cơ sở nghiệm thu hàng ngày, vụ việc và nghiệm thu đột xuất, các bên đối chiếu (kiểm tra hiện trạng nếu thấy cần thiết) thống nhất lập biên bản nghiệm thu định kỳ (tháng) làm cơ sở thanh toán tháng vào ngày đầu tiên của tháng kế tiếp.

- Thành phần nghiệm thu:

- Nghiệm thu theo ngày và nghiệm thu theo vụ việc: Gồm cán bộ giám sát bên A và bên B được giao nhiệm vụ.

- Nghiệm thu tháng: Lãnh đạo, cán bộ giám sát, bộ phận chuyên môn trực tiếp của các bên A và bên B.

- Nghiệm thu năm: Lãnh đạo, cán bộ giám sát, bộ phận chuyên môn trực tiếp của các bên A và bên B.