## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phôi tinh thể ZnSe | - Chiết suất: 2,4028 ±5% (tại bước sóng 10,6µm); - Tỷ khối: 5,27 ±5% g/cm3 |
| 2 | Vật liệu tinh thể Silicon | - Chiết suất: 3,422 ±5% (tại bước sóng 5µm); - Tỷ khối: 2,33±5% g/cm3 |
| 3 | Vật liệu tinh thể CaF2 | - Chiết suất: 1,399 ±5% (tại bước sóng 5µm); - Tỷ khối: 3,18 ±5% g/cm3 |
| 4 | Phôi tinh thể Germani-Ge | - Chiết suất: 4,0026 ±5% (tại bước sóng 11µm); - Tỷ khối: 5,33 ±5% g/cm3 |
| 5 | Thủy tinh TF1 | - Chiết suất: 1,6477 ±5% (tại bước sóng D); - Hệ số νd=33,87 ±5% |
| 6 | Thủy tinh CTK12 | - Chiết suất 1,6920 ±5% (tại bước sóng D); - Hệ số νd=55,01 ±5% |
| 7 | Phin lọc ảnh nhiệt | - Dải bước sóng truyền qua: 3 ÷ 5 µm - Độ song song hai mặt: ≤5’ - Khẩu độ thông quang: ≥ 80% |
| 8 | Dung dịch đánh bóng kim cương | - Dung dịch có nồng độ bột kim cương là: 1% - Kích thước hạt: 0÷1 µm |
| 9 | Bột mài kim cương nhân tạo | - Kích thước hạt: 4÷8 µm |
| 10 | Bột đánh bóng kim cương nhân tạo | - Kích thước hạt: 0÷1 µm; - Nồng độ hạt có kích thước: 0,25÷0,75 là: ≥ 85% |
| 11 | Keo làm kín quang học | - Màu đen hoặc trắng - Làm kín đến 1atm - Nhiệt độ nóng chảy: >700C |
| 12 | Mỡ bẫy bụi quang học | - Loại keo không màu - Độ bám bụi: 10mg - Sử dụng trên bề mặt vật liệu thép, nhôm, đồng |
| 13 | Mỡ chân không | - Màu trắng hoặc đen - Đạt tiêu chuẩn: FDA 21 CFR 175.300 - Nhiệt độ sử dụng ≤ 200°C |
| 14 | Vòng cao su chuyên dụng các loại | - Màu sắc: đen, đỏ, xanh, vàng, trắng, ...; - Có khả năng chịu nhiệt, chống giãn nở. |
| 15 | Gioăng làm kín chuyên dụng các loại | - Có khả năng chịu nhiệt, chịu dầu; - Đường kính: Φ20÷30 mm; Φ40÷50 mm; Φ60÷70 mm |
| 16 | Đệm lót cao su quang học chuyên dụng | - Đàn hồi; - Độ dày 5 mm |
| 17 | Chốt, ốc vít chuyên dụng các loại | - Vít M3 (TVCN 50-1986): 50 cái - Vít M3 (TVCN 54-1986): 50 cái - Vít M4 (TVCN 50-1986): 50 cái - Vít M8 (TVCN 50-1986): 30 cái - Vít M10 (TVCN 50-1986): 10 cái - Vít M12 (TVCN 50-1986): 10 cái |
| 18 | Vòng đệm chuyên dụng các loại | - Vòng đệm M3 (TVCN 2061-77): 100 cái - Vòng đệm M4 (TVCN 2061-77): 100 cái - Vòng đệm M8 (TVCN 2061-77): 50 cái - Vòng đệm M10 (TVCN 2061-77): 50 cái - Vòng đệm M12 (TVCN 2061-77): 50 cái |
| 19 | Nhựa chét kín chuyên dụng | - Dạng silicon trung tính - Màu trắng hoặc đen. - Thời gian khô sau khi sử dụng: 3 ÷ 20 h - Quy cách: lọ 400g (300ml) |
| 20 | Axetol HP | - Tỉ lệ tạp chất: ≤0,1% |
| 21 | Cồn quang học tuyệt đối | - Nồng độ Ethanol: 99,5% |
| 22 | Ete tinh khiết | - Độ tinh khiết: 95% |
| 23 | Dung dịch Clo, Butanol | - Độ tinh khiết: ≥99% |
| 24 | Bông lau quang học | - Sợi bông tự nhiên: 50% |
| 25 | Bông sạch quang học | - Sợi bông xơ tự nhiên: 90% |
| 26 | Vải bảo quản quang học | - Khổ 80 cm; Vải sợi bông. |
| 27 | Giấy bảo quản | - Độ dầy: 0,5-1mm; - Hai mặt tráng nến chống nước |
| 28 | Nhựa thông, thiếc hàn | - Nhựa thông loại hộp 100g - Thiếc hàn dạng cuộn 50g |
| 29 | Sơn lót | - Định mức: 8÷12 m2/lit/lớp - Phù hợp với TCVN 8789:2011 |
| 30 | Sơn chuyên dụng chịu muối biển | - Màu sắc: xám ghi - Thời gian khô: 30 phút - Độ phủ: 10÷13 m2/lít/lớp |
| 31 | Dung dịch phủ mạch | - Chống thấm nước, chống ẩm - Khô nhanh trong 3-5 phút |
| 32 | Nhôm hợp kim | - Tỷ trọng : ~2.75 g/cm3; - Dày: 10 - 300mm. |
| 33 | Đồng M1 | - Tỷ trọng : ~8.94 g/cm3; - Dày: 5 - 150mm. |
| 34 | Thép hợp kim | - Hàm lượng Cacbon: ~0,45%; - Độ cứng HRC: 23 |
| 35 | Hộp đựng chuyên dụng | - Chất liệu: Polycarbonate; - FOAM: TL - 426. Esther |
| 36 | Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí chuyên dụng | - Đầu khẩu, tay vặn, khớp nối, cờ lê - Kích thước tay cầm: 1/4" ; 1/2" - Mũi vít : Phẳng, 4 cạnh |
| 37 | Bộ dụng cụ tháo lắp quang học chuyên dụng | - Ngàm 2 đầu phẳng, nhọn: 30-100mm - Ngàm 2 đầu phẳng, nhọn: 100-200mm - Dưỡng lắp thấu kính : Φ40÷ Φ150 |
| 38 | Bộ dụng cụ lau quang học | - Que lau: 15-20cm ; - Ống đong hoá chất: 100-200ml ; - Bàn quấn bông; - Ống chứa bông. |
| 39 | Thước cặp điện tử (0-300mm/0.01mm) | - Phạm vi đo: 0-300mm - Độ phân giải: 0,01mm |
| 40 | Thước cặp điện tử (0-200mm/0.01mm) | - Phạm vi đo: 0-200mm - Độ phân giải: 0,01mm |
| 41 | Thước cặp đồng hồ (0-300mm/ 0.02mm) | - Phạm vi đo: 0-300mm - Độ phân giải: 0,02mm |
| 42 | Thước cặp đồng hồ (0-200mm/ 0.02mm) | - Phạm vi đo: 0-200mm - Độ phân giải: 0,02mm |
| 43 | Đồng hồ vạn năng | - Màn hình LCD - Loại pin 2AA, LR6 - Fluke hoặc tương đương |

Các yêu cầu khác:

- Hàng hóa: Mới, chưa qua sử dụng, không sản xuất trước năm 2024 và được bảo hành tối thiểu 12 tháng.

- Cung cấp và vận chuyển hàng hóa 01 lần đến địa chỉ của Chủ đầu tư trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.